
国环评证乙字第2734号 

建设项目环境影响报告表
（送审稿）
项目名称：年产1000吨净水剂建设项目
建设单位（盖章）： 汨罗市大众净水剂厂
长沙振华环境保护开发有限公司
二○一五年十二月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产1000吨净水剂建设项目

	建设单位
	汨罗市大众净水剂厂

	法人代表
	何贵阳
	联系人
	何贵阳

	通讯地址
	汨罗市古培镇大众村

	联系电话
	13808401293
	传真
	
	邮政编码
	414000

	建设地点
	汨罗市古培镇大众村

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C2662水处理化学品制造

	占地面积(m2)
	2000
	绿化面积(m2)
	200

	总投资(万元)
	50
	其中环保投资(万元)
	10
	环保投资占总投资比例
	20%


	预期投产日期
	

	工程内容及规模：
1、项目由来
无机高分子絮凝剂是 20 世纪60 年代后期才发展起来的一类新型废水处理剂。与传统絮凝剂相比，它能成倍的提高效能，且价格较低，因而有逐步成为主流药剂的趋势。加上产品质量稳定，无机聚合类絮凝剂的生产已占絮凝剂总产量的30%～60%。聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。相较于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。固体聚合氯化铝使用时需加水稀释成液体使用，因此汨罗市大众净水剂厂投资50万元于汨罗市古培镇大众村建设年产1000吨净水剂建设项目将固体聚合氯化铝加水稀释成液体聚合氯化铝供应周边客户。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关要求，汨罗市大众净水剂厂委托长沙振华环境保护开发有限公司承担其年产1000吨净水剂建设项目的环境影响评价工作。我公司经现场踏勘，收集相关资料，按照建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成本项目环境影响报告表。
2、编制依据
法律、法规及条列：

（1）、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（3）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

（4）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（5）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

（6）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；

（7）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（8）、《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号（1998.11.29）；

（9）、《产业结构调整指导目录(2011年修正版)》（2013.5.1）；

（10）、《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）；

（11）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》国家环境保护部第2号令（2015.6.1）；

（12）、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国务院（2005.12.3）；

（13）、《湖南省“十二五”环境保护规划的通知》（湘政办发[2012]37号）；

（14）、《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

（15）、《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》湖南省人大常委会；

导则及有关技术文件：

（1）、《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）、《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）；

（5）、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）、建设方提供的资料。
3、工程概况
本项目位于汨罗市古培镇大众村，总规划用地面积2000m2，地块位置西临乡村道路，项目选址地外部交通非常便利，交通区位优势明显。项目建设内容包括生产车间、原料仓库、倒班楼等，并配套建设给排水、供电、绿化、环保、消防等设施。其中，生产车间包括两个反应釜（Φ3m×3m）和两个贮存池（10m×8m×2m、10m×4m×2m）、原料仓库100m2、倒班房110m2，总建筑面积500m2。项目的总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。主要经济技术指标表1-1。
表1-1 拟建项目主要经济技术指标一览表
项目

工程内容

基本情况

备注

主体工程

生产车间

两个反应釜（Φ3m×3m），44m3
新建，钢结构，1F，30m×10m
两个贮存池（10m×8m×2m、10m×4m×2m），240m3
辅助工程
原料仓库

72m2（12m×6m）
新建，砖混结构，1F
倒班楼
108m2
新建，砖混结构，2F
食堂

20m2
新建，砖混结构，1F
公用工程

供电

由区域供电系统提供

供水

水井

排水

雨污分流

环保工程

污水处理系统

隔油沉淀池+化粪池

新建

废气处理系统

车间密闭，工人配备口罩
/
油烟机+屋顶排放

新建

噪声治理工程

选用低噪声设备、合理布局，并隔声、减震

/

固废治理工程

一般固废暂存场和危险固废暂存场

新建

应急池

60m3
新建

（2）产品方案
主要产品方案见下表。
表1-2 主要产品方案一览表
序号
产品名称
产量（吨/年）
贮存方式
运输方式
1

液态聚合氯化铝
1000
仓储
罐车
（3）主要原辅材料用量

①原辅材料消耗情况。
根据建设单位提供资料，本项目原辅料消耗及能源消耗情况见下表。
表1-3  主要原辅材料用量表
名称

数量
备注
原材料

固态聚合氯化铝
250t/a

来自周边地区

生产用水
750t/a

井水
能耗

生活用水

292t/a

井水
电

4万KWh
当地电网

本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012 版)》中所列的335 种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。
②原辅材料理化性质分析
固态聚合氯化铝：黄色树脂状固体，易溶于水，其溶液为黄褐色透明液体，有轻微的腐蚀性。作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染，除漂浮油等。
（4）主要设备清单
表1-4  主要设备清单表

序号
设备名称
单位
数量
1

反应釜
台
2

2

搅拌器
台
2
3

泵
台
4
根据建设方提供的资料，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类产品。
4、公用工程
（1）给水

根据营运期污染工序分析可知，本项目用水量为3t/d，用水来源于项目自建水井，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。
（2）排水

本项目排水实行雨污分流制。项目东高西低，顺应地势情况，厂区内的雨水经过重力作用汇流至雨水沟，再由厂区南面雨水排放口排入项目西面道路旁水渠，最终排入西面水塘。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田浇灌，不直接排入外水体。
（3）供配电

本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取当地供电网，能满足厂区生产、生活需要。

5、劳动定员及工作制度
本项目职工定员为5人，项目年生产100天，每天工作8小时。
与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目建设地位于汨罗市古培镇大众村，区域无其它工业污染源，区域内自然植被较丰富、生态环境较好，本项目为新建项目，建设地不存在与项目有关的污染情况及环境问题。




二、建设项目所在地自然社会环境概况

	1 自然环境简况

（1）地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。

本项目位于汨罗市古培镇大众村，地理位置详见附图1。
（2）地形、地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。
（3）水文地质
区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

（4）气候气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。根据近二十年来汨罗市气象观测资料统计，年平均气温18.4℃，最热月平均气温（7月）30.0℃，最冷月平均气温（1月）4.9℃，年平均气压 986.66 pa，年平均相对温度81％，年平均降雨量1450.8mm，年平均风速1.8m/s，主导风向为N及NW，频率为12％，年总蒸发量1329.4mm，全年无霜期274天。
（5）植被和生物
按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

本项目范围内无天然林和原生自然植物群落，未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区附近范围内未发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

水生生物

汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

	2 社会环境简况
（1）行政区划与人口

汨罗市处湖南省东北部，总面积1562km2，总人口72万。汨罗市建城区面积16km2。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。
（2）经济社会发展

综合实力稳步提升。预计2014年全年地区生产总值286.5亿元，同比（下同）增长9.8%；财政总收入19.4亿元，增长2.1%；社会消费品零售总额68.6亿元，增长12.8%。全面小康实现程度88%，居岳阳市前列。
发展质效持续向好。三次产业结构比由12. 0︰60.7︰27.3调整为11.7︰60.4︰27.9。工商各税占财政总收入的76.8%，提高7个百分点。城镇化率达 51.9%，提高1.3个百分点。工业用电增长8.5%，大工业用电增长23.4%。天然气销售量增长80%，其中工业用气增长44%。成品油销售量增长24.5%。货运发送量增长10.5%。淘汰落后产能27.9万吨，超额完成年度主要污染物削减任务。植树造林4万亩，森林资源蓄积量增长率3.9%。
发展成果注重民生。新增城镇就业5598人，新增农村劳动力转移就业4860人。城镇居民人均可支配收入22869元，增长11.1%；农村居民人均可支配收入12641元，增长10 %。民生支出占财政支出的60.6%，提高6.7个百分点。累计发放社会保障卡39.8万张。“一卡通”发放惠农补贴1.2亿元，发放救助资金7000万元。改造城市棚户区2420户，建设安置房550套、6.5万平方米。
社会大局保持稳定。完善总体应急预案，修编专项应急预案22个。成功防控H7N9禽流感疫情，消防救援能力提高，山火扑救，措施得当，应急处突，及时有力。餐饮服务和涉药涉械单位检查覆盖率100%，保障了“舌尖上的安全”。全年安全生产事故下降8.3%，事故死亡人数下降16%。上访人数下降11%。刑事案件、治安案件分别下降23.5%、12.8%。全年未发生重大安全责任事故和影响稳定的突发事件。 

各项事业协同发展。对外影响持续扩大，先后被评为全国平安农机示范县（市）、水稻生产全程机械化示范县（市）、平安渔业示范县（市）和全省循环经济示范城市、内联引资工作先进县（市）、粮食生产标兵县（市）、安全生产工作先进县（市）、扶贫工作先进县（市）、人口计生工作模范县（市）、双拥模范城市。粮食系统建设、水土保持监管等工作进入全国先进行列。血防工作、职教示范通过国家验收。人武、人防、统战、民宗、妇联、残联、工会、移民、档案、广电、司法、气象、物价、电信、移动、邮政、商业、供销、外贸、烟草等工作均有新进步。
据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。




3、 环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状调查与评价

为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用2014年3月28日~2014年3月29日《汨罗市湘赣高岭土开发有限公司年产高岭土9万吨建设项目》监测数据，监测位置与本项目的距离在1000m以内，且区域内无新增污染源。因此所引用监测数据能够反映本项目区域环境空气质量现状。其监测与评价结果见表3-1。

表3-1 大气环境质量现状日均值监测结果表
监测因子

范围（mg/Nm3）
平均值

标准值（mg/Nm3）
最大超

标倍数

超标率

（％）

SO2
0.014~0.018
0.016
0.50

（小时浓度）

0

0

NO2
0.017~0.020
0.019
0.20
（小时浓度）

0

0

PM10
0.086~0.087
0.086
0.15

（日均浓度）

0

0

 由监测结果可知，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状调查与评价

为了解本项目附近地表水的水质现状，引用2014年3月28日~2014年3月29日《汨罗市湘赣高岭土开发有限公司年产高岭土9万吨建设项目》对项目所在地西面水塘和西面沟渠的监测数据，统计结果见表3-2。
表3-2 地表水水质监测统计结果
监测位置
监测因子

单位
监测结果
GB3838-2002

Ⅲ类标准
评价结果
14-3-28
14-3-29
西面水塘
pH

无量纲

6.82

6.69

6-9
达标

NH3-N

mg/L

0.385

0.397

≤1.0
达标

CODCr
mg/L

21.4

22.5

≤20
超标

BOD5
mg/L

1.93

1.90

≤4
达标

SS

mg/L

9

8

≤30
达标

TP

mg/L

0.088

0.096

≤0.2
达标

粪大肠菌群

个/L

5400

5400

≤10000
达标

西面沟渠
pH

无量纲

7.15

7.06

6-9
达标

NH3-N

mg/L

0.363

0.346

≤1.0
达标

CODCr
mg/L

20.6

20.1

≤20
超标

BOD5

mg/L

1.85

1.84

≤4
达标

SS

mg/L

12

10
≤30
达标

TP

mg/L

0.072

0.080

≤0.2
达标

粪大肠菌群

个/L

5400

5400
≤10000
达标

监测结果显示，本项目西面水塘和西面沟渠除COD外的所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，COD超标的原因可能是周边农业污染和居民生活污水直排。
3、地下水环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地地下水的水质现状，汨罗市环境监测站于2015年11月24日～2015年11月26日对项目所在地水井进行现状水质监测，统计结果见表3-3。

表3-3 地下水环境质量现状监测结果统计表
监测项目

计量单位

监测结果

标准值

评价

结果
15-11-24
15-11-25
15-11-26
pH

无量纲

7.36

7.38

7.36

6.5～8.5
达标
CODMn
mg/L

1.26

1.18

1.04

≤3.0
达标
挥发酚

mg/L

0.002ND

0.002ND

0.002ND

≤0.002
达标
NH3-N

mg/L

0.037

0.061

0.045

≤0.2

达标
粪大肠菌群
个/L
110

110

80
≤3.0
达标
通过表3-3可知，项目所在地水井粪大肠菌群监测结果超标，其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。
4、声环境现状调查与评价

根据本项目所在区域的环境特点，汨罗市环境监测站于2015年11月24日～2015年11月26日对该项目厂区东、南、西、北界以及项目南面和北面居民点进行环境噪声监测，监测与评价结果详见表3-4。
表3-4 声环境质量现状监测结果统计

编号

监测点

昼间

夜间

标准

评价结果

N1

厂界东侧

51.2~52.1
43.6~48.5
60（昼），50（夜）
达标

N2

厂界南侧

52.0~53.5
45.7~48.9
60（昼），50（夜）
达标

N3

厂界西侧

54.8~56.3
48.2~50.7
70（昼），55（夜）
达标

N4

厂界北侧

53.2~57.2
47.9~49.1
60（昼），50（夜）
达标

N5
项目南面居民点
55.2~57.9
49.0~52.1
70（昼），55（夜）
达标

N6
项目北面居民点
55.7~58.9
49.8~53.1
70（昼），55（夜）
达标

由表3-4可见，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据本项目所在区域的环境特征和工程排污特点，确定环境保护目标如表3-5。
表3-5   环境保护目标
保护目标

功能、规模
厂界距离

方位

保护等级

大气

环境

居民点1
居住、5户20人
100-500m

北
《环境空气质量标准》

GB3095-2012中二级标准

居民点2
居住、4户15人

150-500m
南
水环境

水塘
小塘，渔业用水
200m

西
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准

水渠

/
10m

西

声环境

居民点1
居住、2户8人
100m

北
《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准

居民点2
居住、2户8人

150m
南
生态环境
周边农田和林地



                      
                          
                                 100m
                        
    水塘      200m                          
                                  

150m
             
图3-1  项目环境保护目标图


四、评价适用标准
	环境质量标准
	（1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（2）水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准
（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a标准。

	污染物排放标准
	（1） 废气：项目生产过程中产生的工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放监控限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（2） 废水：本项目无生产和生活废水直接排入外水体。
（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准。
（4）固体废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	本项目无生产和生活废水直接排入外水体，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：

1、施工期工艺流程图及产污环节

   施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下：

[image: image1.png]K S

Fefl TR

-

EETR

> AT

l

sl





图5-1 施工期工艺流程及产污节点图

2、营运期工艺流程图及产排污环节







图5-2 营运期工艺流程及产污节点图
主要生产工艺简介如下：

1、将固态聚合氯化铝和水按1:3的比例加入反应釜中连续搅拌4-5个小时，即得产品液态聚合氯化铝。

2、将成品泵入罐车外售。

主要污染工序
施工期污染工序

建设过程中所进行的场地平整、基础设施建设、地基深层处理及建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。
（1）空气污染源

项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）和汽车和施工机械尾气和装修废气等。

扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。

废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等；装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物(VOC)。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯等。

（2）水环境污染

本项目施工期所产生的污水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。其中基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算；施工人员生活污水中污染物较简单，主要污染物为SS、NH4-N、BOD5、CODcr。

生活污水：施工期高峰时有工人15人，均不在场区食宿。生活用水量以100L/（人·d）计，为1.5m3/d。排水量一般按用水量的80%计算，排放的生活污水每天约为1.2m3，其中各种污染指标浓度见表5-1。

表5-1 各种污染指标浓度

污染指标

pH值

悬浮物

CODCr
BOD5
氨氮

浓度

6~9
300mg/L

300mg/L

200mg/L

35 mg/L

产生量(g/d)

6~9

360

360

240

42

（3）噪声污染

施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-2、表5-3。

表5-2   施工期主要施工阶段噪声源统计表
序号

施工阶段

噪  声  源

1

建筑施工

振捣机、起重机、电锯

表5-3    施工期主要施工机械噪声源强统计表

设备

单机最大噪声值dB(A)

噪声测距m

打桩机

95

5

卷扬机

92

5

空压机

80

5

电焊机

93

5

电锯

98

5

混凝土搅拌机

90

5

混凝土送泵

96

5

载重汽车

80

5

升降机

86

5

（4）固体废物

本项目施工场地范围内无拆迁户。拟建场地可依据地势起伏土方内部平衡，土地平整后可做到土方平衡，无弃土外运。施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物；此外还有少量施工人员产生的生活垃圾。
①建筑垃圾
本项目施工过程中建筑垃圾按每施工建设100m2的建筑面积平均产生0.2t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为1t。

②生活垃圾
本项目高峰期施工人数按15人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，则施工期产生生活垃圾7.5kg/d。

营运期污染工序

1、废水污染
根据项目建设方提供的资料，本项目无生产废水产生。
本项目职工5人，均在厂内食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，住宿职工生活用水量按160L/d•人计。则本项目生活用水量为0.8m3/d（292t/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量约为0.64m3/d（233.6t/a）。
生活污水产生情况见表5-4。

表5-4  生活污水产生情况

产生环节

指标

水质(mg/L)

年产生量（t/a）

生活污水

水量

——

233.6
COD                             

300

0.07
BOD5
200

0.05
SS

200

0.05
NH3-N

30

0.01
动植物油
15

0.005
水平衡：


 





图5-4  项目水平衡图 （单位：m3/d）
2、废气污染

项目运营期主要废气污染源为粉尘和食堂油烟。
1）粉尘

本项目在生产过程中，原料加入搅拌釜时会有极微量的粉尘，量少不会造成不利影响；之后加入水搅拌，没有粉尘产生。
2）食堂油烟
本项目食堂的就餐人数为5人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为1.6kg/a，职工食堂设置灶头1个，单灶头风量为1000m3/h，每天工作时长约为3h，故油烟产生浓度约1.5mg/m3。

3、噪声污染

噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于搅拌和成品装罐工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在80-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-5。
表5-5 主要设备噪声声压级      单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声源强

持续时间

治理措施）

降噪效果

1

搅拌器
80-90

间歇

隔声

20

2

泵
80-90
间歇

隔声、减震

20

4、固体废物污染

本项目运营期固体废物主要为废包装袋和员工生活垃圾。

（1）废包装袋
本项目原料废包装袋为危险废物，年产生量约为1t，由原材料供应厂家回收综合利用。
（2）生活垃圾

项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为0.9t/a（2.5kg/d），清运至城市生活垃圾填埋场填埋处置。

表5-6 固体废物产生情况一览表

名称

产生量

废包装袋
1t/a
生活垃圾

0.9t/a




6、 项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	生产车间
	粉尘
	少量
	少量

	
	生活
	食堂油烟
	1.5mg/m3，1.6kg/a
	0.3mg/m3，0.32kg/a

	水污

染物
	生活污水
	水量
	233.6 t/a
	0

	
	
	COD                             
	300 mg/L，0.07t/a
	

	
	
	BOD5
	200 mg/L，0.05 t/a
	

	
	
	SS
	200 mg/L，0.05 t/a
	

	
	
	NH3-N
	30 mg/L，0.01t/a
	

	
	
	动植物油
	15 mg/L，0.005 t/a
	

	固体

废物
	厂区
	废包装袋
	1t/a
	0

	
	
	生活垃圾
	0.9t/a
	0

	噪声
	搅拌器、泵等设备，声源强度80-90dB(A)

	其它
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）
项目厂址位于汨罗市古培镇大众村，据现场调查，植被以树木和灌草丛为主；动物主要为鸟类及一些小型动物如蛙、鼠、蛇等。

本项目为新建项目，建设场地需土地平整，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，因此，应特别注意施工期对区域生态环境的影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响。



七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目为新建项目，建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、施工人员生活污水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。

1、施工期对环境空气的影响及防治措施

（1）扬尘对周围环境的影响

施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。

（2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响

施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（3）污染防治措施

在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出，因此施工方应参照长沙市扬尘控制技术规范，采取以下措施：

a.施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬
布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡。

b.建筑物周围1.5米外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后动工，且防尘布（网）顶端应高于动工作业面2米以上。

c.合理选择建筑材料及土料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。
总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但考虑到本项目建设所处区域雨量充沛，气候湿润，有利于粉尘沉降，因此，在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。

2、施工期对水环境的影响及防治措施

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。

为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施：

（1）施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，用于周边农肥。

（2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用。

（3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用。

（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。

（5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。

3、施工期水土流失及防治措施

由于开挖地面、机械碾压、堆放废弃物等施工破坏了原有的地貌，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失，施工中应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。

（3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。

（4）制定土地整治计划，搞好项目区域的植树、绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。

采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，将其对环境的影响降至较低程度。

4、施工期噪声对环境的影响及防治措施

施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。

表7-1   施工机械噪声在不同距离处的声级    dB(A)

声源

10m

30m

50m

100m

120 m

150m

施工机械

85.0

75.5

71.0

65.0

63.4

61.5

根据现场调查，项目北面100米有居民点，则根据上表知，本项目施工期间厂界的噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：

（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）禁止使用冲击式打桩机，采用液压式打桩机来代替冲击式打桩机。

（3）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。

（4）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

（5）施工单位应加强与施工点周围居民的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。

（6）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

采取上述措施后，尽管施工噪声对北面少量居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

5、施工期固体废物对环境影响及防治措施

施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括废水泥浇注体、碎砖、包装箱、包装袋等。施工场地土方基本可做到场内平衡，废水泥浇注体、碎砖等做地基填料，包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。

采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。

6、施工期对生态环境的影响及防治措施

建设期本项目区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场地需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。同时，还应按区域整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。

综上所述，本项目施工期污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

营运期环境影响分析：

一、地表水环境影响分析

项目实行雨污分流制，初期雨水收集后经沉淀池沉淀后排入雨水沟。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入西面道路旁雨水沟渠，最终汇入西面水塘。
本项目生产工艺中无废水产生，项目生活污水产生量为233.6m3/a，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，用于周边农作物施肥，不直接排入外水体。
故本项目的建设对周边水环境影响不大。
二、环境空气影响分析

本项目在生产过程中，原料加入搅拌釜时会有极微量的粉尘，量少不会造成不利影响；之后加入水搅拌，没有粉尘产生。建议建设单位给工人配备口罩，减少影响。
根据工程分析可知：油烟产生量约为1.6kg/a，油烟浓度约为1.5mg/m3。采用抽烟烟机处理后引至屋顶排放，净化效率为80%以上，烟气排放量为0.32kg/a，处理后油烟排放浓度为0.3mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。
三、声环境影响分析
营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为80～90dB(A)，均位于生产车间内。

项目在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。
本项目采取的噪声控制措施主要如下：
（1）在厂房布局时，充分利用建筑物和天然隔声屏障来阻隔噪声的传播，生产车间尽量布置在厂区中部，主要噪声源（搅拌器、物料输送泵）尽可能布置在厂房中央增大主要声源与边界的距离；
（2）物料输送泵周围设置隔声罩，该措施一般可以降低噪声5~10dB。
（3）对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，使其不会对周围声环境产生明显影响。

项目机械设备均位于生产车间内（见附图2平面布置图），生产车间与厂区东侧、西侧距离约为5m、与厂区南侧距离约为10m、与厂区北侧距离约为15m。根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测厂界处和敏感点处噪声值。

（1）噪声源源强的选择原则
 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image2.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image3.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3） 预测结果

本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。
根据上述公式计算项目各车间对建设单位厂界的噪声预测贡献值，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）新建项目的贡献值即为预测值，环境敏感目标的评价量则为贡献值与背景噪声值叠加后的预测值。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-2。
表7-2  拟建项目厂界噪声预测结果     单位：dB(A)
噪声源

数量

治理后声级

dB(A)

预测点噪声值dB（A）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

南面

居民点
北面

居民点

搅拌器
2
70

53
49.48
53
46.98
28.39
31.79
泵
4
70
56
52.48
56
49.98
31.39
34.79
背景值

/

/

/

/

52.1
53.1

预测值

57.76
54.23
57.76
51.74
52.16
53.2
由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准要求，无超标现象。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类和4a类要求。
为了将项目噪声源对项目所在地声环境的影响降低到最低限度，必须采取切实可行的噪声污染防治措施：在总平面布置中，生产车间高噪声设备尽量靠近车间中部，同时增大声源与厂界的距离，这样充分利用距离的衰减以及绿化带的作用，减小本项目噪声对周围环境的影响。

通过采取上述措施隔声、减震降噪后，本项目营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类和4a类标准，项目投产后对周围声环境影响较小。

四、固体废弃物环境影响分析

本项目固体废物处置情况见下表：
表7-3  项目固体废物产生处置情况一览表
固废名称

治理前

治理方式

治理后

排放量

废包装袋
1.0t/a
厂家回收
不排放

0
生活垃圾

0.9t/a

当地环卫部门清运填埋

本项目原料包装所产生的废弃包装袋属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有原料供应厂家回收处理。
建议建设单位在原料仓库内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：
①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
③衬里放在一个基础或底座上。
④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
⑤衬里材料与堆放危险废物相容。
⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。
⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。
此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。
五、地下水及土壤环境影响分析

（1）废水对地下水及土壤环境影响分析

本项目建成后，严格实行雨污分流的排水制度，严禁将物料（包括原料和成品）露天堆放，生产车间、反应釜和贮存池等应采取防渗措施，如采取三合土夯实、防渗水泥混凝土硬化、池底环氧树脂层等防渗措施，一般要求防渗系数小于1×10-7cm/s，采取上述措施后可有效的减少项目废液对地下水系统的渗入量，且项目生产系统所有原料不涉及有毒有害及重金属污染，正常生产时对区域地下水环境和土壤环境影响不大。
项目正常情况下无污染物排放至地下水和土壤环境中，但若产品贮存池泄露随地势汇入低洼处，最终穿过场区包气层进入地下水，造成地下水体污染。为此建设单位应做好相应区域的防渗措施，不得外排。
（2）雨水径流对地下水的环境影响分析

本项目厂内实行雨、污分流，布置了污水、雨水收集系统，且厂区内所有物料均须入库堆存，严禁露天堆置，厂区内雨水排水沟均须进行硬化和防渗处理，本项目按要求进行地面的硬化等防治措施后，雨水径流对地下水环境影响不大。
六、生态影响分析

本项目将绿化工作为建设工程建设的一个重要组成部分，厂区绿化率将达到10%，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；c.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。
项目经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。
七、环境风险分析

根据本项目所涉及原材料的毒性、生产场所和贮存的临界量，以及风险因素识别结果，项目的主要风险物质为聚合氯化铝，本项目所使用的物质中没有构成重大危险源的物质。
聚合氯化铝的理化性质及毒性描述见下表7-4：
表7-4   氨的理化性质及毒性

标识
分子式：Al2Cl(OH)5
CAS号：1327-41-9
理化性质
外观与性状：黄色片状、粒状或粉末状固体
相对密度(水=1)：2.44
溶解性：易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯
熔点：190(253kPa)
健康危害
侵入途径：吸入
健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。
对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，原材料固态聚合氯化铝在贮存和使用过程中可能会发生包装破裂或泄露造成人群健康风险。为使风险减少到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施。

①应急组织与职责

现场负责人：作为紧急事件的现场报告员，保持与应急指挥中心通讯联络，在紧急事件发生位置实施行动使事件得到控制，制定可行、符合实际的紧急处置措施。

班组人员：停止正常工作并保持镇静，在离开工作区前进行应急处置，有秩序的按照就近的疏散路线到安全区域。 

夜班、周末、假日期间，发生泄漏、灼伤事件后，由当班班长负责组织处理事故，应急指挥中心的值班人员为现场的最高指挥员，负责指挥、协调、报警、伤员救护、人员疏散等。
②应急处置

泄漏：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
此外，操作处置与储存应符合安全规程的有关规定和要求。
 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
最后，合理规划运输路线和运输时间；严格执行《危险废物移联单管理办法》及有关规定要求；起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

    本项目在确保落实环境风险防范措施的基础上，并在加强风险管理的条件下，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。

九、国家产业政策相符性分析

本项目产品为环保型水处理剂，经对照分析，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）的鼓励类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。
10、 项目选址合理性分析
本项目周边主要为农业用地及少量居民。本项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。
项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。

综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。
十一、平面布置合理性分析

①交通组织

本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区西侧，紧邻公路，管理区与生产区域中间隔有绿化带，本项目厂区主干道横贯厂区，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。
②建筑布置

项目主要建筑有生产车间、仓库和生活区。生活办公区位于厂区南侧；生产车间和仓库厂区北侧，靠厂区道路布置；生产区和生活区中间隔有绿化带。
③总平面布局结论

本项目生产车间布置在厂区北侧，能合理控制项目废气和噪声对周边居民点和项目生活区的影响。

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。
优化厂区平面布局的建议：

另外，为保证总体布置达到较好的效果，在充分利用本项目厂区周围林地作天然隔声屏障，在做好生产区和办公区合理布置的同时，生产区应靠近东面林地设置，以进一步减少对南面和北面居民点的影响。
十二、清洁生产分析

清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。
本项目清洁生产主要体现在以下方面：
（1） 原材料指标：
本项目的主要原料为聚合氯化铝，所使用的原料整体毒性一般，原料获取过程中能耗一般，对生态环境影响一般。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响一般。
（2）生产工艺与装备要求：

本项目采用的生产工艺简单成熟，生产过程中做到了清洁生产。
（3） 产品指标：
产品液态聚合氯化铝是环保型水处理剂。产品在使用过程中对水环境产生有利影响。
（4） 资源能源利用指标：

项目仅使用清洁能源——电能。且集中进行固态聚合氯化铝的稀释相对于用户的单独稀释可以有效的降低能耗，符合国家节能降耗的产业政策。

（5）污染物产生指标：

本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，使用清洁能源——电能，无燃烧烟气中烟尘和二氧化硫的排放，无生产废水的排放，无生产固体废物的排放，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，较大程度地减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。各项指标在国内的同类产品生产中较为先进。

十三、总量控制分析
根据国家对实施污染物排放总量控制的要求，本项目无生产和生活废水直接排入外水体，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。
十四、环境管理和监测计划
1、 环境管理

为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。

环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是：

⑴贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。

⑵编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。

⑶建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。

⑷定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按县环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。

⑸加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。

⑹建立环保档案，作好环境统计工作。

⑺推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。

⑻经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。

环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。

2、环境监测

建立环境监测室，根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。

⑴监测项目及监测频率

a、废气方面：重点监测粉尘的浓度及排放量。
b、废水方面：无废水直接排入外水体。

c、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声。

⑵监测点设置

a、废气：厂界。

b、噪声：在厂界处一米处、厂内主要噪声源等处设置测点。

⑶监测实施：建议建设单位可委托当地环境监测机构实施，每年至少2次。
十五、环保投资估算与三同时验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“三同时”具体实施计划为：

① 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。

② 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

③ 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表7-7所示。

项目总投资50万元，其中环保设施投资10万元，所占比例为20%。本项目的环保投资估算见表7-6。
表7-6   环保投资估算表

时期
污染控制类型
控制措施
投资额
施工期

废气污染控制
洒水抑尘
0.5
围栏棚、挡风墙（网）
0.5
废水污染控制
隔油池、化粪池
1
噪声控制
局部围挡
0.5
固废处置
建筑垃圾、生活垃圾收集及清运
0.5
生态环境保护
生态恢复
0.5
废气污染控制
车间密闭，工人配备口罩等劳保措施
1
除油烟机
0.5
废水污染控制
隔油池、化粪池
0
雨水沟、沉淀池
2
噪声控制
安装减震垫
1
固废处置
设置1个一般危险废物堆场、垃圾收集及时清运
2
总计

10
表7-7　本项目“三同时”验收内容一览表
项目
“三同时”验收内容
实施时间
大气

环境
车间密闭，工人配备口罩等劳保措施落实情况
与主体工程同时验收
水环境
雨水沟、沉淀池、隔油池、化粪池的建设情况。
声环境
安装减震垫的落实情况。
固体

废物
暂存间的建设情况和固废处理情况。
生态

环境
占地的恢复情况，并对已采取的措施进行有效性评估。
环境

管理
环境管理计划、环境监测计划的落实情况。



8、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
      类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施    工    期
	大气污染物
	堆料场、运输车辆
	扬尘、尾气
	洒水抑尘、围栏棚、挡风墙（网）
	达标排放

	
	水污染物
	施工期生活污水、跑冒滴漏的含油废水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	临时化粪池、隔油池、沉淀处理
	回用或达标排放

	
	噪声
	施工机械、
运输车辆
	施工噪声
	局部围挡
	达标排放

	
	固体 废物
	施工过程（含装修）
	渣土、建筑垃圾、生活垃圾
	建筑垃圾、生活垃圾收集及清运
	统一处置、无外排

	营     运     期
	大气污染物
	生产
	粉尘
	车间密闭+工人配备劳保用品
	达标排放

	
	
	食堂
	油烟废气
	除油烟机
	

	
	水污染物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	生活污水经隔油池和化粪池处理后用作农肥
	不外排

	
	固体废物
	生产
	废包装袋
	厂家回收
	统一处置、无外排

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	

	
	噪声
	生产车间
	搅拌器、泵
	安装减震垫
	达标排放

	生态保护措施及预期效果：

本建设项目将注意改善厂区生活环境，项目建成后厂区绿化率达到10%。本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。



九、结论与建议

	一、结论：

（1）项目概况

汨罗市大众净水剂厂投资50万元在汨罗市古培镇大众村新建年产1000吨净水剂建设项目。项目占地2000m2，总建筑面积500m2，建设有生产车间、原料仓库、办公楼、倒班楼等，并配套建设给排水、供电、绿化、环保、消防等设施。
（2）环境质量现状评价

①由监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。
②监测结果表明，本项目附近水塘除COD外的所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，COD超标的原因可能是周边农业污染和居民生活污水直排。
③监测结果表明，项目所在地水井粪大肠菌群监测结果超标，其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。
④根据监测数据可以看出，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。
（3）项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-6所示的环保治理措施，预计环保投资为10万元，占总投资的20%。

（4）环境影响分析结论

废水：本项目实行雨污分流制，初期雨水收集后经沉淀池沉淀后排入雨水沟。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入西面道路旁雨水沟渠，最终汇入西面小塘。本项目生产工艺中无废水产生，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后用作农肥，不直接排入外水体。
废气：本项目在生产过程中，原料加入搅拌釜时会有极微量的粉尘，量少不会造成不利影响；食堂油烟经油烟净化器处理后，由排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。
噪声：各种机械设备经采用隔声、降噪，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类和4a类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。

固体废弃物：本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。
（5）总量控制

本项目无生产和生活废水直接排入外水体，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。
（6）国家产业政策

本项目产品为环保型水处理剂，经对照分析，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）的鼓励类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。
（7）选址合理性
本项目周边主要为农业用地及少量居民。本项目选址，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。
项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。

综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。
（8）平面布置合理性
①交通组织

本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区西侧，紧邻公路，管理区与生产区域中间隔有绿化带，本项目厂区主干道横贯厂区，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。
②建筑布置

项目主要建筑有生产车间、仓库和生活区。生活办公区位于厂区南侧；生产车间和仓库厂区北侧，靠厂区道路布置；生产区和生活区中间隔有绿化带。
③总平面布局结论

本项目生产车间布置在厂区北侧，能合理控制项目废气和噪声对周边居民点和项目生活区的影响。

综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。
（9）清洁生产
本项目生产过程中采取的节能降耗措施是可行的，单位产品污染物的排放量较低，无废水排放、废渣最大限度的实现了废物的资源化和减量化，达到了国内清洁生产的先进水平。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。

项目建设应严格按照环评要求落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。
二、建议

1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理，产品采用罐车等密闭容器密封运输，沿途不对环境产生影响。

2、厂区排水要雨污分流，完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。
3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行和污染物的达标排放，防止污染事故发生。


	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                            年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

经办人：                                          年    月    日

审批意见：

                                                     公  章

经办人：                                         年    月    日



	注    释

本报告表应附以下附件、附图、附表：     

附件

1、 评价工作委托函
2、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

附图

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

3、项目周边环境示意图
4、环境质量现状监测布点图
附表：

1、建设项目环境影响评价审批登记表



北





居民点1








项目所在地








居民点2

















新鲜水











成品装罐





损耗0.16





0.64





0.8





生活用水





水





噪声





混合搅拌





噪声、废气





固态聚合氯化铝
































2.2





生产用水























乡





村





道





路








产品





3



































农田灌溉








隔油池、化粪池
















_1234567896.unknown

