汨罗市益群农牧有限公司大型生猪养殖场建设项目环境影响报告表 


《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3．行业类别——按国标填写。
    4．总投资——指项目投资总额。
    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1、3

建设项目基本情况

2、23

环境质量状况

3、28

评价适用标准

4、29

建设项目工程分析

5、31

项目主要污染物产生及预计排放情况

6、32

环境影响分析

7、51

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

8、52

结论与建议



附件：
1、租地协议
2、监测报告
3、干粪托运协议
附图：
1、项目地理位置图
2、项目平面图
3、现场照片
建设项目基本情况

	项目名称
	汨罗市益群农牧有限公司大型生猪养殖场建设项目

	建设单位
	汨罗市益群农牧有限公司

	法人代表
	陈益良
	联 系 人
	陈益良

	通讯地址
	汨罗市古仑乡盘石村十三组

	联系电话
	13762763218
	传真
	
	邮政编码
	

	建设地点
	汨罗市古仑乡盘石村

	立项审批
部    门
	
	批准文号
	

	建设性质
	改扩建
	行业类别
及代码
	牲畜饲养放牧业
A0310

	占地面积
(m2)
	16666.7
	绿化面积
(m2)
	/

	总投资
(万元)
	900
	其中：
环保投资(万元)
	125.5
	环保投资占总投资比例
	13.94%

	评价经费
(万元)
	
	投产日期
	2016年4月

	工程内容及规模:

一、项目由来
生猪生产业在我国的畜牧生产中占有十分重要的地位，搞好生猪生产，对于发展农业经济，改善人民群众生活，支援社会主义建设。随着社会经济发展，人民群众生活水平的提高，对猪肉的需求量不断增加，为生猪生产业提供了广阔的国内外市场。从生猪的生物学特性来看，猪是杂食动物，对饲料营养物质的转化率高，可以充分利用饲料资源。生猪的育肥期短，繁殖力强，具有较强的生产性能。中央农村工作会议同时指出，新阶段发展农村经济“要大力调整 。农业结构，向农业的深度和广度进军” 加快畜牧业的发展，提高畜牧业在农业中的比重是农村产业结构调整的重要内容。
养猪业是汨罗市农业中的优势产业，也是当地很多乡镇农业和农村经济的支柱产业，猪肉是居民的主要副食消费品。大力发展生猪生产，对调整农业产业结构，增强农业发展后劲，促进农民增收，满足人们消费需求，增强人民体质都具有重要的意义。


	此次汨罗市益群农牧有限公司把握好市场时机，应用新技术选育、推广适合健康养殖和市场需求的良种猪，实现猪业“优质、高产、高效、安全、生态”发展目标，提升猪肉产品质量和市场竞争力，在项目场地西北部荒地上扩建一面积为1000m2的猪舍、并增加一台干粪分离机和一座1000m3的沼气池。项目建设是推动新时期现代农业发展的一项重大战略行动；是提高当地农业整体规模效益的需要；是调整农村产业结构，带动农民增收的需要；项目建设有利于农业生态系统的良性循环；项目建设有利于农业生态系统的良性循环。
汨罗市益群农牧有限公司位于汨罗市古仑乡盘石村，成立于2005年8月，原占地面积为17亩（其中租赁面积10亩，沼泽地7亩），扩建鱼塘面积8亩，总占地面积为25亩，注册资金100万元，是汨罗市规模化大型养猪场，主要从事生猪仔猪繁殖及育肥、销售。
根据项目环境管理的规定，进行项目环境影响评价工作及办理环保审批手续。根据环境保护行政主管部门的要求，汨罗市益群农牧有限公司特委托湖南润美环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场实地踏勘、收集有关资料的基础上，根据环评导则及有关法律法规标准的要求，编制完成本项目环境影响评价报告表。本项目为补办环评手续。
2、 编制依据
1、国家及地方有关环境保护的法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月；
（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月修正；


	（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订；
（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月18日）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）；
（9）《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）；
（10）国家环保总局环发（1999）107号文件《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（1999年4月29日）；
（11）国家环保总局环发（2001）19号文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》（2001年2月21日）；
（12）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）
（13）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府215号令 2007年8月28日）；
2、 技术导则及相关文件
（1）《环境影响评价技术导则（总纲）》（HJ/T2.1－2011）；
（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》(HJ/T2.3—93) ；
（4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
（6）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18596-2001）；
（7）《动物病原微生物分类名录》（2005年农业部令第53 号）
（8）《病原微生物实验室生物安全管理条例》
（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81--2001）
（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

（11）关于印发岳阳市畜禽规模养殖管理暂行办法的通知（岳政发[2012]3号）

三、工程简介
1、项目建设地点及周边环境
汨罗市益群农牧有限公司建设选址位于汨罗市古仑乡盘石村十三组，2005年租赁当地农户山地10亩建设养猪场。养猪场用地除西侧200m有3户居民外，其它各向三面环山。养殖场选址较为偏僻，远离集镇及主要交通干道，场区100m范围内无居民住户。
2、项目总平面布置
汨罗市益群农牧有限公司原建筑面积3390m2，其中，猪舍3130m2，（配种妊娠舍800m2，产仔舍800m2，保育舍330m2，育肥舍1200m2），员工宿舍、食堂260m2，于2005年8月建成并投入使用，年存栏母猪300头，出栏仔猪7800头，育肥500头。现该猪场根据市场需求，扩建规模化养猪场一座，并完善环保设备措施，新建猪舍1000 m2，年存栏母猪200头，哺乳仔猪4600头，保育猪4200头，育肥300头，新建沼气池1000 m3，新增干粪分离机一台及8亩养鱼水塘一个。
由原养猪场平面布局可知，本项目用地呈较规则长方型，进场道路位于项目南向，分为生产区、饲养管理区、化尸池及粪便堆存处、兽医室、生活区五个区域，本项目仅在原猪场的生产区西北向扩建一栋猪舍，并在场地南向新建一个1000m3沼气池和干粪分离机。其整个猪场平面布局如下所述（见项目平面布局示意图）：
生产区包含不同养殖阶段的猪舍和生产设施，这是猪场中的主要建筑区，约占全场总建筑面积的70％～80％。种猪舍要求与其他猪舍隔开，形成种猪区，位于项目场地东北部，与妊娠舍毗邻，位于妊娠舍上风向，产房位于场地西部。南部场地上布置1#栋保育舍及一栋育肥舍，中部为2#栋保育舍，新建的猪舍位于项目场地西北部，由北向南分为妊娠舍、产子舍、保育舍及育肥舍。
饲养管理区包括猪场生产管理必需的附属建筑物，如饲料加工车间、饲料仓库等，它们和日常的饲养工作有密切的关系，这个区应该与生产区毗邻建立，位于2#育肥舍东侧。
兽医室位于生产区内，只对区内开门，为便于病猪处理。
生产区包括办公室、接待室、财务室、食堂、宿舍等，这是管理人员和家属日常生活的地方，宿舍单独设立在生产区妊娠舍的北侧，其他办公室、食堂等单独设置在2#育肥舍东向。
化尸池及粪便堆存处为死猪填埋及猪粪堆存，新建化尸池位于项目东向隔道路一侧，粪便堆存处及粪水处理池位于项目场地南侧；新建一座沼气池位于项目场地南向，新建一养鱼水塘位于项目西南向。
道路对生产活动正常进行，对卫生防疫及提高工作效率起着重要的作用。场内道路净、污分道，互不交叉，出入口分开。净道的功能是人行和饲料、产品的运输，污道为运输粪便、病猪和废弃设备的专用道。
2、主要建筑参数指标
总用地面积约25亩（16666.7m2），原猪舍主体工程建筑面积3390m2，本项目新建猪舍1000 m2，沼气池1000 m3，新增干清粪压榨脱水设备1套（干粪堆放间20m2），化尸池24m3。
本项目各房屋建筑参数见表1。
表1   建筑参数
序号
项目建设内容
新建
已建

合计

1
占地面积

8亩（鱼塘）
10亩
25亩（沼泽地7亩）
2
化尸池
24m3
24m3
3
沼气池
1000m3
1000m3
4
妊娠舍
200m2
800 m2
1000m2
5

产仔舍

300m2
800 m2
1100m2
6

保育舍

200m2
330 m2
530m2
7

育肥舍

300m2
1200 m2
1500m2
8

干粪堆放间

20m2
20m2
9

养鱼水塘

8亩

8亩

10

员工宿舍

260m2
260m2
11

母猪存栏
200头

300头

500头

12

公猪存栏

3头

5头

8头

13
仔猪出栏

4600头

7800头

13000头

14
育肥猪

300头

500头

800头

3、投资规模：
项目总投资900万元，其中，土地租赁及土地平整费 200万元，土建工程费用247万元，种猪引进费300万元，设备购置和安装费34万元，流动资金80万元，不可预见费用39万元。资金全部自筹。

4、 产品方案及规模

本项目采用“猪-沼-田园”种养结合生态平衡的养殖模式，以附近农田、种植业（荷藕、果树、有机蔬菜）等经济作物约352亩去消纳生猪养殖废水及猪粪，解决规模养殖环保问题，实现种养平衡、变废为宝，即达到生态养殖目的，又可得到良好经济效益，是可持续性发展的循环农业经济新模式。

扩建项目养殖规模为：常年存栏新增原种生产母猪200头，配套杜洛克、长白原种公猪3头，哺乳仔猪4600头，保育猪4200头，育肥猪300头，并年出栏商品肥猪300头，小猪3900头。本项目主要以肥猪及小猪的出售为主要销售渠道。

扩建项目存栏猪规模见表2。
表2  存栏猪结构
分类
猪种类

数量（头）
种猪
母猪

200
公猪

3

仔猪
哺乳仔猪

4600
保育猪
保育猪

4200
育肥猪
生长育肥猪

300
苗木

352亩

农田、荷藕、果树、有机蔬菜

5、主要生产性能指标：
本项目新增母猪存栏数200头，哺乳仔猪4600头，保育猪4200头，育肥300头。项目主要指标见表3。
表3  种猪主要生产性能指标
序号
指标名称
单位
指标
备 注
1

一次情期配种率
%

≧90

2

分娩率
%

≧95

3

胎平产活仔数
头
22
4

仔猪平均初生重
公斤头
1.4-1.7

5

仔猪3周龄断奶平均体重
公斤/头
6.5

6

商品猪至出栏日龄
天
155

95-100公斤/头
7

断奶仔猪成活率
%

≧95%

保育仔猪成活率
%

≧96%

生长育肥猪死亡率
%

≦2%

8

胎数/母猪/年
胎
2.1—2.3

双月仔猪/母猪/年
头
≧19.60

育成猪/母猪/年
头
≧19.2

9

存栏基础母猪
头
200

10

年哺乳仔猪数
头
4600
11

年保育猪数
头
4200
12
年出栏肥猪数

头

300

6、猪舍工艺装备概况
栏舍：根据生猪的不同生理要求，以限围栏饲养和小群体分栏饲养进行安排。
喂料：采用人工食槽喂料。
饮水：采用饮水器自动给水方式。
清粪：各猪舍采用人工捡粪干清和干湿分离机将干粪分离。
取暖：采用电地暖保温形式、红外线保温灯供猪场内保暖。
7、主要原辅材料及设备
本项目所需精饲料由正大康地饲料生产厂家购进，另一部分玉米、豆粕等由岳阳志力合作社提供原材料并在项目现场自行进行搅拌加工。本项目主要饲料见表4。

表4  项目主要饲料

猪种类

数量（头）
饲养消耗定额
饲养消耗量（t/a）
存栏猪
种猪

203
1t/（头·a）
203

哺乳仔猪

4600
0.2t/（头·a）
920

保育猪

4200
 0.55t/（头·a）
2310

生长育肥猪

300
 0.73t/（头·a）
219

合计

/

/

3652

另外，项目还需使用到的原辅材料为消毒剂、除臭剂、烧碱、畜药，其用量见表5。

表5  项目原辅材料使用情况

原材料名称

消耗量
来源

消毒剂

过氧乙酸
100L/a
外购

二氯异氰尿酸钠
40kg/a
外购

百胜
90L/a
外购

新洁尔灭
12L/a
外购

生物除臭剂

钮咳厉恶

95kg/a
外购

万洁芬

100L/a
外购

烧碱

0.9t/a

外购

除臭剂

0.5t/a

外购

畜药

4t/a
外购

水

井水

本项目生产设备一览见表6。

表6  项目设备一览表
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
备注
一
牲猪生产线及配套设备
1

公猪及后备猪舍设备
1.1

公猪栏
3.6m×3.0m×1.2m

10

个
1.2

后备栏
3.6m×3.0m×1.0m

16

个
1.3

食箱
0.35m×0.4m×0.5m

10

个
1.4

自动饮水器
94SZY-3型
10

个
1.5

人工清粪车
1

台
1.6

手推饲料车
0.95m×0.58m×0.6m

2

台
1.7

轴流风机
9FZJ-1250

2

台
1.8

多孔湿帘
厚0.12m，21.6m2
1

组
1.9

清洗消毒机
1

台
2

配种及妊娠前期舍设备
2.1

母猪大栏
3.6m×2.4m×1.0m

2

个
2.2

自动饮水器
94SZY-3型
22

个
2.4

采食箱
1.28m×0.41m×0.81m

1

个
2.5

轴流风机
9FZJ-1250

2

台
2.6

人工清粪车
2

台
2.7

手推饲料车
0.95m×0.58m×0.6m

2

台
2.8

多孔湿帘
厚0.12m，21.6m2
1

组
3

妊娠后期舍设备
3.1

母猪大栏
3.6m×2.4m×1.0m

172

个
3.3

采食箱
1.28m×0.41m×0.81m

2

个
3.4

自动饮水器
94SZY-3型
172

个
3.5

多孔湿帘
厚0.12m，21.6m2
1

组
3.6

轴流风机
9FZJ-1250

12

台
3.7

人工清粪车
1

台
3.8

手推饲料车
0.95m×0.58m×0.6m

1

台
3.9

清洗消毒机
1

台
4

分娩舍设备
4.1

分娩栏
2.2m×2.0m×1.10m

1

个
4.2

母猪食箱
0.3m×0.38m

1

个
4.3

自动饮水器
94SZY-3型
1

个
4.5

仔猪补料箱
0.42m×0.16m×0.3m

1

个
4.6

仔猪保温箱
1.0m×0.5m×0.5m

1

个
4.7

红外线保温灯
500W

1

台
4.9

人工清粪车
1

台
4.10

手推饲料车
0.95m×0.58m×0.6m

1

台
4.11

多孔湿帘
厚0.12m，21.6m2
1

组
5

保育舍设备
5.1

保育栏
2.2m×2.0m×0.90m

1

个
5.3

保育食箱
0.75m×0.32m×0.65m

2

个
5.4

自动饮水器
94SZY-2.5型
1

个
5.6

电热保温板
250w

1

个
5.7

人工清粪车
1

台
5.8

手推饲料车
0.95m×0.58m×0.6m

1

台
5.9

清洗消毒机
1

台
6

生长育肥舍设备
6.1

生长猪金属栏
4.35m×3.6m×0.75m

192

个
6.2

育肥猪金属栏
5.1m×3.6m×0.9m

16

个
6.3

自动饮水器
94SZY-3型
16

个
6.5

采食箱
1.28m×0.41m×0.81m

1

个
6.6

轴流风机
9FZJ-1250

1

台
6.7

多孔湿帘
厚0.12m，21.6m2
1

组
7

人工授精设备
7.1

人工授精设备
1

套
7.2

采精栏
3.6m×3.0m×1.2m

1

个
二
公用辅助设备
1

干清粪压榨脱水设备
1

套
2

给排水设备
1

套
3

供配电设备
2*315kVA

1

套
4

电子地磅
15-20t

1

台
8、技术指标
根据养殖场提供的猪群结构和《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）表3中参数及国家环保部2009年发布的《畜禽养殖业源产排污系数手册》计算本项目牲猪用水量及排泄物量，可知本项目猪舍用水和排污量情况如下表7：

表7    养场猪群结构及粪污排放量

猪群结构

数量（头）

单位粪
便排放量（Kg/头）

单位尿
排放量
（Kg/头）

单位清洁冲洗用水量（Kg/头）

单位生猪饮用水L/（头•日）
粪便排
放量
（t/天）

尿排放量（t/天）

清洁冲
洗用水量（m3/天）

生猪饮用水（m3/日）

母猪

200
1.43

4.42

5

10

0.286

0.884

1
2
公猪

3

1.18

3.18

15

10

0.047
0.013
0.06
0.04
哺乳仔猪

4600
0.236

0.636

3

2

1.086
2.925
13.8
9.20
保育猪

4200
0.61

1.88

4

4

2.562
7.896
16.8
16.8
生长育肥猪

300
1.18

3.18

4

6

0.354

0.954
1.2
1.8
合计

4.292

12.672

32.86

29.84

8、养殖场生产卫生防疫系统
为预防控制猪的传染病，提高养猪的经济效益，必须根据国务院颁布的《家畜家禽防疫条例》和农业部制订的《家畜家禽防疫条例实施细则》，建立完善疫病控制系统。这是一项包括场址选择、布局、隔离、消毒、免疫、检疫、淘汰等在内的综合性技术。
就猪场规划设计而言，主要是如何设计一个具有严格卫生防疫条件的猪场总平面布置方案，同时通过工程技术手段，建立一套完善的兽医防疫设施。
a) 全场严格分区
根据场址所在地的常年主导风向和夏季主导风向，充分考虑场区各部分地形、地物等方面的相对关系，从有利于切断病源传播途径，有利于污染物安全排放入手，将猪场划分为管理与辅助生产区、生产区 、隔离及粪污处理净化等功能区；从生产管理而言，各功能区彼此相对独立，自我封闭，以保证满足养猪生产所需基本的卫生防疫要求。
b) 对辅助生产建筑物作双向处理
饲料转运、药品贮存及种猪销售间等，布置在外部供应区与内部各猪群生产区的接壤地带，从而保证生产区内外人员、车辆的严格分区隔离。
c) 兽医防疫设施
一是猪场入口处设车辆消毒池，生产区入口区分别设置车辆消毒池、消毒大门、淋浴消毒更衣室，进行防疫消毒。消毒池内装满药液，消毒大门安装上、下、左、右自动喷雾装置，对进入生产区的车辆进行全方位消毒；同时车辆消毒池上部设遮雨棚，并考虑池内换药方便。消毒室门口设工作人员脚踏消毒盆，并配备专用工作服和胶鞋，以及洗衣机和快速烘干机等。非饲养员和兽医人员严格控制进入生产区。
d) 各猪舍的入口设置脚踏消毒盘及洗手池，养猪生产线各工段做到人员、用具、猪群三固定。
e) 各猪舍猪群以周为节拍，实行分单元或分组“全进全出”。
f) 设兽医检测检室、洗涤消毒室等，并采用生物热坑处理病死猪尸体等。
生猪饲养过程中需对猪圈进行多次喷洒消毒，对生猪进行多次疫情疫防，采用喷雾器喷洒出的消毒剂为雾状，消毒剂容易挥发散失，无防疫废水产生。根据《动物病原微生物分类名录》（2005年农业部令第53 号）及《病原微生物实验室生物安全管理条例》第七条、第八条的规定，生猪疫苗均为四类动物病原微生物。四类动物病原微生物是指危险性小、低致病力、实验室感染机会少的兽用生物制品、疫苗生产用的各种弱毒病原微生物以及不属于第一、二、三类的各种低毒力的病原微生物。经消毒或高温灭菌后，可作为一般固体废物处置。
四、公用工程
1、给水
项目建设区域无城市自来水供水系统，均采用地下水做为生活及养殖水源。本项目已建有一座容量为50m3的供水塔，自设水塔是清洁饮水正常供应的保证。
本项目新增员工5人后，厂区内有员工总数为22人，用水量按80L/d计算，故职工生活用水量为1.76m3/d，即642.4m3/a。养猪场生猪饮用水和猪舍清洗用水量按《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）估算，故生猪饮用水用量约29.84t/d，猪舍清洁用水量约32.86t/d。本项目需水量为64.64m3/d，总年用水量为2.35万t/a。
表8   项目各单位用水量一览表
序号
名称
日用水量(m3/d)
年用水量(m3/a）
1

员工生活用水
1.76
642.4
2

生猪饮用水量
29.84
10891.6
3

猪舍清洁水
32.86
11993.9
4
合计
64.64
2.35万
2、排水
本项目废水主要为猪舍冲洗废水、猪饲养过程产生的尿液及生活污水。项目排水量为58.2m3/d，2.2万m3/a。项目排水情况详见下表9。
表9   项目各单位排水量一览表
序号
名称
排水系数
日排水量(m3/d)
年排水（m3/a）
1

员工生活用水
按用水量的85%计算
1.5
546

2

猪舍清洁水
/
32.86
11993.9
3
猪舍尿液
/
12.67
4624.55

4

生猪饮用水损失

/

11.2

4090

5
合计
58.2
2.2万

本项目排水系统已实行雨污分流，污污分流。项目场区内雨水收集后通过明沟进入西南向的水塘和当地地表水系；养猪废水和生活废水分流处理，生活废水经化粪池处理后汇入鱼塘，养殖废水经管网收集后通过管道进入沼气池进行沼气生产，不外排。沼气生产过程中产生的沼渣由农户用于花卉苗木和蔬菜的施肥，不外排。
养殖废水均先通过各自的粪水池先沉淀后，猪粪及尿液通过干湿分离机分离，粪液进入沼气池处理后，再经三级沉淀处理，然后再排入西南向的水塘中用于养鱼，水塘中的水通过西向约400m的渠道排入附近的小溪河后再进入汨水流入汨罗江。项目水平衡图见图1所示。
3、供电及供热
本项目用电由当地电网供给，厂址有并入大荆变电站的10KV高压输电线通过。电力供应不成问题。项目供热采用电地暖式，无供热锅炉及柴油发电机。
4、通风降温
采用自然通风方式，使用小型风机为猪舍通风，夏季则采用冷风机为猪舍降温。
[image: image1.png][

#itoss

si6

si6

o it
s
[ 2ssm {0 e |
i |
e

oo
Gw

i {w

B BHAPHE B4 m¥a





5、劳动定员及工作制度
项目新增5名员工，建成后厂区总人员数约为22人，其中管理人员5人，技术人员4人，生产工人13人，全年365天生产，食堂、宿舍依托原有项目。

五、环保工程
为保护环境，降低污染，项目建设过程中，具体采取的环境保护措施如下：
（1）废水治理：本项目猪舍养殖废水和生活污水均先通过各粪水池先沉淀后，进入厌氧沼气发酵池（1个1000m3），经发酵后的废水排入三级沉淀池，然后再排入南向约30m处的水塘养鱼，经充分生物降解后水塘的水部分经渠道进入西南向约400m处的小溪河后进入汨水流入汨罗江；
（2）废气治理：养殖场恶臭气体采用合理组织舍内通风换气，种植绿化带及设置合理的防护距离来减少其对周围环境的影响。

（3）固体废弃物：粪渣由人工干清并经干粪分离机渣、液分离，干猪粪全部收集于干粪房，干粪及沼渣定期由当地农户用于种植施肥；养殖过程中产生的病死猪以及母猪分娩产生的废物进行深井填埋；猪在养殖过程中产生的医疗废物属于经严格消毒处理后由废品公司回收；场区废弃包装料出售给废品回收站；生活垃圾交由环卫部门进行处理。

（4）噪声

养猪场的噪声主要是猪叫声和设备运行噪声，主要通过猪圈围墙的隔声降噪及绿化的隔声吸声。
（5） 本项目产生的沼气将建设管道，用于当地300户居民及项目自身的生活供热能源，使当地居民既用上了清洁能源，又方便了生活。



	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为改扩建项目，建设用地为租赁当地农户土地，周围主要为农田、菜地，无工业企业。
1、原有项目简介
原有猪舍主体工程建筑面积3390m2，其中，猪舍3130m2，（配种妊娠舍800m2，产仔舍800 m2，保育舍330 m2，育肥舍1200 m2），员工宿舍、食堂260 m2。母猪存栏数300头，公猪5头，存栏仔猪7800头，育肥500头。

表10  原猪舍主体建筑面积

序号

名称

建筑面积
养殖规模
1

管理区、宿舍、食堂及饲料仓库
260m2
2

配种妊娠舍
800m2
3

产子舍
800m2
4

保育舍
330m2
5

育肥舍
1200m2
合计
3390m2
6

沉淀池

200m3
7

干粪堆场

50m2
8

母猪存栏数
300头

公猪
5头

存栏仔猪
7800头

育肥猪数
500头
2、原有项目采取的污染防治措施
（1）废水
原有项目废水主要为员工生活污水、猪舍冲洗废水、猪只产生的尿液等，根据建设方提供的资料，员工生活水用量约为1.48m3/d，污水排放量按用水量的85%计算，则产生生活污水量为1.26m3/d，无收集，无组织散排；养殖废水排放量约为62.11m3/d，2.3万t/a。废水先经猪舍下方的沉淀池后由厂区内排水沟排入南向三级沉淀池进行处理后排入沼泽地。
（2）废气
原有项目的废气污染源主要为猪舍恶臭、粪便堆场产生的恶臭。臭气中主要污染指标为NH3-N、H2S及少量甲基硫醇、胺类等气体，猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。项目现有母猪300头，7800头仔猪，500头育肥猪，按日均个体产粪量1.3kg、产尿量3.5kg计算，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为0.78kg/d、0.11kg/d，采用在饲料中添加除臭添加剂、粪便中适量除臭剂；食堂产生的少量含油烟废气采用静电油烟净化器处理。
（3）噪声
原有项目噪声主要来源于猪舍猪叫声，噪声值最大约在75～80dB(A)，每天白天产生次数约三次，夜间一般不产生，每天按时喂食，减少猪叫时间。项目使用的水泵、风机其运行噪声声级约在75～85dB(A)，为间接短时工作状态，在对其采取隔声、消声措施。
（4）固体废物
现有项目产生的固体废物主要有一般固体废物（包括猪舍产生的猪粪、沉淀池产生的污泥、生猪防疫消毒中产生的塑料瓶及玻璃瓶、废饲料）、危险废物主要有病死猪及母猪分泌物、生活垃圾。
猪舍产生的猪粪量为5.12t/d，1868.8t/a；沉淀池污泥产生量为0.63万t/a，猪粪及沉淀池污泥用于当地农户定期清运并用于种植业；生猪防疫消毒用的塑料瓶（约350个）、玻璃瓶（约50个）经消毒灭菌后，由废品回收公司回收；废弃包装袋由废品公司回收；病死猪及母猪分泌物拖至他处进行填埋；生活垃圾产生量为3.1t/a，由环卫单位清运至填埋场填埋。
3、原有污染物及污染防治汇总
表12   原有污染物及防治措施汇总表
污染源
污染物
产生浓度/产生量
排放浓度/排放量
治理措施
废水
养殖废水2.3万 t/a
COD

1500mg/L  34.5t/a

500mg/L   11.5t/a 

700mg/L   16.1t/a
400mg/L   9.20t/a

80mg/L    1.84t/a

200mg/L    4.6t/a
三级沉淀池处理
NH3-N

SS
废气
恶臭
NH3-N

0.78kg/d

0.78kg/d

饲料粪便中添加除臭剂
H2S

0.11kg/d

0.11kg/d

食堂

含油烟废气
少量

少量

油烟净化器

噪声
设备噪声及猪舍
猪叫声
75~80 dB（A）
厂界夜间噪声
≤50dB（A）；
昼间≤60dB（A）
采取减震、隔声、消声等措施
水泵、风机等设备
75～85dB(A)
固体
废物
猪舍
猪粪量
1.87万t/a

/

用于当地农户种植业
沉淀池
污泥
0.63万t/a

/
防疫消毒
塑料瓶及玻璃瓶
400个
/

废品回收公司回收
员工

生活垃圾

3.1t/a

/

4、主要环境问题：
根据现场勘查，现有项目存在以下几个问题：
1、由于项目建设区域为典型的农村环境，无完善的排污管网，村民的养猪废水、生活污水等无组织排放，且根据实地勘查，项目厂区内粪水排放管为明沟排放，且粪水仅经过场地南向三级沉淀池处理，处理后的废水不能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），排入沼泽地及当地的地表水系，对区域地表水形成一定污染影响。因此，解决当地养猪废水对区域水环境的污染问题成了当务之急。
2、项目猪舍养殖过程中产生NH3、H2S以及少量甲基硫醇、胺类等气体，及猪粪堆积为露天堆放，夏季会对区域环境有一定的影响。
3、现有项目无化尸池及干粪分离机，病死猪、猪粪、沉淀池污泥，这些固废如处理不当会对周围环境产生一定的影响。



建设项目所在地自然社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖，是“中国龙舟名城”。地处东经112°51′-113° 27′，北纬28°28′-29°27′之间。汨罗市东部、东南部分别与长沙市长沙县、望城区接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。最东处为八景乡山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系高家坊镇鹿峰村的陈家湾，最北端是磊石乡汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1670平方公里，汨罗市建城区面积12平方公里。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。
本项目厂址位于汨罗市古仑乡盘石村，古仑乡辖8个村与京珠高速公路、107国道紧密相联，县级公路京大线横贯全境，交通便利。
2、地形地貌
汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250m之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50m以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。
3、气候与气象
汨罗市亚热带湿润性气候，四季分明。累计年平均气温17℃，以1 月、4月、7月、10月分别代表冬、春、夏、秋四季， 其平均气温分别为4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃。全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。 热量充足，雨水集中。累计年平均日照时数为 1650.1小时，日照百分率为37%。其中71.6%集中在主要农作物生长的7-10月在全国属多雨地区，65.6%的降水和70-85%的总辐射集中在4-10月，光、热、水三者配合较好，适宜于双季稻生长成熟和亚热带经济林木生长，为农业生产的发展提供良好的气候环境。

4、水文
汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长253.2公里，流域面积5543平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长88公里，流域面积595平方公里。汨罗多年平均降水量1345.4毫米，降水总量 21.31亿立方米，地表水资源总量44.65亿立方米，尚可利用的地表水资源为28.43亿立方米。
5、水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质黏土及砂质黏土下部的沙粒中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。
    6、生态
    （1）植物
 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

（2）动物
汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、猴面鹰、江豚（江猪）、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

据调查，评价区域内生物多样性不高，无珍惜濒危植物物种。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
1、行政区划及人口
据2000年11月1日零时全国第五次人口普查结果显示：汨罗市总户数19.40万户，总人口65.89万人。其中非农业户人口8.83万人。男女性比例107.6：100。2002年人口出生率9.6‰，净增率3.3‰。2002年末，汨罗市辖17个镇、12个乡。

2、经济现状
2013年已引进项目79个，总投资82.3亿元，再生资源深加工、农产品加工、绿色环保和农机制造四大产业群强势崛起。2005年10月，汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。国家“十一五”规划明确提出：“建设湖南汨罗等再生资源回收利用市场和加工示范基地”。 龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿．占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县(市)行列．2013年，全市完成GDP261.0亿元，实现财政收入19亿元，农民人均收入达11490元．同时，素质教育早已誉满三湘，，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进．我市GDP、工业增加值、财政总收入、城乡居民可支配性收入等几项主要经济指标增幅排岳阳六县（市）第一位，综合经济实力有望进入全省十强县（市）行列。当前，全市人民正以巨大的热情，认真贯彻党的十八大精神，坚持用党的十八大精神武装思想，落实科学发展观，加快富民强市步伐，全面建设小康社会。着力加强新型工业、新城区、新农村建设，按照实力强劲、民生殷实、环境优美、文化繁荣、社会和谐的要求，实现新一轮又好又快发展。

根据现场勘查，区域内未发现需要特殊保护的文物古迹。 

3、古仑乡简介
古化仑乡位于汨罗市东北部，汨罗江支流罗江流域的上游，京珠高速公路从境内穿过，是当代文名人杨沫、著名演员白杨的故乡。1956年建乡，1958年属智峰公社，1961年改为古仑公社，1984年复置乡。全乡区域面积34.6平方公里，人口13116人。乡政府驻刘家里，交通发达，距市区30公里。全乡辖黄道、古仑、农科、朱砂、金河、渡头、仰山、盘石8个村，124个村民小组。


环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
一、大气质量现状
项目属典型的农村环境，区域内植被较为丰富，人口密度较低，该区域距离主城区较远，没有大型的工业大气污染源。
本项目环境空气质量类比2014年中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《汨罗佳润农牧有限公司存栏2600头种猪生态养殖场项目环境影响报告书》中大气环境现状监测数据，委托汨罗市环境监测站进行。
（1）监测布点：

G1：清联村项目拟建地；

G2：苏溪村项目拟建地。

（2）监测因子：

PM10、SO2、NO2、氨，共4项。

（3）监测频率：

汨罗市监测站于2013年5月2~3日连续监测2天，PM10监测日均值；NO2、SO2、测小时值，每天4次（03:00、09:00、15:00、21:00），氨监测一次值，每天4次（02:00、08:00、14:00、20:00）。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。
（2）采样方法和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《空气和废气分析监测方法》（第四版）中的规定执行。

（3）监测结果统计及评价结果

监测结果统计与评价见表13。

表13  环境空气质量现状调查监测统计结果
监测点
监测值范围
最大超标倍数
超标率（%）
（GB3095-2012）中二级标准（mg/m3）
G1

氨气
未检出
0

0

0.20

硫化氢
未检出
0

0

0.01

PM10
0.064~0.089

0

0

0.15

SO2
0.012~0.032

0

0

0.15

NO2
0.015~0.046

0

0

0.08

G2

氨气
未检出
0

0

0.20

硫化氢
未检出
0

0

0.01

PM10
0.066~0.077

0

0

0.15

SO2
0.012~0.032
0

0

0.15

NO2
0.017~0.036

0

0

0.08

G3

氨气
未检出
0

0

0.20

硫化氢
未检出
0

0

0.01

PM10
0.076~0.099

0

0

0.15

SO2
0.008~0.028

0

0

0.15

NO2
0.016~0.032

0

0

0.08

根据监测结果分析，当地大气环境质量现状良好，各监测点的达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《工业企业设计卫生标准》（GB14554-93）中表1居住区大气有害物质的最高容许浓度要求，人体感觉较好，大气环境仍保持典型农村特有的优良特征。
二、水环境质量现状
（1）地表水环境质量现状
项目所在地的主要地表水为水库、水塘及农灌渠，考虑到本项目废水经沼气池、三级沉淀池及鱼塘净化处理后，排水至农田灌溉的小沟渠，且当地的地表水环境无功能区划要求，因此，未做现状水质监测。经调查，项目周边农田灌溉用水无投诉。说明当地地表水满足农田灌溉的要求。
（2） 地下水环境质量现状
2015年10月10日汩罗市环境监测站对汨罗市益群农牧有限公司养殖场内水井进行了现场采样，监测结果统计见表14。监测报告见附件。
表14    地下水监测结果
监测点位
监测项目
单位
监测结果
Ⅲ类水质标准
猪场内水井
pH

无量纲
7.34
6.5-8.5

CODmn

mg/L

1.02
3.0

氨氮
mg/L

0.145
0.2

总磷
mg/L

0.036
/

总氮
mg/L

0.255

/
由表14监测结果可知，汨罗市益群农牧有限公司所用地下井水各项目监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准要求，说明该区域地下水环境质量较好。
三、声环境质量现状
为了解区域声环境质量状况，本环评在编制期间对项目场界声环境进行现状监测。
（1）监测布点：
本次声环境监测在项目场界周围共布设4个监测点，测点高度均为1.2m，分别为：
1#点：场界东侧1m；
2#点：场界南侧1m；
3#点：场界西侧1m；
4#点：场界北侧1m；
具体点位见附图环境保护目标及噪声监测布点图。
（2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB/T14623-2008）中的测量方法进行。
（3）现状评价
目前噪声卫生学评价中，通常采用A声级，这是由于A声级能较好地反映人对噪声的烦恼感觉。A声级越高，人感觉越烦恼，对人体健康损害也愈大。
评价方法采用等效连续声级Leq值来进行评价。
（4）评价标准
项目属于典型的农村地区，采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)。

（5）监测时间

汩罗市环境监测站于2015年10月10日监测了昼夜的声环境现状，监测结果见表15。
（6）监测结果分析

 表15  区域环境噪声监测结果   单位：dB（A）
监测点号
1#

2#

3#

4#

时间
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
Leq

47.5
45.6
45.2
44.0
44.4
43.7
46.0
44.5
超标分贝
0

0

0

0

0

0

0

0

评价标准
60

50

60

50

60

50

60

50

从监测结果来看，区域内声环境质量较好，昼夜间噪声监测结果为43.7～47.5dB(A)，各噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种。本项目主要环境保护目标见下表16。
表16   主要环境保护目标一览表
项目
保护目标
规模
相对方位及距离（边界）
功能
保护级别
水环境
农田灌溉水
/
   E，50m

农田灌溉
/
地下水
/

项目附近100m范围内
饮用水
《地下水质量标准》（GB/T14848-93)

空气
环境
周围居民
3户
W，200m外
居民楼
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；
声环境

周围200m范围内无居民住户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

生态环境
周围水塘、农田、山地、沼泽地

[image: image2.wmf]本项目

200

m

外

3

户居民

池塘

        

山地

山地

农田

   

  

项目环保目标图

原猪舍

北

道

    

         

路

水塘

（

养鱼

）

5

m

30

m

10

m




评价适用标准

	环 境 质 量 标 准
	1、大  气：大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
           二级标准。
2、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。
3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；
4、噪 声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。


	污 染 物 排 放 标 准
	废水、臭气浓度、固体废物：均执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。
  表4：   集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量
种类
猪 (m3／百头·天)

季节
冬季
夏季
标准值
1.2

1.8

   表5： 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度  单位：(mg/l)
控制项目
五日生化需氧量
化学需氧量 

悬浮物 

氨氮 

总磷 (以P计) 

标准值
150

400

200

80

8.0

生活垃圾：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。
噪声：场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	总
量
控
制
指
标

	本项目养殖废水进入鱼塘，不外排。因此，无需核定总量控制指标。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
   本项目采取国家农业部最新推广的强制通风静态垛堆粪技术模式和田园利用技术模式，对污染物进行全面处理，实现达标排放，变废为肥，工艺流程方框图如下：
[image: image3.png]KEERT  OREHE. BSHE
WEM ]

S ER EN,
it B BRER  RERE

N Iy 4 Iy

PCF'i’ §f§i’§fé

k| [ | e | [mmmen|[Ea=is
Tt _f___f____Et_t__f__=
t T 1 3 3 ‘L r < EY B
1 1 1 1 1
e = RE2 riE e
il e [Ty P e e e e

FUR(-4 ) Ao B k(o7 M) ks AR

|

v
——»f FISMARE





图2  养殖工艺流程图
本项目采用集约化饲养管理，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，有规模的、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。本项目生产工艺全场按不同生产目标，以车间流水作业方式将养猪生产分成母猪群养配种、母猪妊娠、母猪产仔和哺育、断奶仔猪保育和生长育肥五个阶段。根据各阶段猪的生产特效、饲料水平和管理要求不同，以周为周期进行周转，有利于控制猪不同阶段的饲养环境，有计划地进行饲养和实施生产管理，提高猪的生产性能。


	主要污染工序：
废气：猪干粪、尿及化尸池病死猪产生的恶臭；沼气池产生的沼气。
废水：存栏猪产生的尿液、猪舍冲洗废水以及员工生活污水。
固体废物：猪粪、母猪分娩废物、饲养过程中产生的病死猪、沼渣、废弃包装料、以及少量生活垃圾。
噪声：猪只的叫声、水泵、饲料拌料机、风机、干湿分离机运行产生的噪声。 




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气
污染物
	猪舍
肥库

沼气池
	恶臭、沼气
	      少量
	臭气浓度≤70

	水
污
染
物

	生活废水
	产生量
COD

NH3-N
SS
	1.5t/d   546m3/a

100～250mg/L

20～40mg/L

40～120mg/L
	进入项目鱼塘

	
	养殖废水
	产生量
COD

NH3-N

总磷
SS
	56.7t/d  20.7万m3/a

1500mg/L  31.50m3/a

500mg/L  10.5m3/a

500mg/L  10.5m3/a

700mg/L  14.70m3/a
	

	固体
废物
	猪舍
	猪粪
	4.3t/d
	1566t/a

	
	沼气池
	沼渣
	0.41t/d
	150t/a

	
	生活
	生活垃圾
	2.5kg/d
	0.9t/a

	噪声
	猪场水泵和拌料机等设备的运行噪声，其噪声值最大约在70～80dB(A)，另外还有猪舍断续的猪叫声，声级约在75～85dB(A)。

	其它
	病死猪尸体及母猪分泌物填埋处理，发生疫情，送医疗废物处置中心处理。

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目为改扩建项目，建设用地为荒地，周边以农田、山体、菜地为主要生态环境保护目标，采取相应的措施后，产生的污染对当地的生态环境影响较小。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、施工期环境空气影响分析及防治措施

（1）施工期空气环境影响分析

项目位于本项目位于汨罗市古仑乡，本项目施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。

本扩建项目施工量较小，施工车辆不多，且分散，尾气中NOx、THC、CO排放量很少，对附近区域环境空气影响很小。

施工人员平均约10人，基本不住工地，吃住在附近农村，所以施工人员的生活废气排放量很少，对施工区环境空气影响很小。

（2） 施工期扬尘污染防治措施

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

A.粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

B.施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

C.粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。
2、施工期噪声影响分析及防护措施

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2008），该标准限值见表17。

 表17  建筑施工场界噪声限值  单位:dB(A)

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

施工期主要噪声源是各类施工机械和运输车辆运行时所产生的机械噪声。本施工场所使用的施工机械有推土机、运输车辆等，其运行噪声级在65~86dB(A)。各种施工机械不是同时运行。同一施工机械也不是连续运行，所以施工机械运行噪声是间歇的、短暂的。以推土机运行噪声86dB(A)为例，经计算，该噪声传播到距推土机施工点80m处，其噪声级已降到62 dB(A)，低于GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》结构施工阶段的噪声限值，昼间70 dB(A)；猪舍西侧200m居民位于200m外，北侧为山林，南侧为沼泽地及山林，与猪舍隔着山包和树木，经树木的吸声降噪，施工噪声对周边居民影响较小；东侧5m处为原项目猪舍，施工期的噪声对猪的影响较大。
防治措施：

（1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

（2）合理安排施工时间，避免施工噪声对周边居民休息的影响以及东侧猪舍中猪的正常休息。

（3）在项目施工周边设置隔音板，种植绿化树种，衰减噪声。

3、施工期水环境影响分析及防治措施

（1）施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

A.施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

B.施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

（2） 施工污水污染防治措施

A.建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。

B.车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

C.施工人员请当地村民，采取租赁当地居民住房作为施工人员宿舍，不在工地食宿。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此施工场地周围水环境的污染较小。

4、施工期固体废物影响分析及治理措施

（1）施工期固体废物污染源及环境影响分析

建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、碎玻璃等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体。根据现场勘查，本项目占地范围为山坡，弃土大于填方，弃土可用于周边山路等填方，对环境影响较小。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

（2） 施工期固体废物污染防治措施

A.施工单位要向当地卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

B.对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

C.生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

5、施工期水土流失影响分析及防治措施

（1）施工期水土流失环境影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年均降水量1295.1mm，相对集中在4~8月，根据项目施工期进度，建设期避开了夏季多雨天气，减少了因暴雨引发的水土流失。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

（2）施工期水土流失防治措施

A.工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

B.施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体、市政管道。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

C.在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，如遇大雨天气，采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

D.施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开大雨。

E.在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

F.运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

G.在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

6、 施工期生态环境影响分析

项目所在区域动植物均为一般常见生物，为可恢复生态，项目施工完毕后将进行区域的生态恢复。根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地。在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放，不能排入邻近区域。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。


	营运期环境影响分析：

一、工程污染因素分析

1、水污染因素分析

（1）养殖废水

本项目养殖废水包括养猪场猪舍冲洗水及猪尿。根据估算，预计项目养殖废水产生量约56.7m3/d，20.7万m3/a，主要污染因子为COD1500mg/L、NH3-N500mg/L、总磷500mg/L、SS700mg/L。
（2）生活污水

本项目建成营运后有员工22人，生活污水日排放量约1.5m3/d，5465m3/a，主要污染因子为COD100~250mg/L、NH3-N20~40mg/L、SS40～120mg/L。

2、气型污染因素分析

本项目营运后，猪舍、堆粪场及沼气池、化尸池等将产生恶臭气体污染。

臭气中主要污染指标为NH3-N、H2S及少量甲基硫醇、胺类等气体。由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。因此，本环评根据猪粪尿产生量，粗略判断臭气排放状况。对于本项目，日产猪粪量约4.3吨，产尿量1.27吨。按有关资料监测数据，猪粪中总固体量约20～27.4%，其中含氮量0.6%，含硫量0.2%，则项目日产猪粪中，含氮总量7.07kg，含硫量2.35kg。尿液中，含氮量约8300mg/L，则猪尿中日排放总氮量约为10.54kg，两者合计项目日排总氮量17.61kg/d，总硫量2.35kg/d。由于猪粪、猪尿每天冲洗清除两次，预计总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于1%，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为0.11kg/d、0.024kg/d，平均小时排放速率为0.0046kg/h、0.001kg/h。

  3、固体废物污染因素分析

（1）一般固体废物

养殖场固体废物主要来源于猪粪、母猪分娩废物及病死猪、生活垃圾、沼渣、医疗废物、废弃包装袋。

根据养殖场提供的猪群结构和《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）表3中参数及国家环保部2009年发布的《畜禽养殖业源产排污系数手册》计算本项目牲猪产生的粪便量为4.3t/d，1566t/a；沼渣产生量约为0.41t/d、150t/a。根据《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，禽畜粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

项目新增员工5人，日产生活垃圾量2.5kg，年产量0.9t。

生猪防疫、消毒中产生的废物主要为药剂瓶，材质有塑料瓶（规格50ml-200ml，主要为消毒液和液体疫苗）和玻璃瓶(规格2ml-10ml，主要为粉状疫苗)。塑料瓶年产生量约320个，玻璃瓶年产生量约45个，经消毒灭菌后，属于一般固体废物。本项目采用玻璃注射器和不锈钢针头，经高温蒸煮消毒后重复使用。

（2）危险固体废物

本项目的危险废物为病死猪尸体及母猪分娩物，根据《国家危险废物名录》，属于医疗废物类别（HW01）。

4、噪声污染因素分析

项目噪声主要来源于猪舍的猪叫声及水泵、风机、饲料搅拌机、干湿分离机等动力设备噪声。

猪叫噪声发出时间一般在喂食前半小时内，因饲养的猪饥饿发出的尖叫声，其噪声值最大约在70～80dB(A)。

水泵、饲料搅拌机组、干湿分离机均位于室内，其运行噪声声级约在75～85dB(A)。

二、污染防治措施及环境影响分析

1、水污染防治措施及环境影响分析

（1）拟采取的废水污染防治措施

本项目实行雨污分流、污污分流排水系统。项目生活污水日产生量为1.5m3/d，生活污水经化粪池厌氧处理后，汇入项目新建的15亩鱼塘，不外排。

本项目采取的污染防治措施为猪舍干清粪，每栋猪舍均建有单独的粪水池，经初步沉淀后养殖废水及部分粪渣进入干粪沉淀池，经干粪分离机干湿分离后，养殖废水进入项目南侧地势较低处建设的1000m3沼气池厌氧发酵处理，降解大量的有机污染物后，进入总容积是量为600m3的三级沉淀池，再进入西南向的水塘养鱼，进入良性的生态循环养殖。项目所在区域地表水系为经农田灌溉小水沟，汇入项目西侧400m处一小溪河，再进入汨水流入汨罗江。本项目养殖废水污染防治措施流程图如下：

[image: image4.png]e EN |12 ] W

Fa

Tg;sc

EETEE ﬂ, kit

Bk EiE

| Sy

BEK

—

EiETEE. FiE

» i

» HZIT





                  图3  养殖废水污染措施防治流程图

（2）地表水环境影响分析
项目存栏猪约9303头，其中母猪200头，公猪3头，哺乳仔猪为4600头，保育猪为4200头，生长育肥猪300头，哺乳仔猪五头算一头大猪，保育猪三头算一头大猪，因此本项目存栏猪（折成大猪）约2823头，按《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），项目属于集约化畜禽养殖场Ⅱ级规模。按标准要求，采用干清粪工艺最高允许排水量分别为：冬季1.2m3/百头·d，夏季1.8m3/百头·d；采用水冲工艺最高允许排水量分别为：冬季2.5m3/百头·d，夏季3.5m3/百头·d。本项目日均畜禽养殖废水排放量为57.77m3/d，按百头猪计为2.06m3/百头·d。

本养殖场的清粪方式采取以人工清粪为主，水冲清粪为辅方法，其养殖废水排放量按百头猪计为2.06m3/百头·d，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）干清粪工艺最高允许排水量标准，项目需减少猪舍冲洗用水，达到减少废水的排放。

本项目养殖废水经沼气池厌氧处理、三级沉淀池沉淀处理后全部排入项目西南向15亩鱼塘，无外排，真正实现项目养殖废水“零排放”，对水环境影响较小。

本环评建议对养猪场加强管理：

①加强养殖过程的管理，从源头减少污染物的产生量，从而可减少污染物的排放量。如减少饲料的损失量，减少冲栏的用水量等。

②保证干清粪率，真正做好干清粪工作，这样可降低冲栏用水量，大大减少养殖废水的产生量，降低处理负荷。
③要求经常对各沉淀池进行清渣处理，提高沉淀池的作用和效率。特别是对三级沉淀池要求每月定期清渣一次，建议增加一台清污泵设备，将沉淀池中的泥渣抽至干粪分离沉淀池处理。
④在厂区内外布置污水收集输送系统，项目污水经导管最终排至水塘养鱼，厂区内不得采用明沟，防止废水排放污染周边土壤及地下水，景观环境及防止恶臭气体污染环境。
⑤加强对鱼塘水质的管理，确保养鱼安全。
在饲养过程加强管理，对污染防治措施各环节要求落实到位，本项目污水对周边水环境影响较小。
（3）地下水环境影响分析

项目周边居民饮用水源为地下水，本项目主要可能影响地下水的情况为项目堆肥场、污水处理系统、填埋深井的猪粪或废水渗入地表，污染地下水水质。

根据区域环境地质可知，项目区域地质防渗透性较好，少量的废水跑冒滴漏难以造成区域地下水水质的污染。同时建设方应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）严格做好厂区地面、堆肥场、污水处理站的防渗工作，采用水泥防渗地面，减少由于非正常排放导致的地下水污染。在建设方严格落实环评提出要求的前提下，项目区域地下水环境影响较小。

2、大气污染防治措施与环境影响分析

（1）大气污染防治措施

本项目营运后，主要大气污染物为恶臭气体污染。其产生点分别为猪舍、干粪房和沼气池、化尸池处。由于猪舍、干粪房和沼气池占地面积较大，且臭气属于面源污染，无组织扩散。

臭气中主要污染指标为NH3-N、H2S及少量甲基硫醇、胺类等气体，采用在饲料中添加除臭添加剂、粪便中适量除臭剂；沼气池、沉淀池及化尸池采用顶盖密封处理。

（2）环境影响分析

本项目选址西侧200m外有3户居民，北面为山体，南面为进场道路及山体，东面为池塘。养殖场选址较为偏僻，远离集镇及主要交通干道，场区200米范围内无居民住户，场地西侧地势较低且较开阔，与场地空气对流条件好，无组织排放的恶臭气体能迅速扩散。项目采用在饲料中添加除臭添加剂、粪便中适量除臭剂，厂区废水排放不采用明沟、沼气池、沉淀池及化尸池采用顶盖密封处理，从根源上及途径上减小污染物的产生量，能有效地消除臭气污染，减少项目臭气对环境的影响。

类比《湘阴温氏畜牧有限公司新增年存栏2200头种猪养殖扩建项目环境影响报告书》中设定50m的卫生防护距离，均为养殖业，本项目及原有项目养殖规模总数为5188头，规模是类比项目的2.4倍，其采取的各环保措施与类比项目接近且均为农村地理环境，因此，根据类比项目卫生防护离距的2.4倍计算后为120m的卫生防护距离可满足本项目要求。由现场调查可知，本项目120m的卫生防护距离内无居民住宅。本项目无组织排放的恶臭气体对200m外的居民影响较小，因此本养猪场不对人居环境产生影响。

本项目建成后项目厨房采用本项目沼气池的沼气为能源，由于沼气属于清洁能源，其污染物排放量大大减少，降低厨房使用的液化气燃烧对大气环境造成的影响。

本项目营运期间，沼气池产生的沼气将提供给当地300户农户，作为生活气源，既为农户节约能源开支，又减少因燃煤产生的污染物排放，具有较好的社会效益。
3、噪声环境影响分析

项目噪声主要来源于猪舍猪叫声，每天白天产生次数约三次，夜间一般不产生，每天按时喂食，减少猪叫时间。由于一般猪叫噪声产生时间短，且附近无环境敏感点，经自然距离衰减后，猪叫声不会对区域声环境产生影响。

另外，本项目使用的水泵、饲料搅拌机、风机等均为间接短时工作状态，且各设备位于室内，在对其采取隔声、消声措施后，减小对猪舍的影响，也不会对区域声环境产生明显影响。

4、固体废物防治措施与环境影响分析

（1）一般固体废物的防治措施与环境影响分析

对于养殖场固体粪肥的处理汨罗市益群农牧有限公司将一日一清粪肥，日处理量4.3t/d。本项目各猪舍采用人工捡粪干清，采用干湿分离机将干粪分离，制作成有机肥，由附近农户定期运走，作为有机粪肥用于种植等农业生产，达到种养平衡。

项目废水沼气发酵产泥量（沼渣）为57.8t/a，沼气发酵污泥可直接作为肥料用于农田施肥。另外，废包装袋送废品回收公司处理，生活垃圾由环卫单位清运集中处置，不会对区域环境产生影响。

本项目生猪防疫、消毒中产生的塑料瓶年产生量约320个，玻璃瓶年产生量约45个，经消毒灭菌后，属于一般固体废物，可由废品回收公司回收。本项目采用玻璃注射器和不锈钢针头，经高温蒸煮消毒后重复使用。

本环评要求粪肥运输采用密封包装，杜绝运输过程的洒落。

（2）危险固体废物的防治措施与环境影响分析

对于病死猪尸体及母猪分泌物的处理方式，在项目用地西侧空地拟建24m3的化尸池，用于病死猪及分泌物的填埋。本项目拟采取的是强碱对病死猪化尸及母猪分娩物处理，将化尸后的病死猪骨及母猪分娩物进行安全填埋。填埋井应为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。项目的化尸池设置在南侧空地，为混凝土结构，防渗漏，远离地下井水区，对外界环境影响较小。

5、卫生防疫要求：

建立严格的消毒制度。猪舍饲养环境要经常清扫，1～2 个月进行一次消毒；杀死病菌和虫卵。做好灭鼠、灭虫和防犬工作消灭老鼠、蚊蝇和其它吸 血昆虫。饲养区内禁止养犬、进犬、防止其粪便污染饲料、水源。

猪场内如遇到或怀疑是传染病发生时，必须及时隔离，尽早诊断并尽快上报，病因不明或不能确诊时，应将病料送有关部门紧急检验。如确诊为传染病时，应迅速采取紧急措施，对全场进行封锁和消毒。全场猪群进行检疫，病猪隔离治疗或屠宰、焚烧。健康猪只进行紧急预防接种或药物治疗，并对被污染的场地、用具、环境及其它污染物进行彻底消毒。

三、以新带老措施

1、根据实地勘查，项目厂区内粪水排放管为明沟排放，且粪水仅经过场地南向三级沉淀池处理，处理后的废水不能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），排入沼泽地及当地的地表水系，对区域地表水形成一定污染影响。

采取措施：本改扩建项目新增一座沼气池和鱼塘，原猪舍产生的养殖废水经厂区内重新布设的管道进入沼气池--三级沉淀池--水塘养鱼的废水处理模式，实现废水“零排放”。
2、项目猪舍养殖过程中产生NH3、H2S以及少量甲基硫醇、胺类等气体，及猪粪堆积为露天堆放，夏季会对区域环境有一定的影响。
采取措施：本项目建设新增一台干粪分离机，干粪储存在干粪间内堆放，并由当地农户定期运走，作为有机肥料进行种植等农业生产。
3、现有项目无化尸池及干粪分离机，病死猪、猪粪、沉淀池污泥，这些固废如处理不当会对周围环境产生一定的影响。
采取措施：本项目新增有化尸池及干粪分离机，原猪舍产生的病死猪、猪粪沉淀池污泥等都能得到有效的处理，并建议增加沉淀池的清污泵，将其污泥利用干粪分离机与猪粪一并处理。

四、项目改扩建前后污染物变化情况

表18  项目改扩建前后污染物变化情况
污染类型

污染物

改扩建前场区排放量

改扩建工程产生量

改扩建工程排放量

以新带老削减量

改扩建后工程总排放量

工程改扩建前后

增减量

废水

项目养殖废水量（万t/a）

2.3

2.1

0

-2.3

0

-2.3

COD（t/a）

9.20

31.5

0

-9.02

0

-9.02

氨氮（t/a）

1.84

10.5

0

-1.84

0

-1.84

固废

生活垃圾（t/a）
3.1
0.9

0.9

0

4.1

+0.9

医疗垃圾（个）

400

365

365

0

765

+365

猪粪（t/a）
0

1566

0

0

0

0

五、环境风险性分析

（1）环境风险识别

该项目涉及的危险性物质为沼气及病死猪。本项目中沼气发酵、储存单元为关键单元，属风险重点分析对象。本项目风险包括沼气泄漏、中毒及爆炸火灾；废水事故排放；病死猪处置风险及疾病事故风险。

（2）事故风险分析及防范、应急措施

①沼气泄漏、中毒及爆炸火灾风险

沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（60-75%）和CO2（25-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃物质，易燃。资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

沼气火灾事故处置措施：立即启动应急预案，采取切断电源、沼气灯紧急安全措施，避免继发性危害，在第一时间内向当地公安消防指挥中心报警。所有领导和沼气工程管理人员要在第一时间亲临现场组织开展救人和灭火工作，并在消防队伍到现场后，主动提供有关信息，配合消防队伍组织救人和灭火抢险。全力组织人员疏散和自救工作，配合有关医疗部门和医疗机构妥善安置伤病员。及时采取人员疏散、封锁现场、转移重要财物等必要措施，注意人员、财产安全。

沼气爆炸事故处置措施：在爆炸现场及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散人员，控制好现场的秩序，迅速采取有效措施检查并消除继发性危险，防止次生事故发生，保护人身财产安全。

沼气泄漏中毒事件采取的措施：沼气输送过程中存在一定的输气管道老化、爆裂和腐蚀，影响使用并造成环境影响。在选择沼气输送管道时应选用使用年限长、能防酸碱、腐蚀、防鼠咬的管道，并定期更换。暴露在地面以上的部位安装沼气泄露监控报警仪。要做好沼气系统、输气管线等重点场所突发事件防范工作，对重点场所和关键部位要加强检查，严格落实各项安全管理制度和操作规程，确保各种服务措施的安全运行，保障员工的身体健康和生命安全。发生沼气泄漏重大紧急情况时，领导和有关人员要立即赶到现场，组织人员迅速采取应急措施，进行抢险和抢救，控制事态。必要时请求当地有关专业部门支持，力争在最短的时间内恢复正常。

沼气系统、输气管线等部门必须有完备的安全保护设施，一旦发生泄漏立即停用，做好现场检修和故障处置。

定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。对员工进行经常性的应急常识教育。

综上所述，只要严格落实评价提出的风险防范措施与管理要求，建立应急预案机制，安装沼气泄漏检测仪，随时密切注意，控制好沼气爆炸必须具备的三个必要条件，该项目沼气泄漏造成的火灾爆炸等环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下。

②废水事故排放性风险

事故性排放会造成水体污染。畜禽养殖场废水排放进入地表水体极易造成水体的富营养化，使水质恶化。污水渗入地下还可造成地下水中的硝酸盐含量过高。

不合理施肥造成环境影响。不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的沼液量高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中N、P等营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于沼液有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水、地表水体产生一定程度的污染。

    对此，评价建议采取以下措施来避免此类现象的发生：

    A.养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入沼气发酵装置。

B. 加强管理，活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

C.厌氧池、沼液池加盖，在周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

D.废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。

在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。

③病死猪处置风险

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体及时处理，不随意丢弃，不出售或作为饲料再利用。病死猪若不及时处置，尸体腐烂产生恶臭影响周边大气环境，且容易产生疾病风险。

对于病死猪尸体的处理方式，在项目用地东南侧空地建有100m3的化尸池，用于病死猪的填埋。本项目采取的是强碱对病死猪化尸处理，将化尸后的病死猪骨进行安全填埋。填埋井采用混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。项目的化尸池设置在东侧空地，为混凝土结构，防渗漏，远离地下井水区，减少对周边环境的影响。

④疾病事故风险

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。这就要求我们随时具备对猪群有群防群控能力。

A在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒；猪场疾病的化验与预测；疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。

B企业应将养殖区与生活区分开。养殖区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持2％—4％氢氧化钠溶液等消毒药。

C严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

D兽医必须转变观念 现代化养猪必须树立兽医新观念。

兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对猪群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除猪场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证猪群健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在猪病防控工作上取得突破性进展。

D合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。

猪场选址一般要求远离居民区，周边环境不敏感，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养猪往往通过改善养猪设备来控制或减少疾病。如漏粪地板和护仔栏的使用；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。即使是小猪场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进猪群健康。

E加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。

F饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。

G经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍还应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)。

（3） 风险评价结论

综合分析，该项目风险评价结论如下：

1）沼气风险评价结论

①项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。

② 事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。

③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

④ 为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

⑤ 项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。

2）事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大，采取了相应措施避免雨水进入沼气池，并加强管理，该风险是可以接受的。

3）疫病事故风险评价结论

集约化养殖场疫病发生有自身的特点，只要加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。 

六、建设项目环保投资

建设项目环保投资见表19。

表19  建设项目环保投资一览表

治理设施

估算金额（万元）

废水处理

沼气池1个（1000m3/个）

100

污水排污管道

8

水塘

5

猪粪干湿分离机

8

大气处理

防臭剂

0.5

噪声处理

对水泵等采取隔声措施

0.5

固废处理

病死猪尸体填埋、防雨、防渗漏的临时贮存区

2

干粪储存间

1

绿   化

0.5

合   计

125.5

项目总投资900万元，环保投资125.5万元，环保投资占总投资的13.94%。

七、选址合理性分析

本项目选址位于汨罗市古仑乡盘石村，该区域属于城市远郊环境，为典型的农村地区，无具体的乡镇规划，因此养殖场选址不与当地乡镇规划相冲突，也不违反国家相关土地政策。

本项目养猪场用地为租赁当地用地，项目建设不占用基本农田，猪舍建设用地选址东侧为池塘；项目北面山体；西侧200m外有3户居民，南侧为进场道路及山体。养殖场选址较为偏僻，远离集镇及主要交通干道，场区200米范围内无居民住户，不属于生活饮用水源保护区，无野生动植物保护等环境敏感保护目标，根据国家环保总局颁布的《畜禽污染防治技术规范》（HJ／T81—2001）中对养殖场选址的规定 ：“禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场；禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设畜禽养殖场；禁止在县级以上的禁养区建设畜禽养殖场。”本项目建场条件符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求，是较为理想的生态养殖场所。

根据《关于印发岳阳市畜禽规模养殖管理暂行办法的通知（岳政发[2012]3号），畜禽规模养殖场选址应在城镇外距铁路、县级以上公路500米以上；距居民区、学校、医院等公共场所2000m以上。本项目猪舍距离项目西边107国道、京港澳高速分别有3km、1.8km以上，距离东侧041县道1km以上，符合规定。

建议项目周边土地不得规划为学校、企事业单位及居民区。

项目不属于汨罗市限养区、禁养区，周围环境不敏感，项目选址符合政策要求，项目选址合理。

八、平面布局合理性分析

根据项目的平面布局，废水处理系统、粪便处理系统、各猪舍与生活管理区分开设计，且各项设施按粪污处理流程安排合理，项目平面布局较为合理。

九、产业政策

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修改版》农林业“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属鼓励类项目。因此本项目建设符合国家产业政策。

十、“三同时”验收工程内容和监测内容

本项目已新建部分环保设施，其“三同时”验收、监测详见表20。
表20   项目环境保护“三同时”验收项目表

序号

“三同时”验收

项目名称

治理验收内容

执行标准/处置措施
1

废水

化粪池、沼气池，三级沉淀池、

养鱼水塘。

顺应地形落差设置在场区西、南侧位置
2

废气

干湿分离机、

除臭剂

臭气浓度

《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

3

危险固废

病死猪及母猪分泌物安全处置

24m3化尸池

化尸防渗处理，安全填埋

一般固体废物

干粪分离

干粉分离机、干粪作为有机农肥
《粪便无害化卫生标准》
塑料瓶、玻璃瓶

消毒或高温灭菌

由废品回收公司回收

废弃包装料

收集暂存间

由废品回收公司回收

沼渣

作为有机农肥

无害化处理

4

生活垃圾

生活垃圾

垃圾场填埋

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB1688-2008）
5

场界噪声

-
场界噪声
《工厂企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准

6

场内固废临时堆存场所

在场区内设置临时贮存区；建防雨、防渗漏的场地暂存固体废弃物

规范建设，规范管理




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名  称
	防  治  措  施
	预期治理
效  果

	大气污染物
	猪舍
肥库
沼气池
	恶臭、沼气
	在饲料、粪便中添加除臭剂；沼气池密封处理
	对区域环境无明显影响

	水污染物
	养殖废水
	COD

NH3-N

总磷

SS
	化粪池厌氧处理后，废水经沼气池发酵后经三级沉淀，排入西南侧鱼塘
	达标排放

	固
体
废
物
	猪舍
	猪粪
	干湿分离，干粪作为有机肥用于附近农户种植
	无害化处理后用于农田施肥

	
	沼气池
	沼渣
	
	

	
	养猪场
	病死猪尸体
	化尸池安全填埋
	无害化处理

	
	生猪防疫
	塑料瓶、玻璃瓶
	消毒或高温灭菌
	废品回收

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	送填埋场
	卫生填埋

	噪声
	加强厂区内绿化，因周围无任何居民住户，不对人居环境造成影响。

	其他
	病死猪尸体按环评要求填埋处理。

	生态保护措施及预期效果：
本项目占地总面积约25亩，应绿化场内环境，可较好的利用空间种植绿色经济植物，较好地树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度。



结论与建议

	一、结论
1、项目概况
大型生猪养殖场建设项目建设地位于汨罗市古仑乡盘石村，项目总投资900万元，新建猪舍1000 m2，位于项目场地西北部，由北向南分为妊娠舍、产子舍、保育舍及育肥舍；新建沼气池1000 m3，位于项目场地南向；新增干粪分离机一台（干粪房20m2）及15亩养鱼水塘一个。养猪场用地为租赁当地农户土地，新建猪舍建设用地选址东面5m为原猪舍产房；项目南面为原2#保育舍；西侧200m外有3户居民，项目北侧为山地。养殖场选址较为偏僻，远离集镇及主要交通干道，场区100m范围内无居民住户。
本项目养殖规模为：常年存栏新增原种生产母猪200头，配套杜洛克、长白原种公猪3头，哺乳仔猪4600头，保育猪4200头，育肥猪300头，并年出栏商品肥猪300头，小猪3900头。本项目主要以肥猪及小猪的出售为主要销售渠道。

2、项目选址平面布局
本项目选址位于汨罗市古仑乡盘石村，该区域属于城市远郊环境，为典型的农村地区，无具体的乡镇规划，因此养殖场选址不与当地乡镇规划相冲突，也不违反国家相关土地政策；养猪场用地为租赁当地用地，项目建设不占用基本农田，选址较为偏僻，远离集镇及主要交通干道，属于生活饮用水源保护区，无野生动植物保护等环境敏感保护目标，本项目建场条件符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求，是较为理想的生态养殖场所。项目不属于汨罗市限养区、禁养区，周围环境不敏感，项目选址符合政策要求，项目选址合理。
根据项目的平面布局，废水处理系统、粪便处理系统、猪舍与生活管理区分开设计，且各项设施按粪污处理流程安排合理，项目平面布局较为合理。
3、产业政策
本项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修改版》农林业“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，属鼓励类项目。因此本项目建设符合国家产业政策。
4、环境质量现状
（1）大气环境现状：项目属典型的农村环境，区域内植被较为丰富，人口密度较低，该区域距离主城区较远，没有大型的工业大气污染源，空气清新。本项目环境空气质量类比2014年中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《汨罗佳润农牧有限公司存栏2600头种猪生态养殖场项目环境影响报告书》中大气环境质量现状监测评价结论：当地大气环境质量现状良好，达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，人体感觉较好，大气环境仍保持典型农村特有的优良特征。
（2）水环境质量现状：项目所在地的主要地表水为水库、水塘及农灌渠，考虑到本项目废水经沼气池、三级沉淀池及鱼塘净化处理后，排水至农田灌溉的小沟渠，且当地的地表水环境无功能区划要求，因此，未做现状水质监测。经调查，项目周边农田灌溉用水无投诉。说明当地地表水满足农田灌溉的要求。
（3）声环境现状：从监测结果来看，区域内声环境质量较好，昼间噪声监测结果为43.7～47.5dB(A)，各噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4、营运期环境影响
（1）水环境影响分析
本养殖场的清粪方式采取以人工清粪为主，水冲清粪为辅方法，养殖废水经沼气池厌氧处理、三级沉淀池沉淀处理后全部排入项目西南向15亩鱼塘，生活废水用于当地种植业，无外排，真正实现项目养殖废水“零排放”，对水环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析
项目周边居民饮用水源为地下水，本项目主要可能影响地下水的情况为项目堆肥场、污水处理系统、填埋深井的猪粪或废水渗入地表，污染地下水水质。根据区域环境地质可知，项目区域地质防渗透性较好，少量的废水跑冒滴漏难以造成区域地下水水质的污染。同时建设方应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）严格做好厂区地面、堆肥场、污水处理站的防渗工作，采用水泥防渗地面，减少由于非正常排放导致的地下水污染。在建设方严格落实环评提出要求的前提下，项目区域地下水环境影响较小。

（3）大气环境影响分析
项目采用在饲料中添加除臭添加剂、粪便中适量除臭剂，厂区废水排放不采用明沟、沼气池、沉淀池及化尸池采用顶盖密封处理，从根源上及途径上减小污染物的产生量，能有效地消除臭气污染，减少项目臭气对环境的影响。

本项目建成后项目厨房采用本项目沼气池的沼气为能源，由于沼气属于清洁能源，其污染物排放量大大减少，降低厨房使用的液化气燃烧对大气环境造成的影响。

本项目营运期间，沼气池产生的沼气将提供给当地300户农户，作为生活气源，既为农户节约能源开支，又减少因燃煤产生的污染物排放，具有较好的社会效益。
（4） 声环境影响：本项目噪声源主要为猪叫声及水泵、风机等动力设备噪声，猪叫声为非连续噪声，各动力设备均位于室内，周围200m范围内无敏感目标，采取减振降噪措施对周围声环境影响较小。
（5） 固体废物环境影响分析
①一般固体废物的环境影响分析
本项目各猪舍采用人工捡粪干清，采用干湿分离机将干粪分离，制作成有机肥，由附近农户定期运走，作为有机粪肥用于种植等农业生产，达到种养平衡。沼气发酵污泥可直接作为肥料用于农田施肥。另外，废包装袋送废品回收公司处理，生活垃圾由环卫单位清运集中处置，不会对区域环境产生影响。

本项目生猪防疫、消毒中产生的塑料瓶，经消毒灭菌后，属于一般固体废物，可由废品回收公司回收。本项目采用玻璃注射器和不锈钢针头，经高温蒸煮消毒后重复使用。
②危险固体废物的防治措施与环境影响分析
对于病死猪尸体及母猪分泌物的处理方式，在项目用地西侧空地拟建24m3的化尸池，用于病死猪及分泌物的填埋。本项目拟采取的是强碱对病死猪化尸及母猪分娩物处理，将化尸后的病死猪骨及母猪分娩物进行安全填埋。填埋井应为混凝土结构，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。项目的化尸池设置在南侧空地，为混凝土结构，防渗漏，远离地下井水区，对外界环境影响较小。

5、风险分析
本项目污水收集系统、贮粪房、化尸池等设施建设部分满足畜禽养殖防治要求。如果项目管理不到位，养殖废水不能满足长期达标排放要求，则存在污染北湖的较大风险。该项目涉及的危险性物质为沼气及病死猪。本项目中沼气发酵、储存单元为关键单元，属风险重点分析对象。本项目风险包括沼气泄漏、中毒及爆炸火灾；废水事故排放；病死猪处置风险及疾病事故风险。在了解风险情况下采取相应的预防措施，并做好应急预案，评价认为该风险是可以接受的。 

6、综合结论
综上所述，本项目符合《关于印发岳阳市畜禽规模养殖管理暂行办法的通知》（岳政发[2012]3号）中对畜禽养殖的要求，符合国家产业政策，选址合理，并且具备较好的自然净化条件，整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益，在完善环保治理设施，满足项目养殖废水达标排放要求，加强养殖场管理，将风险发生概率降到最低前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。
二、建议和要求
1、加强养殖过程的管理，从源头减少污染物的产生量，从而可减少污染物的排放量。如减少冲栏的用水量等。
2、增加的一台干粪分离机达到使用价值，真正做好干清粪工作，这样可降低冲栏用水量，大大减少养殖废水的产生量，降低处理负荷。
3、要求经常对各沉淀池进行清渣处理，提高沉淀池的作用和效率。特别是对三级沉淀池要求每月定期清渣一次，建议增加一台清污泵设备，将沉淀池中的泥渣抽至干粪分离沉淀池处理。
4、在厂区内外布置污水收集输送系统，项目污水经导管最终排至水塘养鱼，厂区内不得采用明沟，防止废水排放污染周边土壤及地下水，景观环境及防止恶臭气体污染环境。
5、加强对鱼塘水质的管理，确保养鱼安全。
6、猪舍污水管道、废水沉淀池、填埋井及化尸池等均应严格进行防渗处理，杜绝本项目污水渗漏对当地的地下水环境造成污染。
7、项目病死猪及母猪分泌物填埋井应为混凝土结构，严防渗漏，填埋深度应大于2m，井口必须加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm熟石灰。养殖场应特别注意填埋井的挖掘深度，禁止超过区域水井井深的平均深度，杜绝对区域地下水水质可能造成的污染影响。
8、沼气池、沉淀池及化尸池采用顶盖密封处理，减少沼气池沼气及沉淀池、化尸池恶臭污染大气。
9、建议本项目对用水水井水质进行一年一次的分析，以保障用水安全。

10、粪肥运输采用密封包装，杜绝运输过程的洒落。

11、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，按照本项目环境影响报告表及环境保护行政主管部门审批意见，完善 “三同时”及项目环保验收手续，各项设备调试完成后需经环境监测部门检测合格，并通过环境管理部门验收。



PAGE  

湖南润美环保科技有限公司                                               第 56 页

_1234567891.vsd

