建设项目环境影响报告表
项目名称：       汨罗市茶园安置区周边道路        
     （城北路、江漓路）工程建设项目    

建设单位：     汨罗市安居工程建设投资有限公司    
编制日期：2016年6月
国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
    2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。    

    3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
    7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况：
	项目名称
	汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目

	建设单位
	汨罗市安居工程建设投资有限公司

	法人代表
	彭千红
	联系人
	倪志福

	通讯地址
	汨罗市安居工程建设投资有限公司

	联系电话
	18673021324
	传真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市归义镇城北村

	立项审批
部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别
及代码
	E 4813

市政道路工程建筑 

	占地面积
(平方米)
	23890
	绿化面积
(平方米)
	500m2

	总投资
（万元）
	843.92
	其中：环保投资(万元)
	60
	环保投资占总投资比例
	7.1%

	评价经费
（万元）
	
	预期竣工日期
	2017年3月

	工程内容及规模:   

    1.项目由来及建设必要性
1.1建设背景
汨罗市地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游。汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，地势由东南向西北倾斜。全市属亚热带季风湿润气候，气候变化四季分明。

汨罗全市总面积1562平方公里，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。

拟建的汨罗市城北路，起点在高泉北路，终点在车站北路，路线宽28米，长670米。拟建的江漓路，位于车站路与高泉路之间，全长666米，路线宽20米。

为了加快城市经济发展，市政府立足民情，确立了“开放兴市”的发展战略。但随着城市的不断扩容，城市人口不断增多，对汨罗市城区承载能力提出了更高的要求，而目前汨罗城市基础设施建设的现状与经济社会发展的要求矛盾日益显现，城市交通压力已成为制约汨罗市发展的重要因素之一。

为了缓解城区的交通压力，完善城市道路网络的建设，加快沿江风光带的开发，改善城市及郊区广大居民的居住、交通条件，改善投资环境，提高整个城市的品位，加速现代化、城镇化的进程，促进汨罗市经济社会的快速发展，汨罗市人民政府决定新建城区江漓路（车站路-高泉路）、城北路，为汨罗市经济的梯度发展奠定基础。

1.2项目建设的必要性
①是带动经济增长，提升区域竞争力的需要

城市发展史告诉我们，城市的发展不仅仅是城区范围的发展，而且是区域经济发展的龙头和重点。世界经济全球化，扩大了各国市场的对外开放、国际资本和国际产业向中国梯次转移，这些都为城市的发展提供了机遇。在新的形势下，哪个地区城市的改革力度大、发展快，哪个地区城市的集聚、辐射功能就强，对内凝聚力和对外吸引力就大，对本地区改革开放和经济社会发展的导向作用和带动作用就显著。事实表明，没有城市建设的快速推进，就不可能有经济的高位起跳。只有不断地推进城市建设，不断地放大城市功能，才能集聚更多的人气，才能带动区域经济的持续健康发展。我们必须顺应时代发展的要求，强势推进城市化进程，奋力刷新城市面貌，提升城市综合竞争力，以在日趋激烈的区域经济竞争中赢得主动，抢得先机，实现跨越式发展。
本项目是汨罗市树立开放的窗口形象，扩大招商引资成果的有效载体；是经济结构和产业结构调整，促进规模产业群形成的良好空间；是打造最优的诚信服务功能环境，是推进城市化进程的原动力。该项目的建设在汨罗市区域经济发展和对外开放中发挥着重要的先导和示范作用。

②是改善城市交通和人居环境的需要

项目建成后，可使城市居住水平等配套建设更加完善，改善城市交通和人居环境，美化汨罗市城市形象，提升城市品位，同时，也可有力地推进汨罗市的文化旅游等各项社会事业兴旺发展，促使汨罗市在近期内发展成为一个风光秀美，设施完善，文化独特的秀美城市。

③是加快汨罗城市化进程的需要

随着改革开放的不断深入和国民经济持续发展，城市化的进程将大大加快。根据湖南省统计局人口社科处2007年9月公布的决策咨询报告《湖南省新型城市化发展的初步分析》显示，湖南省城市化水平偏低，居全国第20位、中部第3位。目前我国城市化水平最高的北京、上海等地的城市化率达到80%以上，已开始出现后工业化时代的“逆城市化”现象，全国城市化率超过50%的有9个省份，湖南仍处于人口由农村向城市集中的初始阶段，汨罗市的城市化水平与国内发达城市仍有较大的差距。从国家经济建设向中西部地区倾斜的方针和国民经济、社会发展规划来看，未来10年，城市化进程将处于较快发展时期，城市的数量将不断增多，规模将不断扩大。人口和经济越来越向城市集中，经济社会活动日趋集约化和社会化，城市的地位和作用更加突出。汨罗市城市人口增长和发展空间的矛盾和压力相当大，这要求汨罗市拓展城市发展空间，增大城市面积，解决城市增容，从而加快城市化进程。本项目的实施将为有效扩大城区面积，加快城市化进程起到积极的作用

综上所述，本项目的建设是必要的。
   按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价。受汨罗市安居工程建设投资有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
   2.编制依据
《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）；
《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10）；
《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）；
《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28修订）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4修订）；
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1）；
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；
《中华人民共和国土地管理法》（2004.8修订）；
《中华人民共和国城乡规划法》（2007.10）；
《中华人民共和国公路法》（2004.8）；
《中华人民共和国道路交通安全法》（2007.12）；
《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002.6）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.8）；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6）；
《交通建设项目环境保护管理办法》（2003.5）；
《公路建设项目水土保持工作规定》（2001）；
《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（2007.12）；
《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号，2010.01.11）；
《公路交通突发事件应急预案》（中华人民共和国交通运输部，交公路发[2009]226号，2009.5.21）；
《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令，2007.10.1）；
《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》（2002.10.1）；
《湖南省环境保护条例（修正）》（湖南省人民代表大会常务委员会， 2002.3.29）；
《湖南省农业环境保护条例》（湖南省人大常委会，2002.11.29）；
《湖南省地表水域功能区划》（DB43/023-2005，2005.7.1）；
《汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目设计文件》（湖南大学设计研究院有限公司城，2013.12）；
《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）。
3.工程内容及规模
   3.1工程简介
   1）项目名称：汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目
    2）项目性质：新建；
    3）项目投资：本项目总投资为843.92万元。
    4）建设单位：汨罗市安居工程建设投资有限公司
5）工程建设起止点：汨罗市归义镇城北村，江漓路设计为沥青混凝土路面，道路红线宽20m，长度666米；城北路设计沥青混凝土路面，道路红线宽28.0米，长度670m。共长1336米。
6）建设工期：项目建设周期总计为10个月。进度计划安排分前期准备和工程建设两个阶段进行。
1、前期准备阶段2016年6-12月；2、工程建设阶段2017年1月-2017年10月；

3、2017年11月项目竣工通车。

3.2工程建设内容
本项目新建汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目，总用地面积23890平方米，江漓路用地面积12230平方米，城北路用地面积11660平方米，江漓路设计为沥青混凝土路面，道路红线宽20m，长度666米；城北路设计沥青混凝土路面，道路红线宽28.0米，长度670m。主体工程为土石方工程、道路工程；附属工程包括人行道工程、排水工程、道路绿化工程、道路亮化工程以及道路交通标志工程、道路护壁工程、电力、电信等地下管线工程。

本项目工程容内见下表1-1，主要技术指标见表1-2。
表1-1  本项目工程内容一览表
项目
单位
数量
一、路线
1、主线长度
m

1336
江漓路

m
666

城北路
m
670
二、路基工程
1、路基宽度
江漓路

m

20

城北路
m

28

2、路基土石方
m3
25640
其中：填方
m3
12050
挖方
m3
13590
3、草皮护坡
m2
1372
4、挂铁丝网护坡
m2
13640
5、拆除挡土墙
m3
6868
三、路面工程
1、铺筑4.0cm细粒式沥青混凝土AC—13面层
m2
11678
2、6.0cm沥青混凝土AC—20面层
m2
11678
3、2×20cm二灰碎石基层
m2
13462
4、15cm级配碎石基层
m2
13462
5、混凝土透水砖铺砌
m2
9436
6、人行道20cm无砂混凝土垫层
m2
9436
7、立平石制安
m

2756
8、树围石
套
371
9、果皮箱
个
12
三、交通工程
1、交通热熔标线
m2
490

2、各种标志牌
块
8

3、指路牌
套
2

四、排水工程
1、φ300mmHDPE聚乙烯缠绕结构壁管
m

50

2、φ600mmII级钢筋混凝土管
m

200

3、φ1000mm 检查井
座
7

4、雨水窗
座
12

五、路灯工程
1、安装10米高单招路灯
基
6

2、VV—1*25电力电缆
m

541

3、VV—1*16电力电缆
m

265

4、UPVCФ98*3.2电气配管
m

274

六、绿化工程
1、种植香樟
株
114
根据现场勘踏，工程占地属于城市道路用地，整个工程建设用地范围内居民均已拆迁，拆迁补偿安置方式为统拆统建。安置面积按照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》规定标准执行。土地征用和拆迁安置补偿，均支付给受影响地区的基层行政单位，并负责发放给个人；个人拥有的房屋及其它不能移动的个人财产，因征地被损害的将根据当地确定的价格给予补偿，并直接支付给个人。
表1-2   本工程主要技术指标表
序号
项目
单位
汨罗市城北路、江漓路
一
基本指标
1

道路等级
城市支路、干路
2

规划红线宽度
江漓路

m

20

城北路
m

28

3

计算行车速度
江漓路
Km/h

30

城北路
Km/h

40

4

路面标准轴载
BZZ-100KN

5

设计使用年限
年
15

二
线路
1

线路里程
m

1336

2

最大纵坡
%

1.5

3

最小纵坡
%

0.3

三
路基路面
1

路幅宽度
江漓路

m

20

城北路
m

28

2

行车道
m

江漓路行车道

m

3.5*2

城北路行车道

m

8.0*2
3

人行道
江漓路人行道

m

3.0*2

城北路人行道

m

4.0*2

五
建设工期
月
10

3.3工程设计车流量
表1-3  城北路道路交通量预测表 （辆/h）
车型
2017年
2022年
2027年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
总车流（pcu/d）
3819

5314

8500

小车(辆/小时)

91.9

26.3

130.3

37.2

213.3

61.0

中车(辆/小时)

102.8

14.7

132.1

18.9

194.8

27.8
大车(辆/小时)

19.9

5.7

30.6

8.8

52.7

15.1

合计
163.2 

46.6

226.9

64.8

363.4

103.8

表1-4 江漓路道路交通量预测表 （辆/h）
车型
2017年
2022年
2027年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
总车流（pcu/d）
2673
3720
5950
小车(辆/小时)

64.3
18.4
91.2
26.0
149.3
42.7
中车(辆/小时)

72.0
10.3
92.5
13.2
136.4
19.5
大车(辆/小时)

13.9
4.0
21.4
6.2
36.9
10.6
合计
114.2
32.7
158.8
45.4
254.4
72.7
3.4道路设计
   （1）平面设计
本项目的平面设计主要根据《城市道路设计规范（CJJ37-90）》和汨罗市城区道路规划及控制的基础上开展，其线形根据具体情况略做调整，设计中将着重考虑项目与其他交叉路口的交通渠化，以尽量减少道路中线的拐点，其具体情况如下：城北路（高泉路——车站路）；江漓路（车站路——高泉路），江漓路道路红线宽度为20米，道路全长666米；城北路道路红线宽度为28米，道路全长670米；
   （2）纵断面设计
根据汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目的性质和各控制点的标高要求，结合沿线地形地物及道路两侧的现状，综合平衡进行纵断面设计，在具体设计中考虑了以下几因素：
①己建各道路标高；
②道路排水顺畅；
③满足城市防洪要求。
在上述前期下进行该路的纵断面设计，道路最大纵坡为1.5%，最小纵坡为0.3%，全线共设变坡点1处，半径为4000 m。
  （3）横断面设计
横断面设计见下表1-5
表1-5   江漓路、城北路建设项目道路横断面一览表
序号
路名
宽度
（m）
断面组成（m）
人行道
机动车道
非机动车道
绿化带

1

江漓路
20

3.0

3.5

3.5

-

2

城北路

28

4.0

8.0

-

2.0

  （4）路基设计
路基填方段边坡1:1.5，挖方段边坡1:1.5。

本道路为新建道路，根据几次现场踏勘分析，道路沿线地势稳定性较好，未见明显断裂带，不良地质问题主要为软土路基。

   （5）车行道路面工程设计
上面层：4cmAC-13SBS改性沥青混凝土（玄武岩）
粘层：乳化沥青
中面层：6cmAC-20中粒式沥青混凝土（石灰岩）
封层：单层沥青表处1.0cm

透层：煤油稀释沥青
上基层：20cm5%水泥稳定碎石
下基层：20cm4%水泥稳定碎石
垫层：15cm级配碎石
   （4）人行道工程设计
人行道铺装面板为10×20×6cm混凝土透水砖、25×25×6cm透水砖导向块和盲道停步块。路缘石采用甲等麻石砌筑。
3.5配套工程设计
（1）排水工程
排水管道布置在人行道下，管道中心线距人行道路缘石1.75m。雨水遵循就近排放原则，通过横管接入砼管中。根据坡度和流量大小，排水管采用砼管，管道基础采用120°混凝土基础，接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。管道每隔40m左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm砖砌圆形排水检查井。雨水口采用偏沟式单蓖雨水口，雨水口与检查井连接管采用DN300mm水泥管。

排水盖板沟分别布置在机动车道或混合车道平石下，盖板沟净宽0.36米，墙身采用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖，厚度为0.24米。盖板沟分别通过横管接入砼管中。

排水涵洞：由于修建该路，将原有排水体系阻隔。根据现场实际情况，此次设计考虑：

⑴K0处:延长高泉北路DN1000mmⅡ级钢筋混凝土排水管涵30m.

⑵K0+386处:延长劳动北路下水管DN1000mmⅡ级钢筋混凝土排水管涵30m。

⑶K0+414处:延长劳动北路下水管DN1000mmⅡ级钢筋混凝土排水管涵30m。

⑷K0+670处:延长车站北路DN1000mmⅡ级钢筋混凝土排水管涵30m。

该管涵使用性质为排水沟渠，兼备排洪功用。防洪标准为20年一遇，设计重现期为1年，结构设计基准期100年，结构设计安全等级为三级，设计荷载为城-A级，按7度构造措施设防。

（2）路灯工程
道路路灯工程按照城市道路照明设计规范及城市照明（灯饰）工程设计标准设计。

路面平均亮度为2.038cd/m2，纵向均匀度为0.68，路面平均照度为33.9X，均匀度为0.43。

机动车道双侧对称布置12米高双招路灯24基，灯具采用 LED60w型暖白光的节能光源。路灯间距为50米。拟建道路的东边有一条高泉路预埋的高压线，可满足项目需要。

   （4）交通工程
①道路交叉口设计

本项目交叉口设计包括：行人及非动车过街横道设计，转角隔离设计，车道数及车道宽度设计，交叉口内部车流导流线设计，进口道长度设计，进口道与路段衔接设计以及交通管线预埋设计。

②公交停靠站及行人过街设施

由于项目涉及的道路是新建道路，道路等级为安置区次干道，为了以后内部出行者的出行方便、便捷，在次干道设置公交停靠站。为方便人通行，设置行人过街横道，行人过街道尽量设置于公交停靠站的上游，且二者之间保留5米的距离，设置在下游时二者保证10米的距离。

③交通标志线设置

交通标线的作用是管制和引导交通，标线主要有车道中心线、车道分界线、车道边缘线、人行横道线、导向箭头、导流线、停止线等。标线材料采用冷涂氯化橡胶反光标线漆。车道分界线用白色虚线；导流线为倾斜平行实线；人行横道线为白色实线，未设信号灯的路口或路段为条线式，设信号灯路口为平行式，导向前头为白色。

④人行横道的设置

在交叉口处设置一定宽度的人行横道，人行横道线采用平行于道路中心线的斑马纹线，宽5米。

⑤减速让行线设置

在相应人行横道前，距离人行横道2米处设置。减速让行线采用宽20厘米的晶白色虚线。交叉口进口道设置导向前头标明各车道车辆行驶方向。

⑥ 交通标志牌设置

路段上根据实际需要在相应位置设置悬臂式标志牌。标志牌标明车道行驶方向和交叉口各支路名称。

⑦防护设施

新建道路均应设置必要的防护设施。防护设施包括车行护栏、护栏、人行护栏、分隔物、高缘石、防眩板、防撞护栏等。

⑧交通与景观协调设计

在进行交通与景观协调设计时，考虑行人，驾驶员的感受，关联街道的视线走廊以及景观本身的独特性，从而达到二者的协调

（5）绿化工程
本项目绿化工程选用适宜在汨罗生长的乔木。
①绿化按照园林专业《城市道路绿化规划与设计规范》标准设计。
②乔木及地被种植设计
人行道种植双排行道树香樟（胸径12cm），间距7米，共114株；人行道树池内种植细叶麦冬；填方及挖方路段护坡处喷播狗牙根+金鸡菊。
③土壤要求
种植范围内清除垃圾等杂物，乔灌木栽植遇不良土质则采用人工换土措施，土壤原土过筛，达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对土壤的要求。在符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（GJ/T24-1999）中相关规定的同时，苗木要达到本项目中对苗木规格的要求，尤其是地被苗木，对植株个体要求形态整齐、没有明显差异。
④苗木栽植与养护要求
栽植中注意对管线的合理避让，行道树种植间距按设计规范并按照冠幅要求和种植密度种植。
   （5）环卫设施
本项目附近无垃圾站设置。人行道上每间隔50m左右设置一座果皮箱，果皮箱样式以实际采购为准。
（6）本区域内沿道路的弱电、燃气、供水管网都还未设置完善，因此本环评要求与本工程，统一规划、统一敷设，避免重复开挖。
3.6施工方案
测量导线点及水准点
1、在收到建设单位转发的工程测量标志和测量数据资料后，首先应进行测量复核工作并向监理提供复测结果。在监理和有关部门的签认下进行下步作业。
2、测量使用索佳SET2100型全站仪，自动安平水准仪，水准尺。所用仪器均由指定专业检测部门年检通过，检定结果提供给监理工程师，测量方法和测量精度应该达到交通部颁布的《公路路线勘测规程》及《公路桥位勘测设计规范》的要求。
3、控制标桩应按标准样式制作埋设，设立明显的保护桩，制定相应的保护措施，既能很好的指导施工又不影响施工的正常进行。 

道路工程 

路堤沉降观测：公路对路基的稳定性和强度要求很高，如地基不能保证很高的稳定性，则直接影响路面沥青层的质量，从而使通车质量受到影响。路堤完工后，留有不少于1个月的沉降期，以使路基达到基本稳定的状态。
路基防护施工
路堤填筑完毕或路堑开挖完毕，就应该根据地段的不同，按设计规定施工不同的路基防护设施，所用材料包括水泥、砂、石，砂浆标号都要符合技术要求，并在施工中作相应的试验构件。填方路堤时应在路堤坡脚处填筑土堤，为防止水流冲刷和淘路基，在斜坡填土路堤段，设置纵向浆砌片石梯形排水沟，在填方高度过高地段设置浆砌片石挡土墙。路堤边坡按设计绿化或浆砌片石护坡。砌体基槽应按设计开挖，并设置碎石垫层。砌体所用石料应合格，无粉化现象，砌筑前洗净，饱水。完毕应检查清理，达到外观整洁，美观，表面平整，线条直顺，曲线圆滑，沟底平整，排水通畅， 

填方筑堤工程施工 

 一、施工前准备：填方前路基范围内的草、树、垃圾等有机质应彻底清除干净，所有的树根、竹根和其它有机物都要掘除。清理出的废料要按设计和建设单位合同要求集中弃土，妥善处理，保证不污染环境和当地农业生产，对挖出的适用的表土应根据施工网络规划在适当的地方堆放，为后期种植草皮，绿化做准备。路基范围内原有结构物墙基础及其他设施均应拆除到设计深度。同时应按照平面布置图建好施工便道，做出机械、人员安排，以使施工顺利进行。
二、确定填方材料：用作填方的土料应保证填方的强度和稳定性，达到设计规定的工艺要求，保证路堤的强度。路堤填土宽度每侧应宽于设计宽度，压实度要求与路堤相同，最后削坡砌石，填方高度过高时边坡可做成折线形。
三、基坑和沟槽开挖与回填 

1、基坑和沟槽开挖，采用人工与机械相结合的方法，视具体情况而定，控制基底标高，若基底地质符合设计要求，报监理工程师同意后进行下道工序，若不符合设计要求则按监理工程师的要求进行加固或增加开挖深度，直至符合规定，再进行下道工序。
2、挖好的排水沟槽，在铺砌前进行修整，以使沟底与沟壁坚实平顺，在铺砌作业完成后，其周围地面须整平压实。 

3、按规定设置沉降缝，沉降缝的填料须填塞紧密，缝两端面竖直、平整，上下不得错缝，不得接触，并且贯通整个断面。 
:3.7项目主要原辅材料
 本项目主要原辅材料消耗见下表1-6，主要施工设备见下表1-7。
表1-6   工程消耗的原辅材料
序号
名称
单位
数量
来源
1

商品混凝土拌料
t

2030
汨罗市
2

商品沥青拌料
t

4585
汨罗市
3

砂、砂砾
m3
9520
汨罗市
4

碎石
m3
19040
汨罗市
5

钢材
t

945
汨罗市
6

各类管材
m

10605
汨罗市
表1-7  项目主要施工设备一览表
序号
主要施工设备
数量
1

轮台式液压挖掘机
3

2

推土机
8

3

轮式装载机
3

4

钻探机
5

5

卡车
25

6

平地机
4

7

空压机
4

8

风锤、电锯
2

9

振捣棒
5

10

气动板手
5

11

移动式吊车
2

12
压路机
3

13

摊铺机
2

本项目不设置混凝土和沥青搅拌站。且项目建成以后，与车站路、高泉路相通，详见下图1-1。

[image: image1.emf]高

泉

北

路

车

站

路

江漓路

城北路


图1-1 项目建成后与周边道路的关系
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目拟建地位于汨罗市归义镇城北村。本项目为新建道路工程，现状主要为宅基地和荒地，项目地本身无原有污染情况及环境问题。
区域内主要环境问题为附近道路的交通噪声与扬尘对区域环境的影响。
     



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
（一）地理位置
汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。
本项目位于汨罗市归义镇城北村。详见厂址示意图2-1。

[image: image2.emf]江漓路

城北路


图2-1  项目场址示意图
（二）地形、地质
汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24. 3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m, 其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。
项目位于汨罗市区内，根据国家地震局、建设部 2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。
   （三）气候、气象
汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为 16. 9°C,绝对最高温39. 7°C,绝对最低温-13. 4°C，年均降雨量1345. 4 毫米，一日最大降雨量159. 9mm；年平均气压101.05kpa,年平均蒸 发量；年最大风速13m/s,年平均风速2. 6m/s;积雪最大厚度34cm。 夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数 1714. 9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。
(1)气象条件
年平均气温                   16.8-16. 9°C

最冷月（1月）平均气温        4.6°C

最热月（7月）平均气温        29. 2°C

最冷月极端最低气温           -11. 8°C

最热月极端最高气温           39. 9°C

年无霜期                     256 - 278 天
年降雨量                     829~2336mm

历年最积雪深度               20cm

年主导风向NNW(夏季为S)

(2 )水文特征
①流量
最小流量         377m3/s(1975 年 10月5日)

最大流量         57900m/s(1931 年 7 月30 日)

②水位
最高水位         35.94m(1998年8月20日)

最低水位         17. 27m(1960年2月16日)

③水温
最高水温         33. 2°C

冬季平均水温     6. 9°C

   （四）水文
境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。
汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。
项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。
   （五）植被和生物
汨罗市植被属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区，植被类型以华东、华中区系为主，森林植被较为丰富，种类繁多，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、杜仲、厚朴、柑橘为主的经济林。岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。在现场踏勘过程中，未见国家法定保护的野生植。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
1、行政区划及人口
汨罗全市总面积1562km2，人口72万。下辖1个街道、19个镇、15个乡：天问街道、城关镇、汨罗镇、新市镇、古培镇、白水镇、川山坪镇、高家坊镇、弼时镇、李家段镇、黄柏镇、长乐镇、大荆镇、桃林寺镇、三江镇、范家园镇、沙溪镇、营田镇、河市镇、屈子祠镇、城郊乡、红花乡、黄市乡、玉池乡、天井乡、智峰乡、古仑乡、火天乡、新塘乡、白塘乡、磊石乡、八景乡、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡。其中，营田镇、河市镇、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡共2个镇、3个乡实际由屈原管理区管辖。
2、经济现状
2014年，汨罗市委、市政府深入落实省、岳阳市相关文件精神，以推进新型工业化为重点强力推进三项工作，以夯实园区经济、发展工业小区、打造特色工业为抓手，加快产业转型升级，稳步发展市域经济。一季度经济运行呈稳中有升之势。
（1）主要指标增幅
一季度汨罗市完成工业总产值126.5亿元，同比增长19.2%；完成工业增加值 33.4亿元，增长13.4 %；实现主营业务收入123.5亿元，增长15.0 %；实现利润2.6 亿元；新增规模工业企业24家。
（2）主要亮点措施  

①抓住重点发展园区经济
紧紧围绕“全国城市矿产试验区、循环经济产业聚集区、现代服务业先行区、长株潭一体化核心区”的战略思想，2014年汨罗市委、市政府审时度势，抓改革、优环境、促发展，提出了“三年内建成千亿产业园、实现三十亿税收”的发展目标，以项目建设为支撑，创新管理体制，组建各类技术创新和产品研发平台，引导企业向“专、精、深、特、新”方向发展。今年园区确定重点建设项目25个，其中新建项目8个，续建项目17个。目前各项目推进进展顺利。中联铝业、同力循环、创高铝业、大利铜业等正在抓紧完成前期基建、环评等工作。振升铝材、万容科技、金龙铜业二期、汨特科技、绿岩金属、和力诚科技、迅刻科技、天惠铜业二期、旭光环保材料、金田铜业、永方电子、悦声电子、光达有色金属等项目正在按年初计划顺利实施并加快了相应的进度；瀚林科技正准备标书，做好招投标前期工作。同时园区加大了招商引资力度，一季度共洽谈项目20个，意向引进资金6亿元，其中已签定入园合同项目2个，完成投资1亿元。项目的规模科技含量均较上年有很大改观。今年园区新增中一金属、五祥塑业、双兴高温耐水材料、新威新材料、伟业有色金属、和帅有色金属、汨福铝业、和清铝制品等规模企业12家，科技含量增高，进一步助推了园区经济的强劲发展。一季度园区实现工业总产值45.9亿元，完成税收 1.9亿元，交易量达35.2万吨，交易额达80.1亿元。生产企业开工率明显高于上年，其中铝行业开工率达90.1%，铜行业80.2%，塑料90.0%，园区的经济形势稳中有序逐步回温。
②挖掘特色促进集群发展
今年汨罗适时地引入特色产业的概念，在产业集群方面做文章。一是纵向型。围绕成长起来的特色产业，将上、中、下游企业聚集起来，形成一个个完整的生产链；如在现有园区的基础上，将新市、黄市、红花、天井等纳入工业园区，打造全新的有色金属循环园，黄市、天井已召开座谈会，相关数据已统计，天井政府牵头在3月25日前和瀚林科技签定用地协议；天井安置区正在测量；黄市乡党委、政府扩园调区工作积极性高涨，在组织领导到位、宣传到位、措施到位的情况下确保区内无任何一处违规建设项目，他们对园区涉及的70多户拆迁群众，都上门走访，征求意见。并自筹资金120万元，设立安置区，为今年完成1500亩园区建设用地收储打下良好基础。二是横向型，同类或相似企业、产品聚集，形成专业生产、销售中心。降低了企业生产成本，提升了经济竞争力。围绕传统产业的发展，形成分布在川山坪、玉池、高家坊、白水为主的麻石资源产业区，分布在智峰、三江、长乐、八景、古仑为主的淘汰落后产能废纸再生利用工业小区。继续高标准打造高家坊、弼时镇两个工业小区，并在其的带动效应下，科学筹划白水、古培、范家园工业小区。另外继续支持长乐甜酒、火天金银花、桃林薯业等食品资源优势，努力打造品牌效应。同时立足地域与特色在乡镇工业进入一个相对平缓发展时期，今年一季度乡镇新增了汇鑫碳素、虹宇碳素、君昊制药、利祥碳素、磊鑫碳素、顺欣金属、新光灯具、恒泰家具等12家规模企业，彰显了乡镇工业经济发展的后劲。一季度乡镇经济指标所占比重比去年同期有所增长。
③优化环境全力招商引资
今年来汨罗市仍以帮扶企业为重点优化经济发展环境。继续推行“一站式”、“一费制”服务，继续实行困难企业挂号销号制，在全市各相关部门选派200名干部由市级领导亲自挂帅重点帮扶26个重点项目、137家企业，以实际行动敞开招商引资的大门，做好典范，引来凤凰。同时在招商引资考核奖励方面出重拳，出实招。以发展特色产业、调整产业布局、促进转型升级为目标，营造良好的经济发展环境，全力招商引资。 一季度全市三新项目56个，其中新签项目16个，到位资金2.6亿元；新开工项目14个，到位资金5.4亿元；新投产项目26个，到位资金3.0亿元。目前全市在谈项目20个，其中工业园项目7个，乡镇项目13个。
本项目位于汨罗市归义镇城北村，据调查，其1公里范围内，目前未发现重要文物、古迹。    



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：
一、环境空气质量状况
项目位于汨罗市归义镇城北村。本次环评收集了汨罗市环保局和政务中心两个大气常规监测点位2015年的常规历史监测数据。监测因子为二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物，监测结果见表3-1。
表3-1  评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：mg/m3

项目
统计项
环保局
政务中心
SO2

日均
浓度
浓度范围
0.013-0.019

0.016-0.024

平均值
0.017

0.019

最大占标率（%）
12.7

16

最大超标倍数
0

0

超标率(%)

0

0

标准值
0.15

NO2

日均
浓度
浓度范围
0.007-0.017

0.008-0.021

平均值
0.010

0.011

最大占标率（%）
14.2

17.5

最大超标倍数
0

0

超标率(%)

0

0

标准值
0.08

PM10

日均
浓度
浓度范围
0.082-0.123

0.083-0.13

平均值
0.094

0.098

最大占标率（%）
82

86.7

最大超标倍数
0

0

超标率(%)

0

0

标准值
0.15

监测结果表明，监测点的SO2、NO2、PM10等各项指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。
二、地表水环境
（1）评价标准和评价方法
根据湖南省地表水域功能区划分，汨罗江窑州断面和汨罗江南渡断面分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类水质标准，评价方法采用历史有效值与评价标准值比较计算超标率和超标倍数法。
（2）监测结果分析
水质监测数据见表3-2、3-3

    表3-2   汨罗江窑州断面监测数据统计      功能区划：饮用水源地  执行II类标准
监测项目
单位
最低值
最高值
平均值
标准值
超标率（%）
总磷
mg/L

0.064

0.064

0.064

≤0.1

0.0

总氮
mg/L

0.150

0.170

0.160

≤0.5

0.0

化学需氧量
mg/L

11.3

11.9

11.6

≤15

0.0

五日生化需氧量
mg/L

1.30

1.33

1.32

≤3

0.0

氨氮
mg/L

0.096

0.107

0.102

≤0.5

0.0

石油类
mg/L

0.03ND

0.03ND

0.03ND

≤0.05

0.0

铜
mg/L

0.05ND
0.05ND
0.05ND
≤1.0

0.0

砷
mg/L

0.0003ND
0.0027

0.002

≤0.05

0.0

汞
mg/L

0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
≤0.00005

0.0

镉
mg/L

0.0001ND

0.0001ND
0.0001ND
≤0.05

0.0

铅
mg/L

0.0001ND
0.0001ND
0.0001ND
≤0.01

0.0

 表3-3  汨罗江南渡断面监测数据统计   功能区划：一般渔业用水，执行III类标准
监测项目
单位
最低值
最高值
平均值
标准值
超标率（%）
总磷
mg/L

0.11
0.116

0.113

≤0.2

0.0

总氮
mg/L

0.88

0.91

0.90

≤1.0

0.0

化学需氧量
mg/L

12

12.3

12.2

≤20

0.0

五日生化需氧量
mg/L

0.7

0.8

0.8

≤4

0.0

氨氮
mg/L

0.194

0.205

0.200

≤1.0

0.0

石油类
mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

≤0.05

0.0

铜
mg/L

0.01ND

0.0072

0.0036

≤1.0
0.0

砷
mg/L

0.0286

0.0039

0.0031

≤0.05

0.0

汞
mg/L

0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
≤0.0001

0.0

镉
mg/L

0.0001ND
0.0001ND
0.0001ND
≤0.05

0.0

铅
mg/L

0.003ND
0.0014
0.0012

≤0.05

0.0

监测结果显示，目前汨罗江相关断面各项水质评价指标均符合GB3838-2002 《地表水环境质量标准》的Ⅱ类及Ⅲ类标准，水环境质量良好。
三、声环境质量状况
    2016年6月2日对项目所在地的环境噪声监测数据统计见表3-4。
表3-4   环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

采样地点
昼间
夜间
1#城北路南侧居民点
51.5

43.9

2#城北路北侧居民点
52.4

43.5

3#江漓路北侧
51.8
43.6
评价标准（2类）
60dB(A)

50dB(A)

4#高泉路东侧居民点
63.7

52.2

5#车站路西侧居民点
65.2

53.8

评价标准（4a类）
70dB(A)

55dB(A)

 监测结果表明，拟建地昼间噪声为51.5~65.2dB(A)，夜间噪声为43.5~53.8dB(A)，对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类、4a类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
主要环境保护目标见下表：
表3-5  主要环境保护目标表
保护目标
性质/规模
方位
与项目的距离（m）
保护级别
要素
名称
环境空气
声环境
江漓路北面居民
120户
N
50-100m
《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
城北路南面居民
100户
S
50-100m
城北路北面居民
50户
N
50-500m

车站路西面居民
40户

W

50-100m

高泉路东面居民
30户
E

50-500m

水环境
汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米
二级饮用水源保护区
N

1.0m
GB3838-2002中Ⅲ类标准
汨罗江市水厂取水口上游1000米至下游200米
一级饮用水源保护区
WN

6.0km
GB3838-2002中Ⅱ类标准
汨罗江市水厂取水口下游200米至南渡桥
二级饮用水源保护区
WN

7.0km
GB3838-2002中Ⅲ类标准
汨罗江南渡桥断面以下汨罗市段
/

WN

7.5km
GB3838-2002中Ⅲ类标准
主要环境保护目标图：

[image: image3.emf]高

泉

北

路

车

站

路

江漓路

城北路


图3-1项目周边环境保护目标图


四、评价适用标准：
	环
境
质
量
标准
	1、 环境空气：
    执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。
表4-1  环境空气质量标准
污染物名称
标准值
选用标准
SO2

日平均
150（ug/m3）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
中二级标准
1小时平均
500（ug/m3）
PM10
日平均
150（ug/m3）
NO2
日平均
80（ug/m3）
1小时平均
200（ug/m3）
2、地表水
地表水汨罗江石壁潭渡口至新市桥江段渔业用水区域，新市桥至市水厂取水口上游1000m、市水厂取水口下游200m至南渡桥为饮用水源二级保护区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水质标准；市水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中II类水质标准。
表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L

项目
标准值Ⅱ类
项目
标准值Ⅲ类
TP

≤0.1

TP

≤0.2

TN

≤0.5
TN

≤1.0
COD

≤15

COD

≤20

BOD5
≤3.0

BOD5
≤4.0

NH3-N

≤0.5

NH3-N

≤1.0

石油类
≤0.05

石油类
≤0.05

3、声环境
本项目道路中心线两侧35米范围执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4a类标准；35米范围外执行2类区标准。执行标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准限值
类  别
等效声级Leq

昼  间
夜  间
《声环境质量标准》2类
dB（A）
60

50

《声环境质量标准》4a类
dB（A）
70

55

城市区域环境振动水平执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）的居民、文教区标准


	污染物排放标准
	1、 废水
本项目废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，见表4-4。
表4-4   污水排放标准    单位：mg/L(pH无量纲)

污染物名称
pH

SS

COD

BOD5
NH3-N

三级标准
6～9

400

500

300

/

2、 大气污染物
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；
表4-5  大气污染物排放标准
序号
污染物
最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度mg/m3
1

二氧化硫
550

周界外浓度最高点
0.40

2

氮氧化物
240

0.12

3

颗粒物
120

1.0
3、噪声
建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；本项目道路中心线两侧35米范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放际准》GBl2348-2008中的4类标准，35米范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放际准》GBl2348-2008中的2类标准。
表4-6  厂界噪声标准限值     等效声级Leq[dB(A)]

类别
昼间
夜间
依据
2

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

4

70

55

表4-7   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

昼间
夜间
70

55

依据：《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011



	总量控制指标
	     本项目为城市道路建设项目，运营期项目本身无污染物排放，管道收集的污水全部进入到汨罗市城市污水处理厂处理，因此，本项目不设总量控制指标。



五、建设项目工程分析： 

	一、工艺流程简述（图示）：
1、工艺流程及主要产污环节
本项目为城市道路及配套设施建设工程。本工程的实施包括三个方面：征地拆迁、施工和运营。施工期的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、水土流失对区域环境的影响，运营期的环境影响主要表现为交通噪声、汽车尾气、路面地表径流对周围环境的影响。本环评将针对道路工程和管线工程按不同的子项目分别对污染物的产生及其种类进行分析。
项目工艺流程及产污环节见下图5-1


[image: image4.emf]设计定线 征地拆迁 机械作业 、 材料运输 管线铺设

植被破坏 、 废水 、

废渣 、 扬尘 、 噪声

废水 、 废渣

扬尘 、 噪声

水土流失 、 废水 、

废渣 、 扬尘 、 噪声

路基 、 路面施工

开挖回填

平整场地

景观照明 、 绿化

配套工程

道路运营

废水 、 废渣

扬尘 、 噪声 、 沥青烟

水土流失 、 废水 、

废渣 、 扬尘 、 噪声

废水 、 废渣

扬尘 、 噪声

汽车尾气 、 交通

噪声 、 道路废渣


图5-1    本工程工艺流程及产污环节图
2、施工方案
本项目的排水工程和道路工程同期施工，施工方案见下图5-2：

[image: image5.emf]地表开挖 管线铺设 覆土回填 、 压实 、 养护 道路施工

绿化 、 照明

等配套设施


                          图5-2  项目施工方案图
本项目路基工程、排水工程等宜安排在旱季施工，以避开雨季，加快完成相应路段的施工。同时，工程施工时应充分考虑工程所在地区气候特点，尽量避免在大风时段进行高扬尘土工序的施工作业，施工中适当洒水增加砂土的湿度，运输、堆放采取覆盖措施等，能有效控制扬尘的产生。
路面沥青层施工工艺：
施工准备  洒粘层油   摊铺机就位   运沥青混凝土至工地    摊铺   初压  

复压   终压   测实密度   赶光成活
本项目所用沥青拌料和水泥拌料全部采用商品混凝土拌料和商品沥青拌料，不在现场设置沥青拌和站和混凝土拌和站。
二、主要污染工序
    1.施工期主要污染工序
    1.1施工期废水
    施工期废水包括施工生产废水、民工生活污水及基坑降水。
①施工期生活污水
因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期计（约50人），根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，20009版）》中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则生活污水产生量约2.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS，工人生活污水排放系数按0.85计，则污水排放量为2.125 m3/d。
 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位：mg/m3
   水质指标
废水种类
CODcr

BOD5
SS

动植物油
施工期生活污水
300-500

180-250

150-300

20-40

②施工期生产废水
道路施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经隔油处理后再回用，不外排。
③明沟与检查井废水
在本项目开挖过程中，将会产生部分地下水。
    1.2施工期废气
①扬尘
据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

[image: image6.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=

P

W

v

Q


式中：       Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
             v—汽车速度，km/h；
             W—汽车载重量，t；
             P—道路表面粉尘量，kg/m2。
一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5-2所示。
表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/km·辆 

P(kg/m2)

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602
0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由表5-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。
（2）燃油废气
该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。
（3）沥青烟气
该项目路面施工采用沥青砼面层。根据施工方案，本项目全部采用商品沥青拌和料和预拌混凝土，不在现场设置沥青拌和站，避免了沥青烟的产生。
   1.3施工期噪声
拆迁及施工中将使用各种施工机械，如：挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、发电机、电锯以及运输过程中使用各种车辆均会产生噪声。
施工机械产生的噪声声级值见表5-3。
表5-3    施工机械产生的噪声声级值  　单位：dB(A)

序号
施工设备
测试点距施工设备距离（m）
Lmax
1

轮台式液压挖掘机
5

84

2

推土机
5

84

3

轮式装载机
5

90

4

各种钻探机
5

87

5

卡车
5

92

6

平地机
5

90

7

空压机
5

92

8

风锤、电锯
5

98

9

振捣棒
5

84

10

气动板手
5

95

11

移动式吊车
5

96

12

各种压路机
5

76-86

13

摊铺机
5

87

由上表可知，拆迁及施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中往往是多种机械同时作业，各种噪声源辐射相互叠加，将对周围居民及敏感点产生影响。
    1.4施工期固废
本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。
本项目预计开挖土方量约13590m3，填方量约为12050m3，则本项目弃方为1540 m3，这部分弃土按照《城市建筑垃圾管理规定》向汨罗市人民政府渣土管理部门提出申请，外运处理。项目须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。
本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生施工废料100吨（约25m3），同弃方一起由渣土公司处置。
本项目生活垃圾主要是施工人员产生的生活类垃圾等，按每人每天产生0.5kg计算，最高施工人数为50人，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门统一处理。
1.5施工期水土流失
施工期由于路基开挖、路基填筑、路面铺筑等原因，破坏了道路沿线原有地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。施工期水土流失是本项目关注的重点。
由前面的工程分析可知，在施工过程中需要进行路基开挖，土石方施工以机械施工为主，采用铲运机和挖掘机配合自卸汽车施工，破坏原生地表土层结构，这是造成水土流失的主要原因。工程竣工后，以上水土流失情况将逐步得以消除。
  2.运营期主要污染工序
    2.1运营期废水
就项目本身而言，营运期不产生废水，项目营运期废水主要为路面径流。
本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。雨水形成的路面径流中主要是悬浮物，石油类很少。初期雨水悬浮物浓度较大、中后期含量很低。

运营期雨水径流经道路两旁的雨水管网排放。
 2.2运营期废气
就项目本身而言，营运期不产生废气，营运期产生的废气主要是汽车尾气。随着每年交通量的增长，机动车排放尾气的污染物一氧化碳（CO）和二氧化氮（NO2）的浓度也随之增大。
本项目汽车尾气产生浓度根据汨罗市同类公路实测结果类比分析。其污染物产生浓度范围见表5-4：
表5-4   空气监测结果    单位：mg/m3
距路中心距离（m）
NO2日均值
CO小时均值
浓度范围
超标率
浓度范围
超标率
90

0.022～0.037

0

1.4～2.7

0

60

0.031～0.036

0

2.6～3.9

0

2.3运营期噪声
就项目本身而言，营运期不产生噪声，项目营运期噪声主要是交通噪声。
工程竣工的营运期内主要噪声来自道路的机动车通行产生的噪声，其噪声源噪声级值分布在70-85分贝，且以交通噪声为主。鉴于运行期内的噪声主要以机动车辆产生的交通噪声为主，其噪声声级值见表5-5。
表5-5  机动车辆分类及各类车辆的噪声声级值
车型
标定载重
标定座位
噪声声级值dB（A）
小型车
＜2t以下
5座以下客车
70-75

中型车
2.5-7.0t货车
19座以下客车
75-80

大型车
＞7.0t货车
19座以上客车
80-85

2.4运营期固废
就项目本身而言，营运期不产生固体废弃物，本项目的废渣主要是由道路清扫的道路垃圾，由市政环卫人员每日统一清扫收集。
2.5生态环境影响因素分析
本工程区域植被覆盖率很低，由于环境保护工程的实施，道路修好后道路两旁进行绿化，在一定程度上可以使生态环境得到一定程度的提高。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况：
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名  称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大
气
污
染
物
	施工扬尘
	TSP
	无组织排放
	/

	
	运营期
	CO、NO2
	60m处CO：
2.5～3.8 mg/m3
60m处NO2：
0.028～0.031 mg/m3
	60m处CO： 2.5～3.8 mg/m3
60m处NO2：0.028～0.031 mg/m3

	水
污
染
物

	施工废水
	SS、石油类
	少量
	不外排

	
	施工生活污水
	CODCr
BOD5

SS
	产生量2.125m3/d

400 mg/L  0.85kg/d

200 mg/L  0.43kg/d

250 mg/L  0.53kg/d
	就近餐馆就餐，租用当地厕所使用

	
	营运期废水
（路面雨水）
	SS

BOD5

石油
	排入雨水管道
	排入雨水管道

	固
体
废
物
	裸露的开挖场所
	土石方
	挖方13590m3
	其中填方12050m3

	
	
	
	弃方1540m3
	向汨罗市人民政府渣土管理部门提出申请，外运处理

	
	建筑施工
	废料
	25m3
	

	
	施工人员
	生活
垃圾
	25kg/d
	环卫部门统一清运至生活垃圾卫生填埋场

	噪
声
	施工期：施工作业中的机械噪声，源强为84-98dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。营运期：公路交通噪声，源强为70-85 dB(A)，运营初期、中期、远期道路中心线两侧35米范围能够达到《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4a类标准。

	主要生态影响(不够时可附另页)

根据现场调查，项目沿线占地的主要类型为荒地，规划为城市道路建设用地。本项目建设将永久占地，道路占地将毁掉部分植被。通过采取道路两侧绿化和对施工临时占地的恢复，道路和管线建设造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。
由于区域内人为活动频繁，已无需保护的野生动物，因此，工程施工期和营运期间，不存在对陆生动物的影响。



七、环境影响分析：
	    本工程的施工为一般类型的市政工程施工，施工程序较为简单，无有毒有害施工原材料使用，项目规模属中、小型市政工程项目，产生的环境影响较小。
施工期环境影响分析：
项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。
 1.施工期生态环境影响分析
项目施工期生态环境影响主要有工程占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对动植物生态环境的影响。
1.1工程建设占用土地影响
本项目建设将永久占地，道路占地将毁掉部分植被。通过采取道路两侧绿化和对施工临时占地的恢复，道路和管线建设造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。
本工程建设临时性占地主要用于管线施工，管道挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地，施工临时便道用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。
1.2对土壤环境的影响
管道开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在：
a 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。
b 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。
c土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。
d对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度距离较小，因此土壤生物的生态平衡很快会恢复。
1.3对景观环境的影响
项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形、城镇居民点变化情况等。本项工程穿越区域除荒地、绿化带、建设用地，其他区域全部为交通道路景观。管道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的绿化带基本不会发生改变；项目也不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有影响。
  2.施工期水土流失影响分析
一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造
成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是路基开挖和污水管网及道路管道敷设过程地面开挖。
（1）路基开挖水土流失量可按以下公式进行估算：
对于项目建设过程中扰动地表可能产生的土壤流失量，本方案采用类比预测法进行估算，计算公式如下：

[image: image7.wmf]ik

ik

n

i

k

i

T

M

F

W

´

´

=

å

å

=

=

1

3

1


式中：W――扰动地表土壤流失量（t）；
Fi――第i个预测单元的面积（hm2）；
Mik――扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数（t/km2·a）；
Tik――预测时段（a）；
i――预测单元（1，2，3…..n）；
k――预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。
根据各种工程单元的预测时段、水土流失面积、地形条件及土壤侵蚀模数，计算出由于本项目的修建将产生水土流失总量为400t，其中：其中自然背景流失量8.4t，工程建设新增流失量为391.6t.
（2）管道沿线水土流失量可按以下公式进行估算：
W=｛（L×Z×γ/12）｝×n

式中：  W－水土流失量，t

L－管道穿越长度，km;

Z－管道施工带宽度，km;

γ－土壤侵蚀模数，t/km2.a;

n－施工时间，a

经现场调查和资料分析，管道沿线基本为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。土壤侵蚀模数为1500t/km2.a，另外施工按10个月计。经计算，沿线水土流失量20.8t，根据土壤侵蚀强度分级标准，本项目土壤平均侵蚀模数为1000～2500t/km2.a之间，属于轻度流失。
由于工程施工场地平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风雨水天气要用篷布遮盖。
  3.施工期大气环境影响分析
施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气及沥青烟气。
3.1扬尘
    据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著，在大气可吸入颗粒物中约30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。
（1） 扬尘的产生原因
由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行。
① 露天堆场和裸露场地的风力扬尘
由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：
Q＝2.1A（V50—V0）3e -1.023w
式中：Q――起尘量，kg/吨•年；
      V50――距地面50米处风速，m/s；
      V0――起尘风速，m/s；
      W――尘粒的含水率，%。
V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表7-1。
表7-1     不同粒径尘粒的沉降速度
粒径（微米）
10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）
0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（微米）
80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）
0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（微米）
450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）
2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

② 车辆行驶的动力起尘
根据工程分析，可知不同表面清洁程度不同行驶速度情况下产生的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。
（2）扬尘对区域环境的影响
根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。据现场调查，本项目施工道路沿线区域主要为宅基地，本工程开工建设前均将拆迁完毕，因此，本项目施工扬尘对区域环境影响较小。
为树立良好的工程形象，建设单位应做到：①应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；②车辆出工前应设置清洗除尘装置，清除表面粘附的泥土等；③运输砂石料、弃土等易产生扬尘的车辆应覆盖篷布；④临时堆放的土石方、砂料场及临时道路等必要时应洒水，挖方应尽早清运回填。
3.2燃油废气
该项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。
3.3沥青烟气

该项目路面施工采用沥青砼面层。根据施工方案，本项目全部采用商品沥青拌和料，不在现场设置沥青拌和站，大大减少了沥青烟的产生。
  4.施工期噪声影响分析
4.1施工噪声特点
公路工程的施工噪声主要有以下特点：
（1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致公路施工噪声具有偶然性的特点。
（2）不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，公路施工机械产生的噪声均比较大。
（3）各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定
范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。
（4）对于具体的路基等工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。
4.2施工噪声源强及距离衰减分析
施工现场的各类机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、钻探机、平地机、空压机、吊车、摊铺机等，这类机械是最主要的施工噪声源。另外，施工中土石方调配，设备、材料运输将动用大量运输车辆，这些运输车辆特别是重载卡车噪声辐射强度较高，对其频繁行使经过的施工现场、施工便道和既有道路周围环境将产生较大干扰。常用施工机械噪声源强及距离衰减见表7-2和表7-3。
  表7-2    施工机械产生的噪声声级值　单位：dB(A)

序号
施工设备
测试点距施工设备距离（m）
Lmax
1

轮台式液压挖掘机
5

84

2

推土机
5

84

3

轮式装载机
5

90

4

钻探机
5

87

5

卡车
5

92

6

平地机
5

90

7

空压机
5

92

8

风锤、电锯
5

98

9

振捣棒
5

84

10

气动板手
5

95

11

移动式吊车
5

96

12

各种压路机
5

76-86

13

摊铺机
5

87

表7-3   常用施工机械噪声距离衰减表
机械类型
噪声值Leq（dB）
10m

20m

30m

60m

90m

120m

150m

180m

210m

240m

270m

300m

轮胎式液压挖掘机
78

72

68

62

59

56

54

53

52

50

49

48

推土机
80

74

70

64

61

57

54

52

51

50

49

48

轮式装载机
84

78

74

68

65

62

60

59

58

56

55

54

各种压路机
80

74

70

64

61

58

56

55

54

52

51

50

钻探机
67

61

57

51

48

45

43

42

41

39

38

37

平地机
84

78

74

68

65

62

60

59

58

56

55

54

摊铺机
76

70

66

60

57

54

52

51

50

48

47

46

根据噪声预测结果，确定各种设备的影响范围见表7-4。
表7-4       主要施工机械噪声影响范围
施工阶段
机械类型
标准（dB）
影响范围（m）
昼间
夜间
昼间
夜间
土石方
轮胎式液压挖掘机
70

55

14

140

推土机
18

180

轮式装载机
28

270

各种压路机
18

180

钻探机
4

40

平地机
28

270

结构
摊铺机
70

55

20

110

4.3施工期噪声预测
在施工期，位于工程两侧一定范围内的声环境敏感点都将受到施工噪声的影响。据现场调查，受施工期影响的敏感点主要为北面、西北和东北以及南面居民，施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-5。
施工期施工机械及运输车辆对重点噪声敏感点噪声预测结果见表7-5。
表7-5  施工期噪声敏感点预测值    单位：dB

敏感点
距离路中心线距离
受影响分析
施工噪声
标准限值
超标量
昼间
夜间
昼间
夜间
北侧居民
50~100m

施工准备
路基工程
51~68
60
50
0~8
1~18
西北侧居民
80~200m

60
50
0~8
1~18
东北侧居民
200m

60
50
0~8
1~18
南侧居民
50m

60
50
0~8
1~18
4.4影响分析
从表7-4、7-5中可见，因敏感点距离施工地点相对较近，敏感点在施工期昼间、夜间均出现不同程度的超标；施工期噪声昼间最大在50m处以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011），夜间最大在270m以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准限值》（GB12523-2011）；施工噪声干扰最为严重的时期是路基土石方施工及路面工程施工阶段，施工噪声对距离公路较近的居民点影响较大。为满足相关法规要求，确保施工边界噪声达标排放，施工单位应加强管理，严格遵守相关规
定要求。建议采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声施工设备同时施工，安排高噪声施工作业在白天完成。夜间（22：00～6:00）禁止进行高噪声污染的施工作业，因特殊原因必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。
  5.施工期废水
包括降低地下水位而进行的明沟与检查井废水、生产性废水和施工人员生活污水。
明沟与检查井废水主要为地表开挖时产生的地下集水，主要污染物为SS；生产性废水：主要来源于混凝土养护、施工机械冲洗和管道闭水试验等产生的生产性废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经隔油处理后再回用，不外排；其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生，本项目施工高峰期作业有员约50人计算，因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按50L/人.d计算，则生活污水产生量约2.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。
本项目不新建施工营地，主要采取租用当地社区居民房屋，利用现有旱厕进行处理，或在施工场地，修建临时旱厕，施工人员生活废水由临时旱厕收集，派专人负责清理，就近还田还地处置。产生少量废水对区域水环境影响较小。
  6.施工期固废
本工程施工产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾和生活垃圾等。
本项目预计开挖土方量约13950m3，填方量约为12050m3，则本项目弃方为1540 m3，这部分弃土按照《城市建筑垃圾管理规定》向汨罗市人民政府渣土管理部门提出申请，外运处理。项目须按规定的运输时间和路线运输、建筑垃圾指定倾倒地点堆放，不得随意倾倒和运输。
本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，类比同类型项目施工废料产生量，预计本项目将产生施工废料100吨（约25m3），同弃方一起由渣土公司处置。
本项目的生活垃圾主要是施工作业人员在施工现场产生的玻璃、塑料、废纸和果皮等，按每人每天产生0.5kg考虑，则施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。
基于本工程的特点，施工阶段产生的建筑废物和生活垃圾总量不大，但若不加处置同样会对沿线局部地区土壤、大气和水环境造成污染。只要加强管理并采取合适的处置手段，完全可以减轻甚至消除施工期固废的不良影响。
运营期环境影响分析：
1.大气环境影响分析
    公路营运期对环境空气的影响主要是汽车排放的尾气，污染物有CO2、CO、NO2等，排放量及排放浓度与车型、燃油品质、行驶状况、路面条件等因素有关。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低。
营运期汽车尾气产生浓度根据岳阳市同类公路实测结果类比分析。环境空气监测结果见表7-6：
表7-6   项目空气监测结果    单位：mg/m3

距路中心距离（m）
NO2日均值
CO小时均值
浓度范围
超标率
浓度范围
超标率
90

0.022～0.037

0

1.4～2.7

0

60

0.031～0.036

0

2.6～3.9

0

由上表可知，建设项目在营运期，其道路两侧60m/90m范围内NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。据类比分析，本项目营运期道路两侧的空气污染物浓度基本相同。
本项目环境敏感点均在距公路中心线65m范围外。资料表明，公路两侧绿化工程的实施可在很大程度上降低汽车尾气对居民的污染影响。只要加强拟建公路两侧的绿化，同时严格汽车尾气管理工作，杜绝尾气超标车辆上路，本评价认为公路营运期汽车排放尾气对公路沿线区域的NO2和CO超标污染影响较小。
2.水环境影响分析
2.1路面径流对水环境的影响分析
本工程建成投入使用后，汽车行驶造成的路面污染物（SS、BOD5、石油类等）会随降雨产生的路面径流进入沿线水体，污染沿线水环境。
（1）路面径流污染影响预测参数的确定
①降雨量和径流系数
根据气象部门资料，汨罗市多年平均降水量为829~2336mm。年降水量主要集中在夏半年（4～7月），冬半年降水稀少。据统计，每年4～10月的降水量占全年总降水量的80%左右，而11月至次年4月的降水量仅占全年总降水量的20%左右。暴雨（日降水量≧25.0mm）主要集中在6～9月。
降雨径流路面的径流系数按“环境影响评价技术导则”铺筑地面为沥青混凝土地面的径流系数取0.7，中间隔离带和路肩的径流系数取0.05。
②路面径流污染物浓度
路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量以及雨前的干旱时间等。由于影响因素太多，且各影响因素的随机性强、变化大、偶然性高，很难得出一般的规律。
根据国内有关试验资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况，测定分析结果见表7-7。
由测定结果可以看出：降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中铅的浓度及生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。本项目预测污染物浓度取其平均值。
表7-7  路面径流中污染物浓度测定值
     历时
项目
5～20分钟
20～40分钟
40～60分钟
平均值
GB8978-1996一级标准
pH

6.0～6.8

6.0～6.8

6.0～6.8

6.4

6～9

SS(mg/L)

231.4～158.5

185.5～90.4

90.4～18.7

100

70

BOD5(mg/L)

6.34～6.30

6.30～4.15

4.15～1.26

5.08

20

石油类(mg/L)

22.30～19.74

19.74～3.12

3.12～0.21

11.25

5.0

   （2）路面径流对沿线主要河流的影响预测分析
根据类比调查，路面径流雨水所携带的污染物对沿线受纳水体的影响甚微，根据汨罗市总体规划，区域内收集的雨水最终进入汨罗江。汨罗江为所在区域内较大水域，的稀释、自净作用强，一次降雨带出的污染物量及浓度相对较低，对水环境的影响也小。因此，本工程路面径流污染雨水对区域水环境质量影响较小。
 2.2地下水环境影响分析
本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。
在一般污水管网工程中，生活污水通过污水管少量渗入地下水后仍有一定的污染
地下水环境的潜力。本项目管道埋深在3m。在材质选择上，采用φ300mmHDPE聚乙烯缠绕结构壁管及φ600mmII级钢筋混凝土管，渗漏机会较小。考虑到本项目的污水管道均为无压管道，污水在管道内的流动均为不满流，在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。
  3.声环境影响分析
 3.1预测模式
根据拟建公路工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。
1、车型分类 

车型分类（大、中、小型车）方法见表 7-8。 
表7-8    车型分类
车型
总质量
小
≤3.5t，M1，M2，N1

中
3.5t-12t，M2，M3，N2

大
＞12t，N3

注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。
2、基本预测模式
1）第 i 类车等效声级的预测模式

[image: image8.wmf]16

]

lg[

10

)

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

)

(

5

.

7

0

2

1

-

D

+

+

+

+

=

Y

+

Y

L

L

h

L

r

T

V

N

i

E

i

eq

i

i

p

 
式中：Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）；

[image: image9.wmf]i

E

L

)

(

0

— 第 i 类车速度为Vi，Km/h；水平距离为 7.5 m处的能量平均 A 声级，dB(A)；
Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；
r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。 

Vi — 第 i 类车的平均车速，Km/h； 

T — 计算等效声级的时间，1h；
Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角
△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：
△L＝△L1－△L2＋△L3
△L1＝△L坡度＋△L路面
△L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc

式中：
△L1－线路因素引起的修正量，dB(A)；
△L坡度－公路纵坡修正量，dB(A)；
△L路面－公路路面材料引起的修正量，dB(A)；
△L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
△L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。
2) 总车流等效声级为：

[image: image10.wmf][

]

小

中

（小）

）

（

）大

（

LAeq

.

LAeq

.

LAeq

.

Leq(T)

1

0

h

1

0

h

1

0

10

10

10

lg

10

+

+

=


如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。
3、修正量和衰减量的计算
（1）线路因素引起的修正量（△L1）
1）纵坡修正量（ΔL 坡度）
公路纵坡修正量 ΔL 坡度可按下式计算：
大型车：ΔL 坡度=98× β    dB(A)

中型车：ΔL 坡度=73× β    dB(A)

小型车：ΔL 坡度=50× β    dB(A)

式中：
β —公路纵坡坡度，%。
2）路面修正量（ΔL 路面）
不同路面的噪声修正量见表 7-9。
表7-9   常见路面噪声修正量
路面类型
不同行驶速度修正量 km/h

30

40

≥50

沥青混凝土
0

0

0

水泥混凝土
1.0

1.5

2.0

注：表中修正量为 (L0E)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。
（2）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)

1）障碍物衰减量（Aatm）
①声屏障衰减量（Abar）计算
无限长声屏障可按下式计算：
[image: image11.png]bar —

smfa-r
10lg ’”‘(‘ )| 8y
4arctg “‘(lit) ¢
Vasn
32y -1
101g[7”‘( ) ] t= 20/8 >
3¢

2In(t+~17 —1)




式中： 

f－ 声波频率，Hz；
δ—声程差，m； 

c—声速，m/s。 

在公路建设项目评价中可采用 500Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的 衰减量。 

有限长声屏障计算：
Abar仍由上述公式计算。
声屏障的透射、反射修正可参照 HJ/T90 计算。
②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。
当预测点处于声照区时，Abar=0；
当预测点处于声影区，Abar决定于声程差 δ。
③农村房屋附加衰减量估算值 

农村房屋衰减量可参照 GB/T17247.2 附录 A 进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内。 
表7-10   农村房屋噪声附加衰减量估算量 

S/S0
Abar

40%～60%

70％～90％
以后每增加一排房屋
3dB（A）
5 dB（A）
1.5 dB（A）
最大衰减量≤10 dB（A）
2）Aatm、A gr、Amisc衰减项计算按正文相关模式计算。
（3）由反射等引起的修正量(ΔL3) 

1）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-11。
表 7-11  交叉路口的噪声附加量
受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）
交叉路口（dB）
≤40

3

40＜D≤70

2

70＜D≤100

1

＞100

0

2）两侧建筑物的反射声修正量
地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30% 时，其反射声修正量为：
[image: image12.png]PRI ST
4H,

b

AL

PRSI R R

PSR Sy A 2 <
AL, =0

R = W

=3.2dB

=1.6dB




式中： 

w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； 

Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 

3.2 预测参数
1、交通量
根据项目设计规划及可行性研究报告，本项目拟于2016年6月开工，2017年11月完成竣工验收，预测特征年定为2017年、2022年、2027年。本项目交通量的最终预测结果，见表7-12。        
表7-12 本项目日交通流量预测表         单位：pcu/d

项目
路  段
设计车速
2017年
2022年
2027年
车流量预测
江漓路
30km/h

2673
3720
5950
城北路
40km/h

3819

5314

8500

注：表中数据已折算成标准小车型。
2、车型比及昼夜比
根据类比资料，各预测年交通量车型比和昼夜比见表7-13：
表7-13   车型比和昼夜比
   项目
预测年
车型比
昼夜比
小型车
中型车
大型车
2017
56.30%

31.50%

12.20%

15:1

2022
57.40%

29.10%

13.50%

2027
58.70%

26.80%

14.50%

4小时车流量
按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出各路段绝对车流量（辆/h），见表7-14：
表7-14   城北路车流量预测结果    单位：辆/h

车型
2017年
2022年
2027年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
总车流（pcu/d）
3819

5314

8500

小车(辆/小时)

91.9

26.3

130.3

37.2

213.3

61.0

中车(辆/小时)

102.8

14.7

132.1

18.9

194.8

27.8

大车(辆/小时)

19.9

5.7

30.6

8.8

52.7

15.1

合计
163.2

46.6

226.9

64.8

363.4

103.8

表7-15江漓路道路交通量预测表 （辆/h）
车型
2017年
2022年
2027年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
总车流（pcu/d）
2673

3720

5950

小车(辆/小时)

64.3

18.4

91.2

26.0

149.3

42.7

中车(辆/小时)

72.0

10.3

92.5

13.2

136.4

19.5

大车(辆/小时)

13.9

4.0

21.4

6.2

36.9

10.6

合计
114.2

32.7

158.8

45.4

254.4

72.7

经现场踏勘，本项目运营期沿线噪声敏感点主要有5处，预测点位计算参数见表7-15：
表7-16 声环境预测点计算参数
序号
敏感点
距离路中心线距离（m）
总户数
1

江漓路北面居民
65

120
2

城北路南面居民
65

100

3
城北路北面居民
65

50
4
车站路西面居民
65

40
5
高泉路东面居民
65

30
3.3 预测点位分析
根据现场踏勘，公路沿线两侧红线外200m范围内受影响的敏感目标有5处。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目道路中心线两侧35米范围内属于4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)），35米范围外执行2类区标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。
3.4 预测结果
距路线不同距离处的噪声预测值分别见表7-17。项目营运近期（2017年）、营运中期（2022年）和营运远期（2027年）各敏感点的噪声预测结果分别见表7-18； 

 表7-17 道路两侧交通噪声预测结果    （LeqdB（A)）
路段
营运期间
时段
距路中心线距离(m)

10

30

50

65

70

90

95

100

城北路
江漓路
2017
昼间
61.5

61.1

59.5

59.2

58.9

58.3

58.2

58.0

夜间
 51.5

 50.8

50.1

49.3

49.5

49.0

48.8

48.7

2022
昼间
62.7

62.1

61.5

61.2

60.8

60.0

59.8

59.6

夜间
52.6

51.9

51.3

51.8

50.6

49.9

49.5

49.0

2027
昼间
63.8

63.1

62.5

62.0

61.9

61.3

60.5

60.9

夜间
53.6

53.0

52.4

52.1

51.9

51.3

51.1

50.9

    运营期各评价年交通噪声对沿线敏感点影响预测见表7-16。
表7-19  距道路中心线不同距离噪声预测结果       dB(A)

敏感点名称
距红线距离
时
间
2017年
2022年
2027年
背景值
标准
预测值
超标量
预测值
超标值
预测值
超标值
居民
65m
昼
59.8
-

61.6
1.6
62.4
2.4
51.5
60

夜
50.4
0.4
52.5
2.5
52.7
2.7
43.9
50

说明：注：“-”表示未超标；各敏感点预测值都考虑了地形、树木、围墙降噪的因素。背景值为实测值。
    3.5声环境预测结果评价
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值评价，本项目运营初期、中期、远期公路两侧昼间达标距离分别为距道路中心线50m、90m、100m，各路段运营初期、中期、远期公路两侧夜间达标距离基本控制在距道路中心线100m范围内。按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值评价，各路段运营初期、中期、远期昼间、夜间达标距离距道路中心线全部小于10m。
据现场调查，本项目道路两侧敏感点，道路所经地区目前噪声本底值较小，但由于距公路较近，且随着交通量的增加，居民在营运初、中期、远期昼、夜均有不同程度的超标现象，营运期（初、中、远）夜间超标0.4~2.7dB(A)，营运期（初、中、远）昼间超标1.6~2.4dB(A)。本项目为新建道路，已有敏感目标江漓路北面居民、城北路南面居民、城北路北面居民、高泉路东面居民、车站路西面居民，项目应在建设过程中充分考虑道路交通影响，并落实防治措施，如：项目布局合理，加强道路两侧绿化，建议相关部门在本工程沿线设置禁鸣标示等，同时建设单位应加强交通噪声监测，出现超标现象后，应考虑新的防护措施。
根据我国现行环保法律法规规定，道路两侧新建其他具体建设项目的建设单位是防治噪声污染的主体。因此，本道路两侧规划布局应严格按照国家声环境相关标准及《民用建筑隔声设计规范要求》的要求，落实各项噪声防护措施。



八、环保措施及效果分析
	8.1施工期环保措施分析
8.1.1施工期废气污染防止措施
拟建项目施工期间施工粉尘、扬尘仅会对周围环境空气质量带来一定的影响，环评建议采取如下的大气环境污染防治措施： 

（1）在开挖、钻孔时对干燥断面应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度；对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地，也应洒水喷湿防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生粉尘扬起；施工期要加强表土临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响并做好施工场地的垃圾清运工作。
（2）在施工场地出口设置冲洗设施，对出场运土卡车轮胎、底盘进行冲洗，对所运土方进行湿润。
（3）保证运土卡车完好无泄漏，装载时不宜过满，确保运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清除，减少污染。
（4）水泥应罐装或袋装运输，车辆应采用加盖蓬布，土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，并加盖蓬布，以减少扬尘对空气的污染，物料堆放时加盖蓬布。根据天气和施工情况在非雨天定时洒水，减少道路二次扬尘。      

（5）为有效减少建设工地扬尘污染，本环评要求项目施工方须严格按照以下措施防治施工粉尘污染：
a.在靠近居民点的施工路段，施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； 脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；
b.要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响；
c.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响
较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
d.禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。
e.做到“六必须”“六不准”：施工工地必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。
综上所述，采取以上措施后可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。
8.1.2施工期噪声污染防止措施
为确保施工噪声不因项目建设影响沿线居民的生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施：
（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；
（2）施工期间对施工噪声将对周围声环境敏感目标的影响要以张贴告示等方式告知周围居民，并征得其同意，防止扰民纠纷；
（3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛；
（4）施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围的环境敏感点，防止噪声扰民现象的发生。在靠近本项目声环境保护目标时采取临时性的降噪措施，如设置简易隔声障；
（5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷；
（6）施工期间在夜间21时至凌晨7时应禁止高噪声设备施工和倾倒砂卵石料，尽量安排在白天进行施工；
（7）加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。
（8）施工车辆经过沿线敏感点附近禁止鸣笛，并减慢车速。
综上所述，采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。
  8.1.3 施工期水环境污染防治措施
   （1）施工期生活污水防治措施
由于本项目处于汨罗市归义镇城北村，因此本环评要求采取租用当地社区居民厕所使用。采取上述有针对性的处理措施不仅可使废水达标，而且费用低廉。
   （2）施工期生产废水防治措施
针对生产废水修建隔油沉淀池，沉淀后回用，不外排。
   （3）明沟与集水井废水防治措施
施工期地下水经沉淀池处理后作为施工用水，循环使用不外排。
   （4）施工期水环境综合防治措施
①施工过程中公路少量建筑物拆除以及构筑路基等均产生大量的泥沙和粉尘，将会随降雨产生的地表径流进入附近水环境。因此，在项目施工中要注意及时清扫多余和散落的泥沙，但土料和粉尘微粒（<3.2mm）的清扫效率很低，一般为50％左右，未被清扫的会随降雨流入河道，引起悬浮物增加，因此平时应经常注意及时清理土料、粉尘，避免对河流造成污染。
②施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近水域，避免对区域水环境的污染。
③对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。
④公路施工过程中会产生含泥沙与油类的生产废水，含沙废水应作沉沙处理，达标后方能排入附近水体，严禁不经处理直接排放，并尽量回用于施工工艺中。含油废水除油后达标排放，油污按危险废物进行处理。
上述措施对项目不同阶段的地表水环境影响特点针对性强。措施突出管理，突出采用清洁生产工艺。施工期从源头控制产污，评价认为，这些措施投资费用低，可将项目建设对水环境的污染影响降至最低程度。项目的地表水环境保护措施从经济、技术角度可行。
8.1.4 施工期固废防治措施
（1）对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时作施工填方，严禁乱堆乱放。
（2）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。产生土方集中堆放，及时运作施工填方。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。
（3） 在施工期弃土和施工废料运输过程中，需选择对区域环境影响最小的路线。
（4）要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，由当地环卫部门统一收集处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。
8.1.5施工期生态环境影响防治措施
为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施：
（1）环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。
（2）本项目为管道铺设施工与道路施工同时进行，可避免重复开挖，重复施工的情况。管路施工产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理作为道路施工填方，同时做好水土流失防护措施。
（3）项目建设中采取尽量少占临时用地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。在该路段管道施工中应执行“分层开挖、分层填埋原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。
（4）做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。
综上所述，本工程主要生态环境影响是施工期的影响。施工期间对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。
8.1.6水土流失防治措施
为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施：
（1）在开挖建设中，应尽量避开雨季。
（2）临时土方堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。
（3）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。
（4）施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。
8.2运营期环保措施分析
8.2.1营运期大气防治措施
本项目营运期大气环境污染物主要为汽车尾气。环评提出的相应防治措施有：
（1）在公路两侧边坡防护及绿化选种时，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物。
（2）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路；
（3）加大环境管理力度，公路管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期对项目进行环境空气监测。
通过采取上述措施，可最大限度地缓减汽车尾气对项目所在区域大气环境的影响，从技术和经济角度讲可行。
8.2.2营运期交通噪声防治措施
（1）公路管理部门严格公路交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、超速；
（2）注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声；
（3）车辆在通过人群较集中地路段，减慢车速，保证行车安全；
（4）车辆夜间行驶，禁止在居民居住路段鸣笛；
（5）加强区域内路段的交通管理，避免因交通拥堵造成的噪声超标；
（6）建议控制道路两侧的规划，临近道路的第一排建筑尽量不要设置为居民住宅和对声环境要求相对较严格的单位（机关）；
（7）尽快完成延线社区居民拆迁安置工作，以减小项目对沿线居民的影响。
（8）营运远期应做好跟踪监测计划，针对可能出现的噪声超标问题，选择经济合理的降噪措施，保证沿线声环境质量达到相应标准值。
综上所述，本项目在营运期的噪声防治措施，在技术经济上是可行的。
8.2.3营运期水污染防治措施
项目营运期废水主要来源于公路路面径流，以及危险化学品事故排放所导致的水体污染。具体防治措施为：加强公路车辆的交通管理，避免车辆的非正常情况的行驶，减少车辆事故发生。
本报告中提出了严格的事故风险防范措施，以最大程度避免类似事故发生。从技术角度讲，针对路面径流，主要通过采取严格的风险防范措施来避免或减少交通事故的产生，众多实践证明，这是一个可行的处理办法。以实施后地表径流对区域地表水环境影响较小。
8.3.项目环保投资及“三同时”验收表
  本项目总投资843.92万元，其中环保投资60万元，占总投资的7.1%。项目保护投资估算见下表8-1。
表8-1 本工程保护投资及“三同时”一览表
序号
项目
内容
费用
（万元）
1

施
工
期
污水
生产废水
基坑降水
设置隔油池进行处理后回用，不外排
3

2

施工降尘
设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水 ，冲洗水池
5
3

施工降噪
设立隔离围栏，搭设封闭式机棚，对高噪声设备设置隔声罩
5
4

固废处置措施
建筑垃圾外运处置
4

生活垃圾由市政环保部门统一处理
2

5

生态保护措施
行道树移植
3
6

运营期
生态保护措施、水土保持措施
进行绿化维护
8
噪声防治措施
设置禁止鸣笛标致
30
种植高大乔木，进行绿化降噪
7

合计
60万元
8

占总投资(万元)

7.1%




九、环境社会经济影响分析
	1、有利于新型城镇化的建设,促进地方经济的发展。

本项目改善了汨罗市茶园安置区的道路状况，解决现有路网的交通状况，减少交通事故，使其通行能力得到了显著的提高。在汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目完成后，将加强汨罗市城区区域之间以及与周边地区之间的交流，进一步改善汨罗市的投资环境，加快沿线区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局的调整，促进了城镇之间贸易的流通，使丰富的旅游资源、矿产资源转化为商品，进入市场。带动商业、建筑业、运输业、加工业、养殖业及特色农业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

2、城区基础设施的建设，改善汨罗市的投资环境

通过实施城区道路新建工程建设，加强区内各组团的联系，充分反应汨罗城区景观面貌和投资环境的改善。通过实施排水工程建设，可以实现雨、污分流，减少污水对城区的污染，保护了城区内及周边地区的环境，使城区处在卫生、清新的环境之中发挥其最大的经济、社会和生态环境效益。

3、城区基础设施的建设，有利于产业结构的调整

城区基础设施的建设，加强了汨罗城区各组团之间的联系，从而为区域产业结构调整创造了条件，加快产业结构调整的步伐，加速产业结构由粗放型向集约型、劳动力密集型向技术密集型的转变进程，使汨罗产业结构更加合理。

4、城区基础设施的建设有利于加快城市化进程

城区基础设施的建设对于调整优化城市整体布局，加快人口和产业集聚，增强对周边地区经济和社会发展的辐射带动能力具有重要的现实意义。

总之，本项目建设符合国家发展经济、改善居民生活条件的精神，社会效益显著。
项目产业政策合理性分析
本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。
项目选址合理性分析
拟建地位于汨罗市归义镇城北村，根据《汨罗市总体规划（2001～2020）》（2009年修订），项目选址合理。


十、环境风险分析
	10.1环境风险因子识别

本项目投入营运后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是在非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是水环境产生一定影响，非正常运行状态包括：

①管线破裂、断裂以及堵塞  原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。

②地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。

③运输危险品的车辆发生交通事故，及车辆本身携带的汽油类泄漏可能对雨水受纳水体产生影响。

④ 运输易爆、易燃品的车辆发生交通事故，可能引起爆炸而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏道路旁的构筑物。

 10.2环境风险分析

当管线发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。

其次，营运期因车辆事故，造成有毒、有害物质外泄，而在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入地面水体而造成污染事故。所以应制订有毒有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，并有相应的部门具体负责，一旦发生有毒有害物质外泄，应及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。（本项目风险评价范围内保护目标见表3-5）
10.3预防措施
①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。
②加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小的季节或时段进行。
③人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强泵站、沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。
④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。
采取上述措施后，可使本项目环境风险影响降到最低，使本项目环境风险处于可接受的水平。
10.4事故防范及应急预案
[image: image13.wmf]
为了减少交通事故所造成的风险，要求项目所在地管理部门建立危险品运输事故紧急预案，其主要内容有：
①事故应急救援组织
项目所在地管理部门应由专人组成事故应急救援小组，配备相应的通讯和灭火器等)，定期学习事故处理知识并组织演练。
②事故报警
在道路明显地段设置报警电话；定购救援器材(如当发生事故时，道路管理人员必须立即采取事故抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时通知消防、环境保护、公安、卫生等社会救援机构实施社会救援。
③事故抑制措施
不同的化学品及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。发生化学品火灾时，灭火人员要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。



十一、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	道路施工
	扬尘
	设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施
	扬尘可降低80%

	
	营运期路面
	TSP和汽车尾气
	道路绿化
	扬尘和尾气可降低60%

	水
污
染
物
	施工废水
	SS

石油类
	沉淀后回用，不外排
	不影响区域水环境

	
	施工人员生活污水
	CODCr
BOD5

SS
	就近餐馆就餐、租用当地居民厕所使用
	

	
	运营期
路面雨水
	SS
	排入雨水管道
	影响较小

	固
体
废
弃
物
	地表开挖
	土石方
	做好防护措施，部分回填，多余的向汨罗市人民政府渣土管理部门提出申请，外运处理
	不会对环境造成
影响

	
	施工人员

	生活
垃圾
	环卫部门统一清运至生活垃圾卫生填埋场
	道路清洁

	噪
声
	施工期：根据路段特点合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局
	避免噪声扰民

	
	营运期：设置限速、禁止鸣笛的标志，绿化工程应在敏感点进行有针对性地强化、设置通风隔声窗，加强城区区域道路交通管理，避免因交通拥堵造成的噪声超标。
	在道路两侧达到GB3096-2008中4a类标准限值，在敏感点达到GB3096-2008中2类标准限值

	生态保护措施及预期效果：
本工程建设将进一步完善区域道路设施，改善投资环境，推动当地经济发展。但本工程建设中对生态环境的影响是不可避免，为减少项目的建设对该地区生态环境的影响，建设单位应在施工中做到：
    （1）加强管理，文明施工，搞好道路两旁及绿化隔离带的建设，以及美化路容，保护环境。
（2）土石方的开挖、运输、堆放要采取防止扬尘的措施，譬如采用覆盖形式或洒水；路基挖方和建筑垃圾全部用于路基填筑，不产生弃土，临时堆放场应选择较平整的场地，不易引起水土流失，且场地使用后应恢复植被。
    （3）不建施工营地。
    （4）为防止水土流失，应做好路基、边坡地、临时占地的防护工程，如在路基两侧加强绿化；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水等。
（5）道路建设应重视防洪排水措施，建设中应根据规划的洪水标准设计工程排水，保正沿线排水功能。
采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。



十二、结论与建议：
	结论：
1. 工程概况
1）项目名称：汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目
    2）项目性质：新建；
    3）项目投资：本项目总投资为843.92万元。
    4）建设单位：汨罗市安居工程建设投资有限公司
5）工程建设起止点：汨罗市归义镇城北村，江漓路设计为沥青混凝土路面，道路红线宽20m，长度666米；城北路设计沥青混凝土路面，道路红线宽28.0米，长度670m。共长1336米。
6）建设工期：项目建设周期总计为10个月。进度计划安排分前期准备和工程建设两个阶段进行。
1、前期准备阶段2016年6-12月；2、工程建设阶段2017年1月-2017年10月；

3、2017年11月项目竣工通车。

2.产业政策
本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 
  3.环境现状
气环境：监测结果表明，监测点的SO2、NO2、PM10等各项指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。
水环境：监测结果显示，目前汨罗江相关断面各项水质评价指标均符合GB3838-2002 《地表水环境质量标准》的Ⅱ类及Ⅲ类标准，水环境质量良好。
声环境：拟建地昼间噪声为51.5~65.2dB(A)，夜间噪声为43.5~53.8dB(A)，对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类、4a类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。
  4.项目施工期环境影响评价结论
生态环境：包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生、水生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复等措施，对生态环境影响是可以接受的。
水土流失：项目施工期水土流失为轻度流失。通过加强管理，土方合理堆置等措施，因施工带来的水土流失就会很小。
大气环境：施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘，附近居民日常生活受一定影响。通过设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖等降尘措施，可最大限度降低扬尘对区域大气环境的影响。
地表水：施工期生产废水经隔油、沉淀处理后循环使用。生活污水租用周围厕所使用。
声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局、搭设封闭式机棚等降噪措施，使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。
固体废物：施工弃土和废料用作回填用土。施工人员产生生活垃圾集中收集放置，由环卫部门定期送往垃圾填埋场进行填埋处置。通过落实各项防治措施，固体废弃物对环境的影响很小。
社会环境：通过加强施工管理，部门协调，可大大减缓项目施工对所在区域交通的影响。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。
  5.项目营运期环境影响评价结论
地表水：本次基础设施建设将配套建设污水管网，主要收集沿线的生活污水，解决污水出口问题。通过本项目的建设，区域水质将得到改善，区域内生活污水通过汨罗市城市污水处理进入汨罗江，减少排入地表水的污染物量。
地下水：本项目建成后，通过排污沟和地表水渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。在正常条件下，因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。
大气环境：项目建成投入使用后，据预测机动车尾气污染物NO2、CO，对周围环境影响不很小。
声环境：城区道路建设完成后，临路居民受交通噪声影响较大，但经落实环评报告中所提出的具体措施后可减小到一定程度。
环境风险：管线破裂、断裂以及危化运输车泄漏等是本项目主要环境风险源。通过严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，制定应急预案等措施，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低，使本项目环境风险降到最低。
  6.环保投资
本项目总投资843.92万元，其中环保投资60万元，占总投资的7.1%。
  7环境正效益分析
本项目中排水管网工程、绿化工程属于环境改善工程，实施后区域地表水质得到改善，绿化率得到改善，区域形象得到提升，改善了区域的投资环境，具有明显的环境正效益。
    8、总体评价结论：
综上所述，汨罗市茶园安置区周边道路（城北路、江漓路）工程建设项目建设项目符合国家产业政策，符合汨罗市城市总体规划，本项目建成之后，将推动区域经济发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。在落实本环评提出的各项污染治理措施之后，项目施工及营运期对环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。项目建成后对区域地下水、地表水环境质量具有正影响效应。从环境保护角度而言，本工程的实施是可行的。
要求与建议：
（1）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程(措施)与主体工程同时竣工运行。
（2）建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失；营运期不定期监测道路扬尘、噪声、环境空气质量。
（3）建设项目选线应有利于组织区域内的景观，并与城区整体绿地系统和主要建筑相配合形成城市的“景观骨架”。道路绿地率应符合《城市道路绿化规划与设计规划GJJ75-97》要求，并尽可能保护好现有绿色植被，保护和美化好环境。
下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公     章
经办人：
                                                 年    月    日


	预审意见：
                                                 公     章
经办人：
                                   年    月    日



















































































































_1468847127.vsd
设计定线


征地拆迁


机械作业、材料运输


管线铺设


植被破坏、废水、废渣、扬尘、噪声


废水、废渣
扬尘、噪声


水土流失、废水、废渣、扬尘、噪声


路基、路面施工


开挖回填
平整场地


景观照明、绿化
配套工程


道路运营


废水、废渣
扬尘、噪声、沥青烟


水土流失、废水、废渣、扬尘、噪声


废水、废渣
扬尘、噪声


汽车尾气、交通噪声、道路废渣



_1526834000.vsd

_1526834135.vsd

_1468847283.vsd
覆土回填、压实、养护


地表开挖


管线铺设


道路施工


绿化、照明等配套设施



_1234567891.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567890.unknown

