建设项目环境影响报告表

项目名称：年产10000吨PP板、PVC板（挤出板）项目
建设单位(盖章)：汨罗市双塘双雄塑料有限公司
编制日期： 二〇一五年六月  
国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录
3一、建设项目基本情况


9二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


14三、环境质量状况


18四、评价适用标准


20五、建设项目工程分析


24六、项目主要污染物产生及预计排放情况


25七、环境影响分析


34八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


35九、环境风险分析及清洁生产分析


39十、公众参与


0十一、结论与建议



附件

附件1：环评委托书

附件2：土地租赁协议
附件3：公众参与调查表（部分）
附图

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：环境现状监测布点图
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产10000吨PP板、PVC板（挤出板）项目

	建设单位
	汨罗市双塘双雄塑料有限公司

	法人代表
	
	联系人
	任会计

	通讯地址
	汨罗市双塘社区

	联系电话
	18274086688
	传 真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市双塘社区

	建设性质
	新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	2922 塑料板、管、型材制造

	占地面积

（m2）
	9365.5
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

（万元）
	1800
	其中：环保投资（万元）
	13
	环保投资占总投资比例
	0.72%

	评价经费（万元）
	
	投产日期
	2010年12月

	1.1项目由来

近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。汨罗市双塘双雄塑料有限公司在此市场态势之下新建年产10000吨PP板、PVC板（挤出板）的加工厂，2010年12月建设投产，目前PP板、PVC板（挤出板）加工生产线已完工，并安装有2台边角料破碎机，生产所需的原料直接在汨罗市、岳阳市等地购买，建厂至今未获得环保审批，故此次环评为补办环评手续，就整个加工厂进行环境影响评价。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目应进行环境影响评价。受汨罗市双塘双雄塑料有限公司的委托，长沙市环境科学研究所承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

1.2项目概况

1、地理位置

汨罗市双塘双雄塑料有限公司位于汨罗市双塘社区。

2、平面布置

根据项目提供的平面布置图可知，由项目东南向的小路进入本项目厂区，厂区的东侧分别为宿舍、车库、成品堆场和原料堆场；厂区西侧为生产区，由PP板生产线和PVC板生产线、食堂组成；PP板生产线旁放置PP板原料堆，生产区在车间中央，原料通过运输带连接生产设备经加热注塑成型后由剪板机剪切至相应大小，进入PP板生产车间的北侧的成品堆场。PVC板原料经车间生产线加热注塑成型后由剪板机剪切至成品，放置于车间北侧的成品堆场。其生产过程中产生的边角料经回收后由边角料干破机破碎后外售给需要的厂家。食堂位于厂区的西南角。生活区设置在厂区东侧，包括员工宿舍及办公楼。项目平面布置示意图见附图2。

3、项目主要建构筑物　

本项目属于补办环评，已经开始投产，具体见下表：

表1-1 建设项目组成一览表

工程类别

工程内容

建筑面积

备注

主体

工程

加工车间

PP生产线

1500 m2
一套（已建成）

PVC生产线

1500 m2
一套（已建成）

边角料干破机

1000m2
2台（已建成）

仓库

1800 m2
储存原材料以及成品（已建成）

露天堆场

3000m2
配套

工程

宿舍食堂（一层）、办公室（一层）、配电房、保安室、公共厕所、道路及停车场、围墙等

食堂、办公室占地面积200m2，其他综合占地365.5m2
公用

工程

供水

生活供水取自地下水（来自厂内水井）
排水

化粪池（已建成）

供电

电源为汨罗市电力公司供电网
环保工程

详见表2

表1-2 环保措施一览表

污染源

环保设施名称

数量

投资（万元）

规模

废气

集气设施和抽排风系统
1套

5
—

油烟净化器
1套

2
废水

化粪池

1座

0.5
隔油沉淀池

1座

3
噪声

减振基座、隔声机房、低噪设备

——

2
——

固废

生活垃圾交环卫部门处置
1座

0.5

20m2
合计

13
——

4、产品方案：年产10000吨PP板、PVC板（挤出板）。

5、职工定员及工作制度：全厂定编人员为30人。根据生产条件，全年工作天数按300天，两班制。其中18人在厂内食宿。

6、项目主要原辅材料及年消耗量

本项目主要原辅材料及用量一览表如下所示：

表1-3  主要原材料及年用量

序号

名称

采购地

形态

运输方式

存储方式

包装方式

年用量（单位）

1

成品PP/PVC塑料粒

汨罗、岳阳、长沙等地

颗粒

汽车

仓库

袋装

10000t
产品及原料的理化性质：

PVC：属通用塑料，可分为硬质PVC和软质PVC两大类。一般不添加增塑剂的为硬质PVC，而添加了增塑剂的为软质PVC。为透明～半透明固体，无味无臭，没有明显的熔点，在80-85℃ 开始软化，软化点接近分解温度，超过超过170℃以上温度时才会分解而产生氯化氢。而PVC在140℃以上才具有可塑性，因此，必须添加稳定剂才能成型加工。PVC难燃，离火即灭，火焰呈黄色，下端绿色，白烟，燃烧时塑料变软发出氯的刺激性气味，具有耐化学稳定性,阻燃性，耐磨、强度较高、电绝缘性较好，气密性能好等优点。

PP：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万。PP 熔融温度160~275℃，分解温度为350℃左右，因此项目生产中塑料粒子的不会导致塑料分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）.厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。

7、主要生产设备
    主要生产设备见表1-4。

表1-4 生产设备

序号

名称

数量及单位

备注
1

叉车
1台

2

货车
1台

3

手扶式拖拉机
1台

4

PP板生产线
1条
5
PVC板生产线

1条
6
剪板机

2台

6cm×1.5m

3cm×1.0m

7

边角料干破机

2台

PVC/PP

8、公用工程

①给排水：根据项目方提供的资料，本项目厂内住宿人员为30人，参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2008），确定在厂区内食宿的员工用水量按160L/d·人计算，不在厂内食宿的用水量按100L/d·人计算；员工的办公、生活用水量约为4.08m3/d。生活供水水源取自厂内水井，生产过程无废水排放，生活污水经化粪池预处理后作为种菜绿肥。项目无废水外排。

②供热：本项目生产期无需采暖。

③供电：电源为汨罗市电力公司供电网，能满足厂区生产、生活需要。



	1.3与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题

汨罗市双塘双雄塑料有限公司的年PP板、PVC板（挤出板）的生产线于2010年12月建设投产，现租赁双塘村土地为生产场所，租赁期到2024年9月截止（详见租赁合同）。其生产规模为年产1000吨PP板、PVC板（挤出板），主要生产设备详见5，其原料除了外购的成品塑料粒以外，厂内还有部分用废弃塑料破碎造粒生产的原料塑料粒。

本项目属已经建成投产的项目，具体污染源情况详见污染源分析章节，本次环评思路就是在了解现有主要污染源的基础上，分析项目已经采取的污染治理措施的有效性，或提出补充措施。

通过现场勘察，项目主要污染源及治理措施和存在的问题见下表1-6。

表1-6   项目现有环保措施有效性评价

主要污染源

治理措施

存在的问题

废气

PP/PVC有机废气
/
/
废旧塑料造粒
/

工艺落后污染较大，不符合环保要求

PP/PVC边角料干破机、剪板机
封闭车间作业
/
油烟废气

/

未经处理直接外排，不符合环保要求

废水

生活污水

经化粪池处理做农肥使用
/
食堂废水
化粪池处理做农肥使用
未做隔油处理，不符合环保要求

固废

边角料、废旧包装材料
外售给相关厂家
/
生活垃圾

定期委托环卫部门清运处理

/

噪声

机械噪声

对设备进行隔声、减振
/

针对以上问题，环评建议：

废气：食堂油烟经油烟净化器处理后排放；同时，禁止废塑料破碎造粒等工艺的运行，原料必须都采用外购的成品材料。

废水：食堂废水经隔油沉淀池处理后再同生活污水一起做农肥使用。

其他：项目用地为村民集体用地，无具体规划，且项目周边敏感点较多，建议不续租，要求在项目土地租赁合同到期后搬迁至工业园区。同时，随着区域经济的发展，在当地规划功能进一步明确时，有可能出现新的城市布局的调整，应服从新规划的需要，应无条件迁往相应工业区。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


e）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。

	4、水文特征

汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

汨罗江在本项目北侧约700m处。

5、动植物及土壤情况
汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、猴面鹰、江豚（江猪）、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。
汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。本项目厂址内均为人工种植的绿化树种无珍惜保护树种。

汨罗土壤的成土母质有第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质4种，不同母质形成不同类型的土壤。土壤类型有水稻土45.60 万亩，红（黄）壤94.57万亩，紫色土11.57万亩，潮土 2.54万亩。土壤分布为南部红（黄）壤水稻土区、中北部红壤水稻土区、汨罗江流域潮土及水稻土区、东北部紫色土、红壤水稻土区。

	2.2社会环境简况

1、行政区划

汨罗市辖19镇、15个乡，现有人口65万人。汨罗市城郊乡东靠107国道和京珠高速，西抵营田水运码头，境内有京广铁路纵穿南北，省道S308线横贯东西，全乡5个村居、8个社区呈星罗棋布状环绕在汨罗城区周围。

2012年末汨罗市总人口66.6万人，全年出生人口9043人，人口出生率13.5‰。全年死亡人口2925人，死亡率4.4‰。自然增长率为9.1‰。

2、社会经济情况

汨罗市2013 年一季度完成地区生产总值54.2 亿元，增长10.3%；其中：第一产业完成增加值6.4 亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值32.5 亿元，增长14.6%；第三产业完成增加值15.4 亿元，增长2.9%。固定资产投资完成31.9 亿元，增长39.9%；社会消费品零售总额完成12.4 亿元，增长13.4%；实现财政总收入4.6 亿元，增长14.6%；其中公共财政预算收入3.7 亿元，增长47.8%。
第一产业

汨罗农业经济基础坚实，农产品门类齐全、优质高产。作为全国商品粮基地县(市)，水稻、玉米、红薯品质优、销路广；龙舟茶、名优果、大棚菜享誉省内外，花卉、苗木时鲜四季；鱼、蟹、虾各种水产琳琅满目，鸡、鸭、鹅和猪、牛、羊各种家畜丰富。

2013年完成农林牧渔业总产值122670万元，实现农林牧渔业增加值60526.3万元。其中，农业总产值46983.5万元，实现增加值23312.3万元；林业总产值12597.6万元，实现增加值10969万元；牧业总产值60352.6万元，实现增加值24320.9万元；渔业总产值1872.5万元,实现增加值1342.3万元；农林牧渔业服务业产值864.4万元,实现增加值581.8万元。
2013年粮食作物播种面积25.05万亩，其中稻谷种植面积14.61万亩。粮食总产量76725吨，其中谷物70055吨，薯类6470吨，豆类200吨。油料播种面积5.69万亩，油类总产4013吨，其中油菜籽3970吨。经济作物中，烟叶种植面积0.83万亩，烟叶总产996吨，其中烤烟972吨。水果总产8065吨，其中柑橘类5264吨；果用瓜1208吨；其他水果1182吨。蔬菜种植面积4.7万亩，蔬菜50539吨。 

第二产业

工业基础好，已形成化工、机电、建材、冶金等门类较齐全的工业体系。松菊油漆、加华肉牛走 俏全国，龙舟动力、龙舟收割机畅销中南、华南地区。汨罗市工业园成为各种资源的聚集地，已形成再生资源深加工、农产品加工、绿色环保和农机制造四大产业群。2005年10月，汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。 

2013年全县完成工业增加值218729万元，其中完成规模以上工业增加值129398万元。按轻重工业分，轻工业增长9.6%，重工业增长15.6%。2013年全县规模以上工业企业户数达36户。
在规模工业企业主要产品产量中，全年发电量60412万千瓦小时；水泥39.50万吨；牛肉休闲食品1316.24吨；植物油6332吨；复合肥24.24万吨，下降2.2%；铁合金9.49万吨；机制纸及纸板2.08万吨；生产蓄电池8.24万只。

经调查，评价区域内尚未发现历史文物古迹。
3、环境功能区划

建设项目环境功能区划如下表2-1所示。
表2-1  建设项目环境功能属性表

编号
项目
功能属性及执行标准
1

水环境功能区
汨罗江 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准
2

环境空气质量功能区
二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》
（GB3095-1996）及修改单中的二级标准
3

声环境功能区
2类声环境区，执行《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类环境噪声限值
4

是否基本农田保护区
否
5

是否森林公园
否
6

是否生态功能保护区
否
7

是否水土流失重点防治区
否
8

是否人口密集区
否
9

是否重点文物保护单位
否
10

是否三河、三湖、两控区
是（两控区）
11

是否水库库区
否
12

是否污水处理厂集水范围
否
13

是否属于生态敏感与脆弱区
否



三、环境质量状况
	3.1建设项目所在地区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

本项目引用汨罗市环境监测站于2014年12月24日-26日连续3天对湖南创世智能科技有限公司项目的大气环境质量进行了现状监测。该监测点位于本项目东北侧1公里处。
（1）监测因子和监测时间

监测因子： SO2、NO2、PM10，
监测频次：连续测3天，监测日均值。

（2）监测布点

根据建设项目大气污染物排放情况及厂区周边情况，布设2个大气环境监测点：G1：湖南创世智能科技有限公司项目厂区内；G2：湖南创世智能科技有限公司项目厂区下风向。

（3）采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

（4）环境空气质量现状评价

(评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

(评价方法：超标率、超标倍数法

超标率（%）=（超标样品个数/监测样品总数）×100%

超标倍数=(样品实测浓度－标准值)/标准值

（5）评价结果

监测结果统计与评价见表3-1。

表3-1  大气环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/m3）
监测点

监测因子

标准值

监测值范围

平均值

超标率

最大超标倍数

湖南创世智能科技有限公司厂区内

SO2
0.15

0.018~0.024
0.021

0

0

NO2
0.12

0.024~0.026
0.027

0

0

PM10
0.15

0.089~0.098
0.093

0

0

湖南创世智能科技有限公司厂区下风向
SO2
0.15

0.020~0.026
0.023

0

0

NO2
0.12

0.025~0.032
0.029

0

0

PM10
0.15

0.093~0.100
0.096

0

0

由表3-1可见，监测区域内PM10、二氧化氮、二氧化硫均没有超标现象，并且监测区域内无大量排放NO2、SO2、PM10的工业企业，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此项目区环境现状空气质量良好。

2、水环境质量现状

项目引用汨罗市环境监测中心站于2015年3月3日在汨罗江窑州断面以及2015年3月4日在汨罗江南渡断面的水环境监测数据。
(1)现状监测断面：两地各2个监测断面。
(2)监测因子：PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、TP、石油类。
(3)监测时间：2015年3月3日、2015年3月4日。

(4)监测单位：汨罗市环境监测站

(5)监测分析方法：按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。

(6)监测结果与评价

表3-2  水环境质量现状监测结果一览表
采样或测试地点
监测项目
计量单位
分析结果
平均值
超标率
标准值
37-1

37-3

汨罗江窑州断面
PH

无量纲
7.28

7.35

7.32

0

6~9

化学需氧量
mg/L

16.3

16.1

16.2

0

20

五日生化需氧量
mg/L

1.97

1.92

1.94

0

4

氨氮
mg/L

0.652

0.633

0.642

0

1.0

TP

mg/L

0.100

0.084

0.092

0

0.2

石油类
mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0

0.05

表3-3  水环境质量现状监测结果一览表
采样或测试地点
监测项目
计量单位
分析结果
平均值
超标率
标准值
615742-1

615742-2

汨罗江南渡断面
PH

无量纲
7.94

7.76

7.85

0

6~9

化学需氧量
mg/L

8

9

8

0

20

五日生化需氧量
mg/L

2.4

2.5

2.4

0

4

氨氮
mg/L

0.392

0.401

0.396

0

1.0

TP

mg/L

0.12

0.12

0.12

0

0.2

石油类
mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0

0.05

由表3-2、表3-3可见，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区水环境现状质量良好。
3、声环境质量现状

项目委托汨罗市环境监测站与2015年6月15日至6月16日对项目边界噪声进行了监测。

(1)监测布点：按厂区东、南、西、北共布置4个监测点。

(2)监测因子：Leq。

(3)监测时间、频次： 2015年6月15日~16日，昼夜各1次。

(4)监测结果与评价：
表3-4 噪声现状监测结果    （单位：dB（A））
监测项目

监测日期

监测时段

监测点位

东

南

西

北

Leq(A)

6月15日

昼间

57.5

53.5

51.9

53.7

夜间

47.7

47.1

40.6

41.8

6月16日

昼间

58.3

57.5

50.2

51.7

夜间

49.8

46.0

41.4

43.1

执行标准

2类：昼间60，夜间50

由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》GB3096-2008的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。


	3.2主要环境保护目标（列出名单及保护类别）
    项目周边分布有居民以及其他工厂，无水塘、鱼塘，无历史文物古迹等保护目标，具体见下表。
表3-5  主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离

功能

规模

保护级别

大气、声

环境

项目北侧双塘社区居民点

N

15~98m
居住

7户（21人）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
双塘社区厂房

EN

30m

厂房

——

汨罗华通铝业有限公司

E

30m

企业

——

项目东南侧双塘社区居民点

ES

60-110 m

居住区

7户（21人）

项目西南侧双塘社区居民点

WS

30-75 m

居住区

2户（6人）

行政学校

WS

30m

学校

——

水环境

汨罗河
WN

700m

——

——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

生态环境

项目周边的农田菜地




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值如下表4-1所示。

表4-1 环境空气质量标准  单位：μg/m3 

污染物名称

取值时间

浓度限值

执行标准

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时均值

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时均值

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

TSP

年平均

200

24小时平均

300

非甲烷总烃
小时值
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》P244
2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类。具体见表4-2。

   表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002)    单位：mg/L（除pH外）

项目

pH

CODcr
BOD5
NH3-N
石油类

Ⅲ类标准值

6~9

≤20.0

≤4.0

≤1.0

≤0.05

3、项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4-3。

表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：Leq dB(A)
声环境功能区类别

适用区域

等效声级Leq dB(A)

备注

昼间

夜间

2类

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

60

50

项目南、西、东、北厂界



	污染物排放标准
	1、本项目产生的粉尘参照参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中表2的标准。

表4-5大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

项目

最高允许排放浓度（mg/Nm3）

最高允许排放速率（Kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

排气筒高度（m）

二级

非甲烷总烃
150
15
12
5.0
油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准中型标准，具体情况见表4-6。

表4-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规     模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体情况见表4-7。

表4-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：Leq  dB(A)
厂界外声环境功能区类别
昼   间

夜      间

备注

2类
60

50

项目东、南、西、北厂界
3、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。

	总量控制指标
	1、总量控制原则

根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》国家对CODcr、SO2、NH3-N、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

2、总量控制建议值

实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。本项目无生产废水外排，因此本项目不需要考虑总量控制指标。




五、建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述（图示）：

[image: image1.emf]PP、 PVC塑料粒 熔融 注塑成型

冷却

成品

边角料干破机

外售

不合格产品 、 边角料

PP、 PVC生产线

噪声 、 粉尘

噪声 、 有机废气

剪板机

噪声 、 固废


 图5-1   PP、PVC生产线工艺流程及产污节点图
本项目生产工艺较为简单，工艺流程说明及产污节点如下：
1、PP、PVC生产线：PP、PVC生产线的工作原理与打针用的注射器相似，借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺：首先将粒状塑料加入机筒内，并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热（电加热）使塑料成为熔融状态（本项目熔融温度140~150℃，温度较低，PVC塑料熔融分解时无HCl 产生，仅产生少量轻质烃，主要污染因子非甲烷总烃。PP 熔融温度160~275℃，分解温度为350℃左右，因此项目生产中塑料粒子的不会导致塑料分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体），然后机器进行合模和注射座前移，使喷嘴贴紧模具的浇口道，接着向注射缸通人压力油，使螺杆向前推进，从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定时间和压力保持（又称保压）、冷却，使其固化成型，便可开模取出制品。（机内为循环隔套冷却，不与产品接触，冷却水在水箱内，可循环使用）。
2、修剪：用剪板机去除注塑件多余的边角。

3、回收：将不合格产品和边角料通过边角料干破机破碎后外售。

5.2污染源分析 
一、建设施工期污染工序

本项目已营运，属补办环评项目，且设备、工艺等均不改变，因此，本评价不对施工期进行环境影响评价。

二、营运期污染工序

    本项目营运期的污染主要包括：产品生产过程中的有机废气和饮食油烟，生产噪声，生产废水和生活废水，生产垃圾和生活垃圾。

1、废水

从工艺流程可知，项目主要生产用水为注塑车间所需的冷却水。

该项目共有职工人数30人，其中18人在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》安排住宿的按160L/人·d计，未安排住宿的按100L/ 人·d计，则生活用水量为4.08m3/d。生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水量为3.468m3/d（1040.4 m3/a）。污水中主要污染物浓度为CODcr：400mg/L、BOD5：250mg/L、NH3-N：35mg/l，SS：220mg/l，动植物油20mg/L；计算各污染物源强为：CODcr：0.416t/a，BOD5：0.26 t/a，NH3-N：0.036t/a，SS：0.229t/a，动植物油：0.021t/a。

该项目注塑过程中有冷却循环水。据业主提供的资料，每台注塑机需要冷却水量约为0.9 m3，补充水量0.1 m3/d。该项目共2台注塑机，那么其冷却循环水约需1.8 m3，补充水量为0.2 m3/d。按项目年工作日300天计，则项目每年冷却水用量约540 m3，其中蒸发约60 m3，冷却水循环使用量为480 m3/a，由于冷却水主要用于产品冷却，本项目采用间接的冷却方式，冷却水不与产品直接接触，对水污染很小，加之间接冷却水对水质要求不高，故冷却水可以循环使用，定期补充损耗水分即可，无需排放。
综上，项目的总用水量为1284m3/a 。

项目用水平衡图见图5-2：


[image: image2]
2、 废气

①有机废气

从工艺流程分析可知，废气主要来自PP、PVC生产车间的注塑过程，当工程塑料（PP、PVC塑料）在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味。PVC 塑料粒子主要由聚氯乙烯及其添加剂组成，拟建项目外购的聚氯乙烯塑料粒子中已加入稳定剂以提高对热和光的稳定性，在170℃以上温度时才会分解而产生氯化氢。本项目熔融温度140~150℃，温度较低，塑料熔融分解时无HCl 产生，仅产生少量轻质烃，主要污染因子非甲烷总烃。PP 熔融温度160~275℃，分解温度为350℃左右，因此项目生产中塑料粒子的不会导致塑料分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体。聚丙烯热稳定性能较好，正常生产状况下，受热产生少量有机废气，主要为游离的单体丙烯等，其成分较为复杂，以非甲烷总烃计。

根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），注塑工序有机废气产生量基本在原料量的0.01%～0.04%之间，本次评价有机废气产生量计算取原料量的0.01%计，项目塑料原料用量约为10000t/a，则有机废气产生量约为1t/a，呈无组织排放。

目前厂区没有对生产设施进行治理，有机废气为直接排放。为减少车间内非甲烷总烃的浓度，建议厂家对注塑车间安装统一的抽排风系统，与同类企业类比，项目非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放浓度限值（5.0mg/m3），对周围大气环境影响较小。

②粉尘

项目工程塑料的年消耗量共为10000吨/年。根据建设单位提供的资料，其注塑成品率约为90%，那么其年产生的塑料固废量1000吨，这些固体废物需要重新破碎回收。破碎破碎过程中会产生粉尘，项目破碎机是采用全封闭破碎工序，破碎工序产生的粉尘主要是进出料过程产生的粉尘。年破碎天数为300天，每天约破碎8小时，产生量按1‰。那么计算可得项目破碎过程塑料粉尘产生情况为0.417kg/h，产生量为1t/a，粉尘以无组织形式排放。
③油烟废气

本项目的员工人数约为30人，每天烹饪约6h，产生的废气主要为油烟废气，其主要成分是动植物油烟，据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%。本环评取3%，则本项目油烟日产生量为0.027kg，年产生量为8.1kg。油烟废气未经处理直接排放，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，处理效率不小于60%、处理风量不小于4000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，处理后的油烟废气排放量约为3.24kg/a、预计排放浓度为0.675mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准，因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。。

3、噪声
本项目的噪声源主要为生产工艺过程中各种设备产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，其产生的噪声声级见表5-3。
表5-3  建设项目噪声源声级强度表  dB（A）

序号

设备名称

噪声源强

数量（台）

工作方式

1

PP/PVC生产线
80~85
2
连续

2

剪板机
78~82
1

连续
3

边角料干破机

90~95

2

连续

4、固体废物
1、一般固废

项目在生产过程中产生的残次品、边角料以原材料用量的10%计（项目原材料用量为10000t/a），则产生量约为1000t/a，经破碎后回收外售给相关产家。
废弃原辅料包装产生量约20t/a，统一收集后出售给废旧物资回收公司。
2、生活垃圾

项目额定工作人员36人， 生活办公固废按照平均每人每天0.5kg计（以300d/a计），则生活垃圾产生量为5.4t/a。由环卫部门收集后统一处理。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	废气
	注塑成型
	有机废气
	1t/a
	1t/a

	
	破碎
	粉尘
	1t/a
	1t/a

	
	食堂
	油烟废气
	8.1kg/a
	3.24kg/a

	废水
	生活污水
	总水量　
	492m3/a
	0

	
	
	CODcr
	400mg/l，0.416t/a
	0

	
	
	BOD5
	250mg/l，0.26t/a
	0

	
	
	SS
	220mg/l，0.229t/a
	0

	
	
	氨氮
	35mg/l， 0.036t/a
	0

	
	
	动植物油
	20mg/l， 0.021t/a
	0

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	5.4t/a
	0

	
	一般固废
	边角料
	1000t/a
	0

	
	
	废弃原辅料包装袋
	20t/a
	0

	噪声
	项目厂内各种设备噪声，约80-90dB（A）详见表5-3。

	其他
	　无

	主要生态影响：

本项目建设在租赁的双塘社区厂房内，本项目建设完工并已经开始运营。

本项目不新征土地，不新建厂房，且项目生产中产生的“三废”均得到有效处置，生产过程不涉及对周边植被、地貌、土壤、水体等生态环境的开发利用，故项目的建设对周围生态环境影响很小。



七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响简要分析：

项目已建成，并已投入生产，属补办环评项目，项目的生产工艺、设施等均不改变，因此，本评价不对施工期进行环境影响分析。

	7.2运期环境影响分析：

1. 大气环境影响分析

本项目营运期生产时对大气环境的影响主要为生产过程中产生的粉尘和有机废气以及职工生活食堂的油烟废气， 具体分析如下：

①粉尘的影响

企业建设小型破碎机用于回收生产过程中产生的边角废料及不合格产品，破碎成颗粒后作为塑料母粒外售给相关厂家。项目破碎工序产生的粉尘量约为0.417kg/h（1t/a）。项目在厂房内设置专门的破碎车间，该破碎车间为封闭式工作，该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每天及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘不会对周围环境及产生影响。
汨罗市环境监测站2015年6月15日-17日连续3天对项目进行了源强监测，监测数据见下表：
表7-1  大气源强监测一览表

监测项目

采样或测试地点

采样日期

计量单位

分析结果

PM10
项目厂区内

2015.6.15~17

mg/N.m3
0.089~0.098

项目下风向

2015.6.15~17

mg/N.m3
0.093~0.100

表7-1的结果表明，项目经处理后粉尘排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的排放要求。对周边大气环境与周围居民点的环境影响较小。

②有机废气的影响

本项目在注塑及挤出工序中会产生有机废气，根据工程分析，项目有机废气产生量约为1t/a。为减少车间内非甲烷总烃的浓度，建议厂家对注塑车间安装统一的抽排风系统。

项目注塑用的原材料均采用无毒性的工程塑料，经加热过程分解及挥发产生的有机废气量比较少。为减少车间内非甲烷总烃的浓度，建议厂家对注塑车间安装统一的抽排风系统，与同类企业类比，项目非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放浓度限值（5.0mg/m3），对周围大气环境影响较小。
1、预测因子、预测范围及预测内容

（1）预测因子：根据建设项目大气污染物排放特点，主要污染因子为非甲烷总烃。 

（2）预测范围：本工程评价范围为以项目区为中心，边长为2km的矩形区域。

（3）预测内容：根据项目污染因子特征和区域环境条件特征确定预测内容为多年平均风速不同稳定度下的各种污染物最大落地浓度及占标率。

2、主要计算参数

（1）污染源强参数

根据工程分析，本项目的预测参数分别见表7-2。

表7-2 无组织排放大气污染物预测参数

排放源

非甲烷总烃排放量

有效高度(m)

面源长度(m)

面源宽度(m)

环境气温(℃)

生产线车间
1t/a

6

100
30
20

（2）计算参数

根据不同的计算情景，采用导则推荐的SCREEN3预估模式估算污染物排放影响。程序计算参数如表7-3所示。
表7-3  其余计算参数

地形特征

污染源高度(m)

计算点高度(m)

熏烟

复杂地形

/

0

不考虑

间隔

气象条件

建筑物下洗

地区特征

自动间距，自厂界~2000m，对于敏感点使用自定义距离

全气象条件

不考虑

农村

3、估算结果

（1）预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算项目非甲烷总烃的最大地面浓度及占标率Pi。生产线车间产生的无组织的非甲烷总烃的估算结果见表7-4。

表7-4  粉尘面源估算结果

距源中心下风向

距离D(m)

生产线车间
非甲烷总烃
浓度（mg/m3）

占标率（%）

10

0.008931

0.45

100

0.0298

1.49

187
0.03244

1.62

200

0.03223

1.61

300

0.03105

1.55

400

0.03011

1.51

500

0.02937

1.47

600

0.02654

1.33

700

0.02338

1.17

800

0.02051

1.03

900

0.01807

0.90

1000

0.016

0.80

1100

0.01429

0.71

1200

0.01284

0.64

1300

0.0116

0.58

1400

0.01055

0.53

1500

0.009641

0.48

1600

0.008847

0.44

1700

0.008151

0.41

1800

0.00754

0.38

1900

0.007001

0.35

2000

0.006525

0.33

下风向最大浓度

0.03326

7.39

Pmax(%)

1.62
D10%(m)

187
车间的非甲烷总烃最大落地浓度为0.03244mg/m3，出现在下风向187m处，最大落地浓度的占标率为1.62%。根据预测非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放浓度限值（4.0mg/m3），对周围大气环境影响较小。
4、大气环境防护距离计算

（1）大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

（2）大气环境防护距离参数选择

本报告主要计算生产线车间产生的非甲烷总烃的大气环境防护距离，其排放量约为1t/a（选取参数：面源有效高度6m，面源宽度30m，面源长度100m）；

（3）大气环境防护距离计算结果分析

由HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式估算出来的大气环境防护距离为：无超标点。计算结果见图7-1。

[image: image3.png]@ ScreenaModel 2.3.110124- FEME

) BED)
B

RinEd RIS

HHER

BEHHEER | |HHASHEHRES

HH DRI

SRAT ARG | B
IR IR

AR RLNH | ASIERHPIES | DARPIEE

FIRE

FIEBHP IR AR (ETE)
FS |5EEm 3R]
1 i 0
2 |sAiE 1.75%124m)
EN [ 075%

T = 052
5 |u 1.05%
6 |« 118%
] 1257
R 10%
R 2 1.5%
0 |e 1.65%
[ El 1.65%
iz |10 1.60%
E ]

T

5|0





图7-1 大气环境防护距离计算结果图

计算结果表明：生产车间产生的非甲烷总烃无超标点，可不设置大气环境防护距离。因此项目无组织排放废气对项目周边居民点的影响不大。

6、卫生防护距离

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过TJ36-79等标准中规定的居住区大气中允许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据污染物的排放量及毒性，以粉尘作为卫生防护距离的评价因子。

卫生防护距离计算公式：
[image: image4.wmf]D

L

r

c

BL

A

C

c

Q

50

.

0

)

2

25

.

0

(

1

m

+

=


式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径；


[image: image5.wmf]5

.

0

)

/

(

p

S

r

=


A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表得。

QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

生产车间卫生防护距离计算结果见图7-2及表7-5。


[image: image6.png]@ ScreenaModel 2.3.110124- FEME

) BED)
si SRMEH  ENsH  HHER

BEFHHER | |HWHASIHERNGES| |HHDEREHRES

SR ARG EWAR  WREE  ASIERRES | DERRES

T A A SSRRR

& SEREOHHELFNHREREESHENESENRE. AT EEN I REN =5 &

126 SEANHHEATFAHREREE SHEHSHIHRE. PR ENENATHREN= 57— SAHSE. ORI REREE
O I FH A EHEENREH S HSTANHNELT. B RANHREEENRNEIERE RN R EHETREE

DAERRPIEE T HAREE

S Bde  |B#E  |SHC  |BH0 | DERRRIEEWEIE M| D ERRRIER
FREDE 30 0.021 1.85 084 1358 50





图7-2  卫生防护距离计算结果

表7-5卫生防护距离计算结果

污染源

污染物名称

排放量kg/h

标准mg/m3
计算数据m

卫生防护距离m

生产线车间
非甲烷总烃
0.417
2.0
1.358
50

由上表可知，本项目的生产线需设置卫生防护距离50m，经调查距离项目最近的居民点为项目西南侧双塘社区居民，距离厂界最近的距离为30m，而项目生产线距离项目厂街西侧最近距离为30m，距离南侧厂界最近距离为32m。由此可见西南侧双塘社区距离生产线的最近距离超过60m，因此项目生产线外50m范围内无敏感点。同时建议规划部门在厂区周边批准新修建学校、医院、集中居民区等对环境要求高的建筑时，应控制在距生产线车间50m范围以外，以保证敏感点的环境质量。因此，本项目实施后对周围环境影响不大。

③油烟废气的影响

目前本项目产生的油烟废气未经处理直接排放，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，处理效率不小于60%、处理风量不小于4000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后的油烟废气符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准，因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。
2. 水环境影响分析

项目生产过程主要是注塑机冷却水，项目对其配套了循环冷却系统，冷却水循环利用，不外排。项目无其它生产工艺废水产生。
本项目的生活污水产量较小，水质较简单，含有的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS 等，其中职工食堂餐饮废水含动植物油类，因此项目需对食堂含油废水设隔油池预处理，后与其它生活污水采取化粪池预处理后用于周边农田农肥使用。
对于旱作，灌溉用水量为300m3/亩•年，项目周边旱作面积达到10亩以上，灌溉年用水量达到3000m3以上，本项目生活污水的产生量约为3.468m3/d，即年产生量为1040.4m3，完全可被周边农田消纳，故生活污水作为农肥由农田消纳。

3. 声环境影响分析

①污染源分析

本项目噪声源来自PP、PVC生产线车间，噪声值在80~95 dB(A)之间，拟采取减振、隔声、消声等降噪措施防治噪声对环境的影响。工程新增噪声源一览表见表7-6。

  表7-6  扩建工程主要设备噪声强度、防治措施及效果   dB(A)
序号

设备名称

数量(台)

噪声源强dB(A)

防治措施

降噪量

排放

噪声

1

PP/PVC生产线
2
80~85

基础减震、厂房隔音

10～15

70

2

边角料干破机
2
78~82
基础减震、厂房隔音

10～15

78
3
剪板机

1

80~90

基础减震、厂房隔音

10～15

80
②污染源现状监测
汨罗市环境监测站2015年6月15日至6月16日对项目边界噪声进行了监测，监测数据见下表：
表7-7  大气源强监测一览表

监测项目

监测日期

监测时段

监测点位

东

南

西

北

Leq(A)

6月15日

昼间

57.5

53.5

51.9

53.7

夜间

47.7

47.1

40.6

41.8

6月16日

昼间

58.3

57.5

50.2

51.7

夜间

49.8

46.0

41.4

43.1

执行标准

2类：昼间60，夜间50

表7-7的结果表明，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》GB3096-2008的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。
从以上分析可知，项目噪声对外界影响很小。

4. 固体废物环境影响分析

从生产工艺分析，本项目产生的生产性固体废物主要是经检验不合格的塑料制品等，年产生量约1000吨，可由厂家自行回收破碎后外售给相关厂家，不外排，不对周围环境产生影响。
废弃包装为一般废物，年产生量为20t/a，统一收集后出售给废旧物资回收公司。
生活垃圾：生活垃圾年总产生量约为5.4t/a（按开工300天计），这部分垃圾经袋装后投放指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置，不会对环境造成污染影响。
综上，项目在采取以上措施后，营运期产生的固体废物对周边敏感点影响较小。

5.产业政策

该企业属塑料加工行业，经查阅《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 年修订）》，该项目未列入，属于允许类。因此项目符合国家产业政策。
6. 选址可行性分析
本项目建设在租赁的双塘社区厂房内，租赁期限为2014年9月12日至2024年9月12日。就目前来看，场地周围周围尚未发现文物古迹、有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象；场区道路与汨新大道相连，交通比较便利；项目用水使用厂内水井，用电来自汨罗市电力公司电网；在对“三废”进行达标治理，并保证环保设施的正常运行，确保达标排放，不影响周围环境，不降低环境质量的条件下，本项目可在此生产。项目用地为村民集体用地，无具体规划，且项目周边敏感点较多，建议不续租，要求在项目土地租赁合同到期后搬迁至工业园区，进一步减轻对周边居民的影响。同时，随着区域经济的发展，在当地规划功能进一步明确时，有可能出现新的城市布局的调整，应服从新规划的需要，应无条件迁往相应工业区。

在落实各项环保措施及环评提出的建议的前提下，项目选址可行。
7．平面布置合理性分析

    项目平面图见附图2，项目厂区共分为三个区域，即生活区、生产区和堆存区，厂区北侧为堆存区主要堆放塑料粒和成品PP、PVC板等；厂区东南侧为办公生活区，包括办公楼与员工宿舍；堆场南侧连接生产区，生产区在厂区西南侧，原料通过运输带连接生产设备经加热注塑成型后由剪板机剪切至相应大小，进入生产车间的北侧的成品堆场，最后由叉车运送至货车上然后运输出厂外。
整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。生产区和生活办公区分开，生产区位于厂区西南角，生活区位于生产区的东北侧。汨罗市全年主导风向为北风，生活区处于上风向，且有一定的距离，废气和噪声对其影响较小。在总图布置和设计中，遵照消防规范的要求，设备与仓库间的距离、车间与堆场间的距离，基本按照防火要求设计，现场各类指标基本满足消防布局要求。

综上所述，本项目平面布局合理。

8、总量控制
为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。

根据项目污染源及其源强的分析，废水主要为生活废水，生活污水经过化粪池处理后至周围的菜地进行消纳，用作农肥灌溉。废气主要污染因子是粉尘、非甲烷总烃。经过处理后废气排放量很小。因此，本次环评不提总量控制指标。

9. 环保投资估算与验收
本项目总投资1800万元，其中环保设施投资13万元，所占比例为0.72%。

环保投资分布及验收见表7-8。
表7-8  项目环保投资及验收表

序号
类别
已建治理措施
新建治理措施

投资费用（万元）
治理效果
监测验收
1

废气
——
抽排风系统
5
GB16297-1996 中无组织排放浓度限值（5.0mg/m3）
废气达标
——

油烟净化器

2

（GB18483-2001）中的标准(最高允许排放浓度2mg/m3)

油烟达标

2

废水
员工生活废水经化粪池预处理后作为种菜绿肥。

——

0.5
能完全消纳，不外排

废水不外排

——

食堂废水经隔油沉淀池处理

3
3

噪声
合理布局；减震垫减震

——

2
GB12348-2008中的2类标准

减震措施

4

固废
生活垃圾垃圾桶收集

——

0.5
固废储存管理的相关标准

垃圾桶、处理协议

边角料外售给相关厂家

——

/
包装材料外售给废旧物资公司

——

/
6

合计

13
——

——




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	生产过程
	非甲烷总烃
	统一的抽排风系统
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-
1996）中的二级标准

	
	干破机
	粉尘
	员工佩戴口罩，及时清理粉尘
	

	
	食堂
	油烟废气
	处理效率不小于60%的油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	食堂含油废水设隔油池预处理，后与其它生活污水采取化粪池预处理后用于周边农田农肥使用
	不外排

	
	冷却水
	冷却水
	循环使用
	不外排

	固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	集中堆存，定期清运
	不影响环境卫生

	
	生产过程
	边角料
	破碎后外售给相关厂家
	外售

	
	生产过程
	废旧包装材料
	回收后外售给废旧物资公司
	外售

	噪声
	加装减震垫减震，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果

为最大限度的降低影响，并改善当地生态环境，在厂区四周种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。以净化空气，减少噪声外传，美化环境。



九、环境风险分析及清洁生产分析

	9.1风险分析
在本项目实施后，全厂在正常生产过程中使用和贮存有一定量的可燃固体，易发生火灾等突发性风险事故的可能性。为了避免和控制事故的发生，需对整个工厂运行过程中可能发生的事故环境影响进行预测评价。

①物质风险识别

本项目以加工进口废塑料为主直接再生塑料粒，塑料种类包括PVC和PP塑料，均为高分子材料，属于可燃固体，易发生火灾。

《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009）将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自然的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质共九大类。根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009）危险化学品及其临界值对本项目的生产特征及物质危险性进行识别，本项目涉及的储存和生产的塑料不属于重大危险源。

②生产设施风险识别

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火险，并伴随大量的CO等污染物的产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 
项目生产设施风险识别见表9-1。

表9-1  项目生产设施环境风险因素识别

序号

生产场所

主要危险

1

储存场所

火灾

2

生产车间

火灾

在正常情况下，采取合理有效的防范措施，发生污染的风险很小，因此，本项目涉及的生产设施风险识别不属于重大危险源。

③风险事故预防措施及对策

⑴原材料的储存、使用安全防范措施

（1）原材料储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持干燥通风。储区应备有应急处理池。

（2）定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。
   ⑵原辅材料运输安全防范措施
本项目主要为易燃物质，该物质在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

④安全及消防措施

（1）对高温设备保温设施，避免人体接触这些高温设施而引起烫伤。对于较高设备安装操作平台，对设备操作平台、梯子等处均设置防护栏等防护设施。

（2）生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

（3）建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、各生产车间配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。

 （4）加强废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小。

（5）项目建成后应综合考虑生产、使用、运输、储存等系统事故隐患，确定风险源，拟定安全制度，培训人员，持证上岗。同时配备应急设施器材。

⑤事故应急预案

建设单位应委托相关安全评价单位编制安全影响评价、事故应急预案（主要内容见表9-2），以供项目决策人参考。

表9-2  环境风险的突发性事故制定应急预案

序号

项目

内容及要求

1

总则

2

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

3

应急计划区

生产区、材料堆放区、临近地区

4

应急组织

工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理

临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援

5

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

6

应急设施

设备与材料

生产装置：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；主要是水或低压蒸汽幕、唤淋设备、防毒服和一些土工作业工烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

7

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

8

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

9

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

10

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

11

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

12

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育

13

公众教育    

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

14

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和制度，设专门部门负责管理

15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

9.2 清洁生产

①生产工艺（设备）指标

该项目采用的工艺在国内得到广泛应用，具有比较成熟的生产经验。可以充分利用国内人力资源丰富、廉价劳动力的优势，获得的产品品质也较高，减少废物产生量，减轻其环境影响，符合清洁生产理念。

②原材料及产品指标

本项目使用的原料都是成品塑料粒，一般具有可再生性好，无毒或少毒、可回收性好的特点。使用成品塑料粒相较于回收的废旧塑料粒，污染较少，成品率较高，产品质量更佳的优点。

项目能源主要使用电能，属于清洁产品所剩下的边角料和不合格产品精魄随后可外售给其他企业，减少污染物的产生。回收利用再生资源是节约能源、减少环境污染的有效手段。

③污染物产生指标

（1）本项目排放的废水主要为生活污水，食堂废水经隔油沉淀池处理后同其他生活废水再经化粪池处理装置进行处理后到菜地进行消纳，对环境影响较小；

（2）塑料板生产产生的废气经专门的集气装置集中收集后由15米高排气筒排放，其浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准后，经过15米高空处排放。 

（3）所有固体废物均能综合利用或妥善的处理处置。
④废物回收利用指标
就本项目而言，除废气经处理达标排放后无法回收利用外，生产过程中无废水排放，工业生活垃圾定点定时收集由环卫部门统一处理。
⑤环境管理要求
本项目拟按照ISO14000环境管理模式进行操作，加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理的内容之一。
本项目将不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。



十、公众参与

	10.1公众参与目的

为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。

公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

10.2公众调查征询的形式、对象和内容

a）形式

本项目公众主要调查对象为项目所在地附近的居民等，团体表中调查单位主要为企（事）业单位等。采用发放调查表、随机调查形式调查公众对本次建设项目的意见和建议。本项目公众调查共发放问卷17份，其中个人表15份，团体表2份，回收个人表15份，团体表2份。回收率100％。被调查对象包括不同年龄、性别、职业和文化程度。

b）对象

本项目公众参与对象包括项目影响涉及的相关单位、个人和关心本项目建设的相关公众等。

c）内容

本次公众调查内容主要是针对拟建项目建设对社会、公众影响比较敏感的问题，内容见后附件。

10.3公众参与调查结果

1、公众参与个人调查情况

（1）公众参与人员

本项目公众参与被调查人员主要为项目周边住户，共计15人。被调查人员具体情况见表10-1。

  表10-1  被调查个人基本情况一览表

序号
姓名
性别
文化程度
年龄
联系电话
家庭住址
意见
1

黎林
女
初中
31

15197134718

汨罗市城郊乡双塘村4组
支持
2

霍彪
男
初中
27

13762743137

汨罗市城郊乡双塘社区
支持
3

霍一波
男
初中
36

18216338288

汨罗市城郊乡双塘村4组
支持
4

霍见文
男
初中
53

13787896133

汨罗市城郊乡双塘村3组
支持
5

罗建材
男
初中
50

15040588869

汨罗市城郊乡窑洲村3组
支持
6

罗浩安
男
高中
52

13378906845

汨罗市城郊乡窑洲村19组
支持
7

罗雄飞
男
高中
58

13469249623

汨罗市城郊乡窑洲村3组
支持
8

霍忠伟
男
高中
47

13974059109

汨罗市城郊乡双塘村3组
支持
9

罗建华
男
初中
64

13787898167

汨罗市城郊乡窑洲村3组
支持
10

罗春光
男
小学
46

15573086152

汨罗市城郊乡窑洲村4组
支持
11

罗兴明
男
高中
57

13574012967

汨罗市城郊乡窑洲村3组
支持
12

霍怡华
男
小学
64

13787995534

汨罗市城郊乡双塘村4组
支持
13

霍应军
男
初中
48

13037307817

汨罗市城郊乡双塘村
支持
14

霍松波
男
初中
34

13787994050

汨罗市城郊乡双塘村4组
支持
15

霍红军
男
初中
46

13378901213

汨罗市城郊乡双塘村4组
支持
（2）公众调查结果

公众调查结果见表10 -2。

表 10-2     公众参与调查结果统计表

统计情况
人数
所占比例（%）
您是否了解本项目建设的有关情况？
了解
6

40%

不了解
9

60%

本地区目前最大的环境问题？
大气污染
3

20%

水污染
11

73%

噪声污染
1

7%

固废污染
0

0

生态破坏
0

0

对拟建项目您最关心的是？
环境影响
12

80%

经济效益
2

13%

就业安置
0

0%

其它
1

7%

您对本项目最担心的环境问题是？
废气
5

33%

废水
7

47%

噪声
3

20%

固体废物
0

0

生态破坏
0

0

您对该地区建设项目的意见？
赞成
15

100%

反对
0

0

C）个人问卷调查统计

调查表统计显示：

a）您是否了解本项目建设的有关情况？

在受访者意见中40%的群众是很清楚项目的基本情况的；60%的群众不知道项目的基本情况。

b）本地区目前最大的环境问题是：

受访意见中20%的群众认为是大气污染是最大的环境问题；73%的群众认为水污染是最大的环境问题；7%的群众认为噪声污染是最大的环境问题； 

c）对拟建项目您最关心的是：

受访意见中80%的群众最关心的问题是环境影响；13%的群众最关心的问题是经济效益；7%的群众最关心的问题是其他； 

d）您对本项目最担心的环境问题是：

受访意见中33%的群众最担心的环境问题是废气；47%的群众最担心的环境问题是废水；20%的群众最担心的环境问题是噪声；
 e）您对该地区建设项目的意见？

全部受访者都赞成该项目的建设。

10.4团体参与调查情况

团体意见调查了周边的单位和所在地区街道办事处。调查单位名单见表10-3。由表可知，被调查团体均赞成本项目的建设。
表10-3  调查单位表
序号
单位名称
对本项目建设的态度
1

汨罗市双塘社区
赞成
2

汨罗市城郊乡政府
赞成
10.5众意见的处理

对公从意见作如下答复及处理

在运营过程中妥善处理好考场内的各种污染物，废气经处理后达标排放，生产过程中不会有废水排放，噪声能达标排放，生活垃圾及时清理交由环卫部门处理。



十一、结论与建议

	1、评价结论

⑴、产业政策

该企业属塑料加工行业，符合国家产业政策。项目建成投产后，预计有良好的经济效益和社会效益，对于带动当地群众就业，推进地方经济发展，必将产生良好的影响。经查阅《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 年修订）》，该项目未列入，属于允许类。
⑵、选址可行性分析结论

本项目建设在租赁的双塘社区厂房内，租赁期限为2014年9月12日至2024年9月12日。由于项目周边居民较多，选址不尽合理。在对“三废”进行达标治理，并保证环保设施的正常运行，确保达标排放，不影响周围环境，不降低环境质量的条件下，本项目可暂时在此生产。随着区域经济的发展，在当地规划功能进一步明确时，有可能出现新的城市布局的调整，应服从新规划的需要，需迁往相应工业区。环评要求在项目土地租赁合同到期后搬入塑料生产工业园内，进一步减轻对周边居民的影响。
⑶、平面布置合理性分析结论

整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。生产区和生活办公区分开，生产区位于厂区西南角，生活区位于生产区的东北侧，汨罗市全年主导风向为北风，生活区处于上风向，且有一定的距离，废气和噪声对其影响较小。在总图布置和设计中，遵照消防规范的要求，设备与仓库间的距离、车间与堆场间的距离，基本按照防火要求设计，现场各类指标基本满足消防布局要求。

⑷、环境质量现状结论

①环境空气质量现状结论

根据汨罗市环境监测站2015年6月15日-17日在项目厂区内的环境空气监测结果表明：本项目区域环境空气质量各监测因子均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准要求，由此可见区域环境空气质量较好。

②声环境质量现状结论

根据汨罗市环境监测站2015年6月15日-16日在项目厂界的监测数据结果表明：项目厂区各监测点噪声值均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求，该区域声环境质量良好。

③水环境质量现状结论

    根据汨罗市环境监测站2015年3月3日在汨罗江窑州断面以及2015年3月4日在汨罗江南渡断面的水环境监测数据结果表明：监测区域内各监测因子均没有超标现象，并且项目无废水外排，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。因此项目区水环境现状质量良好。

⑸、环保措施和环境影响分析结论

①营运期大气环境影响分析结论

项目营运期对大气环境产生影响的主要为生产过程中产生的粉尘以及有机废气。环评要求项目注塑工序应对注塑车间安装统一的抽排风系统，与同类企业类比，项目非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放浓度限值（5.0mg/m3），对周围大气环境影响较小。破碎粉尘应设置专门的破碎机房，破碎过程产生的塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每天及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘不会对周围环境及产生影响。
项目会产生一定的饮食油烟废气，目前本项目产生的油烟废气未经处理直接排放，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，处理效率不小于60%、处理风量不小于4000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后的油烟废气符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准。

在实施环评所建议的环保措施后，对空气质量和敏感点影响不大。

②营运期水环境影响分析结论

项目产生的少量食堂废水经隔油沉淀池预处理后同生活污水一起经化粪池处理后作旱地肥料，不外排；塑料注塑生产过程中所产生的冷却水循环使用不排放。

③营运期声环境影响分析结论

营运期产生噪声影响的是生产时的设备运行噪声。在各设备均运行时进行预测，噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值要求，对周边环境影响较小。

④营运期固体废物影响分析结论

营运期产生的固体废物主要为职工生活垃圾，收尘房收集的粉尘以及废抹布与废机油。生活垃圾由环卫部门每日统一清运、处置，不会对环境造成污染影响。经检验不合格的塑料制品可由厂家自行回收破碎后外售给相关厂家，不外排，不对周围环境产生影响。废弃包装为一般废物，统一收集后出售给废旧物资回收公司。固体废物合理处置，对周围环境影响较小。

综合评价结论

汨罗市双塘双雄塑料有限公司“年产10000吨PP板、PVC板（挤出板）项目” 符合国家产业政策及清洁生产要求。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，污水、废气可达标排放，固体废物能够得到妥善处置，综合利用，对周边环境的污染较小，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。综合本评价对项目产业政策符合性、项目选址基本可行性、环保措施效果可达性以及环境影响评价等方面因素的分析结果，从环境保护的角度分析，本项目选址合理，项目建设可行。

2、建议

（1）本报告仅针对本项目所涉及的产品、生产工艺及生产规模，如出现增加产品种类、扩大生产规模、改变生产工艺、污染防治措施发生变化等情况，均应及时向有关部门申报，并按规定进行环境影响评价。

（2）在项目土地租赁合同到期后搬入塑料生产工业园内。

（3）禁止废塑料破碎造粒等工艺的运行，原料必须都采用外购的成品材料。

（4）在该工程运营过程中必须保证环保设施的正常运行，确保报告书中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放；

（5）严格执行风险评价提出的相关措施，做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

 （6） 建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合相应的要求。




图5-2  项目用水平衡图（m3/a）





新鲜水


1284





注塑冷却用水


540





蒸发60





循环回用480





生活污水


1040.4





生活用水


1224





化粪池


1040.4





人体消耗183.6





农肥





60





1224









_1234567893.unknown

_1496754152.vsd
�

PP、PVC塑料粒


冷却


熔融


注塑成型


成品


边角料干破机


外售


不合格产品、边角料


PP、PVC生产线


噪声、粉尘


噪声、有机废气


剪板机


噪声、固废



_1234567892.unknown

