一、建设项目基本情况

	项目名称
	年生产铜基钎料200吨建设项目

	建设单位
	汨罗市富祥新材料有限责任公司

	法人代表
	赵鑫
	联系人
	赵鑫

	通讯地址
	汨罗市新市工业园合心村S308线北侧

	联系电话
	18478338383
	传 真
	—
	邮政

编码
	414413

	建设地点
	汨罗市新市工业园合心村S308线北侧

	立项审

批部门
	-----------
	批准文号
	---------------

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3261
铜压延加工

	占地面积

(m2)
	2500
	绿化面积(m2)
	200

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保

投资(万元)
	21
	环保投资占总投资比例
	7.0%

	评价经费

(万元)
	—
	预期投产

日  期
	2015年6月

	工程内容及规模：

1、项目由来

汨罗市富祥新材料有限责任公司投资300万元在汨罗市新市工业园合心村S308线北侧新建年生产铜基钎料200吨建设项目。项目租用湖南省汨江再生资源科技有限公司闲置厂房（租赁合同见附件2）。项目建成后，产值达到1000万元人民币，年利税近60万元人民币的经济规模，推动了汨罗市新市镇经济的快速发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关要求，汨罗市富祥新材料有限责任公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，到项目所在地进行了现场踏勘，编制完成本报告表。
2、编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2013年1月1日；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(9)《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日；

(10)《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

(11)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998年11月29日；

(12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第2号令，2008年10月1日；

(13)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》，国发[2005]39号；

(14)《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年本修正；
(15)《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

(16)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

(17)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(18)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

(19)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

(20)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011）；

(21)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(22)汨罗市新市工业园整体规划
(23)建设单位提供的资料；

3、项目概况

3.1项目名称、地点及建设性质

（1）项目名称：年生产铜基钎料200吨建设项目
（2）建设单位：汨罗市富祥新材料有限责任公司
（3）建设地点：汨罗市新市工业园合心村S308线北侧
（4）项目性质：新建

（5）建设内容：工程内容包括厂房1栋、办公楼、宿舍楼、门卫等配套设施。

（6）总投资：300万元，其中环保投资21万元，占总投资7.0%。

3.2项目组成

     本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。

表1-1 项目主要建设工程组成一览表

序号

名称

建筑面积（m2）

备注

主体工程

厂房

800

砖混结构、1层

辅助工程

办公楼

200

砖混结构

宿舍楼

720

食堂

80

环保工程

隔油池+化粪池
生活污水
冷却循环水池

20m3
车间粉尘

移动式吸尘器

油烟净化器

食堂油烟的净化措施

一般固废暂存场所和危险废物暂存场所

一般固废暂存场所和危险废物暂存场所

隔声、减震
噪声
种植绿化植物以吸声、降噪
绿化
公用工程

供水

园区自来水
供电

汨罗市工业园区供电电网提供
储运工程

原料堆场

主要储存外购的合金等

仓库

主要储存各种成品200m2
运输

利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输

本项目主要技术经济指标见表1-2。

表1-2  主要技术经济指标

序号

项目

单位

数量

1

规划用地总面积

m2
10000

2

建筑基地总面积

m2
6200

3

总建筑面积

m2
5800

3.1

生产车间

m2
4000

3.2

仓库

m2
800

3.3

办公楼

m2
324

3.4

宿舍楼

m2
420

3.5

食堂

m2
160

4

容积率

——

0.62

5

建筑密度

%

45

6

绿化率

%

20

7

总投资

万元

300

3.3 主要工艺设备及原辅材料消耗

（1）根据建设方提供的资料，本项目主要生产设备见表1-3。

表1-3  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

l

行车
DK7740

台

1

2

联合冲剪机

Q35Y-16
台

1

3

退火炉

60KW

台

1

4

剥皮机
4YZF-1
台

1

5

热轧机

350

台

1

6

中轧机

150

台

1

7

冲剪机

DIW
台

1

8

校平机

W43-20*400
台

1

9

滚剪机

C80035
台

1

10

精轧机

120

台

1

11

冲床

25T

台

1

12

冲床

16T

台

1

13

冲床

10T

台

1

由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

（2）项目主要原辅材料及能源消耗

根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料有铜合金，具体情况见表1-4。

表1-4  项目主要原辅材料及能源消耗表

序号

名称

单位

年耗量

厂内最

大存储量

来源

运输

方式

l

铜合金
t/a

206
30

株洲南方有限公司 
汽车

2

机油

t/a
0.7

0.1

外购，机械润滑

汽车
3

电

KW.h/a

2.0×104
设备电能

—

4

新鲜水

m3/a

2300
管网

备注：根据建设单位提供的资料，本项目铜合金有：

①BCu58ZnMnCo：熔化温度890-920℃，化学成分为Cu：57-59；Mn：3.5-4.5；Zn：余量；Co：0.8-1.5；
②BCu58ZnR：熔化温度830-880℃，化学成分为Cu：57-59；Mn：0.03-0.09；Zn：余量；Si：0.05-0.15；Sn：0.7-1.0。
3.4产品方案

本项目生产的产品为铜基钎料，对照中华人民共和国国家标准（GB/T6418-2008）铜基钎料，本项目铜基钎料主要属于铜锌钎料，主要用于钻头使用，具体产品方案见表1-5。

表1-5  项目产品方案表

序号

产品

单位

产量

成分
1

BCu58ZnMn
t/a
100
Cu：57-59；Mn：3.5-4.5；

Zn：余量
2

BCu57ZnMnCo
t/a
50
Cu：55-57；Mn：3.5-4.5；Co：1.5-2.5；

Zn：余量
3

BCu60ZnSnR
t/a
50
Cu：58.0-61.0；Sn：0.8-1.2；Si：0.15-0.35；

Zn：余量
3.5总平面布置

从项目总平面布置可知，项目用地整体呈矩型，厂区大门设置于南侧，面对S308省道。冲剪机、退火炉以及热轧机布置在厂区的北面，中部布置有刷皮机、冲剪机、校平机、滚剪机、中轧机及精轧机；南面布置有冲床和包装区。办公生活区布置在厂区的东北角，仓库布置在厂区的西北角。建筑周围设置通道和空坪，利于物料运输；在各建筑周围布置绿化带，以吸尘降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。
3.6给排水

（1）给水工程

本项目生产、生活、绿化及消防水源由汨罗市工业园供水管网供水，生产用水量为1320t/a，生活用水量为960t/a，绿化用水为20 t/a，用量少，供水可满足本项目的供水需求。

（2）排水工程

项目生产用水主要为退火工序后，进行水冷却，该部分水循环使用，不外排，外排废水仅为生活污水，年产生量为768t/a。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中三级排放标准后，由项目厂外S308省道的污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。
3.7供配电

项目供电设计考虑生产和生活的正常照明系统、设备运行的供电系统，消防系统、排风系统等。年用电量为2万度，由汨罗市工业园区供电电网提供，经低压铜芯电缆穿钢管直埋进入场内总配电室，总配电室采用放射式给各仓库和生活区供电。
3.8能源

本项目所有生产设施所用能源均为电能。
3.9劳动定员和工作制度

本项目劳动定员为20人（均在厂区食宿），生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日300天，员工在厂区内就餐。

3.10项目投资

项目总投资300万元，全部由企业自筹。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

本项目位于汨罗市新市工业园合心村S308线北侧，租赁湖南省汨江再生资源科技有限公司闲置厂房，该厂已停产多年，除本项目租赁的闲置厂房外，其他厂房均已租赁给汨罗市三湘米业有限公司建设年生产6万吨优质精米建设项目属，经现场踏勘可知，本项目租赁厂房没有历史遗留问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。

本项目位于汨罗市工业园合心村S308省道北侧，项目地理位置详见附图1。

二、地质地貌

汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。

三、气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
四、水文

汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。

据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江。

五、生物环境质量现状

汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。   

据调查，本工程区域范围内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、汨罗市基本情况

汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万；城市建成区面积达15.5平方公里，城区总人口15万人。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。

市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。

汨罗市有上百年的再生物资回收历史，近年该市建成的中南再生资源交易中心市场，已成为中南地区最大的再生资源集散市场，全市有废品经营户上千家，经营废旧物质包括废塑料、废钢铁及各类废旧有色金属等300多个品种，日购销废旧物资达1000多吨，年交易额超过30亿元。沿江大道聚集着汨罗市75%以上的再生资源经营户，经营户数226户，从业人数560人，吸纳劳动力2361人，经营规模3037万元，年成交金额46970万元，年上交税金372万元。
2、湖南汨罗工业园概况

（1）工业园的定位及产业规划

功能定位：

a.成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

b.成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型社区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

（2）用地布局规划

a.规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

b.用地规划

① 居住用地：本次规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

（3）给排水

a.给水：项目周边饮用水及湖南省汨罗工业园水源为汨罗市自来水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市自来水厂供水能力为85000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达90000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，管径DN500。可满足工业园区的用水要求。

b.排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，近期按地形雨水收集后分段排入汨罗江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗工业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

汨罗工业园重金属污水处理厂于2011年11月开工建设，设计总规模16000t/d，近期建设规模为8000t/d。目前该污水厂及配套管网基本已经建成投产。

（4） 供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

（5） 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

（6）道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，贯通工业园北南的龙舟路也在运行中，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

（7） 汨罗工业园建设现状

汨罗工业园成立于1992年，是湖南省人民政府批准的省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部审核改名为湖南汨罗工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2。汨罗工业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区目前已开发面积为8km2，已完成一期环评手续，二期环评手续正在办理中。公共服务平台建设现状如下：

a.道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

b.市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水处理厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理工程目前已建成投产。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心目前已进入设计、环评、筹建阶段。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

本项目位于湖南汨罗工业园内，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

本项目监测数据引用2014年10月由岳阳市环境保护科学研究所编制的《汨罗市三湘米业有限公司湖南省汨江再生资源科技有限公司年生产6万吨优质精米建设项目》环境影响报告表中的环境质量数据（汨罗市三湘米业有限公司也是租赁湖南省汨江再生资源科技有限公司的闲置厂房，该项目位置位于本项目北面约8m）。

项目大气环境质量现状引用汨罗市华盛机械制造有限责任公司年加工2万吨钢结构件项目监测数据，地表水、声环境均引用汨罗市三湘米业有限公司现状监测数据。

1.空气环境质量现状

本项目引用汨罗市环境监测站2014年4月19日-23日对项目西北侧700米处汨罗市华盛机械制造有限责任公司年加工2万吨钢结构件项目所在地区域大气环境历史监测数据进行评价，结果表明各监测因子SO2、NO2和PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准。

监测结果统计见表3-1。

表3-1   环境空气质量现状表  单位（mg/m3）
监测项目

Q1项目北侧20m

Q2项目南面50米处

评价标准

SO2
日均浓度范围

0.014～0.018

0.016～0.019

0.15

平均值

0.016

0.017

超标率

0

0

最大超标倍数

0

0

NO2
日均浓度范围

0.018～0.019

0.018

0.08

平均值

0.018

0.018

超标率%

0

0

最大超标倍数

0

0

PM10
日均浓度范围

0.085～0.088

0.088～0.092

0.15

平均值

0.086

0.089

超标率%

0

0

最大超标倍数

0

0

监测结果表明，SO2、NO2、PM10均无超标现象，项目所在地区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

汨罗市环境监测站2014年10月10日对项目下风向50米处进行了为期1天的大气环境现状监测，监测因子为TSP，监测结果如下：

表3-2     厂区TSP因子环境现状表

监测项目

采样批次及结果

单位

一次

二次

三次

四次

均值

TSP

0.191
0.170
0.187
0.208
0.189
mg/m3
    监测结果表明，TSP无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求颗粒物日均值浓度限值（TSP≤0.3mg/m3）。 
2.地表水环境质量现状

本项目纳污水体为汨罗江。汨罗城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。本项目汨罗江水质现状监测数据采用汨罗市环境监测站2014年3月对汨罗江水质监测的常规监测数据。

   （1）监测布点

汨罗市环境监测站对汨罗江设置了新市断面、窑州断面、南渡断面三个常规监测断面，同时测量流速、流量等水文状况。依据《湖南省岳阳市水环境功能区划分通知》，新市断面至南渡断面为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅱ类标准，窑州断面执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅱ类标准，南渡断面下游至磊石为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。
（2）监测项目

选定为pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN。

（3）监测时间与频率

2014年3月，每个断面左、右各点采样1次。

（4） 监测结果统计与评价

       表3-3 汨罗江水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

监测对象

监测因子

监测结果

超标率（%）

执行标准

单位

最低值

最高值

平均值

汨罗江新市断面（Ⅱ类）
pH

无量纲

7.24

7.57

-

0.0

6-9

COD
mg/L

12.1

14.1

13.1

0.0

≤15

BOD5
mg/L

1.26

1.98

1.63

0.0

≤3

氨氮

mg/L

0.078

0.186

0.119

0.0

≤0.5

TP

mg/L

0.042
0.084

0.063

0.0

≤0.1
TN

mg/L

0.105

0.285

0.187

0.0

≤0.5
汨罗江窑州断面（Ⅱ类）

pH

无量纲

7.30

7.56

-
0.0

6-9

COD
mg/L

11.4
12.8
11.9
0.0

≤15

BOD5
mg/L

1.32

1.86

1.51

0.0

≤3

氨氮

mg/L

0.102

0.249

0.168

0.0

≤0.5

TP

mg/L

0.050

0.088

0.067

0.0

≤0.1
TN

mg/L

0.160
0.330

0.233

0.0

≤0.5
汨罗江南渡断面（Ⅲ类）

pH

无量纲

6.94

7.82

-

0.0

6-9
COD
mg/L

10.4

12.2

11.1

0.0

≤20
BOD5
mg/L

0.75

2.20

1.27

0.0

≤4
氨氮

mg/L

0.200

0.653

0.483

0.0

≤1.0
TP

mg/L

0.100

0.165

0.133

0.0

≤0.2
TN

mg/L

0.90

0.82

0.39

0.0

≤1.0
结果表明，汨罗江上游新市断面、窑州断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；汨罗江下游南渡断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，项目所在地水环境质量良好。

3.声环境质量现状

根据汨罗市环境监测站2014年10月8-9日对项目所在地环境噪声监测结果，拟建地昼间噪声为49.5~57.5dB(A)、夜间噪声为42.8~47.5dB(A)，项目东、西、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；项目西侧25米居民点处昼间噪声为53.9dB(A)、夜间噪声为45.6dB(A)，项目东南侧80米处居民点处昼间噪声为53.7dB(A)、夜间噪声为43.1dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

表3-4   环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

采样地点

采样时间

昼间

夜间

昼间均值

夜间均值

项目场界东

2014.10.08

52.3

44.4

52.4

43.6

2014.10.09

52.4

42.8

项目场界西

2014.10.08
54.1

47.4

53.9

47.2

2014.10.09

53.7

46.9

项目场界北

2014.10.08

49.5

47.5

49.9

47.2

2014.10.09

50.3

46.8

评价标准

3类：昼间：65dB(A)，夜间：55dB (A)

项目场界南

2014.10.08

57.1

44.1

57.3

43.8

2014.10.09

57.5

43.5

评价标准

4a类：昼间：70dB(A)，夜间：55dB (A)

项目西侧

25m居民点

2014.10.08

55.3
45.9
53.9

45.6

2014.10.09

52.6
45.4
项目东南侧80m居民点

2014.10.08

51.5
43.6
53.7

43.1

2014.10.09

55.9
42.5
评价标准

2类：昼间：60dB(A)，夜间：50dB (A)
4、生态环境质量现状与评价

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。

评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目主要环境保护目标见表3-5。

                     表3-5  主要环境保护目标

环境

要素

保护目标

方位

距离

功能

规模

保护级别

大气

环境

外厂职工宿舍

W

2米

居民

40人

GB3095-2012中二级标准

合心村居民

W

25—80米

居民

16户

合心村居民

E

80—200米

居民

30户

普静寺

N
100米

山庄

-

合心村居民

EN

100—150米

居民

18户

小精灵幼儿园

E

200米

学校

-

声环境

外厂职工宿舍

W

2米

居民

40人

GB 3096-2008中的2类标准

合心村居民

W

25—80米

居民

16户

合心村居民

E

80—200米

居民

30户

普静寺

N

100米

山庄

-

合心村居民

EN

100—150米

居民

18户

水环境

汨罗江

N

1600米

饮用水

中河

GB3838-2002中的Ⅱ、Ⅲ类标准

主要环境保护目标示意图： 


[image: image1.emf]项

目

所

在

地

居

民

点

居

民

点

菜

地

乡

村

小

道

省

道

S

3

0

8

汨

罗

市

添

翼

驾

校

小

精

灵

幼

儿

园

居

民点

永

泰

路

居

民

点

外

厂

职

工

宿

舍

普静寺

三

湘

米

业


 图3-1  项目四周及环境敏感目标布局图


四、评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准：

表4-1   环境空气质量标准  单位：mg/m3
污染物名称
标准限值
1小时平均
日平均
年平均

SO2
0.50
0.15
0.06

NO2
0.20
0.08
0.04

TSP

/

0.30

0.20

PM10
/

0.15

0.07
（2）地表水环境

汨罗江南渡桥上游至新市桥执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，南渡桥下游水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L

项目

标准值Ⅱ类

项目

标准值Ⅲ类

TP

≤0.1

TP

≤0.2

TN

≤0.5
TN

≤1.0
COD

≤15

COD

≤20

BOD5
≤3.0

BOD5
≤4.0

NH3-N

≤0.5

NH3-N

≤1.0

石油类

≤0.05

石油类

≤0.05

（3）声环境

项目西侧、东北侧、东侧居民点执行《声环境质量标准》(GB3096－2008) 2类标准；项目东、西、北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008) 3类标准；项目南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a类标准。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB (A)

类别

昼间

夜间

2类

60dB (A)

50dB (A)

3类

65dB (A)

55dB (A)

4a类

70dB (A)

55dB (A)



	污染物排放标准
	1、废水

执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，详见下表。

表4-4  污水综合排放标准 
序号

污染因子

单位

数值

序号

污染因子

单位

数值

1

pH

无量纲

6~9

4

NH3-N

mg/L
/

2

COD

mg/L
500

5

SS

mg/L
400

3

BOD5
mg/L
300

6

石油类

mg/L
30

2、废气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；

表4-5 大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

排气筒（m）

二级

颗粒物

120

15

3.5

1.0

食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。

表4-6  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

3、噪声
项目东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的3类标准；项目南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的4类标准；

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

3类

65dB(A)

55dB(A)

4类

70 dB(A)

55dB(A)

4、固体废物
生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改和危险废物（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改。

	总量控制指标
	拟建项目生产过程中无生产废水排放，项目机械冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水COD：0.18t/a；NH3-N：0.01 t/a。纳入汨罗市城市污水处理厂。


五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

1、施工期工艺流程图及产污环节

本项目所用生产场所为租赁的已建成厂房（湖南省汨江再生资源科技有限公司闲置厂房），无需施工。
2、营运期工艺流程图及产排污环节

本项目的产品为铜基钎料，主要工序为：退火、轧制、分剪、冲压、检验包装等。项目的生产工艺不得使用国家明令淘汰和落后的工艺。本项目不允许进行酸洗和电镀表面处理以及废铜熔化等工序。

[image: image2.emf]铜锭

热轧

退火

分剪

冲压

成品检验

包装入库

剥皮

中轧

精轧

噪声 、 固废

噪声

噪声

噪声

金属粉尘 、 噪声 、 固废

金属粉尘 、 噪声 、 固废

不合格产品

冷却循环水


图5-1   生产工艺流程
主要生产工艺简介如下：

（1）退火：将外购的合金至于退火炉中退火，退火温度为700℃，时间为120min。（退火是一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷）
（2）剥皮：将退火以后的合金表面基本被氧化，影响其光泽度，因此通过剥皮机对表面的氧化层进行剥皮。该道工序主要产生机械噪声、固体废物。

（3）轧制：轧制分为热轧、中轧、精轧。热轧、中轧机组采用微张力轧制，在中轧机组与精轧机组直接、精轧机组各机架间设置活套，实现无张力轧制。该道工序主要产生机械噪声。
（4）分剪：对轧制以后的材料通过滚剪机对其进行分剪，该道工序主要产生金属粉尘、机械噪声。
（5）冲压：对分剪后的半成品通过冲床进行冲压，该道工序主要产生金属粉尘、机械噪声、固体废物。（冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法）
（6）成品检验：检验合格后的产品装配打包，存入成品库房。
设备在生产过程中需要使用矿物油、乳化液、切削液等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、乳化液和抹油布。

主要污染工序
施工期污染工序

本项目所用生产场所为已建成厂房，无需施工，因此本评价不对施工期进行分析。

营运期污染工序

1、废水污染源

根据工程分析可知，本项目生产过程中无生产废水产生（项目生产用水均为循环水），外排废水主要包括生活废水（项目厂区地面不得水冲洗，地面清洗方式为拖把清洗）。生活污水主要来源于办公、职工宿舍区以及食堂。生活污水经隔油池预处理后再经化粪池处理，通过项目厂外S308省道的污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。

（1）生活用水

本项目职工20人，均在厂区内住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，住宿职工生活用水量按160L/d•人计。则本项目生活用水量为3.2m3/d（960t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.56m3/d，768t/a。

生活污水产生情况见表5-1。

表5-1  生活污水产生情况

产生环节

指标

水质(mg/L)

年产生量（t/a）

生活污水

水量

——

768
COD                             

300

0.23
BOD5
200

0.154
SS

200

0.154
NH3-N

30

0.023
（2）冷却循环水

本项目在工艺过程中（退火工序后、轧制）的冷却水补给量为4t/d，为循环水不外排，项目设置有一个20m3的循环水池。根据企业提供的资料，项目冷却循环水约为1200 m3/a。
（3）绿化用水

本项目绿化面积为200平方米，绿化用水按2L/m2·次，每年约50次，则绿化用水量为20m3/a。
总上分析，本项目年用水量为2180m3/a，外排废水量为768 m3/a。

2、废气污染

本项目大气污染源主要为分剪、冲压过程中产生的金属粉尘以及食堂油烟。

（1）分剪、冲压过程中产生的金属粉尘
本项目分剪、冲压过程粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，同时建设单位拟在车间内安装移动式吸尘装置，本项目粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准，对周围环境的影响较小。类比同类工程，本项目金属粉尘的产生量为0.2t/a。

（2）油烟废气

本项目20人在厂内办公区处用餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见表5-3。

表5-3 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况

人数

用油指标

（g/人·d）

耗油量

（t/a）

油烟挥发系数

油烟产生量

（t/a）

油烟排放量

（t/a）

排放浓度

（mg/m3）

20
10

0.06
3%

0.0018
0.00036
0.3
该项目员工日常生活食用油耗量为0.06t/a，油烟产生量为0.0018t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约1.5mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.00036t/a，浓度为0.3mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。

3、噪声污染

噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于热轧、冲压、分剪等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-4。

表5-4 主要设备噪声声压级      单位：dB(A)
序号

设备名称

噪声源强

持续时间

治理措施）

降噪效果

1

行车

85-90

间歇

隔声、减震

20

2

联合冲剪机

80-85

间歇

隔声、减震

20

3

退火炉

80-90

间歇

隔声、减震

20

4

剥皮机

75-80

间歇

隔声、减震

20

5

热轧机

80-85

间歇

隔声、减震

20

6

中轧机

85-90

间歇

隔声、减震

20

7

冲剪机

80-90

间歇

隔声、减震

20

8

校平机

85-90

间歇

隔声、减震

20

9

滚剪机

75-85

间歇

隔声、减震

20

10

精轧机

85-90

间歇

隔声、减震

20

11

冲床

75-90

间歇

隔声、减震

20

本项目仅在白天加工生产，不得晚上加班生产，同时项目车间必须设置为封闭式。

4、固体废物污染

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废边角料，②废矿物油、废乳化油、含油废抹布；③不合格产品；④生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-5。

（1）废边角料

生产过程中剥皮、分剪、冲压等工序均会产生金属边角料及废金属料，根据厂家提供的资料，剥皮产生的废料均为原材料的1%，即2.06t/a，收集后出售；分剪、冲压等工序产生的的废料均为原材料的0.5%，即1.03 t/a，收集后出售；
（2）废矿物油、废乳化油、含油废抹布

生产设备在生产过程中需要使用少量的矿物油、乳化油等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、废乳化油、含油废抹布，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油、废乳化油、含油废抹布的产生量为0.2t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（3）不合格产品
根据同类项目类比以及建设单位提供的资料，项目生产过程中产生的不合格产品约为2.71t/a；经收集后外售。

（4）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目职工人数为20人，按人均生活垃圾产生量1kg/d计算，则生活垃圾产生量为6.0t/a（20kg/d）。

表5-5    本项目固废产生情况表

序号

类别

数量

分号类别

废物属性

处理方式

1

废边角料

3.09t/a

——

一般固废

出售

2

废机油、废乳化油、含油废抹布

0.2t/a

HW08

危险固废

委托有资质单位处理

3
不合格产品
2.71t/a

——

一般固废

出售

4
生活垃圾

6.0t/a

——

一般固废

环卫部门

物料平衡


[image: image3.emf]铜合金

产品

金属粉尘

废料

不合格产品

200t/a

3.09t/a

0.2t/a

206t/a

2.71t/a


图5-2    本项目物料平衡图

水平衡

[image: image4.emf]生活用水

960t/a

768t/a

192t/a

冷却水

1200t/a

1200t/a

隔油池处理

化粪池处理

汨罗市

城市污

水处理

厂

汨罗江

768t/a

自来水

2180t/a

循环水

3000t/a

绿化用水

20t/a

20t/a

图5-3    本项目水平衡图



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	分剪、冲压
	颗粒物
	0.2t/a
	0.2t/a，无组织排放

	
	食堂
	油烟
	0.0018t/a,1.5 mg/m3
	0.00036t/a,0.3 mg/m3

	水

污

染

物
	生活污水768t/a
	COD
	300 mg/L，0.23 t/a
	228.9 mg/L，0.18t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.154t/a
	128.9 mg/L，0.09t/a

	
	
	SS
	200mg/L，0.154t/a
	294.7mg/L，0.23t/a

	
	
	NH3-N
	30 mg/L，0.023 t/a
	15.79mg/L，0.01t/a

	固

体

废

物
	分剪、冲压
	废边角料
	3.09t/a
	外售

	
	各种机加工设备
	废机油、废乳化油、含油废抹布
	0.2t/a
	有资质单位处理

	
	生产过程
	不合格产品
	2.71 t/a
	外售

	
	职工生活
	生活垃圾
	6.0t/a
	由环卫部门处理

	噪

声
	噪声主要产生于热轧、冲压、分剪等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间。

	主要生态影响(不够时可附另页)：

本项目位于汨罗市新市工业园合心村S308线北侧，项目建成后做好绿化工作，厂区绿化面积为200平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。

本项目对周围的生态环境影响很小。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目所用生产场所为已建成厂房，无需施工，因此本评价不对施工期进行分析。
营运期环境影响分析：

一、地表水环境影响分析

根据工程分析，本项目运营过程中，无生产废水产生。外排废水为员工的生活污水。项目生活污水排放量为768t/a，污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水管网，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求：即满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。

本项目废水处理工艺流程如图7-1所示：


[image: image5.emf]污水 隔油池 、 化粪池 市政污水管网 城市污水处理厂 汨罗江

图7-1 项目废水处理流程
汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。园区已在本项目铺设了排水管道。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

本项目污水排放量为2.56t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.010%，汨罗市污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经化粪池处理后出水水质可满足汨罗市污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对汨罗市污水处理厂不会造成冲击影响，废水经汨罗市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水质影响很小。

二、环境空气影响分析

本项目大气污染物主要包括分剪、冲压过程中产生的金属粉尘以及食堂油烟。

（1）分剪、冲压过程中产生的金属粉尘
本项目分剪、冲压过程粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，同时建设单位拟在车间安装移动式吸尘器，其排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，因此对三湘米业、居民、小精灵幼儿园影响较小。同时环评要求建设单位在分剪、冲压工序周围安装挡尘板，加速粉尘沉降，防止扩散。工作人员应佩戴3M防尘口罩，定期清扫、收集沉积在地面或工作台上的粉尘。

（2）油烟废气

本项目油烟产生量为0.0018t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约1.5mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.00036t/a，浓度为0.3mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。

经以上措施治理后，项目排放的废气可达到《大气污染物排放限值》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边环境影响较小。

三、声环境影响分析

噪声主要产生于热轧、冲压、分剪等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面：

①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备应设置相应的消声装置。

②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于远离居民一侧，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁。

③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案：

表7-1    主要声源及控制方案
序号

设备名称

噪声源强

持续时间

治理措施）

降噪效果

1

行车

85-90

间歇

隔声、减震

20

2

联合冲剪机

80-85

间歇

隔声、减震

20

3

退火炉

80-90

间歇

隔声、减震

20

4

剥皮机

75-80

间歇

隔声、减震

20

5

热轧机

80-85

间歇

隔声、减震

20

6

中轧机

85-90

间歇

隔声、减震

20

7

冲剪机

80-90

间歇

隔声、减震

20

8

校平机

85-90

间歇

隔声、减震

20

9

滚剪机

75-85

间歇

隔声、减震

20

10

精轧机

85-90

间歇

隔声、减震

20

11

冲床

75-90

间歇

隔声、减震

20

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

1、固定噪声源强的预测评价

（1）噪声源源强的选择原则

 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image6.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image7.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3） 预测结果

项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业。

利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-2
表7-2 拟建项目厂界噪声预测预测结果     单位：dB(A)
序号

厂界方位

现状监测结果
贡献值 

叠加值

不同距离预测值

标准值

是否达标

2m

10m

1

东厂界

昼间

52.3

60.2

60.85
54.83
34.83
65

达标

2

南厂界

昼间

57.5

66.8

67.28
61.26
41.26
70

达标

3

西厂界

昼间

54.1

62.2

62.83
56.81
36.81
65

达标

4

北厂界

昼间

50.3

63.1

63.32
57.30
37.3
5

西侧居民

昼间

55.3

50.2

56.47
50.45
30.45
60

达标

6

东南侧居民

昼间

55.9

48.2

56.58
50.56
36.58
60

达标

根据预测结果，表明距离项目厂界2m东、西、北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，西侧居民以及东南侧居民均能满足声环境质量标准中的2类标准要求。因此环评对本项目提出噪声控制距离为2m，同时在该范围内不应建设居民点、学校等敏感点。
四、固体废弃物环境影响分析

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废边角料，②废矿物油、废乳化油、含油废抹布；③不合格产品；④生活垃圾。。各固体废弃物的生产情况见表7-3。

表7-3     本项目固废产生量和处置情况表
序号

类别

数量

分号类别

废物属性

处理方式

1

废边角料

3.09t/a

——

一般固废

出售

2

废机油、废乳化油、含油废抹布

0.2t/a

HW08

危险固废

委托有资质单位处理

3

不合格产品

2.71t/a

——

一般固废

出售

4

生活垃圾

6.0t/a

——

一般固废

环卫部门

废边角料、不合格产品均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

项目所产生的固体废弃物中的废矿物油、废乳化油、含油废抹布属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。
危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

本项目营运期产生的生活垃圾6.05t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

五、生态影响分析

本项目厂区绿化率达8%，绿化面积为200平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。

项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。
六、环境风险分析
风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。
评价范围
根据项目特点及现场勘踏，本项目风险评价范围内环境保护目标见下表。

表7-4 主要环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位

距离

功能

规模

大气

环境

外厂职工宿舍

W

2米

居民

40人

合心村居民

W

25—80米

居民

16户

合心村居民

E

80—200米

居民

30户

普静寺

N

100米

山庄

-

合心村居民

EN

100—150米

居民

18户

小精灵幼儿园

E

200米

学校

-

水环境

汨罗江

N

1600米

饮用水

中河

（1）风险识别
 ①物质危险性识别
对照国家标准《重大危险源辨识》（GB 1×21×-2000），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。
②生产过程潜在危险性识别
根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。
 （2）应急措施
①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施：
a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。
    b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。
    c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。
    d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。
②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施：
a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。
b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。
c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。
d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。
 （3）风险小结
项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。
在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。
七、公众参与

（1）调查目的
任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。
通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。
（2）调查对象和方式
调查对象为本项目工程周边生活的居民。
向公众发放本项目工程公众参与征询表征询个人的意见和建议。
建设单位于2015年5月6日深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放并回收了13份调查表。被调查单位及人员情况详见下表7-5、7-6。
表7-5   团体公众参与人员名单
序号
单位名称
1
汨罗市三湘米业有限公司
2
废品收购部
3
小精灵幼儿园
表7-6   个人公众参与人员名单
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
联系电话

地址
1

彭立明
男
45

高中
13575043578

新市工业园合心村
2

谭建香
女
42

高中
18973038459

新市工业园
3

周雄
男
21

高中
13723814663

新市工业园合心村
4

卢惠敏
女
22

高中
18182028310

新市工业园合心村
5

王龙
男
20

高中
15073035319

新市工业园合心村
6

梁红大
男
39

中专
13974054739

新市工业园合心村
7

梁建胜
男
47

初中
13974053535

新市工业园
8

杨润
男
24

大专
13974053310

新市工业园合心村
9

杨云峰
男
28

中专
13974055214

新市工业园合心村
10

张静
女
21

大专
13974058310
新市工业园
（3）调查结果
调查统计结果见表7-7。
表7-7 公众问卷调查结果统计表（个人）
问题
数量(人)
有效问卷比例(%)
1、您对该项目是否了解
了解
8
80
一般
2
20
不了解
0
0
2、您认为目前的区域环境质量现状
较好
9
90
一般
1
10
污染较严重
0
0
3、您对该项目运营期，您最关心哪些问题
废气排放
0
0
污水排放
0
0
噪声
10
100
固废
0
0
4、您认为该项目对当地发展作用
促进
10
100
一般
0
0
减缓
0
0
5、您认为本项目选址是否合理
合理
10
100
不关心
0
0
不合理
0
0
6、您是否赞成该项目的建设
赞成
10
100
不关心
0
0
不赞成
0
0
7、您对该项目建设其他建议和要求
　
从表7-7可以看出：
①20%的人对本项目有一定的了解，80%的人对该项目的情况有了解。
②90%的人认为本项目目前的区域环境质量较好般，10%的人认为本项目目前的区域环境质量一般。
③100%的公众关心本项目运营期的噪声。
④100%的人认为本项目对当地发展有促进作用，7。
⑤100%的人认为本项目选址合理。
⑥100%的人赞成本项目的建设。
（4）结论
从本次调查的结果看，无公众反对本工程的建设的。
从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。
八、国家产业政策相符性分析

本项目为铜基钎料生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

九、项目选址合理性分析

项目地位于湖南省汨罗市新市工业园合心村，省道S308北侧，建设地地质良好。根据《湖南省汨罗工业园总体规划（2007-2020）》——土地利用规划图，项目所在地为二类工业用地（详见附图4），因此项目选址符合汨罗工业园规划要求；根据《汨罗市城市总体规划（2001-2020）（2009年修订）》——总体布局图，项目所在地规划为工业用地（详见附图5），因此项目选址符合汨罗市城市总体规划；

    目前，评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，所在区域有一定的环境容量；该项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，经采取环评建议的环保措施处理后项目本身对周边区域的环境影响较小；工程的建成投产可以带动当地经济发展，对缓解就业压力有很好的促进作用。

因此，建设工程的选址符合相关要求。
十、平面布置合理性分析

从项目总平面布置可知，项目用地整体呈矩型，厂区大门设置于南侧，面对S308省道。冲剪机、退火炉以及热轧机布置在厂区的北面，中部布置有刷皮机、冲剪机、校平机、滚剪机、中轧机及精轧机；南面布置有冲床和包装区。办公生活区布置在厂区的东北角，仓库布置在厂区的西北角。建筑周围设置通道和空坪，利于物料运输；在各建筑周围布置绿化带，以吸尘降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。
项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，厂区分区明显；加工车间各设备配备密闭作业有利于粉尘的有效收集处理，便于废气达标排放；主要噪声源通过基础减振、消声隔音等一系列措施可确保厂界噪声的达标排放。建议项目合理布置大米加工车间的设备，使噪声较高的设备靠车间东侧布置，远离西侧居民敏感点，并在车间西侧加设隔声屏障，同时参照项目厂地的自然条件，加强对项目厂区内绿化，不仅能美化环境，还能净化区内空气。总体来说，项目的平面布局基本合理。
十一、清洁生产分析

清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。

（1）资源能源

    本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程中无需使用水；生产过程中使用的金属材料不属于有毒有害物质。

（2）生产设备与工艺

①在设备选型方面，项目设备均为高新设备；②生产系统采用自控仪表进行监控，使系统处于最佳工艺运行状态，既确保了产品质量又降低了能耗；④在设备管理方面，包括设备的维修保养、技术革新、挖掘设备的生产潜力等，设计中包含的措施主要有：a、定期进行设备的检修和保养b、改进设备，提高生产效率；c、安装必要的检测仪表，加强计量监督，及时发现问题；d、使用高效低耗设备，改善设备布局。

（3）产品

 本项目生产的产品主要为铜基钎料，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。

（4）污染的产生情况

①本项目生活污水经化粪池与处理后，进入市政污水管网。

②本项目无组织废气通过设置移动式吸尘器，尽可能减少了对环境的影响。

③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。

④本项目对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。

（5）环境管理制度

项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。

因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。

清洁生产要求和建议：

（1）本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。

（2）加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。

（3）加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。

十二、营运期环境监测计划

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

表7-8 环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界

连续等效A声级

每年一次

大气

厂界

粉尘
每年一次

十三、环保投资估算与三同时验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“三同时”具体实施计划为：

① 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。

② 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

③ 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表7-5所示。

项目总投资300万元，其中环保设施投资21，所占比例为7.0%。

表7-9   工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表

类别

防治对象

防治措施

环保

投资

验收标准

大气

粉尘

移动式吸尘器
1
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准
食堂油烟

油烟净化器

1

达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准

废水

冷却水

循环水池20m3
1

不外排

生活污水

隔油池、化粪池
3

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

噪声

噪声

选用低噪设备、消声器、减振垫

5

东、西、北厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、南厂界执行4类标准
固废

边角料、不合格产品
外售

5
无影响

废润滑油、乳化液、含油抹布

危废暂存间，由有资质的单位处理

生活垃圾

垃圾桶，环卫部门收集处置

绿化

灌木植物等

绿化率8%

5

申请验收前建设

合计

21



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	分剪、冲压
	颗粒物
	移动式吸尘器
自然沉降
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

	
	食堂
	油烟废气
	油烟净化器
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

	水

污

染

物
	公司职工
	生活污水
	隔油池+化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	固

体

废

物
	分剪、冲压
	废边角料
	收集后出售
	无影响

	
	生产过程
	不合格产品
	收集后出售
	

	
	各种机加工设备
	废机油、废乳化油、含油废抹布
	有资质单位处理
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	

	噪

声
	设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准。
	

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。



九、结论与建议
	结论：

一、结论：

（1）项目概况

项目名称：年生产铜基钎料200吨建设项目

建设单位：汨罗市富祥新材料有限责任公司
建设地点：汨罗市新市工业园合心村S308线北侧

项目性质：新建

建设内容：工程内容包括厂房1栋、办公楼、宿舍楼、门卫等配套设施。

总投资：300万元，其中环保投资21万元，占总投资7%。

（2）环境质量现状评价

①由监测结果可知，项目拟建地SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
②结果表明，汨罗江上游新市断面、窑州断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；汨罗江下游南渡断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，项目所在地水环境质量良好。

③根据监测数据可以看出，所在区域声环境质量良好，无超标现象。

（3）项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-9所示的环保治理措施，预计环保投资为21万元，占总投资的7.0%。

（4）环境影响分析结论

废水：项目生活污水和地面冲洗水排放量约为876t/a，污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水管网，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求：即满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。
废气：本项目分剪、冲压过程粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，同时建设单位拟在车间安装移动式吸尘器，其排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。食堂油烟产生浓度约为1.5mg/m3，采用油烟净化器处理，处理效率可达85%以上，油烟排放浓度为0.3mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。采取上述措施后，项目废气能做到达标排放。

噪声：各种机械设备经采用隔声、降噪；并经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。

固体废弃物：本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

（5）国家产业政策

本项目为铜基钎料生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（6）选址合理性

项目地位于湖南省汨罗市新市工业园合心村，省道S308北侧，建设地地质良好。根据《湖南省汨罗工业园总体规划（2007-2020）》——土地利用规划图，项目所在地为二类工业用地（详见附图4），因此项目选址符合汨罗工业园规划要求；根据《汨罗市城市总体规划（2001-2020）（2009年修订）》——总体布局图，项目所在地规划为工业用地（详见附图5），因此项目选址符合汨罗市城市总体规划；

目前，评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，所在区域有一定的环境容量；该项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，经采取环评建议的环保措施处理后项目本身对周边区域的环境影响较小；工程的建成投产可以带动当地经济发展，对缓解就业压力有很好的促进作用。

（7）平面布置合理性

从项目总平面布置可知，项目用地整体呈矩型，厂区大门设置于南侧，面对S308省道。冲剪机、退火炉以及热轧机布置在厂区的北面，中部布置有刷皮机、冲剪机、校平机、滚剪机、中轧机及精轧机；南面布置有冲床和包装区。办公生活区布置在厂区的东北角，仓库布置在厂区的西北角。建筑周围设置通道和空坪，利于物料运输；在各建筑周围布置绿化带，以吸尘降噪、美化环境。

（8）清洁生产
本项目生产过程中采取的节能降耗措施是可行的，单位产品污染物的排放量较低，废水、废渣最大限度的实现了废物的资源化和减量化，达到了国内清洁生产的先进水平。

综上所述，湖汨罗市富祥新材料有限责任公司投资300万元在汨罗市新市工业园合心村S308线北侧新建年生产铜基钎料200吨建设项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设和选址是可行的。

二、建议

（1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。

（2）做好原辅材料和成品的分区存放和危险化学品的储存与日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

（3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

（4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                            年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公  章

经办人：                                          年    月    日

审批意见：



	注    释

本报告表应附以下附件、附图：     

附件1  环评委托书

附件2  租赁合同
附件3  工业用地文件
附件4  申请办理环保手续的函
附件5  企业核准通知书
附件6  公众参与

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  环境现状图
附图4  湖南省汨罗工业园总体规划（2007-2020）——土地利用规划
附图5  汨罗市城市总体规划（2001-2020）（2009年修订）》——总体布局图
附表1  建设项目审批登记表



























6

_1492411226.vsd
�

项目所在地


居民点


居民点


菜地


乡村小道


省道S308


汨罗市添翼驾校


小精灵幼儿园


居民点


永泰路


居民点


外厂职工宿舍


普静寺


三湘米业



_1492413378.vsd
铜合金


产品


废料


金属粉尘


2.71t/a


不合格产品


200t/a


3.09t/a


0.2t/a


206t/a



_1492413036.vsd
生活用水



_1490456883.vsd
污水


隔油池、化粪池


市政污水管网


城市污水处理厂


汨罗江



_1491827879.vsd
铜锭


热轧


退火


分剪


冲压


成品检验


包装入库


剥皮


中轧


精轧


噪声、固废


噪声


噪声


噪声


金属粉尘、噪声、固废


金属粉尘、噪声、固废


不合格产品


冷却循环水



_1234567894.unknown

