                                               年产2260套（台）安防设备建设项目

表一、建设项目基本情况：

	建设名称
	年产2260套（台）安防设备建设项目

	建设单位
	湖南万磊安防科技发展有限公司

	法人代表
	张岳
	联系人
	胡石根

	通讯地址
	汨罗市长乐镇西街

	联系电话
	13974053333
	传真
	
	邮政
编码
	414400

	建设地点
	汨罗市长乐镇西街

	立项审批部门
	-
	批准文号
	-

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别及代码
	C3353 安全、消防用金属制品制造

	占地面积
（平方米）
	4153
	绿化面积

（平方米）
	207.7（5%）

	总投资

（万元）
	1200
	其中：环保投资（万元）
	36
	环保投资占总投资比例
	3%

	评价经费

（万元）
	-
	预计投产日期
	2016年

	编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日）

（8）《中华人民共和国土地管理法》（1998）

（9）《中华人民共和国公路法》（2004.8.28施行）
（10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行）
（12）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93)
（13）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009)
（14）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)

（15）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)
（16）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）
（17）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）

（18）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011)
工程内容及规模:

1.项目由来

自2008年以来，中国安防行业持续保持了快速的增长，年增长率达到20%以上。尤其是在近两年多数行业景气度下滑的背景下，由于安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业在 2014年仍保持较好的增长势头。

《中国安防行业“十二五发展规划”》指出，到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上；产业结构调整初见成效，安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。

湖南万磊安防科技发展有限公司位于汨罗市长乐镇西街，现有员工12人，主要产品有金库门、金库房、密集架、保险柜等，年产值达150万元，该项目已于2008年7月8日取得汨罗市环境保护局批复，由于项目原有喷漆、喷塑工艺对周边环境产生的影响较大，已于2012年取消了表面喷漆、喷塑工艺，生产必要时采取外协加工方式；现为满足市场需求，决定将原年产值150万元扩大至6800万元，年生产能力扩大至300套金库门、380套金库房、300组密集架、600套防护门、480套防护舱、200台智能枪弹柜。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第33号），该项目应编制环境影响报告表。受湖南万磊安防科技发展有限公司的委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
2.工程内容及规模

2.1工程简介

（1）项目名称：年产2260套（台）安防设备建设项目
（2）项目性质：改扩建
（3）项目投资：1200万元
（4）项目位置：汨罗市长乐镇西街

2.2工程内容及规模
工程规划总用地面积4153m2，建设内容包括生产车间车间、原料、成品仓库及综合办公楼等辅助工程，总建筑面积为4783m2，其中生产车间面积为1825m2、原料、成品仓库面积为1128 m2、综合办公楼面积1830m2，项目区域已配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。本项目土建工程均依托原有建筑，新增设备均已安装到位，项目投产后可达年产值6800万元。

工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1；

表1-1  工程建设内容及主要经济技术指标一览表

序号
名称
数量
单位
1

 规划总用地面积
4153
m2

2

总建筑面积
4783

m2
其中
生产车间建筑面积
1825

m2
原料、成品仓库建筑面积
1128

m2
综合办公楼
1830

m2
3

绿化率

     15

%

2.3原辅材料消耗和主要设备
项目以不锈钢板为主要原料，生产安防系列产品。根据建设方提供的可研和相关资料，项目主要原辅材料消耗、产品方案、所需设备以及主要原辅材料成分见下表：

（1）项目主要原辅材料消耗见表1-2

表1-2   项目原辅材料消耗表

序号
项目名称
单位
年耗量
来源
1

不锈钢板

t

320

市场采购

2

冷轧钢板

t

350

市场采购
3

热轧钢板

t

430

市场采购
4

焊丝

t

4

市场采购
5

焊条

t

10

市场采购
6

润滑油

t

5

市场采购

7

电

Kg

8000

8

水
KW
   （2）项目产品方案见下表1-3：
表1-3  项目产品方案表
产品

产量
贮存运输方式

金库门
300套/年
自有仓库临时储存，汽运
金库房
380套/年
自有仓库临时储存，汽运
密集架
300组/年
自有仓库临时储存，汽运
防护门

600套/年

自有仓库临时储存，汽运
防护舱

480套/年

自有仓库临时储存，汽运
智能枪弹柜

200台/年

自有仓库临时储存，汽运
（3）项目所需设备见下表1-4：
表1-4  项目主要机械设备表
序号
名称
型号及规格

数量
（台/套）
备注

1

剪板机

QC12K-16×3200

2

新增1台

2

折弯机

WC67Y-100/3200

4

新增3台

3

冲压机

JB23-40

4

新增3台

4

电焊机

BX1-500-2

16

新增6台

5

空压机

W-0.6/20

2

新增1台

6

砂轮机

M3025

2

新增1台

7

切割机

J3GD-400

2

新增1台

8

钻床

Z3032×10型

5

新增3台

9

车床

C6136A-1

2

新增1台

10

手电钻

J12-FF05-10A

30

新增15台

11

角磨机

GWS8-125C

30

新增15台

所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订）中的限制类、淘汰类产品。
（4）焊接材料成分

焊接材料类型：焊接类型为电焊时采用电焊条来焊接，焊条焊丝化学成分分析见下表。

焊条化学成分见表1-5：

表1-5   焊条化学成分表
规格

型号

（J422）焊条化学成分（%）

碳

锰

硅

硫

磷

J422
≦0.12

0.30~0.60
≦0.25

≦0. 035

≦0. 040

备注

焊条规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0，φ5.0
②焊丝化学成分见表1-6：

表1-6  焊丝化学成分表

规格

型号

（ER304）焊条化学成分（%）

碳

锰

硅

铬

镍

ER304
0.072

0.55

1.72

18.50

9.30

备注

焊丝钢种：0Cr19Ni
3、平面布置
改扩建后，本项目平面布局基本不变，厂大门设置于厂区南侧，厂区由南至北依次布置办公楼、生产车间、原料仓库，东西两侧布置两栋成品仓库。厂区内主车道与主入口相连，呈南北走向，各车间之间均有车道相通，保证厂区内物料运输通畅，各个建筑物及厂区周边拟布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。

4、给排水及公用工程

（1）给水

根据建设方提供的资料，本项目无生产用水，用水主要为员工生活用水；根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）以及实际用水情况，在厂住宿人员生活用水平均按170L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，本项目劳动定员为20人（新增8人），均不在厂区食宿，则本项目生活用水量为300t/a（1m3/d），由长乐镇自来水供水管网供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生产及生活用水需求。
（2）排水

生活废水排放量为240t/a（0.8m3/d），生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB89781996）》中的三级标准后，排入长乐镇污水处理厂污水管网中处理达标后，最终排入汨江。

（3）能源

本工程生产设备均使用电能。用电由长乐镇电网供给，完全可以满足整个项目用电要求，对项目各用电设备供电，电缆电线铺设根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。

5、劳动定员 

项目劳动定员20人（新增8人），均不在厂区食宿，白班制8小时生产，年工作时间300天。
与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

本项目建设地位于汨罗市长乐镇西街，用地性质为工业用地，原为《安防设备制造项目》，该项目已于2008年7月8日取得汨罗市环境保护局批复，并建设投产，主要利用不锈钢板和钢材进行加工，年产值150万元，年生产能力为金库门30套/年、金库门36套/年、密集架150套/年、保险柜150套/年。

本项目属于改扩建项目，原有生产工艺流程图见图1-1，原有污染物排放情况见表1-7。

项目原有工艺流程图：


[image: image1.emf]不锈钢板

剪

切

成

型

优质钢材

焊

接

打

磨

金库门

金库房

密集架

保险柜

喷

塑

或

喷

漆

包

装

销

售


图1-1  项目原有工艺流程图

项目原有生产设备见下表。

表1-7  项目原有主要机械设备表
序号
名称
型号及规格

数量
（台/套）
备注

1

剪板机

QC12K-16×3200

1

2

折弯机

WC67Y-100/3200

1

3

冲压机

JB23-40

1

4

电焊机

BX1-500-2

10

5

空压机

W-0.6/20

1

6

砂轮机

M3025

1

7

切割机

J3GD-400

1

8

钻床

Z3032×10型

2

9

车床

C6136A-1

1

10

手电钻

J12-FF05-10A

15

11

角磨机

GWS8-125C

15

项目原有主要环境问题

1、原项目营运过程中产生污水主要厂区员工的生活污水

员工生活污水外排量约为144t/a（0.48m3/d），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，项目的生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标》（GB8978-1996）中三级标准后进入长乐镇污水处理厂污水管网，再通过长乐镇污水处理厂处理达标后，最终排入汨水，对区域水环境影响较小。

2、原项目生产过程中产生的废气为焊接烟尘和表面喷漆喷塑工艺产生的有机废气

项目生产线焊接使用电焊机10台。焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊条、焊丝用量为4t/a，根据《焊接技术手册》王文翰主编）介绍，每千克焊条产生的烟尘量6～8g，本报告取（最大值）8g，则项目产生的烟尘量为0.032t/a。
项目表面喷漆喷塑工艺产生的有机废气二甲苯量为0.5t/a、VOC量为0.7t/a，有机废气经抽排风设施引至活性碳过滤（处理效率85%）吸附后达标排放。喷粉工艺产生的颗粒物粉尘两为40kg/a，通过喷粉室配有集气收集系统收集后回收利用；由于项目喷漆喷塑工艺对周边环境产生的影响较大，已于2012年取消了表面喷漆、喷塑工艺，生产必要时采取外协加工方式。

3、原项目营运期产生固废主要为机加工产生的废边角料和精整粉尘，产生量约5.15t/a，经集中收集后外售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求。

机加工以及设备维修过程中废机油的产生量0.2t/a，属危险废物，送往有资质的危险废物处理中心处理，废油漆桶由油漆销售单位回收，满足《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。

厂区员工生活垃圾产生量约为1.8t/a（6kg/d），经收集后，送至城市生活垃圾填埋场卫生填埋，对环境影响较小。

4、原项目营运期噪声主要为机加工产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声，噪声强度在70-90dB(A)之间，经减振、隔声、减速慢行、禁止鸣笛等措施后，对周边环境影响不大。

5、本项目位于汨罗市长乐镇西街，项目南侧为加油站和居民，西侧和东侧有少部分居民北侧为水田，评价区域内周边企业对大气环境，水环境，噪声环境都有一定的影响。
表1-7  项目原有污染物排放一览表

序号

污染物类型

产生环节

污染物名称

产生量

原有处理措施

1

废气

焊接

焊接烟尘

0.032t/a

无组织排放

喷漆、喷塑

二甲苯

0.5t/a

活性炭吸附后外排

VOC

0.7t/a

颗粒物

40kg/a

喷粉室自带收集系统

生活污水

CODCr、BOD5、SS、NH3-N等

144t/a（0.48m3/d）

由化粪池处理后经污水收集管网排入长乐镇污水处理厂
3

噪声

设备运行、车辆运输

机械噪声、交通噪声
70-90dB(A)

降噪消音措施

4

生活垃圾

员工办公

生活垃圾

1.8t/a（6kg/d）
交环卫部门处理

一般固废

机加工

边角料、精整粉尘等

5.15t/a
外售

危险废物

机加工及

设备维修

废机油

0.2t/a

交由资质单位回收

喷漆

废漆桶

少量

由油漆销售单位回收

根据湖南永蓝检测技术有限公司2015年11月15-23日对本项目生产时的污染源监测报告，与项目有关的现有污染情况及主要环境问题见下表1-8：

表1-8  项目现有主要污染物处理措施排放情况及主要环境问题一览表

内容
类型
排放源
(编号)

污染物
名称
排放浓度及排放量(单位)

污染防治措施及存在的主要环境问题
排放标准

大

气

污

染 

物

焊接工序

烟尘

平均浓度0.214mg/Nm3
经采取自然通风措施，对大气环境有一定的影响

执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准
水
污
染
物
生活污水
PH

6.53

生活废水仅经化粪池处理后排入污水管网
执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准
CODcr
208mg/L

BOD5
57.2mg/L

NH3-N

2.385mg/L

TP

0.12mg/L

噪声
厂区机械设备
机械

噪声

58.2～71.5dB
生产时北厂界昼间环境噪声值超标，对周围声环境和敏感点有一定的影响

执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
项目主要环境问题为：

（1）项目焊接过程中产生的焊接烟尘现主要采取的处理措施仅为自然通风，对大气环境及周围敏感点产生一定的影响

（2）生产时，厂界北侧昼间噪声值超标，超标原因为北厂界紧邻道路，与交通环境噪声叠加导致，对周围声环境和敏感点有一定的影响

（2）厂区内原遗留的一些废油漆桶随意安放，未规范设置危险固废存放地点和设置固废危险标志。

本项目在原《安防设备制造项目》的基础扩大了原有生产规模，原有喷漆和喷塑工艺已在2012年取消，采取外协的加工方式。本项目土建及给排水工程依托《安防设备制造项目》原有土建及给排水工程，不另新建生产厂房，仅在原有厂房中新增部分生产设备。




表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
  1.地理位置
汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。
本项目所在地为汨罗长乐镇长新村，位于长沙、岳阳的中点，中心距离各约80km，地理位置优越。

2.地形、地质、地貌
汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。
本项目位于汨罗长乐镇，根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，汨罗循环经济产业园属于丘陵地貌，整个地势由南向北逐步升高，地坪标高在33.3-91.2米之间，地坪坡度在均在15%以下。
3.气候、气象
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。
年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4.水文状况
根据长乐镇总体规划，本项目污水由长乐镇污水处理厂污水管网进入长乐镇污水处理厂，经处理达标后排入汨江，最终进入汨罗江。本项目区域地表水主要为汨江。
汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。
5.植被和生物
汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。
据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。尤以废旧物资回收利用选择业名声远扬，有各类企业及个体经营户1000余户，年成交量50余万吨，成交金额20亿元，年创收近2000万元，是汨罗市国民经济的重要支柱产业。据2013年统计，全市完成生产总值101亿元，同比增长17.8%，其中，一、二、三产业分别为24亿元、55亿元、22亿元，分别增长1.9%、28.5%和14.5%。全社会固定资产投资完成50.6亿元，增长50%；社会消费品零售总额22.4亿元，增长19%，进出口额6255万美元，增长21.5%；城市居民人均可支配收入达到13263元，增长25%；农民人均纯收入4937元，增长16%。
长乐镇域位于汨罗市东北部，北邻黄市、古仑、智峰诸乡，东连八景乡，南抵平江县伍市镇，西靠天井乡，距汨罗市区29公里，集雨面积54平方公里，以丘陵地带为主。总人口29000人，其中非农业人口6400人；有耕地19337亩，其中水田14715亩，旱地4622亩，是汨罗市重要棉花种植基地，棉总产占全市总产的55.8%。2013年国内生产总值30040元，各类税收810万元，财政收入1020万元，人平收入2750元，被评为“省星火科技示范镇”、“省经济百强镇”。工业、加工业形成了以生产保险柜、密集架、金库门等保安工具系列产品的支柱产业。全镇保安工具生产厂家达22家，总产值达1亿元以上，因而被称为“保安设备之乡”。

长乐镇区社会、经济发展较快。镇区有保安生产工具厂家16家，其中年产值逾1500万元的1个，逾800万元的2个，生产产品100余种，其中有2个获省名牌产品称号，从业人员达7560人。长乐镇地方特色食品加工业亦很发达。“长乐甜酒”、“风味腐乳”远近闻名，“长乐绿茶”香飘万里。建材、商贸、服务业发展迅速。境内有8个预制场，8个砂石公司，其它各类门店350家。
长乐境内交通运输业发达。县道京（街）大（荆）线通过全境，南距伍市8公里长的互通式立交桥和北距大荆12公里互通式立交桥的修建，极大地改善了长乐镇与外部的交通条件。镇区文教卫事业日新月异，有规模宏大的市属第五中学,有各项指标达国家级标准的农村初级中学，还有1所中心小学，3所幼儿园，1所农业职业学校，1个中心医院，1个有线电视台，2个文化室，1个广播站，1个电影院。
长乐镇独具一格的甜酒产业成为新的经济增长点。长乐甜酒源于明，盛于清，相传乾隆皇帝下江南在长乐品尝甜酒后，龙颜大悦，御笔亲书“长乐甜酒”四个大字，自此长乐甜酒声名远播。

这些年长乐甜酒从制作工艺、包装等方面进行了全面创新，发展成为当前最环保、最具保健功能的绿色饮品，在湖南省第三届农博会喜获金奖。

通过不断的发展和改进，长乐甜酒已形成产业规模，从事甜酒制造业的人员达2000人，年产值近1000万元。长乐甜酒必将香飘四海，行销海外。

2011年，长乐抬阁故事会进入第三批国家级非物质文化遗产保护名录，长乐镇也因此被评为“中国春节期间最具特色地区”。

近年来，长乐镇依托千年古镇优势，突出国家级非物质文化遗产项目建设。同时，该镇城镇化建设初显规模，经京大线过境公路改道、长兴街、百兴街等工程相继建成，集镇建成区面积达3km2；公共服务设施不断完善，农村汽车客运新站落户集镇新区，镇区修建了13.5km污水处理管网，医疗、公共文化设施一应俱全。

本项目位于长乐镇西街，据调查，项目区域内目前未发现重要文物、古迹。



表三、环境质量状况：

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1.空气环境质量现状：

本次环评采用湖南永蓝检测技术有限公司2015年11月15日~21日对项目所在地大气监测数据进行评价。

监测时间和频次：湖南永蓝检测技术有限公司2015年11月15日～21日进行了为期七天的采样监测。

监测地点：厂界上风向0°100米处和厂界下风向180°100米处。

监测结果统计于下表3-1：
表3-1  大气数据统计表  单位：μg/m3

监测
点位
监测因子
评价项目
SO2
NO2
PM10

1＃：厂界上风向0°100米处
浓度范围
20～37

20～36
92～105
日均值
27

28

96

超标率(%)

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

2＃：厂界下风向180°100米处
浓度范围
21～37

19～36
92～105
日均值
27

28

70

超标率(%)

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

标准值
150

80

150

监测数据表明，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
  2.水环境质量现状：

本项目纳污水体为汨水。本次环评水环境质量数据引用《汨罗市通变电气有限公司年产8000台电力变压器建设项目环境影响报告表》中汨罗环境监测站2014年12月4日-6日对长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口上游100m、长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口下游500m现状监测数据。

采样断面：长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口上游100m、长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口下游500m。

监测项目：pH、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、TP、石油类。 

监测结果统计与评价：

表3-2  汨水水质监测结果统计表
监测对象

监测因子

监测结果

超标率（%）
超标倍数

水质标准

单位
最低值
最高值
平均值
长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口上游100m
pH

无量纲

7.3

7.4

7.3

0.0

0

6-9
SS

mg/L

8

17

12

/

/

/

CODCr
mg/L

16.5

18.7

17.6

0.0

0

20

BOD5
mg/L

2.7

2.8

2.7

0.0

0

4

氨氮

mg/L

0.17

0.22

0.19

0.0

0

1.0

TP

mg/L

0.09

0.14

0.11

0.0

0

0.2

石油类

mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.0

0

0.05

长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口下游500m

pH

无量纲

7.4

7.6

7.5

0.0

0

6-9

SS

mg/L

19

25

22

/

/

/

CODCr
mg/L

19.2

19.7

19.4

0.0

0

20

BOD5
mg/L

2.6

2.7

2.6

0.0

0

4

氨氮

mg/L

0.45

0.50

0.48

0.0

0

1.0

TP

mg/L

0.11

0.14

0.124

0.0

0

0.2

石油类

mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.0

0

0.05

长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口上游100m、长乐镇污水处理厂污水进汨水排放口下游500m水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。
3.声环境质量现状

根据湖南永蓝检测技术有限公司2015年11月15日-16日对项目所在地环境噪声监测结果，拟建地昼间噪声为54.9~68.7dB(A)、夜间噪声为45.4~46.2dB(A)，东、南、西厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准、北厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

表3-3   环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

编号

监测地点

监测日期

数据分析与统计

评价标准

昼间

夜间

1

东厂界

2015.11.15

56.4

45.5

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)
其中北边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准

昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)
2015.11.16

55.8

46.2

2

南厂界
2015.11.15

56.4

46.7

2015.11.16

54.9

45.4

3

西厂界
2015.11.15

58.1

45.8

2015.11.16

57.6

46.1

4

北厂界

2015.11.15

68.7

45.9

2015.11.16

68.3

46.2

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环境保护见下表3-4：

                         表3-4   主要环境保护目标示意表

保护目标

性质/规模

方位

与项目的距离（m）

保护级别

要素

名称

环境

空气

长乐镇居民
10户

N

约30m-60m

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准

长乐镇居民

5户

E

约20m

长乐镇居民

3户

W

约20m

水

环

境

汨水
中河

S

约200m

《地表水环境质量标准（GB3095-2012）》中Ⅲ类标准

声环境

长乐镇居民
10户

N

约30m-60m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

长乐镇居民

5户

E

约20m

长乐镇居民

3户

W

约20m

主要环境保护目标示意图：


[image: image2.emf]项目所在地

N

农田

居民

长

乐加

油

站

居民

居民

居民

农田

居民





表四、评价适用标准：

	环境质量标准
	区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。

	污染物排放标准
	废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；

噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准；

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

危险废物《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》；



	总量控制指标
	本项目总量控制污染物排放情况为CODcr：0.06t/a、NH3-N：0.0048t/a，项目污水规划进入长乐镇污水处理厂，其总量归入长乐镇污水处理厂总量控制指标。




表五、建设项目工程分析：

	工艺流程简述（图示）：

本项目主体工程均已竣工，各生产设备均已安装到位，施工期影响已随着工期的结束而消失，故不再对其经行评价。

营运期工艺流程及产污节点图

[image: image3.emf]放样 、 下料

钢板

切割

弯曲成型 、 机械加工

（ 车 、 铣 、 钻 、 磨 ）

噪声

整体组焊

打磨修整

金属废屑

焊接烟尘 、 焊渣

金属废屑

装配调试

检验

废边角料 、 废机油 （ 危废 ）

外购配件

（ 紧固件 、 锁具等 ）

包装入库


图5-1  项目工艺流程及产污节点图
生产工艺流程说明：

项目不锈钢板为主要原料，经加工、组装后生产不锈钢安防设备，产品内容较多，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为下料、切割、机械加工、整体组焊、打磨修正、装配调试等。本项目不设酸洗、钝化及热处理工艺；生产必要时，表面喷漆、喷塑等相关工序采取外协加工方式。

生产工艺流程简述如下：

放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、标明尺寸、划线、图号等下料工作；
（2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料；

（3）机械加工：①钣金零部件材料由剪板机、折弯机、制作完成。

                   ②机加零部件由车床、铣床、钻床、磨床根据尺寸及精度等级要求按一次或几次加工成所需零件。

（4）整体组焊：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，本项目使用电焊，按焊缝在空间位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等；

（5）打磨抛光：利用高速旋转的薄片砂轮以及橡胶砂轮、钢丝轮等对金属构件进行磨削、切削、磨光加工。本项目使用角磨机对产品表面进行抛光作业。
（6）装配调试：将外购配件（紧固件、锁具等）进行装配调试。

（7）检验：产品进行检验，合格后的产品包装入库。

主要污染工序：
营运期主要污染工序：

1. 废气
本项目大气污染源主要为焊接工序产生的焊接烟尘。

（1）焊接烟尘

本项目生产线焊接使用电焊机16台。焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊条、焊丝用量为14t/a，根据《焊接技术手册》王文翰主编）介绍，每千克焊条产生的烟尘量6～8g，本报告取（最大值）8g，则项目产生的烟尘量为0.112t/a。
2. 废水
项目生产过程中无需用水，产生的废水主要为员工生活废水。
根据；根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）以及实际用水情况，住厂职工生活用水量每天按170L/人，不住厂职工生活用水量每天按50L/人，本项目职工均不在厂区食宿，根据建设方提供的资料，本项目劳动定员20人，白班8小时工作制，年工作时间按300天计，生活用水量为300t/a（1m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为240t/a（0.8m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.11t/a、0.048t/a、0.036t/a、0.007t/a。
3.噪声
建设项目主要噪声设备声压级见表5-1。

表5-1   主要设备噪声声压级（单位：dB（A））

序号

设备名称

噪声源强

数量

备注

1

剪板机

90～95

2

间歇

2

折弯机

90～95
4

间歇

3

冲压机

90～95
4

间歇

4

电焊机

80～85
16

间歇

5

空压机

90～95
2

间歇

6

砂轮机

85～90
2

间歇

7

切割机

90～100

2

间歇

8

钻床

90～95

5

间歇

9

车床

85～90

2

间歇
10

手电钻

90～95

30

间歇
11

角磨机

85～90

30

间歇
本项目高噪声的设备较大，产生的噪声源以间断声源为主，噪声的产生具有一定的突发性，对周边环境影响有一定影响。

4.固体废弃物
（1）边角料、精整粉尘
据项目建设方提供的资料，项目各型材的成品率为95%，本项目主要原料（钢板和各种型钢）消耗量为1100t，则精整（包括分解下料、整体组装和打磨加工）过程中的废钢（边角料、金属废屑）产生量55t/a，可出售给相关企业回收利用。

（2）废焊渣
项目焊接过程产生的废焊渣为0.7t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。
（3）废机油
本项目在机加工以及设备维修过程中使用的润滑油为机油。根据建设方提供的资料，本项目机油使用量为5t/a。机油使用一定时间后需更换，更换周期为一年1次，机油损耗按40%计，则产生的废机油约为2t/a。属于HW08危险废物。

（4）生活垃圾
职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人·天计，根据建设方提供的资料，项目劳动定员20人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为3t/a（10kg/d）。



表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

	
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	营

运

期

	大气

污染物
	焊接
	烟气
	0.112t/a 
	0.112t/a、、1.9mg/m3

	
	水

污

染

物
	生活废水
	废水量
	240t/a
	240t/a

	
	
	
	CODcr
	450mg/L、0.11t/a
	250mg/L、0.06t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L、0.048t/a
	150mg/L、0.036t/a

	
	
	
	SS
	150mg/L、0.036t/a
	100mg/L、0.024t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L、0.007t/a
	20mg/L、0.0048t/a

	
	固体废弃物
	机加工
	边角料、精整粉尘
	55t/a
	由供货商回收利用

	
	
	机加工、设备维修
	废机油
	2t/a
	送有危废资质的机构处置

	
	
	焊接工序
	废焊渣
	0.7t/a
	外售

	
	
	办公室等
	生活垃圾
	3t/a
	交由环卫部门处置

	
	噪声
	85～100 dB
	厂界达标

	主要生态影响（不够时见附另页）
项目土建工程均依托原有建筑，新增设备均已安装到位，不改变其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。

改造前后“三本帐”统计：

（1）改造前后“三本帐”统计
年产2260套（台）安防设备建设项目改扩建前后“三本帐”见表6-1.
表6-1  改扩建前后“三本帐（t/a）
污染源及污染因子

改扩建前

排放量
改扩建部分排放量

“以新带老”削减量

改扩建完成后排放总量

增减量

废气

焊接烟气

0.032

0.008

0.0288

0.0112

-0.0208

二甲苯

0.5

0

0

0

-0.5

VOC

0.7

0

0

0

-0.7

颗粒物

0.04

0

0

0

-0.04

废水

CODCr
0.036

0.024

0

0.06

+0.024

BOD5
0.022

0.014

0

0.036

+0.014

SS

0.014

0.0096

0

0.024

+0.01

NH3-N

0.003

0.0019

0

0.0048

+0.0018

固废

边角料、精整粉尘

5.15

49.85

0

55

+49.85

废焊渣

0.1

0.6

0

0.7

+0.6

废机油

0.2

1.8

0

2

+1.8

生活垃圾

1.8

1.2

0

3

+1.2

注：生活污水是按进入污水处理厂前的排放量计算，废气产生量按年生产天数300天计算。

（2）“以新带老”分析
本项目焊接过程中产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘处理器处理后外排，本项目均采用高效节能型设备，使整机效率提高，达到最佳节能效果。项目生产过程中产生的一般固废经收集后，均能打包外售，产生的危险废物均送资质的危险废物单位外协处理。生活污水经化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水处理厂处理后外排。

（3）污染物削减量分析

本项目为改扩建项目，项目完工后，削减了无组织外排的有机废气及废矿物油的外排量，由于产量及产品种类的增加，营运期污染物增加了焊接烟气、边角料、打磨粉尘、废活性炭、生活垃圾及生活废水等，其中焊接烟气无组织排放，边角料、打磨粉尘均能打包外售，生活垃圾由环卫部门运往垃圾填埋场卫生填埋，生活废水进污水处理厂处理，各项污染物经对应环保措施处理后，均能实现达标排放，对周边环境影响不大。




表七、环境影响分析：
	营运期环境分析：
1. 环境空气影响分析

本项目大气污染源主要为焊接工序产生的焊接烟尘。
（1）焊接烟尘

项目在焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条及焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊接产生的烟尘量约为0.112t/a（112kg/a），由与焊接设备配套的焊接烟气净化器处理后排放，设计风量为2400m3/h，根据设计参数其处理效率可达90%，最终排入大气的烟尘为11.2kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，对大气环境影响较小。
2. 水环境影响分析

本项目无工艺废水排放，外排废水主要为生活污水。

项目生活废水排放量为240t/a（0.8m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.11t/a、0.048t/a、0.036t/a、0.007t/a。项目生活污水经化粪池处理后，生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为250mg/l、150mg/l、100mg/l、20 mg/l，CODcr、BOD5、SS，则生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.06t/a、0.036t/a、0.024t/a、0.0048t/a。

项目排水实行雨污分流，雨水通过项目厂区雨水管道进入长乐镇雨水管网，生活废水经化粪池处理处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，再经长乐镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B标准后最终排入汨水，对地表水环境影响较小。
汨罗市长乐镇污水处理厂总投资2979万元，采用氧化沟工艺，处理规模为0.25万吨/日，其中一期2.5万吨/日，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B标准后排入汨水，目前已新建污水管网13.5km，主要收水范围为长乐镇片区，本项目位于其收水范围内。

3.声环境影响分析
项目营运期噪声源主要是剪板机、切割机、折弯机等机械噪声。辐射高噪声的设备虽然较多，但同时运行的几率不高，生产车间声压级在85～100dB(A)之间。
项目拟采取以下噪声控制措施削减噪声源强：
（1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)；
（2）各设备在厂房内合理布局，主要噪声源（角磨机、切割机空压机等）布置在机加工车间中部，扩大主要噪声源与边界的距离，同时利用厂房墙壁对噪声的隔绝和吸收作用，可以使噪声源强降低15~20dB(A)；
（3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响；

（4）将风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施；对于风机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，一般可使风机噪声降低20～30dB(A)；
（5）项目在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。

车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：


[image: image4.wmf]i

L

n

i

A

L

1

.

0

1

10

lg[

10

å

=

=


式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

      n——噪声源的个数。

项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为70dB(A)。噪声源集中布置在机加工车间（平面布置图详见附图2），距离北侧厂界15m，与厂区西侧距离约为10m、与厂区南侧距离约为15m、与厂区东侧距离约为10m。
对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

LA=L0-20lg(ra/r0)-△L

式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）；

      L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）；

      △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）；

根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值为46.48-50dB(A)，经与现状噪声叠加后噪声见下表。

表7-1  项目厂界噪声预测值    单位：dB（A）
噪声源与厂界距离
昼间本底值
夜间本底值
贡献值
昼间预测值
东厂界
56.1

45.85

50

57.05

南厂界
55.65

46.05

46.48

56.15

西厂界
55.1

45.95

50

56.27

评价标准（2类）
昼间60dB（A）；夜间50dB（A）
北厂界
68.5

46.05

46.48

68.53

评价标准（4a类）
昼间70dB（A）；夜间55dB（A）
由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目东、南、西侧厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，北侧厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中4类标准，且项目贡献值与本底值叠加后，昼夜间预测噪声值与标准值有一定差距，可确保噪声稳定达标。因此，本项目产生噪声经有效处理后对周围声环境不会产生明显的影响。
为将项目运营过程中噪声影响降到最低，建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免金属之间相互碰撞产生噪声。
4.固体废物环境影响分析
项目固体废物主要有机加工过程产生的边角料、精整粉尘，焊接产生的废焊渣，废机油及员工的生活垃圾。项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-3。

表7-2   固体废物产生量及处置措施

序号
固体废物名称
产生部位
产生量
处置措施
1

边角料、精整粉尘
机加工
55t/a
出售给相关单位
2

废焊渣
焊接工序
0.7t/a
出售给相关单位
3

废机油
机加工
2t/a

送有危废资质的机构处置
4

生活垃圾
职工生活
3t/a
交由环卫部门处置
边角料及精整粉尘（包括废钢材）、废焊渣，均属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。

机加工和设备维修过程中产生的废机油属于HW08危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（试生产前必须与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。

生活垃圾3t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。

项目各固体废物经采取以上措施后，均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。
5.生态影响分析
项目厂区绿化率达5%，绿化面积为207.7平方米，不仅可以净化空气、降低噪声，还能美化环境。项目在建设过程中应加强绿化，合理布局绿化带，以生产车间为中心，向厂区围墙外延，布设2～3个绿化层次。第一层为环绕生产车间的主要道路两侧及道路之间的空地，使其作为主要污染源的第一道绿色屏障；第二层为办公及辅助车间，仓库周围；第三层为厂界处围墙内外的绿化带和主要出入厂区道路两侧的绿化，这一层即可提升厂区整体景观效果，还能加强厂区与外环境的景观协调性。绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。
6.清洁生产分析
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。

6.1清洁生产分析

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。

    a.生产工艺与设备

项目采用的生产工艺，污染物产生量少，无废水污染物排放。本项目不锈钢材加工生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。操作车间无组排放粉尘较少，车间环境清洁卫生、环境污染较少。

本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。

    b.资源能源利用指标

为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；整个生产过程无生产用水。

    c.污染物产生指标

项目污染物主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，产生量较少，通过除尘装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值。工程不产生工业废水，只有少量的生活污水，经化粪池进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，再经长乐镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B标准后最终排入汨水。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。

d.废物回收利用指标

本项目产生的废物，包括机加工过程中产生的边角料、精整粉尘、及生活垃圾。边角料、精整粉尘全部外售，废物回收利用率达到100%，满足清洁生产的要求。

    e.环境管理要求

  项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。

  通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。

 （2）清洁生产建议
  a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备；

  b.在原辅材料、产品、废料运输、装卸过程中，运输过程中用棚布等覆盖，减少运输过程中边角料的散落，卸载时，可同时用水泵喷水，减少无组织粉尘的产生。

  c.对工程的无组织排放点：废料（边角料、精整钢屑）的存储建半封闭式仓储设施，只留车辆进出通道；

  d.项目厂区范围内地面全部硬化，并在厂区办公楼、员工生活区和生产车间之间设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。
7. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析
（1）项目选址的可行性分析

项目位于汨罗市长乐镇西街长新村，属于工业用地（详见附件），长乐镇工业、加工业形成了以生产保险柜、密集架、金库门等保安工具系列产品的支柱产业，被称为“保安设备之乡”，目前保安工具生产厂家达22家，项目选址符合长乐镇的发展要求，与长乐镇总体规划不相冲突；长乐镇已配套好完善的供变电及输电系统，供水管网及污水排污管网；评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；该项目技术成熟先进，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。
（2）厂区平面布置合理性与建议

改扩建后，本项目平面布局基本不变，厂大门设置于厂区南侧，厂区由南至北依次布置办公楼、生产车间、原料仓库，东西两侧布置两栋成品仓库。厂区内主车道与主入口相连，呈南北走向，各车间之间均有车道相通，保证厂区内物料运输通畅，各个建筑物及厂区周边拟布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。

项目功能分区明确，总平面布置能保证人流物流畅通，并有利于减少项目噪声和废气对周围敏感目标的影响，总体来说，本项目的总平面布置基本合理。

为保证总体布置达到较好的效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是生产车间周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。另外，建议将焊接工序设备集中布置在单独操作间内以便于焊接烟气的集中收集处置。

（3）环保审批原则符合性分析

a.产业政策符合性分析

湖南万磊安防科技发展有限公司年产2260套（台）安防设备建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的限制类、淘汰类。因此项目建设与国家的产业政策相一致。

b.城市总体规划符合性分析
项目选址位于汨罗市长乐镇西街长新村，长乐镇工业、加工业形成了以生产保险柜、密集架、金库门等保安工具系列产品的支柱产业，被称为“保安设备之乡”，目前保安工具生产厂家达22家，项目建设符合长乐镇的发展规划要求。

c.清洁生产原则符合性分析

本项目使用清洁能源——电能，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水排放；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。

d.达标排放原则符合性分析

项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目无生产废水排放，项目生活废水经预处理后排入长乐镇污水处理厂污水管网，进入长乐镇污水处理厂集中处理达标后排放，对汨水影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。

8.环境经济损益分析与三同时验收

（1）环保投资
湖南万磊安防科技发展有限公司年产2260套（台）安防设备建设项目总投资1200万元，其中环保投资为36万元，所占比例为3％。

环保投资分布情况见表7-3。

表7-3  项目环保投资及三同时验收表
序号
类别
治理措施
投资费用
(万元)

治理效果
1

焊接烟尘

焊接烟气净化器
5

《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准
2

生活废水
雨污分流管网、化粪池（现有）
10

达到GB8978-1996中标准
3

噪    声
基础减振、消声隔音等防治设施 

10

达到GB12348-2008中2类标准
4

固    废
一般固废储存场
危废储存场

10

达到GB18599-2001及GB18597-2001标准

5

生态

207.7m2绿化面积（现有）

1

吸尘降噪，美化环境

6

合计
36

-

（2）环保运行费用

项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。

设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费3.5万元。

检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计3.5万元。

人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2.5万元。

项目的环保运行费用总计9.5万元/年。

（3）社会效益分析

    本项目的建设将进一步发展长乐镇安防产业的优势，带动国民经济的发展，实现年产值6800万元，还可以增设就业岗位，解决本分地区剩余劳动力20余人。项目达年产后，预计年将上缴税收近200余万元并逐年上升，具有良好的社会、经济效益，可促进当地经济的发展。                                                                                                                                                                                                               
（4）环境效益分析
本项目设计中采用的各种污染控制措施较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。

9、项目验收监测

项目验收监测内容见下表7-4。

表7-4  项目“三同时”竣工验收监测内容表

类型

监测因子

执行标准

废水

营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

废气

营运期：焊接烟尘

《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准

噪声

营运期：场区四界昼间和夜间噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准
固废

营运期：一般固废、危险固废
管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求
《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	
	大气污染物
	焊接
	烟气
	焊接烟气净化器
	达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求

	
	水

污

染

物
	生活废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	生活废水经化粪池
	达到GB8978-1996中三级标准，最终进入汨江

	
	固

体

废

物
	机加工
	边角料、精整粉尘
	由供货商回收利用
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求

	
	
	焊接工序
	废焊渣
	外售
	

	
	
	办公室等
	生活垃圾
	交由环卫部门处置
	

	
	
	机加工及设备维修
	废机油
	送有危废资质的机构处置
	《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求

	
	噪
声
	选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2、4类区标准，

	生态保护措施及预期效果：

建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。




表九、结论与建议：

	一、结论：
1、工程概况
项目工程总用地面积4153m2，建设内容包括生产车间车间、原料、成品仓库及综合办公楼等辅助工程，总建筑面积为4783m2，其中生产车间面积为1825m2、原料、成品仓库面积为1128 m2、综合办公楼面积1830m2，项目区域已配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。本项目土建工程均依托原有建筑，新增设备均已安装到位，项目投产后可达年产值6800万元。

    项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。

   2、环境质量状况评价结论
大气环境：项目建设地大气环境监测数据结果表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
水环境：汨水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，区域水环境质量较好。

声环境：拟建地昼间噪声为54.9~68.7dB(A)、夜间噪声为45.4~46.2dB(A)，东、南、西厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准、北厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。

3、项目污染防治措施
项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-3所示的环保治理措施，预计项目环保投资36万元，占总投资的3%，运行费用约为28.5万元。
4、环境影响预测评价结论
（1）大气环境影响评价结论

本项目产生废气主要为不锈钢板焊接过程中焊接烟尘。焊接烟气通过专用的焊接烟气净化器净化之后，最终排入大气的烟尘为11.2kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，对大气环境影响较小；

经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。

   （2）水环境影响评价结论

  项目无生产废水排放，排放废水主要为生活污水，排放量为排放量为240t/a（0.8m3/d），生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准（GB89781996）》中的三级标准后，排入长乐镇污水处理厂污水管网中处理达标后，最终排入汨江，对区域水环境影响很小。

（3）声环境影响评价结论

   营运期声环境预测结果表明，通过对各噪声源进行减振、隔声等处理措施，再经距离衰减后，各主要噪声设备对厂界的影响值较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响评价结论

项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。

5、项目的先进性与清洁生产

   本项目采用先进、可靠的工艺技术，所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。提高了资源的利用率，其清洁生产技术指标达到清洁生产水平。

6、项目选址的可行性分析

项目符合长乐镇“安保之乡”的总体发展规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。
7、总图布置合理性与建议

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置于厂区下风向，与办公生活区及周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响，厂区平面布置基本合理。
8、综合评价结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合长乐镇总体发展规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。

因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

二、要求与建议

1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。
2、厂区建设应做好雨污分流，并做好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。

3、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。

4、项目应加强安全生产管理，焊接技术要严格执行《焊接安全操作规程》。

5、禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。
6、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。
7、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。
8、项目试生产前必须与有资质的相关危险废物回收单位签订回收协议。



	预审意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	审批意见：

公章

经办人：

                                                年      月      日

	注     释：

本报告表应附以下附件、附图：
附件1  与本环评有关的其他文件

附图1  项目地理位置图
附图2  项目平面布置图




内





容





类





型





内





容





类





型








43
湖南道和环保科技有限公司                                                                     第- 1 –页                                                

_1234567891.vsd
项目所在地


居民


长乐加油站


农田


居民


农田


居民


居民


居民


N



_1234567892.vsd
�

�

打磨修整


放样、下料


钢板


切割


弯曲成型、机械加工
（车、铣、钻、磨）


金属废屑


焊接烟尘、焊渣


金属废屑


噪声


整体组焊


装配调试


检验


废边角料、废机油（危废）


外购配件
（紧固件、锁具等）


包装入库



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

�

金库房


焊接


打磨


密集架


金库门


保险柜


喷塑或喷漆


包装销售


不锈钢板


优质钢材


剪
切
成
型



