《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年生产150扇金库门、100间金库房建设项目

	建设单位
	湖南省金垒安防设备有限公司   

	法人代表
	李胜根
	联系人
	郑平武

	通讯地址
	汨罗市长乐镇西街58号

	联系电话
	0730-5680123
	传真
	0730-5680893
	邮政编码
	414411

	建设地点
	汨罗市长乐镇西街58号

	立项审批部门
	—
	批准文号
	—

	建设性质
	新建改扩建 FORMCHECKBOX 
技改 FORMCHECKBOX 
 
	行业类别及代码
	C3453安全、消防用金属制品制造

	占地面积
	2669m2
	建筑面积
	2000 m2

	总投资(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	7
	环保投资占总投资比例
	1.4

	评价经费

(万元)
	—
	预期投产日期
	已建成投产

	[image: image1.jpg]


工程内容及规模：

1、项目由来

湖南省金垒安防设备有限公司年生产150扇金库门、100间金库房建设项目已于1985年投产运营，建成至今未进行环境影响评价工作。汨罗市环境保护局对该公司进行了污染源现场监察，并进行了环保法律法规的宣传，要求其尽快办理环评审批手续。

本项目位于汨罗市长乐镇西街58号，所在地的实际功能为工业用地，并已取得汨罗市人民政府集体土地使用权（见附件3）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求以及汨罗市环境保护局对湖南省金垒安防设备有限公司的污染源现场监查要求，本项目建设需要补办环评手续，属于安全、消防用金属制品制造，需编制环境影响报告表。湖南省金垒安防设备有限公司委托广州环发环保工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对项目建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

2、项目概况  

项目名称：年生产150扇金库门、100间金库房建设项目

建设单位：湖南省金垒安防设备有限公司

建设性质：新建（补办）  

项目投资：项目总投资为500万元，其中环保投资7万元

建设地点：汨罗市长乐镇西街58号，中心地理坐标为东经113°16'46.74"，北纬28°50'41.76"，地理位置图详见附图1，项目平面布置详见附图2，项目四至图详见附图3。

建设内容：项目厂房总占地面积为2669m2，总建筑面积为2000m2，主要包括办公楼、车库和3套生产车间等。项目年生产150扇金库门、100间金库房。本项目不得在项目地从事酸洗、钝化和磷化等表面处理与喷涂工序。项目具体组成见下表。
表1   项目组成一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容（层数、结构、建筑面积）

生产功能

备注（是否新建）

主体工程

生产车间1

1层，砖混结构

包装

已建

生产车间2

1层，砖混结构

下料，折弯，组装

已建

生产车间3

1层，砖混结构

下料，折弯，组装

已建

办公楼

3层，砖混结构

办公

已建

车库

1层，砖混结构

货车停放处

已建

公用工程

供电

由汨罗长乐电网接入

\

给水

井水

\

环保工程

废气治理设施

焊烟

车间排气扇
车间无组织排放废气通风排放

已建
金属粉尘

噪声治理设施

设备减震、隔声、绿化

对运营期噪声进行消弱

已建
废水治理设施

化粪池

生活污水经厂区预处理后进入长乐污水处理站处理

已建
已建
固废治理设施

垃圾池

交由环卫部门定期清运

已建

危废暂存间

经暂存后交由资质单位处理

新建

,3、产品方案

本项目金库门和金库房不配套使用，分开出售。主要产品如表2所示。

表2产品清单一览表

序号

产品名称

规格

重量（t）

单位

数量

1

金库门

2000X1000X300

1

扇

150

2

金库房

2000X1200X800

1.5

间

100

4、生产设备

本项目主要生产设备详见下表。

表3主要生产设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

用途

位置

1

剪板机

台

1

下料

生产车间

2

折弯机

台

2

折弯

生产车间

3

冲床

台

2

冲压

生产车间

4

车床

台

2

加工

生产车间

5

钻床

台

2

钻孔

生产车间

6

焊机

台

3

焊接

生产车间

4、原辅材料、能源

本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。
表4 主要原辅材料表

类别

名称

年耗量（t）

最大存放量（t）

来源

形态及包装方式

储存位置

主料

钢材

300

2

外购

精包

仓库

螺丝、螺帽

1

0.01

外购

精包

仓库

锁

300把

50把

外购

精包

仓库

辅料

焊丝

1

0.01

外购
精包
仓库
碎石

0.2

0.002

外购
-
仓库
润滑油

2

1

外购

罐装

仓库

5、公用工程

（1）给水

本项目无生产用水，生活用水由自家井水供给；厂区劳动定员为33人，均不在厂区内食宿，根据《湖南省地方标准用水定额》 （DB43/T388-2014）中的规定，生活用水量为45L/人·d，则项目生活用量水为1.485m3/d（合计445.5t/a）。

（2）排水

本项目采用雨污分流、清污分流，生产过程无生产废水产生，项目废水为生活污水。生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水的产生量为1.188m3/d（合计356.4t/a）。生活污水依托湖南省金垒安防设备有限公司已有的化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后达标排放至汨江。 

（3）供电 

本项目用电由汨罗市长乐镇电网提供保障，能满足项目所需。。

（3）供热

本项目设备全部使用电源，厂区内冬季采用电暖设施，不建燃煤、燃油设施。

6、劳动定员

本项目有工作人员33人，每天工作8h，年工作300天。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目选址于汨罗市长乐镇西街58号。根据现场调查可知，项目已经建设完成并已投入运行。与本项目有关的原有污染源情况及存在的主要环境问题如下：

①项目原料切短、焊接、加工过程中会产生少量的工业粉尘，主要含铁粉/屑。根据现场调查，屋顶设置排气扇，车间内设立式风扇排风，产生的少量工业粉尘通过排气扇和门窗无组织排放。

②项目的危废（废机油、含油手套/抹布）未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准进行分类收集、暂存，而是直接废弃、混入生活垃圾。
③全厂环保排查与整改措施

根据上述现状调查，本项目主要环境问题为：废机油、含油手套/抹布，未分类收集、暂存，而是直接废弃、混入生活垃圾。本项目具体环保排查发现的问题及要求整改措施见下表。

表5  项目环保排查发现的问题及要求整改措施一览表

序号

环境影响因素

现有处理措施

存在的环保问题

整改要求

1

水

生活污水：湖南省金垒安防设备有限公司已有的化粪池处理后进入长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后最终进入汨江。

无

无

2

气

生产工艺废气：项目原料上料锯切、焊接、加工过程中将产生粉尘，，通过厂房房顶排气扇和门窗排放

无

无

3

声

冲床、车床、钻床等设备运行时会产生一定的噪声，项目所有设备均置于厂房内，并采取基础减震措施

无

无

4

固废

生活垃圾和焊渣：长乐镇环卫部门统一收集处理

无

无

铁屑(锯切、钻孔产生的边角料)：全部外售综合利用

无

无

危废（废机油、废含油手套/抹布）：混入生活垃圾

未分类收集、直接混入生活垃圾

分类收集、暂存，委托有资质单位处置

本项目生产过程中会产生少量的工业粉尘、固废、设备噪声以及工作人员产生的生活污水、生活垃圾，经采取本环评提出的防治措施后，不会对周围环境造成明显的影响。


二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖。地处东经112°51′-113° 27′，北纬28°28′-29°27′之间。地势由东南向西北倾斜。汨罗市东与平江相靠，南与长沙、望城两县相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻。最东处为三江镇山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系川山坪镇鹿峰村的陈家湾，最北端是白塘镇汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1669.8平方公里，汨罗市建城区面积12平方公里。

本项目位于汨罗市长乐镇西街58号，具体地理位置详见附图1。
2、地形地貌 

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

3、气候、气象

汨罗市属亚热带湿润性气候，四季分明，，以1 月、4月、7月、10月分别代表冬、春、夏、秋四季， 其平均气温分别为4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。热量充足，雨水集中。其中71.6%集中在主要农作物生长的7-10月在全国属多雨地区，65.6%的降水和70-85%的总辐射集中在4-10月，光、热、水三者配合较好，适宜于双季稻生长成熟和亚热带经济林木生长，为农业生产的发展提供良好的气候环境。

年平均气温：    17.0℃
年平均日照时数：1650.1h

日照百分率：    37%

年平均降水量：  1345.4mm

4、水文

汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长253.2公里，流域面积5543平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长88公里，流域面积595平方公里。汨罗多年平均降水量1345.4毫米，降水总量 21.31亿立方米，地表水资源总量44.65亿立方米，尚可利用的地表水资源为28.43亿立方米。

5、生态环境

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、猴面鹰、江豚（江猪）、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要生态系统类型有：农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定。

根据现场调查，项目区域未发现有珍稀濒危动植物分布。


	社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）：

1、人口与行政区划

2015年汨罗市现辖凤凰乡，白塘、长乐、三江、归义、汨罗、新市、大荆、罗江、神鼎山、弼时、桃林寺、屈子祠、古培、白水、川山坪、河市、营田17个镇，天问街道，共1个乡、17个镇、1个街道，总面积1669.8平方千米，总人口73.59万人。
据2000年11月1日零时全国第五次人口普查结果显示：汨罗市总户数19.40万户，总人口65.89万人。其中非农业户人口8.83万人。男女性比例107.6：100。2002年人口出生率9.6‰，净增率3.3‰。

2、社会经济状况

（1）综合

2014年底，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。

（2）农业

2014年底，全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。
2014年底，全市农作物播种面积为92.6千公顷，增长2.3%。其中：粮食作物种植67.7千公顷，增长2.3%；全年粮食总产量39.5万吨，增长2.5%，其中稻谷产量35.7万吨，增长2.0%;蔬菜31.3万吨，增长10.0%;肉类产量8.8万吨，增长1.5%;水产品产量3.8万吨，增长8.6%。

全市农产品加工企业发展达255家。培育市级以上龙头企业27家，其中省级龙头企业3家；4星级休闲农业庄园3家。
   全年开工各类水利工程5560处，投入资金2.7亿元，完成水利工程土石方610万立方米；新增农村公路24公里。 

（3）工业和建筑业
   全市工业总产值增长12.9%，规模工业总产值增长12.2%，规模工业增加值增长12.2%。新增规模工业企业19家，规模工业企业达到230家，规模工业全部资产利税率27.3%，工业用电增长8.5%，大工业用电增长23.4%。天然气销售量增长80.0%，其中工业用气增长44.0%。成品油销售量增长24.5%。货运发送量增长10.5%。淘汰落后产能27.9万吨，万元规模工业增加值能耗降低5.1%，高新技术产品增加值占规模工业增加值比重23.9%，工业固定资产投资总额161.6亿元，增长0.1%，工业技术改造投资降低10.8%。

工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。长沙经开区汨罗产业园（飞地工业园）当年签约、当年落地、当年获得省级立项，成为全省首个 “飞地经济”试点园区。新增国家高新技术企业1家，金正科技、博发铜业、旭光环保、拓曼科技等一批转型升级项目竣工投产，金龙铜业入选全省民营企业100强。
   全市共有21个建筑企业,其中7个为二级建筑业企业,14个为三级建筑业企业,实现建筑业总产值20.4亿元，增长1.3%。房屋建筑竣工面积114.3万平方米,竣工房屋总价值为12.7亿元。

（4）固定资产投资和房地产
全市共完成全社会固定资产投资255.7亿元，增长23.7%，其中，工业投资完成额

160.5亿元。年内开工项目251个，投产项目224个，全年新增固定资产172.4亿元。

 全市房地产开发企业27家，比上年增加5家，其中三级资质及以上企业4家，房地产开发完成4.3亿元.从商品房屋建筑用途看，住宅投资占全部房地产开发投资的76.0%，房地产新开工面积10.7万平方米，竣工面积6.8万平方米，商品房销售面积8.2万平方米。

（5）交通、邮电通信和旅游
全市现有客运汽车254辆，客运量353.3万人次，增长9.5%；客运周转量15481.0

万人次，下降57.3%。铁路旅客发运量84.7万人，其中高铁发运量43.0万人；货运发送量112302万吨。
  全市上牌机动车辆52945辆，其中汽车31435辆，摩托车20775辆，农用运输车721辆，挂车14辆。2014年新增机动车辆8813辆，其中各类汽车4212辆。
  全年共完成邮电业务总量9158.6万元，增长7.6%，其中：邮政业务总量3373.6万元，增长7.3%;电信业务总量5785.0万元，增长7.8%，本地电话用户17.9万户，增长72.1%;移动业务收入2.3亿元，增长9.5%，移动电话用户31.5万户，增长10.1%，GSM900兆基站数245个，增加19个；联通业务收入6292万元，下降12.6%，联通用户11.0万户，增长15.4%。
   全市市内旅游线路4条，乡村旅游区（点）20个。全年接待国内外游客达251.1万人次，增长15.6%；实现旅游总收入20.8亿元，增长15.6%。

（6）国内贸易和招商引资
   全市实现社会消费品零售总额68.5亿元，增长12.8%，其中城镇59.6亿元，增长8.3%；乡村8.9亿元，增长56.1%。按行业分,批发业15.0亿元,零售业39.8亿元,住宿业2.8亿元，餐饮业10.9亿元。全年完成电子商务5.0亿元，增长25.0%。

（7）财政、金融和保险业

 全市完成地方财政总收入19.4亿元，增长2.1%，其中一般预算收入11.4亿元，增长3.6%，上划中央“两税”收入5.9亿元，下降14.5%。全年一般预算支出30.1亿元，增长1.7%。
   全市年末金融机构各项存款余额为108.1亿元，增长13.7%，其中个人存款83.0亿元，增长17.4%。年末各项贷款余额为54.6亿元，增长10.1%。
   全市保险机构共19个，全年实现保费收入4.8亿元，增长17.1%，其中，财产保险费收入0.8亿元，下降38.5%；寿险保费收入3.2亿元，增长14.3%。全年共支付和结付各项赔款1.0亿元，下降9.1%。

区域环境功能区划：
本项目所在地环境功能区划见下表。

表6   项目所在地环境功能区划

序号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区划

汨江

渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准

2

环境空气功能区划

二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境工程区划

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

4

是否是基本农田

否

5

是否是森林公园

否

6

是否是生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂纳污集水范围

是（长乐污水处理站）

13

是否属于生态敏感脆弱区

否




三、环境质量状况


监


超标率

	（%）

	最大超标倍数



 0.021

		0.5（小时值）

	0

	0



 0.012~0.027

		0.019

	0.2（小时值）

	0

	0


		PM10
	0.084~0.09

	0.09

	0.15（日均值）

	0

	0


	G2长乐国税局

	SO2
	0.01~0.028

	0.019

	0.5（小时值）

	0

	0


		NO2
	0.01~0.025

	0.017

	0.2（小时值）

	0

	0


		PM10
	0.081~0.0967

	0.094

	0.15（日均值）

	0

	0



   0

	
		NO2
	0.013~0.029

	0.021

	0.2（小时值）

	0

	0


		PM10
	0.087--0.098

	0.092

	0.15（日均值）

	0

	0



	由监测结果表明当地大气环境质量现状可以达到环境空气功能区要求，NO2、SO2小时平均浓度和PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 

地表水环境质量现状评价 

本项目纳污水体为汨江，本项目委托汨罗市环境监测站于2016年1月18日至20日在长乐污水处理站最终外排至汨江排放口上游500m处、长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游500m处、长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游2500m处进行了地表水环境质量现状监测，评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体监测结果见下表：

表8-1 地表水环境现状监测及评价结果
监测项目

单位

监测点位/采样日期/分析结果

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值

超标情况

项目废水进入长乐污水处理站最终外排至汨江排放口上游500m处

项目废水进入长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游500m处

01-18

01-19

01-20

01-18

01-19

01-20

pH

无量纲

7.36

7.38

7.35

7.42

7.46

7.42

6-9

达标

COD

mg/L

15.4

18.2

16.8

18.7

20.1

19.3

20

达标

氨氮

mg/L

0.116

0.157

0.179

0.640

0.684

0.591

1

达标

BOD5
mg/L

2.50

2.46

2.49

2.58

2.56

2.59

4

达标

粪大肠菌群

个/L

3500

3500

3500

5400

5400

5400

10000

达标

溶解氧

mg/L

8.73

8.81

8.77

8.59

8.67

8.63

5

达标

总磷
mg/L

0.092

0.112

0.100

0.128

0.156

0.142

0.2

达标

石油类

mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.05

达标

LAS

mg/L

0.063

0.05ND

0.05ND

0.113

0.053

0.063

0.2

达标

氯化物

mg/L

18.4

19.4

16.0

23.8

22.9

21.6

250

达标

砷

ug/L

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.05

达标

汞

ug/L

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.0001

达标

铅

mg/L

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.05

达标

注: ND为项目检出限。

表8-2 地表水环境现状监测及评价结果  
监测项目

单位

监测点位/分析结果

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值

超标情况

项目废水进入长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游2500m处

01-18

01-19

01-20

pH

无量纲

7.28

7.34

7.32

6-9

达标

CODCr
mg/L

21.9

24.8

21.4

20

达标

氨氮

mg/L

0.904

0.839

0.786

1

达标

BOD5
mg/L

2.81

2.79

2.93

4

达标

粪大肠菌群

个/L

5400

5400

5400

10000

达标

溶解氧

mg/L

8.51

8.56

8.43

5

达标

总磷
mg/L

0.144

0.176

0.160

0.2

达标

石油类

mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

0.05

达标

LAS

mg/L

0.145

0.075

0.085

0.2

达标

氯化物

mg/L

24.2

23.6

23.3

250

达标

砷

ug/L

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.05

达标

汞

ug/L

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.0001

达标

铅

mg/L

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.05

达标

注: ND为项目检出限。

根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）分析，本项目各个监测点位各监测因子均没有超标现象，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。

3、地下水环境质量现状评价

本项目委托汨罗市环境监测站于2015年1月18日在项目所在地厂区内水井进行了地下水环境质量现状监测，评价标准执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。具体监测结果见下表：  

表9  地下水监测结果  
监测项目

单位

监测点位/分析结果

《地下水环境质量标准》（GB/t14848-93）Ⅲ类标准

超标情况

D1：项目所在地厂区内水井

pH

无量纲

7.16

6.5~8.5
达标

高锰酸盐指数

mg/L

0.872

3

达标

亚硝酸盐氮

mg/L

0.004

0.02

达标

氯化物

mg/L

10ND

250

达标

氨氮

mg/L

0.057

0.2

达标

粪大肠菌群

个/L

110

3

超标

砷

ug/L

0.3ND

50

达标

铅

mg/L

0.001ND

0.05

达标

六价铬

mg/L

0.004ND

0.05

达标

注:本报告对抽检负责，采样对样品负责；ND为项目检出限。

由上表可见，监测区域内各监测因子除了粪大肠菌群超标外，其余因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。粪大肠菌群超标原因可能为厂区水井受到生活污水污染所致。
4、声环境质量现状评价

本项目委托汨罗市环境监测站于2015年1月18日至19日在项目厂界东、西、南、北厂界进行了声环境质量现状监测，具体监测结果见下表：

表10  噪声监测结果       单位：dB(A)

采样地点

监测

项目

采样时间

结果Leq(A)

超标情况

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

昼

夜

东界

噪声

01-18

51.8

44.7

达标

昼间：60

夜间：50

01-19

53.2

43.7

达标

南界

噪声

01-18

54.6

46.9

达标

01-19

54.6

43.9

达标

西界

噪声

01-18

56.2

47.8

达标

01-19

56.7

44.1

达标

北界

噪声

01-18

58.0

48.3

达标

01-19

57.0

47.1

达标

监测数据表明：本项目各监测点位噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于汨罗市长乐镇西街58号。项目周边主要环境保护目标见下表。四至情况详见下图。

表11  主要环境保护目标一览表

类别

保护目标

功能及规模
相对项目位置、距离

保护级别

环境空气

长乐镇长新村居民

居住，300人

NE，50~380m

GB3095-2012，二级

长乐国税局

行政机关，35人

S，100m

长乐镇政府

行政机关，30人

N，500m

长乐镇长新村居委会

行政机关，15人

NE，150m

汨罗市第五中学

学校，1500师生

NE，700m

长乐中学

学校，1200师生

S，900m

长新村卫生室

医院，150人

NE，320m

声环境

长乐镇长新村居民

居住，300人

NE，50~280m

GB3096-2008，2类标准

长乐镇长新村居委会

行政机关，15人

NE，150m

地表水环境

汨江（排污口上游500m至下游2500m）

渔业用水

S，250m

GB3838-2002，Ⅲ类

地下水环境

厂区水井

生活饮用水

厂区内

GB/T14848-93，Ⅲ类
[image: image3.png]K, WRAR




图1 环境保护目标示意图




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（SO2小时值500μg/m3、PM10日均值150μg/m3、NO2小时值200μg/m3）；

2、地表水环境
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准（pH：6~9、BOD5：4mg/L、COD：20 mg/L、氨氮：1.0mg/L、石油类：0.05 mg/L、粪大肠菌群：10000个/L、总磷：0.2mg/L、LAS：0.2mg/L、DO：5 mg/L、铅：0.05 mg/L、砷：0.05 mg/L、汞：0.0001 mg/L、氯化物250 mg/L）； 

3、地下水环境

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准（pH：6.5~8.5、高锰酸盐指数：3 mg/L、亚硝酸盐0.02 mg/L、氯化物250 mg/L、氨氮0.2 mg/L、粪大肠菌群3个/L、砷0.05mg/L、/0.05mg/L、六价铬0.05mg/L）。
4、声环境
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A）。



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

本项目生产过程有少量粉尘产生，源头控制减污，通过厂房房顶排风扇和门窗无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准。

表12   废气排放标准

无组织排放监控浓度限值

污染物

监控点

浓度

粉尘

周界外浓度最高点
＜1.0 mg/m3
2、废水

本项目无生产废水，生活污水依托湖南省金垒安防设备有限公司已有的化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后最终进入汨江。

生活污水排放应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

表13 污水排放执行标准  单位：mg/L，pH无量纲

标准/要求

级别

pH

COD

BOD5
SS

氨氮

动植物油

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级

6~9

500

300

400

-

100

3、噪声

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体如下表所示。

表14 工业企业厂界环境噪声排放标准

执行时段

昼间

夜    间

2类

60dB(A)

50dB(A)

4、固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准。



	总

量

控

制

指

标
	本项目主要废水为生活污水，纳入长乐镇污水处理厂处理，无需申请总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期：

本项目已建成，土建工程以及设备安装均已完成，故本环评不对施工期进行评价。

2、营运期

[image: image2.png]Fi TR
A, S <—— IR WIS o WA W
RV ) Wil o
< B8 g, i > s
B
H
NI i
B — KW

[N EON 3






注：项目的生产工序均在常温下进行

图2   项目生产工艺流程图

工艺流程简述：

本项目生产主要工艺流程分为五大生产工序：钣金、焊接组合、装配、检验和包装，不得在项目地从事酸洗、钝化和磷化等表面处理与喷涂工序。

（1）钣金

钢板经过剪板（剪成核实尺寸）、折弯、冲孔（完成冲锁孔、螺丝孔等）、切割（切割成合适尺寸）等工艺制成门扇面板、门框等构件。此阶段会产生噪声、粉尘以及固废等。

（2）焊接组合

通过电焊和二氧化碳保护焊组合，将门扇面板内部结构（如铰链固定板、上下封板、主锁盒等）进行焊接、门框边框及内容构件（加强筋、水泥罩盖板等）进行焊接，之后将前后门板中间部分填充物（耐火蜂窝纸等）进行焊接，将门扇面板紧固定型。此阶段会产生一定量的焊接烟气和噪声。
（3）喷涂

用润滑油对产品进行清洗。

（4）喷涂

将焊接组合好的门框和门窗进行喷涂，此阶段委外处理。

（5）装配

利用铰链，将门扇与门框装配在一起，同时安装猫眼、锁体、密封条等配件。

（6）检验、包装入库

整体装备完毕后，进行检查，检验合格后包装及贴标签入库。

工程主要产污环节：

（1）钣金工序中冲孔、切割过程会产生的含铁粉尘、铁屑废料，剪板过程也会产生铁屑废料。

（2）焊接组合工序中会产生烟尘和焊渣。

（3）喷涂过程会产生喷涂废气，但此阶段委外处理，故本次环评不对喷涂工序作评价。同时本项目喷涂过程后会使用润滑油进行擦拭清洁，该过程一并委外处理，不在本次评价范围内。
（3）生产过程中各类机械设备运行产生的噪声。

项目运营过程污染因子汇总见下表。

表16  主要污染因子列表

项目

污染源

污染物类型

主要污染因子

水污

染物

办公

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

大气污染物

焊接

烟尘

颗粒物

冲孔、切割

含铁粉尘

铁颗粒

固体废物

员工办公、生活

生活垃圾

生活垃圾

剪板、切割、冲孔、焊接

一般固废

废铁屑

生产设备

危险固废

废机油、废含油手套/抹布

噪声

生产设备

机械噪声

机械噪声

污染源强分析：

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为剪板、切割、冲孔工段产生含铁粉尘的以及焊接过程产生的烟尘，均为无组织排放。

含铁粉尘：本项目生产过程中产生废气有剪板、切割、冲孔等工序产生的含铁粉尘， 由于含铁粉尘比重较大，再结合本项目产能，类比项目《芜湖铜三环铸造有限公司年产150吨有色金属制品项目》，该项目与本项目工艺相似，都属于机加工项目，具有较好的可比性。类比可知本项目含铁粉尘产生速率约 0.01kg/h，粉尘产生量为 0.024t/a。

焊接烟尘：本项目焊接采用电焊和CO2保护焊相结合，使用φ0.8mm的实芯焊丝，年耗量约为1200kg，焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与有害气体CO、NOx、O3。采用实芯焊丝，其焊接时发尘量为450～650mg/min，焊接材料的发尘量为5～8g/kg。本次焊接材料的发尘量按6g/kg计算，则焊接烟尘量为7.2kg/a。

本项目现已投产运营，为了解无组织粉尘对外环境空气的污染情况，特委托汨罗市环境监测站于2015年1月15日至17日在项目厂界进行了污染源实测。

表17   项目厂界颗粒物实测结果一览表

采样

项目

采样地点、日期、结果（mg/m3）
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值

G3项目厂界

01-15

01-16

01-17

颗粒物

0.318

0.336

0.334

＜1.0 mg/m3
由上表可知，厂界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2、废水

本项目无生产废水产生，运营期间只有生活污水排放。

项目劳动定员为33人，生活污水的产生量为1.188m3/d（合计356.4m3/a），依托湖南省金垒安防设备有限公司已有的化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后最终进入汨江。

本项目现已投产运营，为了解生活污水对外环境的污染情况，特委托汨罗市环境监测站于2015年1月17日至22日在项目污水排放口进行了污染源实测。各监测因子浓度见下表。

表18   项目污水排放口实测结果一览表

监测项目

单位

监测点位/分析结果

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

项目污水排放口

pH

无量纲

7.54

6~9
氨氮

mg/L

16.4

-

化学需氧量

mg/L

103.8
500
五日生化需氧量

mg/L

210.0

300

总磷

mg/L

0.188

-

悬浮物

mg/L

230
400

LAS
mg/L

1.85

20

由上表可知，本项目生活污水排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
综上，本项目生活污水排放情况见下表。

表19  生活污水产生浓度及处理后出水水质
项目

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

总磷

LAS
生活污水

356.4m3/a

产生浓度(mg/L)

6~9

400

150

300

30

50

3

产生量(t/a)

—

0.143

0.053

0.107

0.011

0.018

0.0011

排放浓度(mg/L)

7.54

103.8

210

230

16.4

0.188

1.85

排放量(t/a)

—

0.037

0.07

0.08

0.006

0.00007

0.0007

3、噪声

项目主要生产设备噪声源为剪板机、折弯机等设备，噪声值在70~90 dB（A）之间。主要设备噪声值见下表。

表20  噪声源一览表

噪声源

噪声源强dB（A）

防治措施

剪板机

80～85

设备基础减震、厂房隔声

折弯机

70～75

设备基础减震、厂房隔声

冲床

80～90

设备基础减震、厂房隔声

车床

80～85

设备基础减震、厂房隔声

钻床

80～85

设备基础减震、厂房隔声

焊机

75～80

设备基础减震、厂房隔声

本项目现已投产运营，委托汨罗市环境监测站于2015年1月18日至19日在项目厂界四周进行了监测。

表21 噪声监测结果       单位：dB(A)

采样地点

监测

项目

采样时间

结果Leq(A)

超标情况

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

昼

夜

东界

噪声

01-18

51.8

44.7

达标

昼间：60

夜间：50

01-19

53.2

43.7

达标

南界

噪声

01-18

54.6

46.9

达标

01-19

54.6

43.9

达标

西界

噪声

01-18

56.2

47.8

达标

01-19

56.7

44.1

达标

北界

噪声

01-18

58.0

48.3

达标

01-19

57.0

47.1

达标

监测数据表明本项目厂界四周噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、固体废物 

（1）生产固废

①废铁屑

剪板、切割、冲孔等工序中会产生铁屑，根据建设方提供的资料，铁屑产生量约为5t/a，全部外售。

②废机油和废手套/抹布

项目生产设备日常维护润滑及维修过程中会产生废机油，属危险固废，按《国家危险废物名录》，分类编号HW42，根据企业提供的数据及类比同类行业，废机油量约为50kg/a，采用机油桶装暂存于厂区内的危废储存区，由矿物油回收公司回收或定时委托有危险废物处置资质的单位进行处理。
设备维修过程中会产生废含油手套/抹布，属危险固废，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08，废含油手套/抹布产生量为10kg/a，本环评要求建设方采用桶装暂存于厂区内的危废储存区，并定时委托有危险废物处置资质的单位进行处理。

③ 焊渣

本项目焊接使用电焊和二氧化碳保护焊组合，使用φ0.8mm的实芯焊丝，年耗量为1200kg。根据建设方实际生产情况，一般焊渣约为焊丝重量的取10%，则焊渣量为120kg/a，本项目焊渣不含有机溶剂和含锌化合物，因此不属于危险废物，属于一般固废，集中收集，交由环卫部门处理；
（2）生活垃圾

工作人员生活垃圾产生量产生量为33kg/d，9.9t/a。经收集后由环卫部门进行统一清运处置。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	全工序
	含铁粉尘
	0.024t/a 
	≤1.0mg/m3，0.031t/a

	
	焊接
	烟尘
	0.0072t/a
	

	水

污

染

物
	生活污水

356.4m3/a
	COD
	400mg/L，0.065t/a
	103.8mg/L，0.037t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.053t/a
	210mg/L，0.07t/a

	
	
	SS
	300mg/L，0.107t/a
	230mg/L，0.08t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.011t/a
	16.4mg/L，0.006t/a

	固

体

废

物
	工作人员生活垃圾
	生活垃圾
	9.9t/a
	0t/a

	
	剪板、切割、冲孔工段
	铁屑
	5t/a
	0t/a

	
	焊接
	焊渣
	0.12t/a
	0t/a

	
	设备润滑、检修
	废机油
	0.05t/a
	0t/a

	
	设备检修
	废含油手套/抹布
	10kg/a
	0t/a

	噪

声
	项目主要噪声设备有剪板机、折弯机和冲床等设备，源强在70~90dB(A)之间，通过基础减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)：

本项目选址于汨罗市长乐镇西街58号，无土建工程，因此，不会带来地形地貌改变、植被减少、水土流失方面的生态影响。项目营运过程中产生的三废、噪声污染源，均经采取防治措施处理达标排放，污染物排放量很小，对生态环境影响轻微。




七、环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：
本项目已经建成并投产，本环评不对其施工期的环境影响进行评价。
营运期环境影响简要分析：

1、大气环境影响分析

（1）废气影响分析

本项目生产过程中产生的废气主要为剪板、切割、冲孔工段产生含铁粉尘的以及焊接过程产生的烟尘和TVOC，均为无组织排放。通过前面工程分析可知，本项目生产过程中粉尘产生量 0.031t/a。
本项目粉尘废气量较少，通过厂房房顶的排气扇和门窗无组织逸散，平时还通过车间立式风扇加强车间通风，能有效降低粉尘对外环境的污染，另外，本环评要求安装移动式洗尘装置进一步降低焊接烟尘污染。通过污染源实测数据可知其排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：厂界浓度≤1.0mg/m3。对区域大气环境影响较小。 

粉尘无组织排放削减措施

本项目虽然无组织排放粉尘产生浓度较低， 经车间后达标排放， 本环评要求建设单位进一步强化管理以减少无组织粉尘的排放量，可以主要从以下几个方面着手：

A、制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，尽可能减少粉尘等引起的事故和非正常工况下的无组织排放量。

B、加强绿化，改善厂区内环境。

综上所述，本项目运营期排放的废气对环境影响不大。

2、水环境影响分析

本项目无生产废水产生，运营期间只有生活污水排放，产生量为356.4m3/a，成分较简单，生活污水经厂区已有的化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后达标排放至汨江。通过污染源实测表18可知，本项目生活污水排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此不会对附近地表水环境造成不良的影响。
3、声环境影响分析

本项目主要噪声设备有剪板机、折弯机、车床、冲床、焊机等，源强在70~90dB(A)之间，建设方已采取了基础减震、厂房隔声等降噪措施，能有效降低机械噪声对周围敏感点的影响。
根据本项目污染源实测结果，厂界东、南、西、北的昼间噪声实测值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。距本项目最近声环境目标位长乐镇长新村居民，距离50m，因此本项目应严格控制各机械设备污染源噪声，确保做到不扰民。
4、固体废物污染分析

本项目为新建补办环评，已建成运行，运行期间员工生活垃圾（产生量为33kg/d、9.9t/a）收集后由长乐镇环卫部门统一清运处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），对周边环境基本无影响。

剪板、切割、冲孔过程中会产生铁屑（产生量约为5t/a）为一般固废，在车间固废堆放区暂存，定期外售综合利用，达到《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的标准，对周边环境基本无影响。

本项目焊接过程产生的焊渣（120kg/a）不含有机溶剂和含锌化合物，因此不属于危险废物，属于一般固废，集中收集和生活垃圾一起定期交由环卫部门处理；

但本项目生产过程中产生的废机油（50kg/a）、废含油手套/抹布（10kg/a），按《国家危险废物名录》，均属于危险废物，废机油、废抹布分类编号分别为HW42、HW08。建设方未执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准，而是混入生活垃圾予以丢弃，对环卫部门造成了不必要的负担，对环境造成一定的风险。

本环评要求建设方严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准在生产车间3（见附图2）西北角设置危险固废仓库，各类危废采用桶装分类收集暂存，定期交由有资质单位收集处理。

危险固废仓库应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用盛装容器材质和衬里要与危险废物相容，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装容器应完好无损且满足相应的强度要求，并设置环境保护图形标志和警示标志，各类危废分类存放，并设相应的标志；应设专人对危废贮存场所进行管理和维护，危险废物交由危废处理资质单位进行处理或由供货厂家回收利用，严禁随意丢弃。

危废仓库的建设要求主要如下：
（1）不得露天堆放；

（2）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；

（3）临时堆放场所要防风、防雨、防晒；

（4）设置明显的标识并加强管理。

因此，本项目按照本环评要求整改后，固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生大的影响。

5、产业政策符合性分析

建设项目属于安全、消防用金属制品制造项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），该类项目不属于其中的鼓励类、限制类以及淘汰类，为允许类，所使用的设备不属于国家落后、淘汰类设备，符合国家产业政策要求。

6、选址合理性分析

本项目选址于汨罗市长乐镇西街58号，所在地的实际功能为工业用地，并已取得汨罗市人民政府集体土地使用权（见附件3）。本项目符合长乐镇镇区发展规划，根据前面各章分析，本项目产生的污染物较少，采取防治措施后可达标排放，对长乐镇居民等环境敏感点影响轻微，且所在地交通方便，物流运输便捷，因此，本项目选址合理。

7、总平面布局合理性分析

本项目在车间内实行功能分区，根据生产线流程主要分为原料堆放区、加工区、产品堆放区、固废堆放区等。项目厂房功能分区明确，能够使生产工艺流程做到上下衔接，也便于原辅材料及成品进出生产现场。要求在厂房西北角落设置危废暂存区。另项目气体污染物产生工段和噪声设备布置设置应充分考虑周边居民点位置，做到尽量远离。

总体来看，本项目平面布置合理。

8、清洁生产分析

清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁生产过程和清洁服务三个方面。一般说来，主要从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面进行评述。

（1）资源能源

本项目以电为能源，属于清洁能源；项目生产过程中不产生工艺废水。

（2）生产设备及工艺

本项目采用的工艺和设备，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策要求。

（3）产品

本项目生产的产品为金库门和保险柜，为金属铸件产品，符合当前国内需求形势和政策要求。

（4）污染物产生指标

本项目生产过程中无生产废水产生和外排，生活污水经处理后达标外排。上料冲孔、切割工序中产生的含铁粉尘和焊接烟尘产生量较少，经采取防治措施后，能达标排放。项目主要设备噪声经采取基础减震、厂房隔声等降噪措施后，可在厂界达标，对周围声环境的影响较小。

（5）废物回收利用

本项目生产过程中产生铁屑全部外售综合利用，不外排；废机油、废含油手套/抹布等危险废物全部由有资质的单位进行处置。因此，本项目的建设对周围环境影响较小。

（6）环境管理

本项目严格要求在岗职工按环保要求对设备进行操作管理，操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、环保措施的定期检修和维护工作，能有效防止意外环境事故的产生。

以上分析可知，本项目从原料到产品过程体现了清洁生产精神，符合国家清洁生产要求。

9、公众参与调查分析

公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放公众参与调查问卷表10份，其中个人问卷9份，团体问卷1份，共回收调查表10份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故。
10、环境制约因素分析

本项目所需的基础原材料市场供应量充足，建设地周边水力、电力等资源配套丰富，能满足本项目的需求。本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后达标外排，本项目三废及噪声经妥善处理后对周边居民点等环境敏感点基本无影响。

因此，本项目建设无明显环境制约因素。

11、环保投资及“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治措施必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在建成运营阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为：

（1）建设单位向当地环保主管部门申请试运营；

（2）建设单位申请由环境监测部门对正常情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测；

（3）建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收

本项目总投资为7万元，环保总投资合计500万元，所占比例为1.4%。环保投资概算及三同时验收内容见下表所示。

表22  环境保护“三同时”验收一览表

类型

项目

污染物名称

治理措施

环保投资

（万元）

验收标准

废水

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

生活污水依托企业现有化粪池处理

--

按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准执行

废气

冲孔、切割工段

含铁粉尘

排气扇、立式风扇机械通风、加强监管

2.0

达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的厂界浓度限值要求

噪声

设备噪声

板机、折弯机、车床、冲床、焊机等

基础减震、厂房隔声等

3.0

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准执行

固体废物

生活垃圾

生活垃圾

袋装收集，日产日清，运送至环卫部门指定地点

-

不外排

焊接

焊渣

集中收集，运送至环卫部门指定地点

-

不外排

剪板、切割、冲床工段
铁屑

全部外售

--

不外排

车床、冲床等设备润滑检修

废机油

危废仓收集暂存，定期交由危废处置单位或有废机油回收单位进行处置

2.0

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准执行

设备检修

废含油手套/抹布

危废仓收集暂存，定期交由危废处置单位进行处置

合计

7.0




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预效果

	大气污染物
	工艺废气
	含铁粉尘

焊接烟尘
	排气扇、立式风扇机械通风、加强监管
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	水

污

染

物
	生活废水
	COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油
	依托企业现有化粪池处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	袋装收集，日常日清，运送至环卫部门指定的地点统一处置
	合理处置，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	焊接
	焊渣
	集中收集，交由环卫部门集中处理
	达到《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的标准

	
	剪板、切割、冲孔工段
	铁屑
	全部外售综合利用
	

	
	机械设备润滑
	废机油
	危废仓收集暂存，定期交由危废处置单位或有废机油回收单位进行处置
	达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准

	
	设备检修
	废含油手套/抹布
	危废仓收集暂存，定期交由危废处置单位进行处置
	

	噪

声
	对设备采取基础减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）
本项目位于汨罗市长乐镇西街58号，现已建成运营，基本无生态影响。项目营运过程中产生的三废、噪声污染源，经采取防治措施处理达标排放，污染物排放量小对生态环境影响小。项目厂区周围种植绿化林木，并发挥绿化植被调节温度、湿度、吸尘、净化空气、阻隔噪声等功能，改善区域环境质量。




九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目位于汨罗市长乐镇西街58号，项目厂房总占地面积为2669m2，总建筑面积为2000m2，主要包括3套生产车间、办公楼、车库等。项目总投资为500万元，其中环保投资7万元，占总投资的1.4%。年产150扇金库门和100间金库房。

2、产业政策

建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。
3、项目选址合理性

本项目选址于汨罗市长乐镇西街58号，本项目所在地的实际功能为工业用地，并已取得汨罗市人民政府集体土地使用权（见附件3）。根据前面各章分析，本项目产生的污染物较少，采取防治措施后可达标排放，对长乐镇居民、行政办公楼、学校等环境敏感点影响轻微，且所在地交通方便，物流运输便捷，因此，本项目选址合理。

4、区域环境质量现状 

（1）环境空气质量现状

监测结果表明当地大气环境质量现状可以达到环境空气功能区要求，NO2、SO2小时平均浓度和PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 

（2）地表水环境质量现状

本项目长乐污水处理站最终外排至汨江排放口上游500m处、长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游500m处、长乐污水处理站最终外排至汨江排放口下游2500m各监测因子均没有超标现象，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。

（3）地下水环境质量现状

监测结果表明，厂区水井各监测因子除了粪大肠菌群超标外，其余因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。粪大肠菌群超标原因可能为厂区水井受到生活污水污染所致。

（3）声环境质量现状

根据声环境现状监测数据可知，东、南、北、西场界的声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

5、项目对环境的影响分析

营运期主要环境影响因素是生活污水、工艺废气、生活垃圾、铁屑、废切削液、废机油、废含油手套/抹布、设备噪声等。

（1）废水

本项目无生产废水产生，运营期间只有生活污水排放，产生量为356.4m3/a，成分较简单，生活污水经厂区已有的化粪池处理后进入汨罗市长乐镇污水管网，再经长乐污水处理站处理后达标排放至汨江。通过污染源实测表18可知，本项目生活污水排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此不会对附近地表水环境造成不良的影响。
（2）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为剪板、切割、冲孔工段产生含铁粉尘的以及焊接过程产生的烟尘，均为无组织排放。通过前面工程分析可知，本项目生产过程中粉尘产生量 0.031t/a。
本项目粉尘废气量较少，通过厂房房顶的排气扇和门窗无组织逸散，平时还通过车间立式风扇加强车间通风，能有效降低粉尘对外环境的污染，通过污染源实测数据可知其排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值：厂界浓度≤1.0mg/m3。对区域大气环境影响较小。 

粉尘无组织排放削减措施

本项目虽然无组织排放粉尘产生浓度较低， 经车间后达标排放， 本环评要求建设单位进一步强化管理以减少无组织粉尘的排放量，可以主要从以下几个方面着手：

A、制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，尽可能减少粉尘等引起的事故和非正常工况下的无组织排放量。

B、加强绿化，改善厂区内环境。

综上所述，本项目运营期排放的废气对环境影响不大。

（3）固体废弃物

本项目为新建补办环评，已建成运行，运行期间员工生活垃圾（产生量为33kg/d、9.9t/a）收集后由长乐镇环卫部门统一清运处理，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），对周边环境基本无影响。

剪板、切割、冲孔过程中会产生铁屑（产生量约为5t/a）为一般固废，在车间固废堆放区暂存，定期外售综合利用，达到《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的标准，对周边环境基本无影响。

本项目焊接过程产生的焊渣（120kg/a）不含有机溶剂和含锌化合物，因此不属于危险废物，属于一般固废，集中收集和生活垃圾一起定期交由环卫部门处理；

但本项目生产过程中产生的废机油（50kg/a）、废含油手套/抹布（10kg/a），按《国家危险废物名录》，均属于危险废物，废机油、废抹布分类编号分别为HW42、HW08。建设方未执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准，而是混入生活垃圾予以丢弃，对环卫部门造成了不必要的负担，对环境造成一定的风险。

本环评要求建设方严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准在生产车间3（见附图2）西北角设置危险固废仓库，各类危废采用桶装分类收集暂存，定期交由有资质单位收集处理。

危险固废仓库应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用盛装容器材质和衬里要与危险废物相容，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装容器应完好无损且满足相应的强度要求，并设置环境保护图形标志和警示标志，各类危废分类存放，并设相应的标志；应设专人对危废贮存场所进行管理和维护，危险废物交由危废处理资质单位进行处理或由供货厂家回收利用，严禁随意丢弃。

危废仓库的建设要求主要如下：

（1）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；

（2）临时堆放场所要防风、防雨、防晒；

（3）设置明显的标识并加强管理。

因此，本项目按照本环评要求整改后，固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生大的影响。

（4）声环境

本项目主要噪声设备有剪板机、折弯机、车床、冲床、焊机等，源强在70~90dB(A)之间，建设方已采取了基础减震、厂房隔声等降噪措施，能有效降低机械噪声对周围敏感点的影响。

根据本项目污染源实测结果，厂界东、南、西、北的昼间噪声实测值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。故本项目营运期噪声不会对周边环境产生明显影响。

6、公众参与调查分析

公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本次评价共发放公众参与调查问卷表10份，其中个人问卷9份，团体问卷1份，共回收调查表10份，回收率100%。通过对公众调查的统计结果分析可知附近村民对本项目都持支持态度，对项目可能造成的环境影响认为可以接受。建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故。
7、总量控制

本项目主要废水为生活污水，纳入长乐镇污水处理厂处理，无需申请总量控制指标。
8、本项目环境影响评价总结论

本项目的建设不违背国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，通过评价分析，建设单位在认真落实环保资金及本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”，项目对周围环境产生污染性影响较小。项目从环境保护角度讲是可行的。

二、建议

（1）建设单位若未来如需增加报告表所涉及之外的污染源或对其使用功能进行调整，则应按要求向有关部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

（2）本项目已建成，根据现场调查可知，项目生产车间内固废堆放和收集管理未严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准执行，环评建议建设方严格按照相关规定设置堆放场地和专门的危废仓库对一般固废和危险固废进行分类收集暂存，危险固废定期委托有资质单位进行处置。
（3）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目各项环保措施的落实。

（4）应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。



	预审意见：

                                          公  章

经办人：                                     年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

   经办人：                                    年   月   日




	审批意见：

公    章 

   经办人：                                 年   月   日


900m








700m








500m








长乐镇政府





250m








100m








320m








长新村卫生室





汨罗市第五中学





长乐中学





长乐国税局





项目


位置





汨江





   清洁





润滑油








38

