
建设项目环境影响报告表
(送审稿)
        项目名称： 年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目
        建设单位（盖章）： 汨罗市耀湘钢化玻璃有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司
编制日期：二〇一六年九月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录
1

一、建设项目基本情况

6

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

12

三、环境质量状况

16

四、评价适用标准

17

五、建设项目工程分析

26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

27

七、环境影响分析

40

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

41

九、结论与建议



附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图
附图4：环境现状监测布点图

附件:

附件1  委托书
附件2  质量保证单

附件3  汨罗市环境保护局审批文件及罗江镇石鼓村民委员会意见
附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目

	建设单位
	汨罗市耀湘钢化玻璃有限公司

	法人代表
	孙佳
	联系人
	孙佳

	通讯地址
	汨罗市罗江镇石鼓村

	联系电话
	18773099930
	传真
	/
	邮编
	414000

	建设地点
	汨罗市罗江镇石鼓村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C3051技术玻璃制品制造

	总用地面积
	2000m2
	绿化面积
	100m2

	总投资(万元)
	200
	其中环保投资(万元)
	15
	环保投资占总投资比例
	7.5%

	评价费（万元）
	
	预设投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模：
1、 项目由来
钢化玻璃是指表面具有压应力的玻璃，又称强化玻璃。具有强度高（是普通浮法玻璃的5-8倍）、耐温度巨变、抗冲击性强、且破碎后呈颗粒碎片不易伤人等优良机械性能。中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。随着经济的不断发展，钢化玻璃与中空玻璃得到越来越广泛的应用，尤其在交通运输工具、建筑、大型橱窗、装饰装修、家具、仪器仪表等行业领域，它已经成为必不可少的大宗材料，前景广阔。汨罗市耀湘钢化玻璃有限公司为了满足市场需求，结合当地投资环境及资源优势，投资200万元在汨罗市罗江镇石鼓村新建年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目，进行钢化玻璃与中空玻璃的加工。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托我公司对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。
2、 项目地理位置

本项目建设地点位于汨罗市罗江镇石鼓村，地理坐标为东经：113°09′46″；北纬：28°48′54″。项目地北面村级道路与107国道相连，交通便利。地理位置见附图1。
3、工程概况

（1）项目基本情况

项目名称：年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目
建设单位：汨罗市耀湘钢化玻璃有限公司
项目位置：汨罗市罗江镇石鼓村
占地面积：2000m2
项目性质：新建

项目投资：本项目投资200万元，其中环保投资15万元，占总投资的7.5%

（2） 平面布置

本项目位于汨罗市罗江镇石鼓村。项目厂区设有一个出入口，位于厂区北面。项目厂内设有玻璃原片区、钢化生产线、中空生产线、玻璃成品区、办公区、卫生间、厨房，项目总平面布置详见附图2。
（3）项目主要工程内容一览表
表1-1  项目主要工程内容一览表
工程分类
项目名称
面积
单位
备注
主体工程
加工厂房

1200

m2
砖混结构，1F

辅助工程
原料仓库

200

m2
1F
成品仓库
200

m2
1F
厨房

15

m2
砖混结构，1F
卫生间

5

m2
砖混结构，1F
配电房

10

m2
砖混结构，1F
办公用房

20

m2
砖混结构，1F
公用工程

给水

生产用水与生活用水均来源于自来水
排水

排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘；项目生活污水经化粪池处理后，用于周边作物浇灌
供电

由当地电网提供，厂区配置500KV电压器

环保工程
废气治理
有机废气经排风装置处理

食堂油烟经油烟净化装置处理

废水治理
磨边、清洗废水循环回用，不外排
生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，不排入周边地表水体
噪声治理
设备基础减振，厂房隔声，加强绿化
固废治理
玻璃边角料及玻璃粉末交由生产厂家处置

生活垃圾交由环卫部门统一转移填埋
绿化面积
100m2（绿化率5%）
（4）主要经济技术指标

    本项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-2  项目主要技术经济指标一览表

序号
项目内容
单位
数量
1

总用地面积
m2
2000

2

总建筑面积
m2
1650

3

绿化面积

m2
100

4

绿化率

%

5

5

总投资

万元

200

6

环保投资

万元

15

7

劳动定员

人

8

（5）主要原辅材料
本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-3：
表1-3  主要原辅材料及能消耗情况
序号
名称
单位
数量
来源
仓储量

1

玻璃原片

万平方米
40

湖北长利公司
3万平方米

2

双组份中空玻璃硅酮胶

L

2500

湖北鑫盛源公司
760L

3

热熔丁基密封胶

kg

1000

湖北鑫盛源公司
84kg

4

铝条

m

15000

湖北鑫盛源公司
1000m

5

分子筛
kg

36

湖北鑫盛源公司
3kg

6

水

t/a

810
自来水
7

电

万KWh/a

50
当地电网

主要原辅材料性质：

①热熔丁基密封胶：是以丁基橡胶为基料，添加适量补强剂和增粘剂炼制而成。易施工，具有持久的密封性，色泽光亮。具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点，大量用于中空玻璃的内道密封。因其具有高度稳定性，从生产到应用都不会对环境造成污染，因此有绿色胶粘剂的美称。
②双组份中空玻璃硅酮胶：硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料，俗称玻璃胶，主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。
（6）主要生产设备

主要生产设备见表1-4。

表1-4  主要生产设备清单
序号
设备名称
型号

数量
单位

1

钢化炉

2.44×3.66

1

台

2

磨边机

2520×3025

2

台

3

玻璃切割线

2480×4202

2

台

4

清洗机

2480×2508

1

台

5

中空生产线

14×1.6

1

套
6

自动打胶机

1
台

（7）产品方案

本项目年深加工钢化玻璃40万平方米，其中12万平方米根据客户需求被加工成中空钢化玻璃，剩余27.7万平方米钢化玻璃作为成品直接外售。产品方案见表1-5。

表1-5  产品方案
序号

名称

产品产量（万m2/a）

仓储量（万m2/a）
贮存方式

运输方式

1

钢化玻璃

27.7
1

仓储

汽运

2

中空玻璃

6

0.1

仓储

汽运

4、公用工程
（1）给水工程
本项目营运期生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，生产用水为循环用水，只需补充少量新鲜水，用水来源于自来水，无废水外排；员工生活用水同样来源于自来水。
（2）排水工程
本项目排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘。项目生产过程中无生产废水产生；员工生活污水经化粪池处理后用于周边作物施肥，不直接排入水体。

（3）供电工程
本项目供电由当地电网提供，厂区配置500KV电压器，能满足厂区生产、生活需要。
5、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员人数为8人，平均每天工作8小时，全年工作日300天，员工不在项目区内住宿。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
（1）地理位置
汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′-113°27′，北纬28°28′-29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接汨罗市，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。
本项目选址位于汨罗市罗江镇石鼓村，地理坐标为东经：113°09′46″；北纬：28°48′16″。项目地北面村级道路与107国道相连，交通便利。地理位置见附图1。
（2）地形、地貌
汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。
汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占全市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃，水利条件好，是全市粮食、棉花的主要产区。
（3）地质、地震
汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。
区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。
（4）气候、气象
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。
1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；
2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；
3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；
4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右；
5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。
（4）水文
汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。属于洞庭湖水系的有汨罗江，是洞庭湖水系中仅次于湘、资、沅、澧的第五大水系。汨罗江的上游称汨水。汨水发源于江西修水县黄龙山的梨树竭，流经修水的官田桥、龙门厂，平江的长寿街、嘉义、三市、浯口，汨罗的长乐、新市，在大洲湾与罗水汇合。汨罗江流长253.2公里，流域面积5543平方公里。罗水因源出巴陵罗内而得名。罗水流域跨岳阳、平江、汨罗三县市。罗水干流长88公里，流域面积595平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。汨罗多年平均降水量1345.4毫米，降水总量 21.31亿立方米，地表水资源总量44.65亿立方米，尚可利用的地表水资源为28.43亿立方米。
（5）生态环境
汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。 

 全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 

全市的农林特产，主要有优质稻米、高油玉米、茶叶、西瓜、烟叶、杉、松、楠竹、生猪、黄牛、鱼类等。
本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
（1）行政区划、人口状况
汨罗，简称罗城，隶属于岳阳市，处湖南省东北部，紧靠洞庭湖东畔、汨罗江下游。汨罗市东部、东南部分别与长沙市长沙县、望城区接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县,东北与平江县交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市，是“中国龙舟名城”。总面积1669.8平方千米，城区面积近10平方公里。总人口73.59万。全市有15个少数民族，汉族人口占99.95%。
（2）经济发展状况

2015年汨罗市全市实现地区生产总值319.2亿元，比上年增长9.1%。其中，第一产业实现增加值38.0亿元，增长4.4%；第二产业实现增加值188.2亿元，增长8.1%；第三产业实现增加值93.0亿元，增长12.9%。三次产业结构比例为11.9：59.0：29.1，按常住人口计算，人均地区生产总值50967元，增长9.2%。

农业：全市实现农林牧渔业总产值57.0亿元，增长11.1%，其中农业产值26.6亿元，增长9.9%；林业产值1.3亿元，增长8.3%；牧业产值22.1亿元，增长12.2%；渔业产值6.0亿元，增长11.1%；农林牧渔服务业产值0.9亿元，增长12.5%。农作物播种面积为94.6千公顷，增长2.2%。其中：粮食作物种植面积68.8千公顷，增长1.6%；全年粮食总产量 40.1万吨，增长1.5 %，其中稻谷产量 36.2万吨，增长1.4%;蔬菜产量 32.7万吨，增长4.5%;肉类产量8.7万吨，下降1.1 %;水产品产量4.0万吨，增长5.3%。

工业：全市规模以上工业增加值增长8.7%。新增规模以上工业企业14家，规模以上工业企业达214家。在规模以上工业中，新产品产值增长19.3%，占工业总产值比重为11.9%。规模工业高新技术产业增加值占规模工业增加值比重29.7%。园区工业增加值占规模以上工业的比重为44.5%，比上年提高3.3个百分点。全市规模以上工业统计产品产量各类共有24种，其中产量比去年增长的有16种，占统计品种类的66.7%。主要产品中，精制食用植物油1274.9万吨，增长26.0%；鲜、冷藏肉1470.8万吨，增长16.6%。

固定资产投资和房产：全市共完成固定资产投资306.9亿元，增长20.0%，其中，完成项目投资299.5亿元，增长19.6%；房地产投资7.4亿元，增长73.1%。其中，项目投资中工业投资完成额166.7亿元，施工项目282个，其中5000万以上197个，5000万以下85个。年内开工项目217个，投产项目248个，全年新增固定资产203.3亿元。全市房地产开发企业29家，比上年增加8家，其中三级资质及以上企业4家。从商品房屋建筑用途看，住宅投资占全部房地产开发投资的82.1%，房地产新开工面积27.8万平方米，竣工面积0.3万平方米，商品房销售面积13.4万平方米。

国内贸易：全市实现社会消费品零售总额77.3亿元，增长12.8%，其中城镇64.1亿元，增长7.6%；乡村13.2亿元，增长48.3%。按行业分,批发业20.6亿元,零售业52.8亿元,住宿业1.0亿元，餐饮业3.0亿元。全年完成电子商务5.0亿元，增长25.0%。

财政和金融：全市完成财政总收入17.4亿元，减少10.5%，其中税收收入11.7亿元，减少14.0%；非税收入5.6亿元，减少2.1%。上划中央收入5.3亿元，减少21.2%。全年一般预算支出33.4亿元，增长11.0%。全市金融机构共9个，各项存款余额为141.7亿元，增长31.1%，其中个人存款102.8亿元，增长23.9%。年末各项贷款余额为68.7亿元，增长25.8%。
（3）社会事业
2015年教育科技和文化体育事业较快发展。全市有学校231所，其中幼儿园100所，在园幼儿15393人；小学88所，在校学生39413人；职工中学4所，在校学生5205人；特殊教育学校1所，在校学生213人；普通中学42所，在校学生26604人。小学适龄入学率100%。全市有艺术表演团8个，文化馆1个，公共图书馆1个，纪念馆2个。广播电台1座，电视台 1座。有线电视用户7.8万户，比上年增加100%；无线电视用户6.8万户，比上年增加44.7%。广播综合人口覆盖率72.0%，电视综合人口覆盖率71.0%，分别比上年提高2.2个和1.9个百分点。国家级非物质文化遗产保护目录2个，省级非物质文化遗产保护目录2个。馆藏图书140000册、期刊38种、报纸20种。

卫生和社会服务事业不断改善。年末全市共有卫生机构714个。其中，医院8个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院2个，乡镇卫生院33个，社区卫生服务中心（站）3个，诊所、卫生所、医务室187个，村卫生室435个。卫生技术人员2997人，增长5.8%。其中，职业医师和助理医师1469人，增长10.0%；注册护士861人，下降1.0%。医院拥有床位总数2938张，增长94.6%。乡镇卫生院拥有床位总数842张，增长1.7%

人民生活水平有所提升。年末全市总人口 668156人，其中，非农业人口100438人，农业人口567718人。全年出生人口8742人，人口出生率13.1‰，全年死亡人口5406人，死亡率 8.1‰，自然增长率为6.4‰。0-17岁人口125027人，占户籍人口的18.7%；18-59岁人口416227人，占户籍人口的62.3%；60岁及以上人口126902人，占户籍人口的19.0%。全市城镇居民人均可支配收入24594元，增长9.1%；农村居民人均可支配收入14114元，增长10.8%。城镇居民人均消费支出15830元，比上年增长6.1%；农村居民人均生活消费支出13979元，增长9.9%。城镇居民食品消费支出占消费总支出的比重（恩格尔系数）为24.2%，农村居民为23.0%。全市在岗职工平均工资44814元，全社会从业人员平均工资43431元。
据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。
罗江镇基本情况：
罗江镇位于汨罗市城区、汨罗江的北岸，由原天井乡、红花乡、黄市乡合并而来，总面积158平方千米，总人口5.97万人，镇人民政府驻东冲（原红花乡人民政府驻地）。罗江和汨水均是汨罗市境内的重要河流，其中罗江全长40公里，贯穿红花、黄市和天井全境。

石鼓村位于原红花乡境内，红花乡因境内的红花山而得名，位于汨罗江以此，汨水与罗水交汇的三角部位，东与天井乡接壤；南、东南与平江伍市镇及新市镇、城郊乡相邻；西与楚塘乡、范家园镇紧邻；北与黄市乡隔罗江相对。全乡辖11个行政村，分别为：南寿村、石仑村、石鼓村、塘村、叶家冲村、廖家塅村、京街村、罗滨村、东冲村、红花村、刘花洲村。土地总面积58.1平方公里，其中耕地面积2.3万亩，山林面积1.8万亩，是一个人多地广的农业大乡。该乡区位优越，交通便捷，与汨罗市城区仅一江之隔，主要辖区已列入汨罗市城区建设规划范围内。红花资源丰富，水电供应充足，通信发达。红花境内土地大多为丘陵、山地，且集中连片，便于土地开发。汨江、罗江两水三面环绕，水资源极为丰富。农电网改造后，已实现城乡电网同价。境内邮电通讯设施齐全，各类业务均已开通，红花已具备接纳大投资、大项目、大发展的基础条件。

本项目位于罗江镇石鼓村境内。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
 1、环境空气质量现状
本项目建设地点位于汨罗市罗江镇石鼓村，2016年10月12-14日三天期间，湖南精科检测有限公司对项目地上风向200m处、项目地下风向200m处的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的浓度进行监测。由于本项目营运期间所使用的双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶在固化过程中，将会产生微量有机废气，以非甲烷总烃计，因此本评价将非甲烷总烃作为大气特征因子之一。环境空气质量现状调查监测结果具体见表3-1。
              表3-1  大气监测统计结果      单位：mg/m3
监测点位
监测项目
监  测  结  果
平均值
超标率%
最大超标倍数
标准值
10.12

10.13

10.14

项目地上风向200m处
SO2
日均值
0.031

0.035

0.034

0.033

/

/

0.15

NO2
日均值
0.020

0.019

0.023

0.021

/

/

0.08

PM10
日均值
0.089

0.091

0.094

0.091

/

/

0.15

非甲烷总烃

日均值

＜0.04
＜0.04
＜0.04
＜0.04
/

/

2

项目地下风向200m处
SO2
日均值
0.039

0.036

0.037

0.037

/

/

0.15
NO2
日均值
0.021

0.024

0.026

0.024

/

/

0.08

PM10
日均值
0.102

0.099

0.110

0.104

/

/

0.15
非甲烷总烃
日均值

＜0.04
＜0.04
＜0.04
＜0.04
/

/

2

备注

“＜”表示检测结果低于该项目检出限。
根据《大气污染物综合排放标准详解》，仅有美国、以色列和意大利曾经或已经制定了标准，我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，我国石化部和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3，以色列同类标准的长期平均值，即日均标准为2.0mg/m3，考虑到我国多数地区的实测值，非甲烷总烃的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，本环评建议选用2.0mg/m3作为日均标准。
由上表得知，所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃的日均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。
2、 地表水环境质量现状 

湖南精科检测有限公司于2016年10月12-14日对项目周边的地表水环境进行监测，在项目地西南面100m处水塘设一个监测断面，监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、总磷、石油类、悬浮物、类大肠杆菌。监测结果见表3-2。

表3-2  地表水环境质量监测结果   单位：mg/L（pH除外）

采样地点

监测项目

日期

监测结果

最大超标

倍数
超标率%
（GB3838-2002）

V类标准

项目地西南面100m处水塘

pH

10.12

7.03

/

/

6-9

10.13

7.11

10.14

7.05

化学需氧量

10.12
15.1

/

/

≤40

10.13
16.5

10.14
15.1

五日生化需氧量

10.12
3.0
/

/

≤10
10.13
3.2
10.14
3.1
溶解氧

10.12
7.1
/

/

≥2
10.13
6.9
10.14
7.3
氨氮

10.12
0.114
/

/

≤2.0
10.13
0.125
10.14
0.119
总磷

10.12
0.02
/

/

≤0.4

10.13
0.03
10.14
0.02
悬浮物
10.12
9
/

/

/

10.13
10
10.14
8
石油类

10.12
0.01
/

/

≤1.0
10.13
0.02
10.14
0.01
类大肠杆菌

10.12
1300
/

/

≤40000
10.13
1100
10.14
1300
监测结果表明，项目地西南面100m处水塘断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，说明项目地周边水环境质量状况良好。
3、地下水环境
湖南精科检测有限公司于2016年10月12-14日对项目地居民家水井进行了监测。监测因子为pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠杆菌。监测结果见下表3-3。
[image: image3]
采样地点
监测项目
日期
监测结果
最大超标
倍数
超标率%
（GB/T14848-93）
Ⅲ类标准
项目地居民家水井
pH

10.12

7.12
/

/

6.5-8.5

10.13

7.23
10.14

7.19
高锰酸盐指数
10.12

＜0.5
/

/

≤3.0

10.13

＜0.5
10.14

＜0.5
氨氮
10.12

＜0.025
/

/

≤0.2

10.13

＜0.025
10.14

＜0.025
硝酸盐
10.12

0.08
0.35

100

≤20

10.13
0.12
10.14
0.10
挥发酚
10.12

＜0.0003
/

/

≤0.002

10.13

＜0.0003
10.14

＜0.0003
氯化物

10.12

＜10
/

/

≤250

10.13

＜10
10.14

＜10
总大肠杆菌

10.12

＜3
/

/

≤3.0

10.13

＜3
10.14

＜3
备注

“＜”表示检测结果低于该项目检出限。
监测结果表明，项目地居民家水井中各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，说明地下水环境质量状况良好。
4、声环境质量现状
湖南精科检测有限公司于2016年10月12-13日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。
表3-4 环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

编号
监测点
昼间
夜间
标准
评价结果
N1

10.12

厂界东面

50.7
42.6
60（昼），50（夜）
达标
10.13

52.1
41.8
N2

10.12

厂界南面

56.7
43.5
10.13

57.2
44.2
N3

10.12

厂界西面

51.2
40.1
10.13

50.9
40.6
N4

10.12

厂界北面

53.4
41.9
10.13

54.2
42.0
监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。
4、生态现状调查
根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目建设地点位于汨罗市罗江镇石鼓村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被，项目周边居住部分居民，居民生活饮用水来源于自来水，项目环境保护目标详见表3-5。
表3-5主要环境保护目标
环境要素
环保目标
方位距离
功能及规模
质量标准
环境空气
居民
东南面100m

居住区30户
《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准
居民

北面300m

居住区10户

水环境
水塘

西南面100m
农灌用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类
声环境
居民
东南面100m

居住区30户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
居民
北面300m
居住区10户

生态环境

植被

东面10m

涵养水源

——
植被

西面10m

涵养水源

——
植被

北面10m

涵养水源

——



四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	（1） 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃日均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中长期标准，为2mg/m3。
（2） 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。

（3） 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。


	污
染
物
排
放
标
准
	（1） 废水：循环利用，无外排。
（2） 废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值：4mg/m3；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
（3） 噪声：施工期期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
（4） 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。


	总量控制指标
	根据工程分析，生产过程中生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。




五、建设项目工程分析
	一、施工期工艺流程简述
本项目为新建项目，施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，道路及绿化施工后即可交付使用，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。

[image: image4.emf]装修工程 主体工程 基础工程

废气 、 噪声 、 扬尘 、 生活污水 、 施工废水 、 建筑垃圾

竣工验收

图1  施工期工艺流程及产污环节简图
施工期主要污染工序：
项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。
（1）废气：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘，以及施工机械尾气等；
（2）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水；
（3）噪声：各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；
（4）固体废弃物：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
二、营运期工艺流程简述：   
1、生产工艺流程
本项目年深加工钢化玻璃40万平方米，其中12万平方米根据客户需求被加工成中空玻璃，剩余27.7万平方米钢化玻璃作为成品直接外售。

钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。项目以玻璃原片为原材料加工生产为钢化玻璃，生产过程只涉及物理过程，无化学反应发生。

本项目属于新建项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。
[image: image5.jpg]v 53
/V . el
A
v Wt
e =
S L] Bk
B
I Ny ATk
4L, l
A4
WAL
v Wt
wnm |7
HRAT —
v
v

Sk



[image: image6.jpg]AHER

MBI > e — W — AR > K

l|
N
B

WA | Kl —| LgFEH |«
v



[image: image7.png]0.0079- %% . PO




图2 钢化玻璃生产工艺流程及产污图

图3 中空玻璃生产工艺流程及产污图
2、工艺流程简述

（1）钢化玻璃生产工艺流程

①切片：玻璃原片入厂后，根据客户需要的规格尺寸将玻璃原片由切割机切割成不同尺寸。

②磨边：切割后的玻璃需要对边角进行磨光，使用磨边机进行加工，包括粗磨，精磨，抛光一次完成。为了避免粉尘的产生，在磨边机磨边的同时，对砂轮与玻璃接触部位冲水，废水进入项目设置的沉淀池静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排。玻璃粉末作为固废收集，定期清理。

③钻孔：根据客户对产品的要求，部分玻璃磨边后通过打孔机进行打孔。

④清洗：钢化前，需对玻璃进行清洗，利用沉淀池上层清水洗去玻璃表面灰尘的等杂质，清洗废水排入项目沉淀池沉淀后循环利用，不外排。废水中主要污染物为玻璃粉末。

⑤钢化：清洗后的玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度在600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却，当冷却至室温是，就形成了高强度的钢化玻璃。本项目钢化过程只涉及物理过程，无化学反应发生。

（2）中空玻璃生产工艺流程
根据客户对玻璃的要求，对部分钢化玻璃进行深加工，制成中空玻璃。中空玻璃内部通过分子筛吸附剂的铝框间隔出一定宽度的空间，边缘用高强度密封胶进行粘合密封。将钢化后的钢化玻璃半成品放置间隔成型框，成型后在间隔层灌入分子筛吸附剂，间隔层气体必须是干燥的。在中空生产线上将灌装后的玻璃合片、打胶和平压，最后对中空玻璃边缘进行补胶固化等密封工作。中空玻璃检验合格后，包装入库。

3、物料平衡
本项目年深加工钢化玻璃40万平方米，其中12万平方米被加工成中空钢化玻璃，剩余27.7万平方米钢化玻璃作为成品直接外售。物料平衡见下表。
表5-1 项目物料平衡一览表
项目

分类

名称

单位

（实重）实际重量

备注

入方

主要原料

玻璃原片

万m2/a

40

外购

出方

产品

钢化玻璃

万m2/a

27.7
外售

中空玻璃

万m2/a

6

外售

固废

玻璃边角料及玻璃粉末
万m2/a
0.3

交由生产厂家
4、项目营运期水平衡
本项目营运期用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水。
项目营运期，生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，由于磨边和清洗用水对水质要求不高，该水通过沉淀后全部循环使用。生产用水为磨边、清洗用水补充水，来源于自来水，补充水量约为1m3/d(300m3/a)。
生活用水来源于自来水。本项目安排员工8人，不在项目区内住宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算。则本工程生活用水量为0.64m3/d(即192m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.512m3/d(即153.6m3/a)。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，经化粪池处理后，用于周边农作物施肥，不外排。
绿化用水用量约为1m3/d，均损耗蒸发进入大气。
项目水平衡图见下图：

图4  水量平衡图（m3/d）
主要污染工序：
一、施工期主要污染工序及污染源
1、废气污染源分析

施工期废气主要来源于施工扬尘和施工机械尾气等。

（1） 施工扬尘

施工扬尘主要为施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。

（2）施工机械尾气
尾气主要为运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。
2、 废水污染源分析
施工期废水主要来源于施工人员的生活污水和施工废水。
（1）生活污水
项目施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90天计。施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则生活用水量为0.64m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。施工期生活污水主要污染物的产生量见下表。
表5-2  施工期生活污水主要污染物的产生量
污染指标

SS
COD

BOD5
氨氮
浓度

300mg/L

300mg/L

200mg/L

30 mg/L

产生量(t/a)
0.0138
0.0138
0.0092
0.00138
（2）施工废水
本项目施工期所产生的施工废水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水。基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算。
3、 噪声污染源分析
施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-3、表5-4。
表5-3  施工期主要施工阶段噪声源统计表
序号

施工阶段

噪  声  源

1

开挖

挖掘机、铲土机、卡车

2

建筑施工

混凝土搅拌、电焊、电锯

表5-4  施工期主要施工机械噪声源强统计表

设备

单机最大噪声值dB(A)

噪声测距m

挖掘机

84

5

推土机

86

5

电焊机

93

5

电锯

98

5

混凝土搅拌机

90
5

混凝土送泵

96

5

载重汽车

80

5

4、固体废物污染源分析
本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方
据现场勘察，项目场地土地基本平整，工程开挖土石方主要来自基础施工过程中，剥离表土堆置于临时排土场工程完工后用于绿化用土。挖方量与填方量基本可以保持平衡。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约1650 m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为8.25t。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。
（3）生活垃圾
施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。
5、 生态影响
施工期间主要存在的环境问题是水土流失，特别是在雨季更易导致水土流失。水土流失的成因主要有：
①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构收到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失。
②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失。
③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失。
二、营运期主要污染工序及污染源
1、废气污染源分析
项目营运期间产生的废气主要为上胶过程中产生的有机废气和食堂油烟。
（1） 有机废气
中空玻璃制作过程中，需要用到热熔丁基密封胶和双组份中空玻璃硅酮胶（也称AB胶）。热熔丁基密封胶是以聚异丁烯聚合物为主成分的单组分型热熔胶，作为中空玻璃的第一道密封胶，具有高度稳定性，从生产到应用都不会对环境造成污染，有绿色胶粘剂之称，因此使用过程中产生的废气极少。在常温下，双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶混合后固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用。在固化过程中，将会产生微量有机废气，如硅烷等，经分子筛吸附剂物理吸附后，散发量极小，约有0.1%的有机废气无组织排放。

本项目双组份中空玻璃硅酮胶用量为2500L，硅酮胶密度为1.18×103kg/m3，则玻璃胶用量为2.95t/a，本项目产生的有机废气量为2.95kg/a。项目年运营300天，设备工作时间为8小时，则有机废气产生速率为1.2g/h。
（2）食堂油烟
本项目8人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约1小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为7.2g，一年以300天计，油烟年产生量为2.16kg。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为1000m3/h，油烟去除率为75%，则油烟产生浓度约7.2mg/m3，则油烟的排放量为0.54kg/a，排放浓度为1.8mg/m3。
2、废水污染源分析
（1）生产废水

项目营运期间产生的生产废水主要为玻璃磨边和清洗废水，产生量约为25m3/d。由于磨边和清洗用水对水质要求不高，产生的废水经沉淀池沉淀处理后，上清液循环回用，无废水外排。
（2）生活污水

本项目安排员工8人，不在项目区内住宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算，则营运期生活用水量为0.64m3/d(即192m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.512m3/d(即153.6m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为46.08kg/a、46.08kg/a、30.72kg/a、4.608kg/a、2.304kg/a。
3、 噪声污染源分析
本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。
表5-5 主要设备噪声源强一览表
序号

噪声源
声级dB(A)
数量

1

钢化炉
72-78

1台
2

磨边机
84-86

2台
3

玻璃切割线
75-80

1台
4

清洗机
65-70

1台
5

中空生产线
80-82

1套
6

自动打胶机

65-70

1台
4、固体废物污染源分析
（1）生产固废

项目营运期产生的生产固废主要为玻璃边角料和少量玻璃粉末。由于玻璃磨边等工序采取加水湿式打磨的加工方式，产生的玻璃粉末量极少，粉末会被截留在沉淀池内，经沉淀后定期收集。根据建设方提供资料，玻璃粉末、玻璃边角料及不合格平板玻璃产生量约为3000m2/a。生产固废统一收集后，交由玻璃生产厂家处置。
（2）生活垃圾

本项目员工人数为8人，不在厂区内住宿，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为1.92t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前
产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	施工期
	大气污染物
	施工开挖及车辆运输
	扬尘
	少量
	少量无组织排放，经大气很快消逝

	
	水污染物
	施工废水
	SS
	少量
	少量

	
	
	生活污水
	COD
	300mg/L，0.0138t/a
	化粪池处理后达标排放

	
	
	
	BOD5
	200mg/L，0.0092t/a
	

	
	
	
	SS
	300mg/L，0.0138t/a
	

	
	
	
	氨氮
	30mg/L，0.00138t/a
	

	
	固体废弃物
	建筑垃圾及装修固体废物
	建筑垃圾
	8.25t
	用于附近在建项目的基础回填或送至建筑垃圾填埋场统一处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.36t
	由环卫部门送至卫生填埋场处置

	
	噪声
	主要为各类机械设备噪声及交通噪声，噪声源强在80-100dB(A)之间。

	营运期
	大气污染物
	生产车间
	非甲烷总烃
	2.95kg/a
	2.95kg/a

	
	
	食堂
	食堂油烟
	2.16kg/a
	0.54kg/a

	
	水污染物
	生活污水
	COD
	300mg/L，46.08kg/a
	经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌

	
	
	
	BOD5
	200mg/L，30.72kg/a
	

	
	
	
	SS
	300mg/L，46.08kg/a
	

	
	
	
	氨氮
	30mg/L，4.608kg/a
	

	
	
	
	动植物油
	15mg/L，2.304t/a
	

	
	固体废弃物
	生产车间
	玻璃边角料及玻璃粉末
	3000m2/a
	交由生产厂家处置

	
	
	员工
	生活垃圾
	1.92t/a
	交由环卫部门统一转移填埋

	
	噪声
	主要为机械设备噪声，噪声源强在65-90dB(A)之间。

	主要生态影响（不够时可附另页）：
1、 施工期生态环境影响分析
本项目施工期主要存在的环境问题是水土流失，但是随着施工期的结束，地表将大量种植植物，对地表环境影响即可消失。
二、营运期生态环境影响分析
营运期间，项目产生的废水、废渣均不排入周围环境，对区域生态环境不会产生较大影响。



七、环境影响分析
	一、施工期污染防治措施及环境影响分析
1、大气污染防治措施及环境影响分析

（1）施工扬尘

项目施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响项目周边居民和过往行人的健康。
据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
v—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
一辆载重5t 的卡车，通过一段长度为500m 的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。
表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/km·辆
P(kg/m2)

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。
试验证明，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。
表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果
距离（m）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水
2.01

1.40

0.67

0.60

因此，本次评价建议建设单位在施工期间及时做到以下几点：
①及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。
②施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑才堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。
③项目施工期间需在施工场地出口安装运输车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，避免车轮粘带的泥土对场地以外道路造成污染和水土流失。
④对施工运输车辆应进行限速行驶，减少扬尘的产生量。
（2）施工机械尾气
尾气主要为运输车辆与挖掘机、推土机等施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。
工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。
2、水污染防治措施及环境影响分析
施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。在基建过程中及时做好水保措施，基建完工，及时恢复绿化，可降低造成环境污染。
（1）施工废水
施工废水主要为基础施工时的泥浆水，基坑废水，车辆的冲洗废水等。基础施工时的泥浆水和基坑废水主要污染物为悬浮物，车辆的冲洗废水主要为含有油污的废水。施工泥浆水经沉淀处理后，循环使用。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。车辆冲洗废水主要经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。
（2）生活污水
施工人员的生活污水的排放量约0.256m3/d，施工期共排放生活污水46.08m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等。施工人员生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，实现达标排放。
为减小施工期废水对周边环境的影响，本次评价建议：
①建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。
②基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。
③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。
经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。
3、声污染防治措施及环境影响分析
施工期噪声主要是施工机械噪声，来源于挖掘机、推土机等机械设备，排放方式为间歇性排放。由于大型机械设备声级多在85-100dB之间，如果不对施工噪声加以控制，会对周围的环境产生较大影响。根据点源噪声衰减模式，计算各施工机械的噪声衰减结果，见下表。
表7-3 施工噪声衰减距离
施工机械
噪声源强
与噪声源距离
50m

100m

150m

200m

推土机
90-100

61

55

51

49

挖掘机
85-100

58

52

48

44

各种运输车辆
80-95

54

48

44

42

上表表明，一般施工机械噪声传播到100m处，可降到60dB（A）以下，基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值的要求。由于施工噪声对周围居民的声环境会造成一定影响，为此必须采取严格措施控制施工噪声。具体措施如下：
① 合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。
②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
③减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。
综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
4、固体废物污染防治措施及环境影响分析

本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方
据现场勘察，项目场地土地基本平整，工程开挖土石方主要来自基础施工过程中，剥离表土堆置于临时排土场工程完工后用于绿化用土。挖方量与填方量基本可以保持平衡。
（2）建筑垃圾
建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目建筑面积约1650 m2，按施工建设100m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为8.25t。对施工过程中产生的建筑垃圾尽可能用于回填，不适宜回填的则要及时外运，送至建筑垃圾填埋场统一处置。
（3）生活垃圾
施工人员按最高峰每天8人计算，施工期以90日计。生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾每天为4kg，施工期生活垃圾总量为0.36t。生活垃圾由环卫部门送卫生填埋场处置。
综上所述，采取措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
5、生态环境影响分析
水土流失是项目施工和建设对周围生态环境影响最重要的方面，本项目在工程施工过程中，施工将扰动土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，引起水土流失。因此在施工期应避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。同时应加强厂区及周围环境的绿化以及加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，对破坏的植被应及时恢复和补充。
二、营运期污染防治措施及环境影响分析
1、大气污染防治措施及环境影响分析
项目营运期间产生的废气主要为上胶过程中产生的有机废气和食堂油烟。
（1）有机废气
中空玻璃制作过程中，需要用到热熔丁基密封胶和双组份中空玻璃硅酮胶（也称AB胶）。热熔丁基密封胶是以聚异丁烯聚合物为主成分的单组分型热熔胶，作为中空玻璃的第一道密封胶，具有高度稳定性，从生产到应用都不会对环境造成污染，有绿色胶粘剂之称，因此使用过程中产生的废气极少。在常温下，双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶混合后固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用。固化过程中，会产生微量有机废气，如硅烷等，经分子筛吸附剂物理吸附后，散发量极小，约有0.1%的有机废气无组织排放。

本项目双组份中空玻璃硅酮胶用量为2500L，硅酮胶密度为1.18×103kg/m3，则玻璃胶用量为2.95t/a，本项目产生的有机废气量为2.95kg/a。项目年运营300天，设备工作时间为8小时，则有机废气产生速率为1.2g/h。建设方在生产车间内安装风机，将车间内挥发的有机废气抽至厂区外排放，生产车间通风量为2000m3/h，则有机废气排放浓度为0.6mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值4mg/m3，对外环境影响较小。
（2）食堂油烟
本项目8人在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约1小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为7.2g，一年以300天计，油烟年产生量为2.16kg。经油烟净化装置处理，抽油烟机排风量为1000m3/h，油烟去除率为75%，则油烟产生浓度约7.2mg/m3，则油烟的排放量为0.54kg/a，排放浓度为1.8mg/m3。
综上所述，该项目投入运营后，产生的大气污染物经过采取治理措施后，对大气环境的影响大大降低，项目的废气治理措施可行。
2、水污染防治措施及环境影响分析
本项目营运期间的废水主要为生产废水及生活污水。
（1）生产废水

项目营运期间产生的生产废水主要为玻璃磨边和清洗废水，产生量为25m3/d。由于磨边和清洗用水对水质要求不高，产生的废水经沉淀池沉淀处理后，上清液循环回用，无废水外排。
（2）生活污水

本项目安排员工8人，不在项目区内住宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算，则营运期生活用水量为0.64m3/d(即192m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.512m3/d(即153.6m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生量分别为46.08kg/a、46.08kg/a、30.72kg/a、4.608kg/a、2.304kg/a。生活污水经化粪池处理后，用于周边作物的浇灌，不排入地表水体，不会对地表水产生影响。
综合分析可知，本项目外排废水对周边环境的不良影响很小。
3、 声污染防治措施及环境影响分析

项目营运期噪声主要为机械设备噪声。机械设备包括钢化炉、磨边机、玻璃切割线、清洗机、中空生产线、自动打胶机等设备。根据建设单位提供资料，本项目每天生产8小时，员工实行一班制即白班制，不考虑夜间生产噪声。根据《环境工作手册—环境噪声控制卷》，噪声经基础减振、墙体隔声等措施可降低23～30dB(A)，本项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。
表7-4  主要声源及控制方案
噪声源
数量
源  强
dB(A)

产生位置
降噪措施
治理后声级
dB(A)

钢化炉
1

72-78
生产车间
基础减振、车间隔声
55

磨边机
2

84-86
基础减振、车间隔声
65

玻璃切割线
1

75-80
基础减振、车间隔声
60

清洗机
1

65-70
基础减振、车间隔声
50

中空生产线
1

80-82
基础减振、车间隔声
60

自动打胶机

1

65-70
基础减振、车间隔声
50

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。
a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: image1.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T — 预测计算的时间段，s；
      ti — i声源在T时段内的运行时间，s。
b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image2.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
      L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表：
表7-5   项目厂界噪声预测结果
序号
厂界
方位
现状监测结果
dB(A)
正常工况dB(A)

标准值dB(A)

是否达标
贡献值
叠加值
dB(A)

达标
1

东厂界
昼间
51.4

49.4

53.5

昼间：60

夜间：50

夜间
42.2

/

42.2
2

南厂界
昼间
56.9

43.4

57.1

夜间
43.8

/

43.8
3

西厂界
昼间
51.1

49.4

53.3

夜间
40.3

/

40.3
4

北厂界
昼间
52.5

45.9

53.4

夜间
42.0

/

42.0
由上表可知，项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。
为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施：
（1） 加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。
（2） 高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。
（3） 加强厂区绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。
在采取以上措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小，措施可行。
4、 固体废物污染防治措施及环境影响分析
（1）生产固废

项目营运期产生的生产固废主要为玻璃边角料和少量玻璃粉末。由于玻璃磨边等工序采取加水湿式打磨的加工方式，产生的玻璃粉末量极少，粉末会被截留在沉淀池内，经沉淀后定期收集。根据建设方提供资料，玻璃粉末、玻璃边角料及不合格平板玻璃产生量约为3000m2/a。生产固废统一收集后，交由玻璃生产厂家处置。
（2）生活垃圾

本项目员工人数为8人，不在厂区内住宿，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为1.92t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。

在采取上述措施后，本项目固体废弃物基本不会对周边环境产生影响。
项目可行性分析
1、项目选址合理性分析
本项目建设地点位于汨罗市罗江镇石鼓村，地理坐标为东经：113°09′46″；北纬：28°48′54″，主要生产项目为玻璃深加工。项目地北面村级道路与107国道相连，交通便利。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。项目地与最近居民区相距约100m，项目营运期对当地居民影响较小。因此，从环境保护的角度来看，选厂的选址是总体可行的。
2、平面布置合理性分析
本项目位于汨罗市罗江镇石鼓村。项目厂区设有一个出入口，位于厂区北面。项目厂内设有玻璃原片区、钢化生产线、中空生产线、玻璃成品区、办公区、卫生间、厨房。项目各构筑物之间有通道相互连接，项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。
3、产业政策符合性分析
本项目为钢化玻璃深加工项目，经与《产业结构调整指导目录（2015年本）》对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2015年本）》中的限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地玻璃产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。
4、清洁生产分析
清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减小所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。
4.1 清洁生产
清洁生产内容主要是清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品。它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。清洁生产的核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益统一。结合本项目特点，本评价从以下几个方面对本项目的清洁生产水平进行评述。
（1）原辅材料、能源清洁生产水平
①项目生产所用能源为电源，属于清洁能源，同时厂区配置变压器，降低了电耗，工艺中不使用锅炉、燃料油、煤等，对环境的影响极小。生产废水全部循环回用，不外排。
②生产所用原辅材料不属于有毒有害物质。
（2）生产设备与工艺
本项目的生产工艺为目前国内较为成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备以电为能源，绿色环保。项目生产过程中产生的有机废气量很小，同时采取相应的环保措施，减小了对环境的影响。总体上说，项目生产设备与工艺均符合清洁生产要求。
（3）产品的清洁生产水平
本项目的产品为钢化玻璃和中空玻璃，单位产品物能耗较小，符合当前国内需求形势和政策要求，产品的质量与使用寿命符合清洁生产要求。
（4）污染物产生指标
本项目的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，如磨边、清洗废水循环利用，玻璃边角料和玻璃粉末交由生产厂家处置，符合目前国家的节能减排的政策，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制。
综上所述，同类企业的清洁生产水平为国内清洁生产先进水平，经过与同类项目比较，本工程清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。
4.2建议
为使企业切实做到清洁生产，进一步提高工程清洁生产水平，削减有害物质的排放，减少人类健康和环境危害的风险，减少生产工艺过程中原料和能源消耗，降低生产成本，使得经济与环境相互协调，经济效益与环境效益统一，本评价提出以下几点建议：
（1）管理方面
加强企业环境管理，一切设备、设施应进行定期的维护检查，发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使其保持最佳运行状态。
（2）绿化方面
在厂区的绿化方面，建设单位可进一步努力，在厂区道路两旁，多种灌木；在厂界多种些高大树木起隔声、降噪作用。进一步提高绿化面积，利用树木、草地吸收有害气体，放出氧气，净化环境。
（3）节能降耗
选用节能设备、照明灯具，减少耗电，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。

合理安排生产计划，加强生产用水的管理，倡导节约用水，杜绝浪费。
5、环境风险分析
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
建立应急预案：
应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表。
表7-6  应急预案基本内容
序号
项目
内容及要求
1

应急计划区
危险目标、装置区、环境保护目标
2

应急组织机构、人员
工厂、地区应急组织机构、人员。
3

预案分级影响条件
规定预案的级别和分级影响程序
4

应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。
8

人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息
对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息
6、环境保护管理
（1）环境管理机构职能
环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：
①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。
②确保本工程环保项目“三同时”实施和正常运转。
③落实本工程环境监测规划的实施。
（2）环境管理机构任务
a）施工期环境管理任务
①制定施工期环境管理规定和办法。
②会同当地环保部门检查、监督工程施工单位或承包商执行环境保护条款的执行情况。
③编制本工程主体工程竣工报告中有关环保执行情况最终报告，并进行资料整理，以便上报和归档。对于主体工程施工区占地过程中实施的环境管理一并写入主体工程竣工报告中。
b）营运期环境管理任务
①制定运行期环境管理规定和办法。
②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。
（3）环境管理机构组成
根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。
环保科的职责：
①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。
②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。
③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。
④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。
7、环境监测计划
环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。
表7-7 环境监测计划
名称
监测项目
监测频次
备注
空气环境质量
非甲烷总烃

每年一次
厂界
噪声
Leq(A)

每年一次
厂界
由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。
8、总量控制
根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。
本项目为钢化玻璃深加工项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物浇灌，不排入地表水体。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。
9、环保投资及工程竣工“三同时”验收计划
本项目总投资为200万，环保方面的投资约为15万，环保投资占工程总投资的7.5%。
为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定“三同时”验收计划如表。

表7-8  “三同时”验收内容一览表

类别
项目名称
治理措施
投资（万元）

治理效果
废气
非甲烷总烃

风机

5

符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值

食堂油烟
油烟净化装置

0.5

达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
废水
生活污水
经化粪池处理
3

用于周边农作物浇灌
噪声
设备噪声
设备进行基础减振，加强厂区绿化
4

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准
固废
生活垃圾
交由环卫部门统一转移填埋
2.5

《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	生产车间
	非甲烷总烃
	经排风装置处理
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值

	
	食堂
	油烟
	经油烟净化装置处理
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	水
污
染
物
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类
	经化粪池处理
	用于周边农作物浇灌

	固体
废弃物
	员工
	生活垃圾
	交由环卫部门统一转移填埋
	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）

	
	生产车间
	玻璃边角料及玻璃粉末
	交由生产厂家处置
	不外排

	噪声
	采取基础减振、厂房隔声、加强对设备的维护和保养、合理布局等的措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。



九、结论与建议
	一、结论
    1、项目概况
汨罗市耀湘钢化玻璃有限公司的年深加工 40 万平方米钢化玻璃建设项目位于汨罗市罗江镇石鼓村。项目地北面村级道路与 107 国道相连，交通便利。项目总用地面积2000m2，绿化面积100m2。项目总投资200万元，环保投资15万元，劳动定员8人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天。
2、环境质量现状 

环境空气质量现状：2016年10月12-14日三天期间，湖南精科检测有限公司对项目建地上风向200m处、项目建地下风向200m处的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃的浓度进行监测。监测结果表明，所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃的日均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。
地表水环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年10月12-14日对项目周边的地表水环境进行监测，在项目地西南面100m处水塘设一个监测断面，监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、总磷、石油类、悬浮物、类大肠杆菌。监测结果表明，项目地西南面100m处水塘断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，说明项目地周边水环境质量状况良好。
地下水环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年10月12-14日对项目地居民家中水井进行了监测。监测因子为pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、硝酸盐、氯化物、总大肠杆菌。监测结果表明，项目地居民家中水井中各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，说明地下水环境质量状况良好。
声环境质量现状：湖南精科检测有限公司于2016年10月12-13日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行连续监测，结果表明本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。
3、 环境影响评价结论
    （1）施工期环境影响评价结论
本项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水和机械施工噪声对周围环境和保护目标的影响不大，但施工前应切实做好污染防治方案和水土保持方案，并取得周围居民的谅解和支持。
（2）营运期环境影响评价结论
①大气环境影响结论
项目营运期间产生的废气主要为上胶过程中产生的有机废气和食堂油烟。有机废气属无组织排放，经排风装置排出后浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表二中无组织排放限值，可知对周边环境影响不大。食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。
②水环境影响结论
本项目营运期产生废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀池沉淀处理后，上清液循环回用，无废水外排。生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。
③声环境影响结论
本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。
④固体废弃物环境影响结论
本项目产生的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。生产固废中的玻璃边角料与沉淀池沉淀出的玻璃粉末交由生产厂家处置，不外排。生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，对环境影响很小。
4、 清洁生产、环境风险
本项目所使用的能源、原辅材料等均为清洁能源，符合清洁生产要求。
环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。
5、 项目建设可行性分析
（1）产业政策符合性
本项目为钢化玻璃深加工项目，经与《产业结构调整指导目录（2015年本）》对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2015年本）》中的限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地玻璃产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。
（2） 选址合理性
本项目建设地点位于汨罗市罗江镇石鼓村，地理坐标为东经：113°09′46″；北纬：28°48′54″，主要生产项目为玻璃深加工。项目地北面村级道路与107国道相连，交通便利。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目周边无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在重大环境制约因素。项目地与最近居民区相距约100m，项目营运期对当地居民影响较小。因此，从环境保护的角度来看，选厂的选址是总体可行的。
（3） 平面布置合理性
本项目位于汨罗市罗江镇石鼓村。项目厂区设有一个出入口，位于厂区北面。项目厂内设有玻璃原片区、钢化生产线、中空生产线、玻璃成品区、办公区、卫生间、厨房。项目各构筑物之间有通道相互连接，项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。
综上所述，该项目符合国家产业政策、清洁生产要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。
二、建议及要求：
（1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行“三同时”。
（2）项目营运期应加强通风，确保排风装置的正常运行，减小有机废气对环境的影响。
（3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。
（4）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。
（5）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。


	预审意见：
                                                  公  章
        经办人：                               年    月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                             公  章
        经办人：                             年    月    日

	审批意见：
                                                 公   章
        经办人：                              年    月    日


表3-3  地下水环境质量监测结果  单位：mg/L（pH除外）





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





交由生产厂家





钢化玻璃





沉淀池





玻璃原片





磨边、清洗用水





绿化用水





员工生活用水





化粪池





农作物施肥





2.64





沉淀池





1





1





0.128





1





1





25





0.64





0.512





0.512





25





自来水水








XVIII

_1234567891.unknown

_1234567890.vsd
污水


隔油池、化粪池


园区污水管网


园区污水处理厂


汨罗江



