
一、建设项目基本情况
	项目名称
	湖南龙舟农机股份有限公司研发中心建设项目

	建设单位
	湖南龙舟农机股份有限公司

	法人代表
	王术平
	联系人
	杨永忠

	通讯地址
	汨罗工业园G107与沿江大道交叉口西南角

	联系电话
	13874085289
	传真
	0730-5222560
	邮政编码
	414413

	建设地点
	汨罗工业园G107与沿江大道交叉口西南角（现有项目办公楼内）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建 设 性 质
	技改
	行业类别及代码
	工程和技术研究与试验
发展（M7320）

	建筑面积(平方米)
	1720
	绿化面积(平方米)
	/

	总投资(万元)
	6026.6
	其中：环保
投资(万元)
	22
	环保投资占总投资比例
	0.4%

	评价经费(万元)
	/
	预期投产日期
	2016年9月

	一、项目背景及建设的必要性：
1 项目背景
湖南龙舟农机股份有限公司（以下简称“龙舟农机”或“公司”）是一家以农机制造业为主的民营高科技集团公司。公司成立于2006年6月，公司主导产品有龙舟牌收割机系列、滨湖牌柴油机系列，产品销售遍布国内二十多个省、市并远销东南亚、南亚国家，公司现有员工758人。
公司与国内多家高等院校和科研机构合作，承担了国家级与省级多个科研项目，已拥有国家技术专利56项。其中发明专利7项，实用新型专利43项，外观设计专利6项。2006年，公司自主研发出拥有自主知识产权的龙舟履带自走式旋耕机，成功解决了传统耕田机具在南方水田耕作时入泥太深因而严重破坏土壤生态环境的问题，以其独特的环保性能和“一机多能”的实用价值带来了中国耕田机具的一次深刻革命。
同时研发农机是：①农业机械研制是系统工程，是多领域技术协同作用的结果；②通过技术融合，发达国家农机向大型、宽幅、高速和高效率放心发展；③功率需求多极分化，外观设计成为购买考虑因素；④产品设计注重节能环保、信息化及人性化；⑤用户主导市场，技术主导产品；⑥可靠性成为衡量农机产品的质量的关键指标；⑦国家级地方政府出台了一系列法律法规及政策支持农机行业发展；
基于以上原因，湖南龙舟农机股份有限公司拟投资6026.6万元在现有项目办公大楼内装修新建一个农用机械研发中心同时为本研发中心建设一间实验试制车间。
2项目建设的必要性：
本项目的建设可用于本公司新产品的研制和现有产品技术升级换代，同时服务于本公司生产第一线，对生产过程中所遇到的具体技术难点进行研究，切实提升公司生产技术水平和生产工艺水平；组织研究人员对农用机械技术前沿问题进行研究，保持公司对行业技术发展的敏感性。
①顺应国家农业政策及行业发展趋势的需要
最近几年国家对农业越来越重视，从2003年到2013年每年都出台中央一号文件，每年的中央一号文件都提到三农问题，三农问题的解决是中国经济在发展过程中的必然。实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，根本出路在科技。农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。
历年财政政策持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农  业农村的投入，持续加大农业科技投入，逐年增加购机补贴力度，力争尽快提高我国农业机械化水平。
另一方面，随着我国第一产业从业人口的逐年下降，农业劳动力成本的不断提升；而新型城镇化的发展和农村土地集约化经营趋势的出现，势必增加农业从业人员的劳动强度，提升农业机械化程度己成为解决这一矛盾的必要途径。未来农业机械的大规模普及应用已经成为行业的必然趋势。
为响应国家农业政策，顺应行业发展大趋势，公司需要提升现有研发能力，快产品更新换代和技术升级的速度，在未来市场竞争中确立领先的技术优势。
②缩短与国际先进水平的差距，提升公司核心竞争力的需要
我国农机产品总体技术水平包括自动化、智能化，全程化等方面，与欧美发  达国家相比还有不小的差距，我国农机产品技术水平至少落后国外30年，特别是高端农机产品过度依赖进口，威胁粮食生产安全。目前我国大型农业机械装备依赖进口，70%以上的先进农产品加工成套设备依赖进口，大多数国产农机产品仅相当于发达国家上世纪70年代水平。
在高端农机依赖进口的背后，暴露的是国产农机作业效率低、精准农业技术大。另一方面，跨国农机巨头还纷纷在国内独立建厂或收购国内企业，加快中国市场。在技术水平落后，而国外农机巨头纷纷进入中国的背景下，公司实施本项目全面提升公司研发软硬件水平，添置先进设备，引进高级人才，提升公司产品研发能力，缩短与国际技术差距，提升公司核心竞争能力。
③抓住农机行业发展机遇，提升产品附加值的需要
随着我国农业现代化进程加快，农机普及度将快速提升，下游农机市场巨大的市场空间已经打开。
本项目建成后，公司的研发实力将得到很大提升，为未来研发方向提供技术支持，促进新产品的研究与开发，在现有产品线的基础上进行补充和扩展，从而拓展公司未来市场空间：第一，公司将升级现有收割机和旋耕机技术水平，增加该类产品在现有应用领域的应用深度，从而达到巩固现有应用领域的目的。第二，公司将开发一系列新型农机设备，从而使公司产品逐渐向新的应用领域拓展。第三，公司通过研发的持续投入，加深对农用机械与其他如机械、电子、信息、农业以及气象学等其他领域技术成果的技术融合，提升产品附加值，增强企业的国际竞争能力，实现企业长期、持续的发展。
④、改善研发基础设施，引进聚集高端技术人才，提升技术创新效率的需要
农用机械的研制与开发涉及到机械、电子、信息、农业以及气象学等，研制    的难度非常高。公司通过本项目的实施建设1720平方米研发中心，计划建设设计研究室、实验中心，引进一批先进设备和高端人才。
本项目完成后，将极大的提升公司研发中心的硬件条件和软实力，同时计划引进一批高素质的研发人员，并且积极寻求与项目所在区域内高等科研院校进行技术合作，建设和形成高水平的外部研发力量，切实提升公司技术创新效率。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，项目需编制环境影响报告表。受建设单位委托，安徽中环环境科学研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。
二、编制依据：
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1）；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；
（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.2）；
（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；
（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；
（10）《中华人民共和国节约能源法》（1998.1.1）；
（11）《中华人民共和国水法》（2003.1.1）；
（12）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；
（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）。
（14）《产业结构调整指导目录》（2011 年本）修正版（国家发改委第 9 号，2011.3.27）；
（15）湖南中天农机有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目环境影响报告书以及环评批复 岳环评批【2012】138号；
（16）湖南中天农机有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目验收报告及验收批复   岳环评批【2012】138号；
（17）湖南中天农机有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目验收报告及验收批复   岳环评验【2015】57号；
（18）湖南中天农机有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目变更环评报告及环评批复；
（19）研发中心建设项目环境影响评价委托书；
（20）建设单位提供的与建设方案有关的工程技术参数。
三、建设内容
湖南龙舟农机股份有限公司拟投资6026.6万元在现有项目办公大楼内装修新建一个农用机械研发中心（1720m2）同时为本研发中心建设一间实验试制车间。详见表1-1。
表1-1  建设内容、规模及功能设置一览表
类别
项目名称
规模/数量
备注
主体工程
研发中心
底盘研究室（180m2）
1720m2，一层、砖混结构（位于现有项目办公大楼内，位于项目地的东面）依托
收割机研究室（350m2）
旋耕机研究室（350m2）
自控研究室（180m2）
虚拟设计室（240m2）
实验试制车间（420m2）
辅助工程
办公、生活人员及场地依托现有工程
依托
公用工程
给水
年用水量405t/a，工业园区自来水管网供给
依托
排水
项目采用雨污分流制，厂区雨水、污水管网
依托
供电
0.8万kWh/a、由工业园供电网供给
依托
绿化
本项目在现有项目办公大楼内装修建设，不涉及绿化
\

环保工程
废气治理
排气扇
依托
废水治理
依托现有生活污水处理系统
依托
噪声治理
隔声、减震、消声等措施
新增
固废治理
一般固废暂存场所、危险废物暂存场所
依托
四、主要生产设备
本项目研发过程中主要的生产设备见表1-2。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。
表1-2  主要生产设备表
序号
设备名称
型号
单位
数量
研发设备
1

PLM软件
2013版
套
1

2

仿真软件
13.0

套
1

3

直流稳压电源
DTR020E

台
5

4

高低温交变湿热试验箱
RGDJS-225

台
1

5

智能型电快速瞬变脉冲群发生器
EFT-4001G

台
1

6

汽车高能量跑负载发生器
GRP5a-P5b

台
1

7

安捷伦示波器
MSOX3012A

台
1

8

安捷伦信号源
33220A

台
1

9

服务器
联想T168

台
1

10

台式电脑
联想
台
50

11

笔记本电脑
联想
台
50

12

打印机
惠普HP100

台
4

13

自动晒图机
SEIKO-7020B

台
1

14

复印件
M5035

台
2

15

高速摄影系统
PCO·1200S

套
1

16

谷物测湿仪
PM-8188

台
1

17

导入ERP系统
培训、软件、硬件
台
1

18

技术中心局域网
72机位
台
1

19

扭矩测试仪
HN-100

台
1

20

三座标测量机
3DSCAN

台
1

实验试制车间设备
21

气体保护焊机
松下
台
2

22

台式钻床
Z516

台
2

23

立式铣床
X5032A

台
2

24

摇臂钻
Z3050*16/1

台
1

25

数控车床
CAK50135NJ

台
5

26

万能铣床
台
2

27

电动单梁起重机
5T

台
2

28

数控压盘式等离子切割机
BODA-2000*4000

套
2

五、主要原辅材料名称及年消耗数量 

表1-3  原辅材料一览表
序号
名称
单位
年耗量
厂内最
大存储量
储存方式
来源
运输
方式
l

钢材
t/a

40

3

原料堆场
大托铺钢材大市场
汽车
2

柴油机
台/a

60

10

仓库
长沙
汽车
3

履带
条/a

120

20

仓库
长沙
汽车
4

变速箱
个/a

60

10

仓库
长沙
汽车
5

焊条
t/a

0.2
0.05

原料堆场
长沙
汽车
6

CO2
瓶/a

5

1

仓库
市场采购
汽车
 7

氧气
瓶/a

2

0.6

瓶装
省内
汽车
8

液化气
瓶/a

1

0.3
瓶装
省内
汽车
9

机油
t/a
0.07

0.01

仓库
外购，机械润滑
汽车
10

切削液
t/a
0.12
0.02

仓库
润滑、冷却
汽车
11

电
KW.h/a

0.8×104
设备电能
变电站
—

12

新鲜水
m3/a

405
员工生活用水
自来水
管网
备注：本项目原辅材料消耗按年研发40台收割机、20台旋耕机计算。
原辅材料说明：
1）、焊条成分说明
本项目使用焊条型号为E41315，焊丝品名为GTS-316L，焊条符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》
（GB/T 14957）、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T 8110）及《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）、《低合金钢药芯焊丝》（GB/T 17493）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）、《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 12470）的规定。
气体保护焊使用的二氧化碳气体应符合国家现行标准《焊接用二氧化碳》（HG/T 2537）的规定，大型、重型及特殊钢结构工程中主要构件的重要焊接节点采用的二氧化碳气体质量应符合该标准中优等品的要求，即其二氧化碳含量（V/V）不得低99.9%，水蒸气与乙醇总含量（m/m）不得高于0.005%，不得检出液态水。
表1-4  焊条、焊丝化学成分表
规格
型号
化学成分（%）
碳
锰
硅
铬
镍
硫
磷
E41315

0.07

0.81

0.36

0.21

0.019

0. 019

0. 021

GTS-316L

0.018

1.68

0.48

19.1

11.9

0.016

0.018

备注
焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0

焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0

2）氧气
氧气（分子式O2）是氧元素最常见的单质形态。氧气是空气的组分之一，无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大，在标准状况（0℃和大气压强101325帕）下密度为1.429克/升，能溶于水，溶解度很小，1L水中约溶30mL氧气。在压强为101kPa时，氧气在约-180摄氏度时变为淡蓝色液体，在约-218摄氏度时变成雪花状的淡蓝色固体。
氧气本身并不能燃烧，但它是一种化学性质极为活跃的助燃气体，能与很多元素化合，生产氧化物。通常情况下把激烈的氧气氧化反应称为燃烧。切割正是利用可燃气体和氧气燃烧所放出的热量作为热源。
3）液化气
由炼厂气或天然气加压降温液化得到的一种无色挥发性液体。易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。其中氧硫化碳用醇胺吸收塔脱除，并用碱洗法去除硫化物。由天然气（包括油田伴生气）得到的液化气基本上不含烯烃。炼油厂汽油稳定操作塔顶产品为液化石油气。可用作发动机燃料、家用燃料、基本有机合成原料等。
储存：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
六、劳动定员及工作制度
劳动定员：企业拟定工作人员50人，其中从现有企业员工中调配23人，新增27人。员工日常生活依托企业现有的项目。
工作制度：采用一班制，每天工作8小时，年工作300天。
七、总平面布置
项目为单一生产车间，生产工艺较为简单。拟建项目原料暂存在本项目的东北角、成品暂存在本项目的西侧，原料来源与成品都靠近厂区道路，便于运输。生产工序主要布置在本项目的东侧，由南向北依次布置有：工频感应电炉、上引机引线、水箱式大拉机、退火区、拉丝机、压扁机等，表面处理（酸洗线）布置在北侧。其中项目的北侧布置本项目有关的环保设施，如：酸洗废水处理设施、酸雾净化塔、布袋除尘器等。
八、公用工程
（1）给水
本项目用水依托企业现有项目的给水工程，企业用水来源为园区自来水管网。本项目主要用水为员工生活用水，本项目员工部分从企业现有员工中调配，另新增员工27人，生活用水量为405t/a。
（2）排水
本项目实行雨污分流制，雨水通过依托企业现有的雨水管网，进入园区雨水管网，最终汇入汨罗江；项目生活污水依托厂区现有化粪池+隔油池处理后进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江。 

（3）供电
本项目用地依托企业现有的供电系统，企业供电由园区电管网供给。技改项目建成运营后年用电量为0.8万千瓦时，技改项目各机械设备运行能源均为电能。
九、建设进度
本项目建设期预计6个月，前4个月进行装修施工及设备选型采购，后两个月进行设备安装调试及人员招聘。
2016年3月——2016年6月   装修施工及设备选型采购；
2016年7月——2016年8月   设备安装调试及人员招聘；
2016年9月   完成预验收，项目投产。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
由于本项目在现有项目办公大楼内装修新建一个研发中心，因此原有污染情况及环境问题主要由现有工程产生。根据现有项目验收报告（岳环评验〔2015〕57号），现将现有工程回顾评价如下：
现有项目基本情况
1 现有项目概况
湖南龙舟农机股份有限公司位于汨罗市工业园G107与沿江大道交叉西南角。公司年产2万台谷物联合收割机。
厂区基本情况如下：
占地面积：96665.7平方米
职工人数：600人
公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目于2012年获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批〔2012〕138号），于2014年获得岳阳市环境保护局关于年产2万台谷物联合收割机装备建设项目变更环评环评批复，2015年12月通过岳阳市环境监测站组织的环评验收（岳环评验〔2015〕57号）。
2 现有项目生产纲领
湖南龙舟农机股份有限公司现有项目主要产品为收割机，规模为年产2万台。
3 现有项目主要建构筑物
项目主要建构筑物及其功能见表1-5：
表1-5   现有项目主要建构筑物及其功能
项目
组成

建设内容

备注

主
体
工
程

割台车间1栋，总建筑面积1950 m2
1F，生产收割机的割台零件

机架车间1栋，总建筑面积2400 m2
1F，生产收割机的机架零件

冷作车间1栋，总建筑面积4000 m2
1F，生产收割机的小部件零件

脱粒车间1栋，总建筑面积4000 m2
1F，生产收割机的脱粒零件

部装车间1栋，总建筑面积4000 m2
1F，收割机的部件零件组装

总装车间1栋，总建筑面积4800 m2
1F，收割机的总装

调试车间1栋，总建筑面积2750 m2
1F，收割机的试机运行

油漆车间1栋，总建筑面积4800 m2
1F，产品喷漆、烘干

实验室1间，总建筑面积625 m2
1F，零部件试验测试

锅炉房1栋（含储煤间），总建筑面积1200 m2
1F，为喷漆件烘干提供热源，为导热油炉，YGL-950MA（80万大卡）

储运工程

原料仓库1栋，总建筑面积1900m2
1F

成品库1栋，总建筑面积3060 m2
1F

三包配件库1栋，总建筑面积550 m2
1F

发车班1栋，总建筑面积5850 m2
1F，成品待发区

模具班1栋，总建筑面积600 m2
1F，模具

辅助工程

办公楼1栋，总建筑面积8400 m2
4F，办公接待用

综合楼1栋，总建筑面积2750m2
2F，一楼设食堂，二楼设宿舍

公用工程

配电室1间，总建筑面积200 m2
1F
厕所及洗浴室，总建筑面积1000 m2
1F

排水系统

排入市政污水管网

给水系统

接入市政污水管网

环保工程

污水处理系统（3套）

生活污水处理系统（化粪池、隔油池）；锅炉烟气处理废水循环系统（加碱沉淀池+循环水池）；地面拖洗水处理系统（隔油沉淀池）

事故池（1个，200 m3）

收集事故消防废水

废气处理系统（5套）

喷漆、烘干油漆废气处理系统（过滤棉、过滤棉+活性炭）；锅炉废气处理系统（麻石水膜除尘器）；切割废气处理系统[切割粉尘净化除尘器（旋风除尘+滤筒过滤）]；焊接烟气处理系统[移动式焊接烟气净化器（滤筒过滤）]
垃圾站（1间），总建筑面积100 m2
1F
危险废物存储间（1间），总建筑面积200 m2
1F
一般固废存储间（1间），总建筑面积200 m2
1F
4 现有项目主要生产设备
项目生产线设备明细见表1-6：
表1-6  生产线主要设备明细表
序号
设备名称
型号规格
单位
现有

数量
新增

数量

总数量

一

割台车间、机架车间

1

冲    床
100t、80t、60t、40t

台
12

4

16

2

普通切割机
台
2

0

2

3

等离子切割机
台
1

9

10

4

电  焊  机
500A\315 A
台
36

0

36

5

牛 头 刨 床
台
2

0

2

6

摇 臂 钻 床
φ40

台
8

0

8

7

剪  板  机
4×2000

台
4

0

4

8

带  锯  机
台
4

0

4

9

气体保护焊机
台
6

10

16

10

折  边  机
台
4

6

10

11

角  磨  机
100A   125A

台
36

4

40

12

砂  轮  机
台
4

5

9

13

氧 气 设 备
台
10

10

20

14

电动双梁桥式起重机
5t

台
4

0

4

15

各种电动工具
台
4

16

20

16

数控机床

DL-25M

台
0

20

20

17

数控铣床

XK5042A

台
0

10

10

18

数控液压板料折弯机
WC67K-80t/2500

台
0

4

4

19

四柱式液压机
YDT32-630

台
0

2

2

20

立式加工中心

VDL-1000

台
0

2

2

二

冷作车间

1

剪板机

4*2000

台
3

2

5

2

折湾压力机

台
2

0

2

3

转扳机

台
2

0

2

4

冲床

100t、80t、60t、40t

台
13

0

13

5

油压机

台
2

0

2

6

电焊机

500A、315A

台
25

0

25

7

气体保护焊机

台
5

5

10

8

等离子切割机

台
1

5

6

9

角磨机

100A、125A

台
21

9

30

10

带锯机

台
2

4

6

11

摇臂钻床

φ40
台
2

2

4

12

砂轮机

台
3

2

5

13

手提焊机

台
5

0

5

14

各种电动工具

台
60

10

70

15

氧气设备

台
6

4

10

16

内燃叉车

5t

台
1

2

3

17

电动双梁桥式起重机

5t

台
2

1

3

18

液压数控摆式剪板机
QC12K-6*2500

台
0

2

2

19

数控压盘式等离子切割机
3*6000

台
0

4

4

20

金属激光切割机
HECY2513-500

台
0

2

2

21

四柱式液压机
YDT32-630

台
0

2

2

22

数控机床

DL-25M

台
0

20

20

三

脱粒车间

1

冲床

100t、80t、60t、40t

台
10

0

10

2

电焊机

500A、315A

台
16

0

16

3

普通切割机

台
4

0

4

4

等离子切割机

台
1

5

6

5

摇臂钻床

φ40
台
2

2

4

6

气体保护焊机

台
2

8

10

7

台钻

Φ12

台
6

2

8

8

动平衡机

台
1

1

2

9

砂轮机

台
3

3

6

10

角磨机

100A、125A
台
3

3

6

11

带锯机

台
3

3

6

12

氧气设备

台
5

5

10

13

电动双梁桥式起重机

5t

台
2

1

3

14

数控铣床

XK5042A

台
0

10

10

15

数控机床

DL-25M

台
0

10

10

四

总装车间

1

总装配线

条
2

1

3

2

磨光机

100A

台
3

3

6

3

三爪拉弓

台
5

5

10

4

各种电动工具

台
18

12

30

5

电动双梁桥式起重机

5t

台
2

1

3

五

油漆车间

1

高压清洗机

台
3

3

6

2

自动油漆作业线

条

0

1

1

3

砂光机

台
5

5

10

4

喷枪、铆枪、手电钻等

台
20

10

30

5

角磨机

100A

台
4

6

10

6

试验台

台
2

0

2

7

电动双梁桥式起重机

5t

台
2

2

4

5 现有项目生产工艺及排污情况

[image: image1.emf]总体生产工艺 ：

各类钢型材料

机械加工

柴油机 变速箱 机架 割台部件 脱粒部件 履带

标准件

装配

调试

喷漆

检测

成品

油漆


图1-1  总生产工艺


[image: image2.emf]（

1

） 割台车间生产工艺 ：

各种型材

下料

打磨

焊合

打磨

装配

调试

外协件

标准件

冷作件

割台部件成品

噪声

废气

噪声

固废

废气 、 噪声

废气

噪声

固废

噪声

噪声


图1-2  割台车间工艺流程及产污环节图

[image: image3.emf]（

2

） 机架车间生产工艺 ：

各种型材

下料

打磨

焊合

打磨

刨床加工

机架部件成品

噪声

废气

噪声

固废

废气 、 噪声

废气

噪声

固废

固废 、 噪声


图1-3  机架车间工艺流程及产污环节图


[image: image4.emf]（

3

） 冷作车间生产工艺 ：

各种板材

剪板 、 下料

折弯

焊合

成型打磨

内部处理

噪声

废气 、 噪声

废气

噪声

固废

固废 、 噪声

噪声

割台车间 脱粒车间 总装车间

冷作料送


图1-4  冷作车间工艺流程及产污环节图


[image: image5.emf]（

4

） 脱粒车间生产工艺 ：

各种型材

下料

打磨

冲孔

焊合

装配

噪声

废气

噪声

噪声

噪声

检验

脱粒部件成品

外协件

标准件

冷作件

废气

噪声

固废


图1-5  脱粒车间工艺流程及产污环节图


[image: image6.emf]（

5

） 总装车间生产工艺 ：

部装轮子

底盘部装

装履带 、 操纵系统

装液压系统

装脱粒机架

装传动系统

装割台

试外罩

试车

收割机下线送油漆车间

柴油机

齿轮箱

脱粒机

（ 脱粒机车间运来 ）

割台部件

（ 割台车间运来 ）

冷作车间运来

机架 （ 机架车间 ）

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

废气


图1-6 总装车间工艺流程及产污环节图


[image: image7.emf]（

6

） 油漆车间生产工艺 ：

脱脂 清洗

1

除锈 中和 清洗

2

清洗

3

喷面漆 烘干 清洗

5

清洗

4

阴极电极 表调

烘烤 检验

废水 废水 废水 废水 废水 废水

废水 废水 废水 废水 废气

废气

废气

废水

图1-7 油漆车间工艺流程及产污环节图

6 现有项目环保设施
湖南龙舟农机股份有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目于2015年12月通过环保验收，根据验收报告及评价单位现场踏勘，现有环保措施如下：
表1-9  现有环保措施一览表
类型
污染物
拟建环保措施
大气
污染物
焊接烟尘
移动式焊接烟气处理剂（滤筒过滤）
切割粉尘
切割粉尘净化除尘器（旋风除尘+滤筒过滤）+15m排气筒
喷漆废气

过滤棉过滤+活性炭吸附+15m排气筒；活性炭吸附+15m排气筒

锅炉烟气

天然气为原料+8m高排气筒

食堂油烟

油烟处理机，高空排放

废水
车间拖洗废水
隔油池预处理后外排入园区污水管网
生活污水
化粪池、隔油池预处理
后外排入园区污水管网
电泳车间废水
中和—板框压滤—混凝沉淀—调节池
噪声
噪声
减震基础、墙体及绿化隔声等
一般工业固体废物
废边角料、粉尘、焊渣
暂存收集，外售利用
污水处理站污泥
暂存收集，送污水处理厂统一暂存收集处理
危险废物
废液压油、乳化液、废导热油
暂存收集，送有危险废物处理资质的单位处置
废漆桶、稀释剂桶

与厂家签订协议，由厂家回收利用

沾有油漆或废液压油的废过滤棉和废活性炭

暂存收集，送有危险废物处理资质的单位处置

含油抹布

危废暂存库暂存，送有危险废物处理资质的单位处置

生活垃圾
生活垃圾
垃圾桶收集后送垃圾填埋场
7、项目现有污染物排放实测数据
①废气
根据《湖南龙舟农机股份有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第21号，现有项目现状监测数据见表1-11—1-17。
A、燃气锅炉废气出口监测结果：

表1-11  有组织废气监测结果表

监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

锅炉烟气排气筒出口

2015.8.31

标干流量

2013

1996

2102

2056

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

2156

2014

2056

2015.8.31

烟尘

排放浓度

11.2

16.11

14.9

15.1

50

mg/m3

达标

20.15.9.1

18.0

15.1

15.5

2015.8.31

二氧化硫

排放浓度

0

0

0

0

100

mg/m3

达标

20.15.9.1

0

0

0

2015.8.31

排放速率

0

0

0

0

3.5

kg/h

/

20.15.9.1

0

0

0

2015.8.31

NOx

排放浓度

181

132

133

121

400

mg/m3

达标

20.15.9.1

80

108

92

2015.8.31

排放速率

0.16
0.13

0.14

0.12

2.6

kg/h

/

20.15.9.1

0.09

0.12

0.10

根据表1-11可知，锅炉排气筒出口有组织废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中Ⅱ时段限值标准要求。
B、1#、2#喷漆车间废气排气筒出口监测结果：

表1-12  1#喷漆车间废气排气筒出口废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

1#喷漆车间排气筒出口
2015.8.31

标干流量

42742

42707

42848

42710

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

42698

42497

42766

2015.8.31

甲苯

排放浓度

1.36

1.46

1.58

1.56

40

mg/m3

达标

20.15.9.1

1.45

1.63

1.89

2015.8.31

排放速率

0.06

0.06

0.07

0.07

3.1

kg/h

/

20.15.9.1

0.06

0.07

0.08

2015.8.31

二甲苯

排放浓度

2.36

2.67

2.88

2.75

70

mg/m3

达标

20.15.9.1

2.54

2.93

3.12

2015.8.31

排放速率

0.10

0.11

0.12

0.12

1.0

kg/h

/

20.15.9.1

0.11

0.12

0.13

表1-13  2#喷漆车间废气排气筒出口废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

2#喷漆车间排气筒出口

2015.8.31

标干流量

53279

53122

52593

52704

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

52423

52480

52327

2015.8.31

甲苯

排放浓度

1.46

1.69

1.78

1.63

40

mg/m3

达标

20.15.9.1

1.49

1.60

1.78

2015.8.31

排放速率

0.08

0.09

0.09

0.08

3.1

kg/h

/

20.15.9.1

0.08

0.08

0.09
2015.8.31

二甲苯

排放浓度

2.89

3.12

3.36

3.13

70

mg/m3

达标

20.15.9.1

2.71

3.09

3.63

2015.8.31

排放速率

0.15

0.17

0.18

0.16

1.0

kg/h

/

20.15.9.1

0.14

0.16

0.19

根据表1-12——1-13可知，喷漆车间排气筒有组织废气甲苯、二甲苯排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
C、烘干车间强冷室废气排气筒出口监测结果：

表1-14  烘干车间强冷室废气排气筒出口废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

烘干车间强冷室废气排气筒出口

2015.8.31

标干流量

3826

3453

3245

3408

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

3226

3453

3245

2015.8.31

甲苯

排放浓度

0.87

0.91

1.02

0.94

40

mg/m3

达标

20.15.9.1
0.78

0.93

1.16

2015.8.31

排放速率

0.003

0.003

0.003

0.003

3.1

kg/h

/

20.15.9.1

0.003

0.003

0.004

2015.8.31

二甲苯

排放浓度

1.63

1.78

1.52

1.63

70

mg/m3

达标

20.15.9.1

1.36

1.57

1.93

2015.8.31

排放速率

0.006

0.006

0.005

0.005

1.0

kg/h

/

20.15.9.1
0.004

0.005

0.006

根据表1-14可知，烘干车间强冷室废气排气筒有组织废气甲苯、二甲苯排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
D、烘干车间燃烧机房废气排气筒出口监测结果：

表1-15  烘干车间燃烧机房废气排气筒出口废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

烘干车间燃烧机房废气排气筒出口

2015.8.31

标干流量

3826

3453
3245

3408

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

3226

3453

3245

2015.8.31

甲苯

排放浓度

0.54

0.63

0.81

0.71

40

mg/m3

达标

20.15.9.1

0.62

0.74

0.89

2015.8.31

排放速率

0.002

0.002

0.003

0.002

3.1

kg/h

/

20.15.9.1

0.002

0.003

0.003

2015.8.31

二甲苯

排放浓度

1.12

1.43

1.52

1.24

70

mg/m3

达标

20.15.9.1

1.01

1.16

1.23

2015.8.31

排放速率

0.004

0.005

0.005

0.004

1.0

kg/h

/

20.15.9.1

0.003

0.004

0.004

根据表1-15可知，烘干车间燃烧机房排气筒有组织废气甲苯、二甲苯排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
E、切割车间废气排气筒出口监测结果：

表1-16 切割车间废气排气筒出口废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

单位

达标情况

一次

二次

三次

均值

切割车间废气排气筒出口

2015.8.31

标干流量

6024

6069

6107

6072

/

Ndm3/h

/

20.15.9.1

6035

6127

6071

2015.8.31

颗粒物

排放浓度

6.0

5.9

5.9

5.7

120

mg/m3

达标

20.15.9.1

6.0

4.4

5.9

2015.8.31

排放速率

0

0

0

0

3.5

kg/h

/

20.15.9.1

0

0

0

根据表1-16可知，切割车间排气筒有组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
F、厂界无组织废气监测结果：

表1-17  厂界无组织排放废气监测结果表
监测点位

监测日期

监测项目

监测结果

标准限值

达标情况

一次

二次

三次

四次

均值

厂界东

2015.8.31

颗粒物

0.436

0.390

0.323

0.452

0.405

1.0

达标

2015.9.1

0.450

0.382

0.325

0.481

2015.8.31

甲苯

0.11

0.15

0.17

0.14

0.214

2.4

达标

2015.9.1

0.12

0.16

0.18

0.13

2015.8.31

二甲苯

0.16

0.18

0.24

0.20

0.20

1.2

达标

2015.9.1

0.14

0.19

0.25

0.21

厂界南

2015.8.31

颗粒物

0.460

0.351

0.303

0.375

0.385

1.0
达标

2015.9.1

0.481

0.364

0.326

0.418

2015.8.31

甲苯

0.22

0.27

0.30

0.24

0.26

2.4

达标

2015.9.1

0.23

0.31

0.28

0.23

2015.8.31

二甲苯

0.28

0.33

0.37

0.31

0.32

1.2

达标

2015.9.1

0.29

0.34

0.37

0.30

厂界西

2015.8.31

颗粒物

0.530

0.421

0.375

0.556

0.456
1.0

达标

2015.9.1

0.505

0.403

0.343

0.512

2015.8.31

甲苯

0.17

0.19

0.22

0.18

0.21

2.4

达标

2015.9.1

0.18

0.24

0.20

0.17

2015.8.31

二甲苯

0.18

0.23

0.21

0.17

0.20

1.2

达标

2015.9.1

0.19
0.22

0.25

0.18

厂界北

2015.8.31

颗粒物

0.841

0.400

0.346

0.456
0.518

1.0

达标

2015.9.1

0.865

0.440

0.361

0.436
2015.8.31

甲苯

0.11

0.13

0.14

0.10

0.12
2.4

达标

2015.9.1

0.12

0.15

0.13

0.11

2015.8.31

二甲苯

0.13

0.15

0.16

0.10

0.14

1.2

达标

2015.9.1

0.12

0.14

0.15

0.13

根据表1-17可知，无组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

②废水
现有工程废水主要为电泳车间废水、地面拖洗废水经预处理后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江。项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂集中处理。根据《湖南龙舟农机股份有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第21号，现有项目现状监测数据见表1-18。
表1-18  电泳油漆涂装生产工艺废水处理设施进出口监测结果表
监测点位
监测项目
单位
监测结果
标准限值
达标情况
2015.8.31
2015.9.1
均值
电泳油漆涂装生产工艺废水处理设施进口
PH

/

7.6
7.72
7.66
/
/
SS

mg/L

51
49
50
CODcr

mg/L

1.29*103
1.40*103
1.34*103
NH-N3
mg/L

0.559
0.564
0.562
石油类
mg/L

4.73
4.93
4.83
总铜
mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
总锌
mg/L

0.487
0.386
0.436
总铅

mg/L

0.2 ND
0.2 ND
0.2 ND
总镉

mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
总镍

mg/L

0.01ND
0.01ND
0.01ND
总汞

mg/L

0.116*10-3
0.173*10-3
0.144*10-3
总砷

mg/L

10.7*10-3
11.11*10-3
10.9*10-3
电泳油漆涂装生产工艺废水处理设施出口
PH

/

7.48
7.52
7.50
6-9

达标
SS

mg/L

11
13
12
400

达标
CODcr

mg/L

14.9
13.7
14.3
500

达标
NH-N3
mg/L

0.441
0.431
0.436
-

-

石油类
mg/L

0.56
0.59
0.59
300
达标
总铜
mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
2.0
达标
总锌
mg/L

0.061
0.066
0.064
5.0
达标
总铅

mg/L

0.2 ND
0.2 ND
0.2 ND
1.0
达标
总镉

mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
0.1
达标
总镍

mg/L

0.01ND
0.01ND
0.01ND
1.0
达标
总汞

mg/L

0.04*10-3ND
0.04*10-3ND
0.04*10-3ND
0.05
达标
总砷

mg/L

0.353*10-3
0.832*10-3
0.592*10-3
0.5
达标
总铬

mg/L

0.32
0.32
1.5
达标

根据表1-18可知，电泳油漆涂装生产工艺废水处理设施出水口PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、总铜、总锌均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，总铅、总镉、总镍、总汞、总砷、总铬均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1标准限值要求。
表1-19 现有工程污水处理站总排口监测结果表
监测点位
监测项目
单位
监测结果
标准限值
达标情况
2015.8.31
2015.9.1
均值
总排污口
PH

/

7.17
7.20
7.18
6-9

达标
SS

mg/L
25
21
23
400

达标
CODcr

mg/L

25.6
29.4
27.5
500

达标
NH-N3
mg/L

0.122
0.116
0.119
-

-

BOD5
15.2

14.2

14.7

300
石油类
mg/L

0.69
0.71
0.7
20
达标
总铜
mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
2.0
达标
总锌
mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
5.0
达标
总铅

mg/L

0.2 ND
0.2 ND
0.2 ND
1.0
达标
总镉

mg/L

0.05 ND
0.05 ND
0.05 ND
0.1
达标
总镍

mg/L

0.01ND
0.01ND
0.01ND
1.0
达标
总汞

mg/L

0.04*10-3ND
0.04*10-3ND
0.04*10-3 ND
0.05
达标
总砷

mg/L

0.3*10-3 ND
0.3*10-3 ND
0.3*10-3 ND
0.5
达标
总铬

mg/L

0.26
0.26
1.5
达标

根据表1-19可知，项目废水总排放口各监测因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4三级标准限值要求。

③噪声
现有工程噪声主要产生于下料、切割设备、钻孔、焊接设备、空压机、风机、行车、水泵等各类机械设备运行时产生的噪声，根据《湖南龙舟农机股份有限公司年产2万台谷物联合收割机装备建设项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第21号，现有项目现状监测数据见表1-20。
表1-20  厂界噪声监测结果表     单位：dB(A)

测点编号
监测时间
昼间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
夜间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
1#项目地东厂界
2015.8.31
53.2
65

达标
46.2
55

达标
2015.9.1
53.2
达标
46.6
达标
2#项目地南厂界
2015.8.31
51.8
达标
45.7
达标
2015.9.1
51.7
达标
46.5
达标
3#项目地西厂界
2015.8.31
56.9
达标
48.1
达标
2015.9.1
57.2
达标
48.0
达标
4#项目地北厂界
2015.8.31
63.6
达标
49.0
达标
2015.9.1
64.4
达标
49.4
达标
由表1-20可见，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
9、现有项目主要环境问题及居民投诉情况
根据现有项目环保验收情况及现场踏勘情况，现有项目存在的主要环境问题有：
1、雨污分流系统不够完善；改进措施：完善项目雨污分流系统。
2、固废暂存场所不规范；改进措施：规范固废暂存场所。
3、环境管理系统不够健全。改进措施：建立健全的环保管理系统。
根据当地环境主管部门意见，现有项目自建成运营后，未接到周边居民对环境问题的相关投诉。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
2.1.1 地理位置
汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。
湖南龙舟农机股份有限公司研发中心建设项目位于汨罗工业园G107与沿江大道交叉口西南角（现有项目办公楼内）。工程地理位置详见附图1。
2.1.2 地形、地貌
汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24. 3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m, 其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。
项目位于汨罗市区内，根据国家地震局、建设部 2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。
2.1.3 土壤
项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。
发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风华都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。
发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。
发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。
发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。
第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。
根据现场勘察和相关资料显示可知，岩土勘察结论如下：
（1）经勘察，场地内无大的活动构造，场地稳定性较好，适宜本工程的建设。
（2）勘察范围内未发现埋藏有孤石、防空洞、大墓穴、古河道、溶洞等不良地质作用。建筑物场址区地震基本烈度低于6度区，抗震设防类别为适度设防。
（3）场地地下水和土对混凝土、混凝土中钢筋有微腐蚀性；对钢结构有微腐蚀性。
（4）基础施工时，应按规范进行检测和作施工验槽（桩）工作，如施工过程中发现地基异常，请及时通知有关单位，以便共商处理。
2.1.4 气候、气象
汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为 16. 9°C,绝对最高温39. 7°C,绝对最低温-13. 4°C，年均降雨量1345. 4 毫米，一日最大降雨量159. 9mm；年平均气压101.05kpa,年平均蒸 发量；年最大风速13m/s,年平均风速2. 6m/s;积雪最大厚度34cm。 夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数 1714. 9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。
(1)气象条件
年平均气温                   16.8-16. 9°C

最冷月（1月）平均气温        4.6°C

最热月（7月）平均气温        29. 2°C

最冷月极端最低气温           -11. 8°C

最热月极端最高气温           39. 9°C

年无霜期                     256 - 278 天
年降雨量                     829~2336mm

历年最积雪深度               20cm

年主导风向NNW(夏季为S)

(2 )水文特征
①流量
最小流量         377m3/s(1975 年 10月5日)

最大流量         57900m/s(1931 年 7 月30 日)

②水位
最高水位         35.94m(1998年8月20日)

最低水位         17. 27m(1960年2月16日)

③水温
最高水温         33. 2°C

冬季平均水温     6. 9°C

2.1.5水文
境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。
汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。
项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。
2.1.6植被、生态
汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。
根据现场调查，在评价范围内无珍稀动植物存在。
2.2区域社会环境概况
2.2.1行政区划
汨罗全市总面积1562km2，人口72万。下辖1个街道、19个镇、15个乡：天问街道、城关镇、汨罗镇、新市镇、古培镇、白水镇、川山坪镇、高家坊镇、弼时镇、李家段镇、黄柏镇、长乐镇、大荆镇、桃林寺镇、三江镇、范家园镇、沙溪镇、营田镇、河市镇、屈子祠镇、城郊乡、红花乡、黄市乡、玉池乡、天井乡、智峰乡、古仑乡、火天乡、新塘乡、白塘乡、磊石乡、八景乡、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡。其中，营田镇、河市镇、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡共2个镇、3个乡实际由屈原管理区管辖。
2.2.2汨罗市工业经济情况
2014年，汨罗市委、市政府深入落实省、岳阳市相关文件精神，以推进新型工业化为重点强力推进三项工作，以夯实园区经济、发展工业小区、打造特色工业为抓手，加快产业转型升级，稳步发展市域经济。一季度经济运行呈稳中有升之势。
（1）主要指标增幅
一季度汨罗市完成工业总产值126.5亿元，同比增长19.2%；完成工业增加值 33.4亿元，增长13.4 %；实现主营业务收入123.5亿元，增长15.0 %；实现利润2.6 亿元；新增规模工业企业24家。
（2）主要亮点措施  

①抓住重点发展园区经济
紧紧围绕“全国城市矿产试验区、循环经济产业聚集区、现代服务业先行区、长株潭一体化核心区”的战略思想，2014年汨罗市委、市政府审时度势，抓改革、优环境、促发展，提出了“三年内建成千亿产业园、实现三十亿税收”的发展目标，以项目建设为支撑，创新管理体制，组建各类技术创新和产品研发平台，引导企业向“专、精、深、特、新”方向发展。今年园区确定重点建设项目25个，其中新建项目8个，续建项目17个。目前各项目推进进展顺利。中联铝业、同力循环、创高铝业、大利铜业等正在抓紧完成前期基建、环评等工作。振升铝材、万容科技、金龙铜业二期、汨特科技、绿岩金属、和力诚科技、迅刻科技、天惠铜业二期、旭光环保材料、金田铜业、永方电子、悦声电子、光达有色金属等项目正在按年初计划顺利实施并加快了相应的进度；瀚林科技正准备标书，做好招投标前期工作。同时园区加大了招商引资力度，一季度共洽谈项目20个，意向引进资金6亿元，其中已签定入园合同项目2个，完成投资1亿元。项目的规模科技含量均较上年有很大改观。今年园区新增中一金属、五祥塑业、双兴高温耐水材料、新威新材料、伟业有色金属、和帅有色金属、汨福铝业、和清铝制品等规模企业12家，科技含量增高，进一步助推了园区经济的强劲发展。一季度园区实现工业总产值45.9亿元，完成税收 1.9亿元，交易量达35.2万吨，交易额达80.1亿元。生产企业开工率明显高于上年，其中铝行业开工率达90.1%，铜行业80.2%，塑料90.0%，园区的经济形势稳中有序逐步回温。
②挖掘特色促进集群发展
今年汨罗适时地引入特色产业的概念，在产业集群方面做文章。一是纵向型。围绕成长起来的特色产业，将上、中、下游企业聚集起来，形成一个个完整的生产链；如在现有园区的基础上，将新市、黄市、红花、天井等纳入工业园区，打造全新的有色金属循环园，黄市、天井已召开座谈会，相关数据已统计，天井政府牵头在3月25日前和瀚林科技签定用地协议；天井安置区正在测量；黄市乡党委、政府扩园调区工作积极性高涨，在组织领导到位、宣传到位、措施到位的情况下确保区内无任何一处违规建设项目，他们对园区涉及的70多户拆迁群众，都上门走访，征求意见。并自筹资金120万元，设立安置区，为今年完成1500亩园区建设用地收储打下良好基础。二是横向型，同类或相似企业、产品聚集，形成专业生产、销售中心。降低了企业生产成本，提升了经济竞争力。围绕传统产业的发展，形成分布在川山坪、玉池、高家坊、白水为主的麻石资源产业区，分布在智峰、三江、长乐、八景、古仑为主的淘汰落后产能废纸再生利用工业小区。继续高标准打造高家坊、弼时镇两个工业小区，并在其的带动效应下，科学筹划白水、古培、范家园工业小区。另外继续支持长乐甜酒、火天金银花、桃林薯业等食品资源优势，努力打造品牌效应。同时立足地域与特色在乡镇工业进入一个相对平缓发展时期，今年一季度乡镇新增了汇鑫碳素、虹宇碳素、君昊制药、利祥碳素、磊鑫碳素、顺欣金属、新光灯具、恒泰家具等12家规模企业，彰显了乡镇工业经济发展的后劲。一季度乡镇经济指标所占比重比去年同期有所增长。
③优化环境全力招商引资
今年来汨罗市仍以帮扶企业为重点优化经济发展环境。继续推行“一站式”、“一费制”服务，继续实行困难企业挂号销号制，在全市各相关部门选派200名干部由市级领导亲自挂帅重点帮扶26个重点项目、137家企业，以实际行动敞开招商引资的大门，做好典范，引来凤凰。同时在招商引资考核奖励方面出重拳，出实招。以发展特色产业、调整产业布局、促进转型升级为目标，营造良好的经济发展环境，全力招商引资。 一季度全市三新项目56个，其中新签项目16个，到位资金2.6亿元；新开工项目14个，到位资金5.4亿元；新投产项目26个，到位资金3.0亿元。目前全市在谈项目20个，其中工业园项目7个，乡镇项目13个。
2.3汨罗市工业园概况
湖南汨罗循环经济产业园（原湖南汨罗工业园区）是在汨罗开发区的基础上进行开发建设，其建设用地面积为568.5ha，为一园两区，城西片区和新市工业园区，其中城西片区面积150ha，新市园区面积418.5ha，该工业园2006年得到国家发改委第19号文确认的第十批省级工业园。
由于历史原因，城西片区一直都没有作为工业园进行开发，而是发展成为生活配套服务区，目前该处，逐步发展成为汨罗市的城市中心地段。新市工业园区作为工业开发的重点，目前开发面积到307ha，其开发率达到73.4%，已经形成再生资源的回收、再生有色金属粗加工及后续加工、再生塑料、碳素等行业的园区。但随着工业的发展，园区中工业区与新市镇居住区混杂交叉，尤其再生铜铝的冶炼对周边的居住区影响较大，成型的新市镇区逐步成为园区发展的制约因素。为了汨罗市经济的健康有序的发展，以及规范区域内的企业的发展，汨罗市政府和湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司经过充分的论证与统筹规划，对产业园进行调扩区，将城西片区和新市园区中部分居住用地区域调出作为汨罗市城市发展用地，其产业园调整为“一园两区“即新市片区（调扩区）和弼时片区（扩区），规划面积为12.09km2，规划控制建设用地面积为10.53km2，分别在汨罗市新市镇和弼时镇，其产业定位以再生资源回收加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为三大主导产业，新材料与电子信息两个从属产业的循环产业园区。
1、园区功能定位
1）区域功能方面，是汨罗市工业集中发展区与经济增长极、长株潭两型社会新型工业化示范区、湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园、国家循环经济标准化试点与示范园区。
2）经济功能方面，是以再生资源回收加工、有色金属精深加工和先进制造为主，以新材料、电子信息为从属产业的循环经济示范园。
3）片区功能定位，新市片区为再生资源回收和再生资源加工基地，弼时片区为先进制造基地。
2、产业定位
以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。
其中再生资源的粗加工仅限再生铜与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为再生铜铝后续加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等
各片区产业分布见表2-1。
表2-1   各片区产业分布一览表
片区
产业
新市片区
再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造
弼时片区
先进制造、新材料（高端金属结构材料中汽车制造相关材料如高性能汽车钢、新型轻合金材料等）、电子信息(电子元件组装)

3、公共基础设施现状
道路概况：新市片区内已建成沿江大道、龙舟路和合心路，同时依托S308和G107。
给水：片区基础设施较为完善，给水管网已基本建成，园区内供水依托新市镇新市自来水厂和汨罗市自来水厂。
排水：片区生活污水管网已基本建成，生活废水和部分工业废水经污水管网排至汨罗城市污水处理厂处理；园区重金属污水处理工程已建设完毕正在试生产阶段，存在部分企业自行处理后外排汨罗江。
能源：片区内已敷设城市燃气管网，工业企业能源主要为燃气和电能，居民能源主要为燃气和电能。片内目前有220Kv及110Kv变电站一座、红马燃气公司一家。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用了汨罗市环境监测站于2014年4月19~23日对《汨罗市华盛机械制造有限责任公司年加工2万吨钢结构件建设项目》进行的环境空气质量现状监测，该监测点位于本项目的东面，距离约2.0km。
（1）监测布点：汨罗市华盛机械制造有限责任公司上风向（20米）；
汨罗市华盛机械制造有限责任公司下风向（50米）。
（2）监测因子：SO2、NO2 、PM10
（3）监测数据统计见表3-1，结果统计与评价见表3-2。
表3-1  监测数据统计一览表
项目名称
汨罗市华盛机械制造有限责任公司年加工2万吨钢结构件建设项目
采样日期
2014-04-19～23

监测项目
SO2
NO2
PM10
分析方法
甲醛缓冲溶液吸收－盐酸付玫瑰苯胺比色法
Saltzman法
重量法
方法来源
HJ 482-2009

GB/T15435-1995

HJ 618-2011

采样
项目
采样
时间
项目地上风向20米处（mg/m3）
项目地下风向50米处（mg/m3）
04-19

04-20

04-21

04-22

04-23

04-19

04-20

04-21

04-22

04-23

SO2
08：00

0.015

0.016

0.019

0.017

0.016

0.016

0.017

0.020

0.018

0.017

14：00

0.016

0.018

0.020

0.021

0.020

0.017

0.019

0.021

0.022

0.020

20：00

0.014

0.015

0.017

0.016

0.015

0.015

0.016

0.018

0.017

0.016

02：00

0.013

0.014

0.016

0.014

0.014

0.014

0.015

0.017

0.015

0.014

NO2
08：00

0.018

0.019

0.019

0.019

0.018

0.017

0.017

0.017

0.018

0.019

14：00

0.020

0.020

0.021

0.021

0.020

0.021

0.020

0.020

0.020

0.019

20：00

0.018

0.022

0.017

0.018

0.017

0.019

0.018

0.017

0.017

0.017

02：00

0.016

0.016

0.018

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

PM10
日均
0.086

0.086

0.085

0.085

0.088

0.088

0.089

0.088

0.090

0.092

表3-2  结果统计一览表
监测点
统计项目
SO2
NO2
PM10
汨罗市华盛机械制造有限责任公司上风向（20米）
最小值
0.013

0.016

0.085

最大值
0.021

0.021

0.088

平均值
0.0163

0.01845

0.086

超标个数
0

0

0

最大超标倍数
0.00

0.00

0.00

汨罗市华盛机械制造有限责任公司下风向（50米）
最小值
0.014

0.06

0.088

最大值
0.022

0.021

0.092

平均值
0.0172

0.0178

0.0894

超标个数
0

0

0

最大超标倍数
0.00

0.00

0.00

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值：SO2：0.15 mg/m3；NO2： 0.08mg/m3；PM10：0.15mg/m3
由表3-2可知，项目所在地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。
2、水环境质量现状
（1）评价标准和评价方法
根据湖南省地表水域功能区划分，汨罗江窑州断面和汨罗江南渡断面分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类水质标准，评价方法采用历史有效值与评价标准值比较计算超标率和超标倍数法。
（2）监测结果分析
水质监测数据见表3-3、3-4
    表3-3   汨罗江窑州断面监测数据统计      功能区划：饮用水源地  执行II类标准
监测项目
单位
最低值
最高值
平均值
标准值
超标率（%）
总磷
mg/L

0.064

0.064

0.064

≤0.1

0.0

总氮
mg/L

0.150

0.170

0.160

≤0.5

0.0

化学需氧量
mg/L

11.3

11.9

11.6

≤15

0.0

五日生化需氧量
mg/L

1.30

1.33

1.32

≤3

0.0

氨氮
mg/L

0.096

0.107

0.102

≤0.5

0.0

石油类
mg/L

0.03ND

0.03ND

0.03ND

≤0.05

0.0

铜
mg/L

0.05ND
0.05ND
0.05ND
≤1.0

0.0

砷
mg/L

0.0003ND
0.0027

0.002

≤0.05

0.0

汞
mg/L

0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
≤0.00005

0.0

镉
mg/L

0.0001ND

0.0001ND
0.0001ND
≤0.05

0.0

铅
mg/L

0.0001ND
0.0001ND
0.0001ND
≤0.01

0.0

 表3-4  汨罗江南渡断面监测数据统计   功能区划：一般渔业用水，执行III类标准
监测项目
单位
最低值
最高值
平均值
标准值
超标率（%）
总磷
mg/L

0.11
0.116

0.113

≤0.2

0.0

总氮
mg/L

0.88

0.91

0.90

≤1.0

0.0

化学需氧量
mg/L

12

12.3

12.2

≤20

0.0

五日生化需氧量
mg/L

0.7

0.8

0.8

≤4

0.0

氨氮
mg/L

0.194

0.205

0.200

≤1.0

0.0

石油类
mg/L

0.02ND

0.02ND

0.02ND

≤0.05

0.0

铜
mg/L

0.01ND

0.0072

0.0036

≤1.0

0.0

砷
mg/L

0.0286

0.0039

0.0031

≤0.05

0.0

汞
mg/L

0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
≤0.0001

0.0

镉
mg/L

0.0001ND
0.0001ND
0.0001ND
≤0.05

0.0

铅
mg/L

0.003ND
0.0014
0.0012

≤0.05

0.0

监测结果显示，目前汨罗江相关断面各项水质评价指标均符合GB3838-2002 《地表水环境质量标准》的Ⅱ类及Ⅲ类标准，水环境质量良好。
3、声环境质量现状
（1）监测布点
厂区东、南、西、北边界，共布设4个监测点位。
（2）监测因子和监测时间
监测因子：连续等效A声级；
监测时间：连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。
（3）评价标准：厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。
（4）声环境现状监测结果统计
项目声环境质量监测结果见表3-5。
表3-5  声环境质量监测结果     单位：dB(A)

测点编号
监测时间
昼间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
夜间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
1#项目地东厂界
5.19

53.2

65

达标
48.8

55

达标
5.20

51.8

达标
45.8

达标
2#项目地南厂界
5.19

50.8

达标
45.8

达标
5.20

50.9

达标
45.4

达标
3#项目地西厂界
5.19

60.0

达标
53.1

达标
5.20

53.4

达标
47.1

达标
4#项目地北厂界
5.19

53.2

达标
49.0

达标
5.20

52.9

达标
46.1

达标
通过表3-5，从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类标准。
4、生态环境
（1）区域植被分布特征
汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。受人类活动和评价区立地条件影响，目前评价区域范围内主要植被类型为：油茶林、马尾松林、杉木林、灌草丛、树木苗圃和农作物植被。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。但均不在评价范围内。
（2）项目拟用地植被分布特征
据现场调查，项目区域生态属城市生态系统，物种资源较为贫乏，草本植物主要有盐肤木、狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物较少，主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目位于汨罗工业园G107与沿江大道交叉口西南角（现有项目办公楼内），根据现场踏勘，项目地为集中工业区域，因此本项目主要环境保护目标如下：
表3-7    环境保护目标表
环境要素

目标名称

方位，距厂界距离

目标简介

质量等级

环境空气

新市中学

S，800m

师生1500人

GB3095-2012中二级标准

新市集镇

S，590~2000m

约8000人

新书村13组居民

W，250~400m

20~30户

团山村居民

W，1km~2km

约4000人

金龙山居民区

E，350m

约40户

水环境

汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米

N，100m

二级饮用水源保护区

GB3838-2002中Ⅲ类标准

汨罗江市水厂取水口上游1000米至下游200米

WN，5km

一级饮用水源保护区
GB3838-2002中Ⅱ类标准

汨罗江市水厂取水口下游200米至南渡桥
WN，6km

二级饮用水源保护区
GB3838-2002中Ⅲ类标准

汨罗江南渡桥断面以下汨罗市段

WN，6.5km

/
GB3838-2002中Ⅲ类标准

声环境
评价范围200m内无居民等敏感点

[image: image8.emf]沿 江 大 道

1

0

0

m

汨

江

1

5

0

0

m

新市镇

本公司

所在地

350m

金龙山

居民点

新市

中学

N

罗

新华村

居民点

3

0

0

m

8

0

0

m




四、评价适用标准

55dB (A)

	

	
	

	污
染
物
排
放
标
准
	1、废水
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体限值见表4-4。
表4-4  污水综合排放标准 

指标
pH

COD

BOD5
氨氮
SS

总铜
总锌
GB8978-1996标准
6～9

≤500

≤300

/

≤400

2.0

5.0

指标
砷
铬
镉
汞
镍
总铅
GB8978-1996标准
0.5

1.5

0.1

0.05

0.5

1.0

2、废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准 (颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3)；焊接烟尘执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996），最高浓度限值（mg/m3）≤6.0；
 3、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值。具体标准见表 4-8。
表4-8   施工期噪声排放标准
昼间
夜间
70dB(A)

55dB(A)

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-9。
表4-9   工业企业厂界环境噪声排放标准
类别
昼间
夜间
3类
65dB(A)

55dB(A)

4、固废
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改、《危险废物转移联单管理办法》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量控制指标
	本项目生活污水排放量为60t/a。其中COD：0.0036t/a；NH3-N：0.0015t/a。



五、工程分析
	5.1工艺流程简述：
1、施工期工艺流程图及产污环节
   施工期主要是在现有项目办公大楼内进行装修新建一个农用机械研发中心，使用的施工设备包括电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期工序主要为装修工程，其污染物主要为生活污水、施工废水、粉尘、噪声、生活垃圾、建筑垃圾等。
2、营运期工艺流程图及产排污环节
本项目研发的产品为收割机和旋耕机，其研发工序的总流程基本一致，见图5-1，其中变速箱、柴油机和履带外购到厂内与其他机加工配件行进组装，其中在厂区内生产的割台、底盘、输送道、防护罩等基本工艺流程为常见的机加工工序：主要为各部件先进行下料切割、成型弯折、机加工、焊接、打磨、各部件组装成型等。项目的研发工艺不得使用国家明令淘汰和落后的工艺。本项目不允许进行酸洗和电镀表面处理。

[image: image9.emf]机加工制作

割台制作

底盘制作

操作系统制作

变速箱

拔禾轮制作

脱粒机制作

输送道制作

防护罩制作

小件制作

柴油机

履带

检验

检验

检验

检验

检验

检验

检验

检验

收割机总装 检验 贴标签

入

库

图5-1   总研发工艺流程

[image: image10.emf]原料采购

切 割

成型折弯

焊 接

打 磨

拼装成型

噪声 、 钢屑

噪声

噪声 、 焊烟 、 焊渣

金属粉尘

检 验

噪声

机 加 工 噪声 、 废机油 、 固废


图5-2  各部件生产的工艺流程及产污节点图
主要部件工艺简介如下：
（1）下料、切割：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、划线、图号等下料工作，完成切割。该工序主要产生机械噪声、边角料以及切割烟尘。
（2）成型弯折：切割后的各种钢材经数控弯折机弯折成所需要的不同形状。该道工序主要产生机械噪声，各种生产设备在生产过程中需要使用矿物油、乳化液、切削液等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、乳化液和抹油布。
（3）机加工：采用常规机械加工（车、铣、钻等工序）。该道工序主要是产生机械噪声、少量边角料和粉尘；同时，各种生产设备在生产过程中需要使用机油、乳化液等润滑剂，会产生一定量的废机油、废乳化液和抹油布。
（4）焊接：将各种板材拼装焊接成型，该道工序主要产生机械噪声、焊接废气，焊接烟气主要成分有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳及焊接切割过程产生的烟尘（以金属氧化物为主）。
（5）打磨：对焊接后的板材上的焊点和毛边等进行打磨以方便后续的喷漆工序，本项目采用砂纸打磨，该道工序主要产生噪声和打磨粉尘，项目打磨工序应设置专门的车间用房内进行。
（6）组装：收割机和旋耕机由不同的小件组成，因此人工将上述加工好的小件组装成合格的产品。
（7）检验：检验合格后的研发品将在项目生产车间内进行生产。
5.2主要污染工序及污染源：
1、施工期主要污染工序及污染源
项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。
（1）废水
建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后进入园区管网。
（2）噪声
项目噪声主要来自施工过程中电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。
（3）废气
项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。
（4）固体废物
项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。
2、本项目营运过程中的主要污染工序及污染源
① 废水污染源
本项目为研发中心建设项目，项目废水主要为生活污水。
拟建项目新增员工27人，均不住宿。员工生活用水量50L/d•人计，约1.35m3/d（405 m3/a）。员工依托现有项目卫生间及食堂，生活污水由化粪池预处理，食堂废水由隔油池预处理后，接入厂区北侧的市政污水管网，最终由汨罗工业园污水厂处理达标后外排。年排水量约324m3/a，其各污染因子见表5-1。
表5-1    生活污水产生情况
产生环节
指标
水质(mg/L)

年产生量（t/a）
生活污水
水量
——

324
COD                             

300

0.097
BOD5
150

0.049
SS

200

0.065
NH3-N

30

0.010
②废气污染源
本项目大气污染源主要为切割、焊接、打磨等工序产生的大气污染物，如：切割过程的烟尘、焊接过程产生的焊接烟尘、打磨过程产生的金属粉尘。
（1）切割烟尘
切割烟尘主要来源于采用氧—液化气切割钢板，切割过程中会产生粉尘，项为金属尘粒，易沉降。类比同类企业，粉尘产生浓度0.8mg/m3，粉尘产生量0.16t/a，全年切割时间约1200h，则排放速率0.13kg/h，该部分废气为无组织排放，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。
（2）焊接烟尘
焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表5-2。
表5-2    不同焊接方法的发尘量
焊接方法
焊接材料
焊接材料的发尘量（g/kg）
电弧焊
低氢型焊条（结507，直径4mm）
11~16

钛钙型焊条（结422，直径4mm）
6~8

CO2焊
实芯焊条（直径1.6mm）
5~8

药芯焊条（直径1.6mm）
7~10

氩弧焊
实芯焊条（直径1.6mm）
2~5

拟建项目生产过程中采用实芯焊丝（直径1.6mm），焊接工序主要采用CO2气体自动保护焊，焊接材料的发尘量5～8 g/kg。本次环评发尘量取8 g/kg，项目每年消耗焊丝0.2t，焊接烟尘的年排放量为0.0016t/a（8g/kg×0.2t/a =0.0016t/a）。其主要成分为烟尘等。本项目主要是管件生产过程中需要焊接，焊接以2小时/d计，则年焊接时间为600小时，由此估算焊接烟尘的排放速率为0.003kg/h。
考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟气，约为80%的焊接烟尘通过集气罩收集到净化器，收集的烟气颗粒物去除率为99%，风机风量为2000m3/h。则颗粒物的排放量、排放浓度以及排放速率分别为0.0128kg/a、0.106mg/m3、0.0000213kg/h，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3的标准。20%未收集的颗粒物随厂房通风换气排放到车间外，外排废气中烟尘浓度低于1.0 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求。
（3）打磨粉尘
本项目打磨过程主要针对焊接部位，打磨量少，粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，其排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准，对周围环境的影响较小。类比同类工程，本项目打磨粉尘的产生量为0.1t/a。
③噪声污染源
噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于下料切割、机床加工、钻床加工、打磨等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-3。
表5-3 主要设备噪声声压级      单位：dB(A)

序号
设备名称
噪声源强
持续时间
治理措施）
降噪效果
1

切割机
85-90

间歇
隔声、减震
20

2

车床
80-85

间歇
隔声、减震
20

3

铣床
80-90

间歇
隔声、减震
20

4

钻床
85-90

间歇
隔声、减震
20

5

折板机
75-85

间歇
隔声、减震
20

6

剪板机
85-90

间歇
隔声、减震
20

④固废污染源
本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废钢屑、废边角料，②废矿物油、废乳化油、含油废抹布；③废切削液；④废焊丝、焊渣；⑤生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-4。
（1）废钢屑、废边角料
生产过程中下料切割、机床加工等工序均会产生金属边角料及废金属料，根据厂家提供的资料，下料工序产生的废钢屑与边角料占钢材用量的1%，即0.4t/a，收集后出售；
（2）废矿物油、废乳化油、含油废抹布
生产设备在生产过程中需要使用少量的矿物油、乳化油等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、废乳化油、含油废抹布，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油、废乳化油、含油废抹布的产生量为0.02t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。
（3）废切削液
项目使用切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液属于危险废物，废物代码：900-006-09，属于易燃废物，根据建设方提供的资料这部分废物每年定期更换一次，产生量为0.08t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。
（4）废焊丝、焊渣
项目焊接过程中产生的废焊丝、焊渣的产生量约为0.01t/a，外售给废品收购站。
（5）生活垃圾
根据建设方提供的资料，本项目新增职工人数为27人，不住宿职工按人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.05t/a（13.5kg/d）。
表5-4    本项目固废产生情况表
序号
类别
数量
分号类别
废物属性
处理方式
1

废钢屑、废边角料
0.4t/a

——

一般固废
出售
2

废机油、废乳化油、含油废抹布
0.02t/a

HW08

危险固废
委托有资质单位处理
3

废切削液
0.08t/a

HW09

危险固废
委托有资质单位处理
4

废焊丝、焊渣
0.01t/a

——

一般固废
出售
5

生活垃圾
4.05t/a

——

一般固废
环卫部门



六项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	切割
	烟尘
	0.16t/a
	0.16t/a，无组织排放

	
	焊接
	焊烟
	0.0116t/a
	0.106mg/ m3，0.0128kg/a

	
	打磨粉尘
	颗粒物
	0.1t/a
	0.1t/a，无组织排放

	水
污
染
物
	生活污水324t/a
	COD
	300 mg/L、0.097t/a；
	250 mg/L；0.081 t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L、0.049t/a ；
	120 mg/L；0.039t/a

	
	
	SS
	200mg/L、0.065t/a；
	100 mg/L；0.032t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L、0.010t/a
	25 mg/L；0.008t/a

	固
体
废
物
	切割、机加工
	废钢屑、废边角料
	0.4t/a
	外售

	
	各种机加工设备
	废机油、废乳化油、含油废抹布
	0.02t/a
	有资质单位处理

	
	切割
	废切削液
	0.08t/a
	有资质单位处理

	
	焊接
	废焊丝、焊渣
	0.01t/a
	外售

	
	职工生活
	生活垃圾
	4.05t/a
	由环卫部门处理

	噪
声
	本项目产生噪声的设备主要包括切割机、钻床、铣床等设备，各噪声设备的等效噪声级在75-90dB(A)之间。

	主要生态影响(不够时可附另页)：
项目运营期间，由于人流和物流数量增加，资源消耗量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统将造成一定的影响，如扬尘增加使大气环境受影响等。



七环境影响分析
	7.1 施工期环境影响分析
（1）废气影响分析
施工期废气污染主要是粉尘污染，如车辆行使引起的道路扬尘、砂石水泥等建筑材料在装卸过程中产生的扬尘、砂石水泥堆放时因刮风引起的二次扬尘、以及施工场地的地面粉尘等。
针对上述粉尘污染，应做好以下防治措施：
①用车辆运输砂石水泥等建筑材料时，应保养好车辆，定时检修汽车挡板，且装载不宜过满，防止建筑材料的抛洒泄露。
②对汽车运输的主要交通道路要定时洒水，保持路面湿润，减少因汽车行使引起的道路扬尘。
③砂石堆场、施工场地和装卸运输的材料，应采取定时洒水，使其保持一定的湿度（含水率），降低二次扬尘的可能性污染。
根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的 57%左右。因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。同时根据类比调查施工期扬尘对环境的影响不大，采取有效防护措施后不至于对附近居民构成危害。
（2）废水影响分析
施工期废水主要有施工生产废水和施工人员的生活污水。生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水。施工人员的生活污水主要含有一定量的有机物和细菌。这两类废水应妥善处理。具体措施如下：
①将施工中的砂石冲洗水、场地和设备的冲洗水进行简单的沉淀处理，有效去除悬浮物。
②施工期应加强生活污水的管理。
（3）噪声影响分析
根据同类施工阶段的类比调查，一般施工机械的声功率级在 95dB（A）以上。施工噪声评价标准分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12543-2011）。
为减轻噪声对周围环境的影响，建议施工单位合理安排工程进度，高强度的噪声设备尽量错开使用时间，避免噪声叠加增加污染程度；夜间尽量不安排施工，施工时尽量不使用或少使用高声源设备。所以施工期间，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。
（4）施工期固体废物影响
施工期间的固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。
建筑垃圾主要来源于施工中产生的混凝土、砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物中有毒有害的成分较低，但粉状废料可随地面径流进入水体，严重时会造成地表水的短暂污染。因此，施工期的建筑垃圾应有计划地堆放，及时清运或加以利用，如废弃建材可用集中填沟碾实处理，以防对环境景观和土壤的破坏。
所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和作业人员的健康将带来不利影响。因此，对生活垃圾应主要收集并及时清运，使其得到妥善处置。
综述，随着施工期的结束，以上环境影响将逐渐消失。
7.2 营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
本项目大气污染物主要包括切割过程的烟尘、焊接过程产生的焊接烟尘以及打磨过程产生的金属粉尘。
（1）切割烟尘影响分析
本项目主要年加工钢材40吨，采用切割机进行切割，切割烟尘产生量较小，为金属尘粒，易沉降。类比同类工程离子切割烟尘的产生量为0.16t/a（0.08kg/h），粉尘产生浓度0.8mg/m3，通过加强车间通风，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小。本项目在机器下方设置盆槽收集掉落下来的烟尘。
（2）焊接烟尘影响分析
项目焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘产生量约为0.0016t/a，本项目采用焊接烟气处理机处理，焊接烟气收集方式为局部通风与全面通风相结合的方式，是全面、经济、合理的治理焊接厂房内焊接烟尘的有效方法。采用局部抽风系统直接从焊接工作点附近捕集烟气，经焊接烟气净化机组净化处理，控制有害物质扩散至室内，该焊烟净化设备处理效率大于99%，在机加行业中应用广泛，处理效率可靠。全面通风净化使用一种可替代天窗的自力式屋顶通风器，是一种无动力的环保型、节能型、轻型现代化排放装置，可有效消除焊接烟尘的少量无组织排放对车间环境造成的影响。经以上系统处理后，使车间空气中焊接烟尘浓度低于6mg/m3，能够满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度限值的要求，焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。
（3）打磨粉尘影响分析
本项目打磨过程主要针对焊接部位，打磨量少，粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，粉尘排放浓度≤1mg/m3，能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。建议建设单位在磨床机加工工位周围安装挡尘板，加速粉尘沉降，防止扩散。工作人员应佩戴3M防尘口罩，定期清扫、收集沉积在地面或工作台上的粉尘。
经以上措施治理后，项目排放的废气可达到《大气污染物排放限值》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边环境影响较小。
2、水环境影响分析
本项目新增员工27人，根据工程分析废水产生量为324m3/a，经化粪池+隔油池处理后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂，经汨罗市城市污水处理厂处理达标后，外排至汨罗江。
根据生活污水类比监测数据，本项目污水经隔油池、化粪池处理后，外排生活污水见表7-1。
表7-1   拟建项目水污染物排放情况表
废水
排放量
污染因子
产生情况
排放情况
（m3/a）
浓度（mg/L）
量（t/a）
浓度（mg/L）
量（t/a）
生活污水
324
COD

300

0.097
250
0.081
BOD5
150

0.049
120

0.039
SS

200

0.065
100

0.032
NH3-N

30

0.010
25

0.008
汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。外排生活污水主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为污水处理厂常规处理项目，其排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准并有一定余量，项目废水排放量为1.08m3/d，废水排放量仅占汨罗市城市污水处理厂处理规模的0.00432%，不会对汨罗市城市污水处理厂的正常运行产生明显的影响。
3、 声环境影响分析
噪声主要产生于下料切割、机床加工、钻床加工等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面：
①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备应设置相应的消声装置。
②隔声吸收：将噪声较大的机械设备设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁。
③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案：
表7-2    主要声源及控制方案
序号
设备名称
噪声源强
持续时间
治理措施）
降噪效果
1

切割机
85-90

间歇
隔声、减震
20

2

车床
80-85

间歇
隔声、减震
20

3

铣床
80-90

间歇
隔声、减震
20

4

钻床
85-90

间歇
隔声、减震
20

5

折板机
75-85

间歇
隔声、减震
20

6

剪板机
85-90

间歇
隔声、减震
20

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。
1、固定噪声源强的预测评价
（1）噪声源源强的选择原则
 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。
b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。
（2）预测模式的选取
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
a）声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: image11.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：
Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T  ---预测计算的时间段，s；  ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。
b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image12.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：
L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
c）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）
在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
（3） 预测结果
项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-3

表7-3  拟建项目厂界噪声预测预测结果     单位：dB(A)

序号
厂界
方位
现状监测结果
dB(A)
正常工况dB(A)

标准值dB(A)

是否达标
预测值
达标
1

东厂界
昼间
53.2
54.6
昼间：65

夜间：55

夜间
46.4
46.4
2

南厂界
昼间
51.8
52.6
夜间
46.1
46.1
3

西厂界
昼间
57.1
58.2
夜间
48.1
48.1
4

北厂界
昼间
64
64.9
夜间
49.2
49.2
由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3要求。
4、 固体废物环境影响分析
本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废钢屑、废边角料，②废矿物油、废乳化油、含油废抹布；③废切削液；④废焊丝、焊渣；⑤生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表7-4。
表7-5     本项目固废产生量和处置情况表
序号
类别
数量
分号类别
废物属性
处理方式
1

废钢屑、废边角料
0.4t/a

——

一般固废
出售
2

废机油、废乳化油、含油废抹布
0.02t/a

HW08

危险固废
委托有资质单位处理
3

废切削液
0.08t/a

HW09

危险固废
委托有资质单位处理
4

废焊丝、焊渣
0.01t/a

——

一般固废
出售
5

生活垃圾
4.05t/a

——

一般固废
环卫部门
废钢屑、废边角料、焊渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。
项目所产生的固体废弃物中的废矿物油、废乳化油、含油废抹布、废切削液、等属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。
危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。
按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。
运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
本项目营运期产生的生活垃圾4.05t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。
综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。
5、 清洁生产分析
清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。
（1）资源能源
    本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程中无需使用水；生产过程中使用的金属材料不属于有毒有害物质。
（2）生产设备与工艺
①在设备选型方面，项目设备均为高新设备；②生产系统采用自控仪表进行监控，使系统处于最佳工艺运行状态，既确保了产品质量又降低了能耗；④在设备管理方面，包括设备的维修保养、技术革新、挖掘设备的生产潜力等，设计中包含的措施主要有：a、定期进行设备的检修和保养b、改进设备，提高生产效率；c、安装必要的检测仪表，加强计量监督，及时发现问题；d、使用高效低耗设备，改善设备布局。
（3）产品
 本项目生产的产品主要为收割机、旋耕机，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。
（4）污染的产生情况
①本项目生活污水经化粪池与处理后，用于周边农肥，对周边水环境影响小。
②本项目焊接烟气通过焊接净化器的处理后排放；无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。
③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施。
④本项目对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。
（5）环境管理制度
项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。
因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。
清洁生产要求和建议：
（1）本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。
（2）加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。
（3）加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。
6、环境风险影响分析
由工程分析、物料性质可知，本新建项目不涉及重大危险源，根据导则要求，可仅作一般的简要分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB19218-2000），结合原材料的性质，使用量、储存量可知，本项目没有重大危险源。

但对项目的建设，要求设计、建造和运行有科学的规划、合理的布置，严格执行防火安全设施规范，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。

（1）在项目设计中，应采取以下全面而严格的措施：

①有可能发生火灾或爆炸的场所，其设计、布置、防火、防爆等均严格按《建筑设计防火规范》（GB16-87）、《化工静电接地设计规范》（HGJ28-90）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）、《中华人民共和国爆炸危险场所电气规程》等有关规范要求执行。

②设立火灾报警系统

根据《洁净厂房设计规范》（GBJ73-2001）及《火灾自动报警系统设计规范》的要求；

在公司设置消防值班中心。并设置一台集中报警控制器，包括火灾报警控制器、消防广播、消防电话等。

在车间、办公楼设置火灾自动报警系统。在生产区、走廊、技术夹层等设置感温、感烟、防爆感温（提取车间）、感烟火灾探测器。在车间设置区域报警器，在车间显要位置设置紧急报警按钮，在走廊内设置蜂鸣器。一旦出现火灾事故，集中报警控制器发出报警，同时切断空调机组风机电源。

③设立可燃气体报警装置

当空气中有可燃气体或可燃液体挥发的蒸汽时，探测器即发出与可燃性气体在空气中浓度成比例的电信号，报警器即显示可燃气体的浓度。当被测可燃气体浓度达到或超过设定的报警浓度时，报警控制器发出报警，提示操作人员采取安全措施，保障安全生产，避免重大火灾爆炸事故的发生。

④采取严格的防爆措施

区域内电器必须采用防爆型，所有设备采用静电接地，地面采用不发火花材质。用防爆墙进行分隔，采用侧窗泄爆方式；在设备方面应采用防爆电机和静电接地措施，在区域内尽量采用气动元件，相应设备的配电柜放置在区域外。

⑤保证电气安全

在选用电气设备时应采用可靠、安全的元器件。在潮湿环境中应采用密闭型的电器设备，同时所有电气设备均应有可靠的接地措施，在防爆区域采用防爆电器和防爆照明灯具，凡会产生静电的设备和管道均必须与室内的防静电接地管线相连。

动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设，并采用系统短路保护装置，建、构筑物必须设置避雷装置。

7、 环境管理规划
(1)组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。
(2)组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。
(3)厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。
(4)建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。
8、环境监测计划
本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。
表7-12   环境监测计划一览表
监测项目
监测点位
监测因子
监测频次
噪 声
厂界
连续等效A声级
每年一次
大气
厂界
焊接烟尘
每年一次
9、合理性分析
9.1项目选址可行性分析
湖南汨罗工业园区是湖南省人民政府的省级工业园。处于长、株、潭1小时经济区。工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，运输便利。
园区自2003年开工建设以来，已完成投资4亿元，完成了水、电、路、通讯及绿化、美化、绿化等基础设施建设，形成“三横四纵”的园区交通网络和比较完善的水、电专供体系。各项基础设施正在逐步，可完全满足企业近期的发展规划的要求，吸纳了众多企业投资入驻，正在逐步形成良好的投资氛围。汨罗工业园区将在未来4年内投资近9亿元，重点建设废旧物资处理场所、产品展销交易中心、物流中心、电子商务中心、研发中心、给排水工程、污水收集管道、循环水系统、固体垃圾处理系统以及配套的基础设施等，引导和扶持回收网点向清洁化、集约化、规模化、产业化方向发展。而重金属污水处理厂的建设也纳入了规划之中，为企业的建设创造了良好条件。
2006年经国家发改委公告认定的新市工业园范围，汨罗工业园中城西片区以及新市片区没有相关批复的规划及环评，也没有相关的产业定位，根据工业园调区扩区（报批稿）中对其园区的产业定位如下：新市片区：以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目为旋耕机、收割机的研发，属于先进制造业，因此本项目与园区产业定位相符合。
项目位于汨罗工业园G107与沿江大道交叉口西南角（现有项目办公楼内），不新增用地，项目用地属于工业用地，符合汨罗市土地规划；企业周边无食品加工企业等需要特殊保护的企业，因此项目的建设与周边环境不相冲突。
从环境容量方面分析：环境现状监测结果表明，评价区域环镜空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准的要求，区域地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类；区域环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准的要求，这充分说明了项目建设所在地环境质量现状良好，有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。
综上所述，项目的建设选址从环境角度而言是可行的。本项目选址可行性分析结论归纳于表7-8：
表7-8 项目选址可行性论证分析汇总表
序号
分析项目
分析结果
1

产业定位
以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目为铜压延加工，属先进制造业，因此本项目与园区产业定位相符合。
2

环境功能区划及区域环境敏感程度
工程所在区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等，项目最近居民为西面250m的新书村居民
4

发展余地
可完全满足企业发展规划的要求
5

环境容量/环境承载能力
尚有容量/可承受
6

对外交通
交通便捷
7

水、电、气供应条件
水、电供应较完善，有天然气供应
8

排水设施
进入园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂
结论
实施总体可行
9.2 总平面布置合理性分析
拟建项目建筑物较为简单，位于现有项目办公大楼的2F，依北向南依次为：底盘研究室、收割机研究室、旋耕机研究室、自控研究室、虚拟设计室、实验试制车间。现有项目办公大楼一层为展示厅。总体上看本项目的总体是合理可行的。
9.3产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正），本项目研发的产品为谷物联合收割机属于“鼓励类——十四、机械——45、农业收获机械：自走式谷物联合收割机（喂入量6千克/秒以上）……”，本项目不使用《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中淘汰或限制使用的设备、工艺及原材料等。因此，本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策。
根据《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》（工信部2011年第23号），企业需拥有环境保护和资源节约利用规章制度、能耗限额标准和节能减排措施，建有能效水平考核体系，落实单位产品生产能耗限额标准，制定节能减排措施；企业废水、粉尘、废气、噪声等的排放要符合国家规定的标准要求。本项目实施后将改善现有生产条件，提高节能减排水平、降低能耗、污染物均达标排放，建立一套完整的环境与质量管理体系，因此本项目建设符合行业标准要求。
综上述，本项目属于国家鼓励发展的项目类型，符合各项产业政策与行业标准。
10、环保投资及“三同时”验收一览表
本项目总投资6026.6万元，环保设投资约22万元，占总投资的0.4%。项目环保投资估算详见表7-10。
表7-10   工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表
类别
防治对象
防治措施
环保
投资
验收标准
大气
焊接烟尘
焊接烟尘净化器
5

《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）
粉尘
生产车间通风设施
2

GB16297-1996中的二级标准
废水
生活污水
隔油池+化粪池（依托现有）
/

隔油池+化粪池处理后用于周边农肥
噪声
噪声
选用低噪设备、消声器、减振垫
5

厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固废
边角料、废包装材料、焊渣
外售
10

无影响
废润滑油、乳化液、含油抹布、
废切削液
危废暂存间，由有资质的单位处理
生活垃圾
垃圾桶，环卫部门收集处置
合计
22




八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	焊接
	焊接烟尘
	旱烟净化器
	《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）

	
	切割、打磨
	颗粒物
	通风
自然沉降
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

	水
污
染
物
	公司职工
	生活污水
	隔油池+化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	固
体
废
物
	切割、机加工
	废钢屑、废边角料
	收集后出售
	无影响

	
	各种机加工设备
	废机油、废乳化油、含油废抹布
	有资质单位处理
	

	
	切割
	废切削液
	有资质单位处理
	

	
	焊接
	废焊丝、焊渣
	收集后出售
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	

	噪
声
	设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
本项不新增用地，拟建车间利用现有项目办公大楼内房间，因此拟建项目对生态的影响较小，无生态保护措施。



九结论与建议
	9.1 结论
9.1.1 项目概况
湖南龙舟农机股份有限公司拟投资6026.6万元在现有项目办公大楼内装修新建一个农用机械研发中心（1720m2）同时为本研发中心建设一间实验试制车间。
9.1.2 环境质量现状评价结论
环境空气质量现状：根据区域大气环境质量现状监测结果，各监测点的各项监测因子浓度在监测期内均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。
水环境质量现状：目前汨罗江相关断面各项水质评价指标均符合GB3838-2002 《地表水环境质量标准》的Ⅱ类及Ⅲ类标准，水环境质量良好。
声环境质量现状：场址周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。
9.1.3 环境影响评价结论
（1）水环境影响：生活污水经过厂区化粪池+隔油池处理后，排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江；故项目不会对周边水环境造成明显影响。
（2）大气环境影响：项目切割过程的烟尘通过加强车间通风，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小；焊接过程产生的焊接烟尘经加强通风可以使车间空气中焊接烟尘浓度低于6mg/m3，能够满足（GB16194-1996）《车间空气中电焊烟尘卫生标准》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度最高点浓度限值的要求，焊接烟尘对周围环境和居民点的影响较小。打磨过程产生的金属粉尘通过咋磨床机加工工位周围安装挡尘板，加速粉尘沉降，防止扩散。粉尘排放浓度≤1mg/m3，能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。
（3）声环境影响：拟建项目在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，从而确保厂界噪声达标，对周围的声环境不会有明显影响。
（4）固体废物：废钢屑、废边角料、焊渣等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。项目所产生的固体废弃物中的废矿物油、废乳化油、含油废抹布、废切削液、等属危险废物。设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。
9.1.4总结论
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，工程建设整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益，在落实各项环保措施和环保 “三同时”的前提下，从环境保护角度分析，本改扩建项目建设是可行的。
9.2 建议与要求
（1）精心维护，确保设备设施正常运行，严格保障沉淀冷却池的稳定运行，当循环池不能正常运作后，应当停止运营，待排除故障后在投入生产运营。
（2）工程应加强车间通风，控制无组织排放。
（3）优化车间平面布局，使高噪声设备远离厂区生活办公楼。项目生产过程中的危险废物，应严格管理，并落实危险废物转移联单制度，交由有资质单位处理。
（4）项目必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。


	预审意见：
                                          公    章
经办人：                                 年   月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                           公    章
经办人：                                 年   月   日


	审批意见：
                                           公    章
经办人：                                 年   月   日



	注    释
一、本报告表应附以附件、附图：
附件1  委托书
附件2  核定表
附件3  国土证明
附件4  岳环函【2009】079号
附件5  岳环评验【2011】22号
附件6  岳环评批【2012】33号
附件7  岳环评验【2013】19号
附件8  质量保证单
附件9  危险废物处置协议
附图 1  项目地理位置图
附图 2  汨罗土地规划图
附图 3  区域水系图
附图 4  总平面布置图
附图 5  现场照片
附表1 建设项目审批登记表




















































































































































































































































































































27
57

_1517993260.vsd
打磨


（1）割台车间生产工艺：


各种型材


下料


外协件


标准件


冷作件


割台部件成品


噪声


废气
噪声
固废


废气、噪声


废气
噪声
固废


焊合


打磨


噪声


噪声


装配


调试



_1517993802.vsd
打磨


（4）脱粒车间生产工艺：


各种型材


下料


噪声


噪声


检验


脱粒部件成品


废气
噪声
固废


噪声


废气
噪声


冲孔


焊合


外协件


标准件


冷作件


装配



_1517994264.vsd
（5）总装车间生产工艺：


部装轮子


底盘部装


装履带、操纵系统


装液压系统


装脱粒机架


装传动系统


装割台


试外罩


试车


收割机下线送油漆车间


机架（机架车间）


柴油机


齿轮箱


脱粒机
（脱粒机车间运来）


割台部件
（割台车间运来）


冷作车间运来


噪声


噪声


噪声


噪声


噪声


噪声


噪声
废气



_1517994647.vsd
（6）油漆车间生产工艺：


脱脂


清洗1


除锈


中和


清洗2


清洗3


喷面漆


烘干


清洗5


清洗4


阴极电极


表调


烘烤


检验


废水


废水


废水


废水


废水


废水


废水


废水


废水


废水


废气


废气


废气


废水



_1517993827.vsd
（3）冷作车间生产工艺：


各种板材


剪板、下料


折弯


焊合


成型打磨


内部处理


噪声


废气、噪声


废气
噪声
固废


固废、噪声


噪声


割台车间


脱粒车间


总装车间


冷作料送



_1517993396.vsd
打磨


（2）机架车间生产工艺：


各种型材


下料


固废、噪声


噪声


废气
噪声
固废


废气、噪声


废气
噪声
固废


焊合


打磨


刨床加工


机架部件成品



_1517671639.vsd
新市
中学


800m


新华村
居民点


300m


沿            江            大             道


本公司
所在地


新市镇


100m


汨


江


1500m


350m


金龙山
居民点


N


罗



_1517992722.vsd
装配


总体生产工艺：


各类钢型材料


机械加工


柴油机  


变速箱


机架


割台部件


脱粒部件


履带


标准件


调试


喷漆


检测


成品


油漆



_1234567894.unknown

_1517583189.vsd
原料采购


切       割


成型折弯


焊      接


打      磨


噪声、钢屑


拼装成型


噪声


噪声、焊烟、焊渣


金属粉尘


检   验


噪声


机 加 工


噪声、废机油、固废



_1234567891.vsd
机加工制作


割台制作


底盘制作


操作系统制作


变速箱


拔禾轮制作


脱粒机制作


输送道制作


防护罩制作


小件制作


柴油机


履带


检验


检验


检验


检验


检验


检验


检验


检验


收割机总装


检验


贴标签


入
库



