建设项目基本情况

	项目名称
	年产辣椒酱50吨建设项目

	建设单位
	湖南省六和湘食品有限公司

	法人代表
	戴魁
	联系人
	戴魁

	通讯地址
	汨罗市红花乡罗滨村

	联系电话
	15274002288
	传真
	—
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市红花乡罗滨村4组

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	C1469其他调味品、发酵制品制造

	占地面积(平方米)
	2000
	绿化面积(平方米)
	40

	总投资(万元)
	200
	环保投资(万元)
	7
	环保投资占总投资比例
	3.5%

	评价经费(万元)
	/
	投产日期
	2016.5

	工程内容及规模

1 项目由来
随着社会的发展，食品加工产业得到迅猛发展，特别是辣椒深加工产品得到了广大消费者的认可，辣椒已成为人们一日三餐不可或缺的佐料。辣椒既有增味效果，又有添色增香的作用，国内外许多名菜佳肴主要特色就是辣味辣色；辣椒含有丰富的维生素、较多的抗氧化物质，能加速新陈代谢、降低胆固醇，可预防癌症及其他慢性疾病，也可使呼吸道畅通，用以治疗咳嗽、感冒，还能杀抑胃腹内的寄生虫。近年来我国的辣椒深加工业发展十分迅速，基本形成了辣椒干、辣椒酱、辣椒粉、辣椒红色素等系列产品的产业格局。
湖南省拥有独一无二的辣椒文化，本土辣椒种植面积很大，年产量近40万吨，辣椒在湖南省的市场需求量很大，人均年消费辣椒达10多公斤，但湖南辣椒产品的市场占有率却难以提高，主要原因为辣酱等辣椒产品技术含量不高，据了解，目前国内许多发酵辣椒制品采用的都是自然发酵，花费时间长，产品质量也不稳定。对此，湖南省六和湘食品有限公司基于“老干妈”、“油炸辣酱”、“腌制辣酱”等传统工艺模式，拟建设“年产辣椒酱50吨建设项目”通过对鲜辣椒不经腌制直接炒制加工生产辣椒酱，项目建设具有广阔的市场前景和发展空间，可增加企业经济效益，推动地方经济发展。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）等有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价。为此，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件一）。在接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写完成《年产辣椒酱50吨建设项目》环境影响报告表。
2 建设项目概况

2.1 项目名称、地点、性质及规模
项目名称：年产辣椒酱50吨建设项目；

建设单位：湖南省六和湘食品有限公司；

建设地点：汨罗市红花乡罗滨村4组原湖南湘缘食品有限公司；
建设性质：新建；

占地面积：2000m2； 
总建筑面积：1761m2；
项目投资：200万元；

项目规模：年产辣椒酱50吨；

2.2 项目组成
2.2.1 建设规模

项目总占地面积2000m2，总建筑面积1761m2。新建辣椒酱生产线，形成年产辣椒酱50吨的生产能力。
2.2.2 建设内容

本项目保留场地内的原有建筑用房，对生产车间进行装修用作生产，项目在厂区空地新建成品仓库、冷库及垃圾站等辅助设施。
项目建设内容及规模见表1。
表1  项目建设内容及规模一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

建设内容

建设规模及功能

主体工程

粗制车间

100m2、1F，辣椒去蒂清洗、切丁拌料

原有（装修）

炒制车间

39m2、1F，炒制辣椒酱

原有（装修）

装瓶车间

75m2、1F，辣椒酱装瓶
原有（装修）

消毒车间

90m2、1F，瓶装辣椒酱消毒

原有（装修）

包装车间

53m2、1F，贴标喷码
原有（装修）

成品仓库

616 m2、1F，储存成品
新建，钢架结构

包装物仓库

165m2、1F，储存包装物
原有（装修）

辅料仓库
35m2，储存豆豉等辅料
原有（装修）
冷库

55m2，储存鲜辣椒

新建

化验室

20m2、1F，成品合格检验
原有（装修）

锅炉房

36m2、1F，消毒车间供蒸汽
原有（装修）

办公及

生活设施

办公楼

342m2、2F，员工办公

原有

食堂

90m2、1F，员工就餐

原有

杂物室

25m2，储存生活设施杂物

原有

门卫

20m2
原有

公用工程

供电

乡镇电网

依托原有工程

供水

厂区自打水井

依托原有工程

供汽

蒸汽锅炉，1台，0.5t/h

原有

环保工程

化粪池

3m3，处理生活废水

原有

垃圾站

9m3
新增

绿化

绿化面积40m2
绿化率2%

2.2.3主要生产设备

本项目生产设备主要包括去把机、剁椒机、灌装机、锅炉等。主要生产设备见表2。

表2  项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

去把机

120-2D800II型

台

1

新购

2

剁椒机

1000型

台

2

新购

3

拌料机

BL-600型

台

1

新购

4

炒锅

400L型

台

2

新购

5

输送流水线

HX/HXLJ型

套

1

新购

6

瓶装灌装机

XH-520型

台

1

新购

7

真空盖瓶机

JBXG-1型

台

1

新购

8

贴标机

/

台

1

新购

9

打码机

/

台

1

新购

10

锅炉

0.5t/h

台

1

原有

11

储油罐

1.5m3
个
1
新购

12

小型冷库

150m3
个

1

新建

13

油烟净化系统

静电式
套

1

新购

2.3 主要原辅材料及能耗
本项目主要原辅材料用量及能耗情况分别见下表3、表4：

表3  主要原辅材料用量一览表

序号

原辅材料

单位

年耗量

备注

1

鲜辣椒

t

30.2

市场采购

2

豆豉

t

12

3

白砂糖

t

0.3

4

食盐

t

1.8

5

食用油

t

6.15
6

外包装

t

20

表4  主要能源消耗情况

序号

能源

单位

年用量

来源

备注

1

电

万kw.h
5
乡镇电网
生产、生活
2

水

万t

1515
自打水井
生产、生活
3

生物质
t
300
外购
锅炉燃料
4

煤气（50kg/瓶）
kg
480
外购

炒制工序用

2.4 项目选址
项目选址于汨罗市红花乡罗滨村4组原湖南湘缘食品有限公司，因原湖南湘缘食品有限公司经营困难，湖南省六和湘食品有限公司租赁其场地用于本项目生产，原湖南湘缘食品有限公司厂区生产车间、办公楼及道路、水、电等配套设施齐全，本项目有效利用现有资源，可大大降低成本，同时起到资源整合的作用。
项目西南侧距F52县道105m，交通条件便捷。项目地理位置见附图一。

项目位于农村地区，其东、西、北三面山丘环绕，南侧约40m处有罗滨村居民1户，西南侧约70m-120m有罗滨村居民4户，西侧隔小山丘100m有罗滨村居民1户，周边无重污染工业企业，仅西南侧140m有一处大米加工厂。详细情况见附图六（项目现场及周围环境现状图）。

2.5 总平面布置

本项目场地大致呈正方形，项目利用场地现有平面布局，在其基础上新建仓库及其他配套设施。项目区正门位于西南侧，项目大门以东沿西南厂界布置办公生活区，由西向东依次布置门卫、办公楼、生活杂物间、食堂。项目主要生产区呈半环形布置，且各车间相接，由厂区中部起西南—东北走向至东北厂界、再沿东北—西北厂界逆时针方向分别布置冷库和辅料仓库、锅炉房、粗制车间、炒制车间、装瓶车间、消毒车间、包装车间、包装物仓库，项目东侧布置成品仓库，垃圾站布置在厂区大门外以西。厂区原有道路贯穿整个厂区。项目总平面布置见附图二。
2.6 配套及辅助设施

2.6.1 给水系统

本项目用水来源为自打水井。

项目为食品加工，生产用水需符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），根据汨罗市环境监测站对场地井水水质现状的监测结果显示，项目地井水各水质监测指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，项目生产和生活可直接使用地下井水。项目生产用水1275m3/a；办公生活用水240m3/a。项目总用水量约为1515m3/a。
2.6.2 排水系统

本项目厂区采取雨、污分流排水体制。项目主要污水为生活污水和生产废水。
项目所在区域为农村地区，生产和生活废水产生量很小，经化粪池消解后人工清理用于周边绿化浇灌，项目废水不外排。
2.6.3 供电

厂区现有完善的供电设施，电源由乡镇电网引入，年用电量为5万kw·h。不设备用柴油发电机组。
2.6.4 供热
项目原有简易锅炉房一间，有1台卧式蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量0.5t/h，出口蒸汽压力0.7Mpa，饱和蒸汽温度为171℃，年生产蒸汽量：1200t/a。

2.6.5 制冷

项目冷库制冷设施采用对臭氧层无损害的环保制冷设备。

2.7 工作制度和劳动定员

劳动定员：项目员工人数16人，均不住宿；

工作制度：年工作时间300天，实行白班8小时工作制。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。
项目用地目前存在的污染情况

项目用地前身为湖南湘缘食品有限公司，原湖南湘缘食品有限公司主要进行槟榔加工，在营运过程中，产生有废水、废气和固废，废水主要为槟榔清洗、煮制废水，污染物主要为生物碱、不饱和烷烃、酚类化合物、杂环类物质等，废气主要为锅炉废气，固废主要为废原辅料和废包装材料等。根据现场调查，厂区内所有废水、固废均全部清理，厂区除1台锅炉留用外，其余设备均由原湖南湘缘食品有限公司负责清理处置，本项目不对其设备进行处理处置，此外，根据汨罗市环境监测站对场地环境空气质量现状的监测结果显示，项目场地内环境空气各监测指标浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量良好，项目场地内无遗留环境问题。




建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况
1 地理位置与交通

汨罗市地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。汨罗城区内建有汨罗火车站和武广高铁汨罗东站。市境东部和东南部与汨罗毗连，南与望城县接壤，西邻汨罗县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市，是“中国龙舟名城”，总面积1562km2，总人口70万。汨罗地处在汨罗市与岳阳市的中点，位于“长株潭一小时经济圈”内，交通便利，京广铁路、107国道、京珠高速公路、武广高速铁路纵穿南北；汨罗江、S308线、湘桂线、省道201线横贯东西。

项目西南侧距F52县道105m，项目入厂道路与F52县道对接，交通方便，地理位置较优越。具体情况见附图一。
2 地形、地貌、地质
汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。区域地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

3 气象气候
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。近二十年来汨罗市气象观测资料统计结果如下：
      年平均气温              18.4℃

      最热月平均气温（7月）   30.0℃

      最冷月平均气温（1月）   4.9℃

      年平均气压              986.66pa

      年平均相对温度          81％

      年最小相对湿度          9％

      年平均降雨量            1450.8mm

      年最大风速              18.3m/s

      年平均风速              1.8m/s

主导风向及频率          N l2%、NW 12％

年总蒸发量              1329.4mm

全年无霜期              274天

4 水文

汨罗境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9km。流域面积在6.5km2以上的河流44条，其中100km2以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿m3；可利用的达28.43亿m3。地下水储量24.21亿m3，其中可开采量2.36亿m3。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万kwh，已有水电站12处，尚可开发12处。

本项目区域主要地表水为项目东侧330m处的道冲水库、南侧1.3km处的罗水和西南侧4.2km处的汨罗江，项目周边水系见附图五。
5 植被与生物多样性

区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，75%的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内岗多田少，农作物以水稻为主。

根据评价单位现场踏勘，项目用地周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。

社会环境简况

汨罗市处湖南省东北部，总面积1562km2，总人口66.6万。汨罗市建城区面积16km2。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。2014年，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。省委、省政府下达的关于汨罗市21项和岳阳市委、市政府下达的24项实事项目完成情况较好。农村公路建设完成15公里；新建农村沼气池570口；农村危房改造1500户；解决广播电视盲村用户收视问题2792户；完成保障性安居工程和各类棚户区改造2090套。

本项目位于红花乡，红花乡因境内的红花山而得名，位于汨罗江以北，汨水与罗水交汇的三角部位，东与天井乡接壤；南、东南与平江伍市镇及新市镇、城郊乡相邻；西与楚塘乡、范家园镇紧邻；北与黄市乡隔罗江相对。全乡辖11个行政村，分别为：南寿村、石仑村、石鼓村、塘村、叶家冲村、廖家塅村、京街村、罗滨村、东冲村、红花村、刘花洲村。土地总面积58.1平方公里，其中耕地面积2.3万亩，山林面积1.8万亩，是一个人多地广的农业大乡。该乡区位优越，交通便捷，与汨罗市城区仅一江之隔，主要辖区已列入汨罗市城区建设规划范围内。红花资源丰富，水电供应充足，通信发达。红花境内土地大多为丘陵、山地，且集中连片，便于土地开发。汨江、罗江两水三面环绕，水资源极为丰富。农电网改造后，已实现城乡电网同价。境内邮电通讯设施齐全，各类业务均已开通，红花已具备接纳大投资、大项目、大发展的基础条件。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1 环境空气质量现状

为了解区域大气环境质量，本次评价委托汨罗市环境监测站于2015年5月6日~5月8日对项目区域环境空气质量现状监测，监测结果见下表：
表5  大气环境质量资料收集统计结果         

单位：mg/m3
监测点

项目

SO2
NO2
PM10
项目地上风向150m
浓度范围

0.025-0.029
0.018-0.023
0.084-0.094
超标率（%）

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

项目所在地

浓度范围

0.026-0.031
0.028-0.033
0.092-0.099
超标率（%）

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

标准值

日均值

0.5

0.2

0.15

评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值

由上表可见，区域SO2、NO2、PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。

2 地表水环境质量现状

为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评委托汨罗市环境监测站于2015年5月6日～5月8日对项目东侧330m处道冲水库和南侧1.3km处罗水水质现状进行了监测。监测结果如下表： 
表6  地表水环境质量监测结果

监测项目

单位

采样结果

平均值

(pH范围值)

超标率（%）

水质

类别

项目东侧水库
pH

无量纲

7.42
7.40
7.46
7.40-7.46
0.0
Ⅲ类

COD

mg/L

18.1
19.0
17.7
18.3
0.0
Ⅲ类

BOD5
mg/L

2.68
2.74
2.72
2.71
0.0
Ⅲ类

SS

mg/L

15
19
11
15
/
Ⅲ类

NH3-N

mg/L

0.416
0.477
0.350
0.414
0.0
Ⅲ类

TP

mg/L

0.092
0.104
0.076
0.091
0.0
Ⅲ类

石油类

mg/L

0.02ND
0.02ND
0.02ND
0.02ND
0.0
Ⅲ类

罗水监测断面

pH

无量纲

7.24
6.96
7.18
6.96-7.24
0.0

Ⅲ类
COD

mg/L

15.7
16.0
15.1
15.6
0.0

Ⅲ类

BOD5
mg/L

2.42
2.34
2.52
2.43
0.0

Ⅲ类

SS

mg/L

16
18
8
14
/

Ⅲ类

NH3-N

mg/L

0.287
0.311
0.224
0.274
0.0

Ⅲ类

TP

mg/L

0.076
0.068
0.056
0.067
0.0

Ⅲ类

石油类

mg/L

0.02ND
0.02ND
0.02ND
0.02ND
0.0
Ⅲ类

备注
“ND”表示检测结果低于检出限
上表可见，项目区域水质良好，监测断面指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

3 地下水质量现状

项目用水采用自打水井供给，为了解项目区域地下水质量现状，本环评委托汨罗市环境监测站于2015年5月6日对项目地地下水井水质现状进行监测，监测结果如下：

表7  地下水质量监测结果

监测点位/项目

单位

监测结果
超标率（%）

项目地水井

pH 

无量纲

6.94
0.0

总硬度
mg/L
210
0.0
NH3-N

mg/L

0.092
0.0

高锰酸盐指数

mg/L

1.01
0.0

由上表可见，区域地下水水质良好，各监测指标可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准要求。

4 声环境质量现状

2015年5月7日和5月8日，汨罗市环境监测站对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次。噪声监测结果见下表： 
表8  声环境监测结果平均值   

监测点位

监测结果[dB（A）]
标准值[dB（A）]
昼间

夜间

《声环境质量标准》

（GB3096—2008）2类

昼间60、夜间50

7日

8日

7日

8日

厂界东

50.3
50.7
45.9
46.2
厂界南

53.6
52.1
49.5
48.5
厂界西

51.1
51.0
46.7
43.4
厂界北

52.5
51.5
46.7
44.8
由上表可知，项目所在区域各监测点的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求，表明项目所在地声环境质量良好。

5 生态环境

1）区域植被分布特征

本项目位于汨罗市红花乡，项目所在区域丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。

2）项目拟用地植被分布特征

根据现场踏勘，项目用地周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。
3）动物资源

项目地原为原生态林地，由于项目建设和生产影响，项目地野生动物较少，主要为常见的小型哺乳动物、小型鸟类等，未发现珍稀动物物种。





名

	 称

	方位距离

	规模及功能

		
	大气环境

声环境

	罗滨村

居民

	S，40m

	1户，居住

	（GB3095-2012）二级标准

（GB3096-2008）2类标准


			SW，70-120m

	4户，居住

	
			W，100m

	3户，居住

	
	地表水

环境

	道冲水库
	E，330m

	鱼类养殖
	（GB3838-2002）Ⅲ类标准


		罗水

	S，1.3km

	农业用水
	
	地下水

环境

	水井

	场地内

	饮用、生产

	(GB/T14848-93）Ⅲ类标准


	生态环境

	林地

	W、E、N

	—

	保护林地不被破坏



	


评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 

2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。



	污
染
物
排
放
标
准
	1）废气：油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求。
2）噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
3）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 


	总
量
控
制
指
标
	根据达标排放的原则及污染物总量控制要求，本项目废水经化粪池消解后用于周边绿化浇灌，不外排。项目锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后排放。
根据项目废水、废气污染物排放情况及排放量，本项目不设总量控制指标。


	建设项目工程分析
1 工艺流程简述



图1 辣椒酱生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述

在粗制车间通过人工操作筛选出不合格（腐坏）的辣椒，通过去把机去除辣椒的蒂把；对分拣好的辣椒进行人工清洗，清洗采用清水洗，不添加任何食品洗涤剂；清洗后的辣椒在粗制车间通过剁椒机切碎；剁碎后添加豆豉、食盐、白砂糖于拌料机中混合；不经过腌制直接进入炒制车间进行炒制；在装瓶车间通过灌装机对炒制好的辣椒酱进行装瓶、封盖，后进入消毒车间采用蒸汽进行灭菌消毒，消毒后进行贴标喷码、装箱封箱，即得成品入库。
2 水平衡及物料平衡

1）水平衡

本项目用水主要为生产用水、生活用水。
a、生产用水：本项目为小型的食品加工厂，车间内安装紫外灯，设备和车间采用紫外线消毒，无消毒废水产生。项目生产用水主要为锅炉用水、原材料清洗用水、设备清洗和地面拖洗用水。

锅炉用水：项目锅炉产汽量为0.5t/h（4t/d），则锅炉补充用水量约为4m3/d（1200m3/a）；
原材料清洗水：根据建设单位提供的资料并类比同类型项目，项目分拣好的鲜辣椒（30t）清洗用水量按0.5m3/t（原料）计算，则项目原料清洗用水量约为15m3/a（0.05m3/d），蒸发损耗量约10%，则项目原料清洗废水产生量约为13.5m3/a（0.045m3/d）。
设备清洗水：由于拟建项目属于食品加工业，在每天生产完后均需对设备进行清洗，设备清洗主要为擦洗，水量约为0.1m3/d（30m3/a）。蒸发损耗量约10%，则污水产生量约为0.09m3/d（27m3/a）。
地面清洗水：拟建项目实施后，地面清洗主要为拖洗，主要对粗制、炒制和装瓶车间地面进行拖洗，用水量按0.5L/m2·次，每天拖洗1次计，则地面拖洗用水量约为0.1m3/d（30m3/a），蒸发损耗量约为20%，则污水产生量约为0.08m3/d（24m3/a）。
b、生活用水：项目定员16人，年工作300天。根据建设单位所提供的资料，厂区不设职工宿舍，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水按50L/人·d。则生活用水量约为0.8m3/d（240m3/a），产污系数取0.85，则生活污水产生量约为0.68m3/d（204m3/a）。
本项目用排水情况详见下表，详细水平衡图见图3。

表10  项目用排水量表

序号

用水项目

用水单位

用水标准

日用水量(m3/d)

年用水量

(m3/a)

日排水量(m3/d)

年排水量

(m3/a)

1

锅炉用水

—

—

4
1200
0
0
2

原料清洗

30t

0.5m3/t（原料）

0.05
15
0.045
13.5
3

设备清洗

—

—

0.1

30

0.09

27

4

地面拖洗

214m2、1次/d
0.5L/ m2·次
0.1

30

0.08

24

5

生活用水

16人、300天

50L/人·天

0.8

240

0.68

204

合    计

5.05

1515

0.895

268.5
















图2 项目水平衡图（单位：m3/a）

2）物料平衡

本项目物料平衡见表11。
表11  主要物料平衡表       
投入

净产出

物料

用量（t/a）

项目
产量（t/a）

鲜辣椒
30.2
辣椒酱
50
豆豉
12
辣椒把、烂辣椒
0.3
食用油
6.15
废油、油烟
0.15
白砂糖
0.3
/
/
食盐

1.8

/
/
50.45
50.45



	主要污染工序及污染源：

1 施工期主要污染工序及污染源

本项目保留原有建筑，对其内部进行装修用于生产，只在厂区东侧新建一栋钢构仓库，并配套增设垃圾暂存间等辅助设施。项目施工期产生的污染物很少，本环评不对其进行进行定量分析。

2 本项目营运过程中的主要污染工序及污染源

2.1 废水污染源

本项目废水主要为生产废水（原料清洗、设备清洗及地面拖洗废水）和生活污水。
生产废水：根据水平衡分析可知，项目生产废水（原料清洗、设备清洗及地面拖洗废水）产生量约为0.215m3/d（64.5m3/a），主要污染物的浓度为COD 600mg/L（产生量：0.039t/a）、BOD5 500mg/L（产生量：0.032t/a）、SS 350mg/L（产生量：0.023t/a）、NH3-N 40mg/L（产生量：0.0026t/a）、动植物油 15mg/L（产生量：0.001t/a）。
生活污水：根据水平衡分析可知，生活污水产生量约为0.68m3/d（204m3/a），主要污染因子的浓度为COD 350mg/L（产生量：0.071t/a）、BOD5 250mg/L（产生量：0.051t/a）、SS 250mg/L（产生量：0.051t/a）、NH3-N 30mg/L（产生量：0.006t/a）。

2.2 废气污染源

项目运营期主要废气污染源为油烟废气和锅炉废气。
1）油烟废气：本项目在炒制工序中食用油耗量为6.15t/a，油烟挥发量占总耗油量的2.5%，则油烟产生量约为0.15t/a（0.5kg/d），炒制工序每天进行8小时，则油烟产生速率为0.0625kg/h。
此外，根据建设单位提供的资料，本项目每天约有5人在厂区就餐（中餐），食堂油烟产生量很小，本环评对食堂油烟不做定量分析。
2）锅炉废气：本项目采用生物质锅炉为生产车间提供蒸汽。

生物质锅炉运行时间为300d/a、8h/d，污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉锅炉产排污系数，工业废气量产生系数为：6240.28m3/t-原料、烟尘（压块燃料）产生系数为0.5千克/吨-原料、SO2产生系数为17S千克/吨-原料（S为含硫率，本次取0.1）、NOx产生系数为1.02千克/吨-原料。本项目生物质量为300t/a，则工业废气产生量为187.21万m3/a，烟尘产生量为0.15t/a，SO2产生量为0.51t/a，NOx产生量为0.31t/a，故烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为80.1mg/m3、272.4mg/m3、165.6mg/m3。
2.3 噪声污染源
噪声主要来自于剁椒机、灌装机、切菜机、锅炉、风机等设备，声源强度65-75dB(A)。详见表12。
表12  项目主要噪声源强一览表
序号

设备名称

噪声源强[dB(A)]

数量

合成声级[dB(A)]

1
剁椒机

75
2台

78.1
2
炒锅

70
2台

73.1
3
输送流水线

65
1台

65
4
瓶装灌装机

70
1台

70
5
贴标机

65
1台

65
6
打码机

65
1台

65
7
锅炉

70

1台

70

2.4 固体废物

拟建项目运营期固体废物主要包括生产固废和生活垃圾。

1）生产固废

项目产生的生产固废主要为分拣过程中分拣出的烂辣椒、辣椒蒂把和炒制车间油烟净化设施定期清理的废油。烂辣椒和辣椒蒂把产生量为鲜辣椒使用量的1%，则烂辣椒和辣椒蒂把产生量为0.3t/a；油烟净化器定期清理产生的废油量为0.12t/a。
2）生活垃圾

项目员工16人，均不在厂区住宿，员工的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为2.4t/a。

表13  固体废物产生情况一览表

产污环节

名称

产生量

分拣工序

烂辣椒、辣椒蒂把

0.3t/a
油烟净化设备

废食用油

0.12t/a

员工办公、生活

生活垃圾

2.4t/a




项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量

（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	生产车间
	油烟
	6.25mg/m3,0.15t/a
	1.56mg/m3，0.03t/a

	
	锅炉
	烟尘
	80.1mg/m3,0.15t/a
	12.29mg/m3,0.023t/a

	
	
	SO2
	272.4mg/m3,0.51t/a
	41.13mg/m3,0.077t/a

	
	
	NOx
	165.6mg/m3,0.31t/a
	25.11mg/m3,0.047t/a

	
	食堂
	油烟
	少量
	极少量

	水污

染物
	生产车间

职工生活
	水量
	268.5m3/a
	0

	
	
	COD
	410mg/L,0.11t/a
	0

	
	
	BOD5
	309mg/L,0.083t/a
	0

	
	
	SS
	276mg/L,0.074t/a
	0

	
	
	NH3-N
	32mg/L,0.0086t/a
	0

	
	
	动植物油
	3.7mg/L,0.001t/a
	0

	固体

废物
	分拣工序
	烂辣椒、辣椒把
	0.3t/a
	0

	
	油烟净化设施
	废油脂
	0.12t/a
	0

	
	员工办公
	生活垃圾
	2.4t/a
	0

	噪声
	生产车间、锅炉房设备噪声，声源强度65-75dB(A)

	其他
	/

	主要生态影响：

项目在现有厂房内进行装修改建，对周边生态环境影响不大。




环境影响分析

	1 施工期环境影响分析：

本项目建设期间主要对厂区生产车间进行装修改造，并在东侧新建1栋钢构仓库，施工过程中会产生少量的施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。

1.1 大气环境影响分析

施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。

1）施工废气

在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2）扬尘

扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。主要防治对策有：

①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工；

②严禁运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；

③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；

④选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源；
在采取了上述措施后，施工期产生废气对周围大气环境影响不大。

1.2 水环境影响分析

施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。项目施工废水直接排放将造成对地表水的污染。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。主要防治措施有：

1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量；

2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。

3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。

项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。

1.3 施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。

表14  建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表

施工阶段

施工机械

噪声源强度（分贝）

不同距离上相应的噪声强度值（分贝）
1-5（米）

6-10（米）

11-15（米）

16-20（米）

土石方

风镐

95

89

83

79

76

土石方

压缩机

100

93

86

82

79

土石方、结构

发电机

100
93

86

82

79

土石方

推土机

90
87

82

78

75

结构、装修

电刨

95

89

83

79

76

结构、装修

电锯

100

93

86

82

79

结构、装修

沙浆机

85
81

73

69

66

结构、装修

卷扬机

85

81

73

69

66

结构

搅拌机

85

81

73

69

66

装修

界石机

105
96

90

86

83

由表14可知，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。

表15  建筑施工场界环境噪声排放限值

时段

昼间

夜间

噪声限值[dB（A）]
70

55

施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB。根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表：
表16  建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表

声源名称

10m

20m

50m

64m

100m

建筑机械动力噪声[dB（A）]
71.0

64.97

57.02

54.9

51

由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在64m处达到标准。本项目周边最近敏感点为厂界外南侧40m处的居民点，距施工场地中心80m，故昼、夜间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。但为了更近一步降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施：

1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。

2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民的噪声影响。

3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理。

本项目施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。

1.4 固体废物的影响分析

项目施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建设施工期建筑垃圾主要为水泥、砖瓦、木材等，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，送垃圾填埋场进行填埋处理。

经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。
2 营运期环境影响分析及污染防治措施

2.1 水环境影响分析

根据工程分析可知，本项目主要废水为生活污水和生产废水，项目废水产生量为0.895m3/d（268.5m3/a），因生产废水产生量很少，污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，项目生活污水和生产废水拟全部进入化粪池消解，废水经化粪池（3m3）消解后通过人工清理用于周边绿化浇灌。项目进入化粪池的废水各污染物浓度为COD 410mg/L、BOD5 309mg/L、SS 276mg/L、NH3-N 32mg/L、动植物油 3.7mg/L，产生量分别为COD 0.11t/a、BOD5 0.083t/a、SS 0.074t/a、NH3-N 0.0086t/a、动植物油 0.001t/a。

类比化粪池对各污染物去除能力，本项目废水产生及排放情况见表17。
表17  废水产生及排放情况一览表

污染物

废水量

（m3/a）

产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

消解量

（t/a）

剩余浓度

（mg/L）

剩余量

（t/a）

排放去向

COD

268.5

410

0.11

0.016

349

0.094

周边绿化

浇灌

BOD5
309

0.083

0.008

281

0.075

SS

276

0.074

0.022

193

0.052

氨氮

32

0.0086

0.0003

31

0.0083

动植物油

3.7

0.001

/

3.7

0.001

由上表可知，废水经化粪池消解后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。项目废水量小，且项目东、北、西三面均林地环绕，有足够的容纳量，废水经化粪池消解后用于周边绿化浇灌对周边水环境影响不大。
2.2 大气环境影响分析

项目运营期主要废气污染源为锅炉废气和炒制油烟。
1）锅炉废气

本项目拟设一台锅炉为生产车间供应蒸汽，锅炉采用生物质作为燃料，生物质燃烧过程中将产生废气。由工程分析可知，锅炉废气产生量为187.21万m3/a，废气中烟尘产生量为0.15t/a，SO2产生量为0.51t/a，NOx产生量为0.31t/a，锅炉废气直接排放对周边环境将产生一定的影响。

为确保锅炉废气达标排放，环评建议：锅炉废气拟采用湿法除尘处理后，经15m高排气筒排放。本项目以除尘效率85%计，烟尘排放量为0.023t/a，SO2排放量为0.077t/a，NOx排放量为0.047t/a，则烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为12.29mg/m3、41.13mg/m3、25.11mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉限值要求。锅炉废气达标排放对周边环境影响不大。
2）炒制油烟

本项目在炒制工序中油烟产生量为0.15t/a（0.5kg/d），产生速率为0.0625kg/h。油烟未经处理直接排放将对周边环境产生一定的影响。

本环评建议：炒制工序产生的油烟废气采用除油效率为80％的静电油烟净化器（经环保认证）处理达标后，再通过15m排气筒排放，经处理后油烟排放量约为0.03t/a，油烟排放浓度约为1.56mg/m3（风量8000m3/h）。本项目油烟废气经油烟净化器处理达标后经排气筒高空排放对周边环境影响不大。

2.3 声环境影响分析及污染防治措施

项目噪声主要来自于剁椒机、灌装机、切菜机、锅炉、风机等设备，声源强度65-75dB(A)。

若所有设备同时运行，厂区设备经隔声降噪后叠加的噪声值约为81.06dB(A)，项目设备集中布置在厂区西北侧生产车间，选用点声源的几何发散衰减模式进行预测，预测模式如下：


[image: image1.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

A

A

-

=




式中：
[image: image2.wmf])

(

r

L

A

、
[image: image3.wmf])

(

0

r

L

A

——
[image: image4.wmf]r

，
[image: image5.wmf]0

r

处点声源的声级，dB（A）；

根据上述计算公式，预测结果见下表。

表18  主要噪声源距离衰减值

噪声源

声压级dB(A)

距离衰减值dB(A)

10m

30m

50m

70

90

110

130

高噪声区域

81.06

61.06

51.52

47.08

44.16

41.98

40.23

38.78

表19  敏感点环境噪声预测值

敏感目标

距噪声源最近距离

环境本底值[dB(A)]

贡献值[dB(A)]

预测值[dB(A)]

南侧居民点

90m

53.6
41.98

53.89
西南侧居民点

110m

53.6
40.23

53.8
西侧居民点

130m

51.1
38.78

51.35
由上表可知，项目营运期噪声在南侧、西南侧和西侧居民点处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目生产噪声对周边声环境影响不大。为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，本环评建议：

1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选址先进、噪声低的审生产设备，从源头降低噪声。

2）车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将高噪声设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，一减轻各类声源对周围环境的影响。

3）对设备进行隔振、降噪处理：设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或隔振垫、减振器等，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。

4）加强设备维护：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5）运输车辆进出厂区减速慢行、禁止鸣笛。

经采取上述措施后，再经距离衰减后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周边环境影响较小。

2.4 固体废物环境影响分析及污染防治措施

由工程分析可知，拟建项目运营期固体废物主要包括分拣过程中分拣出的烂辣椒、辣椒蒂把和炒制车间油烟净化设施定期清理的废油、员工日常生活产生的生活垃圾。具体情况见表20。

表20  固体废物处置措施及去向

序号

排放源

固废
产生量（t/a）

处置措施

去向

1

分拣工序

烂辣椒、辣椒把

0.3

垃圾站暂存

垃圾填埋场

2

油烟净化设施

废食用油

0.12

塑料桶收集

外卖油脂厂

（生产工业用油）

3

职工办公

生活垃圾

2.4

垃圾篓、垃圾站暂存

垃圾填埋场

项目在固废收集、暂存过程中应做好防护工作，定期对垃圾站进行清理，尤其在夏季时应增加清理频次，防止固废堆存过程中蚊蝇的大量滋生和传播。综上所述，建项目产生的各固体废物均可得到妥善处置，且固废处理处置措施在技术上是可行的，经济上也是合理的。项目固废对周围环境影响较小。

3 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对本项目存在的环境风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

1）风险识别、源项分析

按照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目在生产过程中不存在重大的环境风险。

本项目存在的主要环境风险为炒制工序煤气使用和贮存过程中发生泄漏以及电气设备、线路发生短路、接触不良引发的火灾事故。

2）风险管理

建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担生产过程中的环保安全工作。

环保安全机构应根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，指定各项安全管理制度、严格的生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

厂区内加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力。

3）事故应急预案：

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。
表21  应急预案基本内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

生产车间、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级影响条件

规定预案的级别和分级影响程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息

4 清洁生产分析

清洁生产要求改进设计，使用清洁能源和材料，采取先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

本项目清洁生产主要体现在以下方面：

1）原材料和产品指标：

本项目的主要原辅材料为鲜辣椒、豆豉、食用油等，所使用的原料均为食材，未使用化学防腐剂等对人体有害的原料。整体而言，项目所使用的原料属于清洁原料。项目生产过程严格按《食品安全技术规范》进行控制，以保证产品的清洁性。

2）资源能源利用指标：

本项目采用成熟先进的技术工艺进行生产，严格控制原料质量，提高了资源利用率。该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗和物耗较低，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。

3）污染物排放指标：

本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备和工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平。项目废水、废气、噪声和固体废弃物均采取了相应的处置措施，污染物均可做到达标排放，对环境影响小。

4）节能、降耗

根据节能原则，项目所采取的节能措施如下：

①按生产流向，合理布置设备，减少物料往返运送次数，节省能源；总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免产品大量二次倒运，节省能源。

②选择节能型设备，加强车间生产设备自动化程度。

综上所述，本项目在设计生产工程中体现了清洁生产的原则，符合清洁生产的要求。

针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

1）严格控制原料质量，使用无毒无害物料。

2）实施清洁生产审计。

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

3）进一步提高项目的清洁生产水平，严格控制产品质量。

5 环境管理规划

1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。

2）组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。

3）厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。

4）建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。

6 环境监测计划

项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

表22  环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界

连续等效A声级

每年一次

大气

排气筒

油烟

每年一次

7、公众参与调查

1)目的和作用

通过公众的参与，让更多的人认识了解拟建项目的意义及可能引起的环境问题，求得公众的支持和谅解，也有利于建设过程的顺利进行。另外公众参与对提高全民的环境意识，自觉参与环境保护工作具有积极的作用，同时也可让参与者了解项目建设对促进本地区经济发展的作用，了解公众对该项目的看法和意见、建议，使项目的规划设计更完善，更合理，环保措施切合实际，从而使项目发挥更好的经济效益、社会效益和环境效益。

2)方法和原则

根据环境保护部（原国家环保总局）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）要求，本次公众调查采用由建设单位发放调查表格并进行回收统计的形式进行。

调查以代表性和随机性结合为原则。所谓代表性是指被调查者有针对性地选择项目所在地周边区域住户、单位等，因为他们是受影响较大的群体。随机性是指对被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。

3)表格调查

①调查形式

本次公众参与调查采用由建设单位发放调查表格（其中个人调查表10份，团体调查表2份）并回收统计的方法进行，调查时间为2015年4月。

②调查范围

为使本次环评公众参与具有代表性，被调查对象为项目周边区域内受影响人群，其中个人调查对象主要为周边村民，团体调查对象为红花乡政府和罗滨村民委员会。

③公众参与调查结果

本次共发放个人公众参与调查表10份，回收10份，回收率100%。参加本次被调查的人员主要为周边村民。具体被调查人员名单统计见表23，调查意见统计见表24（具体见附件四）。

表23  公众调查参与人员（团体）统计表

个人
序号

姓名

联系电话

住址

1

周海军
13107300268
红花乡罗滨村5组
2

易波
13874076932
红花乡罗滨村

3

邹义
/
红花乡罗滨村

4

邹禹
18821869980
红花乡罗滨村8组
5

周岁寒
15197083284
红花乡罗滨村8组
6

龙国建
13787305070
红花乡罗滨村

7

彭扩军
15074054839
红花乡罗滨村

8

周景华
13787847222
红花乡罗滨村4组
9

蔡中文
18973069551
红花乡罗滨村5组
10

周清国
13297413138
红花乡罗滨村5组
团体
序号
单位

负责人

联系电话
1

汨罗市红花乡人民政府
霍超

13974054092
2
红花乡罗滨村民委员会

周书送

13707406100
表24  项目公众调查意见统计一览表

调查项目

公众发表意见人数所占百分比（%）

您对本项目建设的了解程度

很清楚

一般了解

不了解

100
0
0
您对本地区目前的环境质量现状是否满意

很满意

较满意

不满意

很不满意

100
0
0
0
您认为项目所在地主要的环境问题是

大气污染

水污染

噪声污染

固体废物

0
0
0
100
生态破坏

0
您认为拟建项目建设和营运将对周围环境产生哪方面的影响

大气污染

水污染

噪声污染

固体废物

0
0
0
100
您认为拟建项目应加强那些措施以减少对环境的不利影响

绿化

污染物处理

其他

100
0
0
您认为本项目对您个人生活有何影响

无影响

有利

不利

100
您是否赞成本项目的建设

赞成

不赞成

100
0
由表24可知：

a被调查对象中100%对项目建设很清楚；

b被调查对象中100%对项目建设区域环境质量现状满意； 

c被调查对象中认为项目所在地主要的环境问题为固体废物污染的占100%；

d被调查对象中100%认为本项拟将产生固体废物会对周围环境造成影响；

e为减少对项目生产对环境的影响，被调查对象中100%认为应加强绿化；

f被调查对象中100%认为本项目对其个人生活无影响；

g所有被调查对象均未对本项目的选址建设提出反对意见。

建设单位对项目所在地红花乡政府和罗滨村民委员会对本项目建设的意见进行了调查，结果显示：红花乡政府和罗滨村民委员会均对该项目的建设表示支持，同意该项目选址于该村。

4、公众参与结论

综上所述，项目公众反应总体较好，被调查人员中未出现反对项目在该地选址建设的，项目建设获得当地乡政府和村委会的支持和拥护。针对本项目可能存在的不利影响，报告表较全面的提出了减缓措施，基本上回答了公众关心的问题，保证主体工程建设与环境保护同步开展。项目只要在施工期和营运期落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，项目对周边居民生活环境影响不大。

8 总平面布置合理性分析

本项目道路设置顺畅，入厂道路与西南侧F52县道相接，厂区主干道横贯生产车间及仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。
项目利用场地现有平面布局，在其基础上新建仓库及其他配套设施。项目出入口位于西南侧，项目大门东侧沿西南厂界布置办公生活区，由西向东依次布置门卫、办公楼、生活杂物间、食堂。项目主要生产区呈半环形布置，且各车间相接，由厂区中部起西南—东北走向至东北厂界、再沿东北—西北厂界逆时针方向分别布置冷库和辅料仓库、锅炉房、粗制车间、炒制车间、装瓶车间、消毒车间、包装车间、包装物仓库，项目东侧布置成品仓库，垃圾站布置在厂区外大门以西。项目管理区与生产区域分离，生产车间按工艺流程依次布置，生产调度方便，有效节约能源，项目总平面布置合理。总平面布置见附图二。

9 项目选址合理性分析

1）用地性质符合性

项目选址于汨罗市红花乡罗滨村4组原湖南湘缘食品有限公司，根据汨罗市红花乡人民政府、汨罗市国土资源局红花所证明文件，项目用地定为工业用地，项目建设符合红花乡发展规划要求。项目用地证明文件见附件二。

2）项目地原为湖南湘缘食品有限公司，厂区内水、电等配套设施齐全，可满足本项目生产需要。
3）项目入厂道路与F52县道相接，厂区距F52县道仅105m，交通运输条件便利，地理位置较优越。

4）项目为农村地区，周边主要为林地、零散居民、一般企业，无重污染企业，不属于有害废弃物、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地域，周边无虫害大量孳生的潜在场所，外界环境对本项目影响不大，项目选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中的选址要求。

5）项目周边主要保护目标为周边村民，项目营运期废气、废水、噪声和固废经采取治理措施均可达标排放或得到妥善处置，本项目对周边环境影响不大。

6）本项目选址在农村地区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。

7）其他
本项目实施后，需要采购大量的鲜辣椒等原材料，可带动周边农户增产增收，推动地区经济发展；因原湖南湘缘食品有限公司经营困难，目前，公司场地已全部闲置。本项目选址于此，可有效整合场地现有经营场地水、电、气、办公用房、道路、绿化等配套设施，降低项目投资。
综上，本项目整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益。从环境保护角度出发，在落实各方面环保措施，搞好“三同时”的前提下，该项目在拟定地址建设是可行的。

10 产业政策符合性分析

项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中允许类，且项目未使用《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中规定的限制类及淘汰类生产设备。因此，项目建设及设备符合国家相关产业政策。

11 环保投资估算

本项目环保总投资估算为7万元，约占总投资200万的3.5%，具体估算见表25。

表25  环保投资一览表

项  目

措施/设备

投资额（万元）

废水

化粪池

原有

噪声

厂房隔声、隔声罩、减振器、绿化带等

2

废气

炒制油烟

抽油烟机+静电油烟净化器+15m排气筒

3

锅炉废气

水洗除尘+15m排气筒

固废

垃圾站、垃圾桶、垃圾篓若干

1

其他

绿化

1

环保总投资

7

12 “三同时”验收项目

根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见表26。 

表26  项目环境保护“三同时”验收项目表

污染类型

污染物

监测因子

防治措施
排放标准

废水

废水

/

化粪池

不外排

废气

炒制废气

油烟

抽油烟机+静电油烟净化器+15m排气筒

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

锅炉废气

烟尘、SO2、NOx
水洗除尘+15m排气筒

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 

固体废物

生活垃圾

生活垃圾

垃圾桶、垃圾篓若干

达到环保要求

一般固废

烂辣椒、辣椒把

垃圾站

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

废食用油

塑料桶收集、有资质单位回收处理

达环保要求

噪声

生产噪声

Leq（A）

厂房隔声、隔声罩、减振器、绿化等

《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防治措施
	预期治理效果

	营运期
	大气污染物
	炒制工序
	油烟
	抽油烟机+静电油烟净化器+15m排气筒
	达标排放

	
	
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx
	水洗除尘+20m排气筒
	达标排放

	
	水污

染物
	员工生活废水
	COD、BOD5、NH3-N
	化粪池
	绿化浇灌

不外排

	
	
	生产废水
	
	
	

	
	固体

废物
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾篓、垃圾桶
	垃圾填埋场卫生填埋

	
	
	分拣工序
	烂辣椒、辣椒把
	垃圾站
	

	
	
	油烟净化设施
	废食用油油
	塑料桶收集
	有资质公司合理处置

	
	噪声
	生产车间
	设备运行噪声
	设备基础减震垫，厂房隔声，加强绿化
	达标排放

	生态保护措施及预期效果：

规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。




结论与建议

	结论

1 项目概况
本项目为新建项目，总占地面积2000m2，总建筑面积1761m2，主要构筑物为办公楼、生产车间、仓库等，新建辣椒酱生产线，形成年产辣椒酱50吨的生产能力。工程总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资的3.5%。

2 环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：区域空气质量良好，监测因子SO2、NO2、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
地表水环境质量现状：项目东侧道冲水库和南侧罗水水质监测指标浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质良好。

地下水质量现状：项目区地下水监测指标浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，水质良好。
声环境质量现状：项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。
3 营运期环境影响评价结论
1）水环境影响：本项目废水产生量小，经化粪池处理后用于绿化浇灌，不外排，对区域水环境影响不大。
2）大气环境影响：本项目营运过程中产生的各气型污染物通过采取相应的环保措施后能达标排放，不会对周边或区域大气环境产生明显影响。

3）声环境影响：在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，加强隔声、减震等措施，在确保厂界噪声达标的前提下，对周围的声环境不会有明显影响。

4）固体废物：项目产生的分拣固废和生活垃圾收集后送垃圾填埋场做无害化处理。；油烟净化设施清理的废油交有资质的单位回收处理。各类固废均能得到妥善处置，不会对环境造成影响。
4 公众参与

调查结果表明，本项目公众反应良好，项目的建设得到当地居民的理解和支持，获得了当地乡政府和村委会的支持。针对本项目可能存在的不利影响，报告表较全面的提出了减缓措施，基本上回答了公众关心的问题，保证主体工程建设与环境保护同步开展。

5 项目选址合理性分析

本项目选址符合用地规划及区域发展要求，项目在切实做好本报告提出的环境保护措施的前提下，本项目废水、废气及固体废物对周边环境影响不大。在确保各项排放达标的前提下，从环境保护的分析，项目选址合理可行。
6 产业政策符合性结论
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，未使用规定的限制类或淘汰类设备。项目建设符合国家相关产业政策。

7 总结论

综上所述：本项目符合国家产业政策，选址规划合理可行，符合清洁生产要求，社会、经济、环境效益明显。在严格落实本环评报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，污染物能实现达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

建议与要求

1）企业必须认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保外排“三废”及噪声达标排放和不扰民。
2）企业应加强对主要产噪设备的定期维护和检修，防止设备异常运转，确保厂界噪声达标。预留足够的环保经费，一旦出现噪声扰民现象必须及时采取补救措施。

3）设置专人负责对废气处理设施定期进行维护和清理，确保项目废气达标排放。

4）加强职工环保意识教育，落实各类规章制度，避免人为原因造成环境污染事故。

5）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。


	预审意见：

                                          公    章

经办人：                                 年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日



	审批意见：

                                           公    章

经办人：                                 年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以附件、附图：

附件一  环评委托书
附件二  项目用地证明
附件三  项目土地租赁协议
附件四  公众参与调查表

附件五  质量保证单
附图一  项目地理位置图
附图二  项目总平面布置图
附图三  项目环境保护目标图
附图四  项目环境质量现状监测布点图

附图五  项目周边水系图
附图六  项目现场及周边现状照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



































204





绿化浇灌














化粪池














员工生活





240








损耗36








地面拖洗





255





30





24





损耗6





新鲜水





设备清洗





30
































27








1515





损耗3





原料清洗





15





13.5





损耗及吸收1.5





锅炉用水





1200








损耗1200












































图注：S—固废；N—噪声；W—废水；G—废气





N





G、N、S





入库





炒制





装箱、封箱





贴标喷码





消毒、灭菌





N





N





W





S、N





装瓶





拌料





切丁





清洗





分拣





鲜辣椒


































































































6

_1484740195.unknown

_1484740222.unknown

_1484740226.unknown

_1484740212.unknown

_1126266364.unknown

