建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：      年产30万张板材建设项目     
建设单位：       汨罗市翔帆贴面板厂         
国家环保部制

二〇一六年八月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产30万张板材建设项目

	建设单位
	汨罗市翔帆贴面板厂

	法人代表
	李党凡
	联系人
	李党凡

	通讯地址
	汨罗市新市镇新书村

	联系电话
	18974009259
	传真
	——
	邮政编码
	414000

	建设地点
	汨罗市新市镇新书村

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建
	行业类别
	木质家具制造（C2110）

	占地面积
	7332.6m2
	建筑面积
	6000m2
	绿化面积
	600m2

	总投资(万元)
	200
	环保投资

(万元)
	19
	环保投资占总投资比例
	9.5%

	评价经费
	——
	投产日期
	2016年10月

	1任务由来

随着人们生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具板材制造业的国际化发展，给我国家具板材制造业带来了极好的发展机遇。汨罗市翔帆贴面板厂经过广泛的行业技术经济调查，拟采用目前国内最先进的板材生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。汨罗市翔帆贴面板厂拟投资200万元租赁朱超平闲置厂房建设年产30万张板材建设项目。

为落实相关环保政策，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院(98)第253号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法规，汨罗市翔帆贴面板厂委托安徽中环环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了《汨罗市翔帆贴面板厂年产30万张板材建设项目环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。报告表编写过程中得到汨罗市环保局、汨罗市环境保护监测站及建设单位的大力支持与协助，在此深表谢意。

2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年9 月1 日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年2 月28 日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1 日颁布；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年10 月29 日颁布；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015 年4 月24 日修订；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年2 月29 日修订；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 年11 月29日颁布；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015 年6 月1日实施；

（11）《国家危险废物名录》，2008 年8 月1 日颁布；

（12）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第344 号；

（13）《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订；

（14）《中华人民共和国道路运输条例》，国务院令第406 号；

（15）《大气污染防治行动计划》2013年9月12日实施。
（16）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2005】152 号；

（17）《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

（18）《湖南省环境保护“十二五”计划》，国发〔2011〕42 号；

（19）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013 年5 月。

（20）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）；

（21）《环境影响评价公众参与暂行办法》 2015 年9 月1 日实施；

（22）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）；

（23）《重大危险源辨识标准》（GB18218-2000）；

（24《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（25）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
（26）项目委托函；

3建设项目工程概况

3.1项目名称、性质、规模

项目名称：年产30万张板材建设项目。

建设规模：年产30万张板材。

建设单位：汨罗市翔帆贴面板厂。

建设地点：汨罗市新市镇新书村。

建设性质：新建，木质家具制造（C2110）。

占地面积：7332.6平方米；建筑面积：6000m2。

项目投资：200万元，其中环保投资19万元。

3.2建设项目组成

本项目占地面积7332.6平方米，建筑面积6000平方米，包括生产车间、原料仓库、成品仓库等，同时配套有给排水、供配电、绿化、消防、通讯网络等公用辅助设施。该建设项目组成详情见表1-1所示：
表1-1建设项目组成一览表

项目

项目名称

内容及规模

主体工程

生产车间

建筑面积1300平方米，1层，钢架结构

锅炉房

建筑面积320平方米，1层，钢架结构

辅助工程

原料仓库

建筑面积1180平方米，1层，砖混结构

半成品仓库

建筑面积1350平方米，1层，砖混结构

成品仓库

建筑面积1180平方米，1层，砖混结构

办公生活区
砖混结构1层，建筑面积500平方米

食堂

砖混结构1层，建筑面积40平方米
固废暂存场所

建筑面积80平方米，1层，砖混结构

危险废物暂存场所

建筑面积50平方米，1层，砖混结构

公用工程

供水

 本项目供水为市政自来水供给，每年用水1890t

排水

雨污分流，雨水进入雨水管道排入厂区东北侧水渠；
本项目污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理。
供电

当地电网供给，年用量7.5万KWh

环保工程

废水处理工程
隔油池、化粪池

废气处理工程
食堂油烟：油烟净化器；锅炉烟尘：水膜除尘

加工粉尘：布袋除尘器

固废处理工程

原料空桶由原材料供应商回收利用、木材边角料作为燃料出售、员工生活垃圾由环卫部门统一清运处理

噪声治理工程

厂房建筑隔音材料，减振

厂区

绿化及硬化

2.3产品方案

项目总建筑面积6000平方米；年产30万张板材，具体产品方案详见表1-2。

表1-2 项目产品方案一览表

序号

名称

单位

数量

备注

1

密度板

万张/年

10

11907立方

2

家具板

万张/年
10

14884立方

3

模压门面板

万张/年
10

11014立方

4

合计

万张/年

30

37805立方

3建设项目主要生产设备

本项目生产过程中主要的生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。
表1-3 建设项目主要生产设备

序号

设备名称

型号

数量

单位

来源

备注

1

涂胶机
φ190X1350
2
台

广州

2

预压机
HLJ48-450
1
台

广州

3

热压机
BY-113*61800
6
台

河北
4

导热油炉
YGL-1400
1
台

常州
5

叉车
CPC35
1
台

安徽
6

砂光机
BSG  1300
1
台

青岛
4建设项目原辅材料性质及其能源消耗

项目的原辅材料主要是多层板、高密度板、原木板等，该项目原辅材料性质及消耗情况见表1-4。

表1-4 原辅材料需求情况一览表

类别

名称

单位

年用量

备注
1

高密度板
万张/年
20
益阳采购、汽车运输

2

多层板
万张/年
5
益阳采购、汽车运输
3

木芯板
万张/年
3
益阳采购、汽车运输
4

原木板
万张/年
2
张家港采购、汽车运输
5

木皮

万张/年

20

浙江采购、汽车运输
6

三聚氰胺浸渍胶膜纸
万张/年

10

长沙采购、汽车运输
7

脲醛胶

吨/年

5

益阳采购、汽车运输

8

工业氨水

吨/年
1

长沙采购、汽车运输

9

工业面粉

吨/年

3

本地采购、汽车运输
10

导热油

吨/年
8
江苏常州采购、汽车运输
11

生物质颗粒

吨/年
600
益阳采购、汽车运输
12

电

万度/年
7.5

市政供电

13

水

吨/年
1890
自来水

原辅材料说明：

①三聚氰胺浸渍胶膜纸：是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度即可形成三聚氰胺浸渍胶膜纸。三聚氰胺树脂的熔点为354℃，通过热压工艺，使浸渍胶膜纸上的树脂熔融，固化后，形成封闭、致密的表面，热压温度一般105℃~150℃，根据基料不同，温度可适当的调整。本项目所采用的三聚氰胺浸渍胶膜纸为工业用品，且其理化性质稳定，耐热，不易燃，故不会对人体产生危害。

②脲醛胶：脲醛胶是尿素与甲醛在催化剂(碱性催化剂或酸性催化剂)作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂胶粘剂。随着科技的飞速发展，脲醛胶的生产工艺新技术与时俱进，在原来传统的基础上不断提高，甲醛、尿素和胶得宝作为主要原料，采用在调酸之前20分钟，大比例加入胶得宝，调酸之后，PH值调整7-7.5。采用新技术生产的脲醛胶性能指标好、生产成本低、降低游离醛含量。目前，由于脲醛胶新技术制造简单、使用方便、成本低廉、性能良好，已成为我国人造板生产的主要胶种，占人造板用胶量90%以上。

③工业氨水：氨水（NH3（aq））常称为氢氧化铵，指氨气的水溶液，有强烈刺鼻气味，具弱碱性。项目将三聚氰胺浸渍胶膜纸浸入氨水中3min左右，起到软化作用。
④工业面粉：工业面粉又被称为面粉替代粉，一种新型的可完全替代胶合板行业所使用的填充料-面粉的产品。该产品可广泛用于胶合板面粉替代粉、尿醛胶填充粉、板厂专用面粉、人造板专用面粉。 面粉替代粉又名工业面粉或木工面粉，该产品在不改变任何工艺的前提下，就能够100%的替代面粉，生产成本仅相当于面粉的70%。克服了面粉添加的全部不足与缺陷，且在粘合力、耐水性、抗老化、甲醛吸收率等技术指标上有突破性提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5厂区平面布置

汨罗市翔帆贴面板厂位于汨罗市新市镇新书村，东面为菜地，南面为原惠丰肥业有限公司，西面为G107，北面为山体，交通运输十分便利，建设项目具体位置见附图1。项目总占地面积7332.6m2，厂区大门布置在西侧，项目自东向西依次布置有生产车间、锅炉房、原料车间、成品车间、固废暂存场所、办公楼（详见附图2  厂区平面布置图）。
6工作制度及劳动定员

根据生产的需要，本项目劳动定员35人（均在厂区食宿）。项目年工作日300天，每天工作时间为8个小时。
7建设项目公用工程

(1)供水

给水水源：项目用水为当地自来水。

本项目主要用水包括：员工生活用水及生产用水。

生活用水：根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2007），生活用水量住厂人数按160 L/d·人，项目劳动定员35人，均住厂，核算出用水量约5.6t/d（1680t/a）。
生产用水：①锅炉燃烧过程由于温度较高，需要水为介质进行冷却，循环冷却用水需200吨，这部分水量全部循环使用，不排放；由于水汽挥发、渗漏损失等损耗，项目循环冷却水每年需补充新鲜水为150t。②将外购的密度板置入氨水中浸泡2-3min（该工序使得密度板软化），该工序氨水循环使用，只需定期补充密胺板吸收的氨水，根据建设单位提供的资料，该工序每年需补充新鲜水约为60t。
经核算，本项目年用水量约1890t/a。

(2)供电：项目用电由当地电网供给，年用量7.5万KWh。

 (3)排水：雨污分流，雨水进入雨水管道排入东北侧的水渠；本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江。生活污水按80%计算，则生活污水产生量约为4.48t/d（1344t/a）。

（4）供热：根据建设方提供的资料，本项目供热为导热油炉。
8项目周边环境

汨罗市翔帆贴面板厂位于汨罗市新市镇新书村，东面为菜地，南面为原惠丰肥业有限公司，西面为G107，北面为山体，交通运输较为便利，项目周边环境现状图见图3-1所示。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

汨罗市翔帆贴面板厂租赁朱超平闲置厂房，该公司汨罗市新市镇新书村。根据现场勘踏，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题主要为原有闲置厂房厂区原材料未完全清理，存在一定的乱堆现象；整改措施：及时清理。



二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1.1地理位置：

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

本项目位于汨罗市新市镇新书村（项目位置见附图1），厂区地势平坦、开阔、人力资源充足、交通便利，为企业创造了良好的生产环境。
1.2地形地貌：

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

1.3土壤

全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。

1.4气象气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；

2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右；

5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。
1.5水文地质

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。
1.6交通

汨罗市交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。

1.7生态

①植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

②陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

③水生生物

汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

2.社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

汨罗市是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1670平方公里，占岳阳市面积的10.4%，人口72万。汨罗市建城区面积16平方公里。
社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2014年，汨罗市实现地区生产总值203.2亿元，比上年增长15.1%，其中：第一产业实现增加值26.7亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值122.2亿元，增长17.9%；第三产业实现增加值54.3亿元，增长15.8%。三次产业结构比例由上年的15.5：57.3：27.2调整为13.2：60.1：26.7，按常住人口计算，人均生产总值达到32779元，增长22.8%。

农业：农业经济平稳发展。2014年，全市实现农林牧渔业总产值43.9亿元，增长3.9%，其中农业产值20.0亿元，增长5.3%；林业产值0.9亿元，增长7.5%；牧业产值18.2亿元，增长2.4%；渔业产值4.1亿元，增长1.1%；农林牧渔服务业产值0.6亿元，增长17.5%。

粮食生产形势稳定。2014年，全市农作物播种面积为87.2千公顷，增长2.0%。其中：粮食作物种植64.1千公顷，增长2.0%；全年粮食总产量38.4万吨，增长3.7%，其中稻谷产量34.3万吨，增长3.8%，蔬菜26.5万吨，增长2.6%，肉类产量8.4万吨，减少2.6%，水产品产量3.0万吨，增长0.7%。

工业和建筑业：工业主导作用继续增强。2014年，工业总产值 478.1 亿元，增长42.2%，其中：规模以上工业总产值437.9 亿元，增长44.3 %；工业增加值127.2亿元，增长25.6 %，其中：产值过亿元企业发展到130家，规模工业增加值118亿元，增长26.9%。规模工业企业229家，规模工业全部资产利税率35.83 %，万元规模工业增加值能耗降低12.59 %，高新技术产品增加值占工业增加值比重20.58 %，工业固定资产投资总额 95.7亿元，增长29.2 %，工业技术改造投资增长60.15 %。

我市成为中国社科院“城市矿产”循环经济调研基地，工业园跻身全国六家标准化试点行列，中日第六次节能环保论坛再次推介汨罗模式。工业园完成工业总产值156.5亿元，增长43.1%。
     建筑业不断发展。全市实现建筑业总产值13.9亿元，增长 59.8 %。

交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司现有汽车辆数 136辆，客运量351万人次，增长1.2%，客运周转量 25459万人次，与去年持平。铁路旅客发运量59.0万人,货运发送量39.6万吨。

邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量 8034万元，增长9.1%，其中：邮政业务总量 2699万元，增长 19.4 %，电信业务总量5335 万元，增长4.6 %，本地电话用户5.7万户，下降16.2 %，移动业务收入 1.8亿元，增长28.6 %，移动电话用户26.0万户，增长8.3 %，GSM900兆基站数 236个，增加30个；联通业务收入 4500万元，增长28.6 %，联通用户8.0万户，与去年持平。

旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全年共接待国内外游客168万人次，实现旅游总收入3.4亿元。我市三星级宾馆发展到3家，其他宾馆、招待所发展到100多家，旅行社及营业部发展到8家，三星级乡村旅游区点发展到11家。10月底,举办首届旅游商品博览会,来自全国各地近200家参展商集中展示展销特色商品，每天都有近万人次参观选购。

城市建设进一步发展。市政重大项目建设顺利推进，完成了屈原南北路提质改造工程，劳动北路改造工程以及新桥垃圾场二期建设工程。全年路灯建设投入近100万元,维修、更换路灯部件1500盏次，共抢修线路100多处，近5000米，维护更换控制箱40个，保持了路灯设施完好率达到95%以上，主要道路亮灯率达到98%以上。

人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口67.0万人，比上年增加4652人，增长0.7%。全年出生人口7934人，人口出生率11.9‰。全年死亡人口4026人，死亡率6.0‰。自然增长率为4.0‰。

城乡居民收入稳定增长。2014年，全社会从业人员平均工资为28001元。城镇居民人均可支配收入21335元，增长14.9%，农民人均收入 8377元，增长22.0 %。

社会保障水平不断加强。全市社会保险综合参保单位1740个，参保人数24.9万人，全年新增参保人数10003人，实现城镇新增就业人数4702人，援助下岗失业人员再就业3308人，援助就业困难对象再就业1153人，零就业家庭动态就业援助率达100%，全年新增农村劳动力转移就业10072人。全年共开展职业培训7690人，组织农民工和农村劳动预备制培训3466人，开展企业职工培训3089人，开展失业职工培训1920人，开展创业培训197人。

3.汨罗市新市镇概况：

新市镇地处汨罗市城区东部，107国道纵贯南北，S308汨新路与京珠高速路汨罗连接线横穿东西，汨罗江绕镇而过。距 岳阳73公里，长沙71公里。全镇总面积56平方公里，辖11 个行政村、1个社区，总人口2．5万余人。 
　　 新市镇地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，年平均气温17℃，年降雨量345.4毫米。年均相对湿度81%，年平均光照时数为1714.9小时，无霜期263天左右，气候温暖，四季分明。 
　　 新市镇已探知的地下资源有数十种，其中以高岭土、花岗石，河沙储量最大，是化学、建筑、建材等行业的重要原料。现有林业用地3869亩，森林覆盖率达46％，地处汨罗江之南，境内有湄江河等河流，水系发达。有小(一)型水库两座，小(二)型水库13座，水利设施日趋完善。自来水厂日供水量达90000吨。 
新市镇拥有源远流长的历史。北宋元丰年间(1078-1085)设新市坊；清雍正十一年(1733年)，置新市镇，次年设新市巡检司；咸丰五年(1855年)设新市局；民国元年(1912年)改局为新市乡；1949年恢复新市镇；次年升为乡级镇；1958年新市与团螺乡合并建星火公社，后改名为新市公社；1984年3月，新市镇升为县城镇，且废社建新市乡；1992年10月，乡镇合并为新市镇。从北宋设新市坊以来，这里就商贾云集，经济繁华，物阜人丰，建有钟州、禅院、石板街、木板楼、三街九巷十码头，素有“小南京”之称。

新市镇经过近几十年来的飞速发展，国民经济持续增长，经济结构日趋合理，已经形成了再生资源收购加工、造纸家俱生产、五金交电、电线电缆、鞋楦鞋模、建筑业和农副产品加工七大支柱产业。其中团山花园再生资源大市场是全国三大再生资源市场之一。共有各类再生资源收购、加工户500余户，一般纳税人21家，各业主经营各类废旧塑料，金属回收、加工，产品主要销往广东，福建、浙江等地，年税收4000多万元。 
　　 新市镇境内的汨罗江生态工业园，是汨罗市近几年全力打造的经济航母。规划总面积15平方公里，基础设施计划投资3．8亿元。第一期工程开发面积5平方公里，现已投入资金4亿元，完成了水、电、路、通讯及绿化、美化、亮化等基础设施建设。园内环境优美，绿化面积达30％，建有220千伏安变电站和110千伏安变电站各一座，是企业投资兴业的理想场所和首选之地。


三、环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1空气环境质量现状

本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。为掌握项目评价区环境空气质量状况，引用2016年5月4日-6日《汨罗市雅美佳室内门厂年产5万套门整治项目》监测数据，监测位置位于本项目东南面的1000m处，且区域内无新增污染源。因此所引用监测数据能够反映本项目区域环境空气质量现状。其监测与评价结果见表3-1。

为了解项目所在区域的环境质量现状，汨罗市环境监测站对本项目进行了监测。

（1）监测点位：G1: 汨罗市雅美佳室内门厂所在地上风向；

G2: 汨罗市雅美佳室内门厂所在地下风向。

（2） 监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）、非甲烷总烃（一次值）
项目地进行了大气环境质量现状的监测数据及监测统计结果统计见下表3-1：

表3-1：监测结果（单位：mg/m3）
监测点
点位
      监测因子
评价项目
SO2
NO2
PM10
非甲烷
总烃
G1
最大值
0.030

0.043

0.087

＜0.04

最小值
0.023

0.030

0.083

＜0.04

均值
0.026

0.037

0.085

＜0.04

超标率(%)

0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

0

G2
最大值
0.035

0.049

0.099

＜0.04

最小值
0.027

0.039

0.093

＜0.04

均值
0.031

0.044

0.096

＜0.04

超标率(%)

0

0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

0

标准值(mg／m3)

0.5

0.2

0.15

2.0

注： “＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。
结果表明：本项目所在地SO2、NO2、PM10的浓度均未出现超标现象，均符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）的二级标准。
2、地表水环境质量现状

为了解项目区域地表水体环境质量现状，本评价引用汨罗市环境监测站2015年12月2日和2016年3月3日车对河赵公桥断面处的常规监测数据，说明项目区域地表水环境质量状况。

表3-2 车对河赵公桥断面监测数据统计  功能区划：一般渔业用水，执行III类标准

监测项目

单位

监测结果

标准值

超标率（%）

车对河-1

车对河-3

均值

pH

无量纲

7.84

7.80

7.82

6-9

0.0

化学需氧量

mg/L

20.3

20.0

20.2

≤20
1

五日生化需氧量

mg/L

2.01

2.03

2.02

≤4
0.0

氨氮

mg/L

0.716

0.690

0.703

≤1.0
0.0

总磷

mg/L

0.224

0.228

0.226

≤0.2
13

石油类

mg/L

0.03

0.03

0.03

≤0.05
0.0

　　 　　

表3-3 车对河赵公桥断面监测数据统计   功能区划：一般渔业用水，执行III类标准
监测项目

单位

监测结果

标准值

超标率（%）

车对河-1

车对河-3

均值

pH

无量纲

7.81

7.76

7.76-7.81

6-9

0.0

化学需氧量

mg/ND

19.9

19.5

19.7

≤20
0.0

五日生化需氧量

mg/ND

2.10

2.08

2.09

≤4
0.0

氨氮

mg/ND

0.371

0.345

0.358

≤1.0
0.0

总磷

mg/ND

0.376

0.396

0.386

≤0.2
0.0

石油类

mg/ND

0.02ND

0.02ND

0.02ND

≤0.05
0.0

由上表3-2和表3-3可见，车对河赵公桥断面2015年12月2日化学需氧量和总磷超标，超标率分别为1%和13%，说明地表水体受到一定程度的污染，预计与农村地区生活污水排放有关。2016年3月3日监测结果所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明地表水体水质情况有所好转。

3、声环境质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，汨罗市环境监测站于2016年6月13日-14日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4：

表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

测点编号

监测时间
昼间噪声测量值  dB(A)

标准值

是否达标

夜间噪声测量值  dB(A)

标准值

是否达标

1#项目厂界东

6.13

57.5

60

达标

42.7

50

达标

6.14

54.6

达标

44.7

达标

2#项目厂界南

6.13

56.6

超标
45.9

达标

6.14

55.0

超标
47.1

达标

3#项目厂界西

6.13

65.1

70
达标
52.0

55
达标

6.14

64.1

达标
52.4
达标

4#项目厂界北

6.13

58.8

60
达标
44.8

50
达标

6.14

57.2

超标
41.6

达标

从监测数据来看，项目地声环境各厂界昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类、4a标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A）；昼间≤70 dB（A）；夜间≤55 dB（A），说明区域声环境质量较好。
5、生态环境现状

项目位于汨罗市新市镇新书村。区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

4、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目选址于汨罗市新市镇新书村。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。

依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下：

（1）保护评价区区域环境空气质量不因本项目的建设而降低原有的功能级别。

（2）评价区域声学环境达到2、4a类区标准。

（3）保护农灌渠水体水质不因本项目的建设而降低现有的水环境功能。

表3-4   主要环境保护目标

环境要素

保护目标

环境功能及保护级别

方位

距离

功能属性

大气环境

新市中心小学

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

NW

700m

学校

新书村居民5户

NE

500m

居住

新书村居民15户

SW

200-500m

居住

地表水

农灌渠
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

NE

150m
灌溉

汨罗江

N

1600m

渔业

声环境

新书村居民15户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准

SW
200m
居住
生态环境

东面、东北面林地、农田

[image: image1.emf]N

项目所在地

G

1

0

7

国

道

S308 S308

林地 、 农田

林地 、 农田

林地 、 农田

原惠丰肥业

5

户居民

砂石场

新市中心

小学

700m

500m

15

户居民

200-

500m

林地 、 农田

图3-1  环境保护目标示意图



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．环境空气：

SO2、NO2和PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中的二级标准。

甲醛、氨执行《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许一次浓度值，分别为甲醛≤0.05mg/m3，氨≤0.2mg/m3。
VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）标准限值小时浓度≤0.6mg/m3。
4-1 环境空气质量标准值（mg/m3）

项目

SO2
NO2
PM10
甲醛
日平均

0.15

0.08

0.15

—

1小时平均

0.50

0.2

—

0.05
2．地表水环境：

汨罗江、水渠执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，详见表4-2：

表4-2地表水环境质量标准      单位：mg/L 

水质指标

pH（无量纲）

CODCr
DO

BOD5
Ⅲ类

6～9

≤20

≥5

≤4

氨氮

总磷

石油类

TN

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤1.0

3．声环境：

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准，详见表4-3：

表4-3 声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50

4a类

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气排放：
VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的非甲烷总烃的排放限值；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）氨≤1.5mg/m3。
表4-4    大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度
最高允许排放速率
无组织排放监控浓度限值

15m

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

120

3.5

周界外浓度最高点

1.0

甲醛

25

0.26

0.2

VOCs

120

10

4.0

表4-5  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001
导热油炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，详见下表4-6。

表4-6  新建锅炉大气污染物排放标准
污染物

限值（mg/m3）
颗粒物
500

SO2
300

NOx

300

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1.0

2、废水排放：
本项目生产废水循环使用，只需定期补充；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于进入市政污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表4-7    污水水质标准限值    单位：mg/L（pH除外）

项目

pH

动植物油

总磷（以P计）

石油类

SS

氨氮

BOD5
COD

（GB8978-1996）三级标准（接管标准）

6-9

100

--

20

400

--

300

500

3、噪声：
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类功能区对应排放标准；

表4-8  厂界噪声标准限值  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固废
排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单；危险废物贮存：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。


	总量控制指标

	根据国家环保部有关总量控制管理条例，需申请总量的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。结合本项目污染物排放特点，本项目废水经过化粪池处理后进入市政污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理。
废气：SO2：0.204t/a，NOX：0.612t/a；
废水：COD：0.309t/a；NH3-N：0.027t/a


五、建设项目工程分析

	1.工艺流程简述(图示)
本项目为租赁朱超平闲置厂房，本项目建设只需设备安装，因此不对其施工期进行环境影响评价。
1.1生产工艺流程及产污环节图


[image: image2.emf]半成品 涂胶

拼板

（ 贴木皮 ）

预压 热压 砂光 成品

半成品

（ 密度板 ）

氨水浸泡 风干 第一次模压 第二次模压 成品

三胺纸贴面

半成品 热压 成品

三胺纸贴面

粉尘

①

②

③

有机废气

有机废气

氨气

甲醛

甲醛

有机废气


图5-1  生产工艺流程及产污环节图

1.2生产工艺流程简述：

①工艺流程：

将外购的原木板、木芯板通过涂胶机对其板材涂胶，涂胶后的板材进行拼板（贴木皮），拼板好的板材通过预压机预压，预压完成后的板材通过热压机热压，热压温度为125℃，时间为2-3min，热压工序完成后，通过砂光机打磨抛光后经检验合格后即为成品。

②工艺流程：

将外购的密度板置入氨水中浸泡2-3min（该工序使得密度板软化），浸泡后通过自然风干，再通过预压机进行第一次模压，预压完成后的板材进行三胺纸贴面，贴面完成后置入热压机进行第二次模压，温度为125℃，时间为2-3min，热压工序完成后经检验合格后即为成品。

③工艺流程：
将外购的原木板、木芯板、密度板进行三胺纸贴面，贴面完成后置入热压机进行热压，温度为125℃，时间为2-3min，热压工序完成后经检验合格后即为成品。
2.主要污染源分析 

（1）废水

本项目主要有水膜除尘补充水、氨水、员工生活污水。

①水膜除尘补充水
导热油炉燃烧过程由于温度较高，需要水为介质进行冷却，循环冷却用水需200吨，这部分水量全部循环使用，不排放；由于水汽挥发、渗漏损失等损耗，项目循环冷却水每年需补充新鲜水为150t。
②氨水

将外购的密度板置入氨水中浸泡2-3min（该工序使得密度板软化），该工序氨水循环使用，只需定期补充密胺板吸收的氨水，根据建设单位提供的资料，该工序每年需补充新鲜水约为60t，氨水年用量为1t/a。
③员工生活污水

本项目员工人数为35人，均在厂区住宿。根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2007），生活用水量按160 L/d·人，核算出用水量约5.6t/d（1680t/a）。产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为4.48t/d（1344t/a）。生活污水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目生活污水产生情况见表5-1。

表5-1  本项目生活污水产生情况

污染物名称

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

生活污水
1344t/a

产生浓度mg/L

350

180

200

30

50

产生量t/a

0.47
0.24
0.27
0.04
0.07
生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理。

（2）废气

本项目废气主要有：①热压工序产生少量挥发性有机废气；②锅炉废气；③砂光粉尘；④风干挥发的少量氨气；⑤模压工序产生的甲醛；⑥食堂油烟。

①有机废气

本项目所用的三聚氰胺浸渍胶膜纸其主要化学成分为三聚氰胺树脂胶粘剂。固化后的三聚氰胺树脂性质稳定，在沸水中稳定，甚至可以在 300℃左右温度范围内使用，且具有自熄性、抗电弧性和良好的力学性能。由于本项目热压温度为105-150℃，故不会导致三聚氰胺浸渍胶膜纸的分解，产生的有机废气较少，主要为树脂中含有的单体物质的挥发。

本项目使用的三聚氰胺浸渍胶膜纸年用量 10万张（三聚氰胺浸渍胶膜纸尺寸：2.44m×1.22m×0.1mm），则本项目的三聚氰胺浸渍胶膜纸使用量折合为29.8m3/a。根据《人造板饰面专用装饰纸》（LYT1831-2009），浸渍胶膜纸甲醛释放量≤3mg/L，因此甲醛产生量为0.09kg/a，则甲醛产生速率为 0.037g/h（以年作业 300 天，每天 8 小时计）。由此可见，项目热压成型过程甲醛挥发量较小，无组织排放，不会对周围大气环境造成明显影响，建设单位通过加强车间换气通风尽量减少车间内废气聚集，以保证车间工作卫生环境。

本项目原辅材料木芯板、原木板及密度板也会缓慢挥发少量的有机废气，挥发完全所需的时间约为 20~30 年，其挥发速度与温度有关，温度越高挥发越快。

本项目每张板材板热压时间为2-3min，热压时间较短，废气产生量较少，本次环评不再对其进行定量分析。

②甲醛
热压机导热油加热介质为导热油。热压机设有同时闭合装置。在压力和温度作用下，经过一定时间，板坯被压成工艺要求的密度，同时胶黏剂固化而成为压制好的毛坯。

热压机上方设有排气罩，用引风机引至屋顶排放。本项目的热压废气中的甲醛源强类比：

岳阳华信人造板有限公司年产8万立方米中密度纤维板项目竣工环境保护验收监测报告。类比条件如下：①生产能力：岳阳华信人造板有限公司年产8万立方米中密度纤维板项目生产区的中纤维板年生产量为8万m3，脲醛树脂胶外购材料自行生产的形式，脲醛树脂使用量为10800t/a（固含量为50%）。②生产工艺及其设备：均为国产设备，中纤维密度板生产一体化工艺。③工作时间为：300天，每班24小时。
根据岳阳华信人造板有限公司年产8万立方米中密度纤维板项目竣工环境保护验收监测数据：岳阳华信人造板有限公司无组织排放监测点中甲醛浓度最高值均为0.200mg/m3；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。公司工艺废气排口甲醛浓度最大值为1.041mg/m3。排口废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准。

本项目需要涂脲醛胶的板材为5万张，根据以上数据对比分析，则本项目无组织排放监测点中甲醛浓度最高值均为0.125mg/m3；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。
③锅炉废气

本项目采用燃生物质有机热载体导热炉进行热压供热，项目年消耗生物质成型燃料600t/a，项目运行时长为2400h/a。项目所用燃料为生物质成型燃料（BMF），BMF由可燃物质、无机物和水分组成，主要含有碳（C）、氢（H）、氧（O）及少量的氮（N）、硫（S）等元素，并含有灰分和水分，各组分构成见表5-2。

表5-2  生物质成型燃料（BMF）组分表

项目

发热量

固定碳

挥发份

碳

氧

指标

16.72MJ/kg

16.41%

75.06%

46.92%

38.8%

项目

氢

硫

氮

灰分

水分

指标

5.505

0.02%

0.23%

1.72%

6.81%

根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册 第十分册》“4430热力生产和供应行业，生物质锅炉工业废气在直排的情况下排放量为6240.28标立方米/吨原料，SO2产生量为17S千克/吨原料（S为硫含量，本项目取0.02），NOX污染物排放量为1.02千克/吨原料，烟尘产生量为37千克/吨原料”。由表5-2可知，项目所使用生物质成型燃料硫含量为0.02%。项目拟采取布袋+麻石水膜除尘，除尘效率可达到99.8%。则项目生物质燃料燃烧废气产生及排放情况见下表。

表5-3 燃烧废气产生及排放情况一览表

污染物

产污系数

产生情况

排放情况

产生浓度

（mg/m3）

产生速率（kg/h）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
废气量

6240.28Nm3/t

——

——

374.4万Nm3/t

——

——

374.4万Nm3/t

SO2
0.34kg/t

54.48

0.085

0.204

54.48

0.085

0.204

NOX
1.02kg/t

163.46

0.255
0.612

163.46

0.255

0.612

烟尘

37kg/t

5929.49

9.25

22.2

12.01
0.019
0.045
④砂光粉尘

本项目对部分成品需砂光打磨，该工序会产生一定量的粉尘，主要是木屑颗粒物，根据建设单位提供的资料，其产生量按成品的0.05%估算，板材10万张约800t/a，则本项目砂光粉尘产生量为0.4t/a。

⑤氨气

项目工业氨水用量为1t/a，本项目将密度板至于氨水浸泡时，工业氨水与水的比例为1：100，因此，工业氨水浓度较低，通过风干挥发的氨气极少，根据氨水蒸发速度公司计算如下：
[image: image3.wmf](

)

)

2

/(

)

4

(

)

2

/(

)

2

(

0

3

/

n

n

n

n

r

u

T

R

M

p

a

Q

+

+

+

-

´

´

´

´

´

=


式中： Q3—质量蒸发速度，kg/s；  a，n—大气稳定度系数；

p—液体表面蒸气压，Pa；  R—气体常数，J/mol·k；

   M—气体分子量，         kg/mol；T0—环境温度，k；

u—风速，m/s；           r—半径，m。

通过计算，本项目氨气排放量为0.0025kg/h，0.06t/a。

⑥食堂油烟

食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，食堂最高就餐人数为35人，耗油量为0.32t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。油烟产生量为9.45kg/a，食堂设有二个灶头，排放量为2000m3/h，食堂工作300天，每天3小时，食堂油烟的产生浓度约5.3mg/m3。

（3）噪声
本项目主要的噪声污染源有热压机、预压机、涂胶机、砂光机、锅炉风机等，源强在65~80dB(A)。项目主要噪声源及其控制措施详见表5-4。
表5—4  设备噪声一览表

序号

设备名称

数量

单台设备噪声值dB(A)

备注

1

涂胶机

2台

75

类比源强正常运作时1m处监测值
2

预压机

1台

65

3

热压机

6台

75

4

导热油炉

1台

75

5

锅炉风机

1台

75

6

砂光机

1台
80

（4）固体废物

本项目所产生的固体废物主要为生产过程中产生的废原料桶、木材边角料以及员工生活垃圾。

①脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶
本项目生产过程中会产生废脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶，根据建设单位提供的资料，脲醛胶为1吨/桶，项目年用量为5吨/年，桶重量约为5kg，则废脲醛胶桶产生量为25kg/a；工业氨水为175kg/桶，项目年用量为1吨/年（5.7桶），桶重量约为5kg，则工业氨水桶产生量为30kg/a；导热油为175kg/桶（45.7桶），项目年用量为8吨/年，桶重量约为5kg，则废脲醛胶桶产生量为228.5kg/a；交由原材料供应商回收利用，严禁随意丢弃。

②木材边角料
本项目固体废弃物主要为生产过程产生的边角料，项目生产热压后对产品边界多余的边角进行整切，产生的边角料，年产生量约5.0吨，项目锅炉水膜除尘收集烟尘量约为22.2吨/年，对于一般工业固废，建设单位外卖给收购单位进行综合利用，不能综合利用的交由环卫部门处理。

③员工生活垃圾

本项目员工总数为35人，均在厂区住宿，其生活垃圾住厂的产生量按1.0kg/人·d计算，本项目按年300天计算，则产生的生活垃圾量为35kg/d，即10.5t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。

本项目固体废弃物产生量及处理方式见表5-5。
表5-5项目固体废弃物产生量及处理方式

序号

固废名称

数量

处理方式

1

脲醛胶空桶
25kg/a
原材料供应商回收利用

氨水空桶

30 kg/a
导热油空桶

228.5kg/a
2
木材边角料

27.2 t/a

作为燃料出售

3
员工生活垃圾

10.5t/a

环卫部门统一清运处理




六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

	
内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生

浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	锅炉废气
	SO2
	54.48mg/m3；0.204t/a
	54.48mg/m3；0.204t/a

	
	
	颗粒物
	5929.49mg/m3；22.2t/a
	12.01 mg/m3；0.045 t/a

	
	
	NOX
	163.46mg/m3；0.612t/a
	163.46mg/m3；0.612t/a

	
	热压工序
	有机废气甲醛
	0.09kg/a，0.125mg/m3
	0.09kg/a，0.125mg/m3

	
	风干
	氨气
	0.006t/a
	0.006t/a

	
	砂光打磨
	粉尘
	0.4 t/a
	0.4 t/a

	
	食堂
	油烟
	9.45kg/a，5.3mg/m3
	2.36kg/a，1.325mg/m3

	水

污

染

物
	生活污水

（1344t/a）
	COD
	350mg/L，0.47t/a
	230 mg/L，0.309t/a

	
	
	
	
	130 mg/L，0.175t/a

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.24t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.27t/a
	150 mg/L，0.202t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.04t/a
	15 mg/L，0.027t/a

	固

体

废

物
	生产过程
	脲醛胶空桶
	25kg/a
	原材料供应商回收利用

	
	
	氨水空桶
	30 kg/a
	

	
	
	导热油空桶
	228.5kg/a
	

	
	
	木材边角料
	27.2 t/a
	作为燃料出售

	
	员工生活
	员工生活垃圾
	10.5t/a
	环卫部门统一清运处理

	噪

声
	生产过程
	设备噪声
	75-90dB（A）
	昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目选址于汨罗市新市镇新书村，区域内无珍稀动植物。本项目绿化面积达600m2，因此本项目建设对生态环境的影响较小。


七、环境影响分析

	1施工期环境影响简要分析

本项目为租赁朱超平闲置厂房，本项目建设只需设备安装，因此不对其施工期进行环境影响评价。

2.营运期环境影响分析

2.1大气环境影响分析
本项目废气主要有：①热压工序产生少量挥发性有机废气；②锅炉废气；③砂光粉尘；④风干挥发的少量氨气；⑤模压工序产生的甲醛；⑥食堂油烟。
1 有机废气

根据工程分析，本项目有机废气产生量较少，对周围环境影响较小。

②甲醛
根据工程分析，项目甲醛产生量为0.09kg/a，产生量很小，无组织排放速率0.037g/h，对周围环境影响较小，由于周边最近居民为西南面200m的新书村居民，建议建设单位加强车间换气通风，减少甲醛在车间内的聚集，以保证车间工作卫生环境安全。项目甲醛无组织排放参数如表 7-1；本环评采用 SCREEN3 估算模式，估算项目甲醛无组织排放的小时平均地面轴线浓度及最大地面浓度如表 7-2。

表7-1   甲醛无组织排放参数表

序号

项目

参数

1

面源有效高度m
1.2

2

面源长度m
45

3

面源宽度m
29

4

污染物排放速率kg/h

0.000037
5

小时评价标准mg/m3
0.05

注：上表中甲醛小时评价标准值取《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度值。

表7-2   甲醛无组织排放估算结果表

下风向距离 D（m）
甲醛无组织排放

小时平均浓度：Ci（mg/m3）

占标率（%）

10

6.908E-5

0.14

53

0.0001499

0.30

100

0.0001133

0.23

100

0.0001133

0.23

200

6.237E-5

0.12

300

3.954E-5

0.08

400

2.684E-5

0.05

500

1.936E-5

0.04

600

1.464E-5

0.03

700

1.15E-5

0.02

800

9.401E-6

0.02

900

7.86E-6

0.02

1000

6.69E-6

0.01

1100

5.806E-6

0.01

1200

5.092E-6

0.01

1300

4.513E-6

0.01

1400

4.037E-6

0.01

1500

3.639E-6

0.01

最大占标率为：0.3%

最大落地浓度：0.0001499mg/m3
由上表预测结果显示，项目甲醛无组织排放最大落地浓度为0.00001499mg/m3，出现距离为 53米处，仅占标 0.3%，浓度贡献值极小，对周围环境及周围环境敏感点基本上不会造成影响。
③锅炉废气
本项目锅炉采用生物质作为燃料，含硫量较低，较为洁净；废气中主要污染物为燃料燃烧后产生的粉尘。项目锅炉废气拟采取“布袋+麻石水膜除尘”组合除尘工艺，可将除尘效率提升至 99.8%以上，废气经过除尘处理后高空排放（15m）。经处理后其排放情况见表 7-3。

表7-3 燃烧废气排放情况一览表

污染物

产生情况

排放情况

排放标准

产生浓度

（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

SO2
54.48

0.085

0.204

54.48

0.085

0.204

100

NOX
163.46

0.255

0.612

163.46

0.255

0.612

200

烟尘

5929.49

9.25

22.2

12.01

0.019

0.045

30

由上表可知，项目锅炉废气经“布袋+水膜喷淋除尘”处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

废气处理设施工艺流程见图7-1。

[image: image4.emf]锅炉废气 布袋除尘 水膜除尘

15m

排气筒高空排放


图7-1 锅炉废气处理工艺流程图

项目锅炉污染物排放参数如表7-4。本环评采用 SCREEN3 估算模式，估算项目锅炉污染物排放的小时平均地面轴线浓度、最大地面浓度及占标率计算如表7-5。

表7-4   锅炉污染物排放参数表

排气筒

高度

内径

烟气量

出口温度

排放工况

评价因子（源强）

符号

H
D
V
T
Cond
SO2
NOX
PM10
单位

m
m
m3/h
℃
——
kg/h
kg/h
kg/h
烟囱

15
0.6
6240.28
75
正常
0.085
0.255
0.019
表7-5   锅炉废气排放估算结果表
下风向距离 D（m）
SO2
NOX
PM10
浓度（mg/m3）
占标率（%）
浓度（mg/m3）
占标率（%）
浓度（mg/m3）
占标率（%）
10

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

0.002215

0.44

0.006645

2.77

0.0004952

0.11

100

0.002215

0.44

0.006645

2.77

0.0004952

0.11

200

0.00269

0.54

0.008071

3.36

0.0006014

0.13

300

0.002838

0.57

0.008514

3.55

0.0006344

0.14

339

0.002886

0.58

0.008659

3.61

0.0006452

0.14

400

0.002779

0.56

0.008336

3.47

0.0006211

0.14

500

0.002446

0.49

0.007339

3.06

0.0005468

0.12

600

0.002414

0.48

0.007242

3.02

0.0005396

0.12

700

0.002372

0.47

0.007117

2.97

0.0005303

0.12

800

0.002242

0.45

0.006727

2.80

0.0005012

0.11

900

0.002078

0.42

0.006233

2.60

0.0004645

0.10

1000

0.001907

0.38

0.005721

2.38

0.0004262

0.09

1100

0.001746

0.35

0.005237

2.18

0.0003902

0.09

1200

0.001601

0.32

0.004803

2.00

0.0003579

0.08

1300

0.001472

0.29

0.004416

1.84

0.000329

0.07

1400

0.001357

0.27

0.004072

1.70

0.0003034

0.07

1500

0.001255

0.25

0.003766

1.57

0.0002806

0.06

最大占标率为：0.58%

最大落地浓度：0.002886mg/m3
最大落地浓度：0.008659mg/m3
最大占标率为：3.61%

最大落地浓度：0.0006452mg/m3
最大占标率为：0.14%

由上表可见，项目锅炉废气各类污染物预测贡献值均较小，最大落地浓度出现在 339m处，最大占标率为SO20.58%、NOX3.61%、烟尘0.14%。因此，在正常工况下，本项目锅炉废气排放对周围环境影响不大。
④砂光粉尘

本项目对部分成品需砂光打磨，该工序会产生一定量的粉尘，主要是木屑颗粒物，根据建设单位提供的资料，其产生量按成品的0.05%估算，板材10万张约800t/a，则本项目砂光粉尘产生量为0.4t/a。本评价要求建设单位设置专用砂光车间，通过以上措施处理后，该工序粉尘排放浓度约为0.5mg/m3，能满足大气污染物综合排放标准浓度限值要求，则本项目砂光工序产生的粉尘对周围大气环境影响较小。
⑤氨气

根据工程分析，本项目氨气产生量为0.0025kg/h（0.06t/a），产生量很小，在厂区内无组织排放，对周围环境影响较小，由于周边最近居民为西南面200m的新书村居民，建议建设单位加强车间换气通风，减少氨气在车间内的聚集，以保证车间工作卫生环境安全。项目氨气无组织排放参数如表 7-6；本环评采用 SCREEN3 估算模式，估算项目甲醛无组织排放的小时平均地面轴线浓度及最大地面浓度如表 7-7。

表7-6   甲醛无组织排放参数表

序号

项目

参数

1

面源有效高度m
1.2

2

面源长度m
45

3

面源宽度m
29

4

污染物排放速率kg/h

0.0025

5

小时评价标准mg/m3
0.2

注：上表中氨小时评价标准值取《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度值。

表7-7   氨气无组织排放估算结果表

下风向距离 D（m）
氨气无组织排放

小时平均浓度：Ci（mg/m3）

占标率（%）

10

0.004667

2.33

53

0.01013

5.07

100

0.007656

3.83

100

0.007656

3.83

200

0.004214

2.11

300

0.002671

1.34

400

0.001813

0.91

500

0.001308

0.65

600

0.0009893

0.49

700

0.0007772

0.39

800

0.0006352

0.32

900

0.0005311

0.27

1000

0.000452

0.23

最大占标率为：5.07%；最大落地浓度：0.01013mg/m3
由上表预测结果显示，项目氨气无组织排放最大落地浓度为0.01013mg/m3，出现距离为 53米处，仅占标 5.07%，浓度贡献值极小，对周围环境及周围环境敏感点基本上不会造成影响。

⑥食堂油烟

根据工程分析可知：油烟产生量约为9.45kg/a，油烟浓度约为5.3mg/m3。采用抽烟烟机和油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率为75%以上，烟气排放量为2.36kg/a，职工食堂设置一个基准灶头，单灶头风量为2000m3/h，本环评建议建设单位安装除油烟效率为75%的油烟净化装置处理后，再由专用烟道引至屋顶排放，处理后油烟排放浓度为1.325mg/m3。能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

大气防护距离：

本项目氨气、甲醛、砂光粉尘的无组织排放量分别为0.00009t/a、0.4t/a、0.06t/a。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2008）附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式计算，本项目氨气、甲醛、粉尘均无超标点，故本项目不需要设置大气环境防护距离。
[image: image5.png]ASIHERIPER G HERF (Verl.2)

AR AL
REREEN BT ERT

s T

EEEAAE I—‘ Tn

W RE @ —

R KE e s

SRR 00008 s v
¥ DESFOIFE e/n'3)

fo.05
I EEFOE (e/n'3)

s

i RS




甲醛大气防护距离

[image: image6.png]FRRPEHFRTEFE

TERBENESTR TR

- smaE R
EETAEE I—‘ 7a
TE B9 .
WE KE s s
SRE: 4 e =

I AESFOIFE e/n'3)

s

¥ EEFOE (e/n'3)

015

i

RS





粉尘的大气防护距离
[image: image7.png]SRR BB (Ver1 2)

HARPATAT RGP
ERBENE T E

s R

EERAEE EE]“"

WA mEea =

WE KE:Se [

SRR 008 2|
ARG ne/n3)

o2
I BRI e/n3)

Bt i)




氨气的大气防护距离

卫生防护距离：

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

[image: image8.png]Nl"

M'—'

@-F +025)">.1°




式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

[image: image9.png]


r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元面积S（m2）计算，；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

针对本项目无组织甲醛、粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-8。

表7-8    卫生防护距离计算

污染

因子

源强（kg/h）

标准浓度限值mg/m³

生产单元占地面积（m2）

计算系数（无因次）

卫生防护距离

（m）

A

B

C

D

甲醛
0.0000375
0.05
1305
350

0.021

1.85

0.84

0.386
粉尘

0.17
0.15

1305
350

0.021

1.85

0.84

77.481
氨气

0.0025

0.2

1305

350

0.021

1.85

0.84

0.365

通过计算可知，本项目设置卫生防护距离为100m。防护距离从本项目的生产车间边界算起，项目位于湖南省汨罗市新市镇新书村，距离项目生产车间边界最近的居民西南面居民，最近距离为230m，能满足防护距离的要求，同时在此范围之内禁止建设居民区、学校、医院等敏感性项目。
2.2水环境影响分析

根据工程分析，本项目生产无废水产生，只需定期补充新鲜水。项目产生的废水主要为员工的生活污水。

本项目职工35人，均在厂区食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》中的指标计算，住宿职工生活用水量按160L/d•人计，则本项目生活用水量为5.6t/d（1680t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.48t/d（1344t/a）。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水管网，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求：即满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。

本项目废水处理工艺流程如图7-2所示：


[image: image10.emf]污水 隔油池 、 化粪池 园区污水管网

汨罗市城市污水

处理厂

汨罗江


图7-2  项目废水处理流程

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。市政污水管网已在本项目铺设了排水管道。

本项目污水排放量为4.48t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.018%，且本项目排放废水经过隔油池、化粪池处理后其废水水质为COD：230 mg/L、NH3-N：15 mg/L、SS：150mg/L，能够满足汨罗市城市污水污水处理厂对接纳水质要求(COD≤300mg/l，NH3-N≤50mg/l，SS≤150mg/l)。同时项目拟建区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。

经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。

2.3噪声环境影响分析

本项目主要的噪声污染源有热压机、预压机、涂胶机、砂光机、锅炉风机等，源强在65~80dB(A)。建议在设备与基础之间安装减震垫，可降低噪声15dB(A)～20dB(A)，经车间墙体隔音可降低噪声 5dB(A)～10dB(A)。噪声源强及经过治理后的噪声源强情况见表7-9。
表7-9 源强及治理措施情况  单位dB(A)
序号
设备名称
数量
噪声源强（dB）
治理措施
备注
1

涂胶机

2台

75

隔声、减振
连续
2

预压机

1台

65

隔声、减振
连续
3

热压机

6台

75

隔声、减振
连续
4

导热油炉

1台

75

隔声、减振
连续
5

锅炉风机

1台

75

隔声、减振
连续
6

砂光机

1台
80

隔声、减振
连续
建设方采取以下几个方面做好隔声降噪：

 (1) 所有噪声设备均设置在室内，禁止室外操作；

(2)设备选型时优先选用了振动小、噪声低的设备；

(3)通过对高噪声设备如切割机安装了减振器、隔声罩、消声器等；

(4) 加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，以阻隔噪声向外传播。

根据类比分析，通过以上降噪措施处理后，车间噪声设备的降噪效果可达到20分贝。

预测模式

环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2009）模式预测法。采用点声源预测模型。

对于点声源： [image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

an

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：L(r2)—受声点r2米处的声压级，dB(A)；
L(r1)—参考点r1米处的声压级，dB(A)，；
r2—预测点与点声源之间的距离，m；
r1—测量参考声级处与点声源之间的距离，m。r1=1m；
总的等效声级为：
[image: image12.wmf](

)

(

)

1

2

1

2

lg

20

r

r

r

L

r

L

-

=


式中：LAn—某点的叠加声级值，dB（A）；
Li—各噪声点在该点的声级。
厂界受声点的噪声预测值为背景值与新增噪声值或削减噪声值的声能量叠加之和，以叠加后的噪声值评价扩建项目投产后对环境产生的噪声影响。
表7-10  车间与厂界的距离

方位
东界
南界
西界
北界
距离
30米
40米
15米
80

各厂界的预测结果见下表7-11。
表7-11  项目完成后厂界噪声预测结果

序号

厂界

方位

现状监测结果

（dB(A)）
正常工况（dB(A)）

达标情况

预测值

标准值

〔dB（A）〕

达标

超标

1#

东厂界

昼间

56.05
57.8

昼间：60

夜间：50

(
夜间

43.7
43.7
(
2#

南厂界

昼间

55.8
57.2

(
夜间

46.5
46.5
(
3#

西厂界

昼间

64.6

66.2

昼间：70

夜间：55

(
夜间

52.2

52.2
(
4#

北厂界

昼间

58
59.2
昼间：60

夜间：50
(
夜间

43.2
43.2
(
项目采用8小时工作制，夜间不产生，因此，项目营运期厂界噪声夜间不会增加，由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，项目噪声不会对外环境产生明显影响。

2.4固体废物环境影响分析

本项目各种固体废物实行分类收集、处理。

边角料、木屑作为燃料外售。

脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶由生产厂家回收。

生活垃圾由当地环卫部门处置。

鉴于项目建设单位不具有危险废物处置资质，不能自行处理危险废物，因此，建设单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）的相关要求建设危险废物暂存处，并设立危险废物标志，以实现对本项目废脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶等危险废物在最终处置前的安全暂存。

本项目的生活垃圾应按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，其临时堆放场所应满足《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 18599​​​—2001）的要求，堆放场所要定期进行清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。企业不得焚烧边角料等。
采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境产生影响。
2.5对107环境与安全影响分析

本项目正式运营后，会增加该区域段的交通流量，增大区域段的扬尘产生，但通过建设单位合理安排进出场车辆以及洒水降尘，对周围环境影响较小，对107安全隐患也较小。
3清洁生产评述与总量控制

清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以使减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。根据这一原则，本项目结合生产实际情况，其清洁生产措施如下: 

1、项目使用的脲醛胶各项指标应符合《室内装饰材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581－2001）中所规定的限量。

2、选用的粘合剂应符合GB18583－2001中的要求。

3、从工艺的节能化、运输过程管理与包装材料的节约、减少废弃物的排放等综合管理措施来实施清洁生产。

经落实以上措施后，本项目基本符合清洁生产的要求。

针对本项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

1、使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。

2、实施清洁生产审计。

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

4环境风险

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本环评对项目进行简单的环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。
本项目风险评价范围内保护目标见表3-4。
4.1物质风险识别

本项目生产过程中产生的少量含烟（粉）尘给予充分重视。依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

4.2环境风险影响分析

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起集气系统和净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。

事故情况下，烟尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对周围大气环境影响有较大的影响；并且各污染物烟（粉）尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，不符合污染物达标排放和总量控制原则，并且将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为大气环保设备集气系统和净化除尘系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。
4.3事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

①首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

②设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。

③集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要。

④加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。

⑤进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

⑥加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。
5环境管理与监测计划

5.1环境管理

拟建项目应设专人抓项目的环保与安全工作。督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。

加强对本项目的监测，特别对项目厂界噪声和粉尘的监测，确保项目各种污染物达标排放，本项目应该制定一套完善的环境监测制度和监测计划。尤其加强对项目厂界无组织排放及周边近距离保护目标的日常监测，应用监测得到的反馈信息，可以及时发现生产过程中对环境产生的不利影响。这样可以及时弥补原环保设计措施的不足，及时解决环境问题，保证环境和经济的可持续发展。

   5.2环境监测

1）监测机构和监测仪器设备可委托汨罗市环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。

2）监测计划。

主要是监管无生产废水外排；

废气：

甲醛、粉尘、氨气、VOCs
监测频次：每年二次，上下半年各一次；
噪声：

项目：厂界噪声dB(A)

监测频次：每年二次，上下半年各一次。

6.公众参与

（1）调查目的
任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。
通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。
（2）调查对象和方式
调查对象为本项目周边生活的居民（即本项目的大气和声环境保护目标人群）。
建设单位于2016年7月20至21日深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放并回收了15份调查表。

被调查人员情况详见下表7-12。
表7-12   公众参与人员名单
序号
姓名
性别
年龄
学历
工作单位或住址
联系电话
1

张建兵

男

49

初中

新市镇新书村

13973021840

2

吴庆华

男

48

小学

新市镇新书村
13469279102

3

骆艳

女

34

初中

新市镇新书村

15197035785

4

张三平

女

51

小学

新市镇新书村
18216346922

5

吴双

男

29

初中

新市镇新书村

15273088965

6

谢平娥

女

52

小学

新市镇新书村
13874083370

7

许建平

男

41

初中

新市镇新书村

15074058756

8

伏利均

女

55

初中

新市镇新书村
15274069985

9

吴署

女

30

高中

新市镇新书村

18873027070

10

张细永

男

50

小学

新市镇新书村
15573068951

11

许明阳

男

50

本科

新市镇新书村

13762743470

12

吴庆年

男

50

本科

新市镇新书村
13087304806

13

许建辉

男

36

初中

新市镇新书村

13874083945

14

向喜

女

37

初中

新市镇新书村
15074050390

15

张波

男

26

初中

新市镇新书村

13332505080

（3）调查结果统计分析（个人）
调查结果统计分析见表7-13。
表7-13  公众问卷调查结果统计表
问题
数量(人)

有效问卷比例(%)

1、您对项目的了解程度
了解

15

100

一般

0

0

不了解

0

0

    2、您认为目前的区域环境质量现状

较好

15

100

一般

0

0

污染较严重

0

0

3、您认为项目运营期主要的环境问题是
废气
15

100

噪声
0

0

废水
0

0

固体废物
0

0
4、您认为该想对当地发展作用
促进

15

100

一般

0

0

减缓

0

0

5、您认为本项目选址是否合理

合理

15

100

不关心

0

0

不合理

0

0

6、您是否赞成该项目的建设
赞成

15

100

不关心

0

0

不赞成

0

0

从表7-13可以看出：
100%的人赞成本项目的建设；100%的人认为本项目选址合理。100%的人认为本项目的建设对当地发展有促进作用。100%的人认为本项目运营期主要的环境问题是废气；100%的人对目前的区域环境状况较好；100%的人对本项目了解。

7.环保投资估算

建设项目总投资200万元，其中环保投资19万元，占总投资的9.5%。具体环保投资见表7-14，建设项目“三同时”验收一览表见表7-15：
                          表7-14 建设项目环保投资一览表

序号

项目

费用(万元)

具体措施

1

废水治理

3

化粪池、隔油池容积5m3
2

废气处理设施

10

布袋+麻石水膜除尘（1套）处理后15m 高空排放
3

隔声降噪处理设施

3

独立隔声房、减震底座等

4

固体废物处理设施

一般固废

1

外运处置

危险废物

2

暂存间、厂家回收

5

厂区绿化
0

种植树木、花草（依托原有厂区）

6

总计

19
表7-15  建设项目“三同时”验收一览表

污染源

环保措施

验收内容

验收要求

水污染源

生活污水

隔油池、化粪池

隔油池、化粪池

容积5m3
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准
大气污染源

锅炉废气

布袋+麻石水膜除尘（1套）处理后15m高空排放
布袋+麻石水膜除尘（1套）处理后15m高空排放，验收监测因子：NOx、SO2、PM10
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求

热压工序

加强通风

加强通风

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准
砂光粉尘
加强通风

加强通风

食堂

油烟

油烟装置处理

达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m³）

噪声

机械

噪声

生产设备安装位置尽量分散高噪声源

墙体采用隔音材料和机械设备安装减振垫等降噪工艺

满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区对应排放标准

固废

员工生活

生活垃圾

环卫部门统一处理

均得到合理处置；不产生二次污染

生产过程

脲醛胶空桶、氨水空桶、导热油空桶

原材料供应商回收利用

妥善处理

木材边角料
作为燃料出售
生态

/

植树种草

厂区内绿化

项目区内无裸露地面




八、合理性分析

	1、产业政策的合理性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），本项目属于面板加工行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。

本项目的生产工艺装备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定的需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、选址的合理性分析

（1） 与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符性

1 坚持优化发展，以循环经济示范引领产业转型升级；

坚定不移地推进新型工业化，逐步构建结构优化、技术先进、环保安全、附加值高、吸附能力强的再生资源产业体系，带动优势产业高端化、传统产业品牌化、新兴产业规模化，推动“一园两带”建设。

推动产业相对集中区建设。坚持优势优先，规划建设107国道、201省道沿线产业相对集中区。综合运用财政、土地、科技、环保、融资等手段，鼓励乡镇产业发展，引导乡镇工业向“两带”集中。积极承接长株潭产业转移，引进战略投资者，建设园中园、园外园等工业特色板块。

积极发展生产性服务业。以市场化、产业化、社会化为方向，推进生产性服务业规模化、品牌化、网络化经营。

②坚持统筹发展，以对接长株潭加速城乡一体化；

坚定不移地推进新型城镇化，以城带乡，一体发展，全面提升城乡宜居水平。

③坚持特色发展，以屈原端午文化建设提升市域竞争力；

④坚持绿色发展，以“两型”建设促进生态文明；

⑤坚持人本发展，以惠民利民增进社会和谐。

该项目位于汨罗市新市镇新书村，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。项目所在地紧邻107国道，且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符。环境影响分析表明，建设项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。从环保的角度来看，项目选址可行。同时本项目取得了新市镇人民政府、工作企业站的意见，本项目用地为工业用地。（见附件3）。本项目选址紧邻107国道，交通便利。
 (2)环境承载能力

从环境容量分析，项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中的二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目地表水质不能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。该项目施工和运营过程中产生的各项污染物将会给环境带来一些不利影响，只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。
 (3)环境敏感因素

本次建设项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。

（4） 与新市镇总体规划的相符性

本项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。项目所在地没有占用农田和耕地，同时项目加强了厂区绿化在一定程度上补充了项目的植被，对周边生态环境影响较小。
综上所述，本次建设项目厂址符合汨罗市发展规划和功能区划要求以及与新市镇总体规划相符，无环境敏感制约因素等，本次建设项目厂址选择合理。

3、平面布置的合理性分析

汨罗市翔帆贴面板厂位于汨罗市新市镇新书村，东面为菜地，南面为原惠丰肥业有限公司，西面为G107，北面为山体，交通运输十分便利，建设项目具体位置见附图1。项目总占地面积7332.6m2，公司大门设置于厂区西侧，与公路107国道近邻，生产车间与办公等建筑物之间均有道路相通，方便物料运输和人员进出，交通便利；采用“闹静分离”的设计原则，生产车间集中布置在项目用地的东侧、中部，办公用房布置在西侧，二者之间设有一定距离，最大限度地减轻了项目生产对办公区环境的影响；锅炉房设置在厂区的北面。各区之间以绿化带加以区分，彼此联系。总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。总体而言，本项目平面布置合理。



九建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

an

L

1

1

.

0

10

lg

10

   内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大  气

污染物
	导热油炉
	颗粒物
SO2、NOX
	采用布袋除尘器+水膜除尘处理后通过15m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求

	
	热压工序
	甲醛
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准

	
	风干
	氨气
	
	

	
	砂光
	粉尘
	
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化装置、专用烟道屋顶排放
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483—2001）

	水 污

染 物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	隔油池、化粪池
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准

	固 体

废 物
	生产过程
	废边角料
	作为燃料外售，不外排
	资源化、无害化

	
	生产过程
	脲醛胶空桶
	由生产厂家回收再生
	

	
	生产过程
	氨水空桶
	由生产厂家回收再生
	

	
	生产过程
	导热油空桶
	由生产厂家回收
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后交环卫部门统一处理
	

	噪 声
	选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准要求。

	其 他
	

	生态保护措施及预期效果:
尽量选择在枯水期施工以减轻水土流失；充分考虑绿化对防治水土流失的作用，做好厂区绿化美化工作。采取上述措施后，本项目建设对生态环境影响将降到最小。




十、结论与建议

	1.环境影响评价结论

1.1项目概况

项目名称：年产30万张板材建设项目。

建设规模：年产30万张板材。

建设单位：汨罗市翔帆贴面板厂。

建设地点：汨罗市新市镇新书村。

建设性质：新建，木质家具制造（C2110）。

占地面积：7332.6平方米；建筑面积：6000m2。

项目投资：200万元，其中环保投资19万元。

1.2产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），本项目属于面板加工行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。

本项目的生产工艺装备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定的需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

1.3环境质量现状

项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目地声环境从监测数据来看，项目地声环境各厂界昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类、4a标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A）；昼间≤70 dB（A）；夜间≤55 dB（A），说明区域声环境质量较好。由上表3-2和表3-3可见，车对河赵公桥断面2015年12月2日化学需氧量和总磷超标，超标率分别为1%和13%，说明地表水体受到一定程度的污染，预计与农村地区生活污水排放有关。2016年3月3日监测结果所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明地表水体水质情况有所好转。

1.4运营期影响分析
营运期环境空气影响：本项目营运期废气主要来源于①热压工序产生少量挥发性有机废气；②锅炉废气；③砂光粉尘；④风干挥发的少量氨气；⑤模压工序产生的甲醛；⑥食堂油烟热。

热压过程产生的有机废气产生量极小，直接排放不会对周围大气环境产生影响。风干工序挥发极少的氨气，对周围环境影响较小；锅炉废气废气经“布袋+水膜除尘”组合工艺处理后符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。砂光粉尘通过设置专门的砂光打磨车间以及加强车间通风，对周围环境影响较小；食堂油烟经过油烟净化器处理后能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483—2001）要求，项目所有废气均可做到达标排放。因此，项目废气对区域大气环境影响较小。

营运期水环境影响：本项目无生产废水产生；生活污水，经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂，处理达标后外排至汨罗江。

营运期声环境影响：本项目营运期噪声主要来自于生产车间内各种生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强为75～90dB(A)。在对设备进行合理布局，并采取消声、隔声、减振等措施后，厂界噪声能够实现全面达标排放，对周围声环境影响较小。

营运期固体废物影响：本项目固废物主要包括员工生活垃圾、边角料、粉尘以及脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶等。员工生活垃圾交由环卫部门清理；边角料、粉尘作为燃料外售；脲醛胶桶、氨水桶、导热油桶交由供应商回收利用。项目固体废物经有效处理后，对周围环境影响轻微。

总上，本项目污染物均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，对周围的环境影响较小。

1.5总量控制

本项目无需申请总量控制指标。

1.6项目选址合理性分析

该项目位于汨罗市新市镇新书村，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符；且取得李家塅镇政府意见，本项目用地为工业用地。环境影响分析表明，建设项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。且项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。从环保的角度来看，项目选址可行。

总结论：

综上所述，年产30万张板材建设项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。

2.建议：

2.1、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费。

2.2、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

2.3、加强管理，认真落实“三同时”制度。

2.4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理；

2.5、加大绿化工程实施力度，保证各项配套环保设施的完善；

2.6、在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识；

2.7、贯彻《清洁生产促进法》，积极开展清洁生产审核。



	预审意见：

  经办：                       签发：                      盖 章

                                                         年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门预审意见：

经办：                       签发：                      盖 章

年  月  日

	审批意见：

  经办：                       签发：                      盖 章
 年  月  日

	注 释

附图附件附表：
附件1委托书
附件2租赁协议

附件3新市镇政府意见
附件4新市镇工作企业站证明
附件5公众参与

附图1项目地理位置图
附图2项目平面布置图

附图3周围环境现状图

附表1审批登记表





















� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���










[image: image14.wmf](

)

(

)

1

2

1

2

lg

20

r

r

r

L

r

L

-

=

_1529648682.vsd
锅炉废气


布袋除尘


水膜除尘


15m排气筒高空排放



_1531676025.vsd
半成品


涂胶


拼板
（贴木皮）


预压


热压


砂光


成品


半成品
（密度板）


氨水浸泡


风干


第一次模压


第二次模压


成品


三胺纸贴面


半成品


热压


成品


三胺纸贴面


粉尘


①


②


③


有机废气


有机废气


氨气


甲醛


甲醛


有机废气



_1495524586.vsd
污水


隔油池、化粪池


园区污水管网


汨罗市城市污水处理厂


汨罗江



_1528180586.vsd
项目所在地


G
1
0
7国道


S308


S308


林地、农田


林地、农田


林地、农田


原惠丰肥业


5户居民


砂石场


新市中心小学


700m


500m


15户居民


200-500m


林地、农田


N



_1160071492.unknown

_1166253274.unknown

