建设项目环境影响报告表

（送审稿）
项目名称：年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目
建设单位：          汨罗市振康塑胶制品有限公司        
国家环保部制
编制日期：2015年10月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况 

	项目名称
	年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目

	建设单位
	汨罗市振康塑胶制品有限公司

	法人代表
	何建
	联系人
	何建

	通讯地址
	汨罗市古培镇三港村

	联系电话
	13874077263
	传真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市古培镇三港村

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别及代码
	其他塑料制品制造

C2929

	占地面积 

(平方米) 
	5333.3
	绿化

面积
	550

	总投资 

(万元) 
	3000
	其中：环保投资(万元) 
	23.5
	环保投资占总投资比例
	0.78%

	评价经费 

(万元) 
	
	投产日期 
	2014年12月

	工程内容及规模：

1、项目背景
随着社会不断的发展，人们对新型环保建材的要求越来越高，资源节约型和环境友好型社会成为我国经济和社会发展的一项长远战略方针，成为可持续发展的重要内容。目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的30%，到2020年可能逼近40%。而我国现有和新建建筑中，高耗能建筑分别占95%和80%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严重影响着我国经济的可持续发展。据预测，到2015年，城镇50％以上的建筑将是21世纪内建造的，因此在今后的新建筑中，全面推广各种建筑节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重，随着科技进步和人类生活水平的不断提高，尽早使用节能建材，可以有效避免将来为了达到节能目标，而给现有建筑进行大改造的工程和资源的浪费。

发展新型节能建材是当前及今后时期建材工业工作的重点，面对资源日益匮乏的社会，人们开始研发新型可以用来替换自然资源的新能源，比如新型环保建材仿大理石材料就完全替代了天然石材，大大减少了对生态环境的破坏，从而保护了生态环境，为子孙后代留下宝贵的资源。同时又解决了天然石材价格昂贵的问题。从而应用于装修装饰中，成为新型环保建材的首选装饰材料。其生物质材料极大部分可以被充分利用，来源广泛，价值低廉；仿大理石塑产品为人工整体合成制品，可根据使用要求随机调整产品工艺和配方，从而产生不同性能和形状的材料，其型材利用率接近100%。仿大理石制品实现了低价值材料向高附加值产品的转移，不仅维护费用极低，而且产品寿命数倍于普通天然石材，综合比较具有明显的经济优势。仿大理石材料的报废产品及回收废品均可100%的再生利用，且不会影响产品使用性能，能够真正实现“减量化、再生化、资源化”的循环经济模式。
 仿大理石塑胶板材、线材，引进先进技术，将塑料引用到建筑行业中，是实木、石料产品的理想替代品，实现了能源的节约与资源的充分利用，是一项利国利民的环保项目，产品具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、仿真度高、不腐、不燃、不变形、使用年限长等特点，追求大理石的质感和亲和力，贴近自然，实用美观。产品具有以下有特点：

1.色彩亮丽、美观、醒目、实用，表面光滑明亮

2.安装简便、快捷；

3.有足够的强度；

4.比木材坚韧；

5.使用寿命长；

6.仿大理石产品是一种节能环保绿色产品。

振康塑胶制品有限公司依据国家产业政策导向、抓住市场机遇，于2014年5月在湖南省汨罗市古培镇三港村建设投产年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目，本环评为补办环评（已取得汨罗市环境监察大队同意补办环评的证明）。
根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，汨罗市振康塑胶制品有限公司委托我公司承担了《年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查。
2、项目概况

2.1项目名称、地点及建设性质

（1）项目名称：年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目
（2）建设单位：汨罗市振康塑胶制品有限公司
（3）建设地点：汨罗市古培镇三港村
（4）项目性质：新建（补办）
（5）建设内容：工程内容包括生产车间、办合生活区等配套设施。

（6）总投资：3000万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的0.78%。

2.2项目组成

     本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。

表1-1    项目主要建设工程组成一览表

序号

名称

建筑面积（m2）

备注

主体工程

仿大理石板材车间

1440

1栋1层，钢架结构

破碎磨粉车间

540

1栋1层，钢架结构

管材生产车间

380

1栋1层，钢架结构
辅助工程

办公区

30
1栋1层，砖混结构

宿舍

80

1栋1层，砖混结构

食堂

45

1栋1层，砖混结构

门卫室

10

1栋1层，砖混结构

原料仓库

210
1栋1层，钢架结构

成品仓库

684
1栋1层，钢架结构

环保工程

生活污水处理
化粪池（5m3）、隔油池（5m3）    （已有）
食堂油烟
抽油烟机   （已有）
生产有机废气
排气扇   （已有）
固体废物
一般固废和危险固废暂存场所       （已有）
绿化

种植绿化植物以吸声、降噪（550m2） （已有）
公用工程

供水

以自备井供给（1410t/a）
供电

由市政10kv专线提供

本项目具体技术经济指标一览表1-2。
表1-2    工程技术经济指标一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

总占地面积
m2
5333.3
2

总建筑面积

m2
3419
2.1

仿大理石板材车间

m2
1440

2.2

破碎磨粉车间

m2
540

2.3

管材生产车间

m2
380

2.4

办公区

m2
30

2.5

宿舍

m2
80

2.6

食堂

m2
45

2.7

门卫室

m2
10

2.8

原料仓库

m2
210

2.9

成品仓库

m2
684

3

绿化面积

m2
550

4

项目总投资

万元

3000

5

劳动定员

人

35

2.3 主要工艺设备及原辅材料消耗

（1）根据现场调查以及实际生产情况，本项目主要生产设备见表1-3。
表1-3    主要生产设备清单
序号

设 备 名 称

型号规格

单位

数量

备注

1

搅拌机
SRL

台

3

江苏无锡

2

螺杆挤出机
30KW

台

6

3

牵引机

4KW

台
6

4

喷码机

台

2

5

缠膜机

台
2

6

切割机

4KW

台

6

7

自动翻板机

台
3

8

粉碎机

台

1

9

空压机

台
1

湖南长沙

由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

（2）项目主要原辅材料及能源消耗
根据现场勘踏以及建设方提供的资料，本项目主要原材料为PVC树脂粉、轻质碳酸钙、硬脂酸，具体情况见表1-4。

表1-4  主要原辅材料及消耗情况
序号
名称
单位

年耗量

储存方式

备注

1

PVC树脂粉
t/a

3980

仓库

2

轻质碳酸钙
t/a

3960

仓库

3

印花膜
t/a

5000

仓库

4

硬脂酸
t/a

12

仓库

5

CPE塑料增强剂
t/a

12

仓库

6

复合稳定剂
t/a

12

仓库

9

水
m3/a

1410
供员工生活用水

厂区自备水井

10

电
万KW.h/a

640

主要用于生产设备的能源供应

当地电网供给
主要原辅材料性质：

PVC树脂：聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，130℃变为粘弹态开始分解，160℃～180℃开始变为粘流态；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。在塑料加工行业中，主要起到润滑和热稳定作用。

CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。
    增强剂是制造增强塑料的重要材料，现在应用的增强剂绝大多数是高强度纤维状的惰性物质。如玻璃纤维、石棉、碳纤维、硼纤维、陶瓷纤维、芳酰胺纤维、不锈刚纤维、晶须及有机纤维等。这些高强度纤维各有其固有的特点，但也存在某些不足之处，因而在生产实践中，常常根据实际需要选用两种增强剂或添加填充剂来增强同一树脂基体，取长补短，使复合材料性能更完善。
    理想增强剂应具备如下性能：
①增强剂必须具有大的长径比和足够的强度和坚韧性，对塑料的增强具备良好的功效。
②具有与聚合物的黏合性和亲和性，有比较低的密度，能增大制品的拉伸强度和弹性率，增加材料的弯曲强度。
③具备良好的尺寸稳定性，耐磨、耐蠕变和改善耐热性，如提高热变形温度，使线膨胀系数下降等。
④提高抗冲击强度和表面硬度增大。
⑤无毒、无臭、无污染，并价格便宜。

复合稳定剂：白色粉末，主要起到热稳定作用，通过吸收PVC树脂受热时产生的HCL，取代活泼氯和双键加成等方式达到热稳定化目的。

2.4、产品方案

本项目生产的产品为PVC管材、仿大理石板材、线材，具体产品方案见表1-5，其产品性能见表1-6。

表1-5   项目产品方案表

序号

产品

单位

产量

备注
1

PVC管材
t/a

3600
Φ16、20、25、32、40、50、75、110、125、160
2
仿大理石板材
t/a

3000
2.44*1.22*4mm、6*8*10 mm、6*8*12mm、6*8*15mm、6*8*18mm

3
线材
t/a

1400
表1-6     仿大理石装饰板的主要性能指标

序号
性能指标
测试标准
单位
数据
1

板材密度
GB/T1033-1986

g/cm3
≤0.65

2

抗冲击强度
GB/T1043-1993

kJ/m2
≥20-60

3

弯曲强度
GB/T9341-2008

MPa

≥30

4

邵氏硬度
GB2411-1980

-

65-70

5

弹性模量
GB/T14694-1993

MPa

≥3000-4000

6

线膨胀系数
GB/T1036-1989

/℃
0.5×10-4

7

吸水率
GB/T1034-1998

%

≤0.5

8

燃烧等级
GB/8624-2006

-

B1

2.5、总平面布置

本项目所在地位于湖南省汨罗市古培镇三港村，厂区西面与村级道路相连接，交通较为便利。总平面布置遵循国家有关工业企业总体设计原则。本项目平面布置简单，生活区与生产车间分开建设，道路宽6-8m，以满足物流需要，并使每栋建筑都有符合消防规范的消防车通道。

具体布置如下：项目生活区布置于厂区西侧；生产区布置于厂区东面以及南北两侧，北侧为仿大理石板材加工车间，东面为破碎、磨粉车间，南面为PVC管材生产以及线条生产车间、成品仓库布置在厂区的西面，项目总平面布置见附图2。

厂区十分重视绿化、美化。在生活区和车间之间种植树木。通过绿化有利于净化厂区空气环境，降低机械噪声的影响，同时能美化工作环境。

2.6、给排水

（1）给水工程：

本项目用水主要为职工生活用水，由厂区水井提供，具有供应本项目用水的能力。本项目生活用水用量为：1410t/a。

（2）排水工程：

本项目排水系统实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网流入东侧的鲁师坝。项目生活废水经厂内隔油池、化粪池处理后，用于周边农田浇灌。本项目废水的年排放量为：1080t/a。

2.7、供电工程
本项目电源从厂区外市政10kV线路接入。
2.8、绿化
项目绿化以生活区和车间四周为重点，主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的绿化带。厂房四周及生活区的树种和花卉选择应具有较好的观赏及美化效果，与建筑物共同形成优美和谐的艺术效果。厂区绿化面积550平方米。

2.9、劳动定员及工作制度：

本项目需劳动定员共35人，本项目年运行时间为300天，一班8小时制，其中10人在厂区内食宿。
2.10、工程投资

项目总投资3000万元，项目资金全部由建设单位自筹。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目于2014年12月投产运营，因此与项目有关的原有污染情况即为企业生产的污染情况，具体如下：

1、废水污染

本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。
本项目职工35人（其中10人在厂区食宿），年工作300天。项目生活用水量为4.5m3/d（350t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6m3/d，1080t/a。

厂区生活废水经厂内设有隔油池、化粪池处理后，所产生粪便污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，对其影响较小。

2、废气污染

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和缠膜工段、挤出成型工段产生的有机废气以及食堂油烟废气。

根据汨罗市环境监测站2015年9月28——30日现状监测数据（SO2、NO2、PM10）以及湖南华科环境检测技术服务有限公司现状监测数据（非甲烷总烃），分析如下：

现状监测数据见表1-7，分析结果见表1-8。、
表1-7  现状监测数据一览表

采样项目
采样时间
G1：厂区中央
G2：厂界外
09-28

09-29

09-30

09-28

09-29

09-30

SO2
08:00

0.027

0.028

0.032

0.041

0.024

0.025

10:00

0.029

0.041

0.042

0.044

0.031

0.030

14:00

0.031

0.035

0.041

0.037

0.029

0.029

16:00

0.032

0.037

0.039

0.039

0.033

0.026

NO2
08:00

0.033

0.033

0.031

0.032

0.031

0.032

10:00

0.036

0.037

0.036

0.035

0.034

0.035

14:00

0.039

0.040

0.038

0.038

0.038

0.037

16:00

0.044

0.043

0.042

0.042

0.041

0.040

PM10
08:00

0.474

0.534

0.483

0.270

0.402

0.318

10:00

0.573

0.596

0.601

0.488

0.487

0.493

14:00

0.522

0.484

0.456

0.453

0.473

0.406

16:00

0.624

0.560

0.670

0.547

0.496

0.565

非甲烷总烃

08:00

2.031
3.012
2.982
1.526
1.981
1.645
10:00

2.314
2.861
3.162
1.864
1.852
1.385
14:00

3.105
2.954
2.769
1.742
1.387
1.874
16:00

2.620
2.723
2.968
1.685
1.746
1.682
表1-8  分析结果一览表

监测点

统计项目

SO2
NO2
PM10
非甲烷总烃

G1

最小值

0.027

0.031

0.456

2.031
最大值

0.042

0.044

0.67

3.162
平均值

0.035

0.038

0.548

2.792
超标个数

0

0

0

0

最大超标倍数

0.00

0.00

0.00

0.00

G2

最小值

0.024

0.031

0.27

1.526
最大值

0.044

0.042

0.565

1.981
平均值

0.032

0.036

0.450

1.697
超标个数

0

0

0

0

最大超标倍数

0.00

0.00

0.00

0.00

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织监控浓度限值：SO2：0.4 mg/m3；NO2： 0.12mg/m3；PM10：1.0 mg/m3；非甲烷总烃4.0 mg/m3；
根据表1-8分析可知，本项目现状监测因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织监控浓度限值。
3、噪声污染
根据汨罗市环境监测站于2015年9月23日-24日对沿厂区四界各布设1个点，西南面居民、南面居民各布设1个点，共设6个点进行了监测，监测结果见下表3-4，从监测数据来看，项目地声环境各场界均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。
4、固废污染
项目运营过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油。
①本项目职工人数为35人，10人厂区内住宿，生活垃圾产生量为9.0t/a（30kg/d）。该部分固废交由当地环卫部门处置；②经检验后不合格的产品，约为8.0t/a。不合格产品利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。③项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为8.0t/a。边角料利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。④项目一般性原料包装物产生量为5.0t/a，统一收集后外售。⑤注塑机液压油泵中液压油循环使用，每两年更换一次，每次产生量约为0.2t，即0.1t/a，废液压油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集收送有资质单位回收处理。
项目运行至今，未接到任何公民投诉现象，不存在环境问题。


二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况 
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。

本项目位于汨罗市古培镇三港村，具体详见项目地理位置图附图一。

2、地形、地质、地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古冷家溪、中生界白垩纪和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。

汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃、土层深厚的江湖平原。本项目位于汨罗市古培镇三港村。根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，所在地属于丘陵地貌。

项目拟建地区域地形属于丘陵岗埠地带，是由网纹状粉质粘土、黄色质粘土堆积而成的丘岗。场地已基本平整，建设地土体单一，工程地质条件较好，无不良地质构造，场地类别为I类建筑场地，地基承载力标准值估算在200kpa以上。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

3、气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，其中以西北风为最多，占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

4、水文状况

汨罗市区域内主要地表水为汨罗江，汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。项目东侧靠近鲁师坝，项目雨水经雨水管网收集后汇入东面鲁师坝。

5、植被和生物

汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。


	社会环境简况(社会、经济结构、教育、文化、文物保护等)：

社会经济：
国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2013年，汨罗市全市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。
农业：
农业生产稳定发展。全年实现农业总产值35.1亿元，增长6.3%。其中，农业产值14.5亿元，增长6.8%；畜牧业产值15.9亿元，增长6.3%；渔业产值3.4亿元，增长4.6%；林业产值0.8亿元，增长2.4%；农村牧渔服务业0.5亿元，增长11.8%。
全年农作物播种面积稳中有增。全市粮食播种面积66.9千公顷，增长18.9%；蔬菜种植面积8.5千公顷，与去年持平；油料作物播种面积7.0千公顷，增长8.4%。粮食总产量40.1万吨，其中稻谷产量34.6万吨，增长7.9%；油料总产量1.1万吨，增长41.1%；棉花产量1474吨，增长15.8%；蔬菜总产量25.1万吨，增长0.2%；肉类总产量8.2万吨，增长1.0%。
林业发展速度加快。全市共完成造林2.7万亩，超年初计划任务0.44万亩，其中完成油茶低改1500亩，新造油茶2570亩，血防林工程造林1.2万亩，配套荒山造林0.3万亩，完成四旁绿化200万株。
工业和建筑业：
工业发展势头加快。全市实现全部工业增加值68.2亿元，增长22.8%，规模以上工业企业达到210家，新增39家，实现规模以上工业总产值216.0亿元，增长25.1%，规模以上工业增加值66.1亿元，增长31.1%。
分企业看，湘北铜业、长江铜业、衡联铜材、金龙铜业、天达有色、钱江铜业、飘峰电气、腾远铜材、冶荆有色、上马明凡位列于现有规模工业企业前十名，其主营业务收入之和为57.6亿元，占规模工业主营业务收入的26.7%，成为我市规模工业企业的生力军。
工业经济效益进一步提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入211.4亿元，增长24.7%，实现销售产值215.8亿元，增长26.4%，产销率99.9%，比上年增加1.1个百分点，实现利税总额8.9亿元，增长33.1%，实现利润总额1.9亿元，减少8.6%。
建筑业发展来势较好。全市21家三级及以上建筑企业中，共完成建筑业总值9.5亿元，增长2.8%；具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润0.4亿元，房屋建筑施工面积114.9万平方米，房屋建筑竣工面积68.8万平方米。
交通和通讯：
交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量6711万元，下降3.5%。其中，邮政业务总量2251万元，下降17.7%，电信业务总量4460万元，增长5.7%，本地电话用户5.8万户，增长0.6万户，移动业务收入1.49亿元，增长24.2%，移动电话用户19.8万户，增加3.3万户，GSM900兆基站数168个，增加26个，联通业务收入0.3亿元，与去年持平，联通用户6万户，增加1万户。
旅游和城市建设：
旅游事业发展迅速。全市共接待国内外游客95万人次，增长25.6%，实现旅游总收入2.6亿元，增长24.8%。该市屈子文化园项目已被省旅游局纳入“251”工程，政府已投入500万元用于屈子祠核心景区建设，拟恢复玉笥八景、寿仙台等景点。5月底，成功举办了汨罗江国际龙舟节，活动包括开幕式、国际龙舟邀请赛、国际美食嘉年华、疯狂龙舟挑战赛等内容，有北京、上海、美国等11支龙舟队参加了比赛，吸引了全国各地200多家商家参展。
城市建设进一步发展。全年完成交通投资3.4亿元，武广汨罗东站投入使用，201省道岳阳段建成通车，汨罗江大桥完成工程总量的50%，201省道汨望段、武广汨罗东站汽车站正式立项，湘江汨罗港、汨罗江大道西延完成《工可》，京珠复线汨罗连接线完成设计放样，大交通格局逐步形成。污水处理厂提前1个月投入运行，铺设排污主干管15.9公里。城市亮化工程全面启动，城市功能和品位整体提升，夺得全省甲类卫生城市县级市四连冠。
环境：
生态环境不断改善。全年通过环保审批的建设项目58个，其中省级审批项目1个，岳阳市级审批项目17个，本市级审批项目40个，通过环保验收的项目48个，环评率100%，“三同时”执行合格率82.8%，否决环保不达标项目23个，取缔“十五小”企业20家，关闭2家重污染企业，削减COD800吨，SO2削减235吨，超额完成“十一五”减排任务。全市共150家排污单位进行了排污申报登记，累计征收排污费240万元。
人口、人民生活和社会保障：
人口增长继续得到控制。年末全市总人口66.5万人，比上年增加4900人，增长0.7%。全年出生人口7691人，人口出生率11.6‰。全年死亡人口3930人，死亡率5.3‰。自然增长率为5.9‰。
城乡居民收入增加，生活水平继续提高。2009年在岗职工人均工资22072元，增长25.6%。城镇居民人均可支配收入16490元，增长22.0%，农民人均纯收入5972元，增长17.0%。
社会保障体系进一步健全和完善。全年共有49万农民参加农村合作医疗，参合率为89.8%。全年城镇单位就业人员数2.9万人，增长22.9%，职工参加医疗保险社会统筹的人数4.0万人，增长11.7%，职工参加失业保障的人数2.4万人，增长9.1%，企业职工生育保险覆盖率为56%。
项目评价区域无文物古迹及风景名胜区。
古培镇基本概况：

古培镇位于汨罗市南郊，1995年由古培、大众两乡合并而成。镇域东临新市、黄柏镇，西抵汨罗镇，南与白水镇、湘阴县六塘乡接壤，北靠城郊乡，与汨罗市城区相距仅2km之遥。镇区具有优越的区位、交通和物产资源优势。京广铁路、省道308线、城界线等数条交通要道横贯古培。古培塘火车站位于古培集镇，距离汨罗市区4km，设有京广线客运慢车停靠站和货运站，每天有两列慢车在此停靠。S308线横跨古培铁路以西七个村，成为连接汨罗与湘阴的交通纽带。

全镇总面积78.4km2，辖明月、于临、杨柳、水口、古培、万福、课功、雨坛、栗桥、三港22个行政村，408个村民小组，总人口34000人，耕地面积30485亩。全镇以丘岗、山地为主，气温、雨量适宜，属典型的亚热带气候。镇内有初级中学2所，小学13所，幼儿园1所，在校学生2600余人。


三、环境质量状况 
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 

1、环境空气质量现状
为了解项目所在区域的环境质量现状，特委托汨罗市环境监测站对本项目所在地大气环境质量进行了现状监测。
（1）监测点位：W1：项目所在地上风向；

W2：项目所在地；

W3：项目所在地下风向。
（2）监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）。
（3）监测时间：2015年9月23~25日
（4）评价标准：《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。
（5）监测及评价结果：见表3-1。
表3-1 本项目环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3

监测点位
监测
因子
监测范围
平均值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
项目所在地上风向
SO2
小时值

0.016-0.020
0.018
0.50

0

0

达标
NO2
0.016-0.017
0.016
0.20

0

0

达标
PM10
日均值

0.076-0.123
0.098
0.15

0

0

达标
项目所在地
SO2
小时值

0.019-0.024
0.021
0.50

0

0

达标
NO2
0.018-0.025
0.021
0.20

0

0

达标
PM10
日均值

0.076-0.113
0.092
0.15

0

0

达标
项目所在地下风向
SO2
小时值

0.025-0.028
0.026
0.50
0

0

达标
NO2
0.024-0.027
0.026
0.20

0

0

达标
PM10
日均值

0.088-0.130
0.111
0.15

0

0

达标
由表3-1可知，项目所在地各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。

  且特委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对项目区域非甲烷总烃做了现状监测，监测结果如下：
监测点

监测时间

项目

监测范围

平均值

超标率

超标倍数

标准值

是否达标

项目所在地上风向

9.23-9.25
非甲烷总烃

0.24-0.32

0.29

0

0

2.0

是

项目所在地

0.36-0.40

0.38

0

0

是
项目所在地下风向

0.39-0.46

0.42

0

0

是
由监测结果可知，非甲烷总烃的浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相应的环境质量标准要求；项目所在区域环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，于2015年9月23-25日特委汨罗市环境监测站对项目所在地地表水进行了环境质量现状监测。
（1）监测因子和监测时间
监测因子： pH、DO、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、石油类。
（2）监测布点
项目附近水体为鲁师坝。本次地表水环境质量现状监测共设3个监测断面。
W1：项目排污口入鲁师坝上游500m；
W2：项目排污口入鲁师坝下游500m；
W3：项目排污口入鲁师坝下游800m。
地表水监测及评价结果见表3-2。
表3-2   地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外
采样点
监测项目
单位
监测值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
W1
pH

无量纲
7.34-7.38

6-9
0

0

达标
CODCr
mg/L

15.5-17.5

≤20

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.33-2.67

≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

7.91-8.13

≥5.0

0

0

达标
TN

mg/L

0.365-0.555

≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.236-0.301

≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.108-0.120

≤0.2

0

0

达标
石油类
mg/L

0.02ND

≤0.05

0

0

达标
W2
pH

无量纲
7.24-7.28

6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

17.5-19.2

≤20

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.28-2.62

≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

8.02-8.19

≥5.0

0

0

达标
TN

mg/L

0.460-0.700

≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.301-0.354

≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.120-0.128

≤0.2

0

0

达标
石油类
mg/L

0.03-0.04

≤0.05

0

0

达标
W3

pH

无量纲
7.38-7.40

6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

17.8-19.5

≤20

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.37-2.71

≤4.0

0

0

达标
DO

mg/L

7.88-8.07

≥5.0

0

0

达标
TN

mg/L

0.500-0.760

≤1.0

0

0

达标
NH-3N

mg/L

0.330-0.399

≤1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.126-0.132

≤0.2

0

0

达标
石油类
mg/L

0.03-0.04
≤0.05

0

0

达标
根据监测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准分析，鲁师坝各监测断面水质指标均达到（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量较好。

3、地下环境质量现状

本次地下水环境质量现状评价，委托汨罗市环境监测站2015年9月23-25日对项目厂区水井进行现状监测。

（1）监测点位：厂区水井；

（2）监测因子：pH、氨氮、CODmn、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、粪大肠菌群；
具体水质监测结果见表3-3。
表3-3     地下水水质现状监测与评价结果
监测项目
单位
监测时间
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
9.23

9.24

9.25

pH

无量纲
7.14

7.12

7.10

6.5~8.5

0

0

是
NH3-N

mg/L

0.100

0.116

0.128

≤0.2

0

0

是
CODMn
mg/L

1.03

1.00

1.07

≤3.0

0

0

是
氯化物
mg/L

10ND

10ND

10ND

≤250

0

0

是
硫酸盐
mg/L

8ND

8ND

8ND

≤250

0

0
是
硝酸盐
mg/L

0.168

0.166

0.183

≤1.0

0

0

是
亚硝酸盐
mg/L

0.003ND

0.003ND

0.003ND

≤0.02

0

0

是
粪大肠菌群
个/L

90

90

70

/

0

0

是
表3-3分析可知，项目厂区水井各项指标均均能达到《（GB14848-93）地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水环境质量较好。

4、声环境质量
为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2015年9月23-24日对沿厂区四界各布设1个点，西南面居民、南面居民各布设1个点，共设6个点进行了监测，监测结果见下表3-4：

表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

监测点位名称
监测时间
等效声级Leq [dB(A)]

昼间
夜间
项目建设地东
9.23

48.8

44.5

9.24

48.1

45.2

项目建设地南
9.23

49.2

45.8

9.24

49.1

45.9

项目建设地西
9.23

49.6

46.7

9.24

49.2

47.5

项目建设地北
9.23

48.9

47.2

9.24

48.4

45.4

西南面居民
9.23

51.2

48.9

9.24

51.8

48.7

南面居民
9.23

52.0

49.4

9.24

52.3

49.1

注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]；
从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。

5、生态环境

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。

评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 

本项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，属于农村环境。项目东面为鲁师坝，南面有1户居民，西南面有2户居民，北面为农田以及在建居民楼。项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目四至、敏感点图见图3-1。

表3-5     主要环境保护目标

类别

保护目标

目标功能

方位与

距离
规模
保护级别

大气环境
在建居民楼
居住

北面，600-800m

30户左右

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求
居民
居住

西南面，400m

2户

居民
居住

南面，350m

1户

鲁师坝
渔业用水
东面，20m

小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准
声环境

自家住房
居住
西南面，80m

1户
GB3096-2008

2类标准
生态环境

项目区内

未有珍稀动植物、水生动物、农田
项目四至、敏感点图


[image: image1.emf]项目所在地

鲁

师

坝

农田

农田

农田

农田

农田

在建居民楼

（

30

户 ）

600-800m

自家住房 （

1

户 ）

80m

林地 林地

林地 林地

居民 （

1

户 ）

350m

居民 （

2

户 ）

400m

N


图3-1  环境目标保护图


四、评价适用标准 

	环境质量标准
	1、 环境空气：

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

表4-1 环境空气质量标准

序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
—

150

70

2、地表水环境：

项目附近地表水地鲁师坝执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

CODcr
BOD5
氨氮

石油类

DO

标准值

Ⅲ
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0. 05

≥5

3、 地下水环境：

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）中Ⅲ类标准；

表4-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

CODcr
硫酸盐

氨氮

硝酸盐

标准值

Ⅲ
6.5～8.5

≤3.0

≤250

≤0.2

≤1.0

总大肠菌群

溶解性固体

氯化物
挥发酚
亚硝酸盐

≤3.0
≤1000
≤250
≤0.002
≤0.02

4、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表4-4声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2

60

50



	污染物排放标准
	1、 大气污染物排放标准：

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。

表4-5    大气污染物排放标准

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2

SO2
0.4

3

NO2
0.12

4
非甲烷总烃

4.0

表4-6  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001
2、本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边农田浇灌。
3、噪声环境：

本项目营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2

60

50

4、固体废物：

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总量控制指标
	本项目无需设置总量控制指标。



五、 建设项目工程分析 

	工艺流程简述：
本项目为补办环评，因此本评价无施工期分析。

1、工艺流程图及产污环节

本项目产品为PVC管材、仿大理石板材、线材，各种产品的生产工艺基本一致，均为原料拌合、挤出成型、冷却、喷码、牵引、缠膜、切割、自动翻板。

[image: image2.emf]PVC

树脂 、 轻质碳

酸钙 、 石蜡 、 硬脂

酸 、 复合稳定剂

混合

挤出成型

冷却

喷码

牵引

缠膜

切割

自动翻板

成品

粉碎

残次品

边角料

噪声 、 废气

噪声 、 废气 、 固废

噪声

噪声

噪声 、 废气 、 固废

噪声

噪声 、 废气


图5-1 营运期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

①混合：项目产生的边角废料及残次品粉碎后的碎片和其他外购原料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度 120℃左右，搅拌时间约 20 分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至 40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

项目生产过程中产生的残次品及边角料经粉碎后按适当比例掺入原料中可回用于产品的生产。粉碎采用粉碎机，粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm。

②挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模具内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于管材成型及管材与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，加热温度 180℃左右。

③冷却：冷却的作用是使管材、线材等尺寸定型。冷却采用冷却水箱，内部装有喷淋装置，冷却水均匀地喷洒至管材表面使管材冷却定型。冷却水从冷却水箱流出后排至生产车间内的地下水池，地下水池内的水通过泵提升至室外约 4m 高的冷却水池内，水在此冷却后在重力作用下供给冷却工段使用，冷却水使用地下水，循环使用不排放。

④喷码：冷却后的管材表面使用喷码机喷上产品商标和生产日期。

⑤牵引：牵引采用自动牵引机进行，牵引机用于连续、自动地将已冷却变硬的管材从机头处牵引出来，采用变频调速。

⑥缠膜：缠膜用于管材的外包装。缠膜所用材料为 PE 包装膜，采用自动缠膜机进行。缠膜时为增强膜与管材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的 PE 包装膜进行烤灼，温度约 80℃，时间约 2s。

⑦切割：缠膜后的管材采用自动切割机根据要求长度进行自动切割，切割由电动和气动驱动控制完成。

⑧自动翻板：切割后的管材继续输送至翻板架，翻板架上设有限位装置，管材到达指定位置后通过气动装置实现自动翻板至料车上，后由人工运至成品库。

	二、主要污染源

施工期污染源分析

本项目为补办环评，因此本次评价不对施工期进行分析。
营运期的污染源分析：

1、废水污染
本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。
①循环冷却水

本项目挤出成型工段模具冷却及冷却工段管材冷却需要用水，冷却水采用地下水，由循环水池提供。

根据实际生产情况，循环水量约30m3/d，项目建设有1座容积约18m3的敞开式循环水池，依据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）的规定，敞开式系统循环水池容积一般小于循环冷却水小时流量的1/3，据此计算循环水池可满足项目使用。本项目循环水量为30m3/d，蒸发损失量约为0.2m3/d（60m3/a）。

由于项目冷却方式为间接冷却，即冷却水与被冷却介质不直接接触，且项目产品为PVC 塑胶管、仿大理石板材、线条等，对冷却水质量要求不需很高，因此，项目循环冷却水不需定期排污，定期补充新鲜水即可满足生产要求。

②职工生活污水
本项目职工35人（其中10人在厂区食宿），年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，住宿职工生活用水量按160L/d•人计，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1350t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6m3/d，1080t/a。

生活污水产生情况见表5-1。

表5-1  生活污水产生情况

产生环节

指标

水质(mg/L)

年产生量（t/a）

生活污水

水量

——

1080
COD

300

0.324
BOD5
150
0.162
SS

200

0.216
NH3-N

30

0.0324
2、废气污染
项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和缠膜工段、挤出成型工段产生的有机废气以及食堂油烟废气。

①混合工段粉尘
本项目混合工段物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据实际生产情况，混合工段产尘系数约为0.2kg/t物料，则本项目混合工段粉尘产生量为1.6t/a。

②粉碎工段粉尘
本项目残次品及边角料粉碎需使用粉碎机，在粉碎间内进行，残次品及边角料粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm，根据实际生产情况及建设方提供的资料：破碎粉尘产生量为为不合格产品和边角料量（8.0t/a）的1%，即0.08t/a；

③缠膜工段产生的废气

缠膜时为增强包装膜与管材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的 PE（聚乙烯）包装膜进行烤灼，温度约 80℃，时间约 2s。

根据PE（聚乙烯）理化性质可知，其热分解温度在 300℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的有机废气，本项目PE包装膜用量较少，且烤灼时间很短，因此烤灼废气产生量很小，根据实际生产情况及建设方提供的资料，该工序有机废气产生量按原料（3980t/a）的0.3‰计，则非甲烷总烃的排放量为1.2t/a。

④挤出成型工段有机废气

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度 180℃左右，原材料聚氯乙烯颗粒、石蜡、硬脂酸等加热过程中产生氯乙烯、乙烷等有机废气，有机废气成分复杂以非甲烷总烃计。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在 200℃以下，所以产生的有机废气很少。根据实际生产情况及建设方提供的资料，该工序有机废气产生量约为 0.035kg/t 原料，则非甲烷总烃的排放量为0.14t/a。
⑤油烟废气

本项目有35名员工，其中10人在厂区内食宿，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.9kg/a。食堂工作时间每天6h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约0.5mg/m3。

3、噪声污染

本项目噪声源主要为混合机、挤出机、牵引机、切割机、自动翻板机、空压机等设备运转时产生的噪声，其声级值为75～90dB（A），具体噪声源强见表5-2。

表5-2   本项目主要噪声源源强
序号

设备名称

数量

噪声源强

持续时间

1

搅拌机
3

85

连续
2

螺杆挤出机
6

80

3

牵引机
6
75

4

切割机

6
85

5

自动翻板机

3
80

6

空压机

1
85

间歇

7

粉碎机

1

80

4、固体废物污染

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油。各固体废弃物的生产情况见表5-3。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目职工人数为35人，10人厂区内住宿，住宿人员按生活垃圾产生量1kg/d计算，其他按生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为9.0t/a（30kg/d）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（8000t/a）的0.1%计，即8.0t/a。不合格产品利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。
（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（8000t/a）的0.1%计，即8.0t/a。边角料利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。
（4）一般性废包装材料
根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为5.0t/a，统一收集后外售。

（5）废液压油
注塑机液压油泵中液压油循环使用，每两年更换一次，每次产生量约为0.2t，即0.1t/a，废液压油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集收送有资质单位回收处理。

表5-3    本项目固废产生情况表

序号

类别

数量

废物属性

处理方式

1

生活垃圾

9.0t/a

一般固废

环卫部门

2

不合格产品
8.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

3

边角料

8.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

4

一般性废包装材料

5.0t/a

一般固废

收集后外售

5

废液压油
0.2t/a

危险固废

有资质的单位处理




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	混合工段
	粉尘
	1.6t/a
	1.6t/a

	
	粉碎工段
	粉尘
	0.08 t/a
	0.08 t/a

	
	缠膜工段
	有机废气
	1.2t/a
	1.2 t/a

	
	挤出成型工段
	有机废气
	0.14 t/a
	0.14 t/a

	
	食堂
	油烟
	0.9kg/a
	0.5mg/m3

	水

污

染

物
	生活污水

1080t/a
	生活污水主要污染物浓度和产生量：COD300 mg/L、0.324t/a； BOD5150mg/L、0.162t/a ；SS200mg/L、0.216t/a；氨氮30mg/L、0.0324t/a ；
	隔油池、化粪池处理后用于农田浇灌

	固

体

废

物
	职工生活
	生活垃圾
	9.0 t/a
	环卫部门统一处理

	
	检验
	不合格产品
	8.0t/a
	重新投入生产

	
	修整
	边角料
	8.0t/a
	

	
	一般包装
	一般性废包装材料
	5.0t/a
	外售

	
	注塑机
	废液压油
	0.2t/a
	有资质的单位处理

	噪

声
	本项目产生噪声的设备主要包括注塑机、烘干机、破碎机等设备，各噪声设备的等效噪声级在70-85dB(A)之间。

	要生态影响(不够时可附另页)：

本项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，厂区绿化面积为550平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。

本项目对周围的生态环境影响很小。


七、环境影响分析 
	一：施工期的环境影响分析：

  本项目为补办环评，因此本次评价不对施工期进行分析。
二：营运期的环境影响分析

1、 大气环境影响及污染防治措施分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和缠膜工段、挤出成型工段产生的有机废气以及食堂油烟废气。

（1） 混合工段

由污染源分析可知项目混合工段粉尘产生量为1.6t/a。企业拟将设置独立的混合工段车间，该车间为封闭式工作，且该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每次及时清理落在地上的粉尘颗粒，则混合工段产生的粉尘对周围环境和敏感点影响较小。

（2） 破碎粉尘环境影响分析

由污染源分析可知项目不合格产品和边角料破碎时粉尘产生量为0.08t/a，项目在厂房内墙壁上方设置有专门的破碎车间，该破碎车间为封闭式工作，每次大约只有工作4个小时，且该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每次及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘对周围环境和敏感点影响较小。

（3）有机废气处理环保措施及影响分析
由工程分析可知，项目生产过程中无组织排放的非甲烷总烃为1.34t/a（膜工段产生的废气1.2 t/a，挤出成型工段有机废气0.14 t/a），为减少车间内无组织排放废气对员工的影响，在车间上部设置大功率的排气扇，将废气排出车间，通风量为4000m3/h，则排到车间外有机废气即非甲烷总烃浓度为0.14mg/m3，因此本项目外排的非甲烷总烃废气厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3，对外环境影响较小，措施可行。且根据汨罗市环境监测站对本项目所在地区域大气环境质量的现状监测，区域内非甲烷总烃均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明本项目对周围环境影响不大。

（4）油烟废气影响分析

本项目有35名员工，其中10人在厂区内食宿，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，建设单位采用油烟净化器净化厨房油烟，本项目油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。因此本项目食堂油烟对周边环境影响较小。
大气环境防护距离

①大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

②大气环境防护距离参数选择

根据污染物的产生和排放情况，选择混料和破碎过程中无组织排放的粉尘和挤出成型过程中产生的非甲烷总烃为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中粉尘的排放量为1.68t/a，非甲烷总烃的排放量为1.34t/a。
③大气环境防护距离计算结果分析

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

[image: image3.png]RSAFRRPEE L HERF (Ver1.2)

FRRPETAIEH
Bl it
smex ey
EEANEE I’—E .
wE EE2a .
W KRS [Fe

R [1.34 Ve =]
¥ DESFOIFE e/n'3)
3

I EEFOE (e/n'3)
s

i RS




图7-1   非甲烷总烃大气防护距离计算结果
[image: image4.png]SHARBIPEEEETHER (Ver1.2)

FRRPETAIEH

Bl it
snex ey
EEANEE I—E .
wE EE2a .
TE KRS0 [Fe
e Y

I AESFOIE e/n'3)
3

¥ EEFOE (e/n'3)
015

i RS





图7-2    粉尘大气防护距离计算结果

卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

[image: image5.png]Nl"

M'—'

@-F +025)">.1°




式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

[image: image6.png]


r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元面积S（m2）计算，；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

针对本项目无组织粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-1。

表7-1    卫生防护距离计算

污染

因子

源强（kg/h）

标准浓度限值mg/m³

生产单元占地面积（m2）

计算系数（无因次）

卫生防护距离

（m）

A

B

C

D

非甲烷总烃

0.56
2.0

2360
350
0.021
1.85

0.84
10.350
粉尘

0.7
0.15
2360
350

0.021

1.85

0.84

18.824
通过计算可知，本项目设置卫生防护距离为50m。
[image: image7.png]ERAINEE [ke/nl: 055

AFSTAWESR [n]: [0

EEFAME /) 2

ERERE

it

i

e/ 1: |2

Tkl SRR
© AN, BATHRERERHNENYS

~ WS, B FEEAEAN B0y
BAHE » BRI AR

& FHSE, ARSNARSERTEERE

PERFEETEE:

0:
HERTBH R o DRI RN : 10 350K,

00717 C=185; -0 64, TSIHILAR





图7-3    非甲烷总烃卫生防护距离计算结果

[image: image8.png]/ Calculate

SRR Bl o7 DlelkSSREs:

srananmn . [ | BATREASHARE
FEARRE Gy 1 (5| © RN, BREBAGESEEEwE
A el T R

i





图7-4    粉尘卫生防护距离计算结果

行业防护距离
根据《塑料厂大气卫生防护距离》（GB18072-2000）的具体规定：“生产规模≤1000t/a，所在地近五年平均风速﹥2m/s时应与居住区之间设置卫生防护距离100m。”因此，本项目大气卫生防护距离设置为100m。防护距离从本项目的生产车间边界算起，项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，距离项目生产车间边界最近的居民南面居民，最近距离为350m，能满足防护距离的要求，同时在此范围之内禁止建设居民区、学校、医院等敏感性项目。
2、 水环境影响及污染防治措施分析
本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。
本项目实行雨污分流，雨水经过雨水管网流入东面的鲁师坝，由工程分析可知本项目营运期外排废水生活污水主要为员工生活用水，生活污水量为3.6t/d，1080t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。生活污水经厂区隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地浇灌，项目位于农村环境，东面、北面均为农田，南面为林地，项目外排废水有足够的农田、林地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。
3、 声环境影响分析及治理措施

项目噪声源主要为混合机、挤出机、牵引机、切割机、自动翻板机、空压机等设备运转时产生的噪声，其中空压机和粉碎机为间歇运转，其他设备均连续运转，声源强度在 75～90dB(A)之间。根据汨罗市环境监测站于2015年9月23日-24日对沿厂区四界各布设1个点，西南面居民、南面居民各布设1个点，共设6个点进行了监测，监测结果见下表3-4，从监测数据来看，项目地声环境各场界均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。
建议对项目原辅材料和产品装卸时，严格按照相关操作规程要求操作，加强管理，可以较大程度地减轻其对周围声环境的影响。

4、 固废环境影响分析

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油。各固体废弃物的生产情况见表7-2。

表7-2    本项目固废产生处置情况表
序号

类别

数量

废物属性

处理方式

1

生活垃圾

9.0t/a

一般固废

环卫部门

2

不合格产品
8.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

3

边角料

8.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

4

一般性废包装材料

5.0t/a

一般固废

收集后外售

5

废液压油
0.2t/a

危险固废

有资质的单位处理

本项目产生的边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

项目所产生的固体废弃物中的废液压油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产车间东北角，其中一般工业固废临时贮存场所约为5m2、危废贮存场所约为0.5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。
本项目营运期产生的生活垃圾9.0t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

5、生态影响分析

项目厂区绿化面积550平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。
项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。
6、清洁生产

清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。

（1）、资源能源

    本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程不要用水；生产过程中使用的原辅材料不属于有毒有害物质。

（2）、生产设备与工艺

项目的生产工艺为目前国内较成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备主要以电为能源，产生的废气量很小。同时项目采取了相应的环保措施，减少了对环境的污染。项目生产的工艺设备结构简单、易于维护，均符合清洁生产的要求。

（3）、产品

 本项目生产的产品主要为PVC管材、仿大理石板材、线材，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。

（4）污染的产生情况

①本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、山体浇灌，对周边水环境影响很小。

②本项目有机废气通过加强通风、破碎粉尘通过密闭生产后，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。

③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。

④边角料和不合格产品破碎后作为原材料，变废为宝，不但减轻了环境污染，还为企业节约了成本；对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。

（5）、环境管理制度

项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。

因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。

清洁生产要求和建议：

（1）本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。

（2）加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。

（3）加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。

7、营运期环境监测计划

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

表7-3     环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪 声

厂界

连续等效A声级

每年一次

大气

厂界

厂界粉尘、有机废气
每年一次

8、环境风险评价
风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。

（1）风险识别

 ①物质危险性识别

对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。

②生产过程潜在危险性识别

根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。

（2）应急措施

①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施：

a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。
    b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。
    c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。
    d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。

②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施：

a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。

b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。

c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。

d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。

 （3）风险小结

项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。

在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。



八、项目建设合理性分析 

	1、产业政策符合性分析

本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

（1）本项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，项目用地为宅基地，但项目的建设已取得汨罗市古培镇政府、三港村村委会批准同意。
（2）项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。项目所在地为荒山，没有占用农田和耕地，同时项目加强了厂区绿化在一定程度上补充了项目的植被，对周边生态环境影响较小。
（3）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。

（4）拟建项目地址位于汨罗市古培镇三港村，厂区大门与村级道路相连。交通条件较为便利，区位优势明显。

（5）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。
（6）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

3、总平面布置图的合理性分析

项目建设平面布置见附图2。该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于西侧，靠近村级道路，便于交通运输。

项目的办公区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房内配有安全设备；项目生活区布置于厂区西侧；生产区布置于厂区东面以及南北两侧，北侧为仿大理石板材加工车间，东面为破碎、磨粉车间，南面为PVC管材生产以及线条生产车间、成品仓库布置在厂区的西面。

厂区十分重视绿化、美化。在生活区和车间之间种植树木。通过绿化有利于净化厂区空气环境，降低机械噪声的影响，同时能美化工作环境。

建议项目加强，加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。

    综上所述，项目平面布置合理可行。




九、环保投资及验收

	汨罗市振康塑胶制品有限公司年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目总投资为3000万元，其中环保投资为23.5万元，所占比例为0.78%。

环保投资分布情况见表9-1：

表9-1 项目环保设施与环保工程“三同时”验收一览表
序号

类别

治理措施

投资费用

(万元)

验收标准
1

废水

生活污水
隔油池、化粪池处理
3.0
用于周边农田、林地浇灌
2

机械设备噪声

消声、隔声

3.0
达到《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准

3

废气

有机废气

排气扇
4.0
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

粉尘

密闭生产

0.4

油烟

废气

油烟净化器
0.1
达到《饮食业油烟排放标准》

4

固废

规范固废收集和储存场建设，场区修建临时固废堆场和危险固废暂存产所等

3
达到一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
5
绿化
厂区绿化面积550m2
10
合    计

23.5



十、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	混合、破碎
	粉尘
	密闭破碎、自然沉降
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

	
	缠膜、注塑
	有机废气
	排气扇
	

	
	食堂
	油烟
	抽油烟机
	到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准

	水

污

染

物
	公司职工
	生活污水
	隔油池、化粪池
	用于周边山体浇灌

	固

体

废

物
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	无影响

	
	检验
	不合格产品
	收集后重新投入生产
	

	
	修整
	边角料
	收集后重新投入生产
	

	
	包装
	一般性废包装材料
	收集后出售
	

	
	注塑机
	废液压油
	有资质的单位处理
	

	噪

声
	噪声主要是注塑机、烘干机、破碎机等机械设备产生的噪声，其噪声级在70～85dB（A），经设置隔音间等噪声治理措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。




十一、结论与建议

	一、结论

（1）、项目概况

①项目名称：年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目
②建设单位：汨罗市振康塑胶制品有限公司

③建设地点：汨罗市古培镇三港村
④项目性质：新建（补办）

⑤建设内容：工程内容包括生产车间、办合生活区等配套设施。

⑥总投资：3000万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的0.78%。

⑦产品方案：年产3600t/aPVC管材、3000t/a仿大理石板材、1400t/a线材
⑧总占地面积5333.3m2，总建筑面积3419 m2。

（2）、环境质量现状结论

①、环境空气质量状况：评价范围内大气环境质量状况良好，能达GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

②、水环境质量状况：鲁师坝监测断面均能达GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

③声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》GB3096-20082类声功能环境噪声限值。
（3）、项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为23.5万元，占总投资的0.78%。

（4）、营运期环境影响评价分析结论

水环境影响分析结论：

本项目营运期生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边山体浇灌，项目位于农村环境，周边土地主要为山体，项目外排废水有足够的山地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。
大气环境影响分析结论：
①破碎粉尘影响分析

项目混合工段粉尘产生量为1.6t/a，项目不合格产品和边角料破碎时粉尘产生量为0.08t/a，项目在厂房内设置有专门的破碎车间、混合车间，该车间均为封闭式工作，且该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每次及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘对周围环境和敏感点影响较小。

②有机废气影响分析

生产过程中无组织排放的非甲烷总烃为0.134t/a，为减少车间内无组织排放废气对员工的影响，在车间设置大功率的排气扇，将废气排出车间，通风量为4000m3/h，则排到车间外有机废气即非甲烷总烃浓度为0.14mg/m3，因此本项目外排的非甲烷总烃废气厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3，对外环境影响较小，措施可行。且根据汨罗市环境监测站队本项目所在地区域大气环境质量的现状监测，区域内非甲烷总烃均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准，说明本项目对周围环境影响不大。

③油烟废气影响分析

本项目有35名员工，其中10人在厂区内食宿，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，建设单位采用油烟净化器净化厨房油烟，本项目油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。因此本项目食堂油烟对周边环境影响较小。
声环境影响分析结论：
从监测数据来看，项目地声环境各场界均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A）；昼间≤70 dB（A），因此项目设备运转噪声对周边声环境标影响较小。

固废环境影响分析结论：
本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

（5）国家产业政策

本项目为塑料制品项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（6）选址合理性

本项目位于湖南省汨罗市古培镇三港村，项目用地已取得汨罗市古培镇三港村村村委会批准同意（证明见附件），建设符合汨罗市土地利用规划要求。同时项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。
（7）平面布置合理性

项目的办公区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房内配有安全设备；生产线设置在车间中部，离车间四面有一定的距离，能有效的减小噪声对生活区和周边居民的影响。在生活区和厂房之间设置绿化中心，以减少各厂房对生活区员工生活的影响。同时在厂区周围设计一定宽度的绿化带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。建议项目加强，加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。综上所述，项目平面布置合理可行。
综上所述，汨罗市振康塑胶制品有限公司投资3000万元在湖南省汨罗市古培镇三港村新建年产8000吨PVC管材、仿大理石板材、线材项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。
二、建议：

（1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。

（2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

（3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

（4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。


	注    释

本报告表应附以下附件、附图：     

附件1  环评委托书

附件2  古培镇政府意见
附件3  古培镇政府人民政府
附件4  汨罗市环境监察大队证明
附件5  质量保证单
附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境照片
附表  审批登记表




58
12

_1506406846.vsd
项目所在地



_1506011846.vsd
PVC树脂、轻质碳酸钙、石蜡、硬脂酸、复合稳定剂


混合


挤出成型


冷却


喷码


牵引


缠膜


切割


自动翻板


成品


粉碎


残次品
边角料


噪声、废气


噪声、废气、固废


噪声


噪声


噪声、废气、固废


噪声


噪声、废气



