年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目

表一、建设项目基本情况：

	项目名称
	年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目

	建设单位
	湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司

	法人代表
	刘明楷
	联系人
	张秀花

	通讯地址
	汨罗市工业园合心村天立路东侧

	联系电话
	17716731669
	传真
	
	邮政编码
	414403

	建设地点
	汨罗市工业园合心村天立路东侧（湖南晨威高科有限公司厂区内）

	立项审批部门
	-
	立项审
批部门
	-

	建设性质
	新建补办■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3392交通及公共管理用金属标牌制造

C3879灯用电器附件及其他照明器具制造

	占地面积
（平方米）
	6515m2
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	3006
	其中：环保投资（万元）
	67.5
	环保投资占总投资比例
	2.25%

	评价经费

（万元）
	
	投产日期
	2016年 3 月

	工程内容及规模:

 1.编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年01月01日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）2016年01月01日施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.3.2）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8.29）；

（9）《中华人民共和国可再生能源法》（中华人民共和国主席令第33号）。

（10）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29.）；

（12）国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年3月修订）；

    （13）《国家危险废物名录》（2008.8.1）
（14）《湖南省环境保护条例》（2013年修正）；

（15）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》（湘环发[2014]22号）；

（16）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号中规定。

（17）挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（公告 2013年 第31号）

2.项目由来

标识广告是指以标识形象为基本图像和内容的广告，也叫logo广告。电视上的标识广告、互联网上的标识广告，以及分发的印有企业商标的纪念品、包装物等等，都属于标识广告。使用范围可涉及各领域，如地铁、机场、体育场馆、会展中心、城市综合体等大中型公建类行业，随着城市建设的不断发展，广告标识标牌产业已经成为城市建设系统化工程不可缺少的一部分，它与生态环境、建筑风格、现代艺术等形成有机结合，以独特的视觉冲击引领生活，成为一道靓丽的城市风景给人以愉悦的视觉享受。

湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司成立于2014年10月21日，注册资金2080万元，是一家以现代标牌业系统化设计、制造、服务的领业先企，能为包括建筑设计、艺术设计、装饰设计、广告公司等设计单位提供各种标识标牌。在专业标牌领域罗丹\莫纳标志系统突破标牌业的传统手工做法，秉承“创造高品质视觉环境”的经营理念，把标牌作为一个工业产品来生产。鉴于市场的巨大需求，湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司投资3006万元在汨罗市高家坊镇杨桥村，省道S201线东侧建设“年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目”，并于2014年9月通过了环评，但由于拟选厂址用地手续一直未办理下来，项目一直处于停止状态，迫于公司发展与市场需求，湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司决定在汨罗市工业园合心村天立路东侧，租赁湖南晨威高科有限公司厂区内1栋生产车间和1层员工宿舍建设“年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目”。该项目已于2016年3月正式投产，属于未经环评审批和验收的项目，本次环评属于补办环评。   

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目环境影响评价核定表》等有关规定，此项目需编制环境影响报告表，为此，建设方委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我所在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
  2.工程内容及规模

    2.1项目名称、地点、建设性质及投资
项目名称：年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目
    2）项目性质：新建补办
 3）总投资：3006万元

 4）项目位置：汨罗市工业园合心村天立路东侧，湖南晨威高科有限公司厂区内（详见附图1项目地理位置图）。
2.2工程内容及规模
湖南晨威高科有限公司是一家专门从事高档电池检测设备及电动汽车充电机生产的企业，目前具有年产4500台高档电池检测设备及10000台电动汽车充电机的规模（以下简称为“晨威高科”）该企业总占地面积53378m2，厂区内现有2栋机加工车间，1栋装配车间，1栋调试车间，1栋仓库，1栋研发楼，1栋宿舍楼，1处门卫，总建筑面积42445m2。本项目生产为租用湖南晨威高科有限公司厂区内1栋闲置厂房和1层员工宿舍楼（租赁协议见附件4），其中生产厂房建筑面积为5784m2（含生产区和办公区），员工宿舍建筑面积731m2（晨威高科现有1栋6层员工宿舍楼，本项目租用第5层），租用总建筑面积6515m2，项目给排水、供配电、员工就餐等公用配套设施均依托晟威高科公司已有设施。
工程主要经济技术指标见下表1-1。

表1-1  主要经济技术指标一览表

序号
项目名称
单位
建筑面积
备注
1

生产车间
雕刻、激光切割车间
m2
292

/

机加工区

m2
342

/

丝印车间

m2
277

/

喷漆、烘干区

m2
236

/

打磨区

m2
200

/

    焊接区

m2
892

/

   模具车间

m2
145

/

    组装区

m2
680

/

    原料库

m2
683

/

  精品字车间

m2
204

/

   办公区

m2
360

/

  过道及卫生间

m2
1473

/

2

员工宿舍

m2
731

共6层，租用第5层

3

员工食堂

m2
/

依托晨威高科员工食堂
4

供水管网

/

/

依托晨威高科员工食堂
5

供电设施

/

/

依托晨威高科员工食堂
6

喷漆室喷漆循环水池

m3
20

自建，2.5*4*2

7

总建筑面积
m2
6515
/

项目整改工程内容见下表1-2。

表1-2  项目整改工程内容一览表

序号
整改位置
整改内容
1

喷漆房、排气筒

另1喷漆房增设1台相同型号的喷雾净化装置，喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，增加排气筒高度（由现有的5m增加至15m）
2

丝印车间

增设风机和吸风口，对车间内废气时行负压收集（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），增加活性炭吸附装置和不低于15m高的排气筒
3

打磨区
打磨区上方增设集气罩、布袋除尘器和不低15m高排气筒
4

固废堆场

建设规范一般固废、危险固废暂存区，禁止车间内任意堆放

2.3原辅材料种类及消耗
根据建设方提供的可研和相关资料，项目主要原辅材料及零配件详见下表1-3。

表1-3   项目原辅材料消耗表
序号

原辅材料名称

用量（年）
   来源

1

不锈钢
100t
本地市场购买
2

铝板
500t
本地市场购买
3

钢材
1200t
本地市场购买
4

铝型材

100t

本地市场购买

5

亚克力
300t
本地市场购买
6

环氧底漆

2t

本地市场购买
7

环氧面漆

2t

本地市场购买

8
固化剂

0.6t

本地市场购买
9
稀释剂（香蕉水）
1t

本地市场购买
10

焊接材料

1t
本地市场购买
11

LED灯饰

3000件

本地市场购买

12

贴膜

1000m2
本地市场购买

13

设备润滑油

0.2t

本地市场购买
14

液压油

0.08t

本地市场购买

15

水

1905t
依托晟威高科公司

16

电

12万KWh
依托晟威高科公司

注：项目润滑油、液压油均采用桶装储存，设统一的储存区分类储存；油漆、固化剂、稀释剂均采用桶装储存，单独设储存区储存，储存区需作防水、防火、防渗处理。

①环氧漆：是近年来发展极为迅速的一类工业涂料，一般而言，对组成中含有较多环氧基团的涂料统称为环氧漆。环氧漆的主要品种是双组分涂料，由环氧树脂和固化剂组成。其他还有一些单组分自干型的品种，不过其性能与双组分涂料比较有一定的差距。环氧漆的主要优点是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；涂料本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，耐冲击；可制成无溶剂或高固体份涂料；耐有机溶剂，耐热，耐水，涂膜无毒；缺点是耐候性不好，日光照射久了有可能出现粉化现象，因而只能用于底漆或内用漆。
②香蕉水：又名天那水，相对密度0.88（水=1），折射率1565，粘度0.872，相对蒸气密度4.5（空气=1），饱和蒸气压0.67kPa，闪点25℃，升华点70℃，水溶解性1.8g/L（20 ℃)，是无色透明易挥发的液体，有较浓的香蕉气味，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。主要配制方法为取乙酸正丁酯15％，乙酸乙酯15％，正丁醇10～15％，乙醇10％，丙酮5～10％，苯20％，二甲苯20％，然后将其充分混匀即可制得香蕉水。在许多化工产品、涂料、黏合剂的生产过程中也要用到香蕉水做溶剂。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
③固化剂：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。

④液压油：液压油引就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨液压油、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。液压油的种类繁多，分类方法各异，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。

⑤焊接材料类型：本项目CO2气体保护焊用焊丝采用H08Mn2Si。焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957）、《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）的规定。
1、焊条成分见表1-4

表1-4  焊条化学成分表
规格

型号

化学成分（%）

碳

锰

硅

铬

镍

硫

磷

E43XX
≦0.15

≦1.60

≦0.90

≦0.20

≦0.30

≦0. 035

≦0. 040

备注

焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0 
2、焊丝化学成分见表1-5：

表1-5 焊丝化学成分表
规格

型号

化学成分（%）

碳

锰

硅

铬

镍

硫

磷

H08A
≦0.1

0.30-0.55

≦0.03

≦0.2

≦0.3

≦0. 03

≦0. 03

H08C
≦0.1

0.35-0.60

≦0.03

≦0.1

≦0.1

≦0.015

≦0. 015

H08Mn2Si
≦0.1

1.80-2.10

0.65-0.95

≦0.2

≦0.3

≦0. 03

≦0. 03

备注

焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0
2.4产品种型及规模

    项目产品类型主要为标示标牌和广告灯箱，产品规模见下表1-6
表1-6  项目产品规模一览表

型号
年产量
单位/年
备注

标示标牌
1000

吨/年
/

广告灯箱
700

吨/年
/

总计

1700

吨/年
/

2.5项目生产设备

项目所需设备见下表1-7。
表1-7  项目主要机械设备表

序号

资产名称

型号
数量

单位

1

EAS-30空压机

FAS30E/8

台

1

2

油漆房水帘柜

/
台

1

3

上海冲床

J23-16、J23-40A
台

3

4

激光切割机

G3015HD、P2-1312
台

2

5

雕刻机

啄木鸟RS1225

台

1

6

单柱校正装液压机

YF41-40/YF41-65

台

2
7

电焊机

TDN-100L

台

10

8

液压折弯机

WC67K-100T/400

台

1

9

打磨机

/
台

4

10

雕刻机（含电脑）

啄木鸟RS1225

台

1

11

手动折边机

WS 2X2500B

台

1

12

镂洗机

MX5115B

台

1

13

简易数控剪板机

QC12Y-4*4000

台

1

14

数控液压摆式剪板机

QC12K-6*4000

台

1

15

油漆烤漆房

北清中宇9*3*4
套

1

16

喷漆房

9*4*3

套

2

17

焊诚起重机

起重机MH3T-4.06M-5.35M      轨道P15

台

1

18

数控剪板折弯机

WC67K-100T/400

台

1

19

型材模具

/

台

1

20

绘图仪

HP430

台

1

21

全自动电脑湾弧开槽机

PG03K-1220/4000

台

1

22

水刀主机

DWJ-A-6-2400-1500

台

1

23

上海刨槽机

DP200A

台

1

所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）中的限制类、淘汰类产品。
3.平面布置
晨威高科厂区内现有2栋机加工车间，1栋装配车间，1栋调试车间，1栋仓库，1栋研发楼，1栋宿舍楼，1处门卫，厂区主入口设于南侧，厂区内主车道与主入口相连，呈南北走向，将厂区分为东西两部分，东部由北往南分别布置有装配车间、机加工车间（二）、机加工车间（一），西部由北往南分别布置调试车间、仓库、研发楼及宿舍楼。
本项目为租用晨威高科东部区域最北端1栋装配车间（现已闲置）和西南区域1层员工宿舍楼（共6层，本项目租用第5层），从总平面布置看，租用车间位于晨威高科厂区的东北角，北面和东面为厂界围墙，南面靠近晨威高科机加工车间，西面靠近晨威高科调试车间。项目租用车间与晨威高科厂区主入口由道路连接，有利于物料运输，租用员工宿舍楼靠近厂区主入口。租用车间位置详见附图2。

车间内功能布局：车间出入口位于车间西部，靠近晨威高科厂区道路，车间内分区明显，车间内南面由西往东依次（靠出入口区域）为办公区、精品字车间、模具车间，车间内北面由西往东依次布置为雕刻、激光切割车间、机加工区、丝印车间、喷漆、烘干区，中部为原料库、组装区、焊接区、打磨区，车间废气总排放口位于车间外东北角。车间内功能布局详见附图3。
4.给排水及公用工程

   （1）给水工程
本项目用水主要包括水帘式漆雾净化机喷淋用水和员工生活用水。

根据项目目前生产情况统计，水帘式漆雾净化机喷淋用水量为10m3/h，本项目目前建有一个20m3循环沉淀池（2.5*4*2），中间一共分4小格，喷淋废水经多级沉淀后全部循环使用，不外排，定期补充新鲜水，年补充水量为150m3/a；生活用水主要为员工食宿用水，根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2014）住厂职工生活用水量每天按145L/人，不住厂职工生活用水量每天按50L/人，本项目劳动定员60人，其中住厂职工30人，则本项目生活用水量为1755m3/a（5.85m3/d）。
本项目员工食宿均依托晨威高科已建员工宿舍楼和食堂，因此项目生产用水和生活用水均依托现厂区内已建供水管网，不另外单独接管供水。
   （2）排水工程
晨威高科厂区内采用雨污分流，雨水排入工业园雨水管网，生产废水经厂区内污水处理设施处理达标后，接入龙舟路污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂；生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB89781996）》中的三级标准后，接入龙舟路污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入汨罗江。

本项目无生产废水外排，生活废水处理与排放依托晨威高科厂区内已建污水处理系统，

晨威高科现建有化粪池1座、隔油沉淀池1座，设计处理规模为40m3/d，目前处理规模为30m3/d，剩余处理规模为10m3/d，本项目生活废水产生量为4.68m3/d，可有效接收本项目产生废水。
   （3）供电工程

本项目用电依托晨威高科厂内已设变压器，年用电为12万度。

5.劳动定员 

本项目劳动定员60人，其中住厂职工30人，一班8小时制，年工作时间300天。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

本项目已于2016年3月投入生产，但未办理相关环保手续，为新建补办环评项目。2016年5月14日湖南永蓝检测技术有限公司对项目场区现有的污染源情况作了环境现场监测，监测情况及主要环境问题如下表。

及主要环境问题一览表

内容

类型

排放源

(编号)

污染物

名  称

排放浓度

及排放量

(单位)

目前措施

主要环

境问题

大

气

污

染

物

喷漆、烘干废气

TVOC
164.55mg/m3
在密闭空间内作业，但目前喷漆房只有1台漆雾净化器机、烘干室废气同喷漆房废气统一由1根5米高排气筒排放。

两套喷漆房仅1台喷雾净化装置，处理效率较低，且排气筒高度和排放浓度均达不到标准要求，对区域环境有一定影响。

二甲苯

40.09mg/m3
甲苯

55.13mg/m3
丝印废气

TVOC
6.15mg/m3
在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，呈无组织排放

对车间内及车间外大气环境有一定影响

二甲苯

1.23mg/m3
甲苯

2.09mg/m3
打磨粉尘

    粉尘

0.61mg/m3
敞开作业，且无有效收集与处措施，呈无组织排放

对车间内及车间外大气环境有一定影响

水

污

染

物

漆雾净化废水

/

/

现建有20m3循环水池1座，产生废水循环使用，不外排

现有处理设施能足够容纳产生废水，经多级沉淀后满足回用要求

生活废水

废水量

1040t/a

依托晟威高科已建化粪池、隔油沉淀池

现有处理设施满足达标排放要求，对区域水环境影响较小

噪声
机械设备
厂界噪声
58.4~60.8dB(A)
减振、隔声装置
厂界达标，对区域声环境影响较小
固

体

废

物

生产固废

边角料、金属屑
500 t/a

收集后外售，但在车间内目前尚无规范的一般固废物暂存场所，任意洒落车间角落

不满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要
废焊渣、焊头
0.06t/a

废漆渣、废油漆桶
1.18t/a

目前无规范的危险废物暂存场所，在车间内任意堆放

不满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求
废油液及含油抹布
2.16t/a

废贴模、废电子原件、废网版
0.768t/a
职工生活

生活垃圾
9t/a

依托晨威高科已建生活垃圾收集池，定期送汨罗市生活垃圾处理中心处置
满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中要求

[image: image1.png]


  [image: image2.png]



        密闭但无处理措施的喷漆房                         达不到排放要求的排气筒

[image: image3.png]


  [image: image4.png]



  在相对封闭但无收集与处理措施的丝车间              无收集与处理措施的打磨区

由上表1-7和现状图可知，项目采取了部分环保治理设施，但环保设施不够完善，主要表现在以下几方面：

    ①两套喷漆房仅1台喷雾净化装置，处理效率较低，烘干室废气同喷漆房废气统一由1根5米高排气筒排放，排气筒高度和排放浓度均达不到相关标准要求，对区域环境有一定影响。
    ②丝印车间目前虽在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，产生有机废气呈无组织排放，对车间内及车间外大气环境有一定影响。
③半成品打磨区为敞开作业，且无有效收集与处措施，产生粉尘呈无组织排放，对车间内及车间外大气环境有一定影响。

④机加工过程产生的金属边角料及焊接工序产生的废焊渣、焊头目前虽经收集后综合利用，但在车间内尚无建设规范的一般固废物暂存场所，任意洒落车间各角落，不满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要。

⑤喷漆工序产生的废漆渣、废油漆桶、机加工工序产生的废油液及含油抹布属于危险废物，目前在车间内尚无规范的危险废物暂存场所，在车间内任意堆放，不满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求。




表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）：

 1.地理位置
汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。
本项目位于汨罗市工业园合心村天立路东侧（湖南晨威高科有限公司厂区内），项目地理位置详见附图1。

2.地形、地质、地貌
汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。
3.气候、气象
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。
年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4.水文状况
汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。

据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江。
5.植被和生物
汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。   

据调查，本工程区域范围内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

1、汨罗市基本情况

汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万；城市建成区面积达15.5平方公里，城区总人口15万人。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。

汨罗市有上百年的再生物资回收历史，近年该市建成的中南再生资源交易中心市场，已成为中南地区最大的再生资源集散市场，全市有废品经营户上千家，经营废旧物质包括废塑料、废钢铁及各类废旧有色金属等300多个品种，沿江大道聚集着汨罗市75%以上的再生资源经营户。
全市土地面积1561.95平方公里，全市总人口660307人。2014年底，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4%，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1%；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4%。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。汨罗市有上百年的再生物资回收历史，近年该市建成的中南再生资源交易中心市场，已成为中南地区最大的再生资源集散市场，全市有废品经营户上千家，经营废旧物质包括废塑料、废钢铁及各类废旧有色金属等300多个品种，日购销废旧物资达1000多吨，年交易额超过30亿元。沿江大道聚集着汨罗市75%以上的再生资源经营户，经营户数226户，从业人数560人，吸纳劳动力2361人，经营规模3037万元，年成交金额46970万元，年上交税金372万元。
    2、湖南汨罗工业园概况
（1）工业园的定位及产业规划
功能定位：
a.成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。
b.成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型社区。
产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。
（2）用地布局规划
a.规划布局与功能分区
本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。
一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。
一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。
一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。
三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。
“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。
b.用地规划
① 居住用地：本次规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。
② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。
③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。
（3）给排水
a.给水：项目周边饮用水及湖南省汨罗工业园水源为汨罗市自来水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市自来水厂供水能力为85000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达90000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，管径DN500。可满足工业园区的用水要求。
b.排水
① 雨水
采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，近期按地形雨水收集后分段排入汨罗江。
② 生活污水
园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。
（4） 供电
工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。
（5） 燃气规划
规划区内气源为管道天然气。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。
（6）道路交通
工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，贯通工业园北南的龙舟路也在运行中，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。
（7） 汨罗工业园建设现状
汨罗工业园成立于1992年，是湖南省人民政府批准的省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部审核改名为湖南汨罗工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2。汨罗工业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。
园区目前已开发面积为8km2，已完成一期环评手续，二期环评手续正在办理中。公共服务平台建设现状如下：
a.道路交通
园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。
b.市政公用设施现状
① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。
②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水处理厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理工程目前已投入运行。
③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。
④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心目前已进入设计、环评、筹建阶段。
⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。
本项目位于湖南汨罗工业园内，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。



表三、环境质量状况：

	建设项目所在地区域环境质量和污染源现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1.空气环境质量现状
项目采用湖南永蓝检测技术股份有限公司提供的2016年5月07日～13日项目地现场监测数据（项目停产时）。

监测项目：SO2、NO2、PM10、甲苯、二甲苯、TVOC。
监测时间：2016年5月07日～13日连续7天监测。

监测布点：项目地上风向（项目车间北侧10米）、项目地下风向(项目地南面300米）、项目东侧150米处居民点、项目南面250米处居民点。

采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

执行标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，甲苯、TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准要求。
监测结果统计：见表3-1。

表3-1   本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（日平均值）

监测点

统计项目

SO2
NO2
PM10
项目项目车间北侧10米

最小值

0.025

0.018

0.048

最大值

0.037

0.028

0.058

七日平均值

0.0312
0.023
0.054
超标个数

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

项目地下风向(项目地南面300米）

最小值

0.028

0.019

0.047

最大值

0.038

0.026

0.060

七日平均值

0.0331
0.023

0.0531
超标个数

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

项目东侧150米处居民点    
最小值

0.027

0.016

0.046

最大值

0.030

0.021

0.049

七日平均值

0.030

0.019

0.048

超标个数

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

项目南侧250米处居民点

最小值

0.024

0.017

0.046

最大值

0.031

0.022

0.052

七日平均值

0.027

0.019

0.048

超标个数

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

执行标准

0.15

0.08

0.15

表3-2  2016年5月7日～13项目地大气数据统计表  单位：mg/m3

采样

位置

检测项目

单位

采样频次

检测结果

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

05.13

厂界上风向（项目场地内）

TVOC

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

二甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

厂界下风向（项目地南面300米）

TVOC

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

二甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

项目东侧150米处居民点   

TVOC

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

二甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

项目南侧250米处居民点

TVOC

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

二甲苯

mg/m3
一次值

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

评价标准：TVOC8小时均值 0.6mg/m3，甲苯小时平均值 0.2mg/m3、二甲苯一次浓度最大值0.3mg/m3
由表3-1、3-2可知，项目建设地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，TVOC、甲苯、二甲苯一次浓度最高值为未检出，二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，甲苯、TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求，因此项目所在地环境空气质量较好。
2.水环境质量现状

本项目区域内主要地表水为汨罗江。本次环评采用汨罗江新市断面常规水质监测数据对该水体水质进行评价。

（1）监测布点
新市断面常规监测点。
（2）监测因子 
选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮等。
（3）监测时间
2016年4月5日
（4）监测分析方法
按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。
（5）监测结果统计与评价
表3-3 汨罗江新市断面水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

监测项目

最低值

最高值

平均值

超标率（%）

执行标准（III类）

pH

7.27

7.32

-

0

6~9

CODCr
8.29

10.5

9.4

0

≤20

BOD5
2.28

2.3

2.29

0

≤4

NH3-N

0.556

0.528

0.569

0

≤1.0

监测结果表明，汨罗江新市断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水环境质量较好。

3.声环境质量现状

根据湖南永蓝检测技术股份有限公司2016年5月07日~08日对项目所在地项目停产时环境噪声监测结果，拟建地厂界四周各指标均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。
表3-4  环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

采样地点

检测时间

昼间

夜间

评价标准

1东厂界
05月07日
53.6

42.4

《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

05月08日
54.1

43.0

2南厂界

05月07日
57.5

42.9

05月08日
56.8

43.5

3西厂界

05月07日
55.2

42.8

05月08日
54.9

43.2

4北厂界

05月07日
54.6

41.5

05月08日
55.3

42.5



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环境保护见下表：

                   表3-5   项目主要环境保护目标表

环境要素

保护目标

方向

距离（m）

性质规模

保护级别

大气环境

合心学校
EN

350

约200师生

《环境空气质量标准》中的二级标准
合心村居民
E

150~350

10户

合心村居民

S

250~400

15户

声环境

合心村居民

E

150~200

7户

《声环境质量标准》中2类标准

水环境

汨罗江

N

3300

中河

《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准

项目主要环境保护目标示意图：

[image: image5.png]









表四、评价适用标准：

	环境质量标准
	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准
《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准
甲苯、TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）

二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准

	污染物排放标准
	《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中三级标准
《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准
《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中的相关要求（VOC）

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求

《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求

《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中的相关要求

《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）

《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的相关要求

	总量控制指标
	总量控制指标：

本项目污水经晨威高科已建污水处理系统预处理后进入汨罗市城市污水综合处理厂，其总量纳入污水处理厂总量控制指标。


表五、建设项目工程分析：

	1.工艺流程简述（图示）：

1.1标示标牌生产工艺简述

项目标示标牌以钢板、铝材等型材等为主要原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→图文处理→喷涂（丝印）→烘干→组装→包装入库。项目无计量和探伤设备，厂区内严禁设酸洗、钝化等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评。
生产工艺流程简述如下：

放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。
（2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。
（3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。

（4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。
（5）打磨：喷刷漆的前处理过程，通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑；

（6）图文处理：根据客户要求，使用雕刻机进行图文处理。

（7）喷涂（丝印）：将合格产品做防锈处理。底漆采用涂刷的方式，原料采用环氧铁红底漆，一般要求涂刷两遍；面漆采用空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法。本项目根据客户需求，仅对一般钢材和铝材需喷漆处理（约占总产品规模的70%，其余30%部件直接进入到组装工序），主要设备有空气压缩机、喷枪，均在喷漆房（9m×4m×3m）内进行。部分图形及文字需进行丝网印刷，印刷时通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上，形成与原稿一样的图文，本项目丝印在相对封闭空间内进行。
（8）烘干：为加快喷涂后部件干燥时间，喷漆后产品部件需放至烘干室进行烘干处理，本项目设烘干室1套，以电为能源，烘干室室内温度控制在80℃，每批次烘干时间为1小时，平均每天烘干4-5批次。

（9）组装：各部件完成后放至组装区进行组装和调试。

（10）包装入库：将制作好的标示标牌进行包装并入库暂存。

 标示标牌生产工艺及产污节点见下图5-1


                  图5-1  标示标牌工艺流程及产污节点图
1.2广告灯箱生产工艺简述

项目以钢材、亚克力板材为原料，根据客户订单进行加工，项目生产产品的规格不同，但其生产工艺及原辅料均一致。生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣、）→焊接→打磨→图文处理→喷涂（丝印）→烘干→电器装配及整体组装→包装入库。
生产工艺流程简述如下：

放样下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、图号等下料工作。
（2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。
（3）车、铣、磨、刨：经车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备对各种材料进行精确加工的过程。

（4）焊接：通过加热或加压，或两者并用，使两工件相结合的方法，包括对接、焊接程序、表面清埋、焊工标记等过程。焊接有多种方式，常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种；按焊缝在空间的位置不同，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊等。
（5）打磨：喷刷漆的前处理过程，通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。

（6）图文处理：根据客户要求对贴膜进行刻绘，并将贴膜附着于灯箱布上。

（7）喷涂（丝印）：将合格产品做防锈处理。底漆采用涂刷的方式，原料采用环氧铁红底漆，一般要求涂刷两遍；面漆采用空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法。本项目根据客户需求，仅对一般钢材和铝材需喷漆处理（约占总产品规模的70%，其余30%部件直接进入到组装工序），主要设备有空气压缩机、喷枪，均在喷漆房（9m×4m×3m）内进行。部分图形及文字需进行丝网印刷，印刷时通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上，形成与原稿一样的图文，本项目丝印在相对封闭空间内进行。平均每天工作8小时。

（8）烘干：为加快喷涂后部件干燥时间，喷漆后产品部件需放至烘干室进行烘干处理，本项目设烘干室1套，以电为能源，烘干室室内温度控制在80℃，每批次烘干时间为1小时，平均每天烘干4-5批次。

    （9）电器装配及整体组装：对灯箱整体及内部电控系统进行装配，电控系统具备镇流器、接线端子、电线、时间控制器、空气开关、灯管等原件以及外置开关等元件。

      广告灯箱生产工艺及产污节点见下图5-2

                     图5-2  广告灯箱工艺流程及产污节点图
1.3项目物料平衡

（1）物料平衡












本项目生产线物料输入合计为2206.6t/d，物料输出合计为2203.726t/d，物料输入与输出的偏差为（2206.6－2203.726）÷2206.6×100%＝0.13％，物料损耗小于5%，数据可做为物料平衡分析的基础。













2.主要污染工序：

    2.1施工期污染工序

施工期污染主要表现在建筑施工、车辆运输产生的各类粉尘、渣土及各种机械设备运作时产生的机械噪声，以及因地表裸露由于雨水天气淋漓作用产生的地表径流对区域水环境的影响，再次为施工人员产生的生活垃圾及废气。

本项目为租赁湖南晨威高科已建厂房及宿舍，并于2016年3月正式入投产，施工期已完成，无遗留的环境问题，本环评不做具体分析。

2.2营运期主要污染工序

1.废水
①生产废水
项目生产废水为水帘式漆雾净化机产生的漆雾净化废水。项目漆雾净化水年用水量15000m3/a（10m3/h），则相应废水产生量为15000m3/a，主要污染物为SS（漆渣），经4级沉淀后全部循环使用（循环率为99%），不对外排放。

②生活废水

根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2014）住厂职工生活用水量每天按145L/人，不住厂职工生活用水量每天按50L/人，本项目劳动定员60人，其中住厂职工30人，则本项目生活用水量为1755m3/a（5.85m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为1404t/a（4.68m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.49t/a、0.28t/a、0.21t/a、0.04t/a。
 2. 废气
（1）打磨粉尘

项目喷漆前处理工序打磨过程有粉尘产生，项目设4台打磨机，现状为敞开作业，且无有效收集与处措施，产生粉尘呈无组织排放。

根据湖南永蓝检测技术有限公司对本项目车间内打磨区无组织排放粉尘浓度监测结果可知，打磨过程无组织排放粉尘浓度为0.61mg/m3，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（ＨＪ2.2-2008）中推荐模式中面源扩散模式进行反推，项目打磨过程粉尘无组织排放量为0.84kg/h(2.016t/a)。

本次环评要求在打磨区上方增设集气罩，集气罩集气效率按90%计，则项目有组织废气产生量为0.756kg/h(1.814t/a)，无组织排放量为0.084kg/h(0.2016t/a)。

（2）有机废气
①喷漆、烘干废气

本项目设有2间喷漆房和1间烘干室，目前现状为两间喷漆房仅配置了1台喷雾净化装置，烘干室无任何处理措施，产生废气同喷漆房废气经收集后统一由1根5米高排气筒排放，根据湖南永蓝检测技术有限公司对本项目废气排放口有机废气排放浓度监测结果可知，TVOC、甲苯、二甲苯排放浓度分别为164.55mg/m3、40.09mg/m3、55.13mg/m3
，风机废量为3688m3/h，在喷漆过程中挥发的有机废气量约占总废气量的30％，另有70％在烘干过程挥发，喷雾净化装置有机废气去除按30%计，则项目有机废气TVOC、甲苯、二甲苯有组织产生量分别为1.071t/a（0.7141kg/h）、0.261t/a（0.1739kg/h）、0.359t/a（0.2392kg/h）。
    无组织排放主要为喷漆房、烘干室开启的时候，一般持续时间较短，排放量按产生总量的1%计，则TVOC、甲苯、二甲苯无组织排放量分别为0.0108t/a（0.0072kg/h）、0.00264t/a（0.00176kg/h）、0.00363t/a（0.00242kg/h）。
②丝印废气

据据现状调查，目前丝印工序虽在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，产生有机废气呈无组织排放。根据湖南永蓝检测技术有限公司对本项目丝印车间内无组织排放废气浓度监测结果可知，TVOC、甲苯、二甲苯排放浓度分别为6.1532mg/m3、1.2268mg/m3、2.0892mg/m3，丝印车间为31.4m×9.3m×4m的封闭车间，根据车间内各污染物浓度可计算得到其产生量为0.017t/a（0.00718kg/h）、0.0034t/a（0.00143kg/h）、0.0059t/a（0.00245kg/h）。
（3）焊接烟尘

电焊烟尘是在焊接作业时，在高温作用下，焊条或焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。根据《焊接技术手册》王文翰主编）介绍，每千克焊条产生的烟尘量6～8g，本报告取（最大值）8g，则本项目产生的烟尘量约为0.0033kg/h（8kg/a）。
（4）食堂油烟
本项目员工就餐依托晨威高科已建食堂，食堂采用液化石油气等清洁燃料，食堂油烟废气的产生浓度约为8mg/m3。食堂厨房油烟废气通过现有抽排风设施和油烟净化装置（家用高效油烟净化器）处理后，排放浓度可小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。
3.噪声
项目主要噪声设备包括空压机、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等，各种设备噪声，声级在75-105dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备源强如表5-1。

表5-1  主要设备噪声源强一览表
噪声源名称

持续时间

噪声级dB（A）

防治措施

剪切机
间歇

80～85

减振、隔声

折弯机

间歇

75～80

减振、隔声

镂洗机
间歇

75～80

减振、隔声

雕刻机
间歇

80～85

减振、隔声

冲床
间歇

75～80

减振、隔声

焊机
间歇

75～80
减振、隔声

打磨机
间歇

85～95
减振、隔声

切割机

间歇

80～95

减振、隔声

空压机

间歇

90～105
减振、隔声

本项目高噪声的设备较多，但同时运行的几率不高，且项目只进行白班作业。

4.固体废物
（1）边角料、金属屑

根据项目实际生产情况及建设方提供资料，钢板、铝材等型材的成品率为77.3%，项目钢板、铝材等型材总用量为2200t/a，则项目产生的边角料及金属屑的量为500t/a，属于一般固废，可外售综合利用。
（2）打磨收集除尘粉尘

根据除尘系统的收集与除尘效率计算（收集效率90%，处理效率99%），收集的粉尘量1.8t/a，主要成分为氧化铁等，可出售给相关单位回收利用。
（3）废焊渣、焊头

焊接过程中，焊材尾头以及焊接后表面清理废渣，其产生量约占原材料的6%，本项目焊材耗量约为1t/a，则焊渣产生量约为0.06t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。

（4）废漆渣
喷漆过程产生的废油漆桶、漆渣，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第九分册）》中3411表面喷涂产污系数为0.993kg/吨-产品，项目需喷漆的产品规模约占总产品规模的70%，则废漆渣的产生量约为1.18t/a，属性为HW12危险废物（染料、涂料废物），需送具有危险固废处理资质的机构处置。
（5）废活性炭
项目需增设活性炭吸附喷漆和烘干过程产生的有机废气，活性炭的负荷率为20%-40%，本项目按30%计，项目吸附的TVOC、二甲苯、甲苯的量为1.56t/a，则年需活性炭的量为5.2t/a，产生废活性炭的量为6.76t/a，属性为HW12危险废物，需送至具有危险固废处理资质的机构处置。
（6）含油抹布

项目生产过程中产生的含油抹布属于HW09危险废物，根据项目实际生产情况及建设方提供资料，本项目年产生含油抹布的用量为0.1t/a。

    （7）废乳化油

在机加工过程中机床等设备用乳化液冷却，乳化液循环使用，使用一定时间后更换一次，废乳化液中含有较高的石油类、CODCr根据建设方提供的资料及同类型项目类比分析，本项目机械设备加工使用的乳化油原液使用量约为0.28t/a，以乳化油原液10%和水90%配置，将产生乳化液2.8t/a，乳化液使用一定时间后必须更换，更换周期为：6个月/次，一年两次，由于乳化液循环使用过程中蒸发、滴漏，按30%的消耗计，产生的废乳化液约为1.96t/a。属于HW08危险废物。环评要求委托有危险废物经营许可证的单位进行处理。 

   （8）废机油

在设备出现故障或定期检修过程中有一定的废机油产生，根据岳阳市同类机加工企业和建设方提供的相关资料类比分析，本项目废机油产生量约100kg/a，属于HW09危险废物，环评要求委托有危险废物经营许可证的单位进行处理。

   （9）废贴模、废电子原件、废网版

    项目生产过程中产生的废贴模（HW12）、废电子原件（HW16）、废网版（HW12）均属于危险废物，根据项目实际生产情况及建设方提供资料，本项目年产生废贴模、废网版的用量为0.48t/a，废电子原件产生量为0.288t/a。
（10）生活垃圾
职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员60人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为9t/a（30kg/d）。

表5-3   本项目固废产生情况表

类型

数量

分类编号

废物性质

去向

废金属屑、废边角料

500t/a

——
一般固废

综合利用

打磨收集除尘粉尘
1.8t/a
——

一般固废

综合利用
废焊渣、焊头
0.06t/a

——
一般固废

综合利用
废漆渣

1.18t/a
HW12
危险固废
委托处理

废活性炭

6.76t/a
HW12
危险固废
委托处理

含油抹布
0.1t/a
HW09
危险固废
委托处理

废乳化油

1.96t/a

HW08
危险固废

委托处理

废机油

0.1t/a

HW09
危险固废

委托处理

废贴模、废网版
0.48t/a
HW12
危险固废

厂家回收
废电子原件
0.288t/a
HW16
危险固废

厂家回收
生活垃圾

9t/a

——
一般固废

交由环卫部门处理




表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

	
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	打磨
	有组织

粉尘
	151.2mg/m3、0.756kg/h
	1.512mg/m3、0.00756kg/h

	
	
	无组织粉尘
	0.084kg/h
	0.084kg/h

	
	丝印
	有组织
	TVOC
	3.5mg/m3，0.0168 t/a
	0.35mg/m3，0.00168 t/a

	
	
	
	二甲苯
	1.22mg/m3，0.00243t/a
	0.122mg/m3，0.000243t/a

	
	
	
	甲苯
	0.71mg/m3，0.00584t/a
	0.071mg/m3，0.000584t/a

	
	
	无组织
	TVOC
	0.00017t/a
	0.00017t/a

	
	
	
	二甲苯
	0.000034t/a
	0.000034t/a

	
	
	
	甲苯
	0.000059t/a
	0.000059t/a

	
	喷漆、烘干
	有组织
	TVOC
	193.6mg/m3，1.071 t/a
	17.6mg/m3，0.09747t/a

	
	
	
	二甲苯
	64.86mg/m3，0.261t/a
	5.9mg/m3，0.03266t/a

	
	
	
	甲苯
	47.15mg/m3，0.359t/a
	4.3mg/m3，0.02373t/a

	
	
	无组织
	TVOC
	0.0108t/a
	0.0108t/a

	
	
	
	二甲苯
	0.00264t/a
	0.00264t/a

	
	
	
	甲苯
	0.00363t/a
	0.00363t/a

	
	焊接
	烟气
	0.0033kg/h（8kg/a）
	0.0033kg/h（8kg/a）

	
	食堂
	油烟
	8mg/m3
	≤2mg/m3

	水

污

染

物
	漆雾净化废水
	废水量
	15000m3/a
	0（循环使用，不外排）

	
	生活废水
	废水量
	1404t/a
	1404t/a

	
	
	COD
	350mg/L、0.49t/a
	300mg/L、 0.42t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L、0.28t/a
	150mg/L 、0.21t/a

	
	
	NH3-N
	 30mg/L、0.04t/a
	20mg/L 、0.03t/a

	
	
	SS
	150mg/L、0.21t/a
	100mg/L、0.14t/a

	固

体

废

物
	机加工
	边角料、金属屑
	500t/a
	外售综合利用

	
	打磨
	收集粉尘
	1.8 t/a
	外售综合利用

	
	焊接工序
	废焊渣、焊头
	0.06 t/a
	外售综合利用

	
	喷漆房
	废漆渣
	1.18 t/a
	送有危废资质的机构处置

	
	有机废气净化
	废活性炭
	6.76t/a
	送有危废处理资质的
机构处置或回收再生

	
	机加工
	含油抹布
	1t/a
	送有危废资质的机构处置

	
	设备冷却
	废乳化油
	0.1t/a
	送有危废资质的机构处置

	
	设备检修
	废机油
	1.96t/a
	送有危废资质的机构处置

	
	办公室等
	生活垃圾
	9t/a
	交由环卫部门处置

	
	丝印、贴模
	废贴模、废网版
	0.48t/a
	厂家回收

	
	组装
	废电子原件
	0.288t/a
	厂家回收

	噪
声
	75～105 dB
	厂界达标

	主要生态影响（不够时见附另页）
本项目已于2011年11月正式投产，项目施工期造成的环境影响已成事实，晨威高科厂区内绿化面积为7739.8m2（14.5%），大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。



表七、环境影响分析：
	施工期环境影响简要分析：
施工期污染主要表现在场地平整、建筑施工、车辆运输产生的各类粉尘、渣土及各种机械设备运作时产生的机械噪声，以及因地表裸露由于雨水天气淋漓作用产生的地表径流对区域水环境的影响，再次为施工人员产生的生活垃圾及废气。

本项目已于2011年11月正式投产，施工期施工期已完成，无遗留的环境问题，本环评不做具体分析。


	营运期环境分析：
1.地表水环境影响分析
（1）生产废水
项目生产废水主要为水帘式漆雾净化机产生的漆雾净化废水，根据工程分析结果，该部分废水产生量为15000m3/a，主要污染物为SS（漆渣），车间内现建有20m3循环沉淀池1个，产生废水经4级沉淀后全部循环使用（循环率为99%），不对外排放，现有处理设施完全能满足其处理要求，对区域水环境影响较小。
（2）生活废水

    生活废水排放量为1404t/a（4.68m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.49t/a、0.28t/a、0.21t/a、0.04t/a。本工程生活废水排入晨威高科厂区内已建污水处理设施进行统一处理。

    晨威高科厂区内现建有化粪池1座、隔油沉淀池1座，设计处理规模为40m3/d，废水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级排放标准要求，目前处理规模为30m3/d，剩余处理规模为10m3/d，本项目生活废水产生量为4.68m3/d，仅占该污水处理系统剩余处理规模的46.8%，可有效接收本项目产生废水，因此本工程依托晨威高科厂区内已建污水处理设施可行。
根据晨威高科厂区内排水规划，该厂区内采用雨污分流制的设计原则；生活废水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后接入龙舟路污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入汨罗江，对区域水环境影响较小。
2. 环境空气影响分析

（1）打磨粉尘

 ①有组织排放粉尘

 根据工程分析结果，项目打磨过程粉尘产生量为0.84kg/h(1.008t/a)。项目设4台打磨机，现状为均为敞开作业，且无有效收集与处措施，产生粉尘呈无组织排放。本次环评要求在打磨区上方增设集气罩（收集效率不低于90%），产生粉尘经收集+布袋除尘后由不低15米高排气筒排放，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中关于粉尘产生与排放的治理技术对布袋除尘器处理效率介绍，该除尘器除尘效率一般在99%以上，取值为99%。

引风机的引风量计算公式：
Q=C（10x2+A0）Vx
式中：Q——引风机引风量，m3/s。
C——与引风机的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取0.6。
x——控制点距离，即集气罩与源强距离，本项目取0.6m。
A0——引风机引风口面积，本项目取0.5m2。
Vx——最小吸气速度，一般不低于0.5m/s，本项目取0.5m/s。
     经上述公式计算，本项目引风机的风量应不小于4428m3/h，建议项目引风机风量设5000m3/h，打磨工序粉尘有组织产生及排放情况见下表7-1。

表7-1   打磨工序粉尘有组织产生及排放情况
项目

产生情况

排放情况

排放限值
备注

产生量

kg/a

速率

kg/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

浓度

mg/m3
增设集气罩，经集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放

打磨粉尘

1814

0.756

151.2

0.00756

1.512

3.5

120

 由上表可知，项目打磨工序产生粉尘经布集气罩+袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒高度同时应满足高于周围200m范围内最高建筑物5m以上的要求，否则应按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行，根据本项目处理后排放速率，其排放速率远小于标准排放速率的50%，因此，本项目设置15m排气筒满足要求。经落实整改后，项目打磨粉尘对车间及车间外区域大气环境影响较小。
②无组织排放粉尘

项目无组织排放部分的量包括未经收集部分的粉尘，根据收集效率（90%计），项目无组粉尘排放量为0.084kg/h(0.2016t/a)，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的估算模式和大气防护距离模型预测项目无组织排放废气的周界外监控点处浓度和大气环境防护距离结果可知：项目无组织排放粉尘周界外监控点处浓度为0.00222mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准中无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3，大气防护距离计算结果为0，故本项目不需设置大气环境防护距离。因此，项目打磨区产生的粉尘经本次新增环保措施（集气罩+布袋除尘）后，无组织排放粉尘相比现状将得到很大程度的消减，对车间内环境及车间外环境影响较小。
有机废气

     ①喷漆、烘干废气

    根据工程分析结果 ，项目喷漆、烘干废气中TVOC、甲苯、二甲苯有组织产生量分别为1.071t/a（0.7141kg/h）、0.261t/a（0.1739kg/h）、0.359t/a（0.2392kg/h）。根据现场调查，项目目前为两间喷漆房仅配置了1台喷雾净化装置，烘干室无任何处理措施，产生废气同喷漆房废气经收集后统一由1根5m高排气筒排放，根据湖南永蓝检测技术有限公司于2016年5月14日对项目有机废气总排口监测结果 ，现有排气筒高度和排放浓度均达不到相关标准要求，对区域环境有一定影响。
 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，废气排气筒高度应满足不低于15m的要求，同时应满足高于周围200m范围内最高建筑物5m以上的要求，否则应按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行。因此，本环评要求在现有基础上，另1喷漆房增设1台喷雾净化装置，同时在喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，排气筒高度由现有的5m增加至15m（根据本项目处理后排放速率，其排放速率远小于标准排放速率的50%，同时项目位于汨罗工业园区，周边范围均为各类生产企业，各企业生产厂房高度一般为6~9m，因此，本项目设置15m排气筒满足要求），喷漆房产生废气经喷雾净化装置净化后再同烘干室废气经活性炭吸附后由不低于15米高排气筒排放。根据喷雾净化装置净化效率（30%）及活性炭吸附效率（按90%计），项目有组织废气经处理后甲苯、二甲苯排放速率分别为0.01582kg/h(0.02373t/a)、0.02177kg/h(0.03266t/a)，排放浓度分别为4.3mg/m3、5.9mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，TVOC排放速率为0.06498kg/h(0.09747t/a)，排放浓度为17.6mg/m3，达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）（TVOC最高允许浓度120mg/m3，最高允许排放速率5.1kg/h）的要求。

经本次整改后喷漆、烘干室废气产生及排放情况见下表7-2。

表7-2   喷漆、烘干工序废气产排量一览表

项目
产生情况
排放情况
排放标准（二级）
备注
产生量t/a

速率kg/h

浓度
mg/m3
速率
kg/h
浓度
mg/m3
速率kg/h

浓度
mg/m3
喷雾净化装置+活性炭

过滤吸附+15m高
排气筒
排放
二甲苯
0.359

0.2392

64.86

0.02177
5.9

1.0
70

甲苯

0.261

0.1739

47.15

0.01582

4.3

3.1

40

TVOC
1.071

0.7141

193.6

0.06498

17.6

5.1

120

活性炭吸附有机废气的效率可达90%，是目前处理有机废气较经济有效且常用的措施。活性炭的负荷率为20%-40%，本项目按30%计，项目吸附有机废气的量合计为1.537t/a，则年需活性炭的量为5.12t/a，产生废活性炭的量为6.66t/a。建议项目每月更换一次活性炭，以保证活性炭的吸附效率，确保项目废气达标排放。

②丝印废气
    根据工程分析结果 ，项目丝印工序废气中TVOC、甲苯、二甲苯产生量分别为产生量为0.017t/a（0.00718kg/h）、0.0034t/a（0.00143kg/h）、0.0059t/a（0.00245kg/h），据据现状调查，目前丝印工序虽在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，产生有机废气呈无组织排放，对区域环境有一定影响。
本环评要求丝印车间产生废气经负压收集后（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放，负压收集效率按99%计，处理效率按90%计，则丝印工序废气中TVOC、甲苯、二甲苯有组织收集量分别为0.0168t/a（0.007kg/h）、0.003366t/a（0.00142kg/h）、0.00584t/a（0.00243kg/h），经处理后甲苯、二甲苯排放速率分别为0.0003366kg/h(0.000142t/a)、0.000243kg/h(0.000584t/a)，吸收风机风量为2000m3/h（平均每小时换气2次计），排放浓度分别为0.071mg/m3、0.122mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，TVOC排放速率为0.0007kg/h(0.00168t/a)，排放浓度为0.35mg/m3，达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）（TVOC最高允许浓度120mg/m3，最高允许排放速率5.1kg/h）的要求。
经本次整改后丝印有机废气有组织产生及排放情况见下表7-3。

表7-3   丝印工序有组织废气产排量一览表

项目
产生情况
排放情况
排放标准（二级）
备注
产生量t/a

速率kg/h

浓度
mg/m3
速率
kg/h
浓度
mg/m3
速率kg/h

浓度
mg/m3
喷雾净化装置+活性炭

过滤吸附+15m高
排气筒
排放
二甲苯
0.00584

0.00243

1.22

0.000243

0.122

1.0
70

甲苯

0.003366

0.00142

0.71

0.000142

0.071

3.1

40

TVOC
0.0168

0.007

3.5

0.0007

0.35

5.1

120

活性炭吸附有机废气非甲烷总烃的效率可达90%，是目前处理有机废气较经济有效且常用的措施。活性炭的负荷率为20%-40%，本项目按30%计，项目吸附有机废气的量合计为0.023t/a，则年需活性炭的量为0.08t/a，产生废活性炭的量为0.103t/a。建议项目每月更换一次活性炭，以保证活性炭的吸附效率，确保项目废气达标排放。

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式对本工程喷漆、烘干、丝印工艺正常排放TVOC、甲苯、二甲苯最大落地浓度及距源距离预测结果可知，一般气象条件下，正常工况时，TVOC、甲苯、二甲苯小时最大落地浓度分别为0.002797mg/m3、0.0006837mg/m3、0.0009257mg/m3，最大占标率分别为0.16%、0.34%、0.31%，出现在距源下风向33m处；均低于相标准限值的10%。因此，经落实整改后项目喷漆、烘干和丝印过程产生的有机废气对环境空气的影响较小。
③无组织排放废气

根据喷漆房、烘干室、丝印车间有机废气收集效率（按99%计），本项目TVOC、甲苯、二甲苯无组织排放总量分别为0.01097t/a、0.0.003689t/a、0.0.002674t/a。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的估算模式和大气防护距离模型预测项目无组织排放废气的周界外监控点处浓度和大气环境防护距离结果可知：项目甲苯、二甲苯周界外监控点处浓度分别为0.0069mg/m3、0.00949mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准中无组织排放周界外浓度最高点限值要求（甲苯2.4mg/m3、二甲苯1.2mg/m3），TVOC无组织排放浓度为0.02833mg/m3，远低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求（8小均浓度限值的3倍1.8mg/m3），大气防护距离计算结果均为0，故本项目不需设置大气环境防护距离。另据现场实际感官调查，本项目在丝印车间产生的有机废气全部呈无组织排放的情况下厂区外无明显异味。因此，本项目在采取相关措施减少无组织排放气体的情况下，产生的无组织排放废气对周围环境敏感点及大气环境的影响将得到进一步降低。

（3）焊接烟尘

本项目在焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条及焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊接产生的烟尘量约为0.0057kg/h（13.6kg/a），呈呈无组排放，但其产生量极少，经加强车间通风后对车间内和车间外大气环境不会造成大的影响。
（4）食堂油烟废气

项目员工就餐依托晨威高科已建食堂，该食堂采用液化石油气等清洁燃料，食堂油烟废气的产生浓度约为8mg/m3。食堂厨房油烟废气通过现有抽排风设施和油烟净化装置（家用高效油烟净化器）处理后，排放浓度可小于2mg/m3，可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。
3.声环境影响分析
营运期噪声污染主要来自空压机、打磨机、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等设备运行时产生的噪声，其噪声级约为75～105dB(A)，均位于租赁厂房内。本项目选用设备均为运行噪声低的设备，主要噪声源（空压机、切割机、折弯机、剪板机等大型设备）均设置了减振、隔声装置，打磨机布置在车间中央最大限度的增加了主要声源与边界的距离，根据湖南永南检测技术有限公司于2016年5月14日对本项目在高噪声设备正常运作时厂界噪声监测结果，项目正常工况下厂界东、厂界北、厂界南、厂界西监测噪声值分别为60.8dB(A)、59.5dB(A)、59.2dB(A)、58.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，现有措施满足要求，运营期噪声对区域环境影响较小。

为进一步减小噪声对周边环境产生的影响，本环评提出以下几个方面的防治措施：

①声源治理：更换现有运行噪声不达标的高噪声设备，尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如空压机、打磨机、切割机等应设置相应的消声装置。

②隔声吸声：隔声吸声：将噪声较大的机械设备尽可能考虑置于室内，部分设备则考虑加设隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁；高噪声设备通过封闭隔声、减振和内部吸声降低混响、室内设双层隔声窥视窗及隔声门等措施，以减少噪声的影响。

③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。
④优化车间设备布置：高噪声设备尽量靠车间中部布置，以增加噪声的衰减距离。
4.固体废物环境影响分析
项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-4。

表7-4  固体废物产生量及处置措施

类型

数量

分类编号

废物性质

去向

废金属屑、废边角料

500t/a

——
一般固废

综合利用

打磨收集除尘粉尘
1.8t/a
——

一般固废

综合利用
废焊渣、焊头
0.06t/a

——
一般固废

综合利用
废漆渣

1.18t/a
HW12
危险固废
委托处理

废活性炭

6.76t/a
HW12
危险固废
委托处理

含油抹布
0.1t/a
HW09
危险固废
委托处理

废乳化油

1.96t/a

HW08
危险固废

委托处理

废机油

0.1t/a

HW09
危险固废

委托处理

废贴模、废网版
0.48t/a
HW12
危险固废

厂家回收
废电子原件
0.288t/a
HW16
危险固废

厂家回收

生活垃圾

9t/a

——
一般固废

交由环卫部门处理

边角料及废金属屑（包括废铝材、废钢材、废型材）、打磨收集的粉尘、废焊渣及焊头，均属一般工业固体废物，可外售综合利用。但据现场调查，项目目前在车间内尚无建设规范的一般固废物暂存场所，产生的一般固（废边角料及废金属屑、打磨收集的粉尘、废焊渣及焊头）任意洒落车间各角落，不满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013修改单中的要求，因此建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固定的固体废物堆放场所，不得随处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。建议以上一般固废经收集后，暂存于室内，并定期对贮存设施进行检查，如发现破损，应及时采取措施清理更换，经实施后满足相关要求。

喷漆房产生的废漆渣、废油漆桶（HW12）、含油抹布（HW09）、废活性碳（HW12）、废乳化油（HW08）、废机油（HW09）、废贴模（HW12）、废网版（HW12）、废电子原件（HW16）均属于危险废物。但据现场调查，项目目前在车间内尚无规范的危险废物暂存场所，在车间内任意堆放，不满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求。本环评要求在厂房内建设单独的危险废物暂存场所，产生废物经袋装或桶装密封收集在厂内危废临时储存场储存后，送有危废处理资质单位进行处置。以上危险废物的储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013修改单中的要求进行。建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的库房暂存（厂房内单独隔离的危险废物临时堆放场，并用不渗漏的桶装暂存）并加强管理，库房要防火、防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。建议加强对暂存库的巡查监管，定期对贮存危险废物的贮存设施进行检查，如发现破损，应及时采取措施清理更换，经实施后满足相关要求。
生活垃圾经收集后，由环卫部门运至汨罗城市生活垃圾处理场处理。

各固体废物应分类分区暂存，清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。
5、整改前后环保措施分析

（1）整改前环保措施分析

①大气污染防治措施及存在的问题

喷漆、烘干废气

    项目目前设有2间喷漆房和1间烘干室，喷漆房目前现状为两间喷漆房仅配置了1台喷雾净化装置，烘干室无任何处理措施，产生废气同喷漆房废气经收集后统一由1根5米高排气筒排放，两套喷漆房仅1台喷雾净化装置，处理效率较低，且排气筒高度和排放浓度均达不到标准要求，对区域环境有一定影响。

b.丝印废气

项目车间内设有31.4m×9.3m×4m的相对封闭丝印车间1个，丝印车间目前虽在相对封闭空间内作业，但产生废气无有效收集与处理措施，产生有机废气全部呈无组织排放，对车间内及车间外大气环境有一定影响。

c.打磨粉尘

项目打磨区设有4台打磨机，目前半成品打磨区为敞开作业，且无有效收集与处措施，产生粉尘全部呈无组织排放，对车间内及车间外大气环境有一定影响。

②水污染防治措施分析

a.漆雾净化废水

    项目车间内现建有20m3循环沉淀池1个，产生废水经4级沉淀后全部循环使用（循环率为99%），不对外排放，现有处理设施完全能满足其处理要求，对区域水环境影响较小。

b.生活废水

项目生活废水处理依托晨威高科厂区内已建污水处理设施。晨威高科厂区内现建有化粪池1座、隔油沉淀池1座，设计处理规模为40m3/d，废水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后接入龙舟路污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入汨罗江，对区域水环境影响较小。
③噪声防治措施分析

项目主要噪声源为空压机、打磨机、切割机、折弯机、剪板机、雕刻机等设备。各大型设备均设置了减振、隔声装置，打磨机布置在车间中央最大限度的增加了主要声源与边界的距离，根据项目正常运行时厂界噪声监测结果 ，各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，现有措施满足要求，运营期噪声对区域环境影响较小。

④固废处置措施及存在的问题

目前项目产生的固废有边角料、废金属屑、废焊渣、废焊头、废漆渣、废油漆桶、废油液及含油抹布，其中边角料、废金属屑、废焊渣、废焊头属于一般固废，废漆渣、废油漆桶、废油液及含油抹布，据现场调查，项目车间内尚无规范的一般固废贮存场所和危险废物暂存场所，产生固废任意洒落车间各角落，不满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求。

项目整改前环保措施及存在的问题见下表7-5。

表7-5 项目整改前环保措施及存在的问题一览表

内容

类型

排放源

(编号)

整改前措施

存在的环境问题

大

气

污

染

防

治

喷漆、烘干废气

在密闭空间内作业，但目前喷漆房只有1台漆雾净化器机、烘干室废气同喷漆房废气统一由1根5米高排气筒排放。

两套喷漆房仅1台喷雾净化装置，处理效率较低，且排气筒高度和排放浓度均达不到标准要求，对区域环境有一定影响。

丝印废气

在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，呈无组织排放

对车间内及车间外大气环境有一定影响

打磨粉尘

敞开作业，且无有效收集与处措施，呈无组织排放

对车间内及车间外大气环境有一定影响

水

污

染

物

漆雾净化废水

现建有20m3循环水池1座，产生废水循环使用，不外排

现有处理设施能足够容纳产生废水，经多级沉淀后满足回用要求

生活废水

依托晟威高科已建化粪池、隔油沉淀池

现有处理设施满足达标排放要求，对区域水环境影响较小

噪声污染防治

机械噪声

减振、隔声、选用低噪声设备
现有措施满足要求，厂界噪声达标

固

体

废

物

生产固废

收集后外售，但在车间内目前尚无规范的一般固废物暂存场所，任意洒落车间角落

不满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要
目前无规范的危险废物暂存场所，在车间内任意堆放

不满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求
职工生活

依托晨威高科已建生活垃圾收集池，定期送汨罗市生活垃圾处理中心处置
满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中要求

   （2）整改后环保措施分析

①大气污染防治措施及效果分析

    a.喷漆、烘干废气

   整改后，针对喷漆、烘干工序废气处理目前存在的问题，本次环评要求在现有基础上，另1喷漆房增设1台相同型号的喷雾净化装置，同时在喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，排气筒高度由现有的5m增加至15m，喷漆房产生废气经喷雾净化装置净化后再同烘干室废气经活性炭吸附后由不低于15米高排气筒排放。经实施后排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求。
b.丝印废气

    整改后，针对丝印工序废气处理目前存在的问题，本环评要求丝印车间产生废气经负压收集后（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放，经实施后排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求。
c.打磨粉尘

整改后，针对打磨区产生粉尘目前存在的问题，本次环评要求在打磨区上方增设集气罩（收集效率不低于90%），产生粉尘经收集+布袋除尘后由不低15米高排气筒排放，

经实施后排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对车间内及车间外大气环境影响较小。
    ②固废处置措施及效果分析

整改后，固废产生方面在现有基础上增加了废活性炭和打磨收集粉尘，废活性炭属于危险废物，打磨收集粉尘哦一般固废，本次环评要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的要求建设固定的一般固废暂存库和危险废物暂存库，一般固废和危险固废分开存放，一般固废进行综合利用，危险固废定期送有危废处理资质单位进行处置。经实施后满足相关要求。
项目整改后环保措施及效果见下表7-6。

表7-6 项目整改后环保措施效果

内容

类型

排放源

(编号)

整改后措施

治理效果

大

气

污

染

防

治

喷漆、烘干废气

另1喷漆房增设1台相同型号的喷雾净化装置，同时在喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，排气筒高度由现有的5m增加至15m。
排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求
丝印废气

负压收集（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放
排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求
打磨粉尘

打磨区上方增设集气罩（收集效率不低于90%），产生粉尘经收集+布袋除尘后由不低15米高排气筒排放

排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对车间内及车间外大气环境影响较小

固

体

废

物

生产固废

按要求建设规范的一般固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放

满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要
按要求建设规范的危险固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放

满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中相关要求
经采取表7-6完善治理的环保措施后，各项污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。

6.清洁生产分析
清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。清洁生产有两方面的含义，一是通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源、减缓资源的耗竭；二是减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和环境的风险。
（1）原材料指标：建设项目的主要原料为铝材、亚克力板、钢板和型材，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能源强度一般，对生态环境的影响一般，原料的可回收利用性良好，再生性能良好。整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响一般。
（2）产品指标：在产品的销售过程中不会对环境造成影响，其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。

（3）资源、能源指标：项目为中大型产品，产品的物耗为2200吨原料（铝材、钢板、型材和亚克力），电耗为12万KWh，水耗为1905t/a，经类比调查，在国类同行业企业中处于中等水平。因此，本项目生产工艺符合清洁生产资源能源利用指标要求。
（4）污染物产生指标：

本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，废气经环保设施处理后，可实现达标排放；边角料及废金属屑（包括废铝材、废钢材、废型材）、打磨收集的粉尘、废焊渣及焊头全部综合利用，废漆渣、含油抹布、废活性碳、废乳化油委托有资质的单位进行处置，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。
整体而言，该生产线清洁生产达到国内先进水平。

针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

（1）严格控制原料质量，优先选用优质钢材和型材，使用低挥发性有机物含量的涂料，通过控制原料质量以及采取资源化的管理来提高资源利用率。
（2）实施清洁生产审计。
推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。从工艺的节能化、运输过程管理与包装材料的节约、减少废弃物的排放等综合管理措施来实施清洁生产。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。
7.环境风险分析

根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）重大危险源辨识
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目选取油漆、稀释剂、固化剂为物质危险性判定依据。
表7-7  重大危险源辨识结果
名称
属性

临界量t

现实最大储存量t

是否构成重大危险源
环氧漆

高闪点液体
-

2（年用量为4t）

否

固化剂

一级易燃溶剂
1000

0.3（年用量为0.6）

否
稀释剂

一级易燃溶剂
1000

0.5（年用量为1t）

否
由上表可确定本项目不存在重大危险源。
   （2）主要环境风险分析及防范措施
①主要环境风险分析：

项目使用了环氧树脂漆及稀释剂、固化剂，其主要成分为树脂、颜料、溶剂和VOC类，具有易燃、有毒特性。油漆、稀释剂和溶剂的易燃易爆、有毒等特性，决定了其在输配和使用过程中潜在的火灾爆炸危险性，一旦出现火灾、爆炸等风险，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响周边其他企业和工业生产。所以，必须重视使用过程中的防中毒及防火防爆工作。因此，必须加强对项目火灾爆炸的风险控制，降低事故发生概率。
②为加强对风险事故的控制，降低事故发生概率，需作好如下控制措施：

首先公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，危险物品、易燃易爆物品如油漆应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。此外：

a. 要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

b. 进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。
c. 油漆、稀释剂和溶剂等的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如油漆桶和稀释剂桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。

d. 经常进行检查，发现泄漏及时消除；

e. 喷漆房应单独设置，应与焊接等动火区严格隔开，且生产车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。
f. 强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

g. 鉴于建设项目的主要风险是火灾，因此对职工要加强防火知识教育、培训及考核工作。

h. 企业必须为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品，实现安全、清洁、文明生产，同时必须建立并完善劳保用品发放制度及台帐。

i. 安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断；联锁装置的拆除、校验、投运等必须有企业分管领导批准。

j. 火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的 记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。
k. 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。
l. 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。
m. 在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。
（3）危险化学品安全管理对策与措施
1、危险化学品的包装内应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；
2、在生产、储存和使用化学危险品的场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态；
3、危险化学品设专用仓库，同时专用仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显的标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
4、加强危险化学品的管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。
   （4）建立并实施应急预案
针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据以下详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。
本项目应急预案内容编制依据见下表7-8。

表7-8  应急预案编制依据表
序号
项  目
内容及要求
1

应急计划区
危险目标：油漆、稀释剂和溶剂储存库房、油漆房、

生产车间等储存和使用区域。

2

应急组织机构、人员
公司应急组织机构、人员。
3

预案分级影响条件
规定预案的级别和分级影响程序。
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等。
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、
通知方式和交通保障、管制。
6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施
有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7

应急监测、
防护措施器材
事故现场、临近区域、控制区域、
控制清除污染措施及相应设施。
8

人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划
事故现场、临近区、受事故影响的区域人员
及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，
医疗救护与公众健康。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，
恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11

公众教育和信息
对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。
8.环境经济损益分析与“三同时”竣工验收

（1）环保投资及“三同时”竣工验收
湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目总投资3006万元，其中环保投资为67.5万元，所占比例为2.25％。
环保投资估算情况见下表7-9。

表7-9  项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表
序号

类别
治理措施
备注

投资费用
(万元)

治理效果
1

废气

喷漆、烘干废气
现喷漆房只有1台漆雾净化器机、烘干室废气同喷漆房废气统一由1根5米高排气筒排放
整改

20
（GB16297-1996）表2中二级标准要求和（DB44/815-2010）中相关要求
另1喷漆房增设1台相同型号的喷雾净化装置，同时在喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，排气筒高度由现有的5m增加至15m
新增

丝印废气
现虽在相对封闭空间内作业，但无有效收集与处理措施，呈无组织排放
整改
30
负压收集（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放
新增
打磨粉尘
现为敞开作业，且无有效收集与处措施，呈无组织排放
整改
10

（GB16297-1996）中二级标准
打磨区上方增设集气罩（收集效率不低于90%），产生粉尘经收集+布袋除尘后由不低15米高排气筒排放
新增
食堂油烟

依托晨威高科现有抽排风设施+家用油烟净化器处理

利现

/

GB18483-2001
中要求

2

废水

漆雾净化废水
现建有20m3循环水池1座，产生废水经多级沉淀后循环使用，不外排
利现

2

GB8978-1996
中三级标准
生活废水
依托晟威高科已建化粪池、隔油沉淀池
利现

/

3

噪声
选用低噪声设备，优化车间内设备布置，大型机械设备进行减振、隔声处理

利现
3

GB12348-2008
中3类标准
4

固废
按要求建设规范的一般固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放
新增

0.5

GB18599-2001
中要求

按要求建设规范的危险固废物暂存场所，禁止在车间内任意堆放
新增

2

GB18597-2001中相关要求

5
合计
67.5

（2）环保运行费用

项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。

设备折旧费：设备折旧以5%计，则年设备折旧费3.375万元。

检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施的易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计3.375万元。

人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2.5万元。

项目的环保运行费用总计9.25万元/年。

（3） 社会效益分析

     本项目的建设不但可以满足国内标示标牌及广告灯箱的需求，带动国民经济的发展，还可以增设就业岗位，解决本分地区剩余劳动力60余人。项目建成后，具有良好的社会、经济效益，可促进当地经济的发展。                                                                                                                                                                                                               
（4）环境效益分析
通过整改后，项目采用的各种污染控制措施更加全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气、噪声达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，有效减轻了对周围环境的影响，因此项目环保投资环境效益明显。
9.环境管理与监测
（1）环境管理
环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。
本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。
为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议：
1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。
2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。
3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。
（2）环境监测
1.监测点位及监测因子
工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。

根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测：

1.1废气监测
①喷漆、烘干废气排气筒、丝印废气排气筒
监测废气中TVOC、二甲苯、甲苯的排放量及浓度，监测TVOC、二甲苯、甲苯无组织排放监控点浓度
②打磨粉尘废气排气筒

监测废气中粉尘的排放浓度

1.2噪声监测

监测厂界四界噪声。

1.4监测频次

废气一次/年，噪声一次/年。

1.5监测方法

按《环境监测技术规范》执行。

1.6实施机构

可委托汨罗市环境监测站承担监测任务。
2.项目验收监测

项目验收监测内容见下表7-10。

表7-10  项目“三同时”竣工验收监测内容表

类型

监测因子

执行标准
废气

喷漆、烘干废气排气筒、丝印废气排气筒TVOC、二甲苯、甲苯的排放量及浓度
（GB16297-1996）表2中二级标准要求和（DB44/815-2010）中相关要求
打磨粉尘排放浓度
（GB16297-1996）中二级标准
噪声

营运期：场区四界昼间和夜间噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
固废

管理措施完善，分类、分区规范储存及处置，危除废物委托有资质的单位处置，不影响环境卫生。

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求；
公参

临近居民对本项目建设的意见

支持，废气、噪声排放是否处理到位

10. 项目审批原则符合性分析
（1）产业政策符合性分析

湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目，经与发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）对照分析可知，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）限制类、淘汰类，符合当前国产产业政策。
（2）项目选址的可行性分析

本项目生产为租用湖南晨威高科有限公司已建厂房，厂址位于汨罗市工业园合心村天立路东侧，根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013~2020年）》——土地利用规划图（详见附图4），项目用地属于工业用地，符合其用地规划，周边有天立路、龙舟南路通过，交通便利，具有良好的投资环境。项目评价区域内空气环境质量、声环境质量能满足相应功能区要求；该项目工艺简单成熟，增置的环保设备能稳定运行，项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小；生活废水经依托的污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准后接入汨罗市城市污水处理厂，对区域水环境影响较小；项目噪声经现有环保措施治理后，四厂界噪声均能达标；固体废物经处置后对周围环境影响较小。

（3）与湖南汨罗循环经济产业园区总体规划相符性分析
湖南汨罗循环经济产业园已经形成了再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块；本项目可归纳于电子加工及机械加工行业，符合其主导产业。

2013年，原汨罗工业园进行调区扩区成湖南省湖南汨罗循环经济产业园，根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），产业园北至汨罗江、汨新大道、黄家垅路，西至武广高铁，南至金塘路、合心路，东至湄江路，规划总用地面积约 8.64km2，控制建设用地面积 7.33km2，园区的产业定位：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。

本项目位于汨罗市工业园合心村天立路东侧（湖南晨威高科有限公司厂区内），根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），本项目建设用地属于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划范围之内，用地性质属于工业用地，符合其用地规划，因此项目用地与《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020）相协调。
（4）车间功能布局合理性分析

项目车间出入口位于租用车间的西部，靠近晨威高科厂区道路，车间内分区明显，车间内南面由西往东依次（靠出入口区域）为办公区、精品字车间、模具车间，车间内北面由西往东依次布置为雕刻、激光切割车间、机加工区、丝印车间、喷漆、烘干区，中部为原料库、组装区、焊接区、打磨区，车间废气总排放口位于车间外东北角。车间内功能布局详见附图3。

项目车间内功能布局基本保证了生产工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省车间内空间，减少物料输送流程，项目车间内功能布局基本合理。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	打磨
	粉尘
	集气罩+布袋除

尘器+15m高排气筒
	达到GB16297-1996《大气

污染物综合排放标准》中

二级标准

	
	喷漆、烘干
	甲苯、二甲苯、TVOC
	水帘式漆雾净化机+活性

碳过滤吸附+15m高排气筒
	满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-19

96）》和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）

	
	丝印
	甲苯、二甲苯、TVOC
	负压收集（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放
	满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-19

96）》和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）

	
	焊接
	烟气
	加强车间内通风，在车间上方设立集气罩
	达到GB16194-1996中要求

	
	食堂
	油烟
	依托晨威高科现有抽排风设施+家用油烟净化器处理
	达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》

	水

污

染

物
	漆雾净化机
	漆雾净化废水
	 经多级沉淀后循环使用，不外排
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求

	
	生活废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	依托晟威高科已建化粪池、隔油沉淀池
	

	固

体

废

物
	机加工
	边角料、金属屑
	建设规范的一般固废物暂存场所，收集后外售综合利用
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求

	
	打磨
	收集粉尘
	
	

	
	焊接工序
	废焊渣、焊头
	
	

	
	喷漆房
	废漆渣
	建设规范的危险固废物暂存场所，定期送有危废处理资质的
机构处置
	满足《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求

	
	有机废气净化
	废活性炭
	
	

	
	机加工
	含油抹布
	
	

	
	设备冷却
	废乳化油
	
	

	
	设备检修
	废机油
	
	

	
	丝印、贴模
	废贴模、废网版
	
	

	
	组装
	废电子原件
	
	

	
	办公室等
	生活垃圾
	依托晟威高科已建垃圾收集池，定期由环卫部门送汨罗市生活垃圾填埋场处理
	厂区环境卫生

	噪
声
	选用低噪声设备、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。

	生态保护措施及预期效果：

晨威高科厂区内现有绿化面积将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。




表九、结论与建议：

	一、结论：
1、项目概况及产业政策
湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目为租用湖南晨威高科有限公司厂区内已建厂房进行生产，租用面积为6515m2（包括1栋闲置厂房和1层员工宿舍楼），项目其给排水、供配电、员工就餐等公用配套设施均依托晟威高科公司已有设施，该项目已于2016年3月正式投产，本次环评属于补办环评。
2、环境质量现状评价结论
大气环境：项目建设地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，TVOC、甲苯、二甲苯一次浓度最高值为未检出，二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，甲苯、TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求，因此项目所在地环境空气质量较好。
水环境：汨罗江新市断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水环境质量较好。

声环境：根据监测结果，项目所在地厂界四周声环境均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准。
3、项目污染防治措施
项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-9所示的环保治理措施，预计项目环保投资为67.5万元，所占比例为2.25％，运行费用约为9.25万元。
4、环境影响预测评价结论
（1）水环境影响评价结论

漆雾净化废水经4级沉淀后全部循环使用（循环率为99%），不对外排放，现有处理设施完全能满足其处理要求，对区域水环境影响较小。

项目生活废水排放量为1404t/a（4.68m3/d），经晨威高科厂区内已建化粪池+隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后接入龙舟路污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入汨罗江，对区域水环境影响较小。
（2）大气环境影响评价结论

   针对喷漆、烘干工序废气处理目前存在的问题，本次环评要求在现有基础上，另1喷漆房增设1台相同型号的喷雾净化装置，同时在喷漆、烘干废气总汇集处增设1套活性炭吸附装置，排气筒高度由现有的5m增加至15m，喷漆房产生废气经喷雾净化装置净化后再同烘干室废气经活性炭吸附后由不低于15米高排气筒排放。经实施后排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求。
    丝印车间产生废气要求经负压收集后（丝印车间相对较密闭，有条件进行负压收集），经活性炭吸附后由1根不低于15高的排气筒排放，经实施后排放废气可满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的中相关要求。
打磨区产生粉尘要求在打磨区上方增设集气罩（收集效率不低于90%），产生粉尘经收集+布袋除尘后由不低15米高排气筒排放，经实施后排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对车间内及车间外大气环境影响较小。

（3）声环境影响评价结论

根据厂界噪声监测结果，项目正常工况下厂界东、厂界北、厂界南、厂界西监测噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，运营期噪声对区域环境影响较小。

（4）固体废物环境影响评价结论

针对固废处理处置目前存在的问题，本次环评要求建设固定的一般固废暂存库和危险废物暂存库，一般固废和危险固废分开存放，一般固废进行综合利用，危险固废定期送有危废处理资质单位进行处置。经实施本环评所提出的要求规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。

5、项目主要污染物排放量

项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为粉尘：0.018t/a、二甲苯：0.0329 t/a、甲苯：0.0243 t/a、TVOC：0.0994 t/a。
6、项目的先进性与清洁生产

工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平达国内先进水平。
7、项目选址的可行性分析

本项目生产为租用湖南晨威高科有限公司已建厂房，厂址位于汨罗市工业园合心村天立路东侧，根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013~2020年）》——土地利用规划图（详见附图4），项目用地属于工业用地，且为工业园从属产业，符合其用地规划，与工业园产业规划相协调，项目选址可行。

8、车间功能布局合理性分析
项目车间内功能布局基本保证了生产工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省车间内空间，减少物料输送流程，项目车间内功能布局基本合理。
9、综合评价结论

综上所述，该项目的建设符合国家及地方产业政策，符合清洁生产的要求，所在区域环境有一定的环境容量，通过本次整治进一步完善各项污染防治措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境的影响较小。项目建设应严格按照环评建议落实污染控制、治理措施，使项目对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设可行。
  二、要求与建议

严格按本环评要求落实车间各废气环保治理措施，并加强职工劳保设施的分配。

（2）按照相关要求建好固体废物（含一般工业固体废物和危险废物）临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。
（4）根据厂房租赁期限，项目在租赁合同期满后应实施搬迁。
（5）禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。
（6）使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台帐，记录其使用量、废弃量、去向及挥发性有机物含量，台帐保存期不得小于3年。

（7）不得露天堆放及焚烧废漆渣、含油抹布、废贴模等废物。

（8）加强职工素质培训，对属于危险化学品的物料应分别设置专门的存放仓库，严格执行国务院颁布的《化学危险品安全管理条例》中的有关要求，进行安全生产和运输，防止意外事故的发生，把事故发生率力争降为零。
 （8）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。



	预审意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	审批意见：

公章

经办人：                                                年      月      日

	注     释：

本报告表应附以下附件、附图：
附件1  环评委托书

附件2  建设项目环境影响评价核定表

附件3  项目定期搬迁承诺书

附件4  厂房租赁合同

附件5  项目监测报告及质保单

附件6  环保违法决定书

附件7  周边单位公调调查表

附件8  项目办理环评申请报告
附件9  项目固废厂家回收协议

附件10  专家意见及签到表

附图1  项目地理位置图

附图2  项目租赁厂房位置图

附图3  项目车间功能布局图

附图4  项目区域规划图




N





250m





150m





350m





 


      给力光电科技园











      晨威高科厂区


  





项目位置





图3-1  本项目环境保护目标示意图





不锈钢、亚克力板材（占产品的30%）





放样、下料





钢板、铝材、亚克力板等





        机械加工


（剪板、折弯、切割、冲、铣、）





   焊 接





   打 磨





      图文处理





喷涂、丝印





   烘 干





   组 装





  包装入库





金属屑、边角料、废机油、含油抹布、噪声





焊接烟尘、废焊渣、焊头





打磨粉尘、噪声





金属屑





有机废气





有机废气、漆渣、漆桶





一般钢材、铝材（占产品的70%）





不锈钢、亚克力板材（占产品的30%）





放样、下料





钢板、铝材、亚克力板等





        机械加工


（剪板、折弯、切割、冲、铣、）





   焊 接





   打 磨





      图文处理





喷涂、丝印





   烘 干





  电器装配





  包装入库





金属屑、边角料、废机油、含油抹布、噪声





焊接烟尘、废焊渣、焊头





打磨粉尘、噪声





金属屑





有机废气





有机废气、漆渣、漆桶





一般钢材、铝材（占产品的70%）





500

















生产装置





废金属屑、废边角





1.098





有机废气带走





2206.6





打磨收集除尘粉





1.8





原料（不锈钢、铝板、钢材等）





0.06





废焊渣、焊头





废贴模、废电子原件





0.768





1700





产品





图5-3  项目物料平衡图 （t/a）





损耗351





1404





经晟威高科已建化粪池、隔油沉淀池处理后接入工业园污水管网





1755





1404





生活用水





1905





损耗150





150





15000





经汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江





漆雾净化补充水





循环沉淀水池





15000





图5-4  项目给排水平衡图 （m3/a）





内





容





类





型





内





容





类





型








43
湖南道和环保科技有限公司                                                 第- 42 –页                                                

