
一、建设项目基本情况：

	项目名称
	汨罗市桃林寺镇综合农贸市场建设项目

	建设单位
	汨罗市桃林寺镇人民政府

	法人代表
	凌红权
	联系人
	李鹏明

	通讯地址
	汨罗市桃林寺镇人民政府

	联系电话
	13337305018
	传真
	——
	邮政编码
	414401

	建设地点
	汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧

	立项审批部门
	汨罗市发展和改革局
	批准文号
	汨发改审【2014】141号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	F5229

其他食品零售

	占地面积

(平方米)
	21892
	绿化面积

(平方米)
	3740（17%）

	总投资

（万元）
	3000
	其中：环保投资(万元)
	190
	环保投资占总投资比例
	 6.33%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模:   

1、项目背景及基本情况   
汨罗市桃林寺镇地处汨罗市北部，是经合并原火天乡、新塘乡后汨罗市域内人口最多的农村乡镇。境内京广铁路纵贯南北，岳望高速公路设有桃林出口，与市道桃白线、石磊线向东贯通至107国道和京珠高速公路大荆出口，交通优势得天独厚。桃林生态优美，相逢淳朴，人民生活普遍富裕，特别是近些年来，桃林人民在现代物流和商贸等行业在全国乃至全世界经营有道，名气、财富与日俱增。

桃林商业街位于桃林寺集镇东面，西出口对接桃林老街，南出口对接农商银行，东出口接道三中路，街区地势平坦，南北通透，东西绵长，是集镇内传统商业与现代商居交融的风水宝地。
项目占地33亩，总建筑面积42510平方米（其中商铺1面积6048平方米，商铺2面积6048平方米，商铺3面积4032平方米，商铺4面积8064平方米，商铺5面积2520平方米，商铺6面积2520平方米，商铺7面积6540平方米，农贸市场3738平方米，超市面积2900平方米，垃圾站面积100平方米）。项目配建总停车位200个
依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，汨罗市桃林寺镇人民政府委托我公司（安徽中环环境科学研究院有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
2、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）。
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）。
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）。
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行）。
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）。
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）。
（7）《中华人民共和国水土保护法（修订版）》（2011年3月1日施行）。
（8）《中华人民共和国城乡规划法》2007年10月28日起施行。
（9）《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日施行。
（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）。
（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部）（2015年6月1日起施行）。
（12）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日实施）。
（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）。
（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国发[2011]9号，2011年3月27日）。
（15）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）。
（16）《国务院关于加强环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；
（17）《中华人民共和国循环经济促进法》2008年8月29日修订；
（18）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部，环办【2008】70号，2008年9月。
（19）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009 年）；
（20）国务院出台大气污染防治“国十条”

（21）委托书
（22）建设单位提供的相关资料
3、工程内容及规模

汨罗市桃林寺镇综合农贸市场建设项目总用地面积21892m2（33亩），建筑占地面积7379m2，总建筑面积42510m2，主要建设内容为新建7栋多层商铺（商铺1、2、3、4、5、6均为1+6F；商铺7为1+9F）、1栋2层的农贸市场、1栋5层的超市、1栋1层的垃圾站。7栋多层商铺的一、二层设置商业门面，三层及以上为住宅。项目设一层地下室，设置地下停车位200个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。
该项目建设内容及综合经济技术指标见下表1-1。
表1-1    项目建设内容及综合经济技术指标一览表
序号

工程名称

单位

数量

备注

1
总用地面积

m2
21892
2

建筑占地面积

m2
7379
3

总建筑面积

m2
42510
4
其中

住宅建筑面积

m2
31231
商业建筑面积

m2
11279
5
容积率

/
1.94
6
建筑密度

%
33.7
7
绿地率

%

17
8
总户数

户

270
9
停车位
个
200
该项目主要设备见下表1-2

表1-2  主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

功率

数量

备注

1

消火栓给水加压泵

XBD40-90-DLX

Q=40L/S

4
台 H=90M

2

自动喷水加压水泵

XBD30-70-TB

Q=30L/S

4
台 H=70M

3

潜水排污泵

Wq40-15-4型

Q=40m3/h

8
台 H=15M

4

高区变频给水泵

J11148-70-2

Q=48m3/h

4
台 H=70M

5

中区变频给水泵

J11148-100-2

Q=48m3/h

4
台 H=100M

6

消防、通风离心风机

GXFNo10-B

47420m3/h

6
风压714Pa

7

节能低噪声斜流风机

GXFNo10-B

25070m3/h

6
风压514Pa

8

高温消防排烟轴流风机

TCXZ-No7

26045m3/h

8
风压585Pa

9
普通电梯

1000kg

1.6m/s

5
站18

10
柴油发电机

TP440

400KVA

1
本项目工程建筑原辅材料一览表

表1-3  工程建筑原辅材料一览表

类别

配套
数量
来源
备注
主体工程

混凝土
16234m3
外购
商品混凝土

钢筋
2319t

外购
环保砖
90万块

外购
模板
10万m2
外购
装修工程

油漆

46.4t
外购
室外门窗

9277m2
外购
瓷片

46383m2
外购
3、项目总平面布置

项目地选址位于汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧，规划总用地面积21892m2，项目建设地块用地性质为二类居住用地、商业服务业设施用地。
项目大致分为住宅楼、商业门面、超市、地下车库及设备用房等五个功能区。

住宅楼：项目区域由西北往东南依次布置7栋多层商铺；其中商铺1、2、3、4、5、6均为1+6F；商铺7为1+9F；7栋多层商铺的一、二层设置商业门面，三层及以上为住宅。
商业门面：项目区域内多层商铺的一、二层设置商业门面，项目区域在西北角设置有1栋5F的超市、1栋2F的农贸市场。
停车位：项目区域共设200个地下停车位。地下停车位设于项目地下室；

设备机房及备用放电机房均位于地下室，项目垃圾收集点位于项目区域的东南角；

住宅布置均为南北向，建筑风格采用现代建筑风格（详见附图2）。                                                                                                               
4、公用工程

（1）给排水

给水系统：根据本建筑的高度、布局，从节能考虑，本项目的生活用水、消防用水及其它用水均由市政供水管网供给，其水量、水质均可满足本项目的要求，高层建筑给水设有二次供水泵房，二次加压水泵采用恒压变量变频调速泵组，不设屋顶生活水箱，防止二次污染水质。
用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，生活用水按平均160L/人·d（住宅人数按平均每户3.5人计），商业门面用水按平均6.5L/m2·d，绿化用水按2L/m2·d，末预见用水量为总用水量的10%，日变化系数K=1.5。

表1-4   用水量估算表

序号

用水部门

单位用量

人数或面积

用水量（m3/d）

1

住宅楼

160L/人·d

945人

151.2
2

商业门面
6.5L/m2·d

11279m2
73.3
3

绿化

2L/m2·d

3740m2
7.5
4
末预见

(1+2+3)10%
23.2
合计

255.2
排水：采用雨污分流制的设计原则，雨水排入东面的农灌渠；污水经一体化污水处理系统处理达标后外排至东面农灌渠；生活污水排水系数以0.8计，项目排水量估算见下表1-5。
表1-5   排水估算表            单位：m3/d

序号

排水部门

排水量

废水种类

处理方法

1

住宅楼

120.96
生活污水

一体化污水处理系统
2

商业门面

58.64
（2）供电系统

本项目建筑有多层住宅建筑、中高层住宅建筑以及配套商业，其重要的电力负荷属一级负荷，将从城市电网取得10kv电源电缆线路给本项目供电，两路电源同时使用。一级负荷包括消防系统、保安控制系统、楼宇自控系统、应急及疏散照明，计算机系统，客梯电力，雨水及污水排水泵；二级负荷包括一般照明、水泵、空调机设备。

本建筑属二类防雷建筑物，以避雷带作为防雷接闪器，屋面上各种金属物均应和避雷带焊接连通，高层建筑超过30米以上设防侧击雷；引下线利用柱子主钢筋二根，上部和屋面避雷带接通成为一整体的接地装置，基础钢筋要求接地电阻不大于1欧。根据建设方提供的资料，本项目设置有备用的柴油发电机。
（3）空调

项目多层、中高层住宅楼采用单元式分体空调系统；商场采用全空调系统。
（4）能源

根据建设方提供的资料，项目未设置供热锅炉，能耗仅为电耗。在地下室变配电房设置了两台2000kvA变压器供给项目用电，发电机房设一台400KW备用发电机，初步估算年用电量约400万KWh。
（5）停车位
项目共设200个停车位。根据岳阳市规划局《岳阳市城市规划管理技术规定》中各类建筑配建停车位指标控制表对住宅小区中停车位的要求，车位与住户的比例需大于0.5，本住宅小区住户有270户，规划的停车位有200个，比例为0.74，满足《岳阳市城市规划管理技术规定》中的要求，规划合理。
5、其它方面
（1）由于本项目有中高层住宅建筑物，在防雷方面属二类保护建筑，工程设计中高层住宅区域在屋顶端装一组高压脉冲电子避雷器，各个部位采取均压措施，并在变电所的低压侧引至重要负荷设备的回路内装设浪涌吸装置。
（2）供电设计按就近原则合理配置，以减少线路损耗，供电设备采用节能、安全器件，线路采用铜芯电线、电缆供电。采取低压电容器补偿，减少无功损耗。
（3）区域内设置消防栓和灭火器，消防栓、灭火器数量与间距按照当地消防部门的要求布防。住宅楼建筑结构内设置预留厨房油烟专用通道直通屋顶，便于各住户厨房油烟收集与处置。

（4）结合环保要求以及建设方建设高档住宅小区的设计要求，提出项目小区商业准入条件如下：

禁止强噪声污染及产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动的进驻小区；对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间，商业营业时间应控制在每日7时至22时之间。在商业业态招商上面，杜绝噪音、油烟等影响居民生活的业态。同时，在业态的分布上面，注重异业互补、同业差异化原则。

（5）建设周期
根据建设方提供的资料，本项目拟于2016年1月开工，2016年12月完工，总工期12个月，施工期施工人数平均80人/d。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目地选址位于汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧，项目用地属于二类居住用地、商业服务业设施用地。项目所在地基本平整，用地范围内无拆迁户，项目本身无原有污染及环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

（一）地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。范家园镇位于汨罗市境内中腹偏北，滨汨罗江北岸，距汨罗城区9公里，海拔高度70米。
本项目位于汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧。其地理位置详见附图1。
（二）地形、地质

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江-幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的江湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古冷家溪、中生界白垩纪和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版），该地区设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震裂度为7度，建筑物按7度设防。

（三）气候、气象

    汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

 年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

（四）水文

汨罗市主要水系为汨罗江，汨罗江流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3，最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月），50年最高水位35.2米（相对高程）。
本项目位于汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧，本项目产生废水经处理达标后排入东面的农灌渠。
   （五）植被及生物多样性

本工程区土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区为农田植被及草丛荒地，周围地区主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶及灌木。
    据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。
社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2013年，汨罗市全市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。
农业：农业生产稳定发展。全年实现农业总产值35.1亿元，增长6.3%。其中，农业产值14.5亿元，增长6.8%；畜牧业产值15.9亿元，增长6.3%；渔业产值3.4亿元，增长4.6%；林业产值0.8亿元，增长2.4%；农村牧渔服务业0.5亿元，增长11.8%。
全年农作物播种面积稳中有增。全市粮食播种面积66.9千公顷，增长18.9%；蔬菜种植面积8.5千公顷，与去年持平；油料作物播种面积7.0千公顷，增长8.4%。粮食总产量40.1万吨，其中稻谷产量34.6万吨，增长7.9%；油料总产量1.1万吨，增长41.1%；棉花产量1474吨，增长15.8%；蔬菜总产量25.1万吨，增长0.2%；肉类总产量8.2万吨，增长1.0%。
林业发展速度加快。全市共完成造林2.7万亩，超年初计划任务0.44万亩，其中完成油茶低改1500亩，新造油茶2570亩，血防林工程造林1.2万亩，配套荒山造林0.3万亩，完成四旁绿化200万株。
工业和建筑业：工业发展势头加快。全市实现全部工业增加值68.2亿元，增长22.8%，规模以上工业企业达到210家，新增39家，实现规模以上工业总产值216.0亿元，增长25.1%，规模以上工业增加值66.1亿元，增长31.1%。
分企业看，湘北铜业、长江铜业、衡联铜材、金龙铜业、天达有色、钱江铜业、飘峰电气、腾远铜材、冶荆有色、上马明凡位列于现有规模工业企业前十名，其主营业务收入之和为57.6亿元，占规模工业主营业务收入的26.7%，成为我市规模工业企业的生力军。
工业经济效益进一步提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入211.4亿元，增长24.7%，实现销售产值215.8亿元，增长26.4%，产销率99.9%，比上年增加1.1个百分点，实现利税总额8.9亿元，增长33.1%，实现利润总额1.9亿元，减少8.6%。
建筑业发展来势较好。全市21家三级及以上建筑企业中，共完成建筑业总值9.5亿元，增长2.8%；具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润0.4亿元，房屋建筑施工面积114.9万平方米，房屋建筑竣工面积68.8万平方米。
交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量6711万元，下降3.5%。其中，邮政业务总量2251万元，下降17.7%，电信业务总量4460万元，增长5.7%，本地电话用户5.8万户，增长0.6万户，移动业务收入1.49亿元，增长24.2%，移动电话用户19.8万户，增加3.3万户，GSM900兆基站数168个，增加26个，联通业务收入0.3亿元，与去年持平，联通用户6万户，增加1万户。
旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全市共接待国内外游客95万人次，增长25.6%，实现旅游总收入2.6亿元，增长24.8%。该市屈子文化园项目已被省旅游局纳入“251”工程，政府已投入500万元用于屈子祠核心景区建设，拟恢复玉笥八景、寿仙台等景点。5月底，成功举办了汨罗江国际龙舟节，活动包括开幕式、国际龙舟邀请赛、国际美食嘉年华、疯狂龙舟挑战赛等内容，有北京、上海、美国等11支龙舟队参加了比赛，吸引了全国各地200多家商家参展。
城市建设进一步发展。全年完成交通投资3.4亿元，武广汨罗东站投入使用，201省道岳阳段建成通车，汨罗江大桥完成工程总量的50%，201省道汨望段、武广汨罗东站汽车站正式立项，湘江汨罗港、汨罗江大道西延完成《工可》，京珠复线汨罗连接线完成设计放样，大交通格局逐步形成。污水处理厂提前1个月投入运行，铺设排污主干管15.9公里。城市亮化工程全面启动，城市功能和品位整体提升，夺得全省甲类卫生城市县级市四连冠。
环境：生态环境不断改善。全年通过环保审批的建设项目58个，其中省级审批项目1个，岳阳市级审批项目17个，本市级审批项目40个，通过环保验收的项目48个，环评率100%，“三同时”执行合格率82.8%，否决环保不达标项目23个，取缔“十五小”企业20家，关闭2家重污染企业，削减COD800吨，SO2削减235吨，超额完成“十一五”减排任务。全市共150家排污单位进行了排污申报登记，累计征收排污费240万元。
人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口66.5万人，比上年增加4900人，增长0.7%。全年出生人口7691人，人口出生率11.6‰。全年死亡人口3930人，死亡率5.3‰。自然增长率为5.9‰。
城乡居民收入增加，生活水平继续提高。2009年在岗职工人均工资22072元，增长25.6%。城镇居民人均可支配收入16490元，增长22.0%，农民人均纯收入5972元，增长17.0%。
社会保障体系进一步健全和完善。全年共有49万农民参加农村合作医疗，参合率为89.8%。全年城镇单位就业人员数2.9万人，增长22.9%，职工参加医疗保险社会统筹的人数4.0万人，增长11.7%，职工参加失业保障的人数2.4万人，增长9.1%，企业职工生育保险覆盖率为56%。
桃林寺镇基本情况
桃林寺镇地处汨罗市江北地区，总面积58平方公里，有耕地面积18773亩，其中水田15520亩，旱土3253亩，山林面积18681亩，水面积4179亩，辖17个行政村和一个居委会，共265个村民小组7005户，35个镇属部门和市级二级机构，总人口27000余人。

桃林寺镇是一个典型的农业大镇，近年来，镇党委、政府以兴旺产业为主线，以农民增收为目标，扎实推进新农村建设，镇域经济社会得到较为全面的发展，局面不断改观，经济实力增强。目前，该镇已发展农产品加工产业10多家，培育了蓉泰薯业、沅汨科技、新成果业等三大省级、岳阳市级农业产业化龙头企业，形成了药材种植、红薯种植、生猪养殖、肉鸡养殖等特色农业板块。在“公司+基地+农户”模式的成功运作下，该镇红薯种植面积突破4000亩，药材种植面积突破4500亩，原种种猪场年出栏生猪1万头以上，成为有名的红薯玉米之乡、药材种植之乡、生猪养殖之乡。

近几年来，镇党委、政府始终把大办工业、招商引资、向上争项目三项工作作为富民强镇的第一大动力，坚持“政治上同心、目标上同向、工作上同步”的工作要求，全镇上下精诚团结，奋力拼搏，扎实推进社会主义新农村建设，以工业化理念发展产业，坚持以工业化理念抓农业，促进产业规模化和集群化发展。

通过引进蓉泰薯业有限公司，带动红薯生产加工合作社、红薯脱毒基地等相关组织和产业的发展，每年可为全镇人均增收300元。通过引进沅汨科技有限公司，利用荒山连片种植吴茱萸等中药材，全镇2000多户农户直接受益，人均年增收200多元。以市场化理念引导创业。大力引导返乡农民工创业，带动农民闯市场。全镇上规模的企业，绝大部分由该镇农民兴办；以城市化理念建设村镇。在城镇化进程中走的是“交通先行、集镇带动、乡村跟进”的发展路子，改造学校、医院、敬老院、完善公共服务设施。在村组，大力改善水利、电力设施，建设垃圾集中点，创建示范屋场;以知识化理念培育农民，近年来，先后成立老年科协，开办农民学堂，在改善从幼儿园到中学的办学条件的同时，致力于新型农民的教育与培训，学教赶帮相沿成习，创业兴业蔚然成风。

项目所在地位于汨罗市桃林寺镇三塘村十一组，东、北面均为林地，南面为三塘水库，西面为进场道路。项目周边无其他工业企业，环境较好。

据现场调查了解，项目评价范围内无旅游景点、文物古迹和重要矿产资源。




三、环境质量状况
	1.空气环境质量现状：

（1）监测布点、时间与频次
本次环评空气环境质量数据采用汨罗市环境监测站于2014年09月04日～09月10日在项目西北侧1.2km桃林小学教学楼处。
（2）监测因子：SO2、NO2、PM10

（3）监测与分析方法

监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中要求进行。

    （4）监测结果统计与评价

监测结果统计：见表3-1。

表3-1    本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（日平均值）

监测

点位

                监测因子

评价项目

SO2
NO2
PM10
西北侧1.2km桃林小学教学楼处
最大值

0.020

0.019

0.101

最小值

0.019

0.017

0.083

七日均值

0.019

0.018

0.092

超标率(%)

0

0
0
最大超标倍数

0

0
0
标准值(mg/m3)

0.15

0.08
0.15
监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
2.水环境质量现状
本项目纳污水体为东侧100m处的农灌渠。本次环评水环境质量数据采用汨罗市环境监测站2014年09月04-06日对东侧农灌渠水质的现场监测数据。

采样断面：项目污水排入农灌渠上游500m、污水排入农灌渠下游1500m。

监测项目：pH、DO、COD、NH3-N、BOD、SS、TP、动植物油。 

监测结果统计与评价：

表3-2  水质监测结果统计表

监测
对象

监测
因子

监测结果

超标率
（%）
最大超标倍数

标准值

（III类）

单位
最低值
最高值
平均值
污水排入
农灌渠上
游500m
pH

无量纲
7.07

7.26
7.17

0

0

6~9

CODCr
mg/L

15.3

16.0

15.6

0

0

C0≤20

BOD5
mg/L

2.61

2.68

2.64

0

0

C0≤4

DO

mg/L

7.47

7.59

7.51

0

0

C0≥5

SS

mg/L

9

14

11

0

0

≤150

NH3-N

mg/L

0.271

0.325

0.276

0

0

C0≤1.0

TP

mg/L

0.076

0.092

0.084

0

0

C0≤0.2

动植物油

mg/L

0.02ND

0.02ND
0.02ND
0

0

-

污水排入
农灌渠下
游1500m

pH

无量纲
7.23

7.40

7.31

0

0

6~9

CODCr
mg/L

16.4

16.9

16.7

0

0

C0≤20

BOD5
mg/L

2.56

2.62

2.59

0

0

C0≤4

DO

mg/L

7.41

7.49

7.44

0

0

C0≥5

SS

mg/L

14

18

16

0

0

≤150

NH3-N

mg/L

0.358

0.488

0.425

0

0

C0≤1.0

TP

mg/L

0.108

0.124

0.116

0

0

C0≤0.2

动植物油

mg/L

0.02ND

0.02ND
0.02ND
0

0

-

注：1、由于地表水环境质量标准中未对SS提出控制要求，故本环评中，SS采用国家环保局[91]环监字089号文所规定的值。

   由上表可知，项目东侧农灌渠各监测因子水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，由此可知，项目所在地水环境质量较好。
3.声环境质量现状：
根据2016年1月14日-15日对项目所在地现状环境噪声监测结果，拟建地各厂界界及敏感点的昼间噪声为50.3~53.56dB(A)、夜间噪声为43.5~47.8dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表3-3   环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

采样地点
监测时间

昼间
夜间
东厂界
1.14
51.3

44.2

1.15
51.5

43.6

西厂界
1.14
50.6

44.2

1.15
50.9

43.5

北厂界
1.14
52.6

46.6

1.15
52.2

45.7

南厂界
1.14
52.7

47.8

1.15
53.5

47.4

南侧居民点

1.14
50.9

44.3

1.15
50.3

43.5

评价标准（2类）
昼间：60dB(A)

夜间：50dB(A)
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

主要环境保护目标见下表：

表3-4  主要环境保护目标

保护目标

性质/规模

方位

与项目的距离（m）

保护级别

要素

名称

环境
空气
本项目居民

270户

/

项目区域内

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准

居民
约18户
NW
约260-500m

居民
约30户
E
约200-500m

居民
约50户
W

约80-500m

桃林邮政局
单位
S
约100m
水环境

农灌渠
渠道
E
约100
《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准

声环境

本项目居民

270户

/

项目区域内

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

居民
约5户
E
200m

居民
约20户
W

约80-200m

桃林邮政局
单位
S
约100m
主要环境保护目标图：

[image: image1.emf]N

项

目

所

在

地

N


图3-1 主要环境保护目标图


四、评价适用标准：

	环

境

质

量

标准
	1．环境空气：

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3
污 染 物 名 称

SO2
NO2
TSP

PM10
年平均值

60

40

200

70

24h平均值

150

80

300

150

小时平均值

500

200

​—

—

  室内环境质量执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准。
2．地表水环境：

项目附近地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表4-2：

表4-2    地表水环境质量标准      单位：mg/L 
水质指标

pH（无量纲）

CODCr
DO

BOD5
Ⅲ类

6～9

≤20

≥5

≤4

氨氮

总磷

石油类

TN

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤1.0

3．声环境：

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3：

表4-3 声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间
夜  间

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、 废气排放：
废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准；

表4-4     大气污染物综合排放标准

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

二氧化硫

周界外浓度最高点

0.40

2

氮氧化物

0.12

3

颗粒物

1.0

餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，见表4-5。

表4-5   饮食业油烟排放标准    单位：mg/m3
规模

大型

中型

小型

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

85

75

60

垃圾收集点以及污水处理系统恶臭执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值，具体详细见表4-6。

表4-6 恶臭污染物厂界标准值

序号

控制项目

单位

 二级（新扩改建）

1

氨

mg/m3
1.5

2

硫化氢

mg/m3
0.06

3

甲硫醇

mg/m3
0.007

2、废水

本项目废水经自建污水处理站处理后，排入东侧水渠。本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）表4中的一级标准；

表4-7   水污染物排放标准值（mg/L，pH值无量纲）

污染因子

单位

直接排放限值

pH

--

6～9

COD

mg/L

100

BOD5
mg/L

20

氨氮

mg/L

15

动植物油

mg/L

10

总磷

mg/L

0.5

SS

mg/L

70

3、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准；营运期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准；

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）                                  
昼间

夜间

70

55

表4-9    厂界噪声标准限值  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物：

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。



	总量控制指标

	建议总量控制指标：

根据国家“十二五”总量控制要求及工程分析，本项目建议总量控制指标如下：COD：6.56t/a ；NH3-N：0.98t/a。



五、建设项目工程分析： 

	工艺流程简述（图示）：
项目各建筑物的建设过程中所进行的场地平整、挖土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的、短暂的，待施工期结束后将一并消失。

该项目是建设以商铺、住宅为主的综合性项目，项目建成投入使用后，项目主要的污染因素来自商铺、居民生活性废水和垃圾，厨房废气，以及公建配套设施产生的噪声。项目建设流程及主要污染物产生及排放情况如下图：


[image: image2.emf]规划设计

商铺 、 住宅楼等运营

商铺出租 ， 商品房

出售等

建筑施工 场地平整

噪声 、 扬尘 、 建筑垃圾

噪声 、 扬尘 、 建筑垃圾 、 生活污水

生活污水

油烟废气

污水处理站恶臭

汽车尾气

垃圾收集站异味

备用发电机废气

商业垃圾

生活垃圾

污水处处理站污泥

生活噪声

商业噪声

设备噪声

进出车辆噪声

妥善处理

有动力地埋式一体

化污水处理设施

东侧农灌渠


图5-1  项目产污环节图


0.15

		0.170

	0.182

	0.239

	0.804

	1.005

	1.829

	
	粒径（um）
	450

	550

	650

	750

	850

	950

	1050


	沉降速度（m/s）
	2.211

	2.614

	3.016

	3.418

	3.820

	4.222

	4.624



	表5-2   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

       P (kg/m2)

车速（km/h）
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/hr）
0.051
0.086
0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/hr）
0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/hr）
0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/hr）
0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

（2）油漆废气

油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。

根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆10组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为42510m2，则共需消耗油漆42.5t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约849.6kg。

2、 施工噪声 
本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声源强参见表5-4。

表 5-3  建设期主要噪声源
建设阶段

噪声源

场地平整（拆除现有建筑物）

挖掘机、铲土机、卡车
建筑施工

振捣机、起重机、电锯
路面施工
压路机
表 5-4  建筑施工机械噪声声级 (dB)

名称
距离声源10m
距离声源30m
噪声声级范围
平均噪声级
噪声声级范围
平均噪声级
打桩机

85～95
90

75～85
80

推土机

76～88

81

67～79

72
挖掘机
80～96
84
71～87
75
装载机
68～74
71
59～65
62
振捣机
75～88
81
66～97
72
吊车
76～84
78
67～75
69
3、 施工固体废物

（1）土石方

根据工程可行性研究报告，为了保护珍贵的表土资源，在项目开工前需要对项目区草地的表土进行剥离。剥离表土主要用于项目区绿化场地的覆土，项目区绿化面积为3740m2，覆土量为0.38万m3，因此，项目需要剥离表土0.38万m3。

本工程共开挖土石方0.18万m3，回填0.32万m3，本项目土方开挖主要来自场地平整、建筑基础挖方，土方开挖量包括表土剥离量。土石方平衡调配见表5-5。

表5-5  土石方平衡汇总表  单位：万m3
开挖

回填

借方

0.18

0.32

0.14（由汨罗市渣土公司办公司进行调配）

（2）建筑垃圾

本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约850.2t。施工过程中对废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾外运汨罗市渣土部门制定地点。

此外，建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物。装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量不同，仅作一般分析。

（3）生活垃圾

此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员80人，施工期为12个月，则共产生生活垃圾12.0t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。
二、营运期主要污染工序

1、营运期废水

营运期本项目用水主要包括居民生活用水、商业用水、绿化用水等。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》的相关规定。

（1）生活用水及排水
住宅生活用水平均160L/人·d，本小区居住人数按945人计（住宅户数为270户，人数按平均每户3.5人计），使用时间按365天计，则生活用水量为55188m3/a，生活污水排污系数按0.8计，本项目生活污水排放量为44150.4m3/a。
根据岳阳市多家生活小区污水处理工程数据类比分析，本项目的生活污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450 mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：19.87t/a、BOD5：8.83t/a 、SS：6.62t/a、NH3-N：1.32 t/a。

（2）商业用水及排水

商业门面用水平均6.5L/m2·d，商业面积为11279m2，使用时间按365天计，则商业用水量为26754.5m3/a，其污水排污系数按0.8计，本项目商业污水排放量为21403.6m3/a，本项目的商业污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450 mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：9.63t/a、BOD5：4.28t/a 、SS：3.21t/a、NH3-N：0.64t/a。

（3）绿化用水

项目绿化面积约为3740m2，参考湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》市内园林绿化用水定额，绿化用水按2L/ m2·d，计算，则用水量为7.5m³/d（180m³/a）。
表5-6  项目废水主要污染物及产生情况一览表

废水
种类

来源

废水量

（m3/a）

污染物浓度（mg/L）

CODcr
BOD5
SS
NH3-N
动植

物油
石油类

生活
污水

居民、商业
65554
450
200
150
30
-
-
则本项目外排废水总量为65554m3/a，污染物的产生总量分别为CODcr：29.5t/a、BOD5：13.11t/a 、SS：9.83t/a、NH3-N：1.96t/a。
2、营运期废气

本项目营运期废气主要为居民厨房产生的油烟废气和停车场产生的汽车尾气。此外，柴油发电机临时发电时产生的少量燃油废气。

（1）厨房油烟废气

根据本地区居民饮食习惯，每户食用油用量约为0.15kg/天，烹饪过程中挥发至空气中的油烟为食用油的0.4%，项目产生的油烟每户每天约为6×10-4kg，按项目住宅户数270户计，年产生总量约为59.1kg排气扇风量为10000m3/h，则产生浓度为5.4mg/m3。拟建项目在厨房内设计了内置排油烟道，产生的油烟经预留内置式排油烟道引至屋顶排放。

（2）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出地下停车库排放的废气，本项目共设200个停车泊位，位于项目区域地下室。

根据统计资料及类比调查，车辆怠速小于5km/h 时，平均耗油量为0.20 L/min，即0.15 kg/min，正常行驶时（车速大于15 公里/小时），平均耗油量为0.10L/km。汽油燃烧后产生的污染物将向周围空气排放。在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2 及H2O，当空燃比较低时(小于14.5)，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NOx 等污染物。汽车废气中 CO、NOx、HC 浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表5-7。

表 5-7   汽车废气中各污染物浓度

污染物
单位
怠速
正常行驶
备注

CO

%
4.0
2.0
容积比
HC 
ppm
1200
400
容积比
NOx 
ppm
600
1000
容积比
各污染物的源强计算可参照以下公式进行：

废气排气量： D=QT（k+1）A/1.29

式中：

D 为废气排放量，m3/h

Q 为汽车车流量，v/h

T 为车辆在车库运行时间，min     k 为空燃比，本项目取12

A 为燃油耗量，kg/min，本项目取0.07

污染物排放量：G=DCf

G 为污染物排放量，kg/h      C 为污染物的排放浓度，容积比，ppm

f 为容积与质量换算系数

本评价在源强计算时，取不利条件，每小时车流量按停车泊位的 60%，进出地下停车库的时间取3min，车辆进出时段取每日12小时计。由以上公式计算出主要污染物的排放情况，见表5-7。计算结果可知，本项目产生的汽车尾气排放量分别为：CO：20t/a、NOx：0.49t/a、HC：1.5t/a。

表5-8   汽车尾气排放源强  (t/a)

污染物
CO
NOx
HC

地下停车库

20
0.49
1.5
（3）柴油发电机废气
项目拟装1台400KW的柴油发电机作应急备用电源，发电机设置于项目地下室。发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，按发电机耗油量220g/Kwh计，则发电机的总耗油量为88kg/h，烟气量约为824.3m3/h。汨罗市桃林寺镇的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8小时。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，年总耗油量为8.5t。该发电机组年大气污染物排放量（以发电机100%满载运行，燃用0＃含硫率0.2%柴油，密度取0.85kg/l，发电机燃烧效率取90%计算）见表5-7：

       表5-9    发电机燃油烟气污染负荷一览表
污染物

SO2
烟尘

NO2
废气

染物产生系数（kg/t油）

4.00

2.20

3.36

26m3/min

总年排放量（kg）

34

18.7

28.6

42.2万 m3
排放速率（kg/小时）

0.35

0.19

0.29

2197.9m3/小时

排放浓度（mg/m3）

7.9

44.4

67.1

/

    注：废气排放量已换算为20℃状态下的体积。

由于使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机组燃油尾气引至所在建筑物的约5层高侧面排放，排放烟气林格曼黑度＜1级。

（4）垃圾收集站臭气

为便于垃圾的统一清运，项目设小型垃圾收集站主要收集项目内的生活垃圾，在本项目用地东南侧设垃圾收集点一个及若干个封闭式生活垃桶，垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。

（5）其他商业可能产生的废气

项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区。

3、营运期噪声
本项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备，设备噪声为70-90dB(A)。项目噪声源的统计见下表5-10：
表5-10  项目噪声源统计表
名称

所在位置

噪声级dB(A)
数量（台/套）

水泵

地下室水泵房

75

6

消防水泵

地下室消防水池

75

1

柴油发电机

地下室变配电房

90

2
风机

地下室风设备用房

90

2

中央空调

裙房屋顶

75

2

人为噪声

商业门面

65~80

4、营运期固废

项目营运期固废主要包括生活垃圾、污水处理站污泥以及其他垃圾。

（1）生活垃圾

项目主要固体废物有住宅区、商业区产生的生活垃圾。本项目有住宅270户，平均每户按3.5人计，共计945人；商业面积11279m2，按平均每人25m2计，共计451人。垃圾排污参数按0.5kg/人·d计算，年工作时间按365天计，则住宅区生活垃圾产生量为172.4t/a（472.5kg/d），商业区垃圾产生量为82.3t/a（225.5kg/d）。则营运期生活垃圾总产生量为254.7t/a（698kg/d），经管理部门收集后，由环卫部门统一清运处理。
（2）其他垃圾

项目商业店面等其他设施面积约为11279m2，按平均每m2每日0.01kg 计，则其余垃圾产生量41.2t/a（即112.79kg/d），包括废塑料、纸屑和一般生活垃圾等，为一般废物，经管理部门收集后，由环卫部门统一清运处理。
经以上分析，项目共产生生活垃圾295.9t/a。
（3）污水处理站污泥

经初步估算，污水处理站底泥产生量约为5.24t/a，此类污泥有机物含量较高，可用于农田施肥。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

	内容

类型
	排放源 (编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量 (单位)

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	5~10mg/m3
	＜1.0mg/m3

	
	
	装修油漆
	甲苯、二甲苯
	849.6kg
	甲苯＜2.4mg/m3，

二甲苯＜1.2mg/m3

	
	水污染物
	施工废水
	SS、石油类
	6.5m³/d
	隔油沉淀处理后回用

	
	
	基坑排水
	SS
	600mg/L
	150mg/L

	
	
	生活废水
	废水量
	2.4m3/d
	2.4m3/d

	
	
	
	CODcr
	450mg/L  1.08kg/d
	300mg/L   0.72kg/d

	
	
	
	BOD5
	200mg/L  0.48kg/d
	150mg/L   0.36kg/d

	
	
	
	SS
	150mg/L  0.36kg/d
	100mg/L   0.24kg/d

	
	固体废物
	建筑固废
	施工弃渣
	0.14t
	由汨罗市渣土部门处理

	
	
	
	建筑垃圾
	850.2 t
	由汨罗市渣土部门处理

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	12.0t
	环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场

	
	噪声
	压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	居民厨房
餐厅厨房
	油烟
	59.1kg/a，5.4mg/m3
	＜2.0mg/m3

	
	水污染物
	生活废水
（居民、商业）
	废水量
	65554m3/a
	65554m3/a

	
	
	
	CODcr
	450mg/L  29.5t/a
	100mg/L，6.56t /a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L  13.11t/a
	20mg/L，1.31t/a

	
	
	
	SS
	150mg/L  9.83t/a
	70mg/L，4.59t /a

	
	
	
	NH3-N
	30 mg/L  1.96t/a
	15mg/L，0.98t/a

	
	
	绿化用水
	用水量
	7.5m3/d
	7.5m3/d

	
	固体废物
	生活、商业
	垃圾
	447.7t/a（1226.4kg/d）
	环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场

	
	
	污水处理
	污泥
	5.24t/a
	农田施肥

	
	噪声
	风机、水泵、空调等设备噪声及人为 噪声为65-90dB(A)。经基础减振和设备房隔声以及距离衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。

建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。




七、环境影响分析：

	施工期环境影响分析

1、水环境影响分析

施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。
施工人员生活污水的排放量为1.9m3/d，主要污染物为CODCr，BOD5，SS和NH3-N等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。

项目施工期砼浇筑废水和基坑废水主要污染物为悬浮物SS，产生量约6.5m³/d，产生平均浓度一般约为600mg/L，经设置三级沉淀池充分沉淀后，SS浓度可小于150mg/L，利用水泵抽送至周边农灌渠。
冲洗废水主要为含有油污。施工车辆冲洗废水约6.5m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L，各污染物排放量石油类0.01t，SS0.94t，故必须处理后方可外排。
本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时建设好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。

主要治理措施：

（1）施工场地化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，用于周边农肥使用。
（2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为10m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后方可排放。

（3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用。

（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。

（5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

2、大气环境影响分析
本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。
建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告〔2015〕5号）结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下：
（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。

（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车（船）运输。

（4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。

（5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

（6）及时硬化地面或道路，施工现场主要道路铺设厚度不小于0.15米厚的混凝土路面，对有条件宜采用黑色路面，其余干道均应进行硬化处理。干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。

（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

（8）工程项目竣工后30日内，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。

通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。

另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。

3、声环境影响分析

项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。

由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、打桩、挖塘、基础水泥浇筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。

表 7-1  建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A)

声源名称
10m
50m 
100m
150m
建筑机械噪声
85.0
71.0
65.0
61.5
由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。

主要治理措施：

（1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。

（2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料，尤其是打桩机采用低噪声的液压式压桩机减轻打桩噪声的影响。

（3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。

（4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，压桩机中午和夜间禁止施工。

（5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。

（6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。

（7）高层建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。

本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。

 4、固废环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。

本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾约850.2t，施工过程产生的建筑及装修垃圾，施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分外运汨罗市渣土部门制定地点；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约12.0t，可清运至城市生活垃圾填埋场卫生处置，对环境影响较小。

另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。
建筑垃圾中的有机成分，如废油漆、涂料等，受雨水作用进入水体后将对水质造成一定程度的污染。由于有机溶剂一般较少，这种影响将比较小。但如果有，原则上应按危险废物处理。

此外，建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物，应交由具有相应的收集处理处置资质（许可证）的单位进行处理处置。

5、施工期生态影响分析

项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。



	营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

项目采用雨、污分流制，雨水经雨水口收集通过雨水管网排入附近的沟渠；本项目建成后废水主要为住户生活污水、商铺的生活废水，废水排放总量179.6m3/d（65554 m3/a）（未包含绿化用水）。针对本项目营运期间产生的污水，拟提出相关治理措施：

项目废水经自建地埋式有动力一体化污水处理，处理规模为200m3/d。

[image: image3.png]*E

AR

. . i
I + )
R I g B oy S oy e
[ | e '
T W
T s

i

R





图7-1  项目污水处理工艺流程

废水经化粪池处理后，先排入调节池，调节池内前设格栅，隔除大颗粒污染物后，进行混合均质均量，而后通过提升泵提升至A/O生物处理池。废水经过A/O池后自行流入MBR池，MBR池内投加活性污泥并置入膜组件，通过活性污泥与膜的协同作用进一步降解有机物。池内安装高效曝气头，剪切空气成微气泡，提高水中DO含量，形成良好的好氧环境，大大提高了微生物的活性及其处理效率。经过MBR生化处理后废水直接进入消毒池，经消毒和脱除余氯后达标排放。

可行性分析

 a、由于膜的分离作用，不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开，不须经三级处理即直接可回用。投资省费用低。

b、可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大缩短，生物反应器的占地面积减少。系统占地仅为传统方法的1/3。

c、膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大废水回用范围。

d、膜的高效截流作用，使微生物完全截留在反应器内，实现反应器水力停留时间( HRT)和污泥龄(STR)的完全分离，运行控制灵活稳定。

e、防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌（硝化细菌等）的生长，使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。系统抗冲击性强，适应范围广。

f、膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动态平衡，几乎无剩余污泥排放，污泥处理费用低。

g、不需反冲洗，流程简单，易于集成。独特的运行方式，使膜表面不易堵塞，洗膜间隔时间长，且洗膜方式简单易行，使水处理所需能耗很低。

h、一体化膜生物反应器采用自动控制，减少运行管理费用。

i、独特的抗污染使用工艺：自动控制出水方式为出水15分钟，停2分钟；冲洗膜片需用气0.01-0.02m3//min片；钢架下部设置微孔曝气器。

 ⑤污水处理后情况及去向

废水经过以上处理工艺处理后，污染物排放变化情况见表7-2。

表7-2 水污染物处理后排放量一览表

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

处理

方式

排水

去向

处理前

（污水量：65554m3/a）

产生浓度

（mg/L）

450
200
150
30
污

水

处

理

站

废水处理后排入项目东面农灌渠
产生量

（t/a）

29.5
13.11
9.83
1.96
处理后

（污水量：65554m3/a）

排放浓度

（mg/L）

100

20

70

15

排放量

（t/a）

6.56
1.31
4.59
0.98
本项目污水排到场内“膜生物反应器一ClO2消毒”地埋式污水处理系统进行处理后排入项目东面的农灌渠。由表7-2分析可知，处理后的污水均能满足《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）表4中的一级标准，对水渠的水环境影响不大。

2、大气环境影响分析

  项目营运期间，产生的大气污染物主要为小区居民厨房油烟废气、停车场机动车燃气尾气、少量备用发电机产生的燃油废气。

（1）厨房油烟废气

本项目居民厨房使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。项目居民厨房油烟产生量约为59.1kg/a，动植物油烟废气产生平均浓度约为5.4mg/m3，厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。
厨房排放的废气中主要含NO2、SO2和油烟等污染物。鉴于油烟的危害性，建议本项目将根据居民所设置的灶头数等配备相应数量的油烟净化装置，如：静电油烟机、水帘机＋静电油烟净化复合式装置和排风机房处理油烟废气等，本项目应针对厨房油烟废气设置专用烟道，使之达到《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)要求，处理后的油烟需经过专用烟道引至所在楼顶高空排放。天然气属清洁能源，使用时用量小，排放的NO2、SO2数量有限。类比调查结果表明，项目厨房废气污染物排放量较小，因而对环境空气质量影响较小。

其次，本项目建议对于楼顶的油烟排放的设计，应该考虑风向及周边建筑物的情况，防止对周边居民造成影响，满足《饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）》要求。在采取对应环保措施后，对环境影响不大。
（2）汽车尾气、地下室换排气

本项目产生的汽车尾气来自地下停车场排放的废气，本项目共设200个停车泊位。项目产生的汽车尾气排放量分别为：CO20t/a、NOx 0.49t/a、HC1.5t/a。其中，地下停车场废气由排风机收集后结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，对周围环境影响轻微，同时做好通风设施的维护工作，保证项目区地下室有良好的通风条件，能够通畅的排气，对小区自身环境的影响也较小。

（3）备用发电机燃油废气

本项目备用的柴油发电机设于项目地下室，由于停电时间少，发电机使用时间短，使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，发电机负荷产生的燃油废气由建筑北侧结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放，对周围环境空气质量影响轻微。
（4）垃圾收集站臭气

为便于垃圾的统一清运，项目设小型垃圾收集站主要收集项目内的生活垃圾，在本项目用地东南角设垃圾收集点一个及若干个封闭式生活垃桶，垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。

项目产生的垃圾应以垃圾袋、垃圾桶集中收集，由垃圾车及时运往该垃圾站集中，再由清洁服务公司送往就近的垃圾填埋场或垃圾焚烧厂进行统一处理。小区垃圾收集点布置在项目区域东南角，采用半封闭地埋式垃圾站，生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生垃圾渗滤液，且距离居民住宅15m以上且在周围设置了绿化隔离带。通过以上措施，垃圾收集站的环境影响将可得到有效控制。
（5）商业活动

项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区，对一般商业活动应限制其商业铺面营业时间。对进驻商业会所的餐饮经营场所必须要求业主做专项环评，采取有效措施，对油烟废气进行治理，达到相关排放标准后排入预留专用排烟管道，确保其对环境基本无影响。

治理措施：小区高层居民住户的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由建筑结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放；禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区，对进驻商业会所的餐饮经营场所必须要求业主做专项环评，采取有效措施，对油烟废气进行治理，达到相关排放标准后排入预留专用排烟管道，确保其对环境基本无影响。

经采取上述治理措施后，项目营运期废气可实现达标排放，对大气环境影响较小。

3、噪声环境影响分析

项目主要噪声源为风机、水泵、空调、发电机等设备声及商业产生的人为噪声，设备噪声为75-90dB(A)，其中，除中央空调冷却塔位于裙楼屋顶隔声房内外，其余设备均位于地下室设备用房内。项目建筑与场界距离在20m以上。
项目噪声产生及治理情况见下表7-2。
表7-2     项目噪声产生及治理情况一览表   单位：dB(A)

噪声源

治理措施

噪声值

所在位置

噪声级

治理后室外

场界贡献值

水泵

基础减震、设备房和距离衰减、场界周边绿化带隔声
75

42.8

≦27.8

地下室水泵房

柴油发电机

90

50

≦35
地下室变配电房

风机

90

53

≦38
地下室设备用房

中央空调

基础减震、
隔声罩
75

50

≦35
裙房屋顶

消防水泵

75

50

≦35
地下室消防水池

人为噪声

房间隔声

65~80

50
≦35

商业会所

叠加值

≦42.98
为确保噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，项目采取的噪声控制措施主要如下：

（1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理，尤其是对置于室外屋顶的消防水泵和中央空调应设置减震垫基础减震和隔声罩隔声，该措施一般可以降低噪声10~15dB；
（2）合理布局设备用房和噪声设备，将高噪声设备尽量设置在远离居民等敏感点和场界建筑的楼顶；发电机设置底座减震垫并加装消声器，主要噪声源（水泵、风机和发电机组）布置在设备用房内的地下层进一步隔声降噪，置于室外屋顶的消防水泵和中央空调应尽量设置在屋顶的中央，增大主要声源与边界的距离，小区居民住宅的空调位置应避免设置于面向道路的一侧，并在小区居民住宅和商业店面等靠近场界的一侧，设置双层门窗或隔声门窗。该措施一般可以降低噪声15~20dB；
（3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将其机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施；对于其基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接；所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播至客房，该措施一般可以降低噪声20～30dB。

（3）项目完成后在居民住宅建筑周边及小区边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB；

（4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响；

通过严格按照以上所述的基础减振、设备用房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施以及厂房等隔声降噪后，项目主要噪声设备同时产生噪声的最不利情况下，建筑外噪声值低于60dB(A)，再通过距离衰减和绿化带隔声后，场界噪声贡献值不大于45dB(A)，项目商业区的商业活动和设备噪声经采取降噪措施后贡献值也小于45 dB(A)。可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)）要求，对区域声环境和环境敏感点影响较小。

另外，对强噪声商业活动及娱乐休闲设施应限制其进入，并严格控制商业铺面的营业时间在每日7时至22时之间。设备采用设备房和消声隔音措施，再加上绿化带和距离衰减确保商业经营活动对住宅楼居民和配套综合楼及周围声环境影响不会造成明显影响。
综上所述，经采取上述措施后，项目噪声对周围声环境及敏感目标和小区居民住宅区域的影响较小。
4、固废环境影响分析

项目营运期固废主要包括生活垃圾、污水处理站污泥和其他垃圾。

项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-4：

表7-4  固体废物产生量及处置措施

序号

项目名称

产生部位

固废属性

产生量（t/a）

处置措施

1

生活垃圾

居民
生活垃圾

254.7
送生活垃圾填埋场填埋处置

2
其他垃圾
商业店面

一般固废

41.2
收集后由环卫部门统一清运处理
3

污泥
污水处理站
一般固废

5.24

农田肥用
经采取上述治理措施并及时清运后，项目营运期固废对区域环境影响较小。

治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目用地东南侧设垃圾收集点一个及若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾填埋场卫生填埋，污水处理站底泥有机物含量较高，可用于农田施肥。
经采取上述治理措施并及时清运后，能保证小区内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。

5、生态环境影响分析

本项目建成后，将使区域原有植被被覆盖，绿化面积将达到17%，同时区域人口密度将较原有的人口密度有较大的增加，区域的通透性加大，人类活动对区域影响较大，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境，相比原先的植被状况有较大改善。另外，项目建筑方面建均采用为现代风格，建筑材质、色彩与周围环境相协调，造型新颖大方；空调外围装置尽量安装在不靠近道路的一侧，并采取遮挡美化措施使之于周围环境协调美观。

6、社会经济环境影响分析

项目建成后，可以加快桃林寺镇的开发建设，完善其功能配套，盘活存量土地资产，改善城区的投资环境，促进县域经济发展，对遏制房价过快上涨和促进房地产业健康发展，发挥了重要作用。
7、清洁生产水平分析

清洁生产分析的要求、目的和意义

（1）清洁生产的要求

清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控（1997）232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。

《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。

（2）清洁生产的目的和意义

清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。

（3）实现清洁生产的途径

实现清洁生产的主要途径包括：

——污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中；

——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈；

——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理；

施工期的清洁生产分析

本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。

施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用：

（1）施工方式的改进
根据建设方提供的资料，本项目拟于2016年1月开工，2016年12月完工，总工期12个月，施工期施工人数平均80人/d。

本项目高层建筑基础施工采取打桩的施工工艺。

①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。
②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。
③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等，尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。
（2）建筑材料的选用

①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，尽可能少使用或不使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。

②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。

③装修应符合有关规范

建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从2002年1月1日起施行。

④国家质量监督检验检疫总局制定的建筑和装修材料的环境指标，以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的颁布实施，基本形成了控制建筑工程室内环境污染的技术标准体系。

项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

⑤不得使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后的产品；建议使用符合JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。

（3）施工设备的选用

建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。

营运期的清洁生产分析

本项目建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有：

①做好项目营运中生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。

②做好项目区域内生活垃圾、商业垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

③提高项目区域内入住人口的环境意识，对项目区域内的入住人口进行节水、节能宣传教育，鼓励项目区域内入住人口使用清洁能源，以保护区域生态环境。

④做好项目区域内绿地景观的保护工作，保证营运中项目区域内绿地不被破坏、不减少，景观不变样。

⑤物业管理部门要做好防治室内污染的宣传，引导居民使用“绿色家具”，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的10项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，以减少室内甲醛等有害气体的释放量，真正达到控制室内环境污染的目的。

节能措施

该项目用水由桃林寺镇城市自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源。

该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。

项目区域内公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。

清洁生产结论

综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。

拟建项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。

8、项目审批原则性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目属于其他食品零售，根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），符合国家的产业政策，不属于限制类、淘汰类项目。因此项目建设与国家的产业政策相一致。
（2）项目选址合理性分析

本项目位于汨罗市桃林寺镇居委会新街北侧，其建设用地性质为二类居住用地、商业服务业设施用地，其使用功能符合桃林寺镇总体规划要求，交通便利、生活便捷，有完善的公共配套设施，故本项目选址基本可行。

综上所述，项目选址交通便利，周围环境条件良好，项目建设可以加快桃林寺镇开发建设，完善其功能配套，盘活存量土地资产，改善城区的投资环境，促进县域经济发展，对遏制房价过快上涨和促进房地产业健康发展，发挥了重要作用。因此项目选址符合相关要求。

另外，项目从设计及建设外型、景观等充分考虑了与周围环境规划的协调统一性及景观要求，建筑方面建筑风格为现代造型风格，纯净、优雅的竖向线条，明亮的玻璃，建筑材质、色彩与周围环境相协调，型新颖大方与整体风貌相协调，创造了良好的城市空间景观。

（3）平面布局合理性分析

项目大致分为住宅楼、商业门面、超市、地下车库及设备用房等五个功能区。

住宅楼：项目区域由西北往东南依次布置7栋多层商铺；其中商铺1、2、3、4、5、6均为1+6F；商铺7为1+9F；7栋多层商铺的一、二层设置商业门面，三层及以上为住宅。
商业门面：项目区域内多层商铺的一、二层设置商业门面，项目区域再西北角设置有1栋5F的超市、1栋2F的农贸市场。
停车位：项目区域共设200个地下停车位。地下停车位设于项目地下室；

设备机房及备用放电机房均位于地下室南侧，项目垃圾收集点位于项目区域的东南角，经及时收集后，便于环卫部门统一清运至城市生活垃圾填埋场处理，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，并且周围有绿化带隔离，在使小区生活垃圾得到及时集中处理的同时，最大地减轻了恶臭污染对小区居民生活的影响；项目住宅楼的布置与邻近道路的距离均大于10m，可较大地减轻道路交通噪声对小区居民影响，并保证住宅楼环境噪声满足相关标准要求，以上各项平面布置满足了相关环保要求。

综上所述，该项目平面布局充分考虑并满足了环保要求，具有良好的日照通光条件，满足规划、消防、交通等部门的要求，而且使建筑物与外面环境取得协调，从而融合到城市环境中去，因此，该项目平面布局基本合理。
9、环保工程及投资分析

汨罗市桃林寺镇综合农贸市场建设项目总投资为3000万元，预计其中环保投资为190万元，占总投资的6.33%。
表7-3  环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表

序号
类别

污染防治措施
数量
投资估算（万元）
预期
治理效果

1

施工污染

施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施

/

10
减轻施工期环境影响，

确保达标排放，

避免施工扰民

2

废水

有动力地埋式一体化

1套
60
（GB8978-1996）中一级标准
雨污分流管网、沉淀池
30
雨污分流
3

废气

厨房油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放

/

50

GB18483-2001中要求
GB16297-1996中标准
发电机废气: 抽排风设施+专用通道高空排放
/
4

噪声

基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施
/

20

GB12348-2008中2类标准要求

5

固废

集中式垃圾收集点：垃圾站
/

10

及时清运，
不影响环境卫生

6

生态

绿化（m2）

3740
10

吸尘降噪，
美化环境

合计

190
10、项目验收监测

项目验收监测内容见下表7-4。
表7-4  项目“三同时”竣工验收监测内容表

类型

监测因子

执行标准

废水

施工期：施工区废水排放口，CODcr、SS、石油类废水量及浓度

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

营运期：总排废水口CODcr、SS、石油类废水量及浓度

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准
废气

施工期：施工现场TSP

《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准

噪声

施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中要求
营运期：场区四界昼间和夜间噪声

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
固废

施工期：废弃土石方、建筑固废、生活垃圾

管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	空气污染物
	施工扬尘
	粉尘
	加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣
	对运输沿线及周边不产生明显影响

	
	
	装修整饰
	甲苯、二甲苯
	选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散
	对周边区域大气环境不产生明显影响

	
	水污染物
	冲洗废水
	SS、石油类
	隔油沉淀处理
	达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准

	
	
	基坑排水
	SS
	三级沉淀处理
	

	
	
	生活废水
	CODcr、SS、BOD5、NH3-N
	化粪池处理
	

	
	固体废物
	建筑固废
	施工弃渣
	汨罗市渣土部门处置
	外运填埋，对环境影响小

	
	
	生活垃圾
	果皮、纸屑等
	环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场
	产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生

	
	噪声
	落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》中标准限值。

	营运期
	空气污染物
	居民厨房
	油烟
	抽排风设施+专用油烟管道屋顶排放
	达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中要求

	
	水污染物
	生活废水（居民、商业）
	 CODcr、
SS、
BOD5、   NH3-H
	自动化一体化污水处理系统
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准

	
	固体废物
	生活、商业
	生活垃圾
	城市生活垃圾填埋场
	区域内环境卫生

	
	
	污水站
	底泥
	农肥
	

	
	噪

声
	主要为风机、水泵、空调等设备噪声及人为噪声。禁止汽车鸣放喇叭；强噪声商业活动及娱乐休闲设施有条件进入，对机械噪声应采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等，再通过绿化带隔声和距离衰减后，场界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，建成后绿地率为17%，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。


九、结论与建议：

	一、结论：

1、工程概况

汨罗市桃林寺镇综合农贸市场建设项目总用地面积21892m2（33亩），建筑占地面积7379m2，总建筑面积42510m2，主要建设内容为新建7栋多层商铺（商铺1、2、3、4、5、6均为1+6F；商铺7为1+9F）、1栋2层的农贸市场、1栋5层的超市、1栋1层的垃圾站。7栋多层商铺的一、二层设置商业门面，三层及以上为住宅。项目设一层地下室，设置地下停车位200个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。
本项目属于其他食品零售，根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），符合国家的产业政策，不属于限制类、淘汰类项目。因此项目建设与国家的产业政策相一致。
2、环境现状

大气环境：监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
水环境：由上表可知，项目东侧农灌渠各监测因子水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，由此可知，项目所在地水环境质量较好。
声环境质量：根据2016年1月14日-15日对项目所在地现状环境噪声监测结果，拟建地各厂界界及敏感点的昼间噪声为50.3~53.56dB(A)、夜间噪声为43.5~47.8dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3、环境影响分析

（1）水环境影响分析：

施工期施工废水及少量生活污水通过化粪池、隔油沉淀处理后排入东面农灌渠，对地表水的水质影响较小；营运期水污染主要为居民生活、商业的生活污水经自动化一体化污水处理系统处理达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》一级排放标准后排入东面农灌渠，对周边地表水体水质影响较小。
（2）空气环境影响分析：

施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。

营运期主要大气污染影响为主要为厨房油烟废气、车辆燃气尾气、少量备用发电机燃油废气和可能有废气产生的商业活动。高层居民住户和餐厅的厨房油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶高空排放；项目对外招商时应明确准入条件，禁止产生恶臭、异味和经营危险化学品的商业活动进驻小区，并对要进驻的餐饮做专项环评，确保其对本项目基本无影响；地面停车场车辆燃气尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小。因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。

（3）声环境影响分析：

施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

营运期主要污染源为车辆通行产生的噪声和商业铺面营业时的人为噪声及风机、水泵、发电机、空调等产生的机械噪声。通过采取禁止汽车鸣放喇叭，强噪声商业活动及娱乐休闲设施有条件进入，对水泵、风机、发电机等机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声等一系列措施后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废环境影响分析：

施工期固体废弃物主要包括施工弃渣和生活垃圾，施工弃渣外运至汨罗市渣土部门指定地点，对环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生没有影响。

营运期固体废弃物主要为生活垃圾、污水处理站底泥和其他垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场处理；其他垃圾为一般固废，经收集后由环卫部门统一清运处理。污水处理站底泥用于农肥。
采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。

（5）生态环境影响分析：

施工活动对施工场地地表的扰动，施工完成后通过区域绿化景观的恢复措施，区域的植被将得到很大程度的恢复。在营运期，项目区绿地覆盖率为17%，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。

4、社会经济影响分析：

项目建成后，可以加快桃林寺镇的开发建设，完善开发区功能配套，盘活存量土地资产，提高城市品位，改善城区的投资环境，促进县域经济发展。

综合评价结论

汨罗市桃林寺镇综合农贸市场建设项目的建设符合桃林寺镇总体发展规划，符合国家产业政策，项目建成以后，可以加快桃林寺镇的开发建设，完善城区功能配套，盘活存量土地资产，提高城市品位，改善城区的投资环境，带动区域经济发展，给城市的经济发展注入新的活力，有利于周边地区的建设与协调发展。

项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。

通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。
二、要求与建议：
1、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用；涉及招租部分的环境责任主体为项目建设方，并将其纳入招租协议，对KTV等商业店面招租项目建议另行办理环评等相关环保审批手续。

2、在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，使用节能环保灯具及材料，选用环保型油漆，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。

3、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。




	预审意见：

                                                          公     章

经办人：

                                                      年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                         公     章

经办人：

                                                       年    月    日



























































































- 48 -

_1514483207.vsd

_1514484028.vsd
噪声、扬尘、建筑垃圾


生活污水


规划设计


商铺、住宅楼等运营


商铺出租，商品房出售等


建筑施工


场地平整


噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水


油烟废气
污水处理站恶臭
汽车尾气
垃圾收集站异味
备用发电机废气


商业垃圾
生活垃圾
污水处处理站污泥


生活噪声
商业噪声
设备噪声
进出车辆噪声


妥善处理


有动力地埋式一体化污水处理设施


东侧农灌渠



