《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3．行业类别——按国标填写。

    4．总投资——指项目投资总额。

    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况 

	项目名称
	年产3000吨UV板建设项目

	建设单位
	汨罗市实诺威新材料有限公司

	法人代表
	黄鹏
	联系人
	黄鹏

	通讯地址
	汨罗市城郊乡双塘村8组

	联系电话
	18073116883
	传真
	——
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市城郊乡双塘村8组

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	其他塑料制品制造

C2929

	占地面积 

(平方米) 
	4000
	绿化

面积
	500

	总投资 

(万元) 
	300
	其中：环保投资(万元) 
	54.1
	环保投资占总投资比例
	18.03%

	评价经费 

(万元) 
	
	投产日期 
	2015年12月

	工程内容及规模：

1、项目背景
随着社会不断的发展，人们对新型环保建材的要求越来越高，资源节约型和环境友好型社会成为我国经济和社会发展的一项长远战略方针，成为可持续发展的重要内容。目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的30%，到2020年可能逼近40%。而我国现有和新建建筑中，高耗能建筑分别占95%和80%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严重影响着我国经济的可持续发展。据预测，到2015年，城镇50%以上的建筑将是21世纪内建造的，因此在今后的新建筑中，全面推广各种建筑节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重，随着科技进步和人类生活水平的不断提高，尽早使用节能建材，可以有效避免将来为了达到节能目标，而给现有建筑进行大改造的工程和资源的浪费。

发展新型节能建材是当前及今后时期建材工业工作的重点，面对资源日益匮乏的社会，人们开始研发新型可以用来替换自然资源的新能源，比如新型环保建材仿大理石材料就完全替代了天然石材，大大减少了对生态环境的破坏，从而保护了生态环境，为子孙后代留下宝贵的资源。同时又解决了天然石材价格昂贵的问题。从而应用于装修装饰中，成为新型环保建材的首选装饰材料。其生物质材料极大部分可以被充分利用，来源广泛，价值低廉；仿大理石塑产品为人工整体合成制品，可根据使用要求随机调整产品工艺和配方，从而产生不同性能和形状的材料，其型材利用率接近100%。仿大理石制品实现了低价值材料向高附加值产品的转移，不仅维护费用极低，而且产品寿命数倍于普通天然石材，综合比较具有明显的经济优势。仿大理石材料的报废产品及回收废品均可100%的再生利用，且不会影响产品使用性能，能够真正实现“减量化、再生化、资源化”的循环经济模式。
 仿大理石UV板，引进先进技术，将塑料引用到建筑行业中，是实木、石料产品的理想替代品，实现了能源的节约与资源的充分利用，是一项利国利民的环保项目，产品具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、仿真度高、不腐、不燃、不变形、使用年限长等特点，追求大理石的质感和亲和力，贴近自然，实用美观。产品具有以下有特点：

1.色彩亮丽、美观、醒目、实用，表面光滑明亮

2.安装简便、快捷；

3.有足够的强度；

4.比木材坚韧；

5.使用寿命长；

6.仿大理石产品是一种节能环保绿色产品。

汨罗市实诺威新材料有限公司依据国家产业政策导向、抓住市场机遇，拟投资300万元在汨罗市城郊乡双塘村8组建设年产3000吨UV板建设项目。
根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，汨罗市实诺威新材料有限公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担了《年产3000吨UV板建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查。
2、编制依据
1．《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年01月01日施行
2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日
3．《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日
4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日
5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月修正
6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行
7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月
8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日
9．《中华人民共和国节约能源法》，2008.8.25

10.《中华人民共和国安全生产法》，2002年11月1日
11.《中华人民共和国可再生能源法》，2006.1.1

12.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月18日施行
13．《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）
14．《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）
15．《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本》（工产业[2010]第122号）
16．《湖南省环境保护暂行条例》(2002.3.29修正)
17．《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）
18．《汨罗市城市总体规划纲要2008-2030》
19．《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）。
20．环境影响评价委托书；
21．建设单位提供的相关其他资料
3、项目概况

3.1项目名称、地点及建设性质

（1）项目名称：年产3000吨UV板建设项目
（2）建设单位：汨罗市实诺威新材料有限公司
（3）建设地点：汨罗市城郊乡双塘村8组
（4）项目性质：新建
（5）建设内容：工程内容包括生产车间、办公生活区等配套设施。

（6）总投资：300万元，其中环保投资54.1万元，占总投资的18.03%。
3.2项目组成
     本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。

表1-1    项目主要建设工程组成一览表

序号

名称

建筑面积（m2）

备注

主体工程

仿大理石板材车间

1000
1栋1层，钢架结构

破碎磨粉车间

120
1栋1层，钢架结构

UV滚涂间

120
1栋1层，钢架结构

辅助工程

办公、生活区
340
1栋2层，砖混结构

原料仓库

280
1栋1层，钢架结构

成品仓库

700
1栋1层，钢架结构
环保工程

生活污水处理
化粪池（5m3）、隔油池（5m3）

食堂油烟

抽油烟机

生产有机废气

排气扇、活性炭吸附装置+15m排气筒
生产粉尘

移动式吸尘器

固体废物

一般固废和危险固废暂存场所 
绿化

种植绿化植物以吸声、降噪（500m2）

公用工程

供水

以自备井供给（735t/a）
供电

由市政10kv专线提供

本项目具体技术经济指标一览表1-2。
表1-2    工程技术经济指标一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

总占地面积
m2
4000
2
总建筑面积

m2
2560
2.1

仿大理石板材车间

m2
1000
2.2

破碎磨粉车间

m2
120
2.3

UV喷涂间
m2
120
2.4

办公生活区
m2
340
2.5

原料仓库

m2
280
2.6

成品仓库

m2
700
3

绿化面积

m2
500

4

项目总投资

万元

300

5

劳动定员

人

15
3.3 主要工艺设备及原辅材料消耗

（1）根据建设单位提供的资料且根据《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。本项目主要生产设备见表1-3。
表1-3    主要生产设备清单
序号

设 备 名 称

型号规格

单位

数量

备注

1

搅拌机
500-1000
台

1
江苏无锡

2

搅拌机

300-600
台

1

青岛
3

挤出机
51
台

1
江苏无锡

4

挤出机

80
台

1
青岛
5

覆膜机

台
2

江苏无锡

6

破碎机
60
台
1
江苏无锡
7

磨粉机
台

2
江苏无锡
8
空压机

台
1

浙江
9
UV机

LR-UV1313
台
1

河北
（2）项目主要原辅材料及能源消耗
根据建设方提供的资料，本项目主要原材料为PVC树脂粉、轻质碳酸钙、硬脂酸，具体情况见表1-4。

表1-4  主要原辅材料及消耗情况
序号
名称
单位

年耗量

储存方式

备注

1

PVC树脂粉
t/a

1465
仓库

河南
2

轻质碳酸钙
t/a

1465
仓库

张家界
3

PVC膜
t/a

52
仓库

广东
4

硬脂酸
t/a

8
仓库

河南
5

CPE塑料增强剂
t/a

7
仓库

邵阳
6

复合稳定剂
t/a

7
仓库

邵阳
7

硬塑光油（UV涂料）

t/a

5.0

仓库

20kg/桶  珠海
8

稀释剂（酒精）

t/a

1.0

仓库

当地外购

9

活性炭

t/a

0.3
仓库

广州
10

水
m3/a

735
供员工生活用水

厂区自备水井

11

电
万KW.h/a

12.5
主要用于生产设备的能源供应

当地电网供给
备注：本项目除了生产线产生的边角料和不合格产品外，不得使用废塑料进行加工生产。

主要原辅材料性质：

PVC树脂粉：聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，130℃变为粘弹态开始分解，160℃～180℃开始变为粘流态；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。在塑料加工行业中，主要起到润滑和热稳定作用。

CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。
    增强剂是制造增强塑料的重要材料，现在应用的增强剂绝大多数是高强度纤维状的惰性物质。如玻璃纤维、石棉、碳纤维、硼纤维、陶瓷纤维、芳酰胺纤维、不锈刚纤维、晶须及有机纤维等。这些高强度纤维各有其固有的特点，但也存在某些不足之处，因而在生产实践中，常常根据实际需要选用两种增强剂或添加填充剂来增强同一树脂基体，取长补短，使复合材料性能更完善。
    理想增强剂应具备如下性能：
①增强剂必须具有大的长径比和足够的强度和坚韧性，对塑料的增强具备良好的功效。
②具有与聚合物的黏合性和亲和性，有比较低的密度，能增大制品的拉伸强度和弹性率，增加材料的弯曲强度。
③具备良好的尺寸稳定性，耐磨、耐蠕变和改善耐热性，如提高热变形温度，使线膨胀系数下降等。
④提高抗冲击强度和表面硬度增大。
⑤无毒、无臭、无污染，并价格便宜。

复合稳定剂：白色粉末，主要起到热稳定作用，通过吸收PVC树脂受热时产生的HCL，取代活泼氯和双键加成等方式达到热稳定化目的。

硬塑光油（UV涂料）：UV主要成分为：丙烯酸树脂、单体、光引发剂、助剂、溶剂，UV光油是一种透明的涂料，也有人称之为UV清漆。其作用是喷涂或者滚涂在基材表面之后，通过UV灯的照射，使其由液态转化为固态，进而达到表面硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。

3.4、产品方案

本项目生产的产品为仿大理石板材（UV板），具体产品方案见表1-5，其产品性能见表1-6。

表1-5   项目产品方案表

序号

产品

单位

产量

备注
1

仿大理石板材

t/a

3000

2.44*1.22*4mm、6*8*10 mm、6*8*12mm、6*8*15mm、6*8*18mm

表1-6     仿大理石装饰板的主要性能指标

序号
性能指标
测试标准
单位
数据
1

板材密度
GB/T1033-1986

g/cm3
≤0.65

2

抗冲击强度
GB/T1043-1993

kJ/m2
≥20-60

3

弯曲强度
GB/T9341-2008
MPa

≥30

4

邵氏硬度
GB2411-1980

-

65-70

5

弹性模量
GB/T14694-1993

MPa

≥3000-4000

6

线膨胀系数
GB/T1036-1989

/℃
0.5×10-4

7

吸水率
GB/T1034-1998

%

≤0.5

8

燃烧等级
GB/8624-2006

-

B1

3.5、总平面布置

本项目所在地位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，厂区东北面与村级道路相连接，交通较为便利。总平面布置遵循国家有关工业企业总体设计原则。本项目平面布置简单，生活区与生产车间分开建设，道路宽6-8m，以满足物流需要，并使每栋建筑都有符合消防规范的消防车通道。

具体布置如下：项目生活区布置于厂区东面；生产区布置于厂区中部偏西，南面布置有UV线和成品仓库，项目总平面布置见附图2。

厂区十分重视绿化、美化。在生活区和车间之间种植树木。通过绿化有利于净化厂区空气环境，降低机械噪声的影响，同时能美化工作环境。
3.6、给排水

（1）给水工程：

本项目用水主要为职工生活用水和设备冷却用水，由厂区水井提供，具有供应本项目用水的能力。本项目生活用水用量为：735t/a。
（2）排水工程：

本项目排水系统实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网流入北面的双塘。项目生活废水经厂内隔油池、化粪池处理后，用于周边农田、菜地浇灌。本项目废水的年排放量为：540t/a。
3.7、供电工程
本项目电源从厂区外市政10kV线路接入。
3.8、绿化
项目绿化以生活区和车间四周为重点，主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的绿化带。厂房四周及生活区的树种和花卉选择应具有较好的观赏及美化效果，与建筑物共同形成优美和谐的艺术效果。厂区绿化面积500平方米。

3.9、劳动定员及工作制度：

本项目需劳动定员共15人，均在厂区食宿。本项目年运行时间为300天，一班8小时制，厂区提供中餐。
3.10、工程投资

项目总投资300万元，项目资金全部由建设单位自筹。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，无原有环境问题。



二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况 
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。

本项目位于汨罗市城郊乡双塘村8组，具体详见附图一。

2、地形、地质、地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古冷家溪、中生界白垩纪和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质黏土。

汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃、土层深厚的江湖平原。本项目位于汨罗市城郊乡双塘村8组。根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，所在地属于丘陵地貌。

项目拟建地区域地形属于丘陵岗埠地带，是由网纹状粉质粘土、黄色质粘土堆积而成的丘岗。场地已基本平整，建设地土体单一，工程地质条件较好，无不良地质构造，场地类别为I类建筑场地，地基承载力标准值估算在200kpa以上。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

3、气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，其中以西北风为最多，占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

4、水文状况

汨罗市区域内主要地表水为汨罗江，汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。

5、植被和生物

汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。


	社会环境简况(社会、经济结构、教育、文化、文物保护等)：

社会经济：
国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2013年，汨罗市全市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。
农业：
农业生产稳定发展。全年实现农业总产值35.1亿元，增长6.3%。其中，农业产值14.5亿元，增长6.8%；畜牧业产值15.9亿元，增长6.3%；渔业产值3.4亿元，增长4.6%；林业产值0.8亿元，增长2.4%；农村牧渔服务业0.5亿元，增长11.8%。
全年农作物播种面积稳中有增。全市粮食播种面积66.9千公顷，增长18.9%；蔬菜种植面积8.5千公顷，与去年持平；油料作物播种面积7.0千公顷，增长8.4%。粮食总产量40.1万吨，其中稻谷产量34.6万吨，增长7.9%；油料总产量1.1万吨，增长41.1%；棉花产量1474吨，增长15.8%；蔬菜总产量25.1万吨，增长0.2%；肉类总产量8.2万吨，增长1.0%。
林业发展速度加快。全市共完成造林2.7万亩，超年初计划任务0.44万亩，其中完成油茶低改1500亩，新造油茶2570亩，血防林工程造林1.2万亩，配套荒山造林0.3万亩，完成四旁绿化200万株。
工业和建筑业：
工业发展势头加快。全市实现全部工业增加值68.2亿元，增长22.8%，规模以上工业企业达到210家，新增39家，实现规模以上工业总产值216.0亿元，增长25.1%，规模以上工业增加值66.1亿元，增长31.1%。
分企业看，湘北铜业、长江铜业、衡联铜材、金龙铜业、天达有色、钱江铜业、飘峰电气、腾远铜材、冶荆有色、上马明凡位列于现有规模工业企业前十名，其主营业务收入之和为57.6亿元，占规模工业主营业务收入的26.7%，成为我市规模工业企业的生力军。
工业经济效益进一步提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入211.4亿元，增长24.7%，实现销售产值215.8亿元，增长26.4%，产销率99.9%，比上年增加1.1个百分点，实现利税总额8.9亿元，增长33.1%，实现利润总额1.9亿元，减少8.6%。
建筑业发展来势较好。全市21家三级及以上建筑企业中，共完成建筑业总值9.5亿元，增长2.8%；具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润0.4亿元，房屋建筑施工面积114.9万平方米，房屋建筑竣工面积68.8万平方米。
交通和通讯：
交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量6711万元，下降3.5%。其中，邮政业务总量2251万元，下降17.7%，电信业务总量4460万元，增长5.7%，本地电话用户5.8万户，增长0.6万户，移动业务收入1.49亿元，增长24.2%，移动电话用户19.8万户，增加3.3万户，GSM900兆基站数168个，增加26个，联通业务收入0.3亿元，与去年持平，联通用户6万户，增加1万户。
旅游和城市建设：
旅游事业发展迅速。全市共接待国内外游客95万人次，增长25.6%，实现旅游总收入2.6亿元，增长24.8%。该市屈子文化园项目已被省旅游局纳入“251”工程，政府已投入500万元用于屈子祠核心景区建设，拟恢复玉笥八景、寿仙台等景点。5月底，成功举办了汨罗江国际龙舟节，活动包括开幕式、国际龙舟邀请赛、国际美食嘉年华、疯狂龙舟挑战赛等内容，有北京、上海、美国等11支龙舟队参加了比赛，吸引了全国各地200多家商家参展。
城市建设进一步发展。全年完成交通投资3.4亿元，武广汨罗东站投入使用，201省道岳阳段建成通车，汨罗江大桥完成工程总量的50%，201省道汨望段、武广汨罗东站汽车站正式立项，湘江汨罗港、汨罗江大道西延完成《工可》，京珠复线汨罗连接线完成设计放样，大交通格局逐步形成。污水处理厂提前1个月投入运行，铺设排污主干管15.9公里。城市亮化工程全面启动，城市功能和品位整体提升，夺得全省甲类卫生城市县级市四连冠。
人口、人民生活和社会保障：
人口增长继续得到控制。年末全市总人口66.5万人，比上年增加4900人，增长0.7%。全年出生人口7691人，人口出生率11.6‰。全年死亡人口3930人，死亡率5.3‰。自然增长率为5.9‰。
城乡居民收入增加，生活水平继续提高。2014年在岗职工人均工资22072元，增长25.6%。城镇居民人均可支配收入16490元，增长22.0%，农民人均纯收入5972元，增长17.0%。
社会保障体系进一步健全和完善。全年共有49万农民参加农村合作医疗，参合率为89.8%。全年城镇单位就业人员数2.9万人，增长22.9%，职工参加医疗保险社会统筹的人数4.0万人，增长11.7%，职工参加失业保障的人数2.4万人，增长9.1%，企业职工生育保险覆盖率为56%。
项目评价区域无文物古迹及风景名胜区。
城郊乡基本概况：

汨罗市城郊乡位于汨罗市境中部，为市区城乡结合部。乡域清代为归义局，民国时期为4区归义上乡。建国后境内设高泉、归义等7个小乡。1956年撤区并乡建为归义乡。1958年隶汨罗人民公社，1961年规模缩小为归义公社。1969年撤销归义公社，其地分别划入城关镇和红花乡。1981年从城关、大众两公社析出部分村建城郊公社。1984年社改乡。
该乡现已有5个村全部融入市区，7个村部分面积融入市区，融入市区总面积为10平方公里。根据汨罗市区建设总体规划，今后三年市区面积将进一步扩展。乡人民政府驻上马村，为全省现代化农村示范村。该乡水、电、路基础设施齐全，村村通自来水、通电话，各村电力充足。2000年，投资近300万元，硬化改造了汨新路、屈原路，总长1300米，续建了荣家路桥，改造了城东撇洪渠，近郊村(指融入市区的村)有常住人口1.4万人。2000年，产生于城区的国内生产总值9568万元，实现税收565万元，财政收入830.4万元。
该乡共有学校8所，有教职员工428人，学生6000余人，城郊中学、城郊中心小学教学质量历年来稳居全市前列，成为汨罗市素质教育的对外窗口，每年都有10余个省内外素质教育观摩团前来参观。2005年以来，连续三年，为改善办学条件，乡政府拆资300多万元，为中学建起了高标准的操场、篮球场、学生公寓、教学楼3200多平方米和风雨棚1600多平方米。05年以来，城郊中学每年向市一、二中输送优秀学生150多名，成为全市初级中学的品牌。
环境功能区划

建设项目环境功能区划如下表2-1所示。
表2-1  建设项目环境功能属性表

编号
项目
功能属性及执行标准
1

水环境功能区
双塘 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准
2

环境空气质量功能区
二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中的二级标准
3

声环境功能区
2类声环境区，执行《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类环境噪声限值
4

是否基本农田保护区
否
5

是否森林公园
否
6

是否生态功能保护区
否
7

是否水土流失重点防治区
否
8

是否人口密集区
否
9

是否重点文物保护单位
否
10

是否三河、三湖、两控区
是（两控区）
11

是否水库库区
否
12

是否污水处理厂集水范围
否
13

是否属于生态敏感与脆弱区
否



三、环境质量状况 
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 

1、环境空气质量现状
本项目现状监测由汨罗市环境监测站于2015年11月13-15日对本项目环境空气进行了现状监测：
(1)监测布点：G1—项目建设地上风向；
G2--项目所在地；
G3--项目建设地下风向所在地。
 (2)监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）、PM10（日均值）、非甲烷总烃（小时值）。
 (3)监测结果与评价
表3-1  大气环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/m3）
监测点
监测时间
监测因子
监测范围
标准值
超标率
最大超标倍数
项目所在地上风向
2015.11.13-15
SO2
0.021-0.032
0.5

0

0

NO2
0.013-0.026
0.2

0

0

PM10
0.059-0.064
0.15

0

0

非甲烷总烃
0.04ND
2.0
0

0

项目所在地
2015.11.13-15
SO2
0.021-0.032
0.5

0

0

NO2
0.012-0.022
0.2

0

0

PM10
0.061-0.067
0.15

0

0

非甲烷总烃
0.04ND
2.0
0

0

项目所在地下风向
2015.11.13-15
SO2
0.020-0.032
0.5

0

0

NO2
0.013-0.021
0.2

0

0

PM10
0.059-0.064
0.15

0

0

非甲烷总烃
0.04ND
2.0
0

0

监测结果表明：项目拟建地：SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，所有监测点非甲烷总烃监测结果均达到《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时值，说明区域空气环境质量较好。
2、地表水环境质量现状

本项目地表水由汨罗市环境监测站进行了现状监测：
(1)监测点位：项目北面的双塘。
(2)监测因子：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、DO、石油类。
(3)监测时间：2015年11月13-15日。
(4)监测分析方法：按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。
(5)监测结果与评价
表3-2  地表水环境质量现状监测结果一览表
监测点位
监测项目
监测结果
标准值
是否达标
双塘中心处
pH

7.24-7.29
6~9
达标
化学需氧量
16-17
≤20

达标
五日生化需氧量
2.8-3.2
≤4

达标
悬浮物
11-14
/

达标
氨氮
0.286-0.313
≤1

达标
总氮
0.85-0.90
≤1.0

达标
总磷
0.08-0.11
≤0.2

达标
溶解氧
6.07-6.25
≥5
达标
石油类
0.01ND

≤0.05
达标
根据监测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准分析，双塘各监测断面水质指标均达到（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量较好。

3、地下环境质量现状

本评价委托了汨罗市环境监测站对本项项目区水井进行了监测。

监测因子：pH、高锰酸盐指数、NH3-N、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群。具体监测结果如下表3-3：

表3-3 项目地下水环境监测结果统计表

采样时间

监测项目

计量单位

监测范围

平均值

标准值

超标率

超标倍数

是否达标

11月13-15日

pH

无量纲

7.53-7.72
/
6.5-8.5

0

0

是

高锰酸盐指数

mg/L

0.9-1.0
0.93
≤3.0

氨氮

mg/L

0.025ND
0.0025ND
≤0.2
硫酸盐
mg/L

7.3-8.2
7.77
≤250
氯化物
mg/L

19.6-21.3

20.53

≤250
溶解性总固体
mg/L

98-112

105.33

≤1000
硝酸盐

mg/L

0.84-1.03
0.95
≤20.0
0

0

是

亚硝酸盐

mg/L

0.003ND
0.003ND
≤0.02
0

0

是

总大肠菌群

个/L

1.0
1.0
≤3.0
0
0
是

监测结果表明：项目区附近地下水各监测因子均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，说明区域地下水环境质量较好。

4、声环境质量
为了解项目所在区域的声环境质量现状，汨罗市环境监测站于2015年11月13-14日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4：

表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

监测点位名称
监测时间
等效声级Leq [dB(A)]

昼间
夜间
项目建设地东
11.13
50.8

46.7

11.14
48.6

47.8

项目建设地南
11.13
51.0

41.7

11.14
48.9

44.5

项目建设地西
11.13
52.7

46.6

11.14
52.1

46.1

项目建设地北
11.13
50.5

42.8

11.14
48.2

46.4

注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]；
从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。

5、生态环境

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。

评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是厂址处的禾本草丛，整个评价区无裸露的山地。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，水土保持能力较强，水土流失基本上为农业耕地所致，因此，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 

本项目位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，属于农村环境。项目东面为菜地、南面为林地，西面有少许居民，北面为双塘。项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目四至、敏感点图见图3-1。

表3-5     主要环境保护目标

类别

保护目标

目标功能

方位与

距离
规模
保护级别

大气环境

居民

居住

西面，20-500m

18户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求

居民

居住

西南面，320-500m

8户

地表水环境

双塘

渔业用水

北面，15m

小塘

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准

地下水环境

评价范围内居民水井

《地下水质量标准》（GB14848-93）中Ⅲ类标准

声环境

居民

居住

西面，20-200m

6户

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

生态环境

项目区内

未有珍稀动植物、水生动物、农田

项目四至、敏感点图

[image: image1.emf]项目所在地

N

乡

村

小

道

林地

15m

菜地

菜地

菜地

菜地

菜地

双塘

双塘

林地

林地

林地

林地

林地

林地

林地

居民

18

户

居民

8

户

320-500m

20-500m


图3-1  环境目标保护图


四、评价适用标准 

	环境质量标准
	1、 环境空气：

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃执行原国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》（P244）中的推荐值（2.0 mg/m3）。

表4-1 环境空气质量标准

序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80

40

3

PM10
—

150

70

2、地表水环境：

项目地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

CODcr
BOD5
氨氮

石油类

DO

标准值

Ⅲ
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0. 05

≥5

3、 地下水环境：

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）中Ⅲ类标准；

表4-3  地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

类别

pH

CODcr
硫酸盐

氨氮

硝酸盐

标准值

Ⅲ
6.5～8.5

≤3.0

≤250

≤0.2

≤1.0

总大肠菌群

溶解性固体

氯化物
挥发酚
亚硝酸盐

≤3.0
≤1000
≤250
≤0.002
≤0.02

4、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表4-4声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2

60

50



	污染物排放标准
	1、 大气污染物排放标准：

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行。

表4-5    大气污染物排放标准
序号
污染物
最高允许排放浓度(mg/m3)

15m时最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
二级
监控点
浓度mg/m3
1

颗粒物
120

3.5

周界外浓度最高点
1.0

2

非甲烷总烃
120

10

4.0

表4-6  饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001
2、本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边农田、林地浇灌。
3、噪声环境：

本项目营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2

60

50

4、固体废物：

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总量控制指标
	根据国家环保“十二五”规划的污染物控制指标以 COD、NH3-N、SO2和 NOx为主。本项目无SO2和 NOx产生；固废均得到合理有效治理，无外排；本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水，经化粪池进行处理后用于周边菜地、林地、农田浇灌（COD：0.162t/a，NH3-N：0.016t/a）。



五、 建设项目工程分析 

	工艺流程简述：
1、施工期

项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。
（1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后用于周边林地浇灌。
（2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。
（3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。
（4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。
2、运营期
本项目产品为仿大理石板材（UV板），其生产工艺流程简述如下：


[image: image2.emf]PVC

树脂 、 轻质碳酸

钙 、 硬脂酸 、 复合稳

定剂等

混合

挤出成型

冷却

覆膜

成品

粉

碎

残次品

边角料

噪声

废气

噪声

废气

固废

废

水

噪声

废气

UV

滚涂

噪声

废气

UV

涂料

噪

声


图5-1 营运期工艺流程及产污环节图
①混合：项目产生的边角废料及残次品粉碎后的碎片和其他外购原料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度 120℃左右，搅拌时间约 20 分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至 40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

项目生产过程中产生的残次品及边角料经粉碎后按适当比例掺入原料中可回用于产品的生产。粉碎采用粉碎机，粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm。

②挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。机头模具内部布有盘管，冷却水循环流动使模具温度降低，以利于板材成型与模具及时分离。挤出工段加热采用电加热，加热温度 120℃左右。

③冷却：冷却的作用是使板材尺寸定型。冷却采用冷却水箱，内部装有喷淋装置，冷却水均匀地喷洒至板材表面使板材冷却定型。冷却水从冷却水箱流出后排至生产车间内的地下水池，地下水池内的水通过泵提升至室外约 4m 高的冷却水池内，水在此冷却后在重力作用下供给冷却工段使用，冷却水使用地下水，循环使用不排放。

④覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。
⑤UV喷涂：通过UV机在仿大理石板上喷涂，可达到经久耐用且美观的效果。


	二、营运期的污染源分析：

1、废水污染
本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。
①循环冷却水

本项目挤出成型工段模具冷却及冷却工段板材冷却需要用水，冷却水采用地下水，由循环水池提供。

根据类比同类企业以及建设单位提供的资料，本项目循环水量约12m3/d，蒸发损失量约为0.2m3/d（60m3/a）。

由于项目产品为仿大理石板材，对冷却水质量要求不需很高，因此，项目循环冷却水不需定期排污，定期补充新鲜水即可满足生产要求。

②职工生活污水
本项目职工15人（均在厂区食宿），年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为2.25m3/d（675t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.8m3/d，540t/a。生活污水产生情况见表5-1。

表5-1  生活污水产生情况

产生环节

指标

水质(mg/L)

年产生量（t/a）

生活污水

水量

——

540
COD

300

0.162
BOD5
150
0.081
SS

200

0.108
NH3-N

30

0.016
2、废气污染
项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段以及UV机喷涂工段产生的有机废气以及食堂油烟废气。

①混合工段粉尘
本项目混合工段物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据建设单位提供的资料，混合工段产尘系数约为0.2kg/t物料（1465+1465+8+7+7=2952t/a），则本项目混合工段粉尘产生量为0.6t/a。

②粉碎工段粉尘
本项目残次品及边角料粉碎需使用粉碎机，在粉碎间内进行，残次品及边角料粉碎后呈片状，粒径 0.3～0.5cm，根据建设方提供的资料：破碎粉尘产生量为为不合格产品和边角料量（3.0t/a）的0.1%，即0.03t/a；

③覆膜工段产生的废气

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的 PE（聚乙烯）包装膜进行烤灼，温度约 80℃，时间约 2s。

根据PE（聚乙烯）理化性质可知，其热分解温度在 300℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的有机废气，本项目PE包装膜用量较少，且烤灼时间很短，因此烤灼废气产生量很小，根据同类项目类比以及建设方提供的资料，该工序有机废气产生量按原料（52t/a）的0.5‰计，则非甲烷总烃的排放量为0.03t/a。

④挤出成型工段有机废气

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度 180℃左右，原材料聚氯乙烯颗粒、硬脂酸等加热过程中产生氯乙烯、乙烷等有机废气，有机废气成分复杂以非甲烷总烃计。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在 200℃以下，所以产生的有机废气很少。根据同类项目类比以及建设方提供的资料，该工序有机废气产生量约为 0.035kg/t 原料，则非甲烷总烃的排放量为0.1t/a。
⑤UV喷涂工段有机废气

本项目仿大理石板材经前处理后进自动涂装线进行UV喷涂，该工序会产生一定的有机废气，根据类比同类项目（中山市鑫彩塑胶制品有限公司扩建项目）以及建设单位提供的资料，且有机废气产生量约为原料用量的1%，则本项目有机废气非甲烷总总烃产生约为0.05t/a。
⑥油烟废气

本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.35kg/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约1.1mg/m3。

3、噪声污染

本项目噪声源主要为混合机、挤出机、UV机、粉碎机、空压机等设备运转时产生的噪声，其声级值为75～90dB（A），具体噪声源强见表5-2。

表5-2   本项目主要噪声源源强
序号

设备名称

数量（台）
噪声源强

持续时间

1

搅拌机
3
85

连续
2

挤出机
2
80

3

覆膜机
2
75

4
空压机

1

85

间歇

5
磨粉机

2
80

6

破碎机

1
80

7
UV机

1

85

4、固体废物污染

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油、UV涂料桶；⑥废活性炭。各固体废弃物的生产情况见表5-3。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目职工人数为15人，均在厂区内住宿，住宿人员按生活垃圾产生量1.0kg/d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（3000t/a）的0.1%计，即3.0t/a。不合格产品利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。
（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（3000t/a）的0.1%计，即3.0t/a。边角料利用破碎设备进行破碎成颗粒，重新作为生产原料进入生产线生产，实现100%回收利用。
（4）一般性废包装材料
根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为5.0t/a，统一收集后外售。

（5）废液压油、UV涂料桶
注塑机液压油泵中液压油循环使用，每两年更换一次，每次产生量约为0.2t，即0.1t/a，废液压油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集收送有资质单位回收处理。UV涂料用量为5.0t/a，其废UV涂料桶约为50kg/a。
（6）废活性炭

项目使用活性炭净化项目产生的有机废气，活性炭一次装填量约为0.1t，使每3个月更换一次，则废活性碳产生量约为0.3t/a，属性为HW12危险废物，由生产厂家回收再生。

表5-3    本项目固废产生情况表

序号

类别

数量

废物属性

处理方式

1

生活垃圾

4.5t/a

一般固废

环卫部门

2

不合格产品
3.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

3

边角料

3.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

4

一般性废包装材料

5.0t/a

一般固废

收集后外售

5

废液压油
0.2t/a

危险固废

有资质的单位处理

6
废UV涂料桶

50kg/a

7
废活性炭
0.3
危险废物

原材料供应商回收利用




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	混合工段
	粉尘
	0.6t/a
	0.63 t/a

	
	粉碎工段
	粉尘
	0.03 t/a
	

	
	覆膜工段
	有机废气
	0.03t/a
	0.18t/a

	
	挤出成型工段
	有机废气
	0.1 t/a
	

	
	UV喷涂工序
	有机废气
	0.05 t/a
	

	
	食堂
	油烟
	1.35kg/a，1.1 mg/m3
	＜2.0mg/m3

	水

污

染

物
	生活污水

420t/a
	生活污水主要污染物浓度和产生量：COD300 mg/L、0.162t/a； BOD5150mg/L、0.081t/a ；SS200mg/L、0.108t/a；氨氮30mg/L、0.016t/a ；
	隔油池、化粪池处理后用于农田浇灌

	固

体

废

物
	职工生活
	生活垃圾
	4.5 t/a
	环卫部门统一处理

	
	检验
	不合格产品
	3.0t/a
	重新投入生产

	
	修整
	边角料
	3.0t/a
	

	
	一般包装
	一般性废包装材料
	5.0t/a
	外售

	
	注塑机
	废液压油
	0.2t/a
	有资质的单位处理

	
	UV喷涂
	UV涂料桶
	50kg/a
	

	
	有机废气处理
	废活性炭
	0.3t/a
	原材料供应商回收利用

	噪

声
	本项目产生噪声的设备主要包括挤出机、覆膜机、破碎机等设备，各噪声设备的等效噪声级在75-90dB(A)之间。

	要生态影响(不够时可附另页)：

本项目位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，厂区绿化面积为500平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。

本项目对周围的生态环境影响很小。


七、环境影响分析 
	一：施工期的环境影响分析：

1.1施工期大气环境影响预测与分析

项目施工过程中对项目采取以下降尘措施：

a、施工中的物料、渣土、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水、喷洒剂或覆盖等措施，避免起尘原材料的露天堆放；

b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输；

c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；

d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧；

e、粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不露天堆放；

g、建设施工中按规定使用商品混凝土。经商品混凝土管理部门批准在施工现场搅拌混凝土的，搅拌设备须安装除尘装置或采取有效封闭措施。

采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。

1.2施工期水环境影响预测与分析

本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经厂区内现有宿舍的化粪池进行处理。

经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。

1.3 施工期噪声影响预测与分析

项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施：

a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。

b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。

c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。

经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。

1.4 施工期固体废物影响预测与分析

项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的工业园建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。

经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。

二：营运期的环境影响分析

1、 大气环境影响及污染防治措施分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、粉碎工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段、UV喷涂工段产生的有机废气以及食堂油烟废气。

（1） 混合工段、破碎工段粉尘环境影响分析
由工程分析可知项目混合工段粉尘产生量为0.6t/a。项目不合格产品和边角料破碎时粉尘产生量为0.03t/a，企业拟将设置独立的混合、破碎工段车间，该车间为封闭式工作，同时本环评要求建设单位针对混合工段和粉碎工段降落的粉尘，拟在车间内安装移动式吸尘器，收集粉尘。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，则收集的粉尘量约为0.57 t/a；无组织排放的粉尘约为0.06t/a。区域内粉尘能达标排放，说明本项目粉尘对周围环境影响不大。

（2）有机废气处理环保措施及影响分析
由工程分析可知，项目生产过程中非甲烷总烃为0.18t/a（膜工段产生的废气0.03t/a，挤出成型工段有机废气0.1 t/a，UV工序产生的有机废气0.05t/a）。

本项目非甲烷总烃经集气罩集气后进入有机废气处理系统进行处理，集气罩的集气效率按85%计，经计算可知，经集气罩收集的非甲烷总烃有组织量为0.15t/a，无组织排放量为0.03t/a，根据活性炭填料塔其处理效率90％（类比同类企业新密市康乐塑胶厂年产 2500 吨 PVC 塑胶管扩建项目），吸收处理后通过15m高烟囱排放，排放量0.015t/a，排放速率为0.006kg/h ，排放浓度为19.05mg/m3。
表7-1  工程有机废气产排情况
污染物
产生量
(t/a)

产生速率
（kg/h）
产生浓度
（mg/m3）
治理措施
排放方式
排放浓度
（mg/m3）
排放速率
（kg/h）
排放量
(t/a)

非甲烷
总烃
0.15
0.06
190.5
集气罩+活性炭吸附装置
15m高排气筒
19.05
0.006
0.01

0.03
0.01
/

无组织
/

0.01
0.03
根据表7-1可知，本项目有机废气有组织排放浓度为19.05mg/m3，其排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的非甲烷总烃最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（17kg/h）的限值，对区域大气环境影响不大。
（3）油烟废气影响分析

本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，建设单位采用油烟净化器净化厨房油烟，本项目油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。因此本项目食堂油烟对周边环境影响较小。
大气环境防护距离

①大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

②大气环境防护距离参数选择

根据污染物的产生和排放情况，选择生产过程中无组织排放的粉尘和非甲烷总烃为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中粉尘的排放量0.06t/a，非甲烷总烃的排放量为0.03t/a。
③大气环境防护距离计算结果分析

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
[image: image3.png]SIMRESIPIE R HEF (Verl. 2)

FRRPETAIE

Bl it
snex ey
Bpmm i
WE EE 5Se .
W KE0. [Fe
i P e <]

W ARG (ne/n3)
3

I BRI e/n3)

i RS




图7-1   非甲烷总烃大气防护距离计算结果
[image: image4.png]S

WEEAEE

WE RmE2e
WA KE 0
SR .05

HARPATAT RGP
REREEN BT ERT

I~ ARG efn'3)

P ESRRE 6y s)
o

[t/

HEER

[Fegime.

RS





图7-2    粉尘大气防护距离计算结果

排气筒高度和数量可行性、合理性分析

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内无建筑物。本项目有机废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

本项目大气污染物污染源主要为覆膜、挤出成型、UV喷涂工序产生的有机废气，因此本项目设置1根15m高的排气筒高空排放。

因此，本项目需设置1根15m高的排气筒对有机废气污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。
2、 水环境影响及污染防治措施分析
本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程不需要用到水；因此本项目废水主要为生活污水。
本项目实行雨污分流，雨水经过雨水管网流入南面农灌渠汇入汨罗江，由工程分析可知本项目营运期外排废水生活污水主要为员工生活用水，生活污水量为1.8t/d，540t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。生活污水经厂区隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地、菜地浇灌，项目位于农村环境，东面、北面均为林地、菜地，项目外排废水有足够的林地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。
3、 声环境影响分析及治理措施

项目噪声源主要为混合机、挤出机、粉碎机、空压机等设备运转时产生的噪声，其中空压机和粉碎机为间歇运转，其他设备均连续运转，声源强度在 75～90dB(A)之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： 

①声源治理：尽可能选用低噪声设备同时应配备相匹配的隔音降噪和设置相应的消声装置。

②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。

③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。
表7-3  主要声源及控制方案

序号
设备名称
噪声源强
持续时间
治理措施）
降噪效果
1

搅拌机
85

连续
隔声、减震
20

2

螺杆挤出机
80

连续
20

3

覆膜机
75

连续
20

4
空压机

85

间歇
20

5
粉碎机

80

间歇
20

6
UV机

85

间歇
20

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

1、固定噪声源预测评价

（1）噪声源源强的选择原则

 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image5.wmf]0.1

eqg

1

L=10lg10

T

Ai

L

i

i

t

æö

ç÷

èø

å


式中：
Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T  ---预测计算的时间段，s；
ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。
b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image6.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：
L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
c）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）
在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
（3）预测结果
利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表7-4：
表7-4  拟建项目厂界噪声预测预测结果     单位：dB(A)
序号
厂界方位
现状监测结果
贡献值
叠加值
不同距离预测值

标准值
是否达标
5m

10m

20m

1

东厂界
昼间
50.8
78.5

78.51
64.53
58.51
52.49
昼间：60

达标
2

南厂界
昼间
51.0
63.2

63.45
49.47
43.45
37.43
3

西厂界
昼间
52.7
62.5

62.93
48.95
42.93
36.91
4

北厂界
昼间
50.5
72.5

72.53
58.55
52.53
46.51
根据预测结果，表明距离项目厂界10m均能满足声环境质量标准中的2类标准要求。因此环评对本项目提出噪声控制距离为10m，同时在该范围内不应建设居民点、学校等敏感点。

从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。
4、 固废环境影响分析

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油、废UV涂料桶，⑥废活性炭。各固体废弃物的生产情况见表7-5。

表7-5    本项目固废产生处置情况表
序号

类别

数量

废物属性

处理方式

1

生活垃圾

4.5t/a

一般固废

环卫部门

2

不合格产品
3.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

3

边角料

3.0t/a

一般固废

收集重新投入生产

4

一般性废包装材料

5.0t/a

一般固废

收集后外售

5

废液压油
0.2t/a

危险固废

有资质的单位处理

6
废UV涂料桶

50kg/a

7

废活性炭
0.3

危险废物

原材料供应商回收利用

本项目产生的边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

项目所产生的固体废弃物中的废液压油、废UV涂料桶、废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位和原料供应商收集后无害化处理。

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产车间东北角，其中一般工业固废临时贮存场所约为5m2、危废贮存场所约为0.5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。
本项目营运期产生的生活垃圾5.25t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

5、生态影响分析

项目厂区绿化面积500平方米，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。
项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。
6、清洁生产

清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。

（1）、资源能源

    本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；项目生产过程不要用水；生产过程中使用的原辅材料不属于有毒有害物质。

（2）、生产设备与工艺

项目的生产工艺为目前国内较成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备主要以电为能源，产生的废气量很小。同时项目采取了相应的环保措施，减少了对环境的污染。项目生产的工艺设备结构简单、易于维护，均符合清洁生产的要求。

（3）、产品

 本项目生产的产品主要为仿大理石板材，单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。

（4）污染的产生情况

①本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边山体浇灌，对周边水环境影响很小。

②本项目有机废气通过活性炭吸附+15m排气筒高空排放、破碎粉尘通过移动式吸尘器收集后，对周边环境影响较小。各种无组织废气通过加大车间通风，尽可能减少了对环境的影响。

③噪声设备采用室内隔音、加装减振垫、隔声罩、消声器等措施，并在厂区四周绿化，削减了噪声的源强和传播距离。

④边角料和不合格产品破碎后作为原材料，变废为宝，不但减轻了环境污染，还为企业节约了成本；对产生的固体废弃物分类堆放，并设防渗和防逸散措施，避免产生固体废弃物对环境空气、土壤、地下水等二次污染。本项目生产产生的固体废弃物主要为一般性工业固体废物，合理处置后可实现固体废弃物零排放，对外环境影响较小。

（5）、环境管理制度

项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。

因此，本项目符合清洁生产的要求，属于国内先进水平。

清洁生产要求和建议：

（1）本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。

（2）加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。

（3）加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。
7、营运期环境监测计划

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

表7-6     环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪 声

厂界

连续等效A声级

每年一次

大气

厂界

厂界粉尘、有机废气（非甲烷总烃）
每年一次

8、环境风险评价
风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。

（1） 风险识别
物质风险识别：本项目以PVC树脂粉为主要原料，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。

生产设施风险识别：仿大理石板材在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-7。

表7-7  项目生产设施环境风险因素识别
序号
生产场所
主要危险
1

储存场所
火灾
2

生产车间
火灾
重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。

（2） 环境风险分析
①原材料储存和产品运输风险分析

项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 
因项目呈固态，且无挥发、易溶的危险物质，运输过程如发生泄漏事故，易于清理，因此，项目运输过程环境风险较小。
②加工利用过程的风险评价

类比同类项目，本项目环境污染风险主要是仿大理石板材成型过程中温控系统失控，导致聚氯乙烯分解物增多；其次为项目环保设施故障，导致项目废气未经处理直排风险。针对本项目生产程可能产生的废气污染风险，建议企业选用带自动温控系统的生产设备，并采取较完善的生产管理制度，避免温控系统失灵事故的发生；环保设施需加强巡检，如出现故障状况，尽早发现，并停产修整。
（3） 环境风险防范措施及对策

相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。
为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。
①风险事故预防措施及对策

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

②物料仓储风险防范措施

设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。
③ 生产及操作过程风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。
④风险有毒气体的防范措施

A安全教育培训和宣传：PVC燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 

B加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 

C建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：PVC燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。
⑤消防废水防范措施

项目室内外消防用水总量为5L/s，其中室内消火栓用水为3L/s，室外消火栓用水为2L/s。根据规范要求，消防水池储水量要满足延续2小时的用水需要，本项目厂区设40m3消防水池1个。
⑥末端处置过程风险防范措施

1）废气、废水等末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。
2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。
3）废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。
4）对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求：
①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。
②风机出现故障时，备用风机立即启动。
⑦ 其他防范措施

厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。
（4） 风险评价结论

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。
企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。



八、项目建设合理性分析 

	1、产业政策符合性分析

本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

（1）本项目位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，项目用地为自家宅基地，该项目的建设已取得汨罗市城郊乡企业工作站、汨罗市城郊乡人民政府、汨罗市城郊乡双塘村村委会的同意，详见附件。
（2）项目位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。项目所在地没有占用农田和耕地，同时项目加强了厂区绿化在一定程度上补充了项目的植被，对周边生态环境影响较小。
（3）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。

（4）本项目地址位于汨罗市城郊乡双塘村8组，厂区大门与村级道路相连。交通条件较为便利，区位优势明显。

（5）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。
（6）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

3、总平面布置图的合理性分析

项目建设平面布置见附图2。该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区出入口设于东北侧，靠近村级道路，便于交通运输。

项目的办公区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房内配有安全设备；项目生活区布置于厂区栋面；生产区布置于厂区西部。
厂区十分重视绿化、美化。在生活区和车间之间种植树木。通过绿化有利于净化厂区空气环境，降低机械噪声的影响，同时能美化工作环境。

建议项目加强，加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。

    综上所述，项目平面布置合理可行。




九、环保投资及验收

	汨罗市实诺威新材料有限公司年产3000吨UV板项目总投资为300万元，其中环保投资为54.1万元，所占比例为18.03%。
环保投资分布情况见表9-1：

表9-1 项目环保设施与环保工程“三同时”验收一览表
序号

类别

治理措施

投资费用

(万元)

验收标准
1

废水

生活污水
隔油池、化粪池处理
3.0
用于周边林地浇灌
2

机械设备噪声

消声、隔声

3.0
达到《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准

3

废气

有机废气

集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒

排气扇
25
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

粉尘

移动式吸尘器

密闭生产

5.0
油烟

废气

油烟净化器
0.1
达到《饮食业油烟排放标准》

4

固废

规范固废收集和储存场建设，场区修建临时固废堆场和危险固废暂存产所等

3
达到一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
5
绿化
厂区绿化面积500m2
15
合    计

54.1



十、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	混合、破碎
	粉尘
	密闭破碎、移动式吸尘器
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准

	
	覆膜、注塑
	有机废气
	集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒

排气扇
	

	
	食堂
	油烟
	抽油烟机
	到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准

	水

污

染

物
	公司职工
	生活污水
	隔油池、化粪池
	用于周边山体浇灌

	固

体

废

物
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	无影响

	
	检验
	不合格产品
	收集后重新投入生产
	

	
	修整
	边角料
	收集后重新投入生产
	

	
	包装
	一般性废包装材料
	收集后出售
	

	
	注塑机
	废液压油
	有资质的单位处理
	

	
	UV涂料
	废UV涂料桶
	
	

	
	有机废气处置
	废活性炭
	原材料供应商回收利用
	

	噪

声
	噪声主要是混合机、挤出机、破碎机等机械设备产生的噪声，其噪声级在70～85dB（A），经设置隔音间等噪声治理措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。




十一、结论与建议

	一、结论

（1）、项目概况

①项目名称：年产3000吨UV板项目
②建设单位：汨罗市实诺威新材料有限公司
③建设地点：汨罗市城郊乡双塘村8组
④项目性质：新建

⑤建设内容：工程内容包括生产车间、办合生活区等配套设施。

⑥总投资：300万元，其中环保投资54.1万元，占总投资的18.03%。

⑦总占地面积4000m2，总建筑面积2560 m2。
（2）、环境质量现状结论

①、环境空气质量状况：评价范围内大气环境质量状况良好，能达GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

②、地表水环境质量状况：根据监测结果，对比（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准分析，双塘各监测断面水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，表明区域地表水环境质量较好。

③、地下水环境质量：表3-3分析可知，项目厂区水井各项指标均均能达到《（GB14848-93）地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水环境质量较好。

④、声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》GB3096-20082类声功能环境噪声限值。
（3）、项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为54.1万元，占总投资的18.03%。

（4）、营运期环境影响评价分析结论

水环境影响分析结论：

本项目营运期生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边山体浇灌，项目位于农村环境，周边土地主要为山体，项目外排废水有足够的山地消纳，采取上述措施后，项目外排废水对周边地表水环境影响较小。
大气环境影响分析结论：
①混合、破碎粉尘影响分析

由工程分析可知项目混合工段粉尘产生量为0.6t/a。项目不合格产品和边角料破碎时粉尘产生量为0.03t/a，企业拟将设置独立的混合、破碎工段车间，该车间为封闭式工作，同时本环评要求建设单位对混合工段和粉碎工段安装移动式吸尘器，收集粉尘。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，则收集的粉尘量约为0.57 t/a；无组织排放的粉尘约为0.06t/a。区域内粉尘能达标排放，说明本项目粉尘对周围环境影响不大。
②有机废气影响分析

根据表7-1可知，本项目有机废气有组织排放浓度为19.05mg/m3，其排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的非甲烷总烃最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（17kg/h）的限值，对区域大气环境影响不大。
③油烟废气影响分析

本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，建设单位采用油烟净化器净化厨房油烟，本项目油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。因此本项目食堂油烟对周边环境影响较小。
声环境影响分析结论：
从监测数据来看，项目地声环境各场界均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A）；昼间≤70 dB（A），因此项目设备运转噪声对周边声环境标影响较小。

固废环境影响分析结论：
本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

（5）国家产业政策

本项目为塑料制品项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
（6）选址合理性

本项目位于湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组，项目用地为自家宅基地，该项目的建设已取得汨罗市城郊乡企业工作站、汨罗市城郊乡人民政府、汨罗市城郊乡双塘村村委会的同意，建设符合汨罗市土地利用规划要求。同时项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。
（7）平面布置合理性

项目的办公区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房内配有安全设备；项目生活区布置于厂区栋面；生产区布置于厂区西部。能有效的减小噪声对生活区和周边居民的影响。在生活区和厂房之间设置绿化中心，以减少各厂房对生活区员工生活的影响。同时在厂区周围设计一定宽度的绿化带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。建议项目加强，加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。综上所述，项目平面布置合理可行。
综上所述，汨罗市实诺威新材料有限公司投资300万元在湖南省汨罗市城郊乡双塘村8组新建年产3000吨UV板项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。
二、建议：

（1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。

（2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。

（3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

（4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。


	注    释

本报告表应附以下附件、附图：     

附件1  环评委托书

附件2  汨罗市城郊乡企业工作站证明

附件3  汨罗市城郊乡人民政府证明

附件4  汨罗市城郊乡双塘村村委会的证明
附件5  汨罗市红花乡企业工作站
附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境照片
附表  审批登记表




58
8

_1509702387.vsd
PVC树脂、轻质碳酸钙、硬脂酸、复合稳定剂等


混合


挤出成型


冷却


UV滚涂


覆膜


成品


粉碎


残次品
边角料


噪声废气


噪声
废气
固废


废水


噪声废气


噪声废气


UV涂料


噪声



_1509732244.vsd
项目所在地


菜地


菜地


菜地


菜地


双塘


菜地


林地


双塘


林地


林地


林地


林地


林地


林地


居民
18户


居民
8户


林地


320-500m


15m


20-500m


N


乡

村

小

道



_1234567895.unknown

