
1、建设项目基本情况：
	项目名称
	年加工花岗岩板材30万m2改扩建项目

	建设单位
	汨罗市协盛石材有限公司

	法人代表
	刘雪伟
	联系人
	刘雪伟

	通讯地址
	汨罗市川山坪镇万家村

	联系电话
	13907307618
	传真
	——
	邮政编码
	414405

	建设地点
	汨罗市川山坪镇万家村

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	改扩建
	行业类别
及代码
	建筑用石加工
C3033

	占地面积
(m2)
	66670（100亩）
	绿化面积
(m2)
	10000（15%）

	总投资
（万元）
	5000
	其中:环保投资(万元)
	110
	环保投资占总投资比例
	2.2%

	评价经费
（万元）
	  
	投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模:

一、项目背景
①花岗岩矿基本情况
花岗岩（Granite）的语源是拉丁文的granum，意思是谷粒或颗粒，俗名麻石。因为花岗岩是深成岩，常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒，因而得名。花岗岩是一种岩浆在地表以下凝却形成的火成岩，主要成分是长石和石英。花岗岩质地坚硬，颜色丰富且较均匀，具有不掉碎屑，不易刮伤，不怕高温，难被酸碱或风化作用侵蚀，抛光后表面光泽度高等特点，常被用于建筑物的材料。随着经济的发展，花岗岩的应用范围不断扩大，花岗岩装饰板材大批量的进入建筑装饰行业，不仅用于豪华的建筑物，也大量用于城市公用设施建设，并且进入了家庭装饰。
中国在20世纪80年代以来随着金刚石加工工具的普遍使用，花岗岩加工由难变易，产量、用量增长很快，至1995年全国花岗岩的产量、用量已是大理石的2倍。中国花岗岩开采和加工企业日趋成熟，在各大花岗岩产区已陆续建起了较大规模的矿山和加工厂，使花岗岩的供应能稳定发展。花岗岩不仅可以满足国内市场需求，而且能大量出口换汇。
②企业概况
汨罗市协盛石材有限公司于2009年在汨罗市川山坪镇万家村建设投产年加工花岗岩板材20万m2/年，配套建设有废水循环沉淀池等环保设施、员工食堂、宿舍等辅助设施，

	且办理了环境影响评价登记表（见附件6）。随着市场需求的扩大，公司拟增加大切机8台（多片锯4台、龙门锯4台）以及配套增加红外线切割设备等，使其厂区产能达到年加工花岗岩板材30万m2/年。
③项目建设的必要性
随着国民经济的高速发展，交通运输量的不断增加和建筑业的兴起，市场对各种建筑材料的需求量也越来越大，作为基本建筑材料之一的石料，其市场前景良好。随着未来几年公路建设、维修工程以及房地产开发等的不断进行，石料市场将出现供不应求的状况。
本项目原材料主要为麻石资源，加工产品主要为板材石，其用途主要为建筑、道路交通、广场、室内外装饰等。根据市场调查了解，其石材产品在使用过程中结构牢固，经久耐用，通过加工，外表美观，特别是在大型公共场合使用过程中难以损坏，且使用寿命较长，国内市场使用本产品供不应求，市场前景乐观。
本项目原材料花岗岩由平江县伍市镇海力石材有限公司提供，通过汽车由项目南面的X055道路运输至产地，本项目不包括花岗岩采掘。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律、法规要求，汨罗市协盛石材有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司（附件1）进行本项目的环境影响评价工作。我公司对建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。
二、编制依据
2.1法律、法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日施行；
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2016 年 9 月 1 日起施行；
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》2016 年 1 月 1 日起施行；
(4)《中华人民共和国水污染防治法》2008 年 6 月 1 日起施行；
(5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2015 年 4月 25 日修订；
(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997 年 3 月 1 日起施行；
(7)《中华人民共和国清洁生产促进法(2012 修订)》2012 年 7 月 1 日起施行；
(8)《中华人民共和国水法》2002 年 10 月 1 日起施行；
(9)《中华人民共和国节约能源法》（修订），2008 年 4 月 1 日起施行；
(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29 日起施行；
(11)《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行；
(12)《建设项目环境保护分类管理名录》（2015年 6月1日施行）；
(13)《关于认真做好建设项目清理工作的通知》 ( 内环发[2007]114 号)；
(14)《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施。
2.2导则和技术规范
(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；
(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；
(3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
(4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
(5)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。
2.3项目资料
(1)项目委托书；
(2)项目国土文件；

(3) 现有项目环评登记表；
(4) 建设单位提供的其他资料（如：办理环评的申请报告、废渣处置协议、麻石购买协议等）。
三、地理位置
汨罗市协盛石材有限公司年加工花岗岩板材30万m2改扩建项目场址位于汨罗市川山坪镇万家村，项目东面为汨罗市艾普电子厂，南面为X055，西面为当地废渣堆场，北面为水塘、林地、农田，交通较为便利。北面约300——500m有4户居民，东面、南面道路沿线有少许居民。详见附图1（项目地理位置）及图3-1。
四、建设项目工程概况
4.1建设内容和规模：
①本项目改扩建前后建设内容详见表1-1。
表1-1  项目改扩建前后建设内容一览表
项目类别
项目名称
改扩建前内容及规模
改扩建后内容及规模
主体工程
生产车间
大锯车间（1F）3648 m2
切边车间（1F）648 m2

异形车间（1F）320 m2
磨机车间（1F）640 m2
依托现有
辅助工程
原料堆场
荒料堆场6000 m2
依托现有
成品
成品车间（1F）：2400 m2
依托现有
办公室
360m2（1F）
依托现有
工房
140m2（1F）
依托现有
公用工程
供水
冷却用水来自循环水池，循环水池补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面的水塘补给，员工生活用水采用当地自来水，项目年新鲜水用量为7880t/a。
依托原有，项目年新鲜水用量为11820t/a。
排水
生产废水处理后循环利用，不外排，员工生活将化粪池处理后用于周边林地农肥使用。
供电
当地电网供给，年用量133万KWh

年用量200万KWh

环保工程
废水处理工程
五级沉淀池   150m3/个
依托原有
五级沉淀池    80m3/个
七级沉淀池    180m3/个
废水循环水池   28800m3
初期雨水沉淀池  1500m3
废气处理工程
洒水降尘
洒水降尘
固废处理工程
灰渣堆场
噪声治理工程
车间隔音、减震；厂房外增强绿化等
厂区
绿化及硬化
②产品方案
本项目为板材加工项目，具体产品方案见下表：
表1-2：产品方案表
产品名称
主要产品产量（规模）
主要原辅材料名称
主要原辅材料用量
改扩建前
石板材
20万m2/年
石 材
4万m3/年
改扩建后
石板材
30万m2/年
石 材
6万m3/年
③主要技术经济指标
本项目为改扩建项目，但项目厂房及配套设施均不新增，改扩建前后经济技术指标变化情况见下表：
表1-3     改扩建前后主要技术经济指标
序号
项  目
单  位
改扩建前
改扩建后
备  注
1

生产规模
m2/a

20万
30万
石材加工
2

占地面积
m2
66670
66670
3

建筑面积
m2
7656
7656
加工车间、办公、食堂、宿舍、配电房
其中
生产车间
m2
5256

5256

大锯车间、切边车间、异形车间、磨机车间
原料堆场
m2
6000

6000

不计建筑面积
产品车间
m2
2400

2400

办公室
m2
360

360

工房
m2
140

140

4

五级沉淀循环池
m3
400

400

80m3/个， 5个
5

五级沉淀循环池
m3
750

750

150m3/个， 5个
6

七级沉淀循环池
m3
1260

1260

180 m3/个， 7个
7

循环水塘
m3
28800

28800

1个
8

工作日
天/a

300

300

（改扩建前24 h/d，改扩建后8h/d）
9

耗水量
m3/a

7880
11820
新鲜水量+雨水
10

耗电量
度/a

133万度
200万度
11

总投资
万元
4500

5000

12

职工人数
人
40

60

五、主要生产设备
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。项目改扩建前后主要生产设备见表1-4：
表1-4  改扩建前后主要生产设备一览表
序号
名称
改扩建前

（数量）
改扩建后（数量）
备注

1

大切机
8台
16台
新增8台（多片锯、龙门锯各4台）
2

中切机
12台
12台
现有
3

红外线切边机
8台
16台
新增8台
4

小型切边机
18台
18台
现有
5

仿型机
6台
6台
现有
6

磨光机
2台
2台
现有
7

修边机
2台
2台
现有
8

异型加工设备
4台
4台
现有
9

叉车
20台
20台
现有
10

装载机
3台
3台
现有
11

行吊
2台
2台
现有
12

水泵
3台
3台
现有
六、主要原辅材料及能源消耗
本项目毛坯石料来自平江县伍市镇海力石材有限公司，冷却用水来自收集的雨水+水塘水，生活用水为当地自来水，项目改扩建前后主要原辅材料及能源消耗见下表。
表1-5  改扩建前后主要原辅材料及能源消耗表
序号
项目
改扩建前消耗量
改扩建部分消耗量
改扩建后消耗量
1

毛坯石料
4万m3/a

2万m3/a
6万m3/a

2

冷却水
7880m3/a

3940m3/a
11820m3/a

3

生活用水
600m3/a

300m3/a

900 m3/a
4

电
133万度
67万度
200万度
根据原料供应商提供的矿石检验报告：由麻城市产品质量监督检验所的检测结果，项目所用矿石成分见表1-6。
表1-6   检验报告
检测项目
计量单位
标准要求
实测值（单位）
单项结论
外观质量
GB/T18601∮5.5

符合要求
合格
吸水率
%

≤0.60

0.54

合格
干燥压缩强度
Mpa

≥100

137

合格
弯曲强度
Mpa

≥8.0

9.3

合格
放射防护分类控制
nGy/h

A类≤238.0

168.5

合格
结果表明：本项目原材料矿石未发现放射性异常，对人体健康无害，对环境没有放射性污染。
七、公用工程
1、给水工程
由于石材切割、切边、打磨等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、切边机等设备进行喷淋降温，同时，减少切割、磨光过程粉尘产生量，项目冷却用水来自循环水池，循环水池补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面的水塘补充，员工生活用水由当地自来水供给，项目年新鲜水用量为11820t/a。
2、排水工程
项目生产废水处理后循环利用，无生产废水排放。项目员工生活污水通过化粪池处理后用于周边农田、林地农肥使用，不外排至周边水体。本项目初期雨水经收集后作为循环水池的补给水。根据现场勘踏，项目区域排水通过雨水沟渠排入项目东面的水塘或东北面的农灌渠。
3、供电工程
本工程电源由汨罗市川山坪镇当地电网供电。
4、道路运输
项目原料由汽车通过项目南面的X055运至厂区内，项目采用密闭化车辆运输。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。
八、平面布置
项目主要构筑物为石材加工车间、原料堆场、产品堆场、办公室以及废水沉淀池等，加工车间位于项目中部，切边车间配套有五级沉淀池，大锯车间配套有七级沉淀池，异形车间、磨机车间配套有五级沉淀池，循环水池布置在项目区中部偏北，废渣堆场布置在循环水池西南角，有利于循环水池废渣的清理，具体平面布局图见附图2（厂区平面布置图）。
九、劳动定员和工作制度
本项目改扩建前职工人数为40人，项目全年工作300天，三班工作制，每班工作8小时。
改扩建后新增职工人数为20人，项目全年工作300天，一班工作制，每班工作8小时。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
汨罗市协盛石材有限公司年加工花岗岩板材30万m2改扩建项目，位于汨罗市川山坪镇万家村，与本项目有关的原有污染情况及环境影响即现有生产情况。
1、废水：
①生产废水：


项目石材加工由于石材切割、磨光、切边等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、打磨机、切边机等设备进行喷淋降温，需要用冷却水，冷却废水产生量约78800t/a，主要污染因子为SS，其SS浓度约1500mg/l，SS产生量为118.2t/a。
切割冷却用水、切边冷却用水、磨光冷却用水经沉淀处理后即可回用，因此项目将切割冷却废水经七级沉淀池（180m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；切边冷却废水经五级沉淀池（80m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；磨光冷却用水经五级沉淀池（150m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；
项目冷却用水来自循环水塘（28800m3），循环水塘补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面水塘补给，年新鲜水补充量按用水量的10%计算，即7880t/a。
本项目无生产废水外排，全部循环使用，没有对周围地表水体造成影响。
②生活污水：
现有项目40人职工，生活用水量约为600m3/a，生活废水排放量为480m3/a（1.6m3/d）。
本项目员工生活污水通过化粪池处理后用于周边农田、山地浇灌，不外排周边水体，没有对周边水体水质产生影响。
2、废气：
项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、切边工段等产生的粉尘、道路扬尘以及食堂油烟。
①粉尘
本工程石材加工中切割、磨光、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，粒径较大，根据企业现有工程实际生产情况，产生量约为5.0t/a。一般会自然沉降在工作区10m范围内。则在加工工作场所封闭的环境下，没有对外环境建产生明显影响，主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。
②道路扬尘
运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气会造成一定程度的影响。建设方采取采取对进厂道路进行定期洒水、植树绿化及运输车辆在通过居民住户时降速行驶等措施，以及对堆放在厂区内的原料及时洒水，使表面含水量达到80%以上等措施降低道路扬尘的产生，经采取上述措施后，本项目道路扬尘对周围空气环境影响较小。
同时根据汨罗市环境监测站2016年8月4-6日对项目所在地大气进行了现状污染源监测，监测结果如下：
表1-7   现状污染源监测结果一览表（单位：mg/m3）
监测点
监测因子
监测范围
平均值
标准值
超标率
最大超标倍数
上风向厂界10m处
SO2
0.028-0.043
0.035
0.4
0

0

NO2
0.018-0.047
0.028
0.12
0

0

PM10
0.096-0.123
0.130
1.0
0

0

TSP

0.305-0.379
0.338
1.0
0

0

下风向厂界10m处
SO2
0.026-0.042

0.035

0.4

0

0

NO2
0.019-0.043

0.029

0.12

0

0

PM10
0.117-0.157

0.136

1.0

0

0

TSP

0.328-0.40

0.360

1.0

0

0

由表1-7可见，监测区域内SO2、NO2、PM10、TSP均能满足《大气污染物综合排放标准》中表2二级及无组织排放监控浓度限值标准，因此项目生产对周围大气环境影响较小。
3、噪声：
  项目石材切割、磨光、切边等工序均有强噪声产生，其噪声值在80-95dB(A)之间。根据汨罗市环境监测站于2016年8月4-5日对项目厂界声环境做了现状监测，见下表。

表1-8   噪声现状监测结果   （单位：dB（A））
测点编号
监测时间
昼间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
夜间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
1#项目地东
8.4

58.1

60

达标
46.4

50

达标
8.5

56.9

达标
48.3

达标
2#项目地南
8.4

57.0

达标
45.5

达标
8.5

55.4

达标
48.1

达标
3#项目地西
8.4

56.5

达标
44.2

达标
8.5

55.3

达标
45.4

达标
4#项目地北
8.4

54.2

达标
43.3

达标
8.5

52.6

达标
45.0

达标
由以上数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。
4、固体废弃物
项目石材切割、切边等工序均有边废石料产生，其产生量约为5000t/a。这部分废石料于修路或给周边农户实现综合利用，不随意外排，没有对外环境产生影响。沉淀池沉淀的泥渣，定期进行收集（每月收集一次），冷却水循环沉淀池收集的沉渣（脱水干渣）量约118.2t/a。外售给暮云工业园，实现综合利用，没有对外环境产生影响。
本项目员工40人，生活垃圾产生量约为6.0t/a交由当地环卫部门处理，没有对周围环境造成影响。
根据当地环境主管部门意见，现有的项目于2009年办理了环评登记表手续，但是自建成运营后一直未办理环保设施竣工验收手续，同时项目运行至今未接到周边居民对环境问题的相关投诉。

本项目存在的主要环境问题：
1、 管理上没有专门的环保负责人；
改进措施：设置专门的环保负责人，定期巡视各环保设施的运行状况等；
2、 原辅材料随意堆放，不符合环保要求；
改进措施：原材料与成品材料分区堆放；
3、 地面洒水频率较少；
进措施：加强地面洒水频率；
4、 固废暂存池不符合环保要求；
改进措施：对沉淀池的沉渣建设专门的暂存场所，且硬化，设置拦渣坝；
5、工作制度不合理，一天三班制，夜间生产对周围环境产生一定的影响。
改进措施：将工作制度调整为白天生产，一班八小时工作制。


2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。
本项目位于汨罗市川山坪镇万家村（项目位置见附图1）。
2、地貌、地质
汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。
区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。
3、气象气候
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。
1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；
2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；
3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；
4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右；
5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。
4、水文特征
区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。
汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。
项目所在区域主要水体为北面的水塘（水域功能为农田灌溉），本项目废水不外排。
5、生态
①植被与生物多样性
按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。
汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。
项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。
②陆生动物
汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。
据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。
③水生生物
汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。
根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
汨罗市是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1670平方公里，占岳阳市面积的10.4%，人口72万。汨罗市建城区面积16平方公里。
社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2014年，汨罗市实现地区生产总值203.2亿元，比上年增长15.1%，其中：第一产业实现增加值26.7亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值122.2亿元，增长17.9%；第三产业实现增加值54.3亿元，增长15.8%。三次产业结构比例由上年的15.5：57.3：27.2调整为13.2：60.1：26.7，按常住人口计算，人均生产总值达到32779元，增长22.8%。
农业：农业经济平稳发展。2014年，全市实现农林牧渔业总产值43.9亿元，增长3.9%，其中农业产值20.0亿元，增长5.3%；林业产值0.9亿元，增长7.5%；牧业产值18.2亿元，增长2.4%；渔业产值4.1亿元，增长1.1%；农林牧渔服务业产值0.6亿元，增长17.5%。
粮食生产形势稳定。2012年，全市农作物播种面积为87.2千公顷，增长2.0%。其中：粮食作物种植64.1千公顷，增长2.0%；全年粮食总产量38.4万吨，增长3.7%，其中稻谷产量34.3万吨，增长3.8%，蔬菜26.5万吨，增长2.6%，肉类产量8.4万吨，减少2.6%，水产品产量3.0万吨，增长0.7%。
工业和建筑业：工业主导作用继续增强。2014年，工业总产值 478.1 亿元，增长42.2%，其中：规模以上工业总产值437.9 亿元，增长44.3 %；工业增加值127.2亿元，增长25.6 %，其中：产值过亿元企业发展到130家，规模工业增加值118亿元，增长26.9%。规模工业企业229家，规模工业全部资产利税率35.83 %，万元规模工业增加值能耗降低12.59 %，高新技术产品增加值占工业增加值比重20.58 %，工业固定资产投资总额 95.7亿元，增长29.2 %，工业技术改造投资增长60.15 %。
我市成为中国社科院“城市矿产”循环经济调研基地，工业园跻身全国六家标准化试点行列，中日第六次节能环保论坛再次推介汨罗模式。工业园完成工业总产值156.5亿元，增长43.1%。
     建筑业不断发展。全市实现建筑业总产值13.9亿元，增长 59.8 %。
交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司现有汽车辆数 136辆，客运量351万人次，增长1.2%，客运周转量 25459万人次，与去年持平。铁路旅客发运量59.0万人,货运发送量39.6万吨。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量 8034万元，增长9.1%，其中：邮政业务总量 2699万元，增长 19.4 %，电信业务总量5335 万元，增长4.6 %，本地电话用户5.7万户，下降16.2 %，移动业务收入 1.8亿元，增长28.6 %，移动电话用户26.0万户，增长8.3 %，GSM900兆基站数 236个，增加30个；联通业务收入 4500万元，增长28.6 %，联通用户8.0万户，与去年持平。
旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全年共接待国内外游客168万人次，实现旅游总收入3.4亿元。我市三星级宾馆发展到3家，其他宾馆、招待所发展到100多家，旅行社及营业部发展到8家，三星级乡村旅游区点发展到11家。10月底,举办首届旅游商品博览会,来自全国各地近200家参展商集中展示展销特色商品，每天都有近万人次参观选购。
城市建设进一步发展。市政重大项目建设顺利推进，完成了屈原南北路提质改造工程，劳动北路改造工程以及新桥垃圾场二期建设工程。全年路灯建设投入近100万元,维修、更换路灯部件1500盏次，共抢修线路100多处，近5000米，维护更换控制箱40个，保持了路灯设施完好率达到95%以上，主要道路亮灯率达到98%以上。
环境：生态环境不断改善。全年通过环保审批新、改、扩建项目89个，其中省级审批8个，岳阳审批21个，环评和“三同时”执行率均达100%，对12个不符合环保要求的建设项目实行了否决。
人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口67.0万人，比上年增加4652人，增长0.7%。全年出生人口7934人，人口出生率11.9‰。全年死亡人口4026人，死亡率6.0‰。自然增长率为4.0‰。
城乡居民收入稳定增长。2012年，全社会从业人员平均工资为28001元。城镇居民人均可支配收入21335元，增长14.9%，农民人均收入 8377元，增长22.0 %。
社会保障水平不断加强。全市社会保险综合参保单位1740个，参保人数24.9万人，全年新增参保人数10003人，实现城镇新增就业人数4702人，援助下岗失业人员再就业3308人，援助就业困难对象再就业1153人，零就业家庭动态就业援助率达100%，全年新增农村劳动力转移就业10072人。全年共开展职业培训7690人，组织农民工和农村劳动预备制培训3466人，开展企业职工培训3089人，开展失业职工培训1920人，开展创业培训197人。
川山坪镇基本情况
高家坊镇、川山坪镇成建制合并设立川山坪镇。
川山坪镇位于汩罗市西南端，坐落在湖鼻山脉和玉池山脉的环抱之中。它东靠黄柏镇，西抵湘阴长康乡，南与高坊镇接壤，北与白水镇相连，城界线、京广线复线贯穿全境，将全镇分为东西两个区，全镇总面积60平方公里，辖17个村、1个居委会、284个村民小组，共7468户。
川山坪镇东、西、北三面环山，境内麻石资源异常丰富，有硬度适中、花色好、无辐射等特点。镇内能工巧匠极多，能够生产加工成多种花岗岩制品，石狮、石椅、石凳等雕刻栩栩如生。因此，川山坪镇素有“麻石之乡”的美誉。
川山坪镇地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明、雨量充沛，雨水多集中在三、四、五月份，七、八、九月份多旱，冬季干燥，零度以下时日甚少，年平均气温在20度左右，年平均降水量1200毫米左右，正常年份平均雨月120天左右。
川山坪镇交通发达，运输方便，陆路纵横交错，公路网织，京广线复线、市城界线由南至北贯穿全境，镇中心距省道湘慧线仅3公里，距107国仅20公里路程，往南50公里可达长沙黄花机场。川山坪车站是铁路客运、货运的停靠站，是川山、玉池林场、玉池及湘阴县长康、玉华等几个乡镇的客、货中转站、得天独厚的铁路、公路交通优势，特别是交通主干道13公里城界线的全部硬化，使川山坪镇成为邻近几个乡镇的交通枢纽，是人流、物流、车流、货运的集散地。
川山坪镇民风淳朴，人民勤劳善良，勤劳的双手为川山坪镇赢得了“毛笔之乡”、“绣品之乡”的美誉，其产品畅销欧美、东南亚，备受客户喜爱。
川山坪镇水系发达，水资源丰富，由山上流下的浸水在境内分成南北两个分支，南流注入青江、流入湘江、北流流入白水江，涓涓山流，虽无舟楫养殖之利，但农田灌溉受益良多。镇内有小一型水库3座，小二型水库13座，水利设施建设日趋完善，即将投入使用的自来水公司，日供水达5000吨，为经济持续发展、居民身体健康提供了有力的保障。
川山坪镇现有森林面积33942亩，建有茶场一个、林场一个，大力发展了生态林、经济林、造纸林、用材林规模建设，全镇森林覆盖率达32%，林木蓄积量达3.6万立方米。.
　川山绣品是民间传统艺术的精华，该工艺历史悠久，代代相传，刺绣艺人遍布全镇的家家户户，产品远销欧美及乐南亚各国，被誉为绣品之乡。　　川山绣品主要生产被套、枕套、睡衣、窗帘、台布等。其产品制作精美，色泽鲜艳，从图案设计到制板印刷、刺绣、挖剪、漂洗、整烫，技艺精湛，深受外商喜爱。是湖南在国际贸易中四大名特……
　　川山麻石制品厂家近百家，是湖南省环境保护产业协会会员单位。麻石加工有二百多年历史，能够制作加工各种麻石制品，麻石雕刻、镜面?光装饰板、各种类型湿式除尘器、防腐耐酸平板、槽、沟等建筑材料。品种繁多，规格齐全。以上产品通过省级鉴定，认定为合格产品，远销全国各地，深受用户欢迎。企业与原冶金部和省有色冶金研……
　　川山毛笔产于汨罗市的工业重镇川山坪。川山毛笔有一百多年的历史，解放以后生产的艺字牌毛笔，1984年先后荣获湖南省与轻工业部优质产品称号。川山毛笔的主要产品有北狼尾寸、中小楷狼毫和长锋大、中、小楷羊毫，还有提笔、条幅、碗笔、斗笔、瓷画笔等。狼毫笔采用北狼尾、兔尖等高级材料精工制成，笔型美观大方，锋力刚……




3、环境质量状况：
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状：
本项目现状监测由汨罗市环境监测站于2016年8月4-6日对本项目区域上风向、下风向最近居民进行了环境空气现状监测：
(1)监测布点：G1——项目建设地北面300m处居民；
G2——项目建设地南面420m处居民。
 (2)监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）、TSP（日均值）。
(3)监测时间：2016年8月4-6日连续3天。
(4)监测结果与评价
表3-1  大气环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/m3）
监测点
监测因子
监测范围
平均值
标准值
超标率
最大超标倍数
项目建设地北面300m处居民
SO2
0.013-0.027
0.0197
0.5
0

0

NO2
0.01-0.024
0.017
0.2
0

0

PM10
0.065-0.081
0.072
0.15

0

0

TSP

0.172-0.194
0.184
0.3

0

0

项目建设地南面420m处居民
SO2
0.013-0.03
0.0223
0.5

0

0

NO2
0.11-0.03
0.0202
0.2

0

0

PM10
0.069-0.088
0.077
0.15

0

0

TSP

0.184-0.203
0.194
0.3

0

0

由表3-1可见，监测区域内SO2、NO2、PM10、TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此项目区环境现状空气质量良好。
2、地表水环境质量现状：
本项目地表水现状监测由汨罗市环境监测站进行了现状监测：
(1)监测断面：北面水塘中心处；
 (2)监测因子：pH、CODcr、高锰酸盐指数、BOD5、粪大肠菌群、DO、TN、NH3-N、TP、SS、石油类。
(3)监测时间：2016年8月4-6日。
(4)监测结果与评价
表3-2  地表水环境质量现状监测结果一览表
监测断面
监测项目
单位
监测范围
平均值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
水塘中心处
pH

无量纲
7.29-7.31
/

6-9

0

0

达标
CODCr
mg/L

17.4-19.2

18.4
20

0

0

超标
高锰酸盐指数
mg/L

3.56-3.94

3.74
6.0

0

0

达标
NH3-N

mg/L

0.207-0.271

0.241
1.0

0

0

达标
TN

mg/L

0.34-0.4

0.37
1.0

0

0

达标
TP

mg/L

0.092-0.116

0.105
0.2

0

0

达标
DO

mg/L

7.86-8.02

7.94
≥5.0

0

0

达标
BOD5
mg/L

2.59-2.83

2.71
4.0

0

0

达标
SS

mg/L

12-16

14
/

0

0

达标
石油类
个/L

0.02ND-0.03

0.03
0.05

0

0

达标
粪大肠菌群
mg/L

2200-2800

2600
10000

0

0

达标
由表3-2可见，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，项目区水环境现状质量良好。
3、声环境质量：
本项目现状监测由汨罗市环境监测站于2016年8月对项目所在区域声环境做了现状监测，监测结果与评价见表3-3：
表3-3   噪声现状监测结果   （单位：dB（A））
测点编号
监测时间
昼间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
夜间噪声测量值  dB(A)

标准值
是否达标
1#项目地东
8.4

58.1

60

达标
46.4

50

达标
8.5

56.9

达标
48.3

达标
2#项目地南
8.4

57.0

达标
45.5

达标
8.5

55.4

达标
48.1

达标
3#项目地西
8.4

56.5

达标
44.2

达标
8.5

55.3

达标
45.4

达标
4#项目地北
8.4

54.2

达标
43.3

达标
8.5

52.6

达标
45.0

达标
5#北面居民
8.4

54.2

达标
46.9

达标
8.5

57.4

达标
48.7

达标
6#南面居民
8.4

58.7

达标
49.4

达标
8.5

58.5

达标
50.0

达标
由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。
4、生态现状
根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
汨罗市协盛石材有限公司年加工花岗岩板材30万m2改扩建项目位于汨罗市川山坪镇万家村。
本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境、生态环境等。
项目主要环境保护目标见下表3-4及图3-1：
表3-4   主要环境保护目标
项目
保护目标
相对方位及距离
功能
保护级别
环境空气
居民3户
西北面380-500m
居住
《大气环境质量标准》
GB3095-2012 二级
居民4户
北面300-500m

居民10户
东面250-500m

居民15户
东南面500-800m

居民6户
南面420-500m

居民4户
西南面420-500m

地表水环境
水塘
北面10m
灌溉用水
《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类
声环境
200m范围内无居民等敏感点
生态环境
评价范围内的生态环境，如：农田、林地等

[image: image1.emf] 

碎石加工

厂

林地

、

农

田

项

目

所

在地

居民

居民

居民

居民

居民

居民

300-500

380-500

420-500

420-500

250-500

艾

普

电

子

厂


图3-1  环境保护目标示意图


4、评价适用标准：
	环
境
质
量
标准
	1、环境空气质量
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。评价标准值见表4-1。
              表4-1    环境空气质量二级标准        单位：mg/m3
污染物名称
TSP

SO2
NO2
PM10
年平均
0.20

0.06

0.04

0.07

日平均
0.3

0.15

0.08

0.15

小时平均
​—

0.50

0.20

——

2．地表水环境
项目临近地表水体为北面的水塘，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。评价标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

水质指标
pH（无量纲）
CODCr
TN

DO

BOD5
粪大肠菌群
Ⅲ类
6～9

≤20

≤1.0

≥5

≤4

≤10000

氨氮
CODmn

总磷
石油类
SS

≤1.0

≤6

≤0.2

≤0.05

/

3、声环境质量
项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。执行标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准限值
类  别
等效声级Leq

昼  间
夜  间
《声环境质量标准》2类
dB（A）
60

50



	污染物排放标准
	1、废气排放标准
本项目大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放监控浓度限值标准，见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
依  据
监控点
浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准
SO2
0.4

NOX
0.12

2、废水
项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，标准限值见表4-5。
   表4-5《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘要）  单位：mg/L

污染物
pH

SS

CODCr
BOD5
NH3-N

一级标准
6~9

70

100

20

10

3、噪声
项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准详见表4-6。
表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB

类别
昼间
夜间
2类
60

50

4、固体废弃物
执行GB18599－2001《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求；
生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总
量
控
制
指
标
	本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。



5、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述(图示)：
本项目为改扩建项目，根据业主提供的资料，本改扩建项目只增加大切机8台（多片锯4台、龙门锯4台）以及配套增加8台红外线切割设备，无需建设构建物，因此本评价无施工期环境影响分析。
本项目改扩建前后生产工艺基本不变（石材毛料——大切机切块——红外线切割——仿形机造型——磨边机打磨——切边机切边——成品）。
营运期工艺流程分析

[image: image2.emf]石材毛料

大切机切块

中切机切片

成品

噪声 、 粉尘 、 废水 、 固废

红外线切割

仿形机造型

磨边机打磨

切边机切边

噪声 、 粉尘 、 废水 、 固废

噪声 、 粉尘 、 固废

噪声 、 粉尘 、 固废

噪声 、 粉尘 、 废水 、 固废

噪声 、 粉尘 、 废水 、 固废

冷却水

冷却水

冷却水

冷却水

冷却

循环

水池


图5-1    项目运营期工艺流程及产排污环节图
生产工艺描述：
项目生产工艺相对简单无着色工艺，主要过程包括：
①将用汽车运输进原料堆场的大块石材毛料用叉车输送到大切机工作台，按照要求进行切块，切块后通过中切机切片，切割过程需要用水进行冷却（用水冷却的同时，可以减少切割粉尘），切割冷却用水对水质要求较低，经沉淀处理后可回用（七级沉淀池，180m3/个且水泥硬化）；
②切割成板材后的石料通过红外线切割，切割后通过仿形机造型出客户所需要的产品，造型后的表面粗糙不平，需要用磨光机磨光，磨光过程需要用水进行冷却（用水冷却的同时，可以减少切割粉尘），磨光冷却经五级沉淀池（150m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；
③磨光后的板材，表面比较光滑平整，这时候就进行最后一道工序：切边，即按照标准尺寸，将板材进行切边，切边过程需要用水进行冷却，切边冷却用水进行沉淀处理后可回用（五级沉淀池，80m3/个且水泥硬化）； 

④石材切边后即为成品，进入成品堆场外售。
运营期主要污染工序：
项目运营期间大切机、仿形造型工序、磨光工序、切边工序均会产生废水、粉尘、机械噪声以及固体废弃物等。
二、改扩建后厂区总的主要污染源分析
1、废水：
①生产废水：
项目石材加工由于石材切割、磨光、切边等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、磨光机、切边机等设备进行喷淋降温，需要用冷却水，石材加工行业各企业所包含的产品品种不尽相同，其中计量单位为平方米的产品归入建筑板材中，以立方米计量的产品归入异形石材。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》31非金属矿物制品业3133 建筑用石加工业产排污系数表（工业废水量0.394t/ m2产品），项目改扩建后石材加工量为30万m2/a，通过计算，项目切割、磨光、切边等工序冷却废水产生量约118200t/a，项目年工作日为300天，因此项目加工冷却废水产生量为394t/d。主要污染因子为SS，据类比分析，其SS浓度约1500mg/l，SS产生量为177.3t/a。
切割冷却用水、切边冷却用水、磨光冷却用水经沉淀处理后即可回用，因此项目将切割冷却废水经七级沉淀池（180m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；切边冷却废水经五级沉淀池（80m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；磨光冷却用水经五级沉淀池（150m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；
项目冷却用水来自循环水塘（28800m3），循环水塘补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面水塘补给，年新鲜水补充量按用水量的（118200t/a）10%计算，即11820t/a。
②初期雨水
初期雨水：项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，其有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算：
  初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟
  根据相关资料，该区内暴雨平均强度按29.2mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目集雨面积3000m2 计算得到本项目初期雨水每次量为1314m3。
  根据初期雨水每次量确定本项目雨水收集池容积1320m3，对初期雨水收集后进行沉淀处理（每季度清理一次）后用于生产加工使用（本项目设置有一个1500m3的初期雨水沉淀池），多余的雨水排入北面的水塘。
③生活污水：
本项目改扩建后，新增职工20人，则扩建后职工人数为60人，新增人员均不在厂区住宿，不住厂员工用水量按50L/人·d计，则改扩建项目用水量约为1.0m3/d（300t/a），废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。扩建项目生活废水产生情况见下表5-1。
表5-1  各种污染指标产生浓度
污染指标
pH值
悬浮物
CODCr
BOD5
氨氮
产生浓度
6~9

280mg/L

350mg/L

220mg/L

30 mg/L

本项目产生量240t/a

6~9

0.068

0.084

0.052

0.008

生活污水经厂区内的化粪池预处理后用于周边农田、菜地、林地浇灌。
2、废气：
项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、仿形、切边工段等产生的粉尘以及道路扬尘。
①粉尘
本工程石材加工中切割、磨光、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，根据企业现有工程实际生产情况以及同类项目类比（平江县向家镇北街居委会亿旺石材厂年加工花岗岩板材20万m2项目），改扩建后厂区总粉尘产生量约为7.5t/a（扩建部分产生量为2.5t/a），粒径较大，一般会自然沉降在工作区10m范围内。 

②道路扬尘
运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。
3、噪声：
项目石材切割、磨光、仿形、切边等工序均有强噪声产生，以及在石材的运输与装卸等过程产生的噪声，其噪声值在80-95dB(A)之间，具体如表5-2：
表5-2      工程主要噪声源及源强
噪声源名称
数量
单台源强
排放特征
大切割机
16台
95 dB（A）
间断
中切割机
12台
85 dB（A）
间断
红外线切边机
16台
95 dB（A）
间断
小型切边机

18台
90 dB（A）
间断
磨光机
2台
80 dB（A）
间断
修边机
2台
85 dB（A）
间断

异型加工设备
4台
85 dB（A）
间断

仿型机
6台
90 dB（A）
间断
运输车辆
——

80~85dB（A）
间断
4、固体废物：
项目石材切割、切边、仿形、打磨等工序均有边废石料产生，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》31非金属矿物制品业3133 建筑用石加工业产排污系数表续表1（工业固体废物产生量0.025t/m2产品），项目石材加工量为30万m2/a，因此项目边废石料产生量为7500t/a。
沉淀池的泥渣，定期进行收集（每月收集一次），根据实际生产情况，改扩建后冷却水循环沉淀池收集的沉渣（脱水干渣）量约177.3t/a。
改扩建项目新增员工20人，均不在厂区食宿，生活垃圾每人每天按0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为3.0t/a。
以上固废均属于一般固废，非危险废物。
5、扩建部分“三废”污染源汇总
在采取本评价提出的环保措施之后，扩建部分废气污染物、废水污染物、固废污染物排放情况汇总见下表：
表5-3    扩建部分工程“三废”排放情况汇总表
类别
污染物名称
单  位
产生量
消减量
排放量
废气
粉尘
t/a
2.5
0
2.5
废水
生活污水
总量
t/a
240
240
0
污染物
CODcr
t/a

0.048

0.048

0

NH3-N
t/a

0.008

0.008

0

固废
废石料
t/a
2500

2500

0

沉渣（脱水干渣）
t/a

59.1

59.1

0

生活垃圾
t/a

3.0

3.0

0

6、改扩建前、后污染物排放“三本帐”

根据项目改扩建前主要污染物排放情况、改扩建后项目主要污染物排放情况，汇总改扩建前后污染物排放量及排放增减情况，具体见表5-4。
表5.5-1  改扩建前、后主要污染物排放 “三本帐”  （单位：t/a）
污染源
污染物
现有工程排放量
新增部分工程
改扩建后总工程排放量
以新带老削减量
增减量
废气
粉尘
5.0

2.5

7.5

0

+2.5

废水
生活污水
COD

0.168
0.084
0.252
0
+0.084
氨氮
0.016
0.008
0.024
0
+0.008
固废
废石料
5000
2500
7500
0

+2500
沉渣（脱水干渣）
118.2
59.1
177.3
0

+59.1
生活垃圾
6.0
3.0
9.0
0

+3.0
备注：排放量为处理量




6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大
气
污
染
物
	切割、磨光、切边
	粉尘
	7.5t/a
	7.5 t/a

	
	道路扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	水
污
染
物
	生活废水
	废水产生量
	720t/a
	化粪池预处理后用于周边农田、菜地、林地浇灌

	
	
	CODcr
	350 mg/L
	0.252t/a
	

	
	
	BOD5
	220 mg/L
	0.158t/a
	

	
	
	SS
	280 mg/L
	0.202t/a
	

	
	
	NH3-N
	30 mg/L
	0.022t/a
	

	
	切割、磨光、切边循环冷却池（塘）
	废水产生量
	118200t/a
	0

	
	
	SS
	1500mg/l
	177.3t/a
	0

	固
体
废
物
	切割、切边
	废石料
	7500t/a
	用于修路或给周边农户综合利用

	
	循环水池（塘）
	沉渣（脱水干渣）
	177.3t/a
	外售给暮云工业园，实现综合利用

	
	员工生活
	生活垃圾
	3.0t/a
	交由汨罗镇环卫部门处理

	噪
声
	主要是切割机、切边机等设备运行产生的噪声，其中大切割机噪声约95 dB（A），中切割机噪声约85dB（A），切边机噪声约80 dB（A）

	主要生态环境影响：
本项目为改扩建项目，项目不对其厂房进行修建改造，只扩大其产能，无施工期生态破坏影响，因此该改扩建项目对其生态影响较小。



7、环境影响分析：
	1、施工期环境影响简要分析
本项目为改扩建项目，根据业主提供的资料，本改扩建项目只增加大切机8台（多片锯4台、龙门锯4台）以及配套增加8台红外线切割设备等，无需建设构建物，因此本评价无施工期环境影响分析。
2、营运期环境影响简要分析
1、废水
①生产废水：
项目石材加工由于石材切割、磨光、切边等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、磨光机、切边机等设备进行喷淋降温，需要用冷却水，根据工程分析可知，项目切割、磨光、切边等工序冷却废水产生量约118200t/a，项目年工作日为300天，因此项目加工冷却废水产生量为394t/d。主要污染因子为SS，据类比分析，其SS浓度约1500mg/l，SS产生量为177.3t/a。
项目切割冷却用水和切边冷却用水经沉淀处理后即可回用，因此项目将切割冷却废水经七级沉淀池（180m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；切边冷却废水经五级沉淀池（80m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；磨光冷却用水经五级沉淀池（150m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；
项目冷却用水来自循环水塘（28800m3），循环水塘补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面水塘补给，年新鲜水补充量按用水量的10%计算，即11820t/a。
本项目生产用水水平衡（单位：t/a）：

[image: image3.emf]新鲜水

切割 、 切边

磨光

循环水塘

7081

11820

4739

损耗

4739

损耗

7081

47390

47390

三级沉淀池

70810

70810



[image: image4.emf]冷却水 导流渠

一级沉

淀池

二级沉

淀池

三级沉

淀池

水泵

沉积渣 沉积渣 沉积渣

四级沉

淀池

五级沉

淀池

沉积渣 沉积渣


图7-2  切边、磨光废水循环关系

[image: image5.emf]冷却水 导流渠

一级沉

淀池

二级沉

淀池

三级沉

淀池

水泵

沉积渣 沉积渣 沉积渣

四级沉

淀池

五级沉

淀池

沉积渣 沉积渣

六级沉

淀池

七级沉

淀池

沉积渣 沉积渣


图7-3  大切废水循环关系

[image: image6.emf]冷却水 导流渠 循环水池

沉积渣

水泵


图7-4  废水循环补给关系
项目冷却废水通过以上处理工艺处理后，完全能够实现循环利用，不会对区域地表水环境产生影响。
②生活污水：
根据工程分析，扩建项目新增员工20人，厂区共有职工60人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量为900m3/a，生活废水排放量为720m3/a（2.4m3/d），员工生活污水通过化粪池处理后用于周边林地、菜地、农田农肥使用，项目北面为林地、农田，面积约为30亩，因此项目区域周边农田、林地完全能消纳本项目产生的生活污水，雨季，项目生活污水暂存于化粪池内。则本项目的生活污不外排周边水体，不会对周边水体水质产生影响。
2、废气
项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、仿形、切边工段等产生的粉尘、道路扬尘等。
①粉尘：
本改扩建工程石材加工中切割、磨光、仿形、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，根据实际生产情况，改扩建后厂区总粉尘产生量约为7.5t/a，一般会自然沉降在工作区50m范围内。则在加工工作场所封闭的环境下，不会对外环境产生明显影响，主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。
项目生产性粉尘尽管对环境影响不大，但建设单位也引起足够的重视，采取了以下相应的措施，如定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命。
同时，必须加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，同时，定期对操作工人进行体检，发现问题，及时就医或采取相关措施，以确保不对员工产生职业伤害，不得相关的职业病。
大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘的大气环境防护距离。本评价以项目产生的粉尘作为面源来进行计算，项目粉尘为无超标点，即项目的大气防护距离为0。故项目无需设置大气防护距离。项目无组织排放废气中粉尘的大气环境防护距离计算参数及结果见表7-1。

表7-1  计算参数及结果
污染物
长度(m)

宽度(m)

排放有效
高度(m)

强度（t/a）
评价标准
(mg/m3)

计算结果(m)

粉尘
120

69

1.5

7.5
0.3*3

无超标点
[image: image7.png]HARPATAT RGP

EERR AN ESTE T
BUEE IHEER
EEAARE: {W

@E RE: e —

BE KE 1200 it

e A T
I~ ABFFEIFE he/n3)

BRI efn3)
o.e

B EEReE





上图为本项目粉尘大气防护距离
卫生防护距离
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：
[image: image8.png]Nl"

M'—'

@-F +025°)™.




式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；  L－工业企业所需卫生防护距离，m；
[image: image9.png]


r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
根据该生产单元面积S（m2）计算，；
A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；
Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。
针对本项目无组织粉尘排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-1。
表7-1  卫生防护距离计算
污染因子
源强（t/a）
标准浓度限值mg/m³

生产单元占地面积（m2）
计算系数（无因次）
卫生防护距离
（m）
A

B

C

D

粉尘
7.5

0.9
66670
350

0.021

1.85

0.84

28.486
[image: image10.png]/ Calculate

SRR el iz DlelckSEREEmsS:
© AN, BATHRERERHNENYS
AFSTAWER (w1 [6se10
AHSE, B FRERERR By
EEEFAME /5] o4 C RAANE, EAE RS AR hRE
FEAERE Ly 1 pe | © EHE. AESHEREEEsERE

e | [PER PR S D A B0 021
HERTIGHT R T ot DRI RN
i

85; 10 64, TSRO
Ko




上述计算结果可知，本项目卫生防护距离为28.486m，为了控制废气对周边环境的影响，同时根据相关规定，环评将卫生防护距离提升为50m（是指污染源与居民的距离），在卫生防护距离范围内无居民等敏感点存在，因此本项目无需进行环保工程拆迁。同时要求在卫生防护距离内禁止建设居民、学校以及医院等敏感目标。
②道路扬尘
运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气会造成一定程度的影响。
防治措施：
①原料及产品在运输过程中产生的道路扬尘，可采取对进厂道路进行定期洒水、植树绿化及运输车辆在通过居民住户时降速行驶等措施。
②为了减少成品装卸、运输过程中的污染，厂区内场地应采取硬化措施并定期（根据情况）洒水，对场地及时清扫，减少扬尘产生量；
③对堆放在厂区内的原料及时洒水；
④对原料及产品运输车辆应用帆布覆盖上路。
本项目区域周边禁止建设居民区、学校、医院等敏感性项目，同时也限制具有污染物很强的项目对本项目生产影响，如化工、电镀等项目。
3、噪声
项目石材切割、磨光、仿形、切边等工序均有强噪声产生，以及石材在运输与装卸过程中产生的噪声，其噪声值在80-95dB(A)之间，具体如下表7-2：
表7-2    工程主要噪声源及源强
噪声源名称
数量
单台源强
排放特征
大切割机
16台
95 dB（A）
间断
中切割机
12台
85 dB（A）
间断
红外线切边机
16台
95 dB（A）
间断
小型切边机

18台
90 dB（A）
间断
磨光机
2台
80 dB（A）
间断
修边机
2台
85 dB（A）
间断

异型加工设备
4台
85 dB（A）
间断

仿型机
6台
90 dB（A）
间断
运输车辆
——

80~85dB（A）
间断
将本建设项目主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减，则选用如下公式。
① 噪声衰减公式 

Lm=L0—20log r/r0

式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；
   L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]；
       r——预测受声点距声源的预测距离（米）。
② 噪声叠加公式
[image: image11.png]- 1%(%210“‘")





式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数；
      Li——第i次采样读取的A声级，[dB（A）]；
      n——声源个数。
根据现场勘察，本建设项目主要噪声源距拟建厂界四个监测点距离估算，然后采用上述点距离衰减公式，求出本项目主要噪声源噪声各厂界预测值，列于表7-3中。
表7-3    项目厂界噪声预测结果表
序号
厂界方位
现状监测结果
贡献值
叠加值
不同距离预测值

标准值
是否达标
5m

10m

20m

1

东厂界
昼间
57.5

63.2

64.24

50.26

44.24

38.22

昼间：60

达标
2

南厂界
昼间
56.2

78.5

78.53

64.55

58.53

52.51

3

西厂界
昼间
55.9

62.5

63.36

49.38

43.36

37.34

4

北厂界
昼间
53.4

72.5

72.55

58.57

52.55

46.53

根据预测结果，表明距离项目厂界10m均能满足声环境质量标准中的2类标准要求。因此环评对本项目提出噪声控制距离为10m，同时在该范围内不应建设居民点、学校等敏感点。

从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。
建设方采取以下几个方面做好隔声降噪：
（1）所有噪声设备均设置在室内，禁止室外操作；
（2）设备选型时优先选用了振动小、噪声低的设备；
（3）通过对高噪声设备如切割机安装了减振器、隔声罩、消声器等；
（4）加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，以阻隔噪声向外传播。
（5）优化平面布局，将噪声较大的车间布置远离东面居民一侧。
4、固体废弃物
项目石材切割、切边、仿形、打磨等工序均有边废石料产生，根据工程分析可知，项目边废石料产生量为300t/a，堆于厂区堆场。废石料于修路或给周边农户实现综合利用，不随意外排，不会对外环境产生影响。改扩建新增员工20人，均不在厂区食宿，产生生活垃圾约3.0t/a。交由当地环卫部门处理，不会对周围环境造成影响。
本项目废渣堆场（室外）位于废水循环池的西南角，低洼处设置拦渣坝、围堰，拦渣坝一定要修至沟底地下稳定的持力层上，两边应嵌入基岩内，并应有足够的厚度和高度并牢固结实，能确保未来废石堆不向下方向扩展，确保不会垮塌而形成废石流。另外，拦渣坝必须由有资质单位勘查、设计、施工。项目沉淀池的泥渣，定期进行收集（每月收集一次），产生量约177.3t/a。外售给暮云工业园，实现综合利用，也不会对外环境产生影响。关于沉淀池底渣的处理本环评要求首先对底渣进行干化处理，其次要求对该底渣尽可能综合利用等，建设单位根据地形情况在相对低洼处建设有淤泥堆场（按照一般固体废物储存处置场进行建设），周边为山地。对于该堆积场应该做好防护工作（硬化且顶部覆盖遮雨设施，堆场边缘做好排水沟设施），避免淤泥随雨水排入水体；堆满后做好封场的覆盖和绿化工作。
以上固废均属于一般固废，非危险废物。废石料和沉淀池产生的泥渣收集后，均应有专门收集池暂存，暂存池的建设应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。
5、项目清洁生产
清洁生产要求改进设计，使用清洁能源和材料，采取先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

本项目清洁生产主要体现在以下方面：
(1)在工艺流程上采取有利于节能的方法、方案，采用先进工艺设备，设备选型以达到生产要求为原则，避免动力配备过大，以节约能源、提高工效、保证产品质量。

(2)在节电方面上，设置电容器柜，通过自动补偿使功率因数达到0.9以上，从
而减少无功损失。所有照明灯具尽量采用节能、高效、长寿型灯具。

(3)总图布置时，生产车间、堆场等按物料流向布局设计，减少运输消耗。 

(4)在设备布置方面，在满足工艺要求及设备安全操作的前提下，合理缩短设备间距，妥当安排设备相对标高。

(5)供水系统中，生产废水循环利用，减少浪费。

(6)本项目所用的花岗岩原料中有毒物质含量低，毒性小，属于清洁原料，且原料各项指标均符合GB/T18601-2009、GB6566-2010中A类装修材料标准要求，放射防护分类控制也合格。

（7）本项目产生的边废石料可用于修路或给周边农户实现综合利用，以麻石废料做原料变废为宝，直接减少了麻石废料堆放占用大量土地的问题，同时也间接减少了麻石废料长期堆放所产生的环境污染和生态影响，具有较好的经济效益和良好的环境效益。

综上所述，本项目清洁生产水平处于国内基本水平。

建议：企业应加强对操作设备的运行管理，确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命，提高项目清洁生产水平。

6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。本项目存在的主要环境风险在于沉淀池和循环水池渗漏导致周边地下水污染液。
6.1沉淀池和循环水池渗漏环境风险分析

如果发生泄漏，则切锯、磨光废水就有可能下渗，造成地下水的污染。其影响范围将视水池破损的地点和破损量来确定。

（一）风险防范措施

为避免渗漏事故的发生，评价要求建设单位采取以下风险防范措施：

(1)沉淀池和循环水池及收集明沟建设需做好基础施工及池体本身的结构施工，在其底部和四周用水泥硬化，避免出现沉降导致结构性裂缝产生；

(2)防渗材料选用有一定厚度的优质材料，铺设时保证质量，不留接缝。防渗方式可根据工况选择多层沥青防腐或HDPE土工膜防渗处理；

(3)定期对沉淀池和循环水池进行检修，如发现裂缝，必须停产，将废水引入事故应急池中暂存，将渗透处进行修补完毕后方可恢复生产；

(4)及时对沉淀池和循环水池底部淤泥进行清掏，防止池中水外溢；

(5)加强地下水日常监测，发现周边井水水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。

“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。本环评建议建设单位同时做好以下几个方面工作：

①提高认识，完善制度，严格检查

企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章、制度。并开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

②加强技术培训，提高安全意识

企业应加强技术人员的引进，同时对生产操作工人加强技术培训，严格管理，提高安全意识。

③提高应急处理能力

企业应对具有高危害设备设置保险措施，如对反应器前的设备可设置双阀门，对危险车间或工段可设置消防装置等必备的应急措施。并制定厂内的应急总计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。

（二）事故应急措施

在本项目出现事故排水后，企业应根据应急预案采取以下具体措施：

①立刻停止生产，并告知相关部门和周边群众；

②建议设置临时应急池，收集未经处理的污水，同时对周边水质进行监测；

③加紧对污水处理设施进行维修，在污水处理设施正常运行前不得继续生产；

④用水泵将临时应急池中的污水抽回到污水处理设施中，对周边水质进行跟踪监测，做好污水处理设施的维护工作。

综上所述，通过上述措施，可将本项目三级沉淀池和循环水池泄漏的风险降至最低。

6.2事故应急预案

如发生事故，企业应按照应急预案采取措施，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。

表7-4  应急预案基本内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标、装置区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级影响条件

规定预案的级别和分级影响程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息

发生事故后，企业严格按照应急预案的要求，积极采取措施，可以将环境影响降到最低。

7、合理性分析
1）产业政策合理性分析
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正版，本项目不属于其限制类和淘汰类，项目使用设备也不在其中的淘汰落后工艺装备之列，因此项目建设符合国家的产业政策。
2）选址合理性论证
（1）与规划的相容性
建设项目建设区域位于汨罗市川山坪镇万家村，项目用地已取得汨罗市国土资源局文件，详见附件。且目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。
（2）对重要保护目标的环境影响
建设项目污染较小，附近无国家级、省级重点文物保护单位，无医院、生态保护区等敏感保护目标。不会构成对重要环境保护目标的污染影响。
（3）公共设施建设情况
供水、供电设施完备。
（4）交通运输
建设项目位于汨罗市川山坪镇万家村，南面与X055相连，X055与S201接壤，交通较为便利。
综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。
3）平面布局分析
项目主要构筑物为石材加工车间、原料堆场、产品堆场、办公室以及废水沉淀池等，主要污染物经采取必要的防治措施后，可达标排放且排放量小，对生产车间和生产职工影响与其平面布置关联性较小。
根据建设单位提供的本项目平面布局示意图（见附图二），本环评要求建设单位根据物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，将加工车间、高噪声设备均设置在远离敏感区域（项目东侧），尽量避免其对外环境的影响，能最大限度避免项目项目粉尘、噪声等对其影响。循环水池、循环水塘的设置均有利于生产废水排放和收集回用。
因此，报告认为其平面布置合理。
8、环境管理与监测
①环境管理
项目建成营运期间，企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。
主要环境管理措施如下：
1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。
2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。
3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。
4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理本项目投产前的环保设施竣工验收手续。
5）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。
6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。
7）推行清洁生产和ISO14000环境管理体系认证，适应市场经济对环境保护的要求。
②环境监测
1）监测机构和监测仪器设备可委托汨罗市环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由本项目建设方负责。
2）监测计划
主要是监管生产冷却废水不外排
废气：粉尘
监测频次：每年二次，上下半年各一次。
噪声：厂界噪声dB(A)

监测频次：每年二次，上下半年各一次。
9、环保投资和竣工环保验收内容
环保投资：项目总投资5000万元，其中环保投资110万元，占总投资的2.2%，环保投资分项具体见下表7-5：
表7-5  环保投资一览表
项  目
投资额（万元）
治 理 效 果
已投资

拟投资

废水
五级冷却循环沉淀池（80m3/个 ）
五级冷却循环沉淀池（150m3/个 ）
七级冷却循环沉淀池（180m3/个 ）
循环塘（28800m3）
80

0

处理后全部回用于工艺
噪声
车间隔音、减震；厂房外增强绿化等
8

2

厂界达标
废气
切割、磨光过程喷水设施
5

5

达标排放
固废
各类固废暂存池、修筑拦渣坝
5

5

符合环保要求
总投资
98

12

环保投资所占比例9.67％
环保总投资

110

表7-6  项目环境保护“三同时”竣工验收项目表
污染
类型
排放源
污染因子
防治措施
达到的排放标准
废气
切割、磨光
粉尘
运行过程喷水工艺
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准
废水
切边过程废水
SS
五级冷却循环沉淀池（80m3/个 ）
全部回用于工艺
大锯过程废水
SS

七级冷却循环沉淀池（180m3/个 ）
全部回用于工艺
打磨过程废水
SS

五级冷却循环沉淀池（150m3/个 ）
全部回用于工艺
沉淀后的水
SS

循环塘（28800m3）
全部回用于工艺
固体废物
切割、磨光，
废水处理
废石料
防雨、防渗一般固废暂存堆场
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单
泥渣
噪声
生产设备
LeqA

车间隔音、减震；厂房外增强绿化等
《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类
10、公众参与
（1）调查目的
任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。
通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。
（2）调查对象和方式
调查对象为本项目周边生活的居民（即本项目的大气和声环境保护目标人群）。
建设单位于2016年8月20至24日深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放并回收了12份调查表.被调查人员情况详见下表7-7。
表7-7   公众参与人员名单
序号
姓名
性别
年龄
学历
工作单位或住址
联系电话
1

姜佑祥
男
63
初中
新元村
13575025939
2

姜建国
男
68
小学
新元村
07305843072
3

姜跃平
男
50
小学
新元村
13217401552
4

姜定浪

男
60

小学
新元村

15974368230

5

姜定波

男
66

初中

新元村
18274101880

6

姜国辉
男
63

初中

新元村
15197137166

7

姜球
男
36

高中
新元村

18907303455

8

姜陆军

男
51

初中

新元村
15292003272

9

姜合平
男
48

小学
新元村
18673404271

10

姜建均
男
63

初中
新元村

18390055075

11

姜世平
男
50

高中
新元村
18390100030

12

姜危安
男
34

中专
新元村
13272099616

（3）调查结果统计分析（个人）
调查结果统计分析见表7-8。
表7-8  公众问卷调查结果统计表
问题
数量(人)

有效问卷比例(%)

    1、您对项目的了解程度
了解
12
100

一般
0

0

不了解
0

0

2、您认为目前的区域环境质量现状
较好
12
100
一般
0
0
污染较严重
0

0

3、您对该项目运营期最关心的问题是
废气
0
0
噪声
12
100
废水
12
100
固体废物
1
8.3
4、您认为项目对当地发展作用
促进
12
100
一般
0
0
减缓
0

0

5、您认为本项目选址是否合理
合理
12
100
不关心
0
0
不合理
0

0

6、您是否赞成该项目的建设
赞成
12
100

不关心
0

0

不赞成
0

0

从表7-8可以看出：
1 100%的人对本项目都了解；
2 100%的人认为目前区域环境质量较好。
3 100%的人认为本项目运营期最主要的环境问题是废水、噪声；8.3%的人认为本项目运营期最主要的环境问题是固体废物。
4 100%的人认为本项目的建设对当地发展起促进作用；
5 100%的人认为本项目选址合理；
6 100%的人对赞成本项目的建设。
（4）结论


从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。
从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。



8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：
	     内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	切割、仿形、磨光废气
	粉尘
	喷水、加强管理
	达标排放

	水
污
染
物
	切割、磨光冷却过程废水
	SS
	五级循环沉淀池、七级沉淀池、循环沉淀塘
	不外排

	固
体
废
物
	加工过程
	废石料
	用于修路或给周边农户综合利用
	综合利用

	
	循环水池
	沉渣
	外售给暮云工业园，实现综合利用
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	交由当地环卫部门处理
	

	噪
声
	对噪声设备分别采取隔声、消声措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 。

	其
他
	无

	生态保护措施及预期效果
本项目为改扩建项目，项目不对其厂房进行修建改造，只扩大其产能，无施工期生态破坏影响，因此该改扩建项目对其生态影响较小。


	一、结论
1、项目建设性质内容和产业政策
汨罗市协盛石材有限公司于2009年在汨罗市川山坪镇万家村建设投产年加工花岗岩板材20万m2/年，配套建设有废水循环沉淀池等环保设施、员工食堂、宿舍等辅助设施，且办理了环境影响评价登记表（见附件7）。随着市场需求的扩大，公司拟增加大切机8台（多片锯4台、龙门锯4台）以及配套8台增加红外线切割设备等，使其厂区产能达到年加工花岗岩板材30万m2/年。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正版，本项目不属于其限制类和淘汰类，项目使用设备也不在其中的淘汰落后工艺装备之列，因此项目建设符合国家的产业政策。
2、区域环境质量状况
环境空气质量：由表3-1可见，监测区域内SO2、NO2、PM10、TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此项目区环境现状空气质量良好。
地表水环境质量：由表3-2可见，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，项目区水环境现状质量良好。
声环境质量：由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。
3、本项目主要污染因素和防治措施
①废水
项目石材加工由于石材切割、磨光、切边等工序会产生高温摩擦热，需使用冷却水对切割机、磨光机、切边机等设备进行喷淋降温，冷却废水产生量约11820t/a。
项目切割冷却用水、切边冷却用水、磨光冷却用水经沉淀处理后即可回用，因此项目将切割冷却废水经七级沉淀池（180m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；切边冷却废水经五级沉淀池（80m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；磨光冷却用水经五级沉淀池（150m3/个且水泥硬化）沉淀后再回用；
循环水塘补水大部分来自收集的雨水，在旱季通过北面水塘，年新鲜水补充量11820t/a。项目冷却废水通过以上处理工艺处理后，完全能够实现循环利用，不会对区域地表水环境产生影响。


9、结论和建议
	本项目员工生活污水通过化粪池处理后用于周边林地农肥使用，不外排周边水体，不会对周边水体水质产生影响。
②废气
项目石材加工废气主要来自石材切割、磨光、切边工段等产生的粉尘、道路扬尘。
本工程石材加工中切割、磨光、切边等工序均采用湿式作业，散发到空气中的粉尘量较少，粒径较大，一般会自然沉降在工作区50m范围内，不会对外环间产生明显影响，主要是对加工区工作人员的工作环境会有一定的影响。采取相应的措施，定时洒水，及时清扫生产车间地面；利用绿化带进行降尘；加强对操作设备的运行管理等。同时，加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，定期对操作工人进行体检。
运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气会造成一定程度的影响。
③固体废弃物
项目石材切割、切边等工序均有边废石料产生，废石料于修路或给周边农户实现综合利用，不随意外排，不会对外环境产生影响。
沉淀池和沉淀塘沉淀的泥渣，运送至周边环保砖厂作为原料，实现综合利用，也不会对外环境产生影响。
生活垃圾交由当地环卫部门处理，不会对外环境产生影响。
以上固废均属于一般固废，非危险废物。废石料和沉淀池（塘）产生的泥渣收集后，均应有专门收集池暂存，暂存池的建设应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。
④噪声
项目石材切割、磨光、切边等工序均有强噪声产生，其噪声值在80-95dB(A)之间，主要降噪措施：所有噪声设备均设置在室内，禁止室外操作；设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；为减少振动和降低噪声，高噪声设备如切割机安装采用减振器、隔声罩、消声器等；从总平面布局上进行优化，将产生噪声影响的生产车间布置尽量远离北面居民；加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，以阻隔噪声向外传播。
在采取以上噪声防治措施的前提下，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，项目噪声不会对外环境产生明显影响。
清洁生产：
项目采取了一些列可行、有效的清洁生产的措施，其清洁生产水平符合我国有关清洁生产法律法规要求。
总量控制：本项目无废水外排，无SO2、NOX产生，无需申请总量控制指标。
环保投资：项目总投资5000万元，其中环保投资110万元，占总投资的2.2%。
选址合理性：
建设项目建设区域位于汨罗市川山坪镇万家村，项目用地已取得汨罗市国土资源局文件，详见附件。且目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。项目南面与X055相连，X055与S201接壤，交通较为便利。且项目周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。
平面布局：
生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行的，加工车间、高噪声设备均设置在远离敏感区域。循环水池、循环水塘的设置均有利于生产的便捷，其平面布置合理。
总结论：
本项目符合国家产业政策，选址可行，符合国家清洁生产相关要求，其产生的主要环境问题经采取本报告提出的防治措施后，污染物可达标排放，对水环境、大气环境、声环境不会产生明显影响。从环保角度看，本项目的建设是可行的。
二、建议和要求：
（1）加强职工清洁生产意识教育，在日常操作过程中要树立清洁生产意识，以减少污染物排放量和提高资源的利用率。
（2）建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。
（3）加强循环水池和循环水塘的维护，确保项目生产性废水不外排周边水体。
（4）企业应加强对操作设备的运行管理，确保作业过程的用水量和用水方式的正确性，一方面能减少无组织排放粉尘外排量，另一方面能有效降低设备温度，增加设备使用寿命，提高项目清洁生产水平。

	预审意见：
                                                 公     章
经办人：
                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公     章
经办人：
                                    年    月    日

	审批意见：
                                         公     章
经办人：
                        年    月    日



	注    释
本报告表应附以下附件、附图：
附图:

附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图
附图3：项目周边环境照片组图
附件:

附件1  委托书
附件2  国土文件
附件3  质量保证单
附件4  办理环评的申请报告
附件5  废渣处置协议
附件6  现有项目环评登记表
附件7  公众参与调查表
附件8  矿石检验报告
附件9  麻石购买协议
附表：
附表1  建设项目环境保护审批登记表




































图7-1  本项目水平衡图








-1-


- 6 -

_1533973085.vsd
石材毛料


大切机切块


中切机切片


成品


噪声、粉尘、废水、固废


红外线切割


仿形机造型


磨边机打磨


切边机切边


噪声、粉尘、废水、固废


噪声、粉尘、固废


噪声、粉尘、固废


噪声、粉尘、废水、固废


噪声、粉尘、废水、固废


冷却水


冷却水


冷却水


冷却水


冷却循环水池



_1533975471.vsd
新鲜水


切割、切边


磨光


循环水塘


三级沉淀池


7081


11820


4739


损耗4739


损耗7081


47390


47390


70810


70810



_1532347804.vsd
冷却水


导流渠


一级沉淀池


二级沉淀池


三级沉淀池


水泵


沉积渣


沉积渣


沉积渣


四级沉淀池


五级沉淀池


沉积渣


沉积渣



_1532347914.vsd
冷却水


导流渠


一级沉淀池


二级沉淀池


三级沉淀池


水泵


沉积渣


沉积渣


沉积渣


四级沉淀池


五级沉淀池


沉积渣


沉积渣


六级沉淀池


七级沉淀池


沉积渣


沉积渣



_1532348071.vsd
冷却水


导流渠


循环水池


沉积渣


水泵



_1532334907.vsd

