
建设项目环境影响报告表

（报批稿）
     项目名称：        汨罗市滨江加油站建设项目           
  建设单位：中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司 
编制日期：2016年06月

国家环境保护部制
建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	汨罗市滨江加油站建设项目

	建设单位
	中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司

	法人代表
	韩社华
	联系人
	陆冻

	通讯地址
	汨罗市劳动南路31号

	联系电话
	13974050229
	传真
	
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积

（平方米）
	3036
	绿化面积

（平方米）
	1650

	总投资

（万元）
	980
	环保投资

（万元）
	42
	环保投资占总投资比例
	4.28%

	评价经费
	--
	预计投产日期
	

	工程内容及规模：

1、项目由来
中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司是2000年5月30日经汨罗市工商行政管理局批准注册登记成立的国有加油企业，主要经销0#柴油、93号汽油、97号汽油销售、润滑油脂销售、定型包装食品、散装食品、日用百货、国产卷烟零售。负责人韩社华，注册资本120万元。

由于经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。 在此背景下，中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司拟投资980万元于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角建设汨罗市滨江加油站建设项目，来满足周边生活车辆和过往车辆的加油需求。

经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司于2016年05月委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（附件1），并编制环境影响报告表。河北奇正环境科技有限公司接受委托后，随即组织人员对工程厂址及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表。

2、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；
《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）；
《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）；
《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2015年6月1日施行）；
《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版；
《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，环办【2013】103号，2013年11月14日；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

《国家危险废物名录》国家环境保护部第1号令  2008年8月1日起实施；
《危险废物转移联单管理办法》国家环保总局1999年10月1日；
《危险化学品安全管理条例》国务院591号令2011年12月1日；
《危险废物污染防治技术政策》环发〔2001〕199号；
《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号2013-05-2实施）。
项目建设的必要性

（1）地区建设的要求

项目建设地点位于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角，区域周边车流量大，而且区域加油站密度较小，过往车辆使用加油服务不是很方便，因此，在此建设加油站的必要性就显现出来了。

（2）市场需求量大

随着汨罗经济的发展和相邻乡镇企业的快速发展，归义镇功能日益完善，经济交往日趋频繁，人民生活水平的日渐提高，机动车、非机动车、农机器具保有量将会有较大的增长，成品油销量将逐年增长。经济的快速增长，车辆一年比一年多。经济、社会的发展，群众对交通工具、农机、工厂机械能源的需求越来越大，成品油市场需求量也会随之增长。所以该项目建设将创造较好的经济效益及社会效益。

本项目的建设不仅满足地区的需要，又给项目单位带来可观的收入。因此，本项目的建设是十分必要的。

4、项目建设地点

项目位于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角，项目的中心地理坐标为北纬28°48’55”，东经113°5’10”。项目地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图6，项目周围环境保护目标见附图2。

5、项目投资及环保投资
项目总投资980万元，其中环保投资42万元，占总投资4.28%。
6、建设内容及规模

（1）工程内容

本项目拟建设包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。

项目用地面积3036m2，总建筑面积800m2，其中加油站罩棚钢架结构600m2，站房200m2（其中营业厅面积80m2,办公室30m2、库房30m2、配电房20m2、卫生间20m2，食堂宿舍20m2），围墙220米。设计安装自吸式加油机4台，配置8枪，油站储存能力120m3，卧式钢制储油罐4个30立方米。道路面积680m2，绿化面积960m2，配套的供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、停车场、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。
（2）工程规模

年销售成品油5000吨。油站储存能力120m3，卧式钢制储油罐4个30立方米，汽油罐和柴油罐各2个。加油站建设严格按消防安全要求进行设计建设。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》加油加气站的等级划分表3.0.9，油罐容积V≦90，其中汽油罐V≦30、柴油罐V≦50，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，故本站为三级加油站。
项目主要建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。

表1    项目主要建设内容一览表
工程类别

项目名称

建设内容

主体工程

加油站罩棚

钢架结构，600m2,罩棚为网架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构

站房

钢混结构，200m2,其中营业厅面积80m2,办公室30m2、库房30m2、

辅助工程

食堂、宿舍

配电房20m2、卫生间20m2，食堂宿舍20m2
公用工程

供水

区域自来水管网提供。

供热

采暖使用分体空调或电暖器，制冷采用分体式空调。

供电

区域供电网提供，总用电量为25万KWh/a。

环保工程

废气

食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放；油气回收系统，项目柴油发电机废气利用抽气系统将废气引至站房屋顶开放处排放。

废水

食堂废水经隔油池处理，其它生活污水经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网

固废

生活垃圾收集后定期送城市垃圾填埋场处置，油泥和含油废石棉布经危废暂存间暂存后送有资质单位处置

噪声

车辆禁鸣、设备采取隔声、减振等措施。

绿化

绿地率31.8，绿化面积960m2。

表2    主要经济技术指标表

序号

项目

单位

数值

备注

1

规划总用地

m2
3036

/

2

总建筑面积

m2
800

/

其中

加油站罩棚
m2
600

/

站房

m2
200

其中：营业厅面积80m2,办公室30m2、库房30m2、配电房20m2、卫生间20m2，食堂宿舍20m2
道路面积
m2
680
/

3

建筑占地面积

m2
717

/

4

绿化面积

m2
960

/

5

绿地率

%

31.8

/

6

总投资

万元

980

/

（2）平面布置

本项目主要建筑为加油站罩棚及站房的建设，站房内容包括办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂等的建设，建设位于项目南面，依次为办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂；出入口位于项目北面，沿沿江大道建设，柴油储罐、汽油储罐均为地埋式储罐，位于项目场地中央。项目平面布置见附图3。

（3）项目主要生产设备

项目主要设备见表3。

表3    主要设备清单

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

储罐

个

4

30m3/个，共120 m3，卧式地埋储罐，汽油罐和柴油罐各2个，设2个防渗池，1个为汽油罐，1个为柴油罐，做抗浮设施，周围回填细砂

2

加油机

台

4

IC卡双油双枪税控加油机

3

潜油泵

台

2

防油品倒流结构或设施，油罐直径2.6米

4

自控仪表

套

1

/

项目主要原辅材料及能耗

本项目主要原材料为油品，由中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司供应，辅助材料均在周边采购。原材料、辅助材料消耗情况详见下表：
表4    主要原材料、辅助材料消耗表
名称
年销售数量
储存方式
来源
0#车用柴油
3000t/a
油罐储存
中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司
93＃汽油
1000t/a
油罐储存
97＃汽油
1000t/a
油罐储存
管道

[image: image4.png]ASHRHRERINET SRR (Verl.1) <]

TRRPEITE TS

HE

A | 0418 E8 B

W AT e/ 3)
r—

I~ EERATE me/n3)

s

B AEFHEA




89×5.5mm
260m
/
20#无缝钢

[image: image2.wmf]F

57×4mm
55m

[image: image3.wmf]F

45×4mm
10m
·手动阀球
DN80
4台
Q4IF-25
DN40
16台
油品由专用车辆运输、其他辅助材料运输由社会车辆运输。
能源动力消耗
项目生产过程中的能耗主要为电、水，能耗见下表：
表5    能源动力消耗表
燃料动力名称
消耗量（年）
水
963.6m3/a
电
25万kWh/a
天然气

650m3/a

7、公用工程

给排水

 ①给水

本项目给水由市政自来水管网提供，水压0.2~1.0MPa。项目总用水量为2.64m3/d（963.6m3/a），均为新鲜水。主要为生活用水（职工生活用水、公共卫生间用水，场地拖洗用水），员工日常生活依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），按照 40L/班*人的系数，确定加油站各单元用水量。公共卫生间及场地拖洗水用水量类比岳阳同类项目（岳化加油站建设项目，2016.3，已报批）。均为新鲜水。项目用水情况见表6。

表6    项目用水情况

序号

用水项目

规模

用水标准

用水量(m3/d)

1

员工生活

12人

40L/班*人
1.44

2

公共卫生间

200人次
3L/人次*d
0.6

3

场地拖洗

/

15m3/月
0.6

②排水

项目排水体制采用雨、污分流制，项目所在区域属于城市污水管网。主要污水为生活污水、公共卫生间污水和场地拖洗废水。
项目食堂废水先经隔油池处理后和其他生活污水再经化粪池处理；公共卫生间污水先经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池处理。雨水排入雨水管网。项目污废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后入城市污水管网，最终进入汨罗市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。

表7    项目给排水情况

项目

用水量（m3/d）

损耗水量（m3/d）

废水量（m3/d）

员工生活
1.44

0.216
1.224
公共卫生间

0.6

0.12

0.48

场地拖洗

0.6

0.12

0.48

③供电
加油站电源主要为380/220V电网直接供电，并自备有30KVA柴油发电机一台。
本工程采用TN-S接地系统。所有用电设备正常不带电的金属外壳、工艺金属设备（容器、塔等）均做可靠接地，保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻按不大于4欧姆设计。
④消防

本项目配置消防工具架一座，设砂箱1座，以满足安全消防要求。详细设备见下表。
表8    消防器材一览表
消防器材工程
单位
数量
手提式干粉灭火器（4kg）
台
6

泡沫灭火器
台
2

推车式灭火器（35kg）
台
1

灭火毯
块
5

沙子
m3
2

⑤劳动、安全卫生设施
加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。
各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。
所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。
加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。
防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。
8、工作制度和劳动定员
劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计12人，实行四班三倒作业制，每班8小时制，全年作业365天。根据建设方所提供的资料，约6人在站区内住宿。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染源。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
（1）地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。

项目位于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角，项目位于大众北路与沿江大道交叉口东南角，场地中心地理坐标为北纬28°48’55”，东经113°5’10”。东面为沿江大道和居民点（待拆迁），南面空地，西面为大众北路及居民点（待拆迁），北面隔沿江大道为归义村，最近距离50m。项目东南和西南50m范围内的待拆迁居民点。项目地理位置优越，交通便利。项目地理位置图见附图1所示。

（2）气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均
降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；
3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。
（3）地形、地质、地貌

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5m，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。

项目位于汨罗市区城郊乡内，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。

（4）水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253km，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。

（4）气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均
降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；
3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

（5）植被与生物多样性

植被与生物多样性：按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。
陆生动物：汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

水生动物：汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。




	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

（1）汨罗市概况

汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万；城市建成区面积达15.5平方公里，城区总人口15万人。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。

2014年底，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。

全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。

全市工业总产值增长12.9%，规模工业总产值增长12.2%，规模工业增加值增长12.2%。工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。

（2）经济发展概况

2014年底，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4%，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1%；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4%。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。

全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。

全市工业总产值增长12.9%，规模工业总产值增长12.2%，规模工业增加值增长12.2%。工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。
（3）文物古迹

建设项目周边500m内没有文物保护单位。

（4）汨罗市污水处理厂概况

汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收，坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万吨/天，一期建设规模为2.5万吨/天，其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。污水处理采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到(GB18918-2002)一级B类标准。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状调查

建设单位委托湖南永蓝检测技术有限公司进行了大气环境质量现状监测。

（1）监测因子及监测布点：
表9    环境空气监测点
序号

监测点名称

方位

与本项目距离（m）

G

1＃上风向居民点

西南面

500

G2

2＃下风向居民点

东北面

1000

（2）监测项目：

PM10、SO2、NO2
（3）监测时间与频次：

2016年4月27日~2016年5月3日，连续监测7天。

（4）监测分析方法：

按《空气和废气监测分析方法》要求进行。

（5）评价标准：

PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（6）监测结果统计：

环境空气现状监测及评价结果见表10。
表10    环境空气现状监测及评价结果                  单位：μg/m3
点位

评价内容

PM10
SO2
NO2
G1
小时浓度

浓度范围

/

27~44

15~25

标准值

/

500

200

超标率(%)

/

0

0

最大超标倍数

/

0

0

24小时

浓度

浓度范围

47~56

29~40

19~24

标准值

150

150

80

超标率(%)

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

G2
小时浓度

浓度范围

/

19~43

16~24

标准值

/

500

200

超标率(%)

/

0

0

最大超标倍数

/

0

0

24小时

浓度

浓度范围

48~57

21~44

16~24

标准值

150

150

80

超标率(%)

0

0

0

最大超标倍

0

0

0

从上表可知，项目所在地区域环境空气中评价因子SO2、NO2小时和PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

（1）汨罗江

建设单位委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目东测汨罗江区域水环境常规监测断面进行了水质检测，水质监测结果如下：

①监测布点：

S1：汨罗江新市断面（上游）；S2：汨罗江南渡断面（下游）。

②监测因子

pH、COD、BOD5、氨氮、总磷。

③监测时间及频次

监测时间：2016年04月27日至04月29日。

监测频次：连续3天，每天1次。

④分析及评价方法

水质采样及分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准执行。评价方法采用标准指数法进行评价。

⑤监测结果

地表水环境质量现状监测与评价结果见表11。

表11    地表水现状监测与评价结果             

监测地点
监测项目
单位
监测结果

标准限值

超标率

超标倍数

S1

pH
无量纲

7.23

7.22

7.18

6~9

0

0

溶解氧
mg/L

12

15

13

30

0

0

化学需

氧量
mg/L

2.4

2.8

2.7

4

0

0

五日生

化需氧量
mg/L

0.162

0.140

0.157

1.5

0

0

氨氮
mg/L

0.03

0.04

0.03

0.3

0

0

S2

pH
无量纲
7.77
7.76
7.68
6~9

0

0

化学需氧量
mg/L
18
17
17
30

0

0

五日生化需氧量
mg/L
3.2
2.9
2.8
4
0

0

氨氮
mg/L

0.410

0.329

0.385

1.5

0

0

总磷
mg/L

0.07

0.06

0.05

0.3

0

0

由表10可知，采用超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。

地下水质量现状调查与评价
（1）监测点位

项目地下水环境质量监测由湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年5月11日对项目所在地、项目北面陈湘涛家水井、项目南面刘文义家水井（10m深）进行的地下水环境监测。
（2）监测因子

pH、氯化物、高锰酸盐指数、六价铬、铁、铅、总硬度、镉、挥发性酚类、总大肠菌群、石油类。
（3）监测频次

2016年5月11日，监测一天。

（4）监测分析方法

监测方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）规定方法进行采样和分析。

（5）评价方法

采用单因子污染指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/Cis
式中：Pi―监测点某因子的污染指数；

      Ci―监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis―某因子的环境质量标准值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，SpHi＝（7.0-pHi）/（7.0-pHsmin）

当实测pH值＞7.0时，SpHi＝（pHi-7.0）/（pHsmax-7.0）

式中：SpHi―监测点pH值的污染指数；

      pHi―监测点pH值的实测值；

pHsmin―pH值的环境质量标准值下限；

pHsmax―pH值的环境质量标准值上限。

（6）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

（7）监测结果及评价结论

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果，见表11。

表14    地表下监测数据                      （pH除外，单位：mg/L）

污染物名称

监测点位

pH值

氯化物

高锰酸盐指数
六价铬
铁
铅
总硬度
镉
挥发性酚类
总大肠菌群
石油类
项目所在地

III类水标准

6.5~8.5
250
3.0
0.05
0.3
0.05
450
0.01
0.002
100
0.3
监测结果

6.95

37

1.2

ND

0.03

ND

89

ND

ND

未检出

ND

标准指数

0.1
0.148
0.4
---
0.1
---
0.19
---
---
---
---
项目北面陈湘涛家水井
III类水标准

6.5~8.5

250
3.0
0.05

0.3

0.05

450

0.01

0.002

100

0.3

监测结果

7.02

29

1.0

ND

0.04

ND
95

ND

ND

未检出

ND

标准指数

0.13

0.116

0.33

---

0.13

---

0.21

---

---

---

---

项目南面刘文义家水井
III类水标准

6.5~8.5

250
3.0
0.05

0.3

0.05

450

0.01

0.002

100

0.3

监测结果

6.51

30

1.5

ND

0.03

ND

90

ND

ND

未检出

ND

标准指数

0.98

0.12

0.5

---
0.1

---
0.2

---
---
---
---
由上表可以看出，项目所在区域地下水所测水质指标，均达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
4、声环境质量现状调查及评价

为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司于2016年04月27日至04月29日对项目正常工况下现有项目声环境进行监测。

（1）监测布点：本项目四边界外1m处、场地中心。

（2）监测因子：Leq。

（3）监测单位、时间、频次：2016年04月27日至04月28日，连续2天，昼夜各1次。
（4）监测结果与评价：

表13    边界噪声现状监测结果                           单位：dB(A)
监测

点位

04月27日

04月28日

评价标准

昼间Laeq

夜间Laeq

昼间Laeq

夜间Laeq

昼间Laeq

夜间Laeq

东边界

52.8

41.6

51.9

42.3

60

50

南边界

51.1

39.8

51.6

40.6

60

50

西边界

57.6

42.6

56.8

43.1

70

55

北边界

58.9

42.8

58.3

43.5

70

55

评价结果表明，东边界、南边界昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；西边界、北边界（交通干线一侧）监测点昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目区域声环境质量良好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据本项目排污情况及区域环境特征，确定本项目环境保护目标详见下表13。

表13    主要境保护目标一览表

类别

环境保护目标

方位

距离

规模

保护级别

大气环境
城郊乡敬老院
西面
1000m
约100人

GB3095-2012二级
杨泗庙
北面
520m
约10人

城关中学
西面
700m
约150人

居民点
北面
78m
约4户，14人

居民点
南面
80m
约30户，105人

居民点
西面
85m
约7户，25人

声环境

居民点
北面
78m
约4户，14人

GB3096-2008中4a类

标准

居民点
南面
80m
约30户，105人

GB3096-2008中2类

标准

居民点
西面
85m
约7户，25人

GB3096-2008中4a类

标准

地表水

汨罗江
东面

300m

中河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
汨罗江国家湿地公园
东面
300m
/
国家级



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。
（3）噪声：东厂界和南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北厂界和西厂界交通干线一侧执行4a类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值标准，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（2）污水：生活污水、公共废水、场地拖洗废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准。
（3）噪声：东厂界和南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界和西厂界交通干线一侧执行4类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；油泥、含油废石棉布执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）。



	总

量

控

制

指

标
	根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、NH3-N四项。

项目不设燃煤设施，生活废水与公厕废水及场地冲洗废水排入区域污水管网。建议污染物排放总量控制指标为CODCr 0.14t/a、NH3-N0.01t/a（以汨罗市污水处理厂排放标准核算）。水污染物总量控制指标纳入汨罗市污水处理厂内，本项目不单独申请总量。




工程分析
	工艺流程简述（图示）：

本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：

[image: image1.wmf]F

成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目工艺流程与排污节点见下图：

加油：





工艺流程说明：

（1）卸油工艺
本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。
（2）加油工艺

储罐中的油品用过潜油泵输送至加油机，计量后供汽车加油。加油机与泵实现连锁。
主要污染工序：

1、施工期污染工序
（1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。
（2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人·天），施工人员15人计，总用水量约为0.75m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。
（3）噪声：施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87~104dB（A）。
（4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾量约为0.01t/m2，产生量为7.43t；本项目施工人员约有15人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·d），产生垃圾量为7.5kg/d。
2、营运期主要污染工序

（1）大气污染源及源强分析

本项目营运期的主要污染因子有：
本项目采用地埋式储罐。产生的废气主要是；储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、食堂油烟、备用柴油发电机燃油废气。本加油站采用油气回收系统对油罐车卸油及汽车加油过程产生的油气进行回收，回收效率约90%。
烃类气体：经油气回收系统处理后，各环节污染如下
①储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m3通过量；
②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m3通过量；
③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量；
④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。
0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化93#汽油平均密度为0.725g/mL，97#汽油平均密度为0.737g/mL，结合表4可知：年加油量为6306m3（0#柴油3571m3、93#汽油1379m3、97#汽油1356m3）。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。
表14    拟建项目投产后烃类气体排放量一览表
项目
损失单元
排放系数
通过量（m3/a）
烃排放量（t/a）
储
油
罐
呼吸损失
0.0084kg/m3通过量
6306
0.052

平衡淹没式装料损失
0.04kg/m3通过量
0.252

加
油
站
加油作业损失
0.11kg/m3通过量
0.963

作业跑冒滴漏损失
0.084kg/m3通过量
0.052
合计
/

/

1.319

食堂油烟：食堂将选用罐装液化气进行餐饮加工。罐装液化气属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少。食堂就餐人数为12人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为4kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。安装净化效率在75%以上的油烟净化设备处理器进行处理，处理后排放浓度为1.5mg/m3，排放量为1kg/a。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2mg/m3的标准要求。厨房油烟废气经处理后经油烟专用道通引至楼顶排放。
备用柴油发电机燃油废气：备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少。

（2）废水污染源

生活污水：项目定员12人，年工作365天，按照 40L/班*人的系数（依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），结合职工在厂的工作生活时间，可知生活用水量为525.6m3/a，排放系数取0.85，则生活污水产生量约为446.76m3/a，主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：0.156t/a、BOD5：0.089t/a、SS：0.112t/a、NH3-N：0.013/a。
公共卫生间污水：使用人员为外来加油人员，类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，每天以200人次计，用水量取3L/人次，则公共卫生间用水量为0.6m3/d（219m3/a），排污系统取0.8，则公共污水进污水量为0.48m3/d（175.2m3/a）。
场地拖洗废水：类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，预计场地拖洗废水产生量约为15m3/月，年产生量约为180m3。主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：72kg/a、石油类：3.6kg/a。
本项目废水污染产生情况详见下表：
表15    废水污染物产生情况一览表
项目
COD
BOD5
SS
氨氮
石油类
生活污水（446.76m3/a）
产生浓度（mg/L）
350
200
250
30
产生量（t/a）
0.156

0.089

0.112

0.013

公共卫生间污水（175.2m3/a）
产生浓度（mg/L）
350
200
250
30
产生量（t/a）
0.061

0.035

0.043

0.005

场地拖洗废水（180m3/a）
产生浓度（mg/L）
/
/
400
/
20
产生量（t/a）
/
/
0.72
/
0.003
（3）噪声污染源

本项目噪声源主要为卸油、加油时油泵噪声、空调风机噪声、车辆噪声、油烟治理风机、备用发电机噪声，类比分析噪声源强在50dB(A)～110dB(A)之间。

表16    本项目噪声产生源强一览表                           单位dB(A)

序号

噪声源种类

噪声级dB(A)

1

卸油、加油时油泵噪声

70-100

2

空调、汽车

50～65

3

油烟风机

70～90

4

发电机

90～110

（4）固体废物

主要为生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布。生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾的年产生量为4.38t；油中含有少量泥砂，类比同类型项目可知：油罐大约3年需清洗保养一次，本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.2t，属于危险废物，废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08；废石棉布年产生量约0.05t，属于危险废物。具体情况见下表。
表17    固体废物产生情况一览表
名称
产生量
备注
生活垃圾
4.38t/a
/
废油及油泥
0.2t/次
三年一次，危险废物
废石棉布
0.05t/a
危险废物



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气
污染物
	卸油、加油、

贮油
	非甲烷总烃
	2.862t/a
	2.862t/a

	
	厨房
	油烟
	4kg/a，6mg/m3
	0.6kg/a，小于2mg/m3

	
	柴油发电机
	SO2、CO、NOX、
PM10
	少量
	少量

	水污
染物
	职工生活污水、公共卫生间污水


	污水量
	621.96m3/a
	621.96m3/a

	
	
	COD
	350mg/L，0.21t/a
	240mg/L，0.14t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.124t/a
	180mg/L，0.11t/a

	
	
	SS
	250mg/L，0.15t/a
	180mg/L，0.11t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，0.02t/a
	20mg/L，0.01t/a

	
	场地拖洗废水


	污水量
	180m3/a
	180m3/a

	
	
	SS
	400mg/L，0.07t/a
	180mg/L，0.03t/a

	
	
	石油类
	20mg/L，0.0036/a
	15mg/L，0.001t/a

	固体
废物
	站区内
	生活垃圾
	4.38t/a
	委托环卫部门处理

	
	
	废油及油泥
	0.2t/次，三年一次
	送有资质单位处理

	
	
	废石棉布
	0.05t/a
	送有资质单位处理

	噪声
	卸油、加油时油泵噪声、空调风机噪声、车辆噪声、油烟治理风机、备用发电机噪声，类比分析噪声源强在50dB(A)～110dB(A)噪声值为50dB（A）~110dB（A）

	其它
	

	主要生态影响（不够时可附另页）
施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为31.8%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。



环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1、大气环境影响分析
施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。

（1）施工废气
在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NO2 小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）扬尘

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

主要防治对策有：

①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工；

②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；

③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；

④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作；

⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源；

⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。

在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。

2、水环境影响分析

项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。

主要防治措施如下：

（1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量；

（2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。

（3）施工期工人的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。

项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。

3、施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。

表18    建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表
施工阶段
施工机械
噪声源强度（分贝）
不同距离上相应的噪声强度值（分贝）
1-5（米）
6-10（米）
11-15（米）
16-20（米）
土石方
风镐
95
89
83
79
76
土石方
压缩机
99
91
84
81
77
土石方、结构
发电机
101
93
86
82
79
土石方
推土机
91
87
82
78
75
结构、装修
电刨
94
87
80
77
73
结构、装修
电锯
99
92
85
81
78
结构、装修
沙浆机
87
81
73
69
66
结构、装修
卷扬机
87
80
72
69
64
结构
搅拌机
87
82
75
71
68
装修
界石机
104
96
90
86
83
上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。
表19    建筑施工场界环境噪声排放限值    单位:dB(A)

时段
昼间
夜间
噪声限值
70

55

施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB。根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表：
表20    建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表
声源名称
10m
20m
50m
100m
建筑机械动力噪声
71.0
64.97
57.02
51
由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在60m外达到标准。为降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施：
（1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。
（2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。
（3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。
（4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。
（5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（西侧）设置单面声障。
（6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。
施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。
4、固体废物的影响分析

项目采用地埋式储油罐，需开挖一定量的土方，全部用于站区低洼处回填，无弃方。建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。
经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。

5、施工期对生态环境的影响分析及防治措施

为使本项目能建成人和自然和谐共存，工程与周边景观生态相融合的生态区，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求：

（1）科学规划、精心设计、合理布局。尽可能减少施工挖填方，尽量做到土方平衡。

（2）在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优生的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。

（3）在项目区域的绿化过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。防止外来物种入侵，避免破坏生物多样性和生物资源。

（4）项目建设应力求与周围景观生态相融，优化建筑物风格和色调，不能造成视觉污染。不能以观赏为第一，应以生态功能和价值为第一。

（5）应力求维护和建设生态系统的异质性与多样性，从物种组成、空间结构、年龄结构、资源利用等方面尽力保护多样性与异质性。应运用物种框架法和最大多样性等生态学方法来指导生态环境保护和建设。

积极采取上述各项有效措施尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，规划和实施绿化、美化工程，恢复植被，使良好的城市生态环境尽快形成。而植被的合理保护与恢复，将会最大限度地保护建设项目的生态环境。




	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

本项目对大气的环境影响主要为：储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染、食堂油烟的排放对大气环境的污染、柴油废电机燃油废气对大气环境的影响。
（1）烃类污染物：根据工程分析可知，烃类污染物产生量为1.319t/a，折算成排放率为41.8mg/s。加油棚受风面积为300m2，取岳阳市平均风速2.85m/s，则加油棚的通风量为855m3/s，计算烃类排放浓度为855/41.8＝20.4mg/m3，符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值的标准要求。
本项目油气控制措施由二级油气回收系统（卸油油气回收系统、加油油气回收系统）、汽油密闭储存装置组成。
①卸油油气回收系统：本项目采用密闭卸油系统，卸料时采用油气回收将油罐内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失。同时采用平衡浸没式液下自流口自流卸料，使成品油自流到油罐内，可减少卸油时对成品油的扰动作用，降低储罐装料时的蒸发量，减少储罐装料损失。

②加油油气回收系统：项目所用的加油枪都具有一定的自封功能，并设置油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体回吸入储油罐内，管路直接通入油罐底部，可使一部分油气转化为油，减少加油作业损失。

③本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

④规范管理及操作水平，降低作用跑冒滴漏损失。

采取以上措施后，经类比并参考有关资料，油气回收率达到95%，非甲烷总烃年排放量为1210kg/a；本项目位于服务区内，位置开阔，空气流动良好，周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限制的要求；油气处理满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求。

根据《挥发性有机物污染防治技术政策》（2013年第31号2013-05-2实施）中的相关要求，在油类（燃油、溶剂）的储存、运输、和销售过程中的VOCs的污染防治技术措施如下：
①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜
配备相应的油气回收系统； 
②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固
定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 
③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在
装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。
故本项目废气对周围环境空气质量影响较小。

另外，环评要求加油站应按标准要求完成油气回收系统的技术评估工作（完成技术评估的单位应具备相应的资质，所提供的报告应由相关主管部门审核批准）；使其符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定（处理装置的油气排放浓度，排放口距地平面高度≥4m）。

环评建议加油站可将标准中的相关要求加入加油站日常操作规范中，加强操作人员的业务水平，减少污染物的排放，保护环境。
（2）食堂油烟：根据工程分析可知：油烟产生量约为4kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。采用高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率为75%以上，处理后排放浓度为1.5mg/m3，排放量为1kg/a，且厨房使用液化气，液化气属清洁能源；同时食堂仅为本站职工供应餐饮，工作时间短，故能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。
（3）备用柴油发电机燃油废气：本项目采用轻质柴油做燃料（S≤0.2%），根据工程分析可知：柴油发电机燃油废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、CO、PM10。备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少，对环境影响小。项目柴油发电机废气利用抽气系统将废气引至站房屋顶开放处排放。

综上，项目废气采取了有效的治理措施，对周围环境空气质量影响不大。
（4）大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算烃类气体无组织排放影响范围，结果如下表：
表21   大气环境防护距离及计算参数

污染物
Cm（mg/m3）
Qc（g/s）
有效高度
（m）
面源宽度
（m）
面源长度
（m）
运行结果
烃类气体
4.0
0.0418
4
31.8
9.4
无超标点

项目无需设置大气防护距离，但根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中的要求，设置项目周边35米为重要公共建筑物安全距离。本项目周边最近居民为北面居民，距离为78m。故本项目产生的废气对周围大气环境的影响甚微。
综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为生活废水（含食堂废水），约186.2m3/a；公共卫生间污水，约219 m3/a；场地拖洗废水，年产生量为180m3。项目实施雨污分流，废水进入区域污水管网。
项目所在区域属于城市污水管网纳污范围，食堂废水经隔油池处理，其它生活污水经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排放到汨罗江。
①管网可行性

项目位于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角，目前项目区污水管网已与汨罗市城市污水处理厂实现对接，生活污水能经市政生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

②汨罗市城市污水处理厂情况

汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收，坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万吨/天，一期建设规模为2.5万吨/天，其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人，污水处理采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到(GB18918-2002)一级B类标准。

项目区废水排放量为2.112t/d，占汨罗市城市污水处理厂处理能力的比例较小，主要为生活污水，水质较为简单，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响。
同时，项目场区内应严格实行雨污分流的排水体制，雨水经雨水管网收集，最终进入汨罗江。

表22   项目废水污染物处理后水质情况

项目

污染物

处理后

排放浓度

排放量

职工生活污水、
公共卫生间污水

污水量

--

621.96

CODcr

200mg/L

0.14t/a

BOD5
180mg/L

0.11/a

氨氮

20mg/L

0.01t/a

SS

180mg/L

0.11t/a

场地拖洗废水

污水量

---

172.5

SS

180mg/L

0.03t/a

石油类

15mg/L
0.001t/a
③油罐清洗情况

窗体顶端

加油站的地下储罐经过一段时间的使用，频繁装卸油品，促使冷热温差变化，带进的冷凝水汽不断累积于罐底，加快燃料油品的乳化，罐壁锈蚀，油泥逐渐增加，必然影响到油品的质量。因油品质量问题引起车辆的损坏时有发生，这不仅给车主造成不应有的损失，而且也影响了成品油销售企业的社会信誉和经济效益。按规定，埋地储罐每3 ~ 5年需定期清洗一次，本项目为约4年清洗一次。
　　国内对于一些小容量储油罐及沉积物较少（轻质油品）储罐均用人工清洗方法进行。加油站各种油罐仍然采用人工清洗作业方式，由清洗作业人员在抽完残液后，戴上呼吸器直接下到油罐内部，采用手工形式将油罐内的污油和污泥铲除干净，再用压力水枪冲洗。本项目油罐清洗采用人工清洗作业方式。项目清洗油罐产生的废水进入隔油池隔油沉淀处理后排入区域污水管网，产生的废油废抹布全部收集暂存，交由有资质单位处理处置。
窗体底端

3、地下水环境影响分析
项目周边居民饮用水源为地下水，本项目场地拖洗废水及初期雨水经隔油沉淀池处理后回用。主要可能影响地下水的情况为站区路面含油废水渗入地表。建设方应对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，严禁初期雨水直接外排。
地下水环境保护措施及防治对策：为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，环评要求企业储罐采用双层罐，本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施：
表23    拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区

储罐区
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行

一般防渗区

站房地面、隔油池输油管线
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

简单防渗区

办公室
一般地面硬化

（1）重点防治区防渗措施重点防治区：生活废水化粪池、路面、隔油池及沉淀池区域。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。

①重点防治区防渗

②管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集 ，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。

防渗罐池、隔油池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。

（2）一般防治区防渗措施一般防治区：站房内。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

（3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。

地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细  致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。
在严格落实以上防治措施的情况下，预计区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。
4、噪声环境影响分析

本项目噪声来源主要是加油机和进出车辆发出的机械噪声，柴油发电机噪声。声源强度一般在55~105dB（A），其主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见下表：
表23    主要噪声治理措施及治理前后噪声级统计

噪声源

噪声值 dB(A)

治理措施

加油机

60~70

安装减震基座

安装减震基座

进出车辆

55~65

加强管理

柴油发电机
95~105

机房隔声、基础减振处理，机房采用吸声材料
车辆进出加油站，速度降低，因此噪声本身不高，项目噪声源经以上隔声、减振等措施；柴油发电机设置在专业机房内，对发电机采取机房隔声、机房采用吸声材料做吸声处理、发电机采取减震垫基础减振处理。

采取以上措施后，可有效降低噪声源强，确保东厂界、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。

5、固体废物环境影响分析
本项目营运期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布，其次为4年一次油罐清洗产生的废油泥。
本项目生活垃圾由生活垃圾收集站暂存，生活垃圾收集站设置在项目的东北面，集中收集后由环卫部门收集处理；项目产生的油罐保养及油罐清洗产生的油泥主要油罐储油产生的油泥，一次产生量为0.2t；含油废石棉布主要为储罐清洁产生的废石棉布，一次产生量为0.05t，油泥及含油废石棉布暂时储存时，项目应采用专用容器将其收集，防止其洒落到地面。
建设单位必须设置危险废物临时贮存场所，危险废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的技术要求，企业必须落实如下几方面要求：

（1）制定危废管理年度计划。内容主要是减少危废产生量和减轻危害性的措施，以及危废贮存、利用、处置方案。

（2）落实好危废暂存设施。企业生产过程中产生的危废不得擅自倾倒或堆放，对暂不能及时利用或转移的危废要设立暂存场所。对危废暂存场所的建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求，要达到四防要求（防扬散、防流失、防雨淋、防渗漏），暂存的危废要分类存放，按国家标准设置识别标志，禁止混和存放、超期存放（最长不得超过一年）。暂存期间，要有专人管理，并建立进出台帐。

（3）实行联单转移制度。根据年度危废管理计划，经县固废中心核实，上报市获批后申领危险废物转移联单。按联单制度要求，每转移一次，填写一份转移联单，使用专业运输车辆，按规定线路运输。

经以上处理处置后，项目产生的固废对区域环境影响是可以控制的。

6、环境影响风险分析与评价
环境风险影响分析
（1）物料的危险性分析
汽油有一定的毒性，详见下表。
表24    汽油毒性一览表
序号
浓度（g/m3）
接触时间（小时）
毒性反应
1
0.6-1.6
7
头痛、咽喉不适、咳嗽及粘膜刺激等症状
2
3.2-3.9
1
鼻及咽喉刺激症状
3
9.5-11.5
1
明显的粘膜刺激、并有兴奋感
4
10-20
0.5-1
有急性中毒症状
5
25-30
0.5-1
有生命危险
6
38-49
0.5-1
可引起死亡
（2）油品特性
本加油站储存的油品为汽油和柴油，均为烃类混合物，其危险特性和理化性质等分别如表25和表26所示。

表25    汽油的理化性质和危险特性
第一部分    危险性概述
危险性类别
第3.1类低闪点易燃液体。
燃爆危险
易燃
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收。
有害燃烧产物
一氧化碳、二氧化碳
健康危害
主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染
第二部分   理化特性
外观及性状
无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
熔点（℃）
<-60
相对密度（水＝1）
0.70～0.79
闪点（℃）
-50
相对密度（空气=1）
3.5
引燃温度（℃）
415～530
爆炸上限％（V/V）：
6.0
沸点（℃）
40～200
爆炸下限％（V/V）：
1.3
溶解性
不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。
主要用途
主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。
第三部分   稳定性及化学活性
稳定性
稳定
避免接触的条件：
明火、高热。
禁配物
强氧化剂
聚合危害：
不聚合
分解产物
一氧化碳、二氧化碳。
第四部分  毒理学资料
急性毒性
LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）
LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）
急性中毒
高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。
慢性中毒
神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
刺激性
人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。
最高容许浓度
300mg/m3
表26    柴油的理化性质和危险特性
第一部分  危险性概述
危险性类别
第3.3类高闪点 易燃液体
燃爆危险
易燃
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：
一氧化碳、二氧化碳
环境危害
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第二部分   理化特性
外观及性状
稍有粘性的棕色液体。
主要用途：
用作柴油机的燃料等。
闪点（℃）
45～55℃
相对密度（水＝1）：
0.87～0.9
沸点（℃）
200～350℃
爆炸上限％（V/V）：
4.5
自然点（℃）
257
爆炸下限％（V/V）：
1.5
溶解性
不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。
第三部分   稳定性及化学活性
稳定性
稳定
避免接触的条件：
明火、高热
禁配物
强氧化剂、卤素
聚合危害：
不聚合
分解产物
一氧化碳、二氧化碳
第四部分   毒理学资料
急性毒性
LD50       LC50 
急性中毒
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。
慢性中毒
柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。
刺激性
具有刺激作用
最高容许浓度
目前无标准
（3）风险事故类型

加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失，汽、柴油泄露会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染。
（4）风险事故成因分析

可能引起本工程风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。
①自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等。

②人为因素：包括工程设计缺陷，设备选型安装不当，操作人员的误操作及人为破坏等。以上主要因素均有可能直接或间接引起汽、柴油的泄漏，并有可能进一步引发燃烧、爆炸等恶性事故。
（5）风险防范措施

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；
    ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；
③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；
④设置防渗事故池，站区均为防渗地面，万一油出现泄露情况，把泄露暂存于事故池，防止其外流及外渗；
⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；
⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
⑦加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；
⑧作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。
  （6）消防、电气安全防范措施 

①油品储罐按要求进行设计并通过验收；
② 储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收；
③ 储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型；
④ 管道及设备采用可靠接地；
⑤ 按规范配置足够的灭火器材；
⑥ 室内、外均按规定接入消防水管网；
⑦ 储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接；
   （7）油品贮运安全防范措施

本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。

蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。

火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。

液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。

应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。

应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油、柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。

在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。
环境影响风险评价：
加油站着火或爆炸对环境的影响
 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间。被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据湖南地区的实际情况，由于防火工作落实的较好，发生油罐和加油站爆炸或着火事故较少，但是这种危险仍然存在，开发单位应把储油设施的防爆防火等安全工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油罐和油站不发生火险。
   （2）储油罐事故泄漏对环境的影响
储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对油罐及加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。
①在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响；
    ②对地质结构进行勘察，避免将油罐建在断裂带上，给油罐及加油站的正常运行埋下隐患；
③在油罐的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油罐基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。
④对易发生泄露的部位实行定期巡查制度，及时发现问题并解决问题。
⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。
⑥建立健全的安全、环境管理系统及高效的安全机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
油罐采用防渗钢筋混凝土池式内填沙埋设方法，防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，地底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。一旦发生油品的泄露，油将全部收集在防渗罐池内，同时检测装置将及时发现漏油情况，加油站工作人员能够及时处理。同时加油站的储油罐内外均做防腐处理，防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储油罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定；油罐的设计和建造满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。
（3）含油废水外渗对周边的影响
站区场地拖洗废水及初期雨水外渗时会对周边土壤、地表水、地下水环境造成油污染。建设方对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水。
外渗对周边环境的影响。环评要求在建设方在地下水流向下游距埋地油罐50米内处设置监测井，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5-8m，井管直径应为150-200mm，井管应有良好的强度、耐油、耐水、奶土壤腐蚀、无毒、无味、无污染、过滤管的主要骨架孔隙率应为18%-25%。
7、应急预案

本项目需要制定可操作性环境风险应急预案，环境风险应急预案具体要求见表26。

表26    突发环境风险事故应急预案

序号

项    目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

   10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

环境风险评价结论：

①本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施加以消防，达到工业企业设计卫生标准的要求，正常情况下能够保证安全生产。
②通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。
因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目运营期生产是安全可靠的。
8、产业政策符合性分析

本项目为加油站新建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类或淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。
9、选址合理性、安全性分析
（1）选址可行性分析
本项目为新建项目，项目建设符合汨罗市总体规划，详见附件2建设用地许可证。本站为三级加油站，根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距按表27中规定执行；本项目用地紧邻湖南汨罗江国家湿地公园，已取得湖南汨罗江国家湿地公园管理局对本项目建设的意见，见附件3，项目建设内容满足《汨罗市人民办公室关于印发湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法的通知》内的相关要求，汨政办发【2016】4号。且本项目的选址符合《湖南省商务厅关于同意备案公布岳阳等市（区）县成品油分销（零售）体系“十二五”行业发展规划地方新核准及补充调整规划的通知》的要求（序号3104）见附件4。故本项目选址可行。
表27    汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
三级站
有卸油和加油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
重要公共建筑物
35
35
明火地点或散发火花地点
12.5
12.5
民用建筑物保护类别
一类保护物
11
11
二类保护物
8.5
8.5
三类保护物
7
7
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
12.5
12.5
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
10.5
10.5
室外变配电站
12.5
12.5
铁路
15.5
15.5
城市
道路
快速路、主干路
5
5
次干路、支路
5
5
架空通信线和通信发射塔
5
5
架空电力线路
无绝缘层
6.5
6.5
有绝缘层
5
5
对加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。
表28    柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
站外建（构）筑物
站内柴油设备
埋地油罐
加油机、
通气管管口
三级站
重要公共建筑物
25
25
明火地点或散发火花地点
10
10
民用建筑物保护类别
一类保护物
6
6
二类保护物
6
6
三类保护物
6
6
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
9
9
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
9
9
室外变配电站
15
15
铁路
15
15
城市
道路
快速路、主干路
3
3
次干路、支路
3
3
架空通信线和通信发射塔
5
5
架空电
力线路
无绝缘层
6.5
6.5
有绝缘层
5
5
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中储罐和建筑物的间距按表29规定执行。本项目储罐液体属于甲类液体。对加油站的储罐与民用建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。

表29   储油罐与民用建筑防火间距与实测值对比
序
号
名称
规范要求
（m）
实测距离
（m）
结论
1
油罐距西面居民点
12
距最近厂界85m
合格
2
储油罐距南面居民点
12
距最近厂界80
合格
3
储油罐距北面居民点
12
距最近厂界78
合格
本项目周边建（构）筑物主要为二类民用建筑物和城市道路。加油站距离最近居民点78米，满足规范要求的16m；依据项目设计及相关规划资料，项目建成后，项目距离北面沿江大道最近距离约为8+15.8米，能满足规范要求的8m。项目建设完成后加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求；且储油罐与民用建筑之间的距离均能满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求。
本项目在确保满足设计规范中上述安全距离要求的前提下，安全性高，本项目选址合理可行。
（2）平面布置可行性

本项目主要建筑为加油站罩棚及站房的建设，站房内容包括办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂等的建设，建设位于项目南面，，依次为办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂；出入口位于大众北路，出口沿沿江大道建设，柴油储罐、汽油储罐均为地埋式储罐，位于项目场地中央。站区北面靠沿江大道设置出入口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为加油区、营业和辅助用房，其中加油区布置在站区中部，站房设置在南部，卸油口布置在西部，埋地油罐布置在靠近中部位置，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响，且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求进行设计和施工，尽量远离了北侧居民点。加油站的与规范符合性如下表所示。

表30    规范相符性对照表
《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）
规范要求
本项目布置情况
规范
相符性
加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。
项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。
符合
车辆入口和出口应分开设置。
项目出入口分开设置
符合
1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。
2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。
项目进出口道路宽度为11m

符合
加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。
项目罩棚高度8.5米，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m。
环评建议调整罩棚高度，有效高度须不小于15m。
加油岛、加气岛的设计应符合下列规定：
1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。
2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。
3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。
加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米；
符合
液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。
项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。
符合
加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。

详见本环评8、选址合理性、安全性分析

章节

符合
加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。
站区设置花坛，绿地率达到31.8%，不种植油性植物。
符合
建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
储油罐距民用建筑12m以上
最近距离为78m（北侧）
符合
对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），建议项目调整罩棚的有效高度，应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。项目在落实环评提出的调整建议后，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。
10、总量控制分析
根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，总量控制指标为CODCr 0.14t/a、NH3-N0.01t/a。评价建议纳入汨罗市城市污水处理厂总量指标统一管理，不单独设置总量指标。

11、环保投资估算
本项目总投资约980万元，其中环保投资估算为42万元，约占工程总投资的4.28%。环保治理措施及投资见表。

表31    环保投资估算表
环境要素
污染源分类
防治措施
环保投资（万元）
营运期
大气环境
油烟废气
油烟净化器
2

有机废气
油气回收系统
2

水环境
食堂废水
隔油池
1

综合污水
隔油池+化粪池+城市污水官网 

10

声环境
设备噪声
加强管理，加强设备维护、隔声、减振等措施
2

固体废物
生活垃圾
分类收集后外售及交环卫部门统一处理
2

含油固废
委托有资质单位处理
1

绿化
/

绿化
20

事故风险
预防应急
/

砂箱
2

合计
---

42
12、三同时验收
本项目环境保护竣工验收一览表见表。
表32    “三同时”竣工验收一览表
环境要素

污染源

分类

防治措施

验收内容

验收标准

大气环境

食堂油烟

油烟净化器处理后楼顶排放

处理效率60%，楼顶排放
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准

轻质柴油

SO2、NOX、CO、PM10
引至屋顶排放
有机废气

采用浸没式卸油方式及在卸油和加油过程设置油气回收系统

达标排放

符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值的标准。
发电机废气

加强通风换气

加强通风换气

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求

水环境

综合废水

化粪池

达标排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准。

场地拖洗废水

隔油池

声环境

车辆噪声

限速、禁鸣

有相关警示牌

东边界、南边界、（GB12348－2008）2类，西边界北边界满足（GB12348－2008）4a标准

设备噪声

隔声、减震等

---

固废

生活垃圾

交由环卫部门处理

日产日清不积存

不外排，妥善处理

含油固废、废油及油泥

委托有资质单位处理

危险废物存放间、设置危废告示牌、一般固废暂存间、分类收集，暂存处置




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	营运期
	大气

污染

物
	卸油、加油、贮油
	烃类气体
	油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机
	达标排放

	
	
	轻质柴油
	SO2、NOX、CO、PM10
	引至屋顶排放
	达标排放

	
	
	厨房
	油烟
	高效静电油烟净化器
	达标排放

	
	水污

染物
	生活污水、公共卫生间污水水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	食堂废水经隔油池处理，其它生活污水经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网
	达标排放

	
	
	站内场地拖洗废水
	SS、石油类
	
	

	
	固体

废物
	办公生活
	生活垃圾
	送城市垃圾填埋场处置
	妥善处理，无外排

	
	
	油罐
	废油及油泥
	送有资质单位处理
	

	
	
	成品油运输、车辆加油
	含油废石棉布
	
	

	
	噪声
	合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声、吸声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧达到4a类标准。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
该加油站为新建项目，项目绿地率为31.8%，可使生态环境在一定程度得到恢复。




结论与建议
	1、项目概况

中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗石油分公司拟投资980万元于汨罗市归义镇沿江大道与大众北路交叉东南角处建设汨罗市滨江加油站建设项目，规模为年销售成品油5000吨。项目用地面积3036m2，总建筑面积800m2，其中加油站罩棚钢架结构600m2，站房200m2（其中营业厅面积80m2,办公室30m2、库房30m2、配电房20m2、卫生间20m2，食堂宿舍20m2），围墙220米。设计安装自吸式加油机4台，配置8枪，油站储存能力120立方米，卧式钢制储油罐4个30立方米。
2、产业政策符合性分析

本项目为加油站新建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。
3、区域环境质量现状评价结论

（1）大气环境

从监测可知，项目所在地区域环境空气中评价因子SO2、NO2小时和PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。
（2）水环境

由监测结果可知，汨罗江新市断面（上游）与汨罗江南渡断面（下游）各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，汨罗江评价区段水质较好。

（3）地下水环境影响分析结论
经对站区地面及污水处理设施采取混凝土防渗处理后，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。
（4）声环境
东边界、南边界昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；西边界、北边界（交通干线一侧）监测点昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目区域声环境质量良好。
4、项目环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论
本建设项目的废气污染源主要是加油车辆放的汽车尾气以及运输和加油过程中挥发的有机气体，主要成分为烃类气体；食堂油烟及柴油发电机燃油废气。项目采用油气回收系统、地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，对大气环境无明显影响；加油车辆在站内停留时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，对环境影响较小；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，对周边大气环境基本不影响。
综上，本项目废气对环境影响很小。
（2）地表水环境影响分析结论
本项目废水主要为员工生活污水，公共卫生间污水、场地拖洗废水。项目所在区域属于城市污水管网纳污范围，食堂废水经隔油池处理，其它生活污水经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排放到汨罗江。
项目区废水排放量为2.112t/d，占汨罗市城市污水处理厂处理能力的比例较小，主要为生活污水，水质较为简单，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响。
同时，项目场区内应严格实行雨污分流的排水体制，雨水经雨水管网收集，最终进入汨罗江。
（3）噪声环境影响分析结论

加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，柴油发电机经采取隔声、吸声、减震等防治措施后，项目东、南厂界声环境可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西、北厂界可达到GB12348-2008中4类标准，在此基础上，不产生噪声扰民现象。
（4）固体废物环境影响分析结论

本项目建成后产生的固废主要为员工生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布。生活垃圾收集后定期送城市垃圾填埋场处置，油泥和含油废石棉布经危废暂存间暂存后送有资质单位处置。采取上述措施后，本项目固体废物对环境的影响可降至最低。

5、环境风险影响评价分析结论
根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。
6、选址可行性和平面布局合理性

（1）选址可行性分析

本项目为新建项目，项目建设符合汨罗市总体规划，详见附件2建设用地许可证。项目建设完成后加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求；且储油罐与民用建筑之间的距离均能满足《建筑设计防火规范》（2006）中要求。

本项目在确保满足设计规范中上述安全距离要求的前提下，安全性高，本项目选址合理可行。

（2）平面布置可行性

本项目主要建筑为加油站罩棚及站房的建设，站房内容包括办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂等的建设，建设位于项目南面，，依次为办公室、营业厅、库房、配电室、卫生间、食堂；出入口位于大众北路，出口沿沿江大道建设，柴油储罐、汽油储罐均为地埋式储罐，位于项目场地中央。站区北面靠沿江大道设置出入口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为加油区、营业和辅助用房，其中加油区布置在站区中部，站房设置在南部，卸油口布置在西部，埋地油罐布置在靠近中部位置，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响，且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求进行设计和施工，尽量远离了北侧居民点。对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），建议项目调整罩棚的有效高度，应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。项目在落实环评提出的调整建议后，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。

7、总量控制

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，总量控制指标为CODCr 0.17t/a、NH3-N0.01t/a。评价建议纳入汨罗市城市污水处理厂总量指标统一管理，不单独设置总量指标。
8、项目建设环境可行性结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合当地规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出补充措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。
9、建议和要求
（1）本项目应尽快完成安全评价，按照安全预测评价的提议完善设施，加油站安全评估及措施以安评结论为主。待安评满足项目建设后，再进行本项目的建设。
（2）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。
（3）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。
（4）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。
（5）在条件成熟时，项目应设置卸油及加油油气回收系统，以减少非甲烷总烃排放量。
（6）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。
（7）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。
（8）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。
注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1 委托书

附件2 建设项目规划许可证

附件3 湖南汨罗江国家湿地公园管理局意见

附件4 质保单

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目监测布点图

附图5  汨罗江湿地公园总体规划图
附图6  项目用地红线图

附图7  项目周边环境示意图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



	预审意见：

公   章                                         经办人：                     

                                              年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章                                         经办人：                 

                                              年   月   日

	审批意见：

 公   章                                        经办人：                         

                                                       年   月   日


烃类气体





烃类气体





烃类气体





潜液泵加油机





地下油罐贮存





卸油





汽车油槽车





汽油（柴油）





车辆





图1  项目工艺流程图





图1    大气环境防护距离计算结果








16


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

