《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别---按国标填写。

总投资---指项目投资总额。

主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1

一、建设项目基本情况

11

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

18

三、环境质量状况

23

四、评价适用标准

25

五、建设项目工程分析

29六、 建设项目主要污染物产生及预计排放情况


29

七、环境影响分析

42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

43

九、结论与建议



附件

附件1：环评委托书

附件2：国土使用证

附件3：现状环境资料质量保证单

附件4：公参调查表

附件5：原项目环评批复
附图
附图1  项目地理位置图

附图2  总平面布置图

附图3  项目周围环境示意图

附图4  项目监测点位示意图

附图5  项目周围环境现状照片
附表  

审批登记表
一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产1500万双胶鞋中底布技改项目

	建设单位
	岳阳军质橡塑有限公司

	法人代表
	李要军
	联系人
	李要军

	通讯地址
	汨罗市新市镇黄金街103号

	联系电话
	18873009888
	传真
	——
	邮政编码
	414413

	建设地点
	汨罗市新市镇黄金街103号

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建  改扩建   技改√
	行业类别
	C195 制鞋业

	占地面积
	9040m2
	绿化面积
	500m2

	总投资(万元)
	350
	环保投资

(万元)
	12
	环保投资占总投资比例
	3.42%

	评价经费
	——
	预期投产日期
	2016年6月


项

	类别

	项目名称

	技改前内容及规模

	技改后内容及规模


	主体工程

	生产车间
	成品仓库（建筑面积1225㎡，1F，砖混结构）

	1/3租赁给天羽艺术培训基地、其余空间闲置

			制鞋流水车间（建筑面积1225㎡，1F，砖混结构）

	租赁给制造钢筋护栏的企业


			半成品原材料仓库（建筑面积1000㎡，1F，砖混结构）

	作为本项目胶鞋中底布制造车间和产品仓库

	辅助工程

	厕所

	东西两侧各一个，每个约10㎡

	依托原有


		办公楼

	办公用地，建筑面积2500m2，4F，砖混结构

	改建成天一宾馆


		水塔

	占地面积4㎡

	依托原有


		乳胶调配室

	办公室（建筑面积30平方米，1F，砖混结构）

	作为技改项目的乳胶调配室，用于蒸馏水提取及乳胶调配

		食堂

	建筑面积150㎡，1F，砖混结构

	一间作办公室，其他空间闲置

		锅炉房

	--

	完全弃用


		职工宿舍

	1700㎡，1F，9间宿舍

	闲置，无员工不住宿

	公用工程

	供水

	当地自来水，每年用水81t

	依托原有


		排水

	年排放量960t/a。雨污分流，雨水进入雨水管道进入市政雨水管网。生产生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标进入污水管网。

	生活污水年排放量79.2t/a。雨污分流，雨水进入雨水管道进入市政雨水管网。生产中蒸馏水制备过程产生的清下水经过化粪池预处理后的生活污水混合进入汨罗市污水处理厂处理

		供电

	当地电网供给，年用量54000KWh

	年用量18720KWh


		烟囱

	未设置，废气无组织排放
	无废气

	环保工程

	废水处理工程

	化粪池

	依托原有


		废气处理工程

	开炼、捏练：无组织排放；

硫化：过硫化罐烟气管道延至地下蓄水池直接排放；

静电喷浆使用的液氨：无组织排放；

锅炉（烧柴）废气：排风扇无组织排放。

	安装通风设备。原材料天然乳胶产品挥发出的少量氨气无组织排放；
烘干过胶棉布产生的有机废气无组织排放

		固废处理工程

	10t/a边角料外售给湘阴再生胶厂；

18t/a生活垃圾运送至环卫部门处理。

	26t/a边角料外售给专业回收单位；少量生活垃圾分类收集后运送至环卫部门处理


		噪声治理工程

	周围种植树木；对机械设备采取降噪措施；厂房建筑隔音材料、吊装吸声板等达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二级标准


		绿化及硬化

	绿化：500m2



		CBY1.5T

	淘汰


	4

	缝纫机

	台

	2

	2128B

	利旧

	5

	后跟冲切机

	台

	2

	非标

	淘汰


	6

	大底连续冲切机

	台

	3

	Z65-1

	淘汰


	7

	排气收口机

	台

	2

	非标

	淘汰


	8

	成型压合机

	台

	2

	非标

	淘汰


	9

	海绵冲切机

	台

	1

	非标

	淘汰


	10

	悬挂输送机

	套

	1

	XT240轻型

	淘汰


	11

	成型线

	套

	1

	非标

	淘汰


	12

	大底冷却线

	套

	1

	非标

	淘汰


	13

	开放式炼胶机

	台

	4

	XK-450；XK-400

	淘汰


	14

	五滚压延机

	台

	3

	T230

	淘汰


	15

	螺旋滤胶机

	台

	1

	XJL-150

	淘汰


	16

	橡胶挤出机

	台

	1

	XJ-150

	淘汰


	17

	破胶机

	台

	1

	XKP-560C

	淘汰


	18

	硫化罐

	台

	3

	XLJ-1.7*4

	淘汰


	19

	刮浆机

	台

	1

	非标1*5

	利旧

	20

	储气罐

	台

	2

	C-1/0.3-001.5*4-6MP

	淘汰


	21

	Z型两级水冷式

	台

	1

	Z-11/7

	淘汰


	22

	静电喷浆装置

	台

	1

		淘汰


	23

	成品流水线

	套

	2

	非标

	淘汰


	24

	锅炉

	套

	1

	非标

	淘汰


	25

	油加热烘筒
	台
	1
	YBG-21

	新增


	26
	平整台
	台
	1
	非标；铁制桌

	新增


	27
	不锈钢断水自控蒸馏水器

	台

	1

	DZ-20LШ

	新增


	28
	冲切机

	台

	3

	颖晖牌

	新增




专用液

	瓶贮存，无组织排放


		锅炉
	烟尘

	0.725mg/m3
	0.345mg/m3
	通过水膜除尘装置处理后，无组织排放


		食堂

	油烟

	19mg/m3
	9.5mg/m3
	排风扇

	水

污染物

	生活污水

（960t/a）

	BOD5
	0.63t/a

	0.13t/a

	化粪池预处理后进入汨罗市污水处理厂处理达标后排入汨罗江

			COD

	0.87t/a

	0.23t/a

	
			NH3-N

	0.46t/a

	0.13t/a

	
			SS
	0.14t/a
	0.016t/a
	
		烟气脱硫废水

	烟气
	循环使用不外排

	固体

废物

	冲切工序
	边角料
	40t/a

	40t/a

	回收利用、外售


		生活垃圾
	瓜果、纸屑
	18t/a

	18t/a

	交环卫部门处理

		锅炉灰渣
	灰渣
	5.3t/a
	5.3t/a

	交环卫部门处理

		锅炉燃烧灰渣
	尘渣
	1.1t/a
	1.1t/a

	交环卫部门处理



	注：原有工程大气污染物产生量，由于原环评报告未计算具体的产生量，项目未进行竣工验收监测，本次环评根据企业原有工程实际生产情况，通过类比同类型企业产排污情况进行估算。

企业现有厂区情况

    目前原有项目已停产，部分厂房已出租给其他企业使用。本项目仅占用厂区内原半成品原材料仓库、乳胶调配室及部分附属工程。
    5、技改项目主要改进措施
    ①工艺及产污：原项目再生橡胶、塑料的开炼、捏练、硫化等工序，产生有机废气、H2S、SO2；

改进措施：停止采取上述工艺，大大简化为仅生产胶鞋中底布。
    ②原材料：原项目使用再生橡胶、再生塑料、软化剂、环氧大豆油、丁苯胶、黄古马隆、硫磺、促进剂（CBS）、亮油、白炭黑600、炭黑、防老剂D-50、液氨；
改进措施：停用上述原材料，本项目原材料为棉布、天然浓缩胶乳。
③设备：原项目使用锅炉（烧柴）、开炼、捏练、硫化等生产设备；

改进措施：弃用锅炉、停用大部分开炼、捏练、硫化的生产设备，本项目采用缝纫机、刮浆机、油加热烘筒、冲切机、不锈钢断水自控蒸馏水器。
④环保措施：原项目固体废物堆放不规范，车间内随意堆放；
改进措施：在厂区设立专门的固废暂存场所。
6、原有遗留问题解决情况

淘汰的机械设备已清理外售，环保设施中的地下蓄水池已填埋。仓库、车间已租给其他企业使用，现不存在历史遗留问题。


二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1.1地理位置：

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

本项目位于汨罗市新市镇黄金街103号（项目位置见附图1）。
1.2地形地貌：

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

1.3土壤

全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。

1.4气象气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；

2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右；

5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。
1.5水文地质

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。
1.6交通

汨罗市交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。

1.7生态

①植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

②陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

③水生生物

汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

2.社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

汨罗市是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1670平方公里，占岳阳市面积的10.4%，人口72万。汨罗市建城区面积16平方公里。
社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2014年，汨罗市实现地区生产总值203.2亿元，比上年增长15.1%，其中：第一产业实现增加值26.7亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值122.2亿元，增长17.9%；第三产业实现增加值54.3亿元，增长15.8%。三次产业结构比例由上年的15.5：57.3：27.2调整为13.2：60.1：26.7，按常住人口计算，人均生产总值达到32779元，增长22.8%。
农业：农业经济平稳发展。2014年，全市实现农林牧渔业总产值43.9亿元，增长3.9%，其中农业产值20.0亿元，增长5.3%；林业产值0.9亿元，增长7.5%；牧业产值18.2亿元，增长2.4%；渔业产值4.1亿元，增长1.1%；农林牧渔服务业产值0.6亿元，增长17.5%。
工业和建筑业：工业主导作用继续增强。2014年，工业总产值 478.1 亿元，增长42.2%，其中：规模以上工业总产值437.9 亿元，增长44.3 %；工业增加值127.2亿元，增长25.6 %，其中：产值过亿元企业发展到130家，规模工业增加值118亿元，增长26.9%。规模工业企业229家，规模工业全部资产利税率35.83 %，万元规模工业增加值能耗降低12.59 %，高新技术产品增加值占工业增加值比重20.58 %，工业固定资产投资总额 95.7亿元，增长29.2 %，工业技术改造投资增长60.15 %。
我市成为中国社科院“城市矿产”循环经济调研基地，工业园跻身全国六家标准化试点行列，中日第六次节能环保论坛再次推介汨罗模式。工业园完成工业总产值156.5亿元，增长43.1%。
     建筑业不断发展。全市实现建筑业总产值13.9亿元，增长 59.8 %。
交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司现有汽车辆数 136辆，客运量351万人次，增长1.2%，客运周转量 25459万人次，与去年持平。铁路旅客发运量59.0万人,货运发送量39.6万吨。
邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量 8034万元，增长9.1%。
旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全年共接待国内外游客168万人次，实现旅游总收入3.4亿元。我市三星级宾馆发展到3家，其他宾馆、招待所发展到100多家，旅行社及营业部发展到8家，三星级乡村旅游区点发展到11家。10月底,举办首届旅游商品博览会,来自全国各地近200家参展商集中展示展销特色商品，每天都有近万人次参观选购。
城市建设进一步发展。市政重大项目建设顺利推进，完成了屈原南北路提质改造工程，劳动北路改造工程以及新桥垃圾场二期建设工程。全年路灯建设投入近100万元,维修、更换路灯部件1500盏次，共抢修线路100多处，近5000米，维护更换控制箱40个，保持了路灯设施完好率达到95%以上，主要道路亮灯率达到98%以上。
环境：生态环境不断改善。全年通过环保审批新、改、扩建项目89个，其中省级审批8个，岳阳审批21个，环评和“三同时”执行率均达100%，对12个不符合环保要求的建设项目实行了否决。
人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口67.0万人，比上年增加4652人，增长0.7%。全年出生人口7934人，人口出生率11.9‰。全年死亡人口4026人，死亡率6.0‰。自然增长率为4.0‰。
城乡居民收入稳定增长。2014年，全社会从业人员平均工资为28001元。城镇居民人均可支配收入21335元，增长14.9%，农民人均收入 8377元，增长22.0 %。
社会保障水平不断加强。全市社会保险综合参保单位1740个，参保人数24.9万人，全年新增参保人数10003人，实现城镇新增就业人数4702人，援助下岗失业人员再就业3308人，援助就业困难对象再就业1153人，零就业家庭动态就业援助率达100%，全年新增农村劳动力转移就业10072人。全年共开展职业培训7690人，组织农民工和农村劳动预备制培训3466人，开展企业职工培训3089人，开展失业职工培训1920人，开展创业培训197人。
3. 汨罗市新市镇概况：

新市镇地处汨罗市城区东部，107国道纵贯南北，S308汨新路与京珠高速路汨罗连接线横穿东西，汨罗江绕镇而过。距 岳阳73公里，长沙71公里。全镇总面积56平方公里，辖11 个行政村、1个社区，总人口2．5万余人。
    新市镇地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，年平均气温17℃，年降雨量345.4毫米。年均相对湿度81%，年平均光照时数为1714．9小时，无霜期263天左右，气候温暖，四季分明。

    新市镇已探知的地下资源有数十种，其中以高岭土、花岗石，河沙储量最大，是化学、建筑、建材等行业的重要原料。现有林业用地3869亩，森林覆盖率达46％，地处汨罗江之南，境内有湄江河等河流，水系发达。有小(一)型水库两座，小(二)型水库13座，水利设施日趋完善。自来水厂日供水量达90000吨。

    新市镇境内的汨罗江生态工业园，是汨罗市近几年全力打造的经济航母。规划总面积15平方公里，基础设施计划投资3.8亿元。第一期工程开发面积5平方公里，现已投入资金4亿元，完成了水、电、路、通讯及绿化、美化、亮化等基础设施建设。园内环境优美，绿化面积达30％，建有220千伏安变电站和110千伏安变电站各一座，是企业投资兴业的理想场所和首选之地。汨罗市委、市政府按照“高起点规划、高质量建设、高标准管理、高效益经营”的建园理论，把加快工业园建设作为智中之智的选择，重中之重的工作，急中之急的事情抓，以“四全”、“四不”、“四高”为原则，大力招商引资。“四全”即服务全程、规费全免、用地费全返、所得税全奖。园区规定，凡进入工业园和投资2000万元以上的项目，业主只管建设，不跑部门，只管经营，不办手续；新引进项目的征地和租赁费用由市财政逐年返回；引进的企业竣工投产后，头三年所得税全奖，第4-6年奖50％。“四不”即要求职能部门对待投资商只准服务，不准处罚，只准支持，不准敲诈，只准维护，不准抬杠，只准优惠，不准加码。“四高”即要求投资商创业做到高起点策划，高标准建设，高效益经营，高科技保障。目前，园区基本上按照几大产业板块布局：一是以松菊油漆、九喜日化、平桂制塑为代表的化工工业区；二是以龙舟收割机、环境工程，贵重金属深加工为代表的机械工业区；三是以香港桦丰电子加工为代表的电子工业区；四是以湘能金一电气、长江铜业为代表的冶金电气工业区；五是以新兴石材为代表的装饰建材工业区；六是以金成环保生物制药、时代阳光制药为代表的保健工业区；七是以加华牛业、生活园食品为代表的农副产品加工工业区；八是以铜材铝锭、塑胶料为主要产品的再生资源加工工业区。现已引进项目58个，占地2800亩，总投资达21．5亿元，到位资金9亿元，其中投资规模过亿元的项目8家。
    新市镇是有着上千年历史的古镇，现已成为规划合理、功能齐全的现代化工业新镇，是汨罗市城市建设、经济发展的前沿阵地，是湖南省重点小城镇示范镇。



三、环境质量状况


	.21

	2.24

	0.0

	0

	≤4



	.170

	0.160

	0.0

	0

	≤1.0

	COD

	mg/L

	13.6

	13.4

	13.5

	0.0

	0

	≤20

	BOD5
	mg/L

	1.85

	1.81

	1.83

	0.0

	0

	≤4

	NH3-N

	mg/L

	0.194

	0.205

	0.200

	0.0

	0

	≤1.0


0.

		0

	≤0.05


	（4）小结

由上监测结果可以看出，项目汨罗江新市、窑州两个常规监测断面的监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，说明区域地表水环境质量较好。

3、声环境质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，在本项目满负荷生产的情况下，共设置10个噪声监测点。汨罗市环境监测站于2016年6月27-28日共设10个点进行了监测。项目监测布点图详见附图4。
监测点位

监测点位详情见表3-6：

表3-6 声环境质量监测布点情况
序号

监测点名称

与本项目的边界距离

1#
项目地东

生产车间东面外1m

2#
项目地南

生产车间南面外1m

3#
项目地西

生产车间西面外1m

4#
项目地北

生产车间北面外1m

5#

地块东

原厂区地块东侧外1m

6#

地块南

原厂区地块南侧外1m

7#

地块西

原厂区地块西侧外1m

8#

地块北

原厂区地块北侧外1m

9#

厂界南侧居民点

原厂区东南侧外10m

10#

光缆管理部队

原厂区南侧外1m

（2）监测因子

监测项目：等效连续A声级LAeq 。

监测频次

    监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。

（4）具体监测结果如下表3-7所示：

表3-7 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A）

测点编号

监测时间

昼间

标准值

是否达标

夜间  

标准值

是否达标

1#项目地东

6.27
50.1

60

达标

43.3

50

达标

6.28
49.5

达标

43.2

达标

2#项目地南

6.27
50.3

达标

43.8

达标

6.28
50.6

达标

43.7

达标

3#项目地西

6.27
49.9

达标

43.1

达标

6.28
48.6

达标

42.9

达标

4#项目地北

6.27
51.1

达标

44.8

达标

6.28
51.5

达标

46.0

达标

5#地块东

6.27
53.3

达标

49.8

达标

6.28
59.2

达标

47.8

达标

6#地块南

6.27
52.2

达标

48.1

达标

6.28
56.5

达标

47.7

达标

7#地块西

6.27
51.9

达标

46.0

达标

6.28
52.1

达标

43.9

达标

8#地块北
6.27
54.6

达标

51.4

超标

6.28
64.5
超标
52.2

超标

9#厂界南侧居民点
6.27
52.5

达标

47.4

达标

6.28
56.8

达标

46.5

达标

10#光缆管理部队

6.27
51.8

达标

45.6

达标

6.28
52.5

达标

46.4

达标

（5）小结

从监测数据来看，在项目满负荷生产的情况下，声环境昼间、夜间除了“8#地块北”外均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。其原因是：“8#地块北”处于厂界北侧外1m，即天一宾馆外。该监测点距省道S308仅20m，因此“8#地块北”监测值受S308车流量噪声的影响，不达标。
5、生态环境现状

项目位于汨罗市新市镇，根据现场勘踏，区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。

4、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目选址于汨罗市新市镇黄金街103号。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。

依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下：

空气：保证项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不出现降级。

噪声：使项目所在区域的声环境在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准之内，厂界噪声达标。

地表水：保护汨罗江水质不因本项目的建设而降低现有的水环境功能。

固体废弃物：分类集中后进行减量化、资源化。

编号

项目

功能属性及执行标准

1

地表水环境功能区

本项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类。

2

地下水环境功能区

《地下水质量标准》（GBT14848-93）Ⅲ类区

3

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
4

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准；
5

是否基本农田保护区

否

6

是否森林公园

否

7

是否生态功能保护区

否

8

是否水土流失重点防治区

否

9

是否人口密集区

否
10

是否重点文物保护单位

否

11

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

12

是否水库库区

否

13

是否污水处理厂集水范围

是

14

是否属于生态敏感与脆弱区

否

15

是否在临湘市风景名胜区

否

表3-8  环境功能区划表
表3-9  主要环境保护目标

保护目标

保护对象

方位与距离

规模

环境功能

保护级别

大气和声环境

新市派出所
西北，30m

约3000人

办公区
1、大气环境执行《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-20082）类标准；
新市中心小学
西北，78m

200户，约600人

学校
天一宾馆
北，60m
300户，约900人

商业区
新市医院
西北，235m

约200人

医院
光缆管理部队
南，5m

约20人
居住区

南岭生活小区
北，220m

500户，约1500人

新市镇政府

西北，400m
约40人
办公区
新书村居民点

西，60m
20户，约60人
居住区
新书村居民点

东南，40m
10户，约30人
水环境

汨罗江
北，1160m
全长253km
饮用水

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
生态环境
西面农田、荒土、菜地。
耕作

/




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．环境空气：

NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度0.2mg/m3；非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准详解》二级标准2mg/m3；其他因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
4-1 环境空气质量标准   单位：μg/m3

污 染 物 名 称

SO2
NO2
TSP

PM10
NH3
非甲烷总烃

日均值

150

80

300

150

—

—

最高容许浓度（一次值）

—

—

—

—

200

2000

2．地表水环境：

项目附近地表水体执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，详见表4-2：

表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L

项目

标准值Ⅲ类

TP

≤0.2

TN

≤1.0
COD

≤20

BOD5
≤4.0

NH3-N

≤1.0

石油类

≤0.05

3．声环境：

本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3：

表4-3 声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水：本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准即：pH6~9；COD500mg/L；BOD5300mg/L；SS400mg/L、石油类：20mg/L。
2、废气：粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的无组织排放标准限值1.0mg/m3、4.0mg/m3，氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。
3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区对应排放标准；

表4-4  厂界噪声标准限值  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单；危险废物：执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（(HJ 2025-2012）。


	总量控制指标
	根据国家环保部有关总量控制管理条例，结合本项目污染物排放特点，项目无生产废水且生活废水（79.2t/a）经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入汨罗市污水处理厂处理达标后排放，可不设总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	1.工艺流程简述(图示)

本项目技改无需新建构筑物，利用现有厂房，因此本评价无施工期环境影响分析。

本项目技改后生产工艺变化较大（将产能每年350万双雨鞋技改为每年1500万双胶鞋中底布；将工艺流程技改为仅生产制鞋中间环节中底布的简单工艺），项目原材料为棉布、天然胶乳。


[image: image4.emf]原布 缝接成块 刮胶过布 烘干

平整布块 冲切成型

人工标

码 、 装袋

运输

拌和乳胶

非甲烷

总烃

氨气

粉尘


图5-1  生产工艺流程图

中底布生产工艺流程简述：

①将采购回来的棉布用缝纫机缝接成面积较大的布块。

②将蒸馏水与浓缩乳胶拌和好，然后添加到刮浆机内，用刮浆机对布块进行过胶，使布块单面刮上乳胶涂层。

③用油加热烘筒设备烘干过胶布块。

④烘干的过胶布块置于平整台展开，平放。

⑤用冲切机按照鞋型模具的大小将布块冲切成鞋状布块。

⑥人工将鞋型布块标码、装袋。

⑦汽车运输到公司其他厂区进行后续生产。

5.2主要污染工序及污染源：

1、施工期主要污染工序及污染源

技改项目厂房均依托现有工程已建设的，因此，本次环评不对施工期环境影响进行分析。

2、本项目营运过程中的主要污染工序及污染源

（1）废水污染源

本项目生产废水为蒸馏水制备过程产生的清下水与经过化粪池预处理后的生活污水一同进入汨罗污水处理厂，技改项目后缩减员工至6人，生活用水为99t/a。

废水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活废水排放量约79.2t/a（按生活用水的80%计算）。类比同类型废水情况，其主要污染物浓度为：COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L。其排放量分别为：0.024t/a、0.012t/a、0.016t/a、0.0024t/a。生活废水依托现有处理设施，经化粪池处理后进入汨罗污水处理厂，最终排入汨罗江。
（2）废气污染源

本项目废气污染源主要为天然浓缩胶乳产品挥发出的少量氨气；过胶、烘干废气；冲切棉布工序产生的轻微粉尘。本次环评委托汨罗市环境监测站于2016年6月28~30日连续三天对本项目废气污染源进行监测，其监测结果如表5-1所示：

表5-1  监测结果（单位：mg/m3）
监测点

项目

NH3
非甲烷总烃

项目南侧地界处
浓度范围

0.03ND

0.31~0.40
超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

标准值

2.0
4.0
天然浓缩胶乳调配废气
根据现有实际情况可知，天然浓缩胶乳产品自身挥发出的氨气量少，系无组织排放。在乳胶调配室内装置通风扇，加强通风效果。

根据表5-1可知：现本项目满负荷生产时，无组织排放NH3监测值为0.03ND。氨气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。因此，在采取上述环保措施后，乳胶调配废气排放能达标。
过胶、烘干废气

本项目主要以烘干挥发为主，现本项目满负荷生产时，非甲烷总烃排放浓度最高为0.4mg/m3，氨气排放浓度为0.03ND，车间安装通风设备，废气能尽快排放到室外。

因此，氨气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的标准限值4.0mg/m3。因此，在采取上述环保措施后，过胶、烘干废气排放能达标。
③冲切棉布工序产生的粉尘

本项目冲切棉布过程粉尘产生量甚少，且项目为棉布加工，产生的粉尘主要为棉质尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，根据比较其他类似项目，粉尘排放浓度及量约为0.3mg/m3、0.0074t/a。其排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准二级。

（3）噪声
本项目噪声污染源主要为缝纫、刮浆、冲切等工序产生的噪声，其噪声值在70~85dB之间，设备产生噪声见表5-3。

表5-3    设备噪声一览表

序号

噪声源

数量

单台设备噪声值dB(A)

1

缝纫机

2台

70

2

刮浆机

1台

75

3

油加热烘筒
1台

85

4

冲切机

3台

85

根据噪声现状监测结果，项目厂界噪声能达标。
（4）固体废物

项目在运营期间产生的固体废物主要为冲切棉布后剩下的职工生活垃圾、废胶桶、边角料；

①生活垃圾：本技改项目不新增劳动定员，职工共计6人，均不在厂区住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年工作时间约330天，本技改项目生活垃圾产生量为0.99t/a。生活垃圾处置依托现有工程，收集后运到环卫部门集中处理。

②废胶桶：

根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）：
“一、根据2006 年原环保总局、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合发布的《固体废物鉴别导则(试行》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。

二、用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指由原所有者回收并重新用于包装或盛装该危险废物的包装物、容器。

三、为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过 程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装 或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。”

因此废胶桶属于非危险固废。本技改项目的废胶桶产生量约1.5t/a，交由原料生产厂家回收综合利用。
③边角料：项目产生的废渣量为26t/a，外售给专业回收单位。

技改项目“三本账”核算

表5-4    项目三废排放变化情况表
项目

原有工程排放情况
技改项目排放量

“以新带老”削减量

技改项目污染物排放总量

削减量变化

废气

SO2
0.024mg/m3
0

0.024mg/m3
0

-0.024mg/m3
非甲烷总烃

15.56kg/a
0.132kg/a
15.43
0.132kg/a
-15.43kg/a
油烟

0.94kg/a
0

0.94kg/a
0

-0.94kg/a
NH3
12.47kg/a
0.99kg/a
11.48kg/a
0.99

-11.48kg/a
锅炉废气

0.345mg/m3
0

0.345mg/m3
0

-0.345mg/m3
粉尘
0.212mg/m3
0.0074mg/m3
0.205mg/m3
0.0074mg/m3
-0.205mg/m3
废水（t/a）

废水量

960

79.2
880.8
79.2
-880.8
CODcr

0.23

0.024
0.206
0.024
-0.206
BOD5
0.13

0.012
0.118
0.012
-0.118
SS

0.8
0.016
0.784
0.016
-0.784
NH3-N

0.13

0.0024
0.1276
0.0024
-0.1276
固体废物（t/a）

边角料

40
26

14
26
-14
生活垃圾

18

0.99

17.01

0.99

-17.01

锅炉灰渣
5.3
0
5.3a

0
-5.3
废水处理烟尘渣

1.1
0
1.1
0
-1.1



建设项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生

浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	冲切棉布
	粉尘
	0.3mg/m3；0.0074t/a
	0.3mg/m3；0.0074t/a

	
	油加热烘筒、天然乳胶无组织排放

（满负荷现状监测最大值）
	非甲烷总烃
	0.4mg/m3，0.132kg/a
	0.4mg/m3，0.132kg/a

	
	
	NH3
	0.03mg/m3，0.99kg/a
	0.03mg/m3，0.99kg/a

	水

污

染

物
	生活污水

（79.2t/a）
	COD
	300mg/L，0.024t/a
	依托现有处理设施，经化粪池处理后进入汨罗污水处理厂

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.012t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.016t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.0024t/a
	

	固

体

废

物
	冲切工序
	过胶棉布边角料
	26t/a
	收集后运往环保部门集中处理

	
	生活、办公
	生活垃圾
	0.99t/a
	收集后运往环保部门集中处理

	
	原料容器
	废胶桶
	零排放
	由原料生产厂家回收综合利用。

	噪

声
	生产机械噪声及动力学噪声
	噪声
	70-85dB（A）
	昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目为技改项目，无需建设新构筑物，不破坏原地貌及植被。运营期须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。




七、环境影响分析

	1.施工期环境影响简要分析

技改项目厂房均依托现有工程已建设的，因此，本次环评不对施工期环境影响进行分析。

2.营运期环境影响分析

2.1大气环境影响分析及其防治措施

    （1）本项目废气污染源主要为冲切时的少量粉尘、烘干过胶棉布工序产生的有机废气（主要是非甲烷总烃）、天然乳胶无组织排放的NH3。

①冲切棉布的粉尘

根据建设单位的实际经验 ，本项目产生粉尘量轻微，排放量为0.0074t/a，为无组织排放。本项目冲切时产生的粉尘对周围环境影响极小。能够符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

②过胶、烘干废气

项目刮浆—烘干工序出于加快乳胶和棉布贴合的目的，项目使用的系天然浓缩胶乳，不含有机溶剂，属于环保型粘胶剂，无毒。但在烘干过程中还是会有少量有机废气产生。由现状监测数据：非甲烷总烃无组织排放厂界浓度值为0.4mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的无组织排放标准限值4.0mg/m3。
因此，过胶、烘干废气排放能达标。对周围环境的影响小。
③天然胶乳挥发的氨气

根据实际情况分析，天然乳胶不含有机溶剂，属于环保型粘胶剂，无毒。但是产品自身添加氨水做稳定剂，因此在搅拌乳胶时会挥发出少量氨气。乳胶调配室装置通风扇。同时员工佩戴劳动防护用具，减轻氨气对身体健康的影响。由现状监测数据：NH3无组织排放厂界浓度值为0.03mg/m3,能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。

因此，挥发的氨气排放能达标，对周围环境的影响小。

大气防护距离：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放非甲烷总烃和氨气的大气环境防护距离。

本评价以生产过程中非甲烷总烃和氨气作为面源来进行计算（根据工程分析本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.132kg/a、NH3排放量为0.99kg/a），项目非甲烷总烃、NH3无超标点，故项目无需设置大气防护距离。由于非甲烷总烃、氨气排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。

[image: image5.jpg]n3 Mg

THHY) BEND)

[mEntass | [rei=mapres| [Wentsmamies|

|matn (et (EgER (hdort [ASHERES DR

KA AR R R

FREREha R e e |
T [rsEm 0 o
2 |mAE  oovaeem  ogeusen)
5 |0 000 003
T | 000 003
BRI E] 000 00sx
6 | 000 005
E] 000 005
5 o 000 006%
s | 000 006%
] 000 005
T | 000 005
B 000 00sx
ERE] 000 002
EE] 002
|





图7-1大气防护距离计算结果示意图
综上分析，经采取评价提出的污染防治措施后，各种污染物均能实现达标排放，项目废气排放均可控制在可接受范围之内，对区域大气环境影响较小。通过对项目现状监测数据分析可知，项目废气厂界无组织排放可达标排放，项目周边敏感点新市派出所、新市中心小学等大气环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准要求，可见项目并未对周边敏感点造成大的影响，且项目技改实施后，大大减少了氨气、非甲烷总烃等废气排放，对项目周边敏感点及周边居民的影响进一步减轻。

2.2地表水环境影响分析及其防治措施

根据工程分析，项目无生产废水产生且生活污水为79.2t/a。
废水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。类比同类型废水情况，其主要污染物浓度为：COD：300 mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L。其排放量分别为：0.024t/a、0.012t/a、0.016t/a、0.0024t/a。生活废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅲ类标准。

原有工程的废水经化粪池处理后纳入省道S308侧的市政污水管网、进入汨罗污水处理厂，最终排入汨罗江。

现生活废水依托原有工程，现减少了880.8t/a的废水量，减少了该污水处理厂的纳污量，本技改项目废水排入该污水处理厂可行。废水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中一级标准的B标准后排入汨罗江，因项目废水量减少，对汨罗江造成的影响降低。

2.3噪声环境影响分析及其防治措施

本项目噪声污染源主要为缝接、烘干、冲切等工序产生的噪声，其噪声值在70~85dB之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： 

①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备如冲切机应配备相匹配的隔音降噪和设置相应的消声装置。

②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。

③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案：

表7-1  主要声源及控制方案

序号

设备名称

噪声源强

持续时间

治理措施）

降噪效果

1

缝纫机
70

间歇

隔声、减震

20

2

刮浆机

75

间歇

隔声、减震

20

3

油加热烘筒
85

间歇

隔声、减震

20

4

冲切机

85

间歇

隔声、减震

20

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

固定噪声源现状评价

本技改项目固定噪声源为缝纫机、刮浆机、油加热烘筒、冲切机。

根据本项目满负荷运营时的现状噪声监测值得知：本项目声环境昼间、夜间除了“8#地块北”外均能达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50dB（A））。其原因是：“8#地块北”处于厂界北侧外1m，即天一宾馆外。该监测点距本项目车间60m，距省道S308仅20m，因此“8#地块北”监测值受S308车流量噪声的影响，不达标。

故，本项目在对机械设备采取合理降噪措施后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。

2.4固体废物环境影响分析

①生活垃圾：0.99t/a、定期由环卫部门集中收集，统一处理；

②边角料：26t/a、外售给专业回收单位；

③废胶桶：废胶桶属于非危险固废。本技改项目的废胶桶产生量约1.5t/a，由原料生产厂家回收综合利用。在生产过程中主要采取安全贮存方式。
固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的主要建设指标。建议将项目固体废物临时贮存在生产车间，其中生活垃圾使用垃圾车贮存、边角料贮存场所约2m2、废胶桶应在车间内设置专用的暂存间，并贴有标示，场所约为3m2。同时标注：标志标识、防渗标识，使用乳胶后对胶桶及时密封。

本项目营运期产生的生活垃圾由环卫部门清运，边角料外售给专业回收单位，废胶桶由原料生产厂家回收综合利用。
经采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

2.5清洁生产评述

可持续发展是我国两大发展战略之一，环境保护既是我国基本国策，又是政府行为。实现经济、社会和环境的可持续发展是人类面临的唯一选择，而推行清洁生产是保护环境的根本途径之一。清洁生产即选用清洁的原料、采用清洁的生产工艺生产出清洁的产品，把污染控制的重点从末端治理转向于全过程控制，使污染物的发生量、排放量最小量化。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是环境保护和实现经济可持续发展的必由之路。

企业推行清洁生产，由企业外部和企业内部两方面的推动机制相互作用，外部作用主要是政府的强制或激励机制；内部作用则主要靠完善企业内部机制，提高员工素质，改进生产工艺和设备，提高管理水平等措施。

（1）清洁生产简单分析：

①本项目使用的原料为无毒无害物质，生产工艺较为先进成熟，能耗较低；

②本项目生产的产品为胶鞋中底布，对环境无危害。

③本项目生产过程中产生的废气、废水、固废较少，通过有效的处理措施，对外环境的影响很小。

清洁生产措施
本项目根据清洁生产促进法，积极履行清洁生产要求。本项目采取以下措施提高清洁生产水平。
①采用能耗低、噪音小的设备进行加工生产，减少能源损失及噪声的影响。
②采用先进的质量控制手段和质量检测设备，对产品质量进行严格的过程控制。

③对生产车间工段的布置优化合理，缩短物料输送距离，建立设备管理网络体系；建立物料消耗和节约能源、指标等考核手段，与职工奖金挂钩，从而增强了企业竞争力和良好的形象。

④加强宣传教育：从厂方管理人员一直到班组操作工人，从原辅材料进厂、产品生产、检验，直到最终产品出厂的全过程，在每个岗位、每个工段、每个环节树立污染物最小化意识，通过建立污染物最小量化制度和操作规范，达到污染物最小量化的目的。

综上所述，本项目采用了先进的生产工艺，先进的生产设备，因此本项目符合清洁生产的原则。

2.6环境风险

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本环评对项目进行简单的环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。本项目生产工序简单，建议做好以下几个方面的工作：

①首先要求做到工艺安全化，集气罩的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，从本质上根除潜在的危险。建议一般固废与危险废物分别存放：棉布和胶桶分区域存放。
②加强对污染源的监视，以便及时发现问题，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。对原辅材料进行监视，防止天然乳胶、导热油泄露。
③进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

④加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

建设单位应委托相关安全评价单位编制安全影响评价、事故应急预案（主要内容见表7-2），以供项目决策人参考。
表7-2  环境风险的突发性事故制定应急预案
序号

项目

内容及要求

1

总则

2

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

3

应急计划区

生产区、材料堆放区、临近地区

4

应急组织

工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理

临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援

5

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

6

应急设施

设备与材料

生产装置：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；主要是水喷淋设备、防毒服和一些土工作业工烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

7

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

8

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

9

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

10

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

11

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

12

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育

13

公众教育    

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

14

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和制度，设专门部门负责管理

15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

采取上述的防范及应急措施，本项目运营期间对环境的影响风险降到最低。

排污口设置及规范化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发【1999】24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发【1999】24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

（1）本项目烘干废气无高排气筒排放口；氨气、非甲烷总烃为面源无组织排放，无专门的排气口；项目废水排放口分雨水排放口和污水排放口，均达标后有组织的进行排放。

（2）按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（3）企业须使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》并按要求填写相关内容。

（4）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、树量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

3、环境管理与监测计划

3.1环境管理：环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是：

   （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

（2）建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。

   （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。

   （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。

   （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。

3.2环境监测

1）监测机构和监测仪器设备可委托汨罗市环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。

2）监测计划。

废水：主要是监管，无生产废水产生；

废气：粉尘、氨气

监测频次：每年二次，上下半年各一次。

噪声：项目：厂界噪声dB(A)

监测频次：每年二次，上下半年各一次

4、项目合理性分析

4.1项目产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。

4.2项目选址合理性分析

与汨罗市：“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符性

该项目位于汨罗市新市镇，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。项目所在地紧邻308省道，且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符。

项目属于技改项目，在原有厂区内进行技术改造，项目的用地属于工业用地，其国土证详见附件2。由环境影响分析表明，建设项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。从环保的角度来看，项目选址可行。

(2)环境承载能力

从环境容量分析，项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目地表水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求。本项目只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。
(3)环境敏感因素

本次建设项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。

(4)与新市镇规划与布局的相符性分析

新市镇为先进制造产业区、有色金属精深加工产业区、再生资源粗加工产业区（再生铜、再生塑料）、和再生资源回收交易与拆解加工产业区，因此本项目与新市镇规划相符合。

综上所述，本次建设项目厂址符合汨罗市发展规划和功能区划要求以及与新市镇总体规划相符，无环境敏感制约因素等，本次建设项目厂址选择合理。

4.3平面布置的合理性分析

岳阳军质橡塑有限公司位于汨罗市新市镇黄金街103号，项目总占地面积9040m2。项目厂区大门设在厂区北侧，项目胶鞋中底布制作车间布置在厂区的南侧。厂区内各建筑物和构筑物有一定防火间距，考虑防火要求，设置消防设施。从主导风向西北侧角度来分析，天一宾馆、新市小学等敏感点不在下风向，主导风向下风向主要为少量零散居民。且废气产生量较少，由现状监测值显示：废气、噪声厂界达标。

综上，本项目平面布置合理。

根据厂区平面布置情况和环保要求，环评提出如下平面布局优化原则及建议：

（1））项目最大的环境影响是冲切工序产生的噪声，因此冲切工序布置于车间北侧，以减少噪声对光缆管理部队和厂区其他企业住宿员工、周边居民的影响。

（2）项目生产车间等做好通风等布置，保护厂内生产人员的健康。

（3）进一步做好厂区绿化工作，尽量种植对粉尘吸收比较有效的植物。

5、公众参与

（1）调查目的

任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。

通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

（2）调查对象和方式

个人公参调查对象为本项目周边生活的居民（即本项目的大气和声环境保护目标人群）。建设单位于2016年7月6日深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放9份调查表，回收9份，回收率为100%。个人公参被调查人员情况详见下表7-3。

表7-3  个人公众参与人员名单

序号

姓名

性别

年龄

学历

工作单位或住址

联系电话

1

潘红辉

女

42

小学

汨罗市新市镇黄金街
13974050665

2

徐元忠

男

53

高中

汨罗市新市镇工业园
13807407989

3

潘云年

男

51

初中

汨罗市新市镇丛羊村
13378901618

4

仇红良

男

37
高中

汨罗市新市镇丛羊村
18975002168

5

李长平

女

51

小学

汨罗市新市镇黄金街
18817040699

6

苏仁桂

女

49
初中

汨罗市新市镇黄金街
13974053458

7

许平桂

男

51

高中

汨罗市新市镇工业园
13548938999

8

仇明详

男

50

初中

汨罗市新市镇黄金街
13874075388

9

郑德贵

男

50

高中

汨罗市新市镇丛羊村
18974094888

团体公参调查单位为附近组织协会、企业等。本次调查共发放4份调查表，回收4份，回收率为100%。团体公参被调查单位有汨罗市协音电子有限公司、汨罗市天一宾馆、岳阳孚开电器有限公司、湖南品铸科技发展有限公司。
表7-4  团体公众参与人员名单

序号

企业/单位
地址

联系电话

1

汨罗市协音电子有限公司

汨罗市新市镇黄金街
5610588
2

汨罗市天一宾馆
汨罗市新市镇黄金街
5177777
3

岳阳孚开电器有限公司
汨罗市新市镇十字街一组
-
4

湖南品铸科技发展有限公司
汨罗市新市镇黄金街
18673041166
（3）调查结果统计分析（个人）

调查结果统计分析见表7-5。

表7-5  公众问卷调查结果统计表

问题

数量(人)

有效问卷比例(%)

1、您对项目的了解程度

了解

6

66.7

不了解

3

33.3

2、您认为本地区目前最大的环境问题是
大气污染

2

22.2

水污染

3

33.3

噪声污染

0

0

固体废物

4
44.5

生态破坏

0

0

3、您对项目最关心的是
环境影响
6

66.7

经济效益
2

22.2

就业安置
0

0

其他

1

11.1

4、您对本项目最担心的环境问题
废气

5

55.6

废水

0

0

噪声

2

22.2

固体废物

2

22.2

生态破坏

0

0

5、您是否赞成该项目的建设

赞成

9

100

不关心

0

0

不赞成

0

0

从表7-5可以看出：

100%的人赞成本项目的建设；

66.7%的人了解项目情况，33.3%的人不了解项目情况；

22.2%的人认为本地区目前最大的环境问题是大气污染，33.3%的人认为是水污染，44.5%的人认为是固体废物。
66.7%的人对项目最关心的是环境影响，22.2%的人最关心的是经济效益，11.1%的人最关心的是其他；

55.6%的人对本项目最担心的环境问题是废气，22.2%的人最担心的问题是噪声，22.2%的人最担心的问题是固体废物；

（4）结论
从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。针对公众对本技改项目主要关心的废气污染物排放的问题，建设单位表示将严格按照环评报告中提出的污染防治措施对废气进行处理，确保达标排放。

6、环保投资估算

建设项目总投资350万元，其中环保投资12万元，占总投资的3.42%。具体环保投资（见表7-6）：
表7-6   建设项目环保投资一览表

序号

项目

费用(万元)

具体措施

1

废水治理

依托现有

化粪池

2

废气处理设施

8

通风设备
3

隔声降噪处理设施

1

机械设备安装减振垫等降噪工艺

4

固体废物处理设施

固废

分类暂存场所

1

外运处置

2

委托有资质的单位处置

5

厂区绿化
依托现有

种植树木、花草

6

总计

12

7、建设项目“三同时”验收一览表（见表7-7）：

表7-7    建设项目“三同时”验收一览表

污染源

环保措施

验收内容

验收要求

水污染源

生活

污水

化粪池

化粪池

满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅲ类标准进入汨罗市污水处理厂
大气污染源

刮浆-烘干工序

通风设备
通风设备
设置在刮浆、烘干设备上方。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）4.0mg/m3。
冲切工序粉尘

加强车间通风

通风设备
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准

搅拌胶乳

加强车间通风

通风设备
NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。
噪声

机械

噪声

生产设备安装位置尽量分散高噪声源

机械设备安装减振垫等降噪工艺

满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

固废

员工生活

生活垃圾

环卫部门统一处理

均得到妥善处理；不产生二次污染

生产过程

边角料

外售给专业回收单位
废胶桶

原厂商回收利用
生态

/

植树种草

厂区内绿化

项目区内无裸露地面




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	冲切棉布工序
	粉尘
	通风设备
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准值1.0mg/m3

	
	烘干工序
	有机废气
	通风设备
	非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）无组织排放标准限值4.0mg/m3

	
	搅拌胶乳
	NH3
	通风设备
	NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

BOD5

NH3-N
	化粪池
	满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

	固

体

废

物
	生活办公
	瓜果、纸屑
	分类收集，由当地环卫部门统一清运 
	合理处置

不产生二次污染

	
	冲切棉布
	边角料
	外售给专业回收单位 
	

	
	原料容器
	废胶桶
	由原料生产厂家回收综合利用
	

	噪

声
	通过隔声、消声、减振、绿化合理布置设备等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

项目用地范围内进行绿化，厂界四周种植灌木、花草，减少裸露地面，不仅可以美化厂区环境，还能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善厂区生态环境的作用。

通过以上生态保护措施，项目用地范围内生态系统可得到最大程度的保护和恢复，因此，建设项目不构成对原有生态系统的重大影响。




九、结论与建议

	1.环境影响评价结论

1.1项目概况

项目名称：年产1500万双胶鞋中底布技改项目

建设单位：岳阳军质橡塑有限公司

建设地点：汨罗市新市镇黄金街103号

建设性质：技改，制鞋业（C195）

占地面积：9040平方米

项目投资：350万元，其中环保投资12万元

周边环境概况：本项目位于汨罗市新市镇黄金街103号。东侧为新市派出所、中心小学；南侧为光缆军事管理区、居民点；西侧为居民点、农田荒土；北侧临省道S308及超市商铺等。

1.2产业政策符合性

本项目属于中底布生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

1.3环境质量现状

项目环境空气质量除了南岭生活小区受S308省道车流量影响TSP超标外，均能满足二级标准要求；项目地表水水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准要求；项目所在地声环境除了监测点“8#地块北”受省道S308车流量影响超标外，均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

1.4污染治理与达标排放

(1)大气环境影响分析

①冲切棉布的粉尘

根据建设单位的实际经验 ，本项目产生粉尘量轻微，排放量为0.0074t/a，为无组织排放。本项目冲切时产生的粉尘对周围环境影响极小。能够符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

②过胶、烘干废气

本项目废气主要以烘干挥发为主，非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准详解》二级标准2mg/m3。

现本项目满负荷生产时，无组织排放非甲烷总烃监测值为0.04~0.20，满足非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的无组织排放标准限值4.0mg/m3。因此，在采取通风设备等环保措施后，过胶、烘干废气排放能达标。对周围环境的影响小。

③天然胶乳调配挥发的氨气

根据实际情况分析，天然乳胶不含有机溶剂，属于环保型粘胶剂，无毒。但是产品自身添加氨水做稳定剂，因此在搅拌乳胶时会挥发出少量氨气。乳胶调配室装置通风扇。同时员工戴上口罩作业，减轻氨气对身体健康的影响。

现本项目满负荷生产时，无组织排放NH3监测值为0.03ND，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准2.0mg/m3。因此，在采取通风设备环保措施后，过胶、烘干废气排放能达标。对周围环境的影响小。
(2)水环境影响分析

根据工程分析，项目无生产废水产生且生活污水为79.2t/a。生活污水依托现有工程。因此，技改项目对周围地表水体影响小。

(3)声环境影响分析

本技改项目固定噪声源为缝纫机、刮浆机、油加热烘筒、冲切机。

根据本项目满负荷运营时的现状噪声监测值得知：本项目声环境昼间、夜间除了“8#地块北”外均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。其原因是受省道S308车流量影响。

故，本项目在落实评价提出的防治措施后，预计项目噪声不会对区域声环境造成太大影响。

(4)固体废物环境影响分析

①生活垃圾：0.99t/a、定期由环卫部门集中收集，统一处理；

②边角料：26t/a、外售给专业回收单位；

③废胶桶：1.5t/a、由原料生产厂家回收综合利用。

综上，本项目污染物均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，对周围的环境影响较小。

1.2项目选址合理性分析

该项目位于汨罗市新市镇，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。项目所在地紧邻S308省道，且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符。环境影响分析表明，建设项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。从环保的角度来看，项目选址可行。

总结论：

综上所述，岳阳军质橡塑有限公司年生产1500万双胶鞋中底布技改项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。

2.建议：

2.1、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费。

2.2、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

2.3、加强管理，认真落实“三同时”制度。

2.4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理；

2.5、加大绿化工程实施力度，保证各项配套环保设施的完善；

2.6、在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识；

2.7、贯彻《清洁生产促进法》，积极开展清洁生产审核。



	预审意见：

  经办：                       签发：                      盖 章

                                                         年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门预审意见：

经办：                       签发：                      盖 章

年  月  日

	审批意见：

  经办：                       签发：                      盖 章
 年  月  日

	注 释

本报告表应附以下附件、附图：

附件1环评委托书

附件2国土使用证

附件3现状环境资料质量保证单

附件4公参调查表

附件5原项目环评批复
附图1  项目地理位置图

附图2  总平面布置图

附图3  项目周围环境示意图

附图4  项目监测点位示意图

附图5  项目周围环境现状照片

附表1  建设项目审批登记表




根据前文核实


说下汨罗污水处理厂的简介，项目排入那条路上的污水管道，属于该污水处理厂的纳污范围。


说明原有工程的废水也是纳入该污水处理厂的，现减少了XXt/a的废水量，减少了该污水处理厂的纳污量，本技改项目废水排入该污水处理厂可行。


废水经污水处理厂处理后达到XX标准后排入汨罗江，项目废水量减少，对汨罗江造成的影响降低。


A：简介查不到





同步修改


同步修改





_1234567891.vsd
�

再生橡胶�

开炼�

捏练�

热炼�

�

出片机（面）�

贴大底�

再生橡胶�

开炼�

捏练�

热炼�

废水、噪声、烟气


出大底（底）�

模具


套楦


静电喷浆


出内衬


成型线


硫化


出库成品


蒸汽


废水、噪声


废气


噪声


废气



_1234567892.vsd
�

废旧塑料�

破碎�

搅拌�

成型（注塑鞋机）�

脱模成型�

入库装箱�

噪声


噪声


噪声



_1234567893.vsd
�

原布


缝接成块�

刮胶过布�

烘干�

平整布块�

冲切成型�

人工标码、装袋�

运输�

拌和乳胶�

非甲烷总烃


氨气


粉尘



_1234567890.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼�

�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

￼�


