目   录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 本项目主要特点	3

1.3 环境影响评价的工作过程	4

1.4 关注的主要环境问题	5

1.5 主要结论	6

2 总论	7

2.1 评价目的	7

2.2 编制依据	7

2.3 评价等级及范围	10

2.4 评价内容和评价因子	12

2.5 评价执行标准	13

2.6 环境保护目标	16

2.7 评价时段和评价方法	22

3 工程概况	23

3.1 工程基本情况	23

3.2 拟建工程概况	23

3.3 交通量预测	27

3.4 工程方案	28

3.5 工程占地及拆迁情况	34

3.6 工程土石方平衡	35

3.7 工程施工方案	37

3.8 施工布置	39

4 工程分析	42

4.1 项目建设的必要性	42

4.2 工程环境影响因素分析	42

4.3 评价因子筛选	45

4.4 污染源强分析	45

5 环境概况	53

5.1 自然环境	53

5.2 社会环境	57

6 环境质量现状	60

6.1 大气环境现状评价	60

6.2 水环境现状监测与评价	61

6.3 声环境现状监测与评价	62

6.4 生态环境质量现状	63

7 环境影响预测与评价	65

7.1 声环境影响预测与评价	65

7.2 大气环境影响评价	77

7.3 水环境影响评价	80

7.4 固体废物环境影响分析	83

7.5 生态环境影响评价	85

7.6 社会环境影响评价	89

8 环境可行性分析	96

8.1 与相关规划的符合性分析	96

8.2 选线方案合理性分析	97

8.3 临时占地选址的合理性	100

8.4 环境制约因素分析	101

9 水土保持方案	102

9.1 工程区水土流失现状	102

9.2 水土流失防治等级及目标	102

9.3 主体工程水土保持分析评价结论	102

9.4 水土流失防治责任范围及防治分区	102

9.5 水土流失预测结果	103

9.6 水土保持措施布总体布局及防治措施	103

9.7 水土保持监测	106

9.8 水土保持投资估算及效益分析	106

9.9 综合结论	106

10 环境保护措施	107

10.1 设计期环保对策措施	107

10.2 施工期环境保护措施及建议	110

10.3 营运期环境保护措施及建议	120

11 环境风险影响评价	124

11.1 评价目的	124

11.2 风险识别	124

11.3 施工期的生态风险分析及防护措施	124

11.4 运营期的环境风险分析及防护措施	125

12 环境保护管理及监测计划	130

12.1 环境保护管理计划	130

12.2 环境监测计划和要求	132

12.3 工程环境监理计划	133

12.4 工程竣工环保验收	136

13 环境经济损益分析	139

13.1 社会环境经济损益分析	139

13.2 生态效益经济损失分析	139

13.3 社会影响损益分析	140

13.4 环境影响损益分析	140

13.5 环境工程投资估算及其效益分析	141

14 评价结论与建议	144

14.1 工程概况	144

14.2 环境保护目标	144

14.3 环境现状评价结论	145

14.4 环境影响评价结论	146

14.5 工程选线的环境可行性	149

14.6 环境制约因素	150

14.7 综合结论	150

14.8 建议	150

附  件

- 项目环境影响评价委托函

- 项目环境影响评价执行标准函

- 国土局预审意见

- 汨罗市发改委意见

- 汨罗市规划局意见

- 汨罗市交通运输局意见

- 汨罗市人民政府意见

- 建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

- 建设项目地质灾害性评估报告评审意见表

附件10. 项目拆迁安置方案

附件11. 项目会议纪要

附件12. 专家评审意见及签到表

建设项目环境保护审批登记表

附  图

- 拟建项目地理位置示意图

- 拟建项目平面布置图

- 拟建项目环境保护目标及监测点位分布示意图

- 拟建项目区域水系分布图

- 汨罗市综合交通运输“十三五”发展规划

- 拟建项目防治措施布设图

- 土地利用现状图

前言

项目由来

弼时镇位于汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，紧靠长沙星沙开发区，距长沙市区35公里，距国家级长沙经济开发区28公里，距汨罗市区40公里，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，是长株潭两型社会试验区政策核心区。镇域总面积64平方公里，总人口3.1万人。

通过对研究区域的社会经济现状与发展规划、交通运输现状与规划的深入研究，结合项目交通量预测结果，本项目建设的必要性如下：

1．本项目的建设是加快区域社会经济发展的需要

汨罗市地处岳阳市之南、长沙市以北，东与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县和平江县，东西宽62.5km，南北长66.75km，总面积1561.95平方km，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%。2009年末人口数为66.5万人，实现生产总值136.30亿元。

2011年，省住房和城乡建设厅根据国家十二五规划纲要的要求，在环长株潭城市群中精心筛选了10个县市作为全省首批推进新型城镇化建设示范县市，汨罗榜上有名。

国家级长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园由长沙经开区和汨罗市合作共建，2013年8月15日签署战略合作协议，12月16日正式揭牌成立,2014年8月14日正式签约,是湖南首个“飞地工业园”。“飞地工业园”是指以工业园区为载体，经济相对发达地区整批输出项目，欠发达地区提供土地，双方合作开发，从而取得“借地生财”和“借鸡生蛋”的双重效应。园区初步规划控制性面积为15至20平方公里，其中第一期开发3平方公里。园区的土地征收、拆迁、报批和园区外基础设施建设以汨罗为主，园区内的规划和基础设施建设以长沙经开区为主。产业园将享受长沙经开区的品牌和相关政策，主要承接长沙经开区汽车和工程机械的配套产业及其他符合汨罗资源开发利用的产业，打造汽车整车生产制造基地和工程机械设备制造基地。

本项目的建设将打通汨罗南部南北向的另外一条主干道，可以改善区域交通条件，打通汨罗南部与长沙的沟通瓶颈，对加强沿线乡镇以及汨罗市与周边市县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大汨罗市对外经济辐射范围有重要意义。其次，本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，实现县域经济发展的“弯道超车”，从而带动区域经济发展。

2．本项目的建设是提高公路通行能力、优化区域路网结构的需要

汨罗市交通区位重要，地处在长沙市与岳阳市两市之间，是连接岳阳与长沙的重要通道，同时也是湘北地区的重要交通枢纽。境内除大宗、长途运输主要依靠武广高速铁路与京广铁路外，其他客货运输主要以公路为依托。县域内公路网骨架由高速公路及国省干线公路构成，其中有3条高速公路——京港澳高速公路、岳长高速公路（在建），平益高速公路（待建），3条国道——G107 、G240（原S201）、G536（原S308），1条省道——S316（原S307）。县域已初步形成了以高速公路、国道、省道为骨架，以县乡公路为经络的公路交通网络。

但是，由于社会经济快速发展，G107弼时段已完全街道化，已严重影响过境车辆的快速通过，同时，过境车辆也给城市交通带来了很大的负担，高峰期容易造成交通堵塞。虽然2014年，弼时镇针对G107镇区段进行了改线，但建成后，道路两旁又迅速街道化。此外，随着长沙经开区汨罗（弼时）产业园的逐步建设，园区内的客货运交通量将剧增，街道化的G107作为园区内的南北向出口道路，已无法满足现有的交通需求，重新打通一条南北向通行道路已是迫在眉睫。

根据《汨罗市交通“十三五”规划》的规划原则，汨罗市将本着“大交通、大流通、大手笔、大发展”，贯彻适当超前建设，借铁路、公路大动脉的区位优势，更进一步促进区域交通基础设施项目更加完善，公路网、站场、水运等交通基础设施布局更加合理，交通综合能力得到更一步提高，服务效率和质量明显提升，安全和应急保障能力显著增强，基本形成畅通、高效、安全、绿色、资源节约、环境友好的现代综合交通运输发展体系。

本项目建成后将有效解决区域内公路网络“梗阻”的问题，有利于扩大高速公路及国省干线公路公路的经济辐射范围，对提高公路的通行能力，优化区域路网结构有重要意义。

3．本项目的建设是汨罗市及周边城镇发展的需要

G107是汨罗乃至岳阳地区一条重要的南北向通道，而汨罗则是该经济走廊带的南端出口，但弼时镇区街道化以及长沙经开区汨罗（弼时）产业园的建设，势必会成为区域的交通“瓶颈”，严重阻碍了区域间经济文化的交流。

本项目建成后，将解除G107这条区域南北向主干道的交通“瓶颈”，解决区域的交通出行问题，将成为汨罗市对外交流与往来的重要出口，有利于城市经济的发展及弼时镇镇区规模的形成。因此，本项目的建设是汨罗市及周边城镇发展的需要。

4．本项目建设是对接长沙县G107调规公路的需要

G107作为我国南北线交通干线，建成历史悠久，为区域社会经济发展做出了巨大贡献，与沿线城镇发展关系密切，众多路段已成为城市道路的一部分，街道化严重，形成交通瓶颈。G107纵贯长沙市区，城区路段已改造为远大路、韶山路、中意路等道路。为解决G107的穿城问题，长沙市启动了G107东移改线工程。G107东移改线后，将经过果园镇、黄花镇等乡镇。

经过两市协商，长沙县G107调规公路工程起点确定为汨罗市弼时镇大里塘水库东南角胡家垄（汨罗市与长沙县交界处），已偏离G107现有老路。因此，本项目建设是对接长沙县G107调规公路工程，保证国道连续性的需要。

交通是国民经济的基础性、服务性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础，是经济腾飞和社会发展的先行官，是经济发展的有力支撑。目前，整个弼时镇仅有G107由北至南穿镇而过，2013年建成的G107国道弼时镇镇区段改线工程，大大缓解了中心镇区交通拥挤的现状，但对于远期规划有17平方公里的长沙经开区汨罗（弼时）产业园来说，这样的路网密度与结构远远不能满足园区建设的要求。因此，汨罗市委市政府率先启动了弼时镇铜盆至青山铺公路工程的建设。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，汨罗市交通建设投资有限公司于2016年11月7日委托中国航空规划设计研究总院有限公司（简称“我司”）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司随即成立了由生态、地表水、大气、噪声、社会及环境经济评价等人员组成的该项目环境影响评价组。在建设单位的大力协助下，项目环评组进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，依据相关导则及法律法规，编制完成了本环评报告书（送审稿）。

本项目主要特点

a）本项目为新建项目，本次环境影响评价的重点包括施工期环境影响及减缓措施、营运期交通噪声影响评价，交通运输风险评价；施工期和营运期间对沿线生态环境的影响；施工期、营运期污染防治措施分析论证；

b）本项目全线均在汨罗市境内，占地类型主要为林地和耕地；

c）本项目线路全长8.369km，详见附图2。

d）本项目计划于2017年5月开工，2018年10月竣工通车，建设工期18个月。

环境影响评价的工作过程

评价单位接受委托后通过对该项目周边环境状况进行实地踏勘；收集了当地环境现状背景与工程等相关资料。在上述大量工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1   环境影响评价工作程序

关注的主要环境问题

根据本项目及周边环境特点，本次评价重点关注以下环境问题：

a）本项目施工期对沿线环境（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）的影响；

b）本项目建成后对沿线环境（特别是环境空气、声环境、生态环境）的影响；

c）提出切实可行的污染防治和缓解对策措施。以使项目建成后，在环境保护和环境管理上与功能相对应。

主要结论

拟建工程建成后，能完善区域路网结构，提升道路通行能力，满足不断增长的公路交通需求，缓减城市交通量压力，改善沿线的交通条件，推动区域经济发展和农产品资源开发，改善对外交通运输条件，从而促进人民生活水平的提高。

本工程在施工期和营运期对沿线生态环境、景观环境、大气环境和居民生产生活带来一定的不利影响，但只要认真落实本环评报告提出的环境保护减缓措施及建设方案优化建议，所产生的不利影响可以得到有效控制。从环境角度评价，本工程建设可行。

总论

评价目的

拟建项目建设和运营在带来巨大经济和社会效益的同时，也将会对沿线区域的社会环境、声环境、大气环境、水环境以及生态环境等产生一定程度的负面影响，并将增加新的污染源。

按照国家对建设项目环境影响评价类别的划分原则，并考虑本工程规模、施工时间，占用土地等工程和环境特征，本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）规定的需进行全面环境影响评价的拟建公路建设项目。

通过对该工程环境影响评价拟达到如下目的：

⑴ 通过对该项目沿线的环境影响评价，从环境保护角度论证本工程建设选线的合理性，为工程方案的选择提供必要的科学依据。

⑵ 通过公路沿线评价范围内的社会环境和自然环境的调查研究，针对本工程项目的设计、施工和营运各阶段，预测对环境的影响，提出相应的优化环境和切实可行的环境保护措施及对策。

⑶ 将环境保护措施、建议和评价结论反馈于工程设计与施工，为优化工程设计提供科学依据，以减少或减缓由于工程建设而导致的对周围环境的负面影响。

⑷ 为该项目的施工期、营运期的环境管理，以及沿线的经济发展、城市建设及环境规划提供科学依据。

编制依据

相关法律

《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015.1.1；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订），2016.9.1；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订），2012.7.1；

《中华人民共和国水法》（2002年修订），2002.10.1；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订），2008.6.1；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订），2016.1.1；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 1997.3.1；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订），2005.4；

《中华人民共和国森林法》（2009年修订），2009.8.27；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年修订），2017.1.1；

《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订），2011.3.1；

《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正），2004.8.28；

《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修订） 2008.1.1；

《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订），2014.12.1；

《中华人民共和国农业法》（2012年修订），2013.1.1；

《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订），2008.4.1；

《中华人民共和国公路法》（2004年修订），2004.8.28；

《中华人民共和国道路交通安全法》（2011年修订），2011.5.1。

相关法规

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998.11.29；

《中华人民共和国野生植物保护条例》国务院令第204号，1997.1.1；

《中华人民共和国基本农田保护条例》国务院令第257号，1999.1.1；

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》国务院令第405号，2004.5.1；

《中华人民共和国道路运输条例》国务院令第406号，2004.7.1；

《中华人民共和国公路管理条例》（2008年修订版）国务院令第543号，2009.1.1；

《国有土地上房屋征收与补偿条例》国务院令第590号；

《公路安全保护条例》国务院令第593号，2011.7.1；

《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）发改委令（2013）第21号；

《关于公路、铁路（轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》环发（2003）94号；

《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发（2005）152号；

《环境影响评价公众参与暂行办法》环发（2006）28号；

《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》环发[2015]162号；

《关于进一步加强生态保护工作的意见》环发（2007）37号；

《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》环发（2007）184号；

《地面交通噪声污染防治技术政策》环发（2010）7号；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发（2012）77号；

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发（2012）98号；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第33号；

《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》环办[2010]132号；

《关于开展交通工程环境监理工作的通知》交环发（2004）314号；

《公路建设项目水土保持工作规定》水保（2001）12号；

《建设项目使用林地审核审批管理办法》国家林业局令第35号；

《湖南省环境保护条例（修正案）》 2002.3.29；

《湖南省耕地保养管理办法》湖南省人民政府第76号文，1997.2.15；

《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007.8.28；

《湖南省野生动植物资源保护条例（第二次修订）》湖南省人大常委会，1997；

《湖南省土地管理实施办法（第二次修正）》湖南省人大常委会，1997.4.2；

《湖南省文物保护条例（修订）》湖南省人大常委会，1997.9.29；

《湖南省地质环境保护条例》湖南省九届人大常委会，2002.12.24；

《湖南省农业环境保护条例》湖南省人大常委会，2002.11.29；

《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》湖南省人大常委会，2002.7.31；

《湖南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》湖南省人大常委会，2014.1.1；

《关于加强湖南省农村公路建设环境保护的指导意见》湘交农路（2010）225号；

《湖南省普通干线公路路面设计指导意见》湘交基建（2011）486号。

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，环境保护令第16号，2010年12月22日修正；

技术规范

《环境影响评价技术导则　总纲》（HJ 2.1-2016） 2017.01.01实施；

《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ 2.2-2008） 2009.4.1；

《环境影响评价技术导则　地面水环境》（HJ/T 2.3-1993） 1994.4.1；

《环境影响评价技术导则　声环境》（HJ 2.4-2009） 2010.4.1；

《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ 19-2011） 2011.9.1；

《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ 610-2016） 2016.1.7；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），2004.12.11；

《农村饮用水源地环境保护技术指南》（HJ 2032-2013）；

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ T338-2007）

《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）；

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

《湖南省地方标准用水定额》（DB 43/T 388-2014） 2014.9.1。

相关规划

《湖南省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》2016.1.30；

《湖南省主体功能区规划》湘政发（2012）39号；

《湖南省“十三五”环境保护规划》2015.9；

《湖南省“十三五”干线公路预备项目库》；

《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

《汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）-道路系统规划图》

其它依据

（1）环境影响评价委托书，汨罗市交通建设投资有限公司，2016.11；

（2）《弼时镇铜盆至青山铺公路工程可行性研究报告》，湖南省公路设计有限公司，2016.11；

（3）《汨罗市环境保护局关于汨罗市弼时镇铜盆至青山铺公路工程环境影响评价执行标准的复函》，汨罗市环境保护局，2016.12；

（4）岳阳市环境保护局岳环评【2016】12号《关于汨罗市普乐投资开发有限公司长沙经开区汨罗产业园给水厂工程环境影响报告书的批复》

（5）建设单位提供的其它有关资料。

评价等级及范围

评价等级

根据工程的特点、工程所在地区的环境特征和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，本工程环境影响评价等级见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响评价等级表

| 序号 | 环境 因素 | 工程特征及环境特征 | 判别依据 | 环评 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面水环境 | 本工程全线新建跨沿途无名小溪桥梁2座（樟树塘、范家屋场两座中桥），新建桥梁涉及水下施工。本工程涉及的主要地表水域除大里塘水库以外，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目沿线西侧93 m处大里塘水库为长沙经开区汨罗产业园区水源调蓄水库，属于饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；施工期污水排放量很小，以施工人员生活污水为主，主要污染因子是COD、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，水质复杂程度为简单 | 本工程沿途不设收费站、服务区，依据《环境影响评价技术导则地面水》（HJ/T2.3-1993）“表2地面水环境影响评价分级判据” | 三级 |
| 2 | 大气 环境 | 本项目选取NOx、CO作为主要污染物，计算其等标排放量Pmax均小于10%。 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定：“5.3.2.3.6对于公路、铁路等项目，应分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站等大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。” | 三级 |
| 3 | 声环境 | 本工程沿线区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类、4a类地区。 | 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）“5.2.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 | 二级 |
| 4 | 生态 环境 | 项目总占地33.37hm2（≤2 km2），路线全长8.369km（≤50km），项目沿线不穿越自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等特殊或重要生态敏感区，现状植被乔木以樟树、马尾松、杉树为主，农田植物主要包括柑橘、柚子等果树，水稻、棉花等经济作物及其他菜蔬为主，生态敏感程度相对较低，路线区生态敏感性均属一般区域 | 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）“表1 生态影响评价工作等级划分表” | 三级 |
| 5 | 环境 风险 | 本工程环境风险主要为运营期交通事故产生的环境污染风险，其事故产生机率很小。 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）“表1 评价工作级别（一、二级）” | 二级 |
| 6 | 地下水环境 | 本工程属于公路项目。 | 《环境影响评价技术导则地下水换境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表 P公路”定义为IV类 | 不开展地下水评价 |
| 7 | 社会 环境 | 本工程总永久占地面积33.37hm2，需拆迁建筑物共6124m2，需拆迁约65户居民 | 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006） | 定性分析 |

评价范围

根据本工程施工期、营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特征，本次环境影响评价的范围见表2.3-2。

表2.3-2  环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 拟建工程中心线及施工便道两侧200m；取弃土场、施工生产生活区周边200m以内范围。 |
| 2 | 声环境 | 拟建工程中心线及施工便道两侧200m；取弃土场、施工生产生活区周边200m以内范围。 |
| 3 | 地表水环境 | 工程无跨越河流，公路中心线两侧各200m以内范围水域，周边水体主要为农灌渠、水塘或者水库 |
| 4 | 生态环境 | 拟建公路中心线两侧各200m以内区域及公路沿线动土范围（包括施工场地、施工便道及所涉取弃土场等）。 |
| 5 | 社会环境 | 拟建公路中心线两侧各200m以内的敏感点﹙如学校、医院、居民点等）。 |
| 6 | 环境风险 | 公路中心线两侧各200m以内范围水域 |

评价内容和评价因子

评价内容

根据工程活动特点和周边环境特征，本项目环境影响评价内容包括以下几个方面：

a）工程建设对社会环境各因素包括区域社会经济发展、基础设施建设、居民生活质量等的影响评价；

b）分析工程建设施工期和运营期对施工场区、临时占地区和公路沿线两侧大气环境及周围大气敏感目标的影响情况；

c）分析工程建设施工期和运营期对施工场区、公路沿线两侧声环境及周围居民敏感点的影响情况；

d）分析工程建设对周边水体的影响；

e）分析工程建设对周边生态环境、景观的影响；

f）广泛征询各有关部门、个人等利益相关方的意见，归纳总结并客观反映公众对工程建设的意见和建议，为工程设计、施工和管理提供参考；

g）结合汨罗市及项目沿线乡镇总体规划，分析工程建设方案的环境可行性；

h）针对工程施工和运营期主要环境问题，提出减小环境影响的环保工程措施及对策建议；

i）进行工程建设对环境影响的经济损益分析；

j）提出施工期和运营期环境保护管理和环境监测计划。

评价因子筛选

本工程环境质量现状评价和影响评价的因子筛选见表2.4-1。

表2.4-1      评价因子筛选结果表

| 序号 | 环境 要素 | 现状评价因子 | 建设期影响评价因子 | 营运期影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | pH、SS、CODCr、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 施工现场及营地的生产生活污水：pH、SS、COD、石油类 | 路面雨水径流：pH、SS、COD、石油类等，危险化学品水污染环境风险 |
| 2 | 大气 环境 | TSP、NO2、CO | TSP、NO2、沥青烟 | TSP、NO2、CO |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级LAeq | 施工噪声；等效连续A声级LAeq | 交通噪声；等效连续A声级LAeq |
| 4 | 生态 环境 | 野生动植物、植被、耕地、水土流失 | 野生动物、植被、耕地、水土流失、景观、林地、土壤的影响、交通阻隔 | 植被、野生动物、土地复垦及防护工程、绿化工程 |
| 5 | 社会 环境 | 社会经济、人口数量、生活质量、基础设施 | 社会经济、基础设施、交通运输、搬迁安置、经济发展、土地利用 | 交通运输条件、社会经济发展、土地占用、土地利用等 |

评价重点

a）施工期环境影响及减缓措施；

b）营运期交通噪声影响评价，交通运输风险评价；

c）施工期和营运期对沿线生态环境的影响；

d）施工期、营运期污染防治措施分析论证。

评价执行标准

根据汨罗市环保局出具的环境影响评价执行标准，本工程环境影响评价过程中，环境质量标准及污染物排放执行标准如下：

环境质量标准

a）大气环境质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。详见表2.5-1。

表2.5-1      环境空气质量标准    单位：μg/m3

| 标准 | 污染物名称 | 取样时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 二氧化氮（NO2） | 小时平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 年平均 | 40 |
|  | 总悬浮颗粒物（TSP） | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 年平均 | 200 |
|  | 一氧化碳（CO） | 小时平均 | 10 |
|  |  | 24小时平均 | 4 |

b）声环境质量标准

沿线声环境敏感点现状质量评价执行2类标准；公路征地红线35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；红线35m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；评价范围内的学校、医院等特殊敏感建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表2.5-2。

表2.5-2      声环境质量标准（GB3096-2008）

| 级 别 | 时段 | 标准值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 2类（沿线区域现状评价；项目建成后距公路红线35至200m以内区域以及学校、医院等特殊敏感建筑） | 昼间 | 60 |
|  | 夜间 | 50 |
| 4a类（公路两侧距公路红线35m以内区域） | 昼间 | 70 |
|  | 夜间 | 55 |

c）水环境质量标准

水环境质量标准：根据汨罗市环保局出具的关于本项目评价执行标准的函，本工程沿线的地表水体大里塘水库为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；沿线的小溪、水塘及水库均执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。地表水质量标准部分指标详见表2.5-3。

表2.5-3      地表水环境质量标准（GB3838-2002）      单位：mg/L，pH除外

| 项 目 | pH | CODMn | NH3-N | 总磷 | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤20 | ≤0.05 |
| Ⅱ类标准值 | 6~9 | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.025 | ≤15 | ≤0.05 |

污染物排放标准

a）大气污染物排放标准

大气污染物排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准，详见表2.5-5。

表2.5-5      大气污染物排放标准

| 废气 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | TSP | 无组织监控点 | 1.0 |  |
|  | NO2 |  | 0.12 |  |
|  | 沥青烟（沥青摊铺） | 熔炼、浸涂、建筑搅拌最高允许排放浓度40~75mg/m3，生产设备不得有明显的无组织排放存在。 |  |  |

b）噪声排放控制标准

施工期施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.5-6。

表2.5-6      建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

c）水污染物排放标准

施工废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，详见表2.5-7。

表2.5-7      污水综合排放标准（GB8978-1996）      单位：mg/L（pH除外）

| 项 目 | pH | CODCr | 氨氮 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤- | ≤400 | ≤20 |

项目施工生活污水经化粪池处理后回用于农田灌溉，不外排。

d）固体废物处置标准

施工期产生的固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订版）中的Ⅰ类场标准；施工人员生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。

环境保护目标

经现场踏勘，经建设单位提供的初步用地图纸和最新的谷歌地图卫星照片，确定工程沿线主要环境保护目标。

水环境保护目标

a）地表水环境保护目标

拟建工程沿线涉及的水体主要有：两条无名小溪及沿线的水库、鱼塘、沟渠及项目终点西边93m处的大里塘水库（该水库属于一级饮用水源）。项目地表水环境保护目标具体见表2.6-1。

表2.6-1      地表水环境主要保护目标

| 序号 | 保护目标 | 规模与项目关系 | 功能 | 水域概况 | 保护要求 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无名小溪1 | 樟树塘桥 本项目于K1+180处跨越该小溪，此桥梁为新建，桩结构不涉及水下桥墩施工 | 农田灌溉用水区 | 小溪流，多年平均流量0.8m3/s，河流宽约3.0~5.0m，水深约0.2~1.0m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |
| 2 | 无名小溪2 | 范家屋场桥 本项目于K2+330处跨越该小溪，此桥梁为新建，桩结构不涉及水下桥墩施工 | 农田灌溉用水区 | 小溪流，多年平均流量0.8m3/s，河流宽约3.0~5.0m，水深约0.2~1.0m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |
| 3 | 大里塘水库 | 本项目终点桩号为K8+369处西边距离大里塘水库正常水位线最小距离93m。 | 饮用水源一级保护区 | 集雨面积4.1km2，总库容266万m3，正常蓄水位78.0m，正常库容198万m3 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |  |
| 4 | 沿线水库、水塘、鱼塘、沟渠、湖泊 |  | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准确保水体功能、水质不发生变化 |  |
| 备注：本环评根据《饮用水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)划分大里塘水库饮用水源一级保护区范围为正常水位线以下的全部水域面积（小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300米范围内的区域），湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围（小型湖泊、中型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域）。本项目大里塘水库暂未定取水口的具体方位，本环评建议取水口定为本项目公路的相反一侧。因此，本工程评价范围内项目终点距离大里塘水库为93m不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内。 |  |  |  |  |  |  |

社会环境保护目标

项目沿线主要社会保护目标见表2.6-2。

表2.6-2      社会环境保护目标

| 编号 | 主要保护对象 | 影响因素 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地拆迁户 | 居民生活质量受工程拆迁的影响 | 做好拆迁安置，及时、妥善安置拆迁住户，不降低拆迁居民的生活质量 |
| 2 | 公路沿线村庄、社区 | 工程施工产生的施工扬尘、汽车尾气等 | 尽量采取措施，减少施工扬尘及汽车尾气所带来的影响 |
| 3 | 公路沿线的城镇发展规划及土地利用 | 项目选址及走线与城镇规划的符合性和对土地利用的影响 | 尽量减少对耕地、林地的占用，确保项目建设与城镇发展与土地利用规划相符 |
| 4 | 其余沿线乡村道路 | 本工程与沿线乡村道路相交6次，均为平面交叉。 | 合理安排施工时段，加强管理，确保工程建设不对沿线乡村道路的正常交通运行造成阻隔影响 |
| 5 | 沿线农灌区及灌溉沟渠等水利设施、电力设施、通讯设施等基础设施 | 工程施工可能对其造成一定程度的破坏影响 | 保障区域农田灌溉用水及供电、用电安全，避免施工人为破坏沿线农村基础设施 |
| 6 | 项目经过乡镇规划的居住区 | 项目经过沿线乡镇的规划居住区，营运期将会对规划的居住区产生一定的不利影响。 | 沿线乡镇的规划的新建城镇、开发区以及医院、学校、集贸市场，其边缘与项目红线的距离不得少于50m。 |
| 7 | 沿途涉及的各种地下管线（如输油管线，燃气管线及电缆光缆等） | 工程施工可能对其造成一定程度的破坏影响 | 保障地下管线的安全，避免施工人为破坏地下管线 |

    - 拟建项目距离任弼时纪念馆最近为1.4km，开慧乡为5.9km。

生态环境保护目标

拟建项目生态环境保护目标包括沿线植被、野生动植物资源、沿线公路动土范围内（路基、取弃土场、施工便道）的水土保持设施以及公路用地范围内的耕地、基本农田，具体见表2.6-3。

拟建项目与弼时镇的生态敏感区最近距离如下：本项目距玉池山风景名胜区最近距离约3.2km，神鼎山省级森林公园为15km。

声、大气环境保护目标

经现场调查，本项目的主要声、大气敏感点共5处。本项目涉及到的大气与声环境保护敏感点详见表2.6-4。

表2.6-3      生态环境保护目标一览表

| 环保目标 | 位置 | 环境概况 | 影响因素 | 保护要求 | 实景照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 本项目永久占地中占用耕地33.41hm2，包括水田6.34hm2，旱地2.34hm2，林地16.07hm2，荒地4.69hm2，水塘0.67hm2，宅基地2.01hm2，老路1.0hm2，河流0.27hm2。目前项目正在办理土地调规手续，根据“占一补一、占补平衡”要求进行。项目沿线水田主要分布在工程沿线：K0+200~K5+900两侧200m范围公路沿线两侧。 | 沿线分布的耕地有稻田、菜地以及花卉、苗木用地等，农作物以水稻、油菜、花卉、苗木为主。 | 公路永久占地造成农田、耕地的减少，公路临时用地占用耕地，禁止施工方越界施工 | 尽量减少农田的占用，确保临时占用耕地的复耕 |  |
| 林地植被 | 工程沿线、取土场、弃渣场、施工生产生活区及施工便道200m范围 | 沿线主要植被为马尾松、樟树、麻栎、紫穗槐、杜鹃花和竹林等生态敏感程度相对较低。评价范围内除水杉、银杏、杜仲等湖南广布的保护植物外，无其它濒危珍稀保护野生植物物种分布、无古树名木分布。工程不涉及生态公益林，不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区。 | 施工期挖填方及取弃土对植被的破坏 | 尽量减少对沿线植被的破坏，确保临时占地的生态恢复 |  |
| 基本农田 | 目前项目正在办理土地调规手续，根据“占一补一、占补平衡”要求进行。项目沿线基本农田主要分布在工程沿线：K0+200~K5+900两侧200m范围公路沿线两侧。 | / | 公路永久占地造成基本农田受影响 | 项目用地现正在进行土地利用性质调整，土地性质调整后不涉及基本农田。 | / |
| 野生动物 | 工程沿线200m范围 | 野生动物分布较少，无大型野生动物分布，主要为常见小型啮齿类动物以及蛇类、蛙类、鸟类为主。 | 施工期的对其生境的扰动，公路建成后对动物的阻隔作用 | 减少对沿线野生动物的影响 | / |
| 生态景观 | 工程沿线 | 沿线分布的生态景观包括：林地景观、农田景观、城镇景观、农村居民点等景观 | 工地占用，施工期造成植被破坏和景观破坏 | 尽量减少土地占用，对受影响的植被和景观的恢复 | / |
| 水土保持 | 主体工程区、施工生产生活区、取土场、弃渣场、施工便道及其它临时用地 | 根据项目水保资料，沿线规划3处施工生产生活区、3处弃渣场，新修施工便道4.185km。 | 施工造成植被损坏、景观破坏，产生次生水土流失。 | 控制水土流失规模，减少取弃土量，使评价范围内的生态环境质量基本保持现有情况 | / |

表2.6-4      拟建道路沿线大气、噪声主要保护目标

| 序号 | 保护目标 名称 | 桩号 | 首排房距中心线/红线最近距离（m） | 与路面高差（m） | 距红线35m内首排房户数/首排至距红线35m内户数/距红线35m~200m范围内户数 | 与路 关系 | 户数 |  | 环境特征 | 营运期环境空气/声环境 执行标准 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4a类 | 2类 |  |  |  |
| 1 | 弼时镇铜盆村居民点（起点） | K0+000~K0+850（新建） | 18.75/5 | 0 | 5/0/30 | 路两侧；侧对 | 5 | 30 | 项目起点位于汨罗市弼时镇铜盆村。现有居民楼多为1~3层砖混结构房，房屋质量较好 | 二级/4a类、 2类 | 项目线路走向 |
| 2 | 弼时镇桃花村居民点 | K0+850~K3+956（新建） | 18.75/5 | 0 | 30/0/100 | 路两侧；面对 | 30 | 100 | 弼时镇桃花村居民，现有居民楼大多为1~3层砖混结构房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 | 项目线路走向 |
| 3 | 弼时镇大陆村居民点 | K3+956~K4+960（新建） | 19.75/6 | 0 | 14/0/30 | 路两侧；侧对 | 14 | 30 | 弼时镇大陆村居民，现有居民楼大多为1~3层砖混结构房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 | 项目线路走向 |
| 4 | 弼时镇莲花村居民点 | K4+960~K7+190（新建） | 21.75/8 | 0 | 10/0/50 | 路两侧；面对 | 10 | 50 | 弼时镇莲花村居民，现有居民楼大多为1~3层砖混结构房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 | 项目线路走向 |
| 5 | 弼时镇大里塘村居民点 | K7+190~K8+369（新建） | 27.75/14 | 0 | 6/0/30 | 路两侧；面对 | 6 | 30 | 弼时镇大里塘村居民，现有居民楼大多为1~3层砖混结构房，房屋质量较好 | 二级/4a类、2类 | 项目线路走向 |

取土场、弃渣场周边环境保护目标

具体详见表2.6-5。

表2.6-5    取土场、弃渣场周边环境保护目标

| 影响因素 | 与本项目相对位置 | 环境空气、声环境保护目标 | 水环境保护目标 | 生态保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1弃渣场 | K0+000东侧25m | 西北侧40m、西南侧40m：铜盆村居民点，约20户（亦为本项目沿线环境敏感目标），且有小山体作为隔阻 | / | 周边植被主要为灌丛。 |
| Z2弃渣场 | K4+200东侧20m | 北侧60m、东侧108m：桃花村居民点，约15户 （亦为本项目沿线环境敏感目标），且有小山体作为隔阻 | / | 周边植被主要为杉木及灌丛。 |
| Z3弃渣场 | K7+700西侧200m | 南侧75m：大里塘村散户，约1户 （亦为本项目沿线环境敏感目标） | 南侧205m处为大里塘水库，且有小山体作为隔阻 | 周边植被主要为杉木及灌丛。 |

评价时段和评价方法

评价时段

根据公路建设项目的特点，预测评价包括施工期和营运近、中、远期，按照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）要求，预测年限取公路竣工投入营运后第1年、第7年和第15年，而本项目计划2017年5月开工建设，建设工期18个月，2018年10月竣工通车。结合本项目可研对项目建成后交通量预测情况，因此本项目环境影响评价营运期预测时段取2019年、2025年、2033年进行预测评价。

评价方法

本评价将根据国家环保部颁布的环境影响评价技术导则，结合其它有关的规范方法进行。

采用现场调查、现场监测、社会调访、收集资料等方法，进行各环境要素质量现状分析评价；

采用类比调查和资料引用的方法，分析项目建设的污染物产生情况；

采用模式预测以及类比分析的方法，进行环境影响的预测分析评价。

工程概况

工程基本情况

- 项目名称：弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目；

b）建设性质：新建；

c）建设单位：汨罗市交通建设投资有限公司；

d）总投资：项目总投资为24018.59万元，平均每公里造价2869.95万元；

e）资金筹措：项目建设资金来源为地方自筹；

f）建设工期：2017年5月开工，2018年10月竣工，建设期18月。

本次环境影响评价不包括道路配套的排水、供电、供气等相关管网工程的评价。管网等附属工程纳入园区。

拟建工程概况

地理位置及线路走向

a）地理位置及路线走向

建设地点及路线方案：位于湖南省汨罗市弼时镇，位于铜盆至青山铺中间，设计起点位于汨罗市弼时镇铜盆村，经樟树塘、范家屋场、石塘湾，然后基本沿规划的桃花路线位进行展线，并根据地形对其进行优化，经旧屋场，终点位于汨罗市弼时镇大里塘水库东南角胡家垄（汨罗市与长沙县交界处），与长沙县G107调规公路工程起点对接，里程长度8.369Km。公路路基宽度为25.5m，路面宽度为22m，设计速度80km/h。

图3.2-1   本项目地理位置图

b）主要控制点

主要控制点：路线主要控制点有弼时镇铜盆村（经度E：113.160424°，纬度N：28.552560°）、范家屋场（经度E：113.162162°，纬度N：28.517422°）、大里塘水库（经度E：113.169222°，纬度N：28.482894°）、胡家垄（汨罗市与长沙县交界处）（经度E：113.170788°，纬度N：28.479254°）。

区域相关道路

与本工程相关的道路主要为乡村公路。

建设标准及规模

建设标准

根据本项目在路网中的地位和作用，结合交通量预测结果和道路通行能力分析，考虑沿线地形、地貌，依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）初拟本项目的技术标准。综合考虑各方面因素，拟定本项目采用一级公路标准设计，设计速度为80km/h。路基宽度：25.5m，四车道。沥青砼路面；最小平曲线半径125m；最大纵坡6%；桥涵设计荷载等级为公路-I级；路面设计标准轴载为双轮组单轴100kN；设计洪水频率：特大桥1/300，大、中桥1/100，小桥涵、路基1/100；设震设防标准为简易设防；安全设施防护等级为SB级。

建设规模和主要技术经济指标

本工程推荐方案路线长8.369km，占用土地501.16亩，新增用地486.09亩，土石方851903m3，防护及排水圬工44143m3，沥青路面18.9602万m2，中桥52m/2座（新建），涵洞30道，平面交叉6处，安全设施、环境保护、照明路灯按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的要求设置，拆迁建筑物6124m2。

推荐方案工程量见表3.2-1。

表3.2-1    推荐方案工程量一览表

| 序号 | 拟建项目 |  |  | 单位 | 推荐方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 |  |  | km | 8.369 |
| 2 | 占用土地 |  |  | 亩 | 501.16 |
|  |  | 其中新征 |  | 亩 | 486.09 |
| 3 | 拆迁建筑物 |  |  | m2 | 6124 |
| 4 | 路基土石方 |  |  | m3 | 851903 |
| 5 | 路基防护及排水工程 |  |  | m3 | 44143 |
| 6 | 路面工程 |  |  | m2 | 189602 |
| 7 | 桥梁工程 |  |  | m/座 | 52/2 |
| 8 | 涵洞 |  |  | 道 | 30 |
| 9 | 交叉工程 |  | 平面交叉 | 处 | 6 |

主要技术经济指标

拟建工程主要技术经济指标详见表3.2-2。

表3.2-2      本项目主要技术经济指标

| 序号 | 基本指标 |  |  |  | 单位 | 拟建项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  |  |  |  | 一级公路 |  |
| 2 | 设计速度 |  |  |  | km/h | 80 |  |
| 3 | 路线长度 |  |  |  | km | 8.369 |  |
| 4 | 路基宽度 |  |  |  | m | 25.5 | K0+000~K8+369 |
| 5 | 车道宽度 |  |  | 慢车道 | m | 3.5 |  |
|  |  |  |  | 行车道 | m | 3.75 |  |
| 6 | 车道数 |  |  |  | 条 | 4 |  |
| 7 | 平曲线半径 |  | 最大超高8%（最小半径） |  | m | 125 |  |
| 8 |  |  | 最大超高6%（最小半径） |  | m | 135 |  |
| 9 |  |  | 不设超高最小半径 |  | m | 1500 |  |
| 10 | 竖曲线 最小半径 |  | 凸形 |  | m | 1400 |  |
| 11 |  |  | 凹形 一般最小 |  | m | 1000 |  |
| 12 | 最大纵坡 |  |  |  | % | 6 |  |
| 13 | 设计洪水平率频率 | 路基 |  |  |  | 1/100 |  |
| 14 |  | 小桥及涵洞 |  |  |  | 1/100 |  |
| 15 |  | 大中桥 |  |  |  | 1/100 |  |
| 16 |  | 特大桥 |  |  |  | 1/300 |  |
| 17 | 路面结构类型 |  |  |  |  |  | 沥青混凝土路面 |

项目主要原辅材料

拟建工程主要原辅材料详见表3.2-3。

表3.2-3     本项目消耗的原辅材料

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土拌料 | t | 5493 | 采购成品混凝土拌料 |
| 2 | 商品沥青拌料 | t | 12275 | 供货商提供 |
| 3 | 砂、砂砾 | m3 | 22320 | 沙石场采购 |
| 4 | 碎石 | m3 | 45534 | 沙石场采购 |
| 5 | 钢材 | t | 2206 | 市场采购 |
| 6 | 木材 | m3 | 2150 | 市场采购 |
| 7 | 钢筋 | t | 2503 | 市场采购 |
| 8 | 钢绞线 | t | 1303 | 市场采购 |

交通量预测

车型分类标准

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）的要求，将汽车车型分为大、中、小三种，车型分类标准见表3.4-1。

表3.4-1   车型分类标准

| 车型 | 汽车总质量 | 主要汽车类型 |
| --- | --- | --- |
| 小型车（s） | 3.5t以下 | 中小型客车、小型货车 |
| 中型车（m） | 3.5t以上～12t | 大客车、中型货车 |
| 大型车（L） | 12t以上 | 大型货车、集装箱车、拖挂车 |

特征年交通量预测

根据本工程工可报告，本工程营运期各预测年交通量预测结果参见表3.4-2；全路段车型构成预测结果见表3.4-3。

昼间、夜间的划分按北京时间划分为昼间16h，即北京时间6∶00~22∶00；夜间8h，即北京时间22∶00~次日6∶00。区域昼夜车流量比为9:1，昼夜小时车流量见表3.4-4。

表3.4-2  各特征年交通量预测结果     单位：pcu/d

| 路段 | 预测年交通量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年（运营第1年） | 2025年（运营第7年） | 2033年（运营第15年） |
| 全线 | 3676 | 5415 | 7540 |

表3.4-3     车型构成预测表      单位：%

| 路段 | 预测水平年 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 2019 | 96 | 2.21 | 1.79 | 100 |
|  | 2025 | 96.05 | 2.19 | 1.76 | 100 |
|  | 2033 | 96.27 | 1.97 | 1.76 | 100 |

表 3.4-4	各特征年昼夜交通量预测    单位：pcu/h

| 路段 | 运营期 | 标准小客车 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 全线 | 2019 | 207 | 46 |
|  | 2025 | 305 | 68 |
|  | 2033 | 424 | 94 |

工程方案

项目主要施工工艺及方法：本项目施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均匀作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是现场组织施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应做好施工平面现场管理，做好工程原始记录与原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量及材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与施工检测，确保施工质量。

路基工程

a）路基设计高程

中央分隔带边缘处高程。路肩高程不低于1/100洪水频率计算水位加壅水高度及波浪侵袭高加0.5m。

b）路基横断面

本段按一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度25.5m（含慢车道），路基横断面布置1.50m（土路肩）＋3.50（慢车道）＋2×3.75（行车道）＋0.50m（双黄线）+2×3.75m（行车道）＋3.50（慢车道）＋1.50m（土路肩）=25.5m。路堤坡脚或排水沟外缘1.0m，挖方边坡坡顶外缘或截水沟外缘1.0m为公路用地范围。该段路基标准横断面详见图3.5-1。

图3.5-1    K0+000-K8+369段路基标准断面图

c）路拱坡度

正常路段行车道横坡为2%，土路肩横坡为4%。曲线路段的超高值根据设计速度、圆曲线半径等因素算确定。

d）路基设计

填土路堤：边坡高度H≤8m时，坡度为1:1.5；边坡高度8m＜H≤20m时，坡度为 1:1.75，浸水路堤上部，边坡坡度为1:1.5~1:1.75，浸水部分边坡坡度为1:1.75~1:2.0。路堤边坡坡脚一般设置1.0m宽护坡道。

挖方路基边坡根据地质条件及边坡高度等情况确定。一般土质边坡一般为1:1~1∶1.5，石质边坡为1:0.3~1:1.0。边坡高度大于10m时，每隔8~10m设置2.0m（土质）或1.0m（石质）宽的边坡平台。路堑边坡坡脚一般设置1.0m宽的碎落台。如整段土质边坡高度均在5m以内，可不设碎落台。傍山路段，如开挖路基后在山嘴处形成规模较小的土包，可根据具体情况将其清除，以拓宽视界，美化路容景观，展现公路沿线的风景。

桥头填方路基应设置底部长度不小于6m的过渡段，过渡段范围内应用砂砾或粗粒土填筑，压实度不应小于96%。路基纵向填方处应开挖成高宽比1:1.5的台阶。

用地界填方路段一般为路堤边沟外1.0m，不设边沟时，为坡脚外1.0m。挖方路段一般为边坡顶或截水沟坡顶外1.0m。

e）路基防护

对于路堑边坡，在边坡稳定的前提下，对坡面绿化防护型进行多方案的比较。在坡面防护上，根据地形，地质选择合理的型式，综合景观设计，以杜绝坡面型式单调、呆板的现象，使整个公路沿线景观丰富、阿娜多姿、自然协调。

对于稳定边坡，防护主要以绿化为主。防护类型有植草、挂网植草、拱架等衬砌植草、客土喷播、喷混植生。岩石边坡或植草难以生成的边坡以客土喷播、喷混植生为主，其他类型以植草、挂网植草等为主。对于低矮边坡，可以考虑放缓边坡，在边坡上种植经济作物。

对于因开挖欠稳定或不稳定的边坡，以加固为原则，并尽可能多的对坡面进行绿化设计。稳定加固型采用锚杆、锚索等措施。对于不良地质地段，将采用不同的处治措施。

当路堤边坡高度不超过6m时，边坡防护采用植草或铺草皮、三维网植草等合理的型式。当路堤边坡高度超过6m时，边坡防护主要是拱架防护、菱形格网防护、六菱形砼预制块防护等多方案比较，在选择合理型式的同时，力求自然、美观、多样化，并与沿线的自然景观协调。

f）路基、路面排水

路基排水设施的设置，以排除路基、路面范围内的地表水和地下水，保证路基、路面的稳定，防止路面积水影响行车安全为原则。根据公路等级、沿线地形、地质、气象、桥涵位置等综合考虑，合理布置，并有足够的排水能力，同时完善对进出水口的处理，使各项排水设施衔接配合，确保排水通畅，并使养护工作量降至最小。路基排水设计与农田水利建设规划相配合，防止冲毁农田或危害农田水利设施。

本项目路基排水系统设计以不破坏原有自然排水为原则，沿线所经河流、排水沟渠、洼地及灌溉渠道均相应设置了桥梁、涵洞。路基采用集中排水，由路拱横坡、拱形骨架送水槽和路堑边沟以及边沟急流槽、路堤边沟等设施组成完善的排水系统。路基设计洪水频率为50年一遇。

路基排水主要通过两侧的路堑边沟、路堤边沟来进行。路堑边沟、路堤边沟将汇集的路面水、路基边坡水排入河沟或排入排水涵洞中，或开挖排水沟引离路基。路线经过河塘地段时，根据路堤边沟设计可设置填筑式边沟，或直接通过河塘排水，但一般不应将水排入鱼塘。路堑边沟纵坡一般不小于0.3%，坡长不超过300m，最大不超过500m。当路堑边沟与沟渠、道路发生交叉时，一般将路堑边沟水直接排入路堤边沟，遇灌溉渠时，则考虑将路堑边沟水向两侧排除，当路堑边沟水必须穿过道路时，则设置边沟过路涵穿越。路堑边沟（路堤边沟）出口与较大河沟相接处或边沟底高程与排水河沟常水位高程相差较大而可能发生冲刷时，采用边沟急流槽将水引入河沟中。过城镇路段结合原城镇排水系统设置矩形盖板边沟。

g）特殊路基处理

路线对于软土路段，局部地下水较丰富，根据软土的的深度，采用相应的措施进行处理。如换填、碎石桩等。

对于溶岩不良地质路段，下一阶段设计应做好详细的地质勘探工作，使路线尽量避绕。对于不能避绕的局部路段可采用灌水泥浆等措施。

h）取、弃土方案，环境保护及节约用地的措施

路基用土主要来源于边坡开挖，沿线山麓坡脚以及阶地、坡地和荒地，弃土可利用山地洼地等地带。沿线取、弃土可通过纵向调配，尽量利用挖废土石方，以挖作填，力求填挖平衡，尽量减少占地，减少环境污染。

在进行路线平面、纵断面及横断面设计时，根据地形地物等充分优化，合理选用技术指标，尽量避免高填深挖，尤其在水田地段，严格控制填方路基高度，以尽量少占土地，特别是少占良田。

路基土石方以纵向调运为主，取土坑及弃土堆应尽量集中设在路线外荒山、荒坡上，并与当地政府有关部门联系协商，确定取弃土范围和深度。取弃土应与当地农田建设和自然环境相结合，尽量利用取土场、弃土堆改地造田或植树造林，节约用地，美化环境。沿线零星弃土场地施工时根据地形确定并应恢复植被或改造为可耕地用于农业生产。

弃土不任意倾倒，必须有规则的堆放在指定位置，并采取必要的排水及防护措施，避免雨水冲刷造成水土流失。清除的表土应集中堆放或堆于路堤两侧作为护道或用于沿线土地改造。

结合边坡植草防护及植树绿化对挡墙、水沟等圬工构造物进行适当遮挡以美化路容景观。如坡顶截水沟采用圬工铺砌加固时，应在其内侧栽植灌木丛或草丛，可起到一定的遮掩作用。

路面工程

a）路面方案

本项目采用特重交通典型路面结构，路面结构如下：

上面层：4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

下面层：5cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-20C）

封  层：1.0cm厚沥青单层表处

基  层：34cm厚5%水泥稳定碎石

底基层：17cm厚4%水泥稳定碎石

垫  层：20cm厚级配碎石垫层

b）路面排水

路面排水包括路面表面排水、路面结构排水，其设计原则是将降落在路面表面范围内的表面水和渗入路面结构内部的滞留水通过有效、合理的措施排出路基外，以减少对路基和路面的危害以及对行车安全的威胁。路面表面水采用漫流形式排入排水沟中，在低填方和挖方路段设置排水垫层和纵向渗沟，将路面结构内的自由水或底下渗水排出。

桥涵工程

a）桥梁工程

本项目推荐方案共新建中桥52m/2座，本项目设涵洞42道，其中涵洞38道、通道4道。本工程推荐路线方案桥梁布置情况见表3.5-1。

表3.5-1   本工程推荐路线方案桥梁布置情况

| 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 孔数-跨径 （孔—米） | 宽度（m） | 全长（m） | 上部结构 | 下部结构 | 所跨水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1+180 | 樟树塘桥 | 1×20 | 16 | 26 | 空心板 | / | 无名小溪1 | 新建 |
| 2 | K2+330 | 范家屋场桥 | 1×20 | 16 | 26 | 空心板 | / | 无名小溪2 |  |

b）涵洞情况

本项目共设涵洞42道，其中涵洞38道、通道4道。全为新建钢筋混凝土盖板涵。施工时，要求涵洞基础应置于坚实的天然土、石地基上。地质条件差，基础承载力低的地段应采用砂、碎石换土，采用钢筋混凝土箱涵。涵身部分在涵长方向每隔4~6m设一道沉降缝，沉降缝要贯穿涵洞整体断面，缝面1~2cm，一般缝内添塞水淤泥，外用10#砂浆包封，有条件可用麻絮浸沥青填满全缝。

交叉工程

①与道路交叉

本项目全线交叉工程主要为平面交叉，平面交叉6处，交叉工程详见表3.5-2。

表3.5-2      本工程交叉工程一览表

| 序号 | 中心桩号 | 被交叉道路名称及等级 | 交叉类型 | 交角(°) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000 | 二级 | T | 70 | 老国道G107 |
| 2 | K2+400 | 四级 | + | 90 | 村道，水泥砼路面 |
| 3 | K3+150 | 四级 | + | 80 | 村道，水泥砼路面 |
| 4 | K4+600 | 四级 | + | 80 | 村道，水泥砼路面 |
| 5 | K5+800 | 四级 | + | 80 | 村道，水泥砼路面 |
| 6 | K7+200 | 四级 | + | 80 | 村道，水泥砼路面 |

②与地下管线交叉

本项目沿途地下没有输油管线，没有地埋电缆，与跨园区的已有地下光缆相交2次，另外在拟建公路东边规划的有天然气长输工程，沿本工程走线。根据相关部门了解，园区规划的地下管线均已开工建设，但涉及到与道路平行走线的管线则与道路同步施工同步进行。

交通工程及沿线设施

本工程适当设置指示、警告、禁令、指路牌、交通信号灯等标志及路面标线等。

绿化工程

根据《湖南省普通干线公路文明样板路创建标准(试行)》，结合本工程具体特点，从以下几方面进行绿化和美化设计。

a）公路沿线用地范围内按照《公路绿色通道绿化工程建设技术规范》（DB43/T_619—2011）因地制宜进行绿化。

b）主线两侧以乔木+花灌木配置，初植乔木胸径不小于4~6cm，树高不低于2m；窄冠型乔木树种株距为4~6m，宽冠型乔木树种株距为8~10m，灌木株距为1~2m；土路肩不裸露。中央分隔带绿化选择适应性强树种，以小乔灌木、灌木球、地被结合形成具有节奏韵律感的植物景观。集镇段一般应设置以乔、灌木为主适当点缀花草的花坛。

c）路树应满足行车安全要求，不得侵入公路建筑限界或遮挡路侧标志、弯道内侧不影响视距。道路两侧等绿化用地保持整洁。路树、草坪修剪整齐规范。路树宜整齐刷白，刷白高度为路基边缘线以上1.2m。

d）苗木应选择适应汨罗市气候、土壤条件、公路环境及管理粗放、抗性较强的品种，同时必须满足生长健壮、冠形完整、色泽正常、根系发达、无检疫病虫害、无机械损伤、无冻害等基本质量要求。

e）结合本项目特点，可适当移植既有道路两侧的行道树。

工程占地及拆迁情况

永久占地

根据工可统计资料，本工程永久占地用地类型汇总见表3.6-1。

表3.6-1      工程永久占地汇总表    单位：hm2

| 占地类型 | 水田 | 旱地 | 水塘 | 宅基地 | 荒地 | 林地 | 老路 | 河道 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 6.36 | 2.34 | 0.67 | 2.01 | 4.69 | 16.07 | 1.00 | 0.27 | 33.41 |

本工程永久占地33.41hm2，新占用地32.37hm2，其中，占用耕地8.7m2，其中水田6.36hm2，旱地2.34hm2。项目用地现正在进行土地利用性质调整，土地性质调整后不涉及基本农田。项目占用林地在下一步初步设计阶段根据具体的红线图勘察和确定沿线占用林地的种类和数量，建设单位将会同汨罗市林业局做好占用林地的补偿、审批工作。

临时占地

本工程临时占地包括弃渣场、施工生产生活区及施工便道占地。根据水土保持方案，公路沿线共设置3处弃土场、3处施工生产生活场地、4.185km施工便道。临时占地总面积为5.81hm2，其中：弃渣场占地0.99hm2，施工生产生活区占地2.23hm2，施工便道区占地2.59hm2。

环评建议施工生产生活场地应尽量设在公路附近平缓地区，施工人员生活营地可就近租用当地的民房，或在施工生产生活区内搭建临时住房。临时占地要尽量少占耕地和林地，待工程建设完工后清理场地，全部复垦。临时占地情况见表3.6-2。

表3.6-2      工程临时占地汇总表    单位：hm2

| 占地类型 | 分区 | 主体已有 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旱地 | 林地 | 荒地/荒山 |  |
| 临时占地 | 施工便道 | / | 1.19 | 1.40 | 2.59 |
|  | 施工生产生活区 | 2.23 | / | / | 2.23 |
|  | 弃渣场 | 0.69 | 0.30 | / | 0.99 |
| 合计 |  | 2.92 | 1.49 | 1.40 | 5.81 |
| 比例（%） |  | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 100.00 |

拆迁及安置

因项目建设占地需要，本项目推荐方案沿线需拆迁房屋6124m2，设计拆迁户数约65户；拆迁电力电讯线43根，未涉及其它专项设施拆建内容。

由于公路呈线状分布，对沿线各乡镇的耕地和房屋拆迁影响比较分散，占地和拆迁安置由业主出资、政府组织统一安排。拆迁安置采取货币补偿、就地后靠安置的方式，村民生产安置通过村组内调剂耕地进行解决。电力电讯杆的拆迁重建工作由当地政府负责解决。

工程土石方平衡

根据建设方及水土保持方案提供的资料，本工程最终需开挖土石方总量为787513m3，填方总量为757928m3。弃方总量为29585m3。路基清淤清表量已计入路基土石方开挖量中，项目土石方平衡方案见3.7-1，土石方流向见图3.7-1。

表3.7-1     线路土石方平衡表    单位：m3

| 序号 | 起讫桩号 |  | 施工 单元 | 长度(m) | 挖方 |  |  |  |  |  | 填方 |  |  |  | 弃方 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 土方 | 石方 | 表土 | 清淤 | 路面 | 总量 | 土方 | 石方 | 表土 | 总量 | 清淤 | 石方 | 去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弃渣场 |  |
| 1 | K0+000 | K8+369 | 路基 | 8317 | 786172 | 546657 | 184579 | 26112 | 26313 | 2511 | 757348 | 546657 | 184579 | 26112 | 29585 | 26313 | 3272 | Z1、Z2、Z3 | 运距 |
|  |  |  | 桥梁 | 52 | 1341 | 580 | 760 |  |  |  | 580 | 580 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 8369 | 787513 | 547237 | 185339 | 26112 | 26313 | 2511 | 757928 | 547237 | 184579 | 26112 | 29585 | 26313 | 3272 |  |  |

图3.7-1     线路土石方平衡表    单位：万m3

工程施工方案

路基、路面施工方案

a）路基施工

路基工程采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。对于土方路段施工，本项目所在地区雨季在每年的4~6月，降雨量集中，要做好施工的临时排水，尽量保持路基在中等干燥状态；应切实控制路基填料的最佳含水量，确保路基压实度符合规范要求；石方开挖可以考虑采用大型机械加松土器开挖，并做好施工安全管理。软基处理要控制填土速度，预留充分的排水固结期，搅拌桩要按照要求做好复喷工序。填挖交界的过渡路段，应采取必要的设计及施工措施，防止产生不均匀沉降的发生。填筑路基和挖方路基的施工工艺分别见图3.8-1、图3.8-2。

图3.8-1   填方路基施工工艺流程

图3.8-2   挖方路基施工工艺流程

b）路面施工

路面施工应采用专门的路面机械施工，选择有丰富经验、有先进设备的专业施工队伍。项目采用商品沥青混凝土，不专设混凝土和沥青拌和场。使用设备主要为挖掘机、自卸汽车、平地机、推土机、振动压路机、灰土拌和机（路拌）等。施工采用分段半封闭式施工，当施工临近交叉公路时，应派专人进行交通疏导，维持交通顺畅，以免阻碍交叉公路的交通。

桥梁工程施工方案

本工程全线共设中桥52m/2座（新建）。

本工程桥梁上部结构采用标准跨径的预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式桥墩、肋板式桥台或重力式桥台；桥梁基础根据地质情况，采用扩大基础或桩基础。涵洞类型以盖板涵、圆管涵为主，均采用标准孔径。施工以预制安装为主，大型拖车运输的形式，根据地形及运输条件分别采用架桥机、龙门架或大型吊车架设。

跨径小于10m的涵洞可根据结构型式、施工设备等实际情况采用预制安装或现浇方法施工。

桥梁墩台的施工工艺流程参见图3.8-3。

图3.8-3      桥梁墩台施工工艺流程

交通工程及附属设施施工方案

交通工程及附属设施施工应严格按照国家有关规范进行施工。

弃渣场施工方案

工程弃渣由自卸汽车运输至渣场集中堆放。弃渣前先剥离渣场表土至一旁堆放，弃渣过程中采用分层堆放、碾压的施工方法，弃渣完成后表土回填，恢复林草。

施工布置

施工生产生活区布置

因设计阶段所限，“工可设计”阶段未明确施工生产生活区布置位置。根据公路建设特点及当地建设条件，水保方案中在全线设置施工生产生活区3处，估列占地面积2.23hm2，作为生活营地、预制场和临时堆土使用。

在下一阶段的具体设计工作中，本评价对施工生产生活场地的设置提出以下要求：

a）施工生产生活场地应尽量设在道路附近平缓地区，施工人员生活营地就近租用当地的民房，如无租用条件的在施工生产生活区内搭建临时住房。

b）临时占地要尽量少占耕地和林地，待工程建设完工后清理场地，根据原土地利用方式进行复耕或绿化。

表3.9-1    施工生产生活区布置情况表(单位：hm2)

| 序号 | 布设位置 | 占地面积 |  | 恢复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 旱地 | 复耕 |
| C1 | K1+400 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| C2 | K4+950 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| C3 | K7+500 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 合计 |  | 2.23 | 2.23 | 2.23 |

施工便道布置

本项目为新建工程，周边乡村道路发达，部分绕镇拉直路段需增设部分保通道路，另外还需新增连接弃渣场的便道。施工便道采用泥结碎石路面，路面宽4.5m，占地按6m宽计算。平坦地区两侧设置排水沟，局部地段设置排水涵，傍山路段在靠山一侧设置排水沟，每隔一定距离设置排水涵。

估列布设施工便道总长4.185km，占地2.59hm2，施工便道的布设尽可能的绕开水系，不得将土石方填于水系内，并对边坡进行防护，对路基进行加固。施工结束后对占地进行土地整治，恢复植被。

表3.9-2    施工便道布置一览表(单位：hm2)

| 序号 | 布设位置 | 长度（m） | 占地面积 |  |  | 后期恢复方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 林地 | 荒地 | 水保林 | 复耕 |
| 1 | 保通道路 | 4.185 | 2.59 | 1.19 | 1.40 | 2.59 |  |

取土场设置

本线主体工程经土石方调配后，本工程最终需开挖土石方总量为787513m3，填方总量为757928m3。弃方总量为29585m3。项目不需设置取土场。

弃渣场设置

本项目建设共产生弃方总量为29585m3，均为石方。主要弃渣来源为路基开挖多余土石方挖方及桥梁基础废渣。项目水土保持方案设计根据土石方调运情况共设置弃渣场3处，弃渣场现状为旱地和林地，占地面积0.99hm2。拟选渣场分布见表3.9-3，现状见下图。

表3.9-3   弃渣场基本情况表

| 编号 | 弃渣地点 | 占地（hm2） | 弃渣来源 | 弃渣量 （万m3） | 弃渣高（m） | 渣场容量（万m3） | 占地类型 | 恢复方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | K0+000东侧25m | 0.33 | K0+000~K2+700 | 0.98 | 3.0 | 1.27 | 旱地林地 | 复耕、绿化 |
| Z2 | K4+200东侧20m | 0.37 | K2+700~K6+100 | 1.12 | 3.0 | 1.45 | 旱地林地 | 复耕、绿化 |
| Z3 | K7+700西侧200m | 0.29 | K6+100~K8+369 | 0.86 | 3.0 | 1.12 | 旱地林地 | 复耕、绿化 |
| 合计 |  | 0.99 |  | 2.96 |  | 3.85 |  |  |

拌和站布置

拟建工程不设置沥青、水泥混凝土拌和站，可就近从汨罗市弼时镇采购成品料，由专业运输车辆运送。

筑路材料及运输条件

粘土：本项目路线走廊带内山体较多，山体一般均有较厚的覆盖层，土料丰富；区内土质多为花岗岩风化土，具膨胀性，需改良方可作路床、路堤填料。区内路网发达，交通便利，土料场上线距离一般较近，适合开采运输。

石料：受地形、地质构造影响，区内基岩埋深一般较大，出露甚少，能满足公路建设所需的石料分布范围极小，石料相对匮乏。据本次野外地质调查并结合区内其它项目的勘察成果，汨罗市高家坊、川山坪均出产石料，且储量丰富，交通便利，适合开采运输，可满足本项目建设要求。

砂料：主要分布在汨罗江流域，现有大规模开采，砂料主要为中粗砂，含泥量较少，砂料质较好，储量丰富，可满足项目建设需要。

水泥：工程用水泥可从长沙县、平江县水泥厂等大型水泥厂采购。

项目区域的运输条件较为方便，工程施工机具及施工物资可通过G107等公路进行运输。

工程进度

本项目拟于2017年5月开工，2018年10月竣工，建设期18个月。

工程分析

项目建设的必要性

4.1.1是加快区域社会经济发展的需要

本项目的建设将打通汨罗南部南北向的另外一条主干道，可以改善区域交通条件，打通汨罗南部与长沙的沟通瓶颈，对加强沿线乡镇以及汨罗市与周边市县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大汨罗市对外经济辐射范围有重要意义。其次，本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，实现县域经济发展的“弯道超车”，从而带动区域经济发展。

4.1.2是提高公路通行能力、优化区域路网结构的需要

由于社会经济快速发展，G107弼时段已完全街道化，已严重影响过境车辆的快速通过，同时，过境车辆也给城市交通带来了很大的负担，高峰期容易造成交通堵塞。虽然2014年，弼时镇针对G107镇区段进行了改线，但建成后，公路两旁又迅速街道化。此外，随着长沙经开区汨罗（弼时）产业园的逐步建设，园区内的客货运交通量将剧增，街道化的G107作为园区内的南北向出口公路，已无法满足现有的交通需求，重新打通一条南北向通行公路已是迫在眉睫。

4.1.3是汨罗市及周边城镇发展的需要

本项目建成后，将解除G107这条区域南北向主干道的交通“瓶颈”，解决区域的交通出行问题，将成为汨罗市对外交流与往来的重要出口，有利于城市经济的发展及弼时镇镇区规模的形成。因此，本项目的建设是汨罗市及周边城镇发展的需要。

综上所述，弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目的建设是是弼时镇公路建设的需要，是弼时集镇发展的需要，是推进汨罗市总体规划实施的要求，是全面提升汨罗市建设水平和提高招商引资吸引力的需要。项目建设是必要而且紧迫的，具有良好的社会效益和经济效益。

工程环境影响因素分析

公路工程对环境的影响与工程所处阶段紧密相关，不同的工程阶段对各环境要素的影响也不同。根据工程特点，环境影响因素的识别可按照勘察设计期（工程前期）、施工期和营运期三个阶段进行分析。

勘察设计期

勘查设计阶段主要是线路走向的选择。这一阶段的选择对社会经济和生态环境影响较大，特别是对项目直接影响区的社会经济发展、城镇规划、土地利用、居民生活、自然生态及景观均会产生重大影响。

a）线位的选择将影响当地城镇建设规划、公路网规划以及工程附近的人群生产生活等。

b）线位的选择涉及到占用各种类型土地的比例、数量，从而直接或间接影响当地土地资源的开发利用，影响农业生产，农民收入。

c）线位选择关系到居民拆迁问题，从而影响到居民的正常生产和生活。

d）线位布设及设计方案选择会影响到农田灌溉水利设施、电力通讯等公用设施的正常运行。

e）线位的布设将会使沿途景观格局发生变化。

施工期

a）在施工准备期，拟建公路征地涉及到永久性和临时性占用地，从而将影响到当地农、林业生产。

b）在施工准备期，公路征地将引起部分居民的拆迁，在短期内会对其生活和生产产生一定的不利影响。

c）工程各类填、挖作业将对沿线自然植被及野生动物的生境形成破坏。另外，路基工程开挖与填筑将破坏地表原有植被，形成的裸露松散的地表和边坡，在雨水的作用下极易形成水土流失，从而影响生态环境；在天气干旱时，又容易引起扬尘，对附近区域环境空气质量产生影响。

d）施工期间施工人员将产生一定量的生活污水（主要污染因子为COD、SS和氨氮等），可能会对沿线水体环境、农田产生影响。

e）路基、桥涵施工过程中，容易产生扬尘、粉尘污染，沥青混凝土摊铺时产生的沥青烟也会对环境空气质量产生影响。

f）施工便道等施工期临时工程以及弃土场也将占用一定数量的土地。因此，施工期工程临时用地也将对当地耕地资源和农业生产产生短期影响。同时，取土作业、弃渣堆填及运输过程中易产生粉尘，弃渣场将导致占地区地表植被的完全丧失，如不采取有效措施会引发水土流失。

g）施工机械的运转将产生噪声和废气污染，从而对周围环境敏感保护目标的声环境质量和环境空气质量产生影响。

h）工程施工会影响正常的公路交通环境，对沿线居民正常生产和生活产生一定的不利影响。工程施工会影响到原有水利排灌系统及电力通讯设施的正常运行。

i）施工期间路面、桥涵的施工，将产生一定量的生产废水（主要污染因子为SS和石油类），污染附近地表水体，另外，施工也对沿线地下水环境产生一定影响。

营运期

a）交通量增长将促进沿线物质交流和经济发展，有利于改善居民交通便利和旅游业的发展。

b）随着交通量的增加，交通噪声将影响邻近公路的居民点的正常工作、学习和休息环境；汽车尾气中所含的多种污染物，如NO2、CO和烃类物质等，会污染环境空气。

c）突发性交通事故会影响公路的正常运营和安全，危险品运输车辆事故易引发环境空气、土壤污染、水环境污染等事件。

d）由于局部工程防护稳定和植被恢复均需一定的时间，水土流失在工程营运初期可能存在；

e）各类环境工程、生态保护和恢复工程的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失，减轻交通噪声、生活污水、固体废物等对周围环境的污染，以及对居民生活质量的负面影响。

工程各期主要环境影响因素汇总见表4.2-1。

表4.2-1  工程各期主要环境影响因素汇总表

| 项目阶段 |  | 对环境的潜在影响 |
| --- | --- | --- |
| 工程前期 | 永久占用土地 | 改变土地利用类型 |
|  | 迁移沿线公用设施 | 影响公用设施正常运行 |
|  | 桥涵设置 | 影响农田灌溉及排水 |
|  | 改变景观单元 | 景观格局发生变化 |
| 施工期 | 居民区附近路段施工 | 干扰阻断现有交通，影响居民出行 |
|  |  | 摊铺路面以及施工扬尘影响大气环境 |
|  |  | 施工机械噪声影响居民生活 |
|  | 农田段施工 | 施工扬尘导致靠近公路两侧的农作物受到影响 |
|  |  | 施工堵塞灌溉沟渠，影响农事生产 |
|  | 林地段施工 | 临时占用土地，破坏地表植被 |
|  |  | 施工中会因风蚀和水蚀导致水土流失加剧 |
| 运营期 | 改善区域交通能力，提供交通便利。 | 促进地区物质交流和经济、旅游业的发展 |
|  | 车辆交通产生的环境污染 | 影响沿线的大气与声环境质量 |
|  | 风险交通事故 | 对沿线构成风险环境污染 |

评价因子筛选

根据对拟建项目的特点、沿线环境特征、工程的环境影响要素分析和识别，筛选出主要的环境影响评价因子，见表4.3-1。

表4.3-1   拟建项目环境影响因子筛选表

| 环境要素 | 影响因子 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 交通运输条件、社会经济发展 | ○ | ★ |
|  | 土地占用土地利用开发 | ☆ | ☆ |
|  | 居民生活质量（拆迁安置、交往便利性） | ★ | ○ |
| 生态环境 | 局部地貌 | ☆ | ○ |
|  | 植被及农作物 | ★ | ○ |
| 水环境 | 地面水环境质量 | ☆ | ☆ |
|  | 水文地质 | ☆ | ○ |
|  | 水土流失量 | ★ | ○ |
| 声环境 | 交通噪声 | ☆ | ★ |
| 环境空气 | TSP | ★ | ○ |
|  | 汽车尾气中的有害物（NO2） | ○ | ☆ |

注：★—显著影响，☆—一般影响，○—轻微影响

污染源强分析

水污染源强分析

施工期

a）施工人员生活污水

生活污水主要来源于施工生产生活区，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水，主要含COD、SS氨氮等污染物，污染物成分及浓度详见表4.4-1。

表4.4-1   施工生产生活区生活污水成分及浓度   单位：mg/L

| 主要污染物名称 | BOD5 | COD | TN | TP | SS | 油脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 110 | 250 | 20 | 4 | 100 | 50 |

南方地区平均每人每天用水量按0.1m3计，污水排放系数取0.8，则按下述公式计算可得每个施工人员每天产生的生活污水量。生活污水量按下式计算：

Qs=k·qi

式中：Qs——每人每天生活污水排放量(m3/人·d)；

k——施工生产生活区污水排放系数（0.6～0.9），取0.8；

qi——每人每天生活用水量定额（m3/人·d）。

根据上式，计算得到施工人员每人每天排放的生活污水量约为0.08m3。

类比同类工程施工经验，以及设计单位提供的资料分析，路基工程每标段约40人，路面施工每标段约20人，则施工生产生活区生活污水量估算见表4.4-2。

表4.4-2    施工生产生活区生活污水产生量估算

| 序号 | 主要施工行为 | 工作人员数 | 产生污水量（m3/d） | 项目总污水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基施工 | 40人/标段 | 3.2 | 12.8 |
| 2 | 路面施工 | 20人/标段 | 1.6 | 6.4 |
| 3 | 桥梁施工 | 20人/标段 | 1.6 | 6.4 |

b）建筑材料堆放场雨季冲刷废水

各施工生产区建筑材料堆放场雨季由于雨水冲刷产生废水，主要污染因子为SS，经场地周边导排渠导入沉淀池处理后外排。

c）施工废水

施工生产废水主要是施工机械的冲洗废水、地面冲洗水、运输车辆冲洗水等，另外施工生产区中机械、设备及运输车辆的维修保养过程中产生的油污，若不进行收集，经雨水冲刷进入地表水体后，也将对水环境及土壤环境造成较大的污染。施工生产性废水产生量较小，每个营地其产生量约2m3/d，项目沿线产生总量约为8m3/d，其主要污染物为SS、石油类。其中SS浓度为3000~5000mg/L，石油类浓度为50~100mg/L。上述含油废水经隔油沉淀处理后满足施工机械设备冲洗水质要求后回用于机械设备冲洗。

预制场采用商品混凝土制备桥梁构件过程中，需对混凝土构件进行洒水养护，产生养护废水，经沉淀处理后回用于构件养护。

营运期

工程营运期主要的水污染源为降雨冲刷桥（路）面产生的桥（路）面径流污水。

公路路面径流污染物主要是SS、石油类和COD、BOD5，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。原国家环保总局华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20d，车流和降雨是已知，降雨历时为1h，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定分析路面污染物变化情况见表4.4-3。

表4.4-3  路面径流中污染物浓度测定值   单位：mg/L

| 项目 | 5~20min | 20~40min | 40~60min | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 231.42~158.52 | 185.52~90.36 | 90.36~18.71 | 100 |
| BOD5 | 7.34~7.30 | 7.30~4.15 | 4.15~1.26 | 5.08 |
| 石油类 | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 11.25 |

由上表可见，从降雨初期到形成径流的30min内，雨水中SS和石油类物质的浓度比较高，30min之后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。降雨期间桥面产生的径流量由下式计算：

W＝A×h×L×10-3

式中：W——单位长度桥面径流量（m3/a）；

A——路基宽（m）；

L——桥面长度（m）；

h——降雨强度（mm/a）。

由上式可以看出，桥面径流量决定于降雨量，本项目路段所经地区平均降雨量为1377.3mm/a，本工程桥梁路面径流量值详见表4.4-4。

表4.4-4      运营期主要跨水体桥面径流估算结果

| 中心桩号 | 桥名 | 桥梁宽度（m） | 长度（m） | 年平均桥面径流量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1+180 | 樟树塘桥 | 16 | 26 | 573 |
| K2+330 | 范家屋场桥 | 16 | 26 | 573 |

大气污染源强分析

施工期

a）扬尘污染源强

扬尘污染主要在施工前期路基填筑过程，以施工公路车辆运输引起的扬尘和施工区扬尘为主。根据某公路施工期的监测数据，施工期道路沿周边TSP浓度表4.4-5。

表4.4-5   某公路施工期环境空气监测数据

| 施工类型 | 与公路边界距离（m） | TSP日均值（mg/Nm3） | 二级标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基路面工程 | 20 | 0.27~0.53 | 0.3 |
|  | 30 | 0.22~0.23 |  |
|  | 40 | 0.20~0.22 |  |

b）燃油机械废气

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、NOX、HCH、烟尘等。根据柴油车尾气污染物排放系数统计，每燃1升柴油排放CO：22.6g、HCH：51.3g、NOX：83.8g、烟尘41.5g。若每公里标段工地柴油使用量按50L/d计算，则施工期每公里污染物的排放量分别为CO：1130g/d、HCH：2565g/d、NOX：4190g/d、烟尘2075g/d。

c）其它大气污染源强

工程施工期将不设置沥青及混凝土搅拌站，均采购成品混凝土料，由专业运输车辆运送，施工期无沥青拌和烟气、混凝土拌和粉尘等产生。施工期路面灰土拌合采用专用灰土拌和机进行路拌，不专设灰土拌和站，无灰土拌和站扬尘产生。仅在沥青摊铺过程中，有少量的无组织沥青烟气产生，属无组织排放。

另外在项目沿线进行旧楼房拆迁中，往往造成扬尘污染，拆迁扬尘的排放与拆迁场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。如遇干旱无雨季节，在大风时，拆迁扬尘将更严重，会对周边大气环境产生一定的影响。

营运期

a）汽车尾气

汽车尾气污染物主要为氮氧化物。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录E表E.2.7，本工程设计行车速度为80km/h，参照车速为80km/h的车辆单车排放源强，则本项目车辆单车排放因子推荐值详见表4.4-6。

表4.4-6   现阶段车辆单车排放因子推荐值     单位：g/（km·辆）

| 平均车速（km/h） |  | 80 |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 14.76 |
|  | NOX | 3.71 |
| 中型车 | CO | 25.47 |
|  | NOX | 8.30 |
| 大型车 | CO | 4.01 |
|  | NOX | 14.71 |

根据前节3.4.2的特征年交通量预测数据以及表4.4-6，计算出本项目特征年车辆尾气污染物排放量，详见表4.4-7。

表4.4-7   特征年车辆尾气污染物排放量   单位：kg/（km·d）

| 路段 | 污染物 | 年份 | 排放量kg/（km·d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80km/h |
| 全线 | CO | 2019 | 59.7 |
|  |  | 2025 | 88.6 |
|  |  | 2033 | 123.4 |
|  | NOx | 2019 | 8.3 |
|  |  | 2025 | 12.4 |
|  |  | 2033 | 17.1 |

b）扬尘

扬尘污染也是公路运营期的污染源之一，其产生原因一方面为公路上行驶的汽车轮胎接触路面而使路面积尘扬起，产生的二次扬尘污染；另一方面为运输车辆在运送物料时，由于洒落、风吹等原因，产生扬尘污染。

声环境污染源强分析

施工期

公路建设施工阶段噪声源主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据公路施工特点，施工过程可分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工，各施工阶段所采用的主要施工机械见表4.4-8，各类机械运行噪声源强见表4.4-9。

表4.4-8     不同施工阶段采用的施工机械

| 施工阶段 | 主要路段 | 施工机械 |
| --- | --- | --- |
| 工程前期拆迁 | 涉及工程拆迁路段 | 挖掘机、推土机、平地机、运输车辆等 |
| 软土路基处理 | 软基路段 | 打桩机、压桩机、钻孔机、空压机 |
| 路基填筑 | 全线路基路段 | 推土机、挖掘机、装载机、平地机、振动压路机、 光轮压路机 |
| 路面施工 | 全线 | 装载机、铲运机、平地机、振动式压路机、光轮压路机 |
| 结构施工 | 附属设施 | 钻孔机、打桩机、起吊机 |
| 交通工程施工 | 全线 | 电钻、电锯、切割机 |

表4.4-9      主要施工机械不同距离处的噪声声压级 单位：dB（A）

| 序号 | 施工机械 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测距（m） | 噪声值dB(A) |
| 1 | 装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平土机 | 5 | 86 |
| 3 | 推土机 | 5 | 86 |
| 4 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 5 | 打桩机 | 5 | 100 |
| 6 | 振捣机 | 5 | 92 |
| 7 | 振动式压路机 | 5 | 86 |
| 8 | 推铺机 | 5 | 87 |

营运期

公路投入营运后，在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于公路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

a）汽车行驶平均速度计算

车速计算公式：

式中：Vi—预测车速，km/h；

ui—该车型的当量车数；

ηi—该车型的车型比；

vol—单车道车流量，辆/h；

m—其他两种车型的加权系数；

k1、k2、k3、k4分别为系数，详见表4.4-10。

表4.4-10  车速计算公式系数取值表

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

2）各类型车在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级Loi按下式计算：

小型车：LoS=12.6+34.73lgVS

中型车：LoM=8.8+40.48lgVM

大型车：LoL=22.0+36.32lgVL

式中：i——表示小（S）、中（M）、大（L）型车

Vi——该车型车辆平均行驶速度，km/h。

根据上面的公式，计算得到本工程营运期小、中、大型车平均辐射声级预测结果，噪声单车源强详见表3.4-11。

表4.4-11    交通噪声单车排放源强   单位：dB（A）

| 时期 | 2019年(近期) |  |  | 2025年(中期) |  |  | 2033年(远期) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小车 | 中车 | 大车 | 小车 | 中车 | 大车 | 小车 | 中车 | 大车 |
| 昼间 | 71.0 | 72.0 | 78.7 | 70.9 | 71.9 | 78.6 | 71.6 | 71.8 | 78.6 |
| 夜间 | 71.7 | 72.2 | 78.8 | 71.7 | 72.2 | 78.9 | 71.8 | 72.2 | 78.9 |

固体废物

施工期

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾及土石方弃渣，其中建筑垃圾主要来源于沿线房屋拆迁。

a）拆迁建筑垃圾

工程需拆迁建筑物约6124m2，根据拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，产生的建筑垃圾量约为0.1m3/ m2（松方），则房屋拆迁将产生建筑垃圾612.4m3，建筑垃圾进入弃渣场。

b）施工人员生活垃圾

按施工人员生活垃圾0.5kg/人·d计算，每个施工生产生活区施工人员以40人计，则每个施工生产生活区日排放量约为0.02t/d，每个施工生产生活区施工期生活垃圾产生总量约为10.8t（施工期为18个月）。

c）土石方弃渣

水保报告根据土石方平衡情况，本项目共产生弃渣量为29585m3，主要为场地基清理、桥梁桥墩施工弃渣、各路段开挖产生的不可利用渣土。

营运期

本项目沿线营运期基本没有固体废物产生。但在营运的过程中，若司乘人员不注意公德，可能会导致沿线有部分交通垃圾（如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物）产生，这将对工程沿线环境卫生产生不利影响。

生态影响

施工期

项目施工占用耕地、林地等土地，损毁植被，将对沿线动植物和生态环境产生一定影响，并且地面裸露将造成水土流失。

营运期

营运期主要是交通扬尘、尾气影响沿线两侧植被的影响。交通运输产生的扬尘和汽车尾气，会对周围植物的生长带来直接的影响。扬尘降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓。

社会环境影响因素分析

施工期

项目永久占用部分耕地和居民房屋，将对沿线居民的生产和生活产生一定的影响；项目的施工可能对沿线交叉的公路的车辆通行造成一定影响。

营运期

项目营运期由于项目涉及部分新建路段，对沿线两侧居民将产生阻隔影响。

环境概况

自然环境

地理位置

汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖。地处东经112°51′-113° 27′，北纬28°28′-29°27′之间。地势由东南向西北倾斜。 汨罗市东与平江相靠，南与长沙、望城两县相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻。最东处为八景乡山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系高家坊镇鹿峰村的陈家湾，最北端是磊石乡汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1670平方公里，汨罗市建城区面积12平方公里。

汨罗市弼时镇，地处湘中北，位于汨罗市东南部，南临弼时故居，东靠开慧烈士家乡，107国道南北直穿全境9.6公里。财政总收入首破2000万元大关，实现财政总收入2108万元，同比增长20.7%；农民人均纯收入达到12910元，同比增长17%，财政税收工作考核蝉联全市第一，并再次被评为“幸福汨罗”建设红旗单位。多年来，该镇已形成了家具制造、铝型材、机械加工、打包带、建筑建材、塑料压延、纸制品、烟花炮竹、植物油等农副产品加工八大支柱产业，年产值达9.98亿多元，从业人口达8000多人，特别是湖南省天子家具厂系省内规模最大、设备最先进的家具制造龙头企业，且“天子山”品牌获省“著名商标”，已数次获国家、省、部级金奖，铜盆铝材厂系省内最大的LD31铝合金天花龙骨料生产厂家，这些企业已成为该镇财政建设和转移农村剩余劳动力的中坚力量，使该镇成为岳阳市乡镇企业“十强乡镇”。

本项目拟建位置位于汨罗市弼时镇，107国道东侧，起于铜盆村，止于大里塘水库东南角胡家垄，项目具体位置见附图1。

地形、地貌

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

项目拟建地区域地形属于丘陵岗埠地带，是由网纹状粉质粘土、黄色质粘土堆积而成的丘岗。场地已基本平整，标高在41.00米至43.30米之间。建设地土体单一，工程地质条件较好，无不良地质构造，场地类别为I类建筑场地，地基承载力标准值估算在200kpa以上。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

地质

地层岩性

根据区域地质图、区域地质资料及本次现场踏勘，本项目影响区出露的地层主要有第四系、三叠系、二叠系、石炭系及泥盆系。地层岩性分述如下：

第四系

第四系土层类型主要有粘土、粉质粘土及砂、卵石层等。其中，重丘区第四系土层成因大多为冲积或坡积成因，土层类型以粉质粘土及砂、卵石层为主；重丘区第四系土层成因大多为残坡积成因，土层类型多为粘土、粉质粘土及碎石土。

三叠系（T）

三叠系岩性主要为灰岩、白云岩、白云质灰岩等碳酸盐岩类，岩溶发育。

二叠系（P）

二叠系岩性主要为灰黑色燧石灰岩、砂岩、砂质页等，局部夹煤层。

石炭系（C）

石炭系岩性主要为灰岩、泥质灰岩等碳酸盐岩类，岩溶发育，局部为石英砂砾岩。

泥盆系（D）

泥盆系岩性主要为石英砂岩、砂岩、砂质页岩等，局部为灰岩、白云质灰岩。

地质构造

项目总体处于新华夏系构造第三隆起带东缘的祁阳山字型构造前弧北翼部位，主要构造线呈北北东~北东向展布。路线所经地段无区域大断裂构造发育，路线总体沿向斜长轴方向展布，向斜核部位三叠系地层。

水文

汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3km，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m~32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北低。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

本项目西侧白沙河，距离本项目2km左右，流域为长江流域，水系为洞庭湖，起始断面位于汨罗市弼时镇农科旧屋里，终止断面为唐家桥芦家坝，长度为3km，水质目标执行Ⅲ类。

气象、气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

（2）降水量：年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%；

（4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

（5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。

生态环境

土壤

本项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

农业植被与其它

本项目沿线主要粮食作物以水稻为主，也有少量的玉米、豆类等；经济作物有葡萄、蔬菜、油菜、西瓜等。沿线地区养的牲畜主要有牛、猪、鸡、鸭等。本项目沿线农业植被详见图4.1-1。

图5.1-1   项目沿线主要农业植被

森林植被及古大树分布调查

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。本项目沿线森林植被详见图5.1-2。

图5.1-2    项目沿线典型植被

动物资源现状

a）陆生动物

汨罗市境属亚热带季风气候地带，野生动物属亚热带林灌丛、草地——农田动物群，常见的动物优势种类，多为适应生存于丘岗农田和居民区的类群，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的篱园雀型鸟类组成，林栖兽类已少见。

现场调查与了解表明本项目评价范围主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类，无国家保护野生动物与珍稀濒危野生动物。

b）水生生物

汨罗市境内鱼类以鲤科鱼类为大宗，两栖类最普遍的优势种是生活于农耕环境中的蛙类。

现场调查与了解表明本项目涉及水域主要为地表水汇集的溪沟，较常见的鱼类主要有泥鳅、草鱼、鲫鱼、黄鳝等，项目评价范围内无国家野生保护动物与珍稀濒危野生动物。

沿线景观现状

根据项目沿线区域气候、地貌、植被及人类活动的影响特点，将沿线景观主要划分为林地景观、农田景观、农村居民点景观、集镇景观、道路景观等5种景观类型，沿线景观分布情况详见表5.1-1。

表5.1-1   项目沿线景观类型分布情况

| 景观类型 | 分布情况 |
| --- | --- |
| 林地景观 | 项目沿线林地分布广泛，森林资源丰富，树种多样，形成了林地景观。 |
| 农田景观 | 本项目沿线农田分布较多，主要用于种植水稻，也有少量的玉米、豆类、小麦等；经济作物有蔬菜、油菜和各种瓜类等。 |
| 集镇景观 | 本项目途经桥头河镇镇区建成区与规划区以及渡头塘镇增加村集镇区 |
| 农村居民点景观 | 农村居民点景观呈线状集中分布，零散居民较少，沿线以砖混房景观为主。 |
| 道路景观 | 老G107国道以及沿线与本项目相交的乡村道路。 |

水土流失

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2a。该地区水土流失类型以水蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主。

社会环境

社会经济概况

2015年，汨罗市实现地区生产总值234.4亿元，比上年增长12.8 %，其中，第一产业实现增加值30.4亿元，增长3.6%；第二产业实现增加值141.5亿元，增长13.6 %；第三产业实现增加值62.5亿元，增长13.8%。三次产业结构比例由上年的13.2：60.1：26.7调整为13.0：60.4：26.6，按常住人口计算，人均生产总值达到37895元，增长15.6%。

2015年，汨罗市实现农林牧渔业总产值45.0亿元，增长3.6%，其中农业产值20.5亿元，增长3.3%；林业产值1.0亿元，增长3.1%；牧业产值18.6亿元，增长3.0%；渔业产值4.2 亿元，增长6.2%；农林牧渔服务业产值0.7亿元，增长11.0%。全市农作物播种面积为89.0千公顷，增长2.1%。其中：粮食作物种植65.5千公顷，增长2.1%；全年粮食总产量39.2万吨，增长2.1%，其中稻谷产量35.0万吨，增长1.9%；蔬菜27.6万吨，增长4.0%；肉类产量8.7万吨，增长3.9%；水产品产量3.3 万吨，增长10.7%。

2015年，工业总产值增长13.9%，规模工业总产值增长14.2%，规模工业增加值增长16.5%。规模工业企业243家，规模工业全部资产利税率32.1%，万元规模工业增加值能耗降低23.3%，高新技术产品增加值占规模工业增加值比重17.2%，工业固定资产投资总额123.2 亿元，增长28.8%，工业技术改造投资增长29.9%。工业园工业总产值增长9.5%。

交通运输

弼时镇位于岳阳市、汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，107国道纵穿镇区南北。镇区距长沙市35公里，距汨罗市35公里，距岳阳70公里，距京珠高广福入口4公里，开慧入口13公里，距正在修建的武广客运专线汨罗站18公里，距星沙开发区30公里。交通方便，四通八达，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴。

工程沿线地质灾害情况

根据《湖南省弼时镇铜盆至青山铺公路工程地质灾害危险性评估报告》评价结论：

a）评估区地质环境条件中等，湖南省弼时镇铜盆至青山铺公路工程为重要建设项目，综合确定工程建设用地地质灾害危险性评估级别为一级。

b）评估区内现状条件下，拟建公路建设场地分为危险性中等和小两个级别。

c）预测评估结果为在K4+200~K4+900、K5+300~K5+400、K6+600~K7+400路段3路堑路段引发滑坡地质灾害的可能性中等，危险性中等，其它路段引发滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。

d）本次建设项目共8.369km，其中适宜区段6.8km，占公路总长81%，因此，建设用地适宜性为适宜。

沿线村镇居民饮用水源情况

本项目沿线主要为汨罗市弼时镇地区，其中沿线弼时镇镇居民的饮用水源为居民自打水井。弼时镇区现状供水由弼时镇自来水厂提供，设计供水规模为5000t/d，实际日供水200～300t，取水水源为青坑水库和定里冲水库。因此，项目建设不会对农村居民取水造成影响。

环境质量现状

本报告编制过程中，根据环境影响评价技术导则的现状调查要求，委托汨罗市环境监测站对工程影响范围的环境质量进行了现状监测，监测点位根据相关导则要求，覆盖整个评价范围。

大气环境现状评价

现状监测方案

a）监测点位：监测点布设原则为“以点代线”，选择沿线评价范围内2个具有代表性的敏感点进行环境空气质量现状监测，即G1：项目地汨罗市弼时镇上风向居民点；G2：项目地汨罗市弼时镇下风向居民点。

b）监测因子：监测因子为NO2、TSP。

c）采样时间、频率：监测时间为2017年2月22日~28日，连续7天现状监测采样测24小时平均值。

d）采样分析方法：依照原国家环保总局《环境监测技术规范》、《大气环境分析方法标准工作手册》和《空气和废气监测分析方法》中的有关规定执行。

表6.1-1     本项目环境空气质量监测结果汇总表 单位：µg/m3·N

| 监测点 | 统计项目 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1：项目地汨罗市弼时镇上风向居民点 | 数据个数 | 28 | 28 | 7 |
|  | 最小值 | 8 | 9 | 59 |
|  | 最大值 | 12 | 61 | 77 |
|  | 平均值 | 17 | 26 | 65 |
|  | 超标个数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2：项目地汨罗市弼时镇下风向居民点 | 数据个数 | 28 | 28 | 7 |
|  | 最小值 | 12 | 11 | 70 |
|  | 最大值 | 28 | 66 | 91 |
|  | 平均值 | 16 | 29 | 79 |
|  | 超标个数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值：SO2：150µg/m3；NO2：80µg/m3；PM10：150µg/m3。 |  |  |  |  |

由表6.1-1的监测结果可知，工程沿线各环境空气质量现状监测点NO2、PM10、SO2因子都达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

水环境现状监测与评价

现状监测方案

a）监测点位：共设置3个现状监测点，具体见表6.2-1。

表6.2-1      水环境质量现状监测点一览表

| 编号 | 水体 | 监测点位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 无名小溪1 | 无名小溪1樟树塘桥断面 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| W2 | 无名小溪2 | 无名小溪2范家屋场桥断面 |  |
| W3 | 大里塘水库 | 大里塘水库中心 | GB3838-2002Ⅱ类标准 |

b）监测因子：pH、SS、CODCr、氨氮、BOD、总磷、石油类、溶解氧8项。

c）采样时间、频率：监测时间为2017年2月22日~24日，连续监测3天，每天一次；监测单位为汨罗市环境保护监测站。

d）采样分析方法：按《环境监测技术规范》（地表水部分）执行。

水质现状评价

本工程水质监测结果见表6.2-2。

表6.2-2   水质现状监测及评价结果

| 监测 地点 | 监测 因子 | 浓度范围 （mg/L，pH除外） | 平均值 （mg/L） | 超标率 （%） | 最大超标倍数（倍） | 评价标准 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 （无名小溪1樟树塘桥断面） | pH（无纲量） | 7.14~7.15 | -- | -- | -- | 6~9 |
|  | SS* | 15~19 | 17 | -- | -- | ≤30 |
|  | CODCr | 18.2~23.6 | 20.7 | -- | -- | ≤20 |
|  | 氨氮 | 0.434~0.477 | 0.456 | -- | -- | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.09~0.12 | 0.11 | -- | -- | ≤0.2 |
|  | 石油类 | <0.01 | <0.01 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | BOD | 2.5~2.7 | 2.6 | -- | -- | ≤4 |
|  | 溶解氧 | 8.1~8.2 | 8.17 | -- | -- | ≥5 |
| W2 （无名小溪2范家屋场桥断面） | pH（无纲量） | 7.09~7.12 | -- | -- | -- | 6~9 |
|  | SS | 13~16 | 14.3 | -- | -- | ≤30 |
|  | CODCr | 22.8~31.7 | 25.9 | -- | -- | ≤20 |
|  | 氨氮 | 0.424~0.558 | 0.504 | -- | -- | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.1~0.13 | 0.17 | -- | -- | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01~0.02 | 0.013 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | BOD | 2.4~2.6 | 2.5 | -- | -- | ≤4 |
|  | 溶解氧 | 8.2~8.3 | 8.27 | -- | -- | ≥5 |
| W3 （大里塘水库中心） | pH（无纲量） | 7.02~7.04 | -- | -- | -- | 6~9 |
|  | SS* | 12~18 | 15 | -- | -- | ≤25 |
|  | CODCr | 8.18~16.7 | 12.7 | -- | -- | ≤15 |
|  | 氨氮 | 0.359~0.413 | 0.385 | -- | -- | ≤0.5 |
|  | 总磷 | 0.13~0.16 | 0.14 | 100 | 5.4 | ≤0.025 |
|  | 石油类 | <0.01 | <0.01 | -- | -- | ≤0.05 |
|  | BOD | 2.2~2.3 | 2.3 | -- | -- | ≤3 |
|  | 溶解氧 | 8.4~8.6 | 8.5 | -- | -- | ≥6 |

注：SS*参照《地表水资源质量标准》第二级、第三级指标进行评价。

由上表可知，两条无名小溪除CODcr略有超标外，其余的各项污染物指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，大里塘水库监测点除CODcr、总磷超标外，其余各项污染物指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。超标原因可能是溪流及水库周围居民像水体排放污染物所致。

声环境现状监测与评价

现状监测方案

本次评价过程中，委托汨罗市环境监测站于2017年2月21日~22日对沿线各监测点位的声环境质量现状进行了监测，监测方案如下：

a）监测布点：沿线敏感点现状噪声主要以社会生活噪声为主，另有少部分敏感点现状噪声以社会生活噪声及现有的交通噪声为主。监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法。本项目公路两侧红线外35m以内区域执行4a类标准，红线两侧35m外的区域执行2类标准。敏感点声环境质量现状监测点布置情况见表6.3-1。

表6.3-1   声环境质量现状监测点布置一览表

| 序号 | 敏感点 | 桩号 | 现状车流量 （pcu/h） | 声环境 质量标准 | 具体监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 弼时镇铜盆村居民点 | K0+000~K0+850 | 新建路段 | 4a/2类 | 拟建道路两侧首排民居 |
| N2 | 弼时镇桃花村居民点 | K0+850~K3+956 |  | 4a/2类 | 拟建道路两侧首排民居 |
| N3 | 弼时镇大陆村居民点 | K3+956~K4+960 |  | 4a/2类 | 拟建道路两侧首排民居 |
| N4 | 弼时镇莲花村居民点 | K4+960~K7+190 |  | 4a/2类 | 拟建道路南侧首排居民 |
| N5 | 弼时镇大里塘村居民点 | K7+190~K8+369 |  | 4a/2类 | 拟建道路两侧首排民居 |

b）监测项目：监测项目为等效连续A声级LAeq。

c）监测方法：声环境质量的监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行，监测的同时记录监测点主要噪声源和周围环境特征等。

d）监测频率：连续监测2天，昼夜各监测1次，每次监测20min。

声环境质量现状评价

本项目敏感点监测结果见表6.3-2，交通噪声衰减断面监测结果见表6.3-3。

表6.3-2  声环境质量现状监测结果分析表   单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点名称 | 监测结果 |  |  |  | 评价标准 |  | 监测评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2月21日 |  | 2月22日 |  |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 弼时镇铜盆村居民点 | 55.2 | 47.4 | 58.1 | 46.2 | 70/60 | 55/50 | 昼夜间均达标 |
| N2 | 弼时镇桃花村居民点 | 59.8 | 44.5 | 56.9 | 44.1 | 70/60 | 55/50 | 昼夜间均达标 |
| N3 | 弼时镇大陆村居民点 | 59.3 | 44.1 | 57.7 | 44.8 | 70/60 | 55/50 | 昼夜间均达标 |
| N4 | 弼时镇莲花村居民点 | 58.2 | 46.4 | 54.8 | 47.9 | 70/60 | 55/50 | 昼夜间均达标 |
| N5 | 弼时镇大里塘村居民点 | 58.0 | 49.2 | 59.5 | 47.0 | 70/60 | 55/50 | 昼夜间均达标 |

项目环境保护目标，昼夜间声环境质量均满足4a/2类标准要求；

表6.3-3拟建公路衰减断面监测结果

| 距离公路中心线距离 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月21日 | 昼间Leq | 53.8 | 56.9 | 58.2 | 58.2 | 58.7 |
|  | 夜间Leq | 37.8 | 37.1 | 39.0 | 41.6 | 43.9 |
| 2月22日 | 昼间Leq | 54.2 | 54.1 | 53.6 | 56.2 | 55.0 |
|  | 夜间Leq | 31.4 | 32.3 | 31.3 | 38.8 | 43.5 |
| 标准值 | 昼间Leq | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 夜间Leq | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |

根据表6.3-2，公路红线35m范围内外昼间和夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准，满足2类及4a类区标准要求。

综合评价，该公路经过区域，及周围环境保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。

生态环境质量现状

工程区地貌为属微丘地貌，地势起伏较小，属亚热带季风湿润气候区，温和湿润，自然条件较好，适宜农作物及林木的生长。

由于项目评价区农业开垦、砍伐及人为活动频繁等，生态系统为人工生态系统，沿线植被基本为人工植被，主要为农田作物、苗圃人工移栽景观植物、人工用材林植物等，植物类型单一，分布不均衡。现状土地利用类型主要有农田、旱地及林地等，土地资源利用率高。

植物

工程沿线主要植被为人工用材林、经济林、灌木林及农田作物。山地植被主要是绿栎类林，落叶、常绿阔叶混交林；农田经济作物主要为水稻、油菜、柑橘及商品蔬菜等；项目沿线主要物种有马尾松、麻栎、苦楝、紫穗槐、茶树等。

动物

工程沿线农业开发利用程度较高，沿途林地特别是成片林地分布较少，多在农业用地中呈零散孤岛分布，野生动物分布较少，无大型野生动物分布，主要为常见小型啮齿类动物以及蛇类、蛙类、鸟类为主，如田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、野兔等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。

国家保护动植物

由于工程区域人类开发强度大，大部分为农田和乡村居民住宅。根据现场调查，并咨询当地居民，拟建公路沿线200m范围内，未发现国家珍稀保护野生动物活动，除水杉、银杏、杜仲外无其它国家野生珍稀保护植物存在。

沿线景观现状

路线走廓带主要为平原微丘地貌，沿线的景观类型主要有微丘景观、农田景观、道路景观、农村居民点景观等，景观廊道主要为各种道路和农灌渠等，各种纵横廊道交织成网，使各景观斑块联系在一起。景观异质性、连通性均较好。

总体而言，项目沿线景观类型不丰富，景观环境质量总体良好。

环境影响预测与评价

声环境影响预测与评价

施工期声环境影响预测与评价

施工噪声预测方法和预测模式

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Li――距声源Ri（m）处的施工噪声预测值，dB；

L0――距声源R0（m）处的施工噪声级，dB；

△L――障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加：

施工噪声影响范围计算和影响分析

a）施工噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，结果见表7.1-1。

表 7.1-1 单台施工机械设备噪声的影响范围

| 施工机械 | 源强 |  | 影响范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测距（m） | 噪声值dB(A) | 昼 | 夜 |
| 装载机 | 5 | 90 | 50.0 | 281.2 |
| 平土机 | 5 | 86 | 31.6 | 177.4 |
| 推土机 | 5 | 86 | 31.6 | 177.4 |
| 挖掘机 | 5 | 84 | 25.1 | 140.9 |
| 打桩机 | 5 | 100 | 158.1 | / |
| 振捣机 | 5 | 92 | 63.0 | 354.0 |
| 振动式压路机 | 5 | 86 | 31.6 | 177.4 |
| 推铺机 | 5 | 87 | 35.4 | 199.1 |

注：昼间标准70dB(A)，夜间标准55dB(A)

b）施工期噪声影响

通过对表7.1-1分析可得出如下结论：

1）在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。

2）施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，白天将主要出现在距施工场地160m范围内，夜间将主要出现在距施工场地360m范围内。从推算的结果看，声污染最严重的施工机械是打桩机和振捣机，一般情况下，在路基和涵洞施工中将使用到这两种施工机械，其它的施工机械噪声较低。

3）受工程施工噪声的影响，距施工场界昼间160m以内、夜间360m以内的声环境可能受到施工噪声影响，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。

4）根据项目沿线声环境敏感目标调查，在本项目沿线有弼时镇铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村，大里塘村居民点等主要声环境保护目标均距离本项目较近。为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转；合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，在夜间（22:00~06:00）应停止施工；并在受施工噪声影响严重敏感点路段设置临时的隔声屏障，以减小施工对这些声环境保护目标的影响。

工程房屋拆迁影响范围和影响分析

因项目建设占地需要，本项目推荐方案沿线需拆迁房屋6124m2，设计拆迁户数约65户。拆迁施工过程中作业机械主要为挖掘机和建筑渣土运输车辆。根据表7.1-1，挖掘机施工噪声影响范围距施工场界昼间25.1m以内，夜间140.9m以内。

为减轻房屋拆迁施工噪声对附近居民的影响，施工单位应采用“湿法”拆除方式减低噪声和扬尘的产生，在夜间（22:00~06:00）应停止施工。

营运期声环境影响预测与评价

预测时段及范围

预测时段为近期特征年2019年（运营第一年）、中期特征年2025年（运营第七年）以及远期特征年2033年（运营第十五年），预测范围为拟建公路路中心线两侧200m范围。

预测特征年交通量及车型比

根据交通量预测数据，预测营运期车流量昼夜比为9：1（昼间6:00~22:00，夜间22:00~次日6:00），拟建项目预测特征年交通量预测结果见表7.1-2，各种车辆的车型比见表7.1-3。

表7.1-2  预测特征年交通量预测结果

| 预测期 预测路段 |  |  | 2019年 （运营第一年） | 2025年 （运营第七年） | 2033年 （运营第十五年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 全天车流量 | pcu/d | 3676 | 5415 | 7540 |
|  | 昼间小时车流量 | pcu/h | 207 | 305 | 424 |
|  | 夜间小时车流量 | pcu/h | 46 | 68 | 94 |

表7.1-3   预测特征年车型比一览表    单位：%

| 路段 | 预测水平年 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 2019 | 96 | 2.21 | 1.79 | 100 |
|  | 2025 | 96.05 | 2.19 | 1.76 | 100 |
|  | 2033 | 96.27 | 1.97 | 1.76 | 100 |

预测模式

根据拟建公路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，声环境影响预测选用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）中推荐的公路噪声预测模式，即：将公路上汽车按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级，再将各类型车的小时等效声级叠加；然后根据预测点的噪声背景值及公路交通噪声预测值，预测敏感点的环境噪声值。

计算模式为：

a）第 i 类车等效声级的预测模式

式中：——第I类车的小时等效声级，dB(A)；

——第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，pcu/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

Vi——第I类车平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图6.1-1。

图7.1-1    有限路段的修正函数，A—B 为路段，P为预测点

——由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算：

=1-2+3

1=坡度+路面

2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：1--线路因素引起的修正量，dB(A)；

坡度--公路纵坡修正量，dB(A)；

路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

3--由反射等引起的修正量，dB(A)。

b）总车流等效声级

c）敏感点环境噪声预测模式





背

交

环

Lep

Lep

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10





式中：——预测点的环境噪声值，dB；

——预测点的公路交通噪声预测值，dB；

——预测点的环境背景噪声值，dB。

修正量和衰减量的计算

a）线路因素引起的修正量（1）

1）纵坡修正量（ΔL坡度）

公路纵坡修正量（ΔL坡度）按导则附录A中（A.17）式计算，即：

大型车：ΔL坡度=98× β  dB(A)

中型车：ΔL坡度=73×β  dB(A)

小型车：ΔL坡度=50×β  dB(A)

式中：β—公路纵坡坡度，%。

2）路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量按导则附录A中表 A.2取值，即表6.1-4。

表7.1-4  不同路面的噪声修正量	单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

b）声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2)

1）高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。当预测点处于声照区时，Abar=0；当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。由图7.1-2计算δ，δ=a+b-c，再由图7.1-3查出Abar 。

| 图7.1-2 声程差δ计算示意图 | 图7.1-3 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hzbar ） |
| --- | --- |

2）农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2 附录A 进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按3dB(A)取值。

噪声预测结果与评价

a）不同营运期、不同时间段、距路红线不同距离处的交通噪声预测与评价

由于本工程纵面线形有起伏，路面与地面之间的高差不断变化，出于预测的可行性考虑，预测基于每个路段零路基高度这一假定，预测点高度取距地面1.2m；考虑到拟建公路各断面建筑物的分布差异，为了简化预测，在不考虑建筑物隔声效果的前提下，采用上述预测模式，不同营运期、不同时间段公路两侧距路中心线200m范围内交通噪声预测结果见表7.1-5。

表7.1-5  距路中心线不同距离交通噪声预测结果

| 全线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价年 | 评价 时段 | 路中心线外不同水平距离处的交通噪声预测值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 110m | 130m | 150m | 180m | 230m |
| 近期 （2019年） | 昼间 | 67.1 | 64.5 | 59.2 | 54.6 | 47.7 | 46.0 | 43.8 | 42.3 | 40.8 | 39.9 | 39.2 |
|  | 夜间 | 54.9 | 52.1 | 49.1 | 44.4 | 41.5 | 39.8 | 37.6 | 36.1 | 34.5 | 33.7 | 33.0 |
| 中期 （2025年） | 昼间 | 68.8 | 65.9 | 61.3 | 58.7 | 49.3 | 47.6 | 45.4 | 43.9 | 42.4 | 41.6 | 40.9 |
|  | 夜间 | 56.9 | 54.9 | 52.8 | 49.1 | 43.3 | 41.6 | 39.4 | 38.0 | 36.4 | 35.6 | 34.9 |
| 远期 （2033年） | 昼间 | 69.5 | 66.3 | 64.1 | 62.6 | 58.9 | 48.9 | 46.7 | 45.3 | 43.7 | 42.9 | 42.2 |
|  | 夜间 | 59.3 | 56.9 | 54.3 | 51.1 | 49.0 | 42.6 | 40.4 | 39.0 | 37.4 | 36.6 | 35.9 |

根据GB3096-2008中2类标准（即昼间60dB、夜间50dB）和4a类标准（即昼间70dB、夜间55dB）限值，评价本公路交通噪声达标距离见表7.1-6。

表7.1-6   拟建公路中心线两侧噪声标准声级界限距离       单位：m

| 路段 | 区域 | 时间 | 近期 2019年 | 中期 2025年 | 远期 2033年 | 标准值 （dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 4a类 标准区 | 昼间 | 15 | 15 | 15 | 70 |
|  |  | 夜间 | 15 | 20 | 30 | 55 |
|  | 2类 标准区 | 昼间 | 30 | 40 | 60 | 60 |
|  |  | 夜间 | 30 | 40 | 60 | 50 |

注：拟建公路红线距路中心线13.75m。

以上预测结果是基于每个路段零路基高度这一假定，并且不考虑建筑物隔声、林带吸声等效果的前提下，由以上预测结果由可见：

①按4a类标准，营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离分别为距路中心线15m、15m和15m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线15m、20m和30m。

②按2类标准，营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离为距路中心线30m、40m和60m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线30m、40m和60m。

b）主要敏感点环境噪声预测与评价

敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、公路结构、路堤或路堑高度、公路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值得到。

环境背景噪声的确定分两种情况：

1）对已进行了现状环境噪声背景值监测的区域，其背景噪声按监测值最大确定；

2）对于未进行实地测量现状噪声背景值的区域，以同一路段距离较近的、环境特征类似且车流量较接近的现状监测点的监测值作为该敏感点的背景值。

本次评价采用实测确定环境背景噪声，各敏感点的噪声背景取值见表7.1-7，预测结果详见表7.1-8。

表7.1-7      本项目各敏感点背景噪声取值情况一览表

| 序号 | 敏感点名称 |  | 桩号 | 噪声值 | 背景值/dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 弼时镇 | 铜盆村居民点 | K0+000~K0+850 | 采用实测背景值 | 58.1 | 47.4 |
| 2 |  | 桃花村居民点 | K0+850~K3+956 | 采用实测背景值 | 59.8 | 44.5 |
| 3 |  | 大陆村居民点 | K3+956~K4+960 | 采用实测背景值 | 59.3 | 44.8 |
| 4 |  | 莲花村中学 | K4+960~K7+190 | 采用实测背景值 | 58.2 | 47.9 |
| 5 |  | 大里塘村居民点 | K7+190~K8+369 | 采用实测背景值 | 59.5 | 49.2 |

从敏感点预测结果可以得出：

1）本公路建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声增大，随着距离公路中心线距离的增远，交通噪声逐渐减小，对环境的影响减小。

2）营运期叠加背景值后，受交通噪声的影响，铜盆村居民点中期夜间超标0.87dB（A），远期夜间超标2.72dB（A），桃花村中期夜间超标0.55dB（A），远期夜间超标2.52dB（A），大陆村居民点中期夜间超标0.4dB（A），远期夜间超标2.25dB（A），莲花村中期夜间超标0.2dB（A），远期夜间超标1.11dB（A），大里塘村远期夜间超标0.94dB（A）。本报告针对上述噪声超标敏感点及其环境特点，提出降噪措施，详见表7.1-9。

根据推荐线各段路况以及各敏感点预测结果，本项目选取以弼时镇桃花村居民点作为典型敏感路段，其远期昼夜等声级线见图7.1-4~7.1-5。

100m

1

1   声源-远期

弼时镇桃花村

居民点

图7.1-4  弼时镇桃花村居民点路段远期昼间等声级线图

100m

1   声源-远期

弼时镇桃花村

居民点

1

图7.1-5  弼时镇桃花村居民点路段远期夜间等声级线图

表7.1-8  拟建公路沿线声环境敏感点近期环境噪声预测结果    单位：dB(A)

| 敏感点 |  | 桩号范围 | 临路首排房距路中心线最近距离/红线距离（m） | 时段 | 2019年（近期） |  |  | 2025年（中期） |  |  | 2033年（远期） |  |  | 评价 标准 | 背景值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 | 超标值 | 贡献值 | 预测值 | 超标值 | 贡献值 | 预测值 | 超标值 |  |  |  |
| 弼时镇 | 铜盆村居民点 | K0+000~K0+850 | 18.75/5 | 昼间 | 65.0 | 65.81 | / | 67.1 | 67.61 | / | 68.2 | 68.6 | / | 4a | 58.1 | 新建路段 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.6 | 54.53 | / | 55.2 | 55.87 | 0.87 | 57.3 | 57.72 | 2.72 |  | 47.4 |  |
|  | 桃花村居民点 | K0+850~K3+956 | 18.75/5 | 昼间 | 65.0 | 66.15 | / | 67.1 | 67.84 | / | 68.2 | 68.79 | / | 4a | 59.8 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.6 | 54.10 | / | 55.2 | 55.55 | 0.55 | 57.3 | 57.52 | 2.52 |  | 44.5 |  |
|  | 大陆村居民点 | K3+956~K4+960 | 19.75/6 | 昼间 | 64.6 | 65.72 | / | 66.1 | 66.10 | / | 66.5 | 67.26 | / | 4a | 59.3 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 52.2 | 52.93 | / | 55.0 | 55.40 | 0.4 | 57.0 | 57.25 | 2.25 |  | 44.8 |  |
|  | 莲花村中学 | K4+960~K7+190 | 21.75/8 | 昼间 | 64.0 | 65.01 | / | 65.1 | 65.91 | / | 65.5 | 66.24 | / | 4a | 58.2 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 51.8 | 53.28 | / | 54.3 | 55.20 | 0.2 | 55.4 | 56.11 | 1.11 |  | 47.9 |  |
|  | 大里塘村居民点 | K7+190~K8+369 | 27.75/14 | 昼间 | 60.5 | 63.04 | / | 62.6 | 64.33 | / | 64.8 | 65.92 | / | 4a | 59.5 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 49.8 | 52.52 | / | 53.2 | 54.66 | / | 54.9 | 55.94 | 0.94 |  | 49.2 |  |

表7.1-9  声环境敏感点超标降噪措施

| 序号 | 敏感度名称 | 桩号 | 距路中心线/红线（m） | 超标量dB(A) |  | 环保措施 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 铜盆村居民点 | K0+000~K0+850 | 18.75/5 | / | 中期0.87远期2.72 | 推荐措施：禁鸣、限速60km/h（K3+900~K5+000）加密种植行道树 | 预计降噪量约6.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类标准 |
| 2 | 桃花村居民点 | K0+850~K3+956 | 18.75/5 | / | 中期0.55远期2.52 | 推荐措施：禁鸣、限速60km/h（K3+900~K5+000）加密种植行道树 | 预计降噪量约6.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类标准 |
| 3 | 大陆村居民点 | K3+956~K4+960 | 19.75/6 | / | 中期0.4远期2.25 | 推荐措施：禁鸣、限速60km/h（K3+900~K5+000）加密种植行道树 | 预计降噪量约6.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类标准 |
| 4 | 莲花村中学 | K4+960~K7+190 | 21.75/8 | / | 中期0.2远期1.11 | 推荐措施：禁鸣，加密种植行道树；中、远期敏感点噪声跟踪监测，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施 | 预计降噪量约2.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类标准 |
| 5 | 大里塘村居民点 | K7+190~K8+369 | 27.75/14 | / | 远期0.94 | 推荐措施：禁鸣，加密种植行道树；中、远期敏感点噪声跟踪监测，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施 | 预计降噪量约2.0dB(A)，声环境质量达到GB3096-2008中4a类标准 |

小结

- 施工期噪声影响

- 施工期噪声影响是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要de噪声控制措施，施工场地尽量远离居民集中点，必要时设置临时隔声护板或隔声屏障。

- （2）营运期噪声影响

- 根据运营期噪声预测结果，受交通噪声的影响，铜盆村居民点中期夜间超标0.87dB（A），远期夜间超标2.72dB（A），桃花村中期夜间超标0.55dB（A），远期夜间超标2.52dB（A），大陆村居民点中期夜间超标0.4dB（A），远期夜间超标2.25dB（A），莲花村中期夜间超标0.2dB（A），远期夜间超标1.11dB（A），大里塘村远期夜间超标0.94dB（A）。建议对沿线噪声超标的路段采取禁鸣、限速，加密种植行道树，远期敏感点跟踪监测措施，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施，确保其声环境质量全面达到GB3096-2008中2类、4a类标准限值要求。

- 根据运营期交通噪声影响预测结果，结合《湖南省实施<中华人民共和国公路法>办法》的相关要求，建议规划部门在距本公路红线50m以内不要新建医院、学校等对声环境要求高的建筑。

大气环境影响评价

施工期大气环境影响评价

拟建公路建设过程中，将进行大量的土石方填挖、筑路材料的运输及路面摊铺等作业，施工期对环境空气的污染源主要来自于施工现场、未完工路面、堆场产生的扬尘，建筑材料在运输过程中产生的扬尘，少量沥青摊铺烟气以及施工机械燃油废气等。

扬尘污染

在施工期，由于路基路面修筑、车辆运输及施工材料堆置等，由于施工对地表覆盖层的破坏而造成土壤裸露，以及受车辆运输及风力作用影响等将造成一定的扬尘污染影响。扬尘影响情况的不确定性，引起公路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

施工路面多为土路和碎石路，路面含尘量较高，尤其遇到干旱少雨的季节，道路扬尘较为严重，施工便道和未完工路段的路面积尘数量与湿度、运输车辆速度、风速等有关，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20m），在未铺装道路表面（泥土），粒径分布小于5m的粉尘占8%，5～10m的占24%，大于30m的占68%。另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。

通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%以上，同时，采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。施工期扬尘污染可类比同类城市快速路施工期在采取相应的扬尘污染控制措施后的监测结果进行分析，具体见表7.2-1。

表7.2-1   同类公路施工期不同阶段扬尘监测结果表

| 施工类型 | 与公路边界距离（m） | TSP日均值（mg/Nm3） | 二级标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基路面工程 | 20 | 0.27～0.53 | 0.3 |
|  | 30 | 0.22～0.23 |  |
|  | 40 | 0.20～0.22 |  |

由上表分析可知，一般情况下，在施工过程中采取相应的扬尘污染控制措施以后，工程施工沿线距离公路边界30m外TSP日均值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对其沿线的大气环境影响相对较小。但对于距离工程较近的沿线各村居民点等存在一定的不利影响，应采取有效措施控制工程施工期扬尘污染。

另外，在建筑拆迁施工中由于破拆建筑、挖掘和装载等原因，将产生大量扬尘，使附近区域空气中TSP浓度加大，对区域空气环境造成一定影响，给周围居民生活带来不便。因此在拆迁施工中采用拆迁场地周围设置围挡，拆迁建筑采用预湿拆除法，施工厂界内加强洒水等措施相结合，进行综合防尘，减小扬尘污染。

沥青烟气影响

本项目采购商品沥青混凝土，无沥青混凝土拌合及配制等产生的沥青烟产生，但在路面沥青混凝土摊铺过程时仍会产生少量的沥青烟气，产生的沥青烟气可能会对施工操作人员及公路沿线居民点造成一定程度的影响，为减少沥青烟气对施工操作人员及周边居民的影响，施工操作人员应注意加强自身的安全健康防护，当公路建设工地靠近村庄居民点时，沥青铺浇时应尽量避免风向针对这些环境敏感点的时段，并尽量在保证质量的前提下缩短施工时间，以免对人群健康产生影响。

施工机械燃油废气影响

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、CO2、NOX、HCH、烟尘等。根据柴油车尾气污染物排放系数统计，每燃1升柴油排放CO：22.6g、HCH：51.3g、NOX：83.8g、烟尘41.5g。若每公里标段工地柴油使用量按50L/d计算，则施工期每公里污染物的排放量分别为CO：1130g/d、HCH：2565g/d、NOX：4190g/d、烟尘2075g/d。由于施工场地位于农村地区，施工线场地较开阔，大气污染扩散稀释能力较强，因此，施工期燃油机械产生的尾气排放对施工区沿线大气影响相对较小，并随着工程的结束而结束。

营运期大气环境影响评价

本项目建成投运后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物的排放。根据现阶段经验和实测数据，在D类大气稳定度条件下，本工程在营运近、中期在沿线200m范围内NO2和CO的小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，而远期由于车流量的增大或处于静风、E类稳定度等不利气象条件下，在距公路20m范围内NO2将可能出现超标，而距公路较远的区域基本可以满足2类标准的要求。目前，拟建公路沿线环境空气质量状况良好，大气环境容量较大，随着科技的进步和对环保的重视，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解。预计营运期汽车尾气对公路沿线区域环境空气质量的影响不大。

为防范和减少汽车尾气污染物的污染影响，可结合公路沿线的景观绿化设计，选择有吸附或净化能力的灌木、乔木种植多层次绿化带，通过这些植物对汽车尾气的吸收与阻隔，可有效的降低其对沿线大气环境保护目标的环境空气质量的污染。

水环境影响评价

地表水环境影响

施工期地表水环境影响

a）施工材料堆放及施工废水的影响分析

拟建公路沿途分布有两条无名小溪、沿线水塘水库以及项目终点西边93m处的大里塘水库（该水库为饮用水源一级保护区）。

①对无名小溪，沿线水塘水库的影响分析

若施工材料点设置在有关水体附近，由于保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会对水体造成污染，甚至严重影响水体水质，因此，本工程施工材料堆场应设置在公路永久征地范围内，且远离水体，建材堆场严禁临河（临水塘）设置，并且采取防止径流冲刷和风吹起尘的措施。因此，在采取以上防护措施的基础上本工程施工材料堆放过程不会对周边水体造成不利影响。

施工生产区产生的施工废水主要包括机械设备的冲洗废水、地面冲洗水以及机械设备及运输车辆的维修保养过程中产生的油污等。营地产生废水主要污染物是悬浮物、石油类等，若不进行收集，经雨水冲刷进入地表水体后，这些污染物排入地表水或农渠后，易对局部水环境造成污染，其中高浓度泥沙排入两条无名小溪以及沿线水塘水库后会造成河道河床或渠道局部淤积，高浓度石油类污染物排入农渠或河流后会造成易形成浮油漂浮于水面，形成大面积的污染带。因此，对施工生产区的废水应采取相应的治理措施，设置沉淀池、隔油池等，经隔油沉淀处理后回用不外排，不会对周边水体造成不利影响。

②对项目西边93m处的大里塘水库（该水库为饮用水源一级保护区）水污染控制措施

大里塘水库集雨面积4.1km2(包括外引集雨面积3.34km2)，总库容266万m3，正常蓄水位78.0m，正常库容198万m3，死水位70.4m，死库容6.5万m3，调节库容192万m3，为多年调节水库。大里塘水库坝址控制流域面积0.76km2，坝址多年平均流量0.0168m3/s，多年平均径流量53.0万m3。外引集雨面积3.34km2，考虑外引渠道的输送能力、渗漏及暴雨损失，实际引入大里塘水库的水量按产水量的40%计，引入大里塘水库多年平均流量0.030m3/s，多年平均径流量93.1万m3。

规划水平年大里塘水库不考虑灌溉，为长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园纯供水水库（已取消养殖功能），现定位饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。经现场踏勘及相关资料可知，本项目在项目终点K8+369段距离大里塘水库正常水位线最小距离为93m，根据岳阳市环境保护局岳环评【2016】12号《关于汨罗市普乐投资开发有限公司长沙经开区汨罗产业园给水厂工程环境影响报告书的批复》中“按照《饮用水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)划分大里塘水库饮用水源保护各分区”可知，大里塘水库饮用水源一级保护区范围为正常水位线以下的全部水域面积（小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300米范围内的区域），湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围（小型湖泊、中型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域）。本项目大里塘水库暂未定取水口的具体方位，本环评建议取水口定为本项目公路的相反一侧。因此，本项目不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内，但与大里塘水库饮用水源保护范围较近，需采取相应防范措施，详见第10章。且大里塘水库为备用水源，本项目施工路段未通过农民居民取水管线（且周边居民大都为地下井水取水），弼时镇区现状供水由弼时镇自来水厂提供，设计供水规模为5000t/d，实际日供水200～300t，取水水源为青坑水库和定里冲水库。因此，项目建设不会对农村居民取水造成影响。

饮用水水源一级保护区施工路段严禁设置施工营地、生活营地，严禁生活污水、施工废水直接排入大里塘水库。施工期产生的废水主要为路面施工产生的施工废水，该部分污水主要来自砂石材料的冲洗废水，以及受暴雨冲刷产生的污水；该废水量小、且污染物简单，对水质影响相对较小，施工废水需经施工现场的明沟、沉砂池初步处理，上清夜重复利用，避免产生污水流入大里塘水库，底泥联系地方环卫部门定期清运处理。施工期间弃渣应及时运离施工区域，不得丢弃在水库中。大里塘水库附近不得设置施工营地等临时工程，施工期间应加强管理，建筑材料不得随意堆放在水体边。经采取相应污染防治措施后，道路沿线施工对饮用水水源一级保护区水质影响较小。

b）施工生活区生活污水排放对水环境污染

施工生活区中由于施工人员生活污水排放将产生一定的生活污染源。根据前述工程分析可知，若施工生活区进驻人数按40人计算，根据预测公式可以算出，污水排放量约3.2m3/d。施工生活污水若直接排放于附近地表水体，将对水环境造成一定程度的污染。因此，每处施工生活区须设置生活污水预处理设施，设置化粪池将粪便污水和食堂污水进行收集并初步处理后排放，严禁粪便污水和食堂污水直接进入地表水体。建议施工生活区尽量租用公路附近现有的民房或设置旱厕，粪便尿液等直接由当地农民转运作农肥不外排。

c）桥涵施工对水环境的影响分析

本项目跨越河流两条无名小溪，工程新建大桥52m/2座（樟树塘桥、范家老屋桥），均为不涉水桥梁。本工程涉及相关水体水环境功能不敏感，桥涵工程不涉及水下施工，其施工过程中对相关地表水体的主要影响如下：

1）桥墩混凝土浇注对水体水质的影响

桥墩基础施工时采用钻孔灌注桩方式，钻孔在钢管内进行，桥墩灌注混凝土时与水环境分离，而混凝土又是采购商品混凝土进行浇注的，因此施工过程中一般没有废水排入河流的现象。因此桥墩基础浇铸施工不会对水环境产生大的影响。

2）混凝土养护废水对水体水质的影响

拟建工程在桥梁施工过程中，会产生少量混凝土养护废水。根据同类工程调查，桥梁施工过程中产生的混凝土养护废水主要产生于桥梁桥墩施工过程。混凝土养护废水呈碱性，pH可达12左右，主要污染物为SS。由于施工条件限制，特别是桥梁桥墩过程中，混凝土养护废水无法得到有效收集，所以混凝土养护用水采用“多次、少量”的施工方法，可以最大限度的减少混凝土施工废水的产生，减小对水体水质的影响。

3）施工设备漏油对水质的影响

桥梁施工机械设备漏油、机械维修过程中的残油可能对水体造成严重的油污染，因此必须加强施工管理，对施工机械的漏油污染采取一定的预防措施，避免对水体水质造成油污染。

4）桥梁施工材料堆放对水体水质的影响

桥梁施工期间，堆放在水体附近的作业场、物料堆场的施工材料（如沥青、油料、化学品及一些粉末状材料等）。若保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会引起水体污染；废弃建材堆场的残留物随地表径流进入水体也会造成水污染。粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施，将会随风起尘，从而污染水体。在桥梁施工期间，这些建材堆场应设置在河堤外围，并且需要采取一定措施防止径流冲刷。

营运期地表水环境影响

营运期对水环境的影响主要是暴雨时路面径流对水体污染影响，其主要水污染因子有：COD、SS、石油类等污染物。

营运期产生的路面径流中含有一定量的SS、石油类等污染物。根据有关资料，人工模拟在一小时内降雨量81.6mm，测定不同时间地表径流中的SS、BOD5、石油类含量，详见表7.3-1。

表7.3-1   路面径流中污染物浓度   单位：mg/L

| 采样时间 项 目 | 5~20min | 20~30min | 30~60min | 平 均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 231.42~185.52 | 185.52~90.36 | 90.36~18.71 | 100 |
| BOD5 | 7.34~7.30 | 7.30~4.15 | 4.15~1.26 | 5.08 |
| 石油类 | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.12 | 11.25 |

由上表可以看出，降雨初期的30min内，路面径流中的SS、石油类污染物浓度分别达到185.22~90.36mg/L、19.74~3.12mg/L，30min后随着降雨时间的延长而浓度下降较快，60min以后，路面基本被冲洗干净，污染物浓度也降到很低。

根据同类工程预测计算结果表明，在本工程营运期，路面径流均就近排入路边的排水渠，最终排入临近溪沟。路面径流携带污染物相对较少，其随地表径流排入临近溪沟后对水质的影响较小，一般水体中污染物的增幅小于2%。

营运期应在大里塘水库沿线设置警示标志、限速牌和应急电话、完善路面径流收集系统，修建应急收集池和小型净化池，减少突发环境事件对大里塘水库引用水源一级保护区的影响。

固体废物环境影响分析

施工期固体废物环境影响分析

本项目固体废物来自以下几个方面：施工期施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾、施工开挖弃渣和涉水桥梁钻渣。

a）生活垃圾对周围环境的影响

本工程施工期约18个月，按施工人员生活垃圾0.5kg/人·d计算，每个施工生产生活区施工人员以40人计，则每个施工生产生活区日排放量约为0.02t/d，每个施工生产生活区施工期生活垃圾产生总量约为10.8t。

施工人员在施工中产生的生活垃圾对周围环境有一定的影响，主要有如下四个方面：

1）侵占土地，破坏地貌和植被。如果对生活垃圾不加以处置和利用，堆存在某一个地方，必然要占用一定数量的土地，破坏地表原有植被，丧失土地的原有功能。

2）污染土壤和地下水。由于生活垃圾长期露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。

3）污染环境空气。生活垃圾中含有大量的粉尘和其它细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。

4）影响工程所在地居民点景观。施工期间在施工生产生活区和施工现场设置固定固体废物收集处，对固体废物进行收集后运至附近乡镇的垃圾处理场集中处理，可以减少其对周围环境和施工人员及居民点的影响。

b）建筑垃圾对周围环境的影响

公路施工场地的建筑垃圾主要是指房屋拆迁建筑垃圾、土石方弃渣及剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、钢材、木料、预制构件等。

拆迁房屋主要为砖混或砖木结构，房屋拆迁建筑垃圾与弃渣一起运至弃渣场填埋，对环境影响小。

筑路材料均是按施工进度有计划购置的，但公路工程规模大、工程量大，难免有少量的筑路材料放置在工棚里或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境很不协调，造成视觉污染。为降低或减缓上述固体废物对环境的影响，首先应按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。对余下的材料，应有序地存放，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，减轻建筑垃圾对环境的影响。

c）施工开挖弃渣对周围环境的影响

根据项目“工可”设计及水土保持设计方案，本工程最终弃方总量29585m3，弃方为拆迁地表建筑物、清表清淤及路堑开挖产生的土石渣，拟设置弃渣场3处，渣场总容积为3.85万m3，可以满足堆渣要求。通过对渣场采取必要的水土保持措施，弃渣对环境的影响可得到有效控制。

营运期固体废物环境影响分析

拟建公路建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，即增加了公路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性。营运期通过宣传和制定法规，禁止司机、沿线居民在道路上乱丢弃饮料袋，易拉罐等垃圾，以保持道路的清洁；同时采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，定期打扫路面、桥面，保持桥、路面整洁干净。

生态环境影响评价

对陆生植物资源的影响

施工期对沿线陆生植物资源的影响

a）施工占地对地表植被的影响

工程占地主要包括公路路基红线范围内的永久占地，以及因工程施工需要而产生的临时占地，由于工程占地也将对占地区地表植被造成破坏。其中临时占用的林地和耕地均在施工完成后可恢复植被，永久占用的林地和耕地不可恢复，植被永久破坏。这些施工占地对植被将产生直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低，但由于项目沿线植被资源较为丰富，所占植被在项目区沿线均广泛分布，因此，工程占地对区域植被资源及其连通性影响较小，同时临时占地的植被可通过后期的恢复措施进行补偿，因此，本项目占地对当地植被的影响相对较小。

b）施工对周围植物的不利影响

项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘，施工过程洒落的粉状材料，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓。原材料的堆放和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此，施工过程中，一定要处理好原材料和废弃材料的处理；对于运输车辆，要尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

新建路段的施工会有大量的人流和车流的进入，如果施工管理不善，对除线路占地直接对植被的破坏外，其红线外临近的灌木层、草本层的也将受到一定程度的破坏，甚至导致其消失，造成林地群落的层次缺失，使林地群落的垂直结构发生较大的改变。乔木层由于缺乏下木及灌木的保护和促进作用，对环境的抵抗能力下降，易感染病毒和遭受风折，使整个林地生态系统对环境的适应能力和调节能力降低，群落的稳定性下降。另外，由于对乔木层、下木层、灌木层和草本层的破坏，并引起群落结构的变化和群落层次的缺失，将直接影响群落的演替。

c）工程占地对沿线生物多样性的影响

本工程路段沿线主要为农业生态环境，人为干扰已存在，植被类型主要为人工用材林植被及农田作物，以松、杉及果木林等为主，灌丛的优势种不突出，其他种类分布不均。由于评价区以人工林占优势，且植被的次生性较强，没有野生保护植物物种分布，因此工程施工对沿线生物多样性的影响较小。

营运期对沿线陆生植物资源的影响

拟建公路对沿线的植被的损失占总量的比重很小，沿线乡镇植被覆盖率不会因此而有明显变化，如公路建设配以适当的绿化工程，可以减轻其影响。

本工程营运期将对全线进行绿化恢复工作，经过3年的恢复生长基本上可以弥补本工程永久占地及因施工临时占地损失的生物量，公路破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生影响。

对陆生动物的影响

施工期对陆生动物的影响

施工期对陆生动物资源的影响主要表现施工占地隔断动物生境、施工机械和施工方式破坏陆生动物生境。鸟类和爬行类具有很好的迁移能力，工程建设不会影响其正常生长和繁衍，因此，施工过程中将主要对两栖类和小兽类产生一定的不利影响。由于公路沿线具有一些相同的生境，评价范围内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。同时公路施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，对动物不会造成大的影响，并且，这种不利影响随植被的恢复而缓解、消失，即拟建公路经过的区域，当植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。

营运期对陆生动物的影响

本项目属于一级公路，由于未实行全封闭，因此对动物的活动范围限制不明显，但对动物觅食、交偶等行为存在一定的潜在不利影响。本项沿线大部分为农业生态区，主要对两栖和爬行动物影响较大。由于鸟类具有飞翔能力，对鸟类的影响较小。

拟建公路营运期，车辆排放的废气、噪声、振动及路面径流污染物对动物的生存环境造成污染，迫使动物寻找其他的活动和栖息场所。其中，噪声污染比较显著。交通噪声和夜间车辆行驶时灯光会影响动物的栖息和繁殖，从而影响动物的交配和产卵，因此，动物选择生境时通常会回避和远离公路。

两栖动物因经常在湿地和陆地之间迁移，且行动缓慢，在某些地段繁殖后还要横过公路到河边浅水区抱对产卵，繁殖后又穿越公路回到陆地上生活。在穿越公路时，很容易被车辆压死。半水栖、湿生的游蛇类中有部分在水中觅食，陆生繁殖，多要横过公路，此间公路上压死的两栖、爬行动物的概率将增多。由于路基段设置了较多的涵洞，确保了不切割地表水系，因而交通致死发生的概率相对减少。

对重点保护野生动物的影响

根据工程区沿线生态环境现状调查，本工程区沿线不存在国家重点保护野生动物资源保护区以及集中栖息群落，因此，本工程建设对国家重点保护野生动物的影响较小。

对水生生物的影响

施工期对水生生物的影响

本项目跨越河流两条无名小溪，工程新建大桥52m/2座（樟树塘桥、范家屋场桥）。施工期对水生生态系统的影响主要表现为对两条无名小溪附近施工区施工废水排放及水土流失造成含泥污水对临近水域水质污染，其影响表现为局部性、近岸性。

在跨越两条无名小溪的路段工程施工过程中，若施工营地设于临河附近，施工营地生活污水和生活垃圾、施工机械机修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等易随雨水流入两条无名小溪；临近两条无名小溪路段路面开挖后裸露的土石、工程的弃土弃渣在雨水冲刷下形成路面径流也会进入水体。这些污染物进入水体和湖泊后，将对两条无名小溪局部、近岸水质产生一定程度的污染，也将对河流中鱼类的生存环境构成一定的不利影响。由于临河（湖）施工路段距离相对较短，通过采取相应的环保措施后，可有效减缓施工期废水及水土流失对两条无名小溪水质的污染，因此，工程施工对两条无名小溪水域鱼类资源及其栖息环境影响较小，对两条无名小溪水域鱼类种类、数量的影响较小。

桥梁工程施工期不涉及水下作业。

由于鱼类择水而迁到其它地方，而工程对鱼类的影响只局限于施工区域，所以不影响鱼类物种资源的保护。工程竣工后，如能保证流域内水量充沛，水质清洁，并结合采取鱼类保护措施，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，对流域鱼类种类、数量的影响不大。

经核实，本项目沿线涉及水域中，无鱼类的“三场”分布，因此，施工期施工对水域中鱼类“三场”资源不构成影响。

营运期对水生生物影响

拟建公路对水生生物的影响主要来自于水环境污染。营运期间，路面污染物随天然降雨形成的路面径流随排水系统排入农渠、小溪等。一般情况下，营运期路面径流中污染物浓度相对较小，不会改变现有的水质类别，因此，对水生生物的影响很小。

对景观生态环境的影响

在工程施工过程中，施工活动将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境很大、不相融的裸地景观；由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡地易形成水土流失，导致施工区域土壤侵蚀模数增大，不利于植被的恢复与生长，从而对项目沿线附近局部景观产生影响；在旱季，由于施工造成松散的地表裸露，若不采取相应的治理措施则易形成施工扬尘，这些扬尘随风扩散，将使施工区沿线景观受到一定程度的不利影响。

工程建成后，随道路面的硬化、边坡的防护、沿线植被的修复，将形成新的公路景观，给人以流畅的线性、整洁的道路傍行于绿水青山田园之间，对过往的行人可产生更愉悦的情感，景观质感较现状有所提高。

本工程占地区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其它重要的生态保护目标，本项目建设对景观的影响相对较小。

临时占地施工对生态环境影响

根据“工可”设计及水土保持方案，本工程施工期拟设3个施工生产生活区、3个弃渣场、新修施工便道4.185km（保通道路、连接弃渣场进场道路），临时工程占地面积为5.81hm2，其中旱地面积为2.92hm2，林地面积为1.49hm2，荒地面积为1.40hm2。

临时占地施工将对周围生态环境产生一定的不利影响，如占用农田和林地，导致植被破坏和生产力下降，形成裸露松散地表，造成严重的水土流失，影响景观等。因此，在临时工程施工过程中，必须做好充分的水土保持与生态保护工作，施工完成后及时对占地区进行植被恢复，防止形成施工迹地。

取土场

拟建公路建设取土场会对周围生态环境产生以下不利影响：占用林地，导致植被破坏和生长力下降；取土后形成裸露、松散地表，易造成严重的水土流失。

根据项目水土保持方案，及土石方计算，本工程只产生弃渣，不设取土场。

弃渣场

拟建公路建设弃渣场会对周围生态环境产生以下不利影响：占用荒地，形成裸露、松散地表，造成严重的水土流失。

本工程弃渣场主要占地为杂木林和荒地，占地面积相对较小，占公路沿线耕地总量的比例极小，临时占用旱地为0.69hm2，林地0.30hm2，因此弃渣场的设置将对区域林业产生造成一定程度的不利影响；林地的占用会在一定程度上降低区域的植被覆盖率。

在施工过程中按照水保方案采取严格的水保措施，弃渣前保留表土并在附近临时堆存；弃渣过程中防治水土流失，施工完毕后及时进行土地复垦，工程弃渣场设置不会对当地生态环境造成较大影响。

施工生产生活区和施工便道

施工生产生活区和施工便道临时占地的主要生态环境影响为：破坏地表植被，造成地表裸露从而产生一定量的水土流失等。为减轻临时占地的生态影响，根据沿线环境特征，环评针对临时施工用地设置提出如下要求：尽量利用沿线民房作为施工人员临时生活营地，减少对耕地资源的占用。

对于施工生产生活区，应尽量设置在本工程永久征地红线范围内，这样整体上可大大减少占用征地红线外的耕地，如工程确实需要占用耕地，也应尽量占用肥力较差的耕地，从而将影响减少到最低。临时施工道路利用现有道路、农村公路、机耕道路，避开沿线农田集中区域，以此来减少生态破坏程度和影响。

社会环境影响评价

对沿线社会经济发展的影响

本项目建成后将在弼时镇铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村及大里塘村之间形成一条便捷的通道。项目的建设将改善区域交通状况，提高交通通行能力，促进区域内的矿产资源开采，推动区域经济的快速发展。

对当地居民生活质量的影响

本工程建设对当地居民生活质量的影响主要体现在以下几个方面：

a）由于本公路工程的建设，需要占用沿线一定水田、旱地等，改变了所占农业用地的原有功能。此外，线路建设需要拆迁一定数量的建筑物，给人们生活、工作带来诸多不便；需要拆迁一些电力、通讯设施等，给沿线居民及企业用电、通信等带来一定的不利影响。

b）在公路施工期，因修建公路而造成区域往来的阻隔，对沿线居民的出行带来一定的困难。

c）公路建成后，因沿线交通运输条件的改善，能带动沿线资源开发、社会基础设施需求的不断提升，给当地带来大量的就业机会和增加当地居民的收入。

d）公路建成后，能加强沿线乡镇联接，实现优势互补、资源共享，能加速当地农副产品等资源的运输和销售，推动当地农业产业化进程和地方经济的发展，增加地方财税。

对沿线基础设施影响

a）对泄洪和农灌水体的影响

本工程沿线涉及到的地表水体有两条无名小溪及沿线水塘水库及项目终点的大里塘水库。

本工程选线时综合考虑了水利规划要求和河流防洪要求，在沿线河流、小溪、水渠交叉处、农灌渠和泄洪道均设置有桥梁和涵洞。桥涵工程及其相关配套工程完工后，能够确保沿线水系畅通。涵洞的设置充分考虑了现有沟渠的位置及走向，逢沟设涵，并保持交角一致，按照现有的沟渠断面确定其尺寸，不会切断、阻碍现有沟渠，可有效减轻高填方路基对现有排水系统的影响，因此本工程建设对沿线农田水利设施及防洪设施不会带来大的不利影响。

工程在施工过程中应加强管理，不得在沿线水体边堆放各种建筑材料和渣土、垃圾，渣土、垃圾等应及时清运，禁止将固体废物倾倒至其中。

b）对电力、通讯设施的影响

本工程选线阶段遵循在不偏离线路走向的前提下尽量“少拆迁”的原则，避绕重要电力、通讯线路。因受地形限制，不得已须动迁、跨越或升高的电力、电讯线路将会对沿线地域电力输送、通讯和广播等方面带来短暂的影响。

根据现场调查，本工程沿线拆迁电力设施仅涉及380V、220V水泥电杆的迁移，通讯设施也仅少量普通水泥电杆迁移。这些水泥电杆迁移较为容易，届时将由电力部门与电讯部门所属专业施工单位负责搬迁施工。因此，在完成搬迁的前提下，本项目建设对沿线居民用电及通讯的影响较小。

c）对地下管线的影响

项目施工时，现有地下管线主要为相交的光缆和燃气管线，根据施工区域内分布管线的位置及施工对其影响，采用改迁和保护两种措施；同时对一定范围内的管线采用在施工过程中严控地表沉降的措施，将管线的被动变形控制在允许范围内，并配以其它辅助措施，确保施工影响范围内地下管线的安全。①改迁措施：根据业主、产权单位、设计院的意见及现场施工的需要，对施工场区需要改移的管线进行改迁。管线改迁的施工由专业队伍进行，项目部密切配合，做好安全警戒及防护。②保护措施：除业主、设计、产权单位根据现场实际情况已明确进行改迁的管线外，施工区域周边还存在不用改移就地保护的管线，管线的就地保护措施主要是在基坑开挖、盾构施工等方面做好地层沉降的控制，以减小管线因被动变形而遭到的破坏。因本项目属于新建项目，根据相关部门了解，园区规划的地下管线目前已开工建设，但与道路平行的管线则与道路同步施工同步进行。因此，本道路建设基本不会对地下管线造成影响。

因此，在采取以上措施后，项目施工对地下管线的影响较小。

对当地交通运输的影响

区域内与本工程相关的道路主要为沿线多条乡村道路等。

工程施工期需要利用上述道路向施工作业带和临时储存区域运输路基土石方、钢筋等建筑材料以及渣土固废等，若不加强施工管理，采取有效疏导措施，将会对当地过往交通、群众出行带来一定的不利影响。本项目施工前应针对具体路段，制定可行的施工组织设计方案，通过设置施工警示牌、提醒车辆绕道、采取单向限时通行等措施、安排专人加强管理等措施，保障沿线相关道路通行通畅，减少施工对当地交通运输的不利影响，随着施工期的结束，这些影响随即消失。总之施工对交通运输的影响是可以接受的。

拟建公路建成后，能完善区域路网结构，改善沿线的交通条件，缩短客货流量的运输时间，有利于公路沿线村镇过往交通，方便群众出行。

工程占地对区域土地利用格局的影响

公路永久占地对耕地的影响

区域内新一轮土地利用总体规划拟将该项目纳入规划中。因此，该项目选址符合新一轮《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020年）》。

本工程全线永久征地均在汨罗市域内。根据《汨罗市土地利用总体规划（2006-2020年）》，汨罗市保有耕地41036.47hm2，占全市土地总的面积的27.64%。本工程永久占用土地33.4hm2，其中占用耕地8.7hm2，占汨罗市耕地总数的0.59%。

由以上可知：就汨罗市而言，耕地减少数量有限。但具体到公路沿线受影响的村组，需要通过乡镇土地的重新调整，使受影响村组的人均耕地不至于降低。拟建工程占用一定的耕地数量，建设单位应当会同当地政府切实做好土地开发调整和征地补偿工作，项目占用基本农田的要按照“占一补一，占补平衡”的要求，保证工程区域内耕地数量，确保沿线居民生活质量不下降。

公路临时占地影响分析

本工程临时占地包括弃渣场、施工生产区、施工便道的占地，占地面积约5.81hm2，主要占地类型为杂木林和荒地。

上述临时占地在进行施工作业时，由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的农作物和植被将遭到不同程度的破坏，造成农作物和林地资源的减少，将对当地农业生产带来一定的负面影响。但临时占地对植被的破坏、对土地资源和农业生产的不利影响是暂时的、短期的、可恢复的，施工结束后可通过实施土地复耕等措施而得到恢复。

施工期临时征地需依据相关政策给予相应的补偿，另外公路临时占地如取弃土场占地在不同程度上将改变现有土地的使用功能，使临时占地性质发生变化。

工程占地对农业生产的影响分析

土地是人类赖以生存的基础，被占用的土地将暂时或永久的失去农业生产能力，工程所征用土地中所占耕地比例较大，这对沿线农业生产会带来一定的损失。

本工程的建设虽然对当地农业生产带来了一定的不利影响，但公路的建设有利于该地区产品流通，打开市场，从而为当地经济开辟新的途径。当地的农产品特别是沿线乡镇的水果、蔬菜等运输更为容易，本公路的建成，将大大减少公路沿线乡镇因运输条件不好造成的经济损失，促进了农产品的销售，使未征用农田的产品输出加快。另外，相当数量的零售业和其他的就业机会，也会促进当地经济的发展，应该说本工程对当地第一产业造成的损失可以通过第二产业和第三产业的发展而得到补偿。

工程占地对区域土地资源及利用格局的影响

根据前述分析可知，本项目永久占地中占用耕地33.41hm2，永久占地中主要占用地类型为水田和林地，分别为水田6.34hm2和16.07hm2，占总占地面积的19.0%及48.1%，因此其建设对工程影响区土地资源有一定影响，被占用的土地将丧失所有农业生产功能，这无疑会对公路沿线的农业生产带来一定的影响。

拟建工程建设占用耕地、林地等，改变了沿线原有土地的功能，影响了当地土地利用规划。因此在公路选线、定线前，应与当地国土资源部门沟通，充分调查研究当地土地利用总体规划中农用地、建设用地和未利用地规划，使土地占用符合相关法律法规的要求。占用耕地的，要严格落实补充耕地保护措施，符合国家严格土地管理和耕地保护条例要求。不可避免占用耕地、林地的，要积极推进土地整理，加强土地复耕，适度开发宜农林荒地。通过土地复耕，恢复、增加农用地面积，保证耕地不减少，质量有提高。

拟建公路投入运行后，区域土地利用格局会发生一定的变化。交通条件的改善，对沿线人口会产生较大的聚集作用，公路开通后的城镇化效应可能会使公路两边的土地改作它用，公路沿线将会出现新的产业带，特别是第三产业的发展以及新兴产业的出现，从而带动沿线经济发展，提高公路沿线的土地价值及沿线农村人口的就业率，实现占用土地的价值转换，为当地带来相应的社会、经济效益。因此，不论是从土地实际使用面积还是土地所实现的社会经济效益来看，公路占地对土地资源的影响不大。

但是，土地是一种无法再生的资源，土地的农业利用价值是其它用地无法替代的，因此，在设计施工中须注意土石方的纵向平衡，尽量减少借土或弃土量，尽可能少占耕地。

拆迁安置对居民生活的影响

本工程拆迁安置采取货币补偿为主的方式，尽量满足拆迁户建房和安置的需要，补偿费用一次性发放给拆迁户，减少中间环节，保障拆迁户的拆迁款落实到位。由于被拆迁居民的住房条件、人口构成等情况不一，所以在搬迁安置过程中所受到的影响程度也不尽相同，因此，地方政府应根据当地实际情况做好这些征地拆迁户的重新安置工作。主要抓好、落实以下几项工作：

a）公路主管部门利用有效宣传手段，在沿线地区人大、政协和基层组织的协助下，大力宣传国家的有关经济安置补偿政策；

b）建设单位要按签订的协议，将被征地、拆迁的各项补助费用及时支付给相应受影响的村组和居民；

c）补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费：

d）做好征用土地户和拆迁户的调查工作，按镇村建设规划，对拆迁户及时划定宅基地，征地拆迁费及时发放给拆迁户，保证受影响者生活水平不降低。

虽然本工程涉及的拆迁范围和拆迁人数较小，若能贯彻拆迁安置政策和落实好各项措施，最大限度保留拆迁户的原有生活环境，改善拆迁户的生活条件，本工程给拆迁户生活习惯带来的影响是有限的。

居民拆迁安置对环境的影响

根据现状调查，拟建公路拆迁居民的房屋多为砖混结构房，拆除后除部分可利用外，废弃的建筑垃圾若随意堆弃则会对公路沿线的生态环境及景观产生一定的不利影响。为保护生态环境，拆除过程中废弃的建筑垃圾不得随意堆放，应运至附近选定的渣场集中堆放。

拆迁建房、生产安置过程中，若无序占用耕地、林地建房、毁林开荒，则易造成新的水土流失和植被破坏，还会带来当地社会不稳定等一些社会问题。因此，在不影响该地区发展规划的前提下，建房、生产安置应由受影响的镇及其所属村制定实施规划，按就近安置原则，妥善解决。安置地点一定要结合当的长远规划，避免近期内出现二次拆迁象。同时在拆迁过程中，应注意采取以下环保措施：

a）拆迁安置占地应统一规划，安置地内建房严禁乱占耕地，保护土地资源。在“三通一平”过程中产生的废土、废渣不得任意向沟道倾倒，尽量结合打基垫院，用于平整宅基地，充分利用弃土。当用于院内平台填方时，应分层夯实，以满足稳定要求。剩余弃渣结合村、镇建设，集中统一堆置，并及时绿化；

b）开荒、改造中低产田地，应先将表土层剥离保护，待开荒建设耕地和改造中低产田完成后，把表土层回填覆盖在其表面，有利于加快新开和改造土地熟化，尽快提高耕地生产潜力和恢复地表植被；

c）拆迁安置地建设应合理布设排水系统，以免径流集聚造成村庄被冲刷，引起水土流失。同时，应配套建设生活污水收集、处理与资源化设施，避免因生活污水直接排放而引起的农村河道、土壤和农产品污染；

d）拆迁工程完工后，对建筑垃圾进行分类，木头、砖头尽量回收利用，其余废方就地运至附近弃渣场。同时在拆迁安置地搞好村镇绿化，积极开展“四旁”植树和道路绿化，以美化环境，保护村庄，发展庭院经济。绿化时应采用安置地适生树种，做到适地适树，应种植一些常绿乔、灌木以及布置花卉、草坪等，以达到保持水土、恢复和改善景观的目的。拆迁安置地应根据建设社会主义新农村的要求，配套建设生活垃圾收集、转运系统；

e）拆迁安置房建设应设于公路征地红线50m以外。

工程征地拆迁对沿线农产生计方式的影响分析

从前述工程沿线农产生计方式现状可知，沿线农民家庭经济来源主要以种植业为主，以其他副业为第二主要经济来源；在种植业为第一经济来源者中，主要为种植粮食蔬菜，其次为种植经济作物，工程影响区内农产对土地的依赖性较强。但是，在调查中评价单位还了解到，当地农民普遍认为，种地的土地效益低，收入少，而其他生计方式收益较高。沿线农民渴望改变目前种植的现状，只是由于拟建公路沿线大多数地区地处农村环境，没有其他更好的生计方式可以选择。因此，本工程建设得到沿线地方政府和居民的广泛大力支持，他们对建设该公路、发展当地经济、解决当地交通条件的期望值很高。

拆迁对农民生活质量的影响

拆迁对农民的影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理。若能得到合理的补偿，使农民盖得起新房，一般都能得到拆迁户的支持和理解，也有利于改善当地农民的居住条件，因此拆迁对农民生活质量的不利影响比较小。

本项目拆迁安置采用货币补偿为主，一般大部分拆迁户取得补偿款后会采取就地靠后修建新房，这样拆迁户仍然生活在原来村庄，生活环境没有改变，对农民的生活影响较小，同时由于现有的自然村落已形成人类生活环境，可减小对自然的生态环境的影响；部分拆迁户会迁移到镇区或者县城居住，这部分拆迁户在城镇生活，相对来说提高了农民生活质量。

环境可行性分析

与相关规划的符合性分析

与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）可知，本项目属于国家鼓励类中“第二十四项公路及道路运输”中的“12、农村公路建设”，因此，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。

8.1.2 与规划相符性分析

本项目建设已取得汨罗市规划局颁发的选址意见，符合城乡规划要求。

本项目得到汨罗市政委政府及各部门的高度重视和大力推进，项目建设符合当地社会经济发展规划。

与《汨罗市综合交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析

本工程建设内容已纳入《汨罗市综合交通运输“十三五”发展规划》。

项目建设与沿线集镇规划相符性分析

拟建公路主要涉及的集镇为弼时镇。属于湖南汨罗循环经济产业园长沙经济技术开发区《汨罗（弼时）产业园总体规划2014-2030  道路系统规划》，同时根据《关于推进长沙经开区汨罗产业园项目建设的会议纪要》（汨府阅【2016】41号）本项目属于会议推进的三个重要项目之一。符合汨罗产业园总体规划。

项目弼时镇路段经过铜盆村、桃花村、大陆村、莲花村、大里塘村，距离集镇中心区域约1km，不影响渡头塘镇集镇区的发展和交通；项目线路通过渡头塘镇增加片区，便于加强渡头塘镇增加片区与邻近乡镇的联系，有利于提升区域公路通行能力，完善区域路网结构，为区域资源的开发利用提供交通支撑，并对促进弼时镇经济发展具有重大的作用，与弼时镇城镇总体规划相协调。

目前弼时镇集镇区域内已有G107，车流量较大，项目起点位于弼时镇铜盆村，终点位于大里塘村，与现有老G107平行走线，避免了造成道路通行能力受限；另外，预留了一定的镇区发展空间，与弼时镇城镇总体规划相协调。

项目的建设将改善区域交通状况，提高交通通行能力，促进区域内的矿产资源开采，推动区域经济的快速发展。

本项目沿线由于交通闭塞，信息不灵，农产品运输困难，居民生活水平普遍偏低。汨罗境内矿产资源和旅游资源十分丰富。本项目的建设可以提高弼时镇矿产及农产品运输效率。项目建成后对区域内的弼时镇生态农业的开发与建设，对沿线贫困人口的脱贫致富、建设社会主义新农村具有重要的政治意义。

本项目实施后，将G107线连接成网，大大提高区域路网交通流的运输效率，从而优化和完善区域路网结构，提高路网整体运输效率。

拟建项目与《公路建设项目用地指标》建标（2011）124号的符合性

拟建项目在设计的过程中已经考虑了选线时尽量少占耕地和基本农田，其余路段均沿山脚缓坡展线，根据《公路建设项目用地指标》建标（2011）124号的要求，在III类地区二级公路路基宽25.5m时，本项目总体用地指标应控制在6.0325hm2/km，经计算本项目实际用地为3.99hm2/km，完全符合《公路工程项目建设用地指标》规定的用地要求，属于节约环保型用地项目。

选线方案合理性分析

局部方案比选

推荐K线K0+000~K8+369与A线AK0+000~AK8+555比选

路线K线方案与A线方案进行同深度比选

a）方案简介

推荐线K方案：该方案起点位于汨罗市弼时镇铜盆村，经樟树塘、范家屋场、石塘湾，然后基本沿规划的桃花路线位进行展线，并根据地形对其进行优化，经旧屋场，终点位于汨罗市弼时镇大里塘水库东侧胡家垄（汨罗市与长沙县交界处），与长沙县G107调规公路工程起点对接，里程长度8.369Km。

比较线A方案：该方案起点位于汨罗市弼时镇铜盆村，经胡家咀、新屋场，然后在AK2+500以后完全沿规划的桃花路线位进行展线，经旧屋场，终点位于汨罗市弼时镇大里塘水库东南角胡家垄（汨罗市与长沙县交界处），与长沙县G107调规公路工程起点对接，里程长度8.555Km。

K线方案与A线方案比选方案平面图见图8.2-1。

图8.2-1  K线方案与A线方案比选方案平面图对比

b）K线、A线主要工程量对比

表8.2-1  K线与A线主要工程量对比

| 序号 | 工程项目 |  | 单位 | K线方案 K10+050~K10+592 | A线方案 AK0+000~AK0+560 | K-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 |  | km | 8.369 | 8.555 | -0.186 |
| 2 | 土石方 | 土石方数量 | m3 | 787513m3 | 827850m3 | -40337 |
| 3 | 防护及排水 |  | m3 | 42903m3 | 43495m3 | -592 |
| 4 | 路面数量 |  | m2 | 189602m2 | 193231m2 | -3629 |
| 5 | 桥涵 | 特大桥、大桥 | m/座 | / | / | / |
|  |  | 中、小桥 | m/座 | 52m/2座 | 52m/2座 | 0 |
|  |  | 涵洞 | 道 | 42道 | 43道 | -1 |
| 6 | 分离式立交 |  | m/座 | / | / | / |
| 7 | 拆迁房屋 |  | m2 | 6124m2 | 6682m2 | -558 |
| 8 | 新增土地 |  | hm2 | 32.41公顷 | 33.57公顷 | -1.16 |
| 9 | 造价 | 估算总金额 | 万元 | 24018.59 | 25069.19 | -1050.6 |
| 10 | 推荐意见 |  |  | 推荐 |  |  |

从经济等方面综合比较且K线里程较A线短，新增土地少，拆迁量较A线少，同时结合当地政府的意见。综上所述，可研推荐采用K线方案。

c）K线、A线环境因素对比

从环境因素比较，K线较A线里程少0.491km，新增土地少1.16公顷，土石方量少89534m3，拆迁面积少558m2，且K线全部为新建路线，扰动面积、损坏植被面积和可能造成的水土流失量较少，并避开了集中分布居民点，沿线居民受施工期和营运期影响不大，对社会环境的影响也优于A线，由以上综合考虑，本评价同意工可推荐采用的K线方案。走廊带方案环境因素比选详见表8.2-2。

表8.2-2    K线、A线方案环境因素比选

| 类别 | 比选内容 | K线 | A线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 新增 占用土地 | 32.41hm2 | 33.57hm2 | k线优 |
|  | 水土流失 | 线路长度8.369km，地表开挖量较少、路基挖填造成水土流失较小 | 线路长度8.555km，地表开挖量较多，造成的水土流失量较大 | K线优 |
|  | 开挖土石方 | 787513m3 | 827850m3 | K线优 |
|  | 拆迁房屋 | 6124m2 | 6682m2 | K线优 |
|  | 生态敏感区分布 | 无 | 无 | / |
| 大气与声环境 | 敏感点 特征 | 全部为新线，避开集中分布居民点 | 全部为新线，避开集中分布居民点 | 相似 |
|  | 受影响 程度 | 全部为新线，避开集中分布居民点 | 全部为新线，避开集中分布居民点 |  |
| 水环境 | 影响水体 | 无名小溪 | 无名小溪 | 相似 |
|  | 水体敏感程度 | 涉及饮用水源保护区，水环境较敏感 | 涉及饮用水源保护区，水环境较敏感 |  |
|  | 对水体扰动程度 | 中小桥52m/2座，涵洞42道 | 中小桥52m/2座，涵洞43道 |  |
| 社会环境 | 对现有的交通影响 | 可利用现有道路作为施工期保通道路，对现有道路交通影响较小。 | 可利用现有道路作为施工期保通道路，对现有道路交通影响较小。 | 相似 |
|  | 当地政府意见 | 当地政府推荐K线 |  | K线优 |

d）比选结论

根据表分析可知，虽然A线方案与规划的桃花路线位完全一致，但由于其未利用区域有利的地形条件，路基填切方大，同时桥梁规模也较大，占用农田较多。经过优化的K线方案虽然与规划线位有一定差异，但路线里程较短，土石方规模和征地拆迁数量均较小。根据测算K线总投资比A线节省1050.60万元，平均每公里节省60.41万元。本次评价认为从环境因素考虑，综合技术经济比较和弼时镇政府的意见，本次评价同意工可的推荐K线方案。

项目选线的合理性分析

根据现场踏勘及走访调查，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、鱼类三场、距离大里塘饮用水源保护区有93m（不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内）等环境敏感区，不违反《风景名胜区条例》、《自然保护区条例》、《中华人民共和国森林公园管理办法》、《国家级森林公园管理办法》等相关规定；公路沿线除有水杉、银杏、杜仲外无其他珍稀保护植物存在以及古大树分布，项目区无珍稀濒危国家保护动物种类分布；项目选线符合湖南省交通运输交通规划和《汨罗市综合交通体系规划（2014-2030）》；根据建设用地项目压覆矿产资源调查报告和建设场地地质灾害危险性评估报告，项目建设用地未压覆已探明的具有工业价值的重要矿床，也没有设置探矿权和采矿权，工程建设加剧滑坡、崩塌、泥石流、岩溶地面塌陷、采空区地面塌陷等地质灾害危险性小，因此，本工程的线位布设合理。

临时占地选址的合理性

取土场设置的合理性分析

根据“工可”设计方案及水土保持方案，本工程需开挖土石方总量为787513m3，填方总量为757928m3，产生的弃渣总量为29585m3，不需设置取土场。

弃渣场设置合理性分析

根据“工可”设计方案，本工程弃方总量29585m3，主要为场地基清理及各路段开挖产生的不可利用渣土。本工程施工期拟设置3处弃渣场，分布在公路沿线附近的凹地，现状用地主要为旱地及林地，占地面积0.99hm2。

弃渣场的选择应遵守以下原则：

a）不得影响周边公共设施及居民点安全；

b）禁止在对重要基础设施、人民生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设；

c）尽量利用荒坡和地势较低的凹地，少占农田和林地；

d）尽量远离河岸，不侵占洪道；

e）交通运输方便；

f）严禁在河道、泥石流沟、冲沟上游设置渣场；

g）渣场不得影响河流、沟谷、排灌沟渠和行洪灌溉功能，并必须保证下游农田、建筑物的安全。

施工期弃渣场的设置情况见表8.3-2。

表8.3-2   弃渣场环境合理性分析

| 序号 | 相对位置 | 渣场地形 | 容量(万m3) | 弃渣量(万m3) | 服务范围 | 环境特征 | 环境合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | K0+000东侧25m | 凹地 | 1.27 | 0.98 | K0+000~K2+700 | 用地类型为旱地和林地，渣场容量较大，距离公路较近，运输方便。弃渣场西侧40m、西南侧40m分布有铜盆村居民点（亦为本项目沿线环境敏感目标）且有小山体作为隔阻；弃渣场下游无水环境敏感区。 | 合理 |
| Z2 | K4+200东侧20m | 凹地 | 1.45 | 1.12 | K2+700~K6+100 | 用地类型为旱地和林地，渣场容量较大较大，距离公路较近，运输方便。弃渣场北侧60m、东侧108m分布有桃花村居民点（亦为本项目沿线环境敏感目标）且有小山体作为隔阻；弃渣场下游无水环境敏感区。 | 合理 |
| Z3 | K7+700西侧200m | 凹地 | 1.12 | 0.86 | K6+100~K8+369 | 用地类型为旱地和林地，渣场容量较大较大，距离公路较近，运输方便。弃渣场南侧75m范围内分布着大里塘村散户；弃渣场下游无水环境敏感区。 | 合理 |
| 合计 |  |  | 3.85 | 2.96 |  |  |  |

根据上表的弃渣场选址环境合理性分析可知，Z1、Z2、Z3弃渣场现状用地均为荒地，弃渣场容量均能满足相应服务路段的弃渣量。虽然弃渣场附近分布有居民点，但是这些居民点均沿本项目路侧分布，同时也是本项目沿线环境敏感目标，从影响范围来看，弃渣场附近的敏感目标并非新增；从时序来看，道路施工将先于弃渣作业开始，并晚于弃渣作业结束。且弃渣场不属于河道、泥石流沟、冲沟上游，下游无水环境敏感区，因此从环境保护的角度项目拟选的3处弃渣场选址基本合理。

整体上看，本项目弃渣场选址从环境保持的角度分析是可行的，在下一阶段需通过采取合理水土保持措施和土石方进一步平衡调配措施，减少弃渣场对土地的占用。弃渣场一旦选定，应加强施工控制，严格按设计进行绿化防护，对工程占地内的成林应尽量加以保护，使工程对植被的不利影响降至最低。施工结束后应考虑原有土地类型，因地制宜，复垦成耕地或林地，减轻水土流失的影响。

环境制约因素分析

本工程无明显的环境制约因素。

水土保持方案

建设单位已专门委托湖南省三九环境工程咨询有限公司编制了《弼时镇铜盆至青山铺公路工程水土保持方案报告书》。本章内容引自该水保报告书的主要内容及结论。

工程区水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划上，本项目所在的汨罗市属于以水力侵蚀为主的类型区中的湘中红壤丘陵区，其土壤容许流失量为500t/km2.a。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。

水土流失防治等级及目标

根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(湘政函[1999]115号)及开发建设项目水土流失防治标准中的等级划分标准，本项目属湘中红壤丘陵重点治理区。根据湖南省第三次土壤侵蚀遥感调查报告，项目所经地区所在汨罗市全面积1670km2，水土流失面积为149km2，占土地总面积的8.9%，按水土流失强度分级为：轻度侵蚀面积141km2，占水土流失总面积的94.63%；中度侵蚀面积6km2，占水土流失总面积的4.03%；强烈侵蚀面积1km2，占水土流失总面积的0.67%，极强烈侵蚀面积1km2，占水土流失总面积的0.67%，剧烈侵蚀面积1km2，占水土流失总面积的0.67%。水土流失分布特点是点多面广，蚀地类以耕地、林地为主，荒草地、农用地次之。

主体工程水土保持分析评价结论

弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目的开发建设符合国家、地方经济发展、功能定位要求，符合国家、地方水土保持、土地资源管理等法律法规的要求。

水土保持角度分析，本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水保措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，项目不存在水土保持方面的制约因素，工程建设是总体可行的。

水土流失防治责任范围及防治分区

本项目水土流失防治责任范围面积48.81hm2，其中项目建设区总面积39.22hm2，直接影响区总面积9.59hm2。

本项目水土流失防治共分5个一级区：路基工程区、桥梁工程区、弃渣场区、施工生产生活区、施工便道区，将施工生产生活区分为施工场地区和临时堆土区2个二级分区。

水土流失预测结果

本工程建设扰动地表面积为39.22hm2，损坏水土保持设施面积为39.22hm2。工程建设产生弃渣2.96万m3，全线表土临时堆置共计3.82万m3。如不采取防护措施，预计建设期将产生水土流失总量为6463t；新增水土流失量为6128t，水土流失的发生的主要时段为建设期。水土流失主要发生在路基工程区，这是本项目水土流失防治和监测的重点区域。

项目建设将产生大面积的裸露面，破坏了表层土壤的结构，降低工程区域内的植被覆盖率，在雨水、地表汇流或洪水冲刷下，松散表土层将会发生剧烈的水土流失，对地表水资源造成损失，对自然环境造成破坏。

水土保持措施布总体布局及防治措施

路基工程区

路基工程区主要是做好施工过程中的临时拦挡、排水、沉沙和覆盖等防护，修建路基排水沟设施、做好边坡防护和公路植被绿化，美化公路周边景观。路基采用集中排水，由路拱横坡、拱形骨架送水槽和路堑边沟以及边沟急流槽、路堤边沟等设施组成完善的排水系统。路基设计洪水频率为100年一遇。其中路基工程区工程量为工程措施：截水沟1322m，排水沟14612m，顺接排水沟620m，浆砌石沉砂池8个，场地平整9.36hm2；骨架护坡1.26hm2，，植草护坡4.38hm2，铺植草皮6.07hm2，种植乔灌木共计12554株；临时排水沟19129m，临时拦挡4159m，临时沉沙池38个，彩条布覆盖2.93hm2，表土剥离2.61万m3，表土回填2.61万m3。

路基设计高程为中心线高程。路肩高程不低于1/50洪水频率计算水位加壅水高度及波浪侵袭高加0.5m。

桥梁工程区

桥梁工程区主要做好桥的排水措施，锥坡坡面的防护及施工过程中的临时排水、拦挡、覆盖防护及迹地的恢复。工程量为：浆砌石排水沟120m;临时排水沟150m，临时沉沙池2个，袋装土垒砌拦挡42m;植草护坡310m2。设计洪水频率为1/100。

取土场区

本项目不需借土，不用设置取土场。

弃渣场区

弃渣场区应修好截排水设施、挡渣墙，弃渣完毕后修整边坡并护坡，对弃渣面进行平整，修好排水沟，覆土进行复耕，动工前表土剥离；场地一般应满足5%洪水频率防洪要求。工程量为：土地平整0.20hm2，复耕0.69hm2，浆砌石挡渣墙121m，浆砌石截水沟550m，浆砌石排水沟785m，浆砌石沉沙池3个；表土剥离0.25万m3，表土回填0.25万m3，临时排水沟253m，临时沉砂池3个，彩条布覆盖0.18hm2；植草护坡0.20hm2。

防治措施：

①拦渣工程

根据弃渣堆放的位置和地形特点，设置适宜的拦渣工程，有效控制水土流失。根据渣场初选结果，弃渣点占地一般为荒地和林地，为了防止弃渣造成的水土流失，渣场坡脚需设置挡土墙拦挡防护。

②截排水工程

弃渣场周边应修建排水设施，拦截坡面上方来水及引排周边集水。山坳型渣场为防止坡面洪水直接排入弃渣场，导致堆积较松散的渣场失事，在渣场周边布设截水沟与原排水系统连接。主要包括开挖边坡坡顶截水沟、排洪沟（排洪标准10％洪水频率），渣场坡脚设置挡渣墙、开挖边坡护面墙及各类骨架内草皮护坡等。

③土地平整

弃渣结束后应对弃渣面及边坡进行平整，回填种植土，进行复耕。植物措施一般采用乡土树种，坚持适地适树的原则，对施工迹地在尽量复耕的前提下栽植水保林草、铺设草皮或播撒草籽绿化，尽快减少地表裸露时间。

④其它措施

弃渣场弃渣场前需将弃渣场内的表土或基层进行清理，避免渣体底部摩擦力不足造成渣体滑动，对剥离表土采取彩条布覆盖防护；临时措施主要是要求开挖表土应设置专门的堆放场地，对施工过程中的裸露边坡进行遮盖。

施工便道区

施工便道主要做好道路两侧排水及边坡防护措施，施工结束后对迹地恢复林草及复耕。工程量为：工程措施：土地平整2.59hm2，复耕1.06hm2；表土剥离0.52万m3，表土回填0.52万m3，临时排水沟8370m，临时沉沙池16个；撒播草籽2.58hm2，植枫香2063株，植香樟2063株，植紫穗槐8253株。

防治措施:

1、排水措施

（1）施工过程中在路基两侧开挖临时排水沟；

（2）各类排水沟出口设置沉沙池，连接周边溪沟或其它排水系统。

2、表土剥离与防护措施

施工前，将场地内农林用地的表土剥离并集中保存，以保护珍贵的土壤资源，并对表土堆置采取周边排水及覆盖措施；

3、整地及迹地恢复措施

从实地调查可知，施工便道迹地植物生长的立地条件较好，土层较厚，对迹地落实整地措施后可满足水土保持植物生长的需要。方案设计在施工便道路基边坡采用撒播草籽防护，施工期在路面及边坡以灌草结合栽植水土保持林草植被。施工结束后恢复施工迹地的植被，林草措施包括栽植香樟、枫香、紫穗槐和撒播草籽。

施工生产生活区

施工生产生活区主要是施工期场地周边排水及迹地的林草恢复。工程量为：复耕2.23hm2；表土剥离0.45万m3，表土回填0.45万m3，临时排水沟1237m，临时沉沙池3个，彩条布覆盖1.99hm2。

防治措施：

①排水措施

各施工生产生活区周边布设临时排水沟，在表土堆置外围开挖临时排水沟，用于排除场地内外积水，排水沟末端需增设沉沙池，连接自然水系或公路排水系统；

②表土剥离与防护

施工前，将施工区内地面表土剥离并集中保存，拟对临时堆土区采取临时覆盖措施，临时堆土表面应夯实，防止表面土壤颗粒滑动，减少降雨时土壤侵蚀量。

③整地及迹地恢复措施

施工结束后，需将硬化地面、碎石路面全部拆除，拆除后进行场地平整，覆盖表土，恢复为耕地。

水土保持监测

本工程监测时段从2017年5月开始至2019年10月，监测期共计2.5年，其中施工期1.5年，自然恢复期1年。监测内容为水土保持生态环境变化、水土流失动态监测及水土保持措施防治效果监测。

项目监测方法拟采用定点监测与调查监测相结合的方法，共布设固定监测点12处，其中本方案设简易坡面观测场法监测点7处，分别布设在弃渣场K0+000、K4+200和K7+770弃渣边坡；路基K0+930和K3+330路堤边坡；路基 K5+640和K7+400路堑边坡。沉砂池法监测点5个，布设在K4+950施工生产生活区、K0+640、K2+090和K2+550路基工程区以及K2+330桥梁出水口的排水沟出口处。监测成果应及时进行整编，并定期向水行政主管部门提交监测报告。

水土保持投资估算及效益分析

本项目水土保持总投资2130.16万元，其中主体已有1139.70万元，方案新增990.46万元。总投资中工程措施费为1250.77万元，植物措施费为548.69万元，临时工程费用为72.31万元，独立费用为146.81万元（其中监理费为16.86万元，监测费为48.59万元），基本预备费为52.75万元，水土保持补偿费58.83万元。

经分析，本方案实施后，水土保持方案中的各区水土保持防治措施在设计的基础上通过实施和良好运行将产生明显的保水、保土效益。本方案实施后（设计水平年），通过本方案水土保持措施的实施，共整治水土流失面积23.67hm2，扰动土地治理率超99%。本方案实施后，可减少水土流失量5556t，减沙减蚀率达到90%以上，可达到如下目标：工程扰动土地整治率为99％，水土流失总治理度为99％，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为99％，林草植被恢复率为99％，林草覆盖率为37％。本方案各项水土保持措施实施后，项目各项指标均能达到或超过预期的治理目标，治理效益是显著的。

综合结论

从水土保持角度分析，弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目不违反《水土保持法》、《水利设施用地部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号）的有关规定，也符合《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50433-2008)有关要求。通过对路线选线、主体工程确定的布局、工程施工组织等方面进行分析，项目区不存在水土保持限制性制约因素，工程建设基本可行。

环境保护措施

设计期环保对策措施

设计前期的环保措施

a）在本工程设计中，结合当地生态、自然人文景观、村镇规划、社会环境的实际情况选取了推荐方案。工程在选线定线时，依据地形、地势、地质条件，很大程度上减少了对生态环境和植被的破坏。路线走向注重与当地规划相协调，做到经济技术指标高、平纵面线形美观流畅、工程量小、投资经济、对沿线环境影响小。

b）线路设计上，线路选线消除了公路建设法律障碍，减少了对生态环境的影响。

c）本工程根据项目沿线农田灌溉沟渠布置的实际情况，设置了完善的路面径流和路基过水桥涵，对沿线水利和灌溉等设施不会造成大的影响。

d）在路基设计中力求填挖平衡，避免大填大挖，减少路基占地，减少对生态环境和植被的破坏。

e）路线设计在保证行车安全、舒适、迅速的前提下，使工程数量小，工程开挖量小，造价低，运营费用省，效益好，有利于施工和养护。

f）选线时少占耕地，注意与周围环境自然景观相协调，避绕穿越集镇等居民集中区，减少了工程拆迁量，使人们生产、生活受影响降至最低。

g）路线两侧宜林地带，植树造林，使道路行成绿色林带。

h）在临时施工道路的占地上，尽量利用现有道路做为施工便道，减少了施工过程中对植被的破坏。

i）在施工前全面踏勘电力、通讯设施，并与有关部门协调，共同做好这些基础设施的保护与拆迁工作。拆迁前妥善重建或临时组建电力、通讯线路，保证周围居民生活及企业生产不受影响，尽量避免不必要的拆迁。

设计期环保设计措施要求

设计期线路摆动应注意的环境控制要求如下：

- 合理安排施工计划，尽量缩短施工时间；合理安排临近集中居民区范围内道路的施工时间，尽可能减少施工对居民出行及交叉路段交通造成的阻碍；

- 做好路基排水和防护工程设计，防治水土流失；

- 对施工期与营运期将产生的污染应采取相应措施，进行综合治理；

- 按相关规定提高绿化率，绿化以乔木为主；

下阶段建议优化设计的环保对策

进一步优化工程设计方案

a)	复核施工期土石方平衡方案，尽可能做到挖填平衡，减少弃渣场、临时施工便道及施工生产生活区等临时用地的设置。

b）应尽可能充分利用挖方，最大限度地减少取土、弃渣等临时占地造成的水土流失和对周边生态环境的破坏。

土地节约措施

a）认真贯彻交公路发[2004]64号文《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，减少新增占地；

b）在环境与技术条件可能的情况下，应尽量降低路堤填土高度；

c）在路基、交叉工程土石方调配中，应在技术经济比较的基础上，尽量移挖做填土和集中弃土，以减少施工土石方、弃土堆用地；在通过新修路段，应在技术经济比较的基础上，尽量考虑设置挡墙、护坡、护脚等防护设施，缩短边坡长度，节约用地；

d）施工便道、施工场地及工程中的一些临时性料、渣堆放用地等临时工程占地应合理规划，严格控制占用耕地（特别是基本农田）和林地，施工场地、施工生产生活区等临时占地尽量选择在永久占地范围内，以减少临时占地，有效保护沿线的耕地。施工便道尽量利用现有道路。

e）对依法批准占用的基本农田实行“占一补一，占补平衡”制度，尽可能避免占用基本农田。

保护熟土及土地复垦

施工组织设计中，应明确对于工程征地内需剥离的原土地类别为水田、旱地、园地的土地有肥力的原始表土层，应运送到附近的施工场、弃渣场等进行临时存放，以备工程后期用作公路绿化及弃渣场复耕用土。耕地（水田、旱地、园地）剥离表土层厚度一般为40~100cm，林地约15~60cm厚，即土壤耕作层。

植被保护和植被恢复

应注重沿线植被保护工作，减少因路基填筑占压和路基开挖砍伐树木对植被的破坏。结合环境现状及生态环境建设的要求，对弃渣场和其他裸地提出植被恢复方案，特别是新建线路的路基坡面的稳固和绿化工作，减少项目建设造成水土流失，尽量种植当地树种和草本植物，从而尽量降低对环境的人为破坏及新增的水土流失危害影响。

景观与绿化设计

a）总体线型通畅，顺应地形地貌，不要过分追求高标准而破坏自然景观，并从区域视觉景观的角度尽可能增加公路工程的隐藏性。对于路段施工条件差，植被发育情况较好的路段，可适当降低道路技术指标，尽量减少对沿线植被的破坏。

b）注意对沿线自然景观与人文景观的保护、利用与开发，尽量给出行者及沿线居民创造一个舒适愉悦的出行及生活空间。

弃渣场防治措施

a）深入研究土石方的平衡利用，减少工程的弃渣量；

b）进一步优化本工程弃渣场的设置，尽量选择疏林地和荒草地，尽量减少设置数量；弃渣场应设置必要的防护设施和排水设施，根据渣场初选结果，弃渣点占地一般为荒地和林地，为了防止弃渣造成的水土流失，渣场坡脚需设置挡土墙拦挡防护。弃渣场周边应修建排水设施，拦截坡面上方来水及引排周边集水。山坳型渣场为防止坡面洪水直接排入弃渣场，导致堆积较松散的渣场失事，在渣场周边布设截水沟与原排水系统连接。弃渣结束后，应及时恢复植被或覆土造地，防止水土流失。根据弃渣堆放的位置和地形特点，设置适宜的拦渣工程，有效控制水土流失。

c）为便于后期进行植被恢复前土地整治，要求弃渣前应预先对其表土进行剥离，并集中在不影响施工的角落堆放，表面采用地表剥离的植被进行覆盖，坡脚采用装土编织袋或石块进行拦挡防护。弃渣结束后应对弃渣面及边坡进行平整，回填种植土，进行复耕。

d）弃渣场弃渣场前需将弃渣场内的表土或基层进行清理，避免渣体底部摩擦力不足造成渣体滑动，对剥离表土采取彩条布覆盖防护。

经计算，弃渣场区水土保持措施工程量如下：

（1）工程措施：土地平整0.20hm2，复耕0.69hm2，浆砌石挡渣墙121m，浆砌石截水沟550m，浆砌石排水沟785m，浆砌石沉沙池3个。

（2）临时措施：表土剥离0.25万m3，表土回填0.25万m3，临时排水沟253m，临时沉砂池3个，彩条布覆盖0.18hm2。

（3）植物措施：植草护坡0.20hm2。

通过采取以上措施，弃渣场对周围环境尤其是大里塘水库的影响不大。

施工期环境保护措施及建议

施工管理对策及建议

建立高效、务实的环境保护管理体系

a）成立工程环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

1）成立工程施工期环境管理办公室，综合协调处理施工期的环境保护问题，并及时与汨罗市环保局进行联系与沟通。

2）根据环境影响评价成果，制定系统的、分阶段环境管理目标、方针，确定与项目建设有关单位的环境保护义务、职责和管理办法。

3）确定环境管理措施实施效果的监督体系，制定激励和奖惩措施。

4）开展施工期的环境保护知识普及和宣教活动。

5）监控、评价和改进施工期环境保护管理办法。

b）建立信息沟通渠道，接受湖南省环保厅、娄底市环保局、汨罗市环保局的监督管理；

c）委托有资质的环境监测单位进行施工期环境监测，落实施工期污染控制措施，建立完善的监测报告编制、上报制度；

d）促使施工期建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金的到位等；

e）充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处；

f）做好工程施工期环境保护工作文档管理工作。

完善招投标工作中的环保措施嵌入机制

a）建设单位招标文件的编制过程中，应将本工程审批通过的环境影响报告书及地灾、压矿和水土保持方案中提出的各项环境保护措施、建议编入相应的条款中。

b）投标单位在投标文件中应包含环保措施的落实与实施计划。

c）建设单位在评标过程中应邀请相关环保专家对投标文件中的环保部分进行评议，并以此作为一项重要的考核指标。对中标方案的环保措施不足之处应提出完善要求。

d）在建设单位与承包商签订的合同当中，应包括承包商对环境所承担的责任与义务。

加强项目设计后续服务的管理工作

a）要求设计单位根据工程进展情况及时派遣驻地设计代表，设计代表的能力应与施工工序相适应。

b）对驻地设计代表的职责权限和设计变更的程序进行明文规定。

c）配合监理单位、施工单位加强工程环境影响监督，并对设计变更进行环保优化比选。

加强施工单位的环境管理工作

a）施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育好施工人员爱护施工路段周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

b）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用的土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

c）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃渣的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

d）强化施工迹地整治与生态景观的恢复和重建工作。

施工期声环境保护措施

a）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

b）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

c）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达85dB，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

d）对临近敏感区（铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点）的施工现场，噪声大的施工机具在夜间（22:00~06:00）停止施工。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

e）对于临近敏感区（铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点）的施工路段，应设置移动式或临时声屏障等防噪措施。

f）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

g）施工期间当地环保局应加强环境监管工作，及时发现、制止因施工不当、环保措施不落实等原因引起的噪声扰民事件，促使施工单位文明施工、严格执行环保措施，降低施工期间对沿线村民生活、休息的不利影响。

施工期环境空气质量保护措施

- 施工作业场地、未铺装的施工便道在无雨日、大风条件下极易起尘，要求对施工场地定期洒水，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。同时对施工道路进行定期养护、清扫、洒水，保证其良好的路况。运输车辆必须采用封闭车辆运输，防止撒漏，运输车辆必须进行喷淋、冲洗，不得带泥土上路。

- 对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙（网），并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定；表土堆场覆盖防尘网，减少可能的起尘量。

- 易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，必需采取防风遮盖措施或降尘措施，以减少扬尘。注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。粉状建筑材料运输时，应选择沿线敏感点少的路段。

- 为减小沥青混凝土路面铺滩时产生的沥青烟对周边大气环境的污染，在路面沥青铺滩时建议选择铺滩时段为昼间，气象参数选择为晴天并具有二级以上风速，以便于沥青铺滩时产生的烟气能够迅速扩散、稀释与转移。

- 施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

- 施工过程中受环境空气污染的最为严重的是施工人员，施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

- 距离施工场地较近的敏感点的环境空气质量抽样监测（主要监测TSP），视监测结果采取加强洒水强度（主要是洒水次数）等降尘措施。

- 施工生产生活区餐饮应按地方环保部门规定，使用液化气、电力等清洁能源。

- 建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理由扬尘引起的扰民事件。

- 施工期间，当地环保局应加大监管力度，督促建设单位、施工单位严格落实各项降尘措施，减轻扬尘污染，减少各种环境纠纷。

施工期水环境保护措施

施工作业废水污染防治措施

a）施工废水污染防治措施

1）散体物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟以防止散体物料随径流冲刷至水体；施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设篷盖，以减少雨水冲刷造成污染；

2）拟建工程沿线石料储备丰富，应尽量利用当地附近的筑路材料，减小运距，尽量减少筑路材料运输过程中散体材料进入水体的影响；

3）工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品、粉煤灰等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在河流或沿线灌溉水渠附近，以免随雨水冲入水体造成污染。

b）含油污水控制措施

1）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，从而减少含油污水的产生量；

2）在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，对收集的浸油废料交由当地专业回收部门回收处理；

3）机械设备及运输车辆的维修保养可依托汨罗市桥头河镇的维修点进行，不自设机修站。

c）桥梁施工对和河流影响

桥梁工程区主要做好桥的排水措施，锥坡坡面的防护及施工过程中的临时排水、拦挡、覆盖防护及迹地的恢复。主体设计涉水桥梁施工采在枯水季节进行，能有效的避免水位对施工的影响，工程量为：浆砌石排水沟120m;临时排水沟150m，临时沉沙池2个，袋装土垒砌拦挡42m;植草护坡310m2。

施工期生活污水控制措施

a）施工人员的就餐和洗涤采用集中管理，如集中就餐、洗涤等，采用无磷洗衣粉。洗涤过程中控制洗涤剂的用量，以减少污水中洗涤剂的含量；

b）在施工生产生活区附近设化粪池，将粪便污水和餐饮洗涤污水分别收集，粪便用于肥田，餐饮洗涤污水收集在化粪池中处理。化粪池委托沿线村民定期进行清掏，施工结束后将化粪池覆土掩埋；

c）禁止随意向沿线沟渠倾倒、排放各种生活污水，不能在以上区域附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。

10.2.4.3饮用水源保护区沿线水污染控制措施

①本项目终点处大里塘水库附近开工前，建设单位应制定严格周密的施工计划，以减轻项目建设对大里塘水库及生活用水取水口水质的不利影响。

②施工作业期间，增加大里塘水库取水口水质监测频次，一旦超过国家规定的要求应立即停止施工，以确保饮用水源水质安全。

③为有效保护饮用水源保护区水质，项目大里塘水库保护范围200m外不得禁止设立弃渣场和施工生产生活区。施工过程中禁止向水源地水源排放污水。不得堆放任何材料或倾倒任何材料或废弃物，也不得弃渣。

④施工期严禁将施工废弃物排入地表水体。项目终点处大里塘水库附近路段，施工废水由沉淀池收集处理后回用，不得向大里塘水库排放。

施工期固体废物处理措施

a）施工期间的建筑拆迁产生的垃圾，应按计划和施工操作规程妥善处置，综合利用，若不能回用，尽快将建筑垃圾运送到最近的弃渣场，进行集中管理和处理。

b在施工生产生活区、施工现场设置固定的建筑垃圾固体废物收集处，对固体废物进行集中管理，减少其对周围环境和施工人员及居民点的影响。

c）施工生产生活区设生活垃圾收运设施（包括垃圾桶、垃圾站），施工生产生活区产生的生活垃圾严禁随意抛弃，应定点堆放、定期清理送至垃圾中转站，由环卫部门统一综合处置，定期送至汨罗市城市垃圾填埋场进行处置。

d）本工程围堰内钻渣的产生量约为10m3，围堰内挖出的钻渣应通过浸出毒性分析后，确认钻渣的固废属性，如属于危险废物，则需交由有资质单位集中收集处理；如属于一般固废，则及时运送至河堤外临时处置场，干化后及时清运至弃渣场，并注意不要沿途洒落。

e）桥墩基础开挖施工尽量选用对水土保持有益的施工工艺，严格划定施工区域，将施工作业控制在该区域内。桥梁基础施工要及时清运废弃方，严禁随意乱丢乱弃，开挖的土石方应及时运输或者利用，避免长时间大量堆积。

施工期生态环境保护措施

路基边坡防护措施

路基防护以生态防护为主，工程防护为辅，并根据地形、地质选择合理的型式。

土质边坡采用植草防护并栽种矮乔、灌木进行点缀；对岩层破碎、节理裂隙发育的风化严重的坡面，适当放缓边坡，采用喷播植草或柔性防护网等措施；小规模的表层碎石土或强风化岩滑坡可采用挡墙或锚喷支护措施。

对过农田的填土路基地段，采用矮墙和坡脚墙、边坡植草防护；浸水路基地段一般采用浸水挡墙防护，对易产生冲刷的地段则采用铺砌防护。挖方路段，一般采用植草、灌防护，必要时在坡脚设置0.8~1.5m的矮墙；陡坡路基，半填半挖路基、临水路基以及受地形、地物限制的地段，根据情况设置路肩挡土墙、路堤坡脚挡土墙、或路堑挡土墙进行防护。

临时占地区保护措施

a）表土堆置区

为了保护珍贵的耕地资源，减少项目实施对当地土地资源的影响，对占用的耕地，剥离的表土应集中堆置，并采取相应的措施，防止水土流失，施工结束后对施工迹地尽可能采取复耕措施。

由于临时堆土土壤颗粒之间比较松散，抗冲蚀能力较差，在不采取相应措施的情况下易引发严重的水土流失，对临时表土堆土区应采取临时拦挡措施，临时拦挡采用编织袋装土垒砌筑坎，坎高0.75m，顶宽0.75m，底宽1.5m，挡土坎外侧0.5~1m处开挖临时排水，临时排水沟深0.5m，底宽0.5m，顶宽0.8m，同时，在排水沟出口处设置临时土质沉沙池，尺寸为2m×1.5m×1.5m，以沉降径流泥沙，降低径流流速，施工期沉沙池中的淤泥应定期清运，沉沙池接周边排水系统。临时堆土表面应夯实，防止表面土壤颗粒滑动，减少降雨时土壤侵蚀量。

b）弃渣场区

本工程弃渣场地形主要为荒地，由于渣体松散，一旦防护不当极易引发水土流失，严重时甚至发生崩塌、泥石流等重大事故。拟采取的防治措施如下：

1）为保护有限的土壤资源，弃渣场施工前需将弃渣场内的表土剥离并集中保存，并采取袋装土垒砌拦挡，复合编织土工布覆盖。

2）按照“上截下拦”的原则，弃渣前在弃渣场下侧修建挡渣墙，挡渣墙修建应根据弃渣堆放的位置和地形特点进行设置，应安全、经济、合理。在弃渣场上侧修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉砂池。当截水沟终端坡降较大时，设消能设施。

3）弃渣分层碾压，沿弃渣高度每隔5~6m设宽1~2m的平台，平台上设排水沟。

4）弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土，种植土来自公路开挖废弃的运至渣场集中堆放的表土，回填的厚度要求为：种草≥0.3m，种树≥0.5m，复耕0.5~0.8m。弃渣面每隔50m~200m开挖纵、横向排水沟。

5）为保证弃渣边坡的稳定，从挡渣墙顶至弃渣面按1:2.0~1:2.5放坡。

6）弃渣边坡采用植草皮护坡。弃渣结束后，对具备复耕条件的弃渣场弃渣面尽量恢复耕种，对不具备复耕条件的营造水保林草，林草措施落实前，需对绿化场地实施土地平整措施。

c）施工便道区

施工便道采取半填半挖方式，对挖方路基、填方路基、半挖半填路基可根据当地地形地貌按一定的边坡比设计。建议路面采用碎石路面或泥结石路面，厚度为20cm。施工便道跨越沟或渠时，应修建涵洞或小桥等跨越建筑物，使排水通道或灌溉用水通道通畅，同时对路面定期进行洒水，防止行车碾压产生浮尘。

坡地上开挖施工便道是新增水土流失发生的主要环节，重点应对下边坡进行防护，具体措施为：施工单位必须做到随挖随运，不可随意向下边坡翻到，在开挖边坡内侧设施排水沟，采用浆砌石衬砌，衬砌厚度为30cm，底部砂垫层10cm，排水沟断面为0.8m×0.5m×0.5m，纵坡1%，填方边坡和平坦路基处布设临时排水沟，并配套临时沉砂池。挖方和填方边坡进行植草防护。由于线路沿线地势起伏不大，施工便道的也无深挖高填，对坡脚不采取护脚方案。

施工结束后，施工便道可与当地老百姓协商，保留一部分作为乡村道路或机耕道。对施工临时占地，原土地利用现状为荒地及林地的进行整地后撒播草籽，并种植水土保持林。草种选用狗牙根每公顷撒播草籽60kg，林地以乔灌木结合，树种推荐选用桤木、杉木和马尾松，行间距2m×2m。

d）临时工程用地设置要求及恢复措施

1）施工场地应避免设在耕地（水田）集中区内，严禁在基本农田保护区范围内设置各类临时工程。

2）建材堆放场等临时用地应尽可能地布设在公路用地范围内或利用周边的村道、乡道进行施工。

3）施工生产生活区应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在公路用地范围内，以减少临时性用地。

4）施工生产生活区应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。同时充分利用拟建公路附近的乡道、村道等进行改造，作为临时占地（施工便道等），待公路建设完工后，对这些道路进行恢复整治，不仅减少了临时占地，同时可以改善现有道路的条件。

5）应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意超标占地。

植被保护和恢复措施

a）开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，结合工程沿线情况，多利用现有道路、乡道、村道或荒地作为施工便道或临时施工场地。既少占农田（尤其是水田）、林地，又方便施工，施工区临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

b）严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理和移栽工作。

c）拟建工程处于山地，沿线地形变化较大，工程施工期间应该严格控制路基开挖、避免超挖破坏施工范围外周围植被，同时对路基挖填方路段进行植被的修复，结合拟建工程沿线的环境特点，特别是拟建工程经过的水土流失重点区域的路段，及时做好植被的修复工作，选择最优设计进行边坡的防护，防治产生大面积的水土流失。

d）公路沿线经过的经济林路段，各施工单位应尽量减少对植被的破坏，对于公路不可避免占用的经济林路段，必须进行经济林的补偿工作。同时在沿线做好道路绿化工作。

e）路基施工前应将占用农用地的表土层（其中耕地约40~100cm厚，林地约15~60cm厚，即土壤耕作层）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

f）凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

g）公路沿线进行绿化、美化，如在公路边坡上植草，边坡外带状植树；施工结束后对临占用地导致碾压的耕地进行松土，将收集的熟土覆盖于耕作的土地表面，进行土地复耕，使公路建成后与自然环境相协调。

野生动物保护要求

a）加强施工人员的环保教育，禁止施工人员随意猎捕野生动物。

b）在工程沿线山麓施工时应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，优选施工时间，早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应避免在这些时段进行爆破、打桩等高噪声作业。春末至夏初是鸟类、哺乳类动物的繁殖季节，5~6月施工时，应尽量避免进行爆破、打桩等高噪声作业。

c）在林区边缘采用加密绿化带，防止灯光和噪声对动物的不利影响，以便于动物适应新的生境。

公路建设生态景观协调性要求

a）为减少工程活动对沿线景观的影响，拟建公路的料场、施工便道、施工场地、施工生产生活区的场址选择应遵循环境保护原则，尽量选择在植被稀疏地段或景观敏感度不大的地方，同时严格控制施工场地的规模，在保证工程质量的前提下加快工程进度，减少对周围景观的影响。

b）鉴于施工便道多沿路两侧布设，建议加大环保宣传力度，提高管理人员和施工人员的环保意识，禁止随意弃置生活和生产废弃物。施工临时占地应严格在规定区域内作业，禁止由于随意丢弃临时占地区内的油污和垃圾，平整地面，尽量恢复原有地貌和植被，使工程建设与周边自然环境相和谐。

c）加强边坡防护设计，最大限度的减少上挡护面墙、浆砌护坡等混凝土砌体，而代以本地植物防护，必须设置时断面形式及尺寸要灵活掌握，要有动感和自然感，如分台式、渐变式、弧形、干码片石、浆砌片石等。外观尽量避免人工痕迹，给人以恰如其分，视而不见的感觉。

加强生态环保宣传教育工作

施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建公路拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感。

施工期社会环境保护措施

- 在施工前，充分做好各种准备工作，对施工范围内所涉及的铁路、公路和各种管线，如供电、通信、给排水管线等进行详细调查，并提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作，确保施工时切断各种管线时，不致影响沿线地区水、电、通讯等设施的正常供应和运行，保证社会生活的正常状态；

- 为确保有序施工，并使对工程所在地区居民生活和交通的影响程度降至最低，一方面在确保施工质量的前提下尽量缩短工期；另一方面与交通管理部门协商，采取暂时性的交通车辆走行分流规划，对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，减少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞；

- 施工期应严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）安排施工方式和施工时间，防止施工噪声对沿线环境造成严重影响，做到文明施工

- 在工程施工中，一旦发现未勘探到不可移动文物（包括古遗址、古墓葬等），应当保护现场，立即报告，不得擅自处理，如发现可移动文物（包括各时代生活、生产等实物），应当主动上交给国家，不得占为已有。

- 施工人员的生活区应有卫生医疗条件保障，应制定完善的卫生监督管理措施系统。施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备1~2名专职环保人员负责环境管理。

- 施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路、沟渠等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和老百姓的正当利益。对毁坏的电力系统，及时采取改移措施进行恢复。

- 工程征地拆迁及安置建议

为做好本工程建设的征地、拆迁、安置工作，建议由汨罗市政府与建设单位组成本工程的征地拆迁安置办公室，负责承担本工程的征地、拆迁、安置的具体事项。主要抓好、落实好以下工作：

1）征地拆迁安置办公室要参照国家或湖南省相关规定的补助标准，并参考、结合类似公路项目拆迁安置办法，结合汨罗市的实际情况，与征地、拆迁户签订协议，将被征地、拆迁的各项补助费用及时支付给相关村委及拆迁居民。

2）补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。

3）合理调配耕地和安置劳力，落实相关政策。

4）按镇村建设规划，盖好拆迁户住宅等。

- 基本农田环境保护措施

1）施工前必须办好建设用地审批手续

工程共占用耕地8.7hm2，经建设单位办理的土地调规手续后，不占用基本农田。

2）确保耕地总量动态平衡

建设单位应按照《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省基本农田保护条例》等有关规定对占用的耕地进行补偿。补偿款由建设单位一次性拨付给当地政府统一安排，并由土地主管部门根据“占多少，垦多少”的原则开垦与所占耕地数量和质量相当的耕地。没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，必须按规定向湖南省人民政府确定的部门缴纳或补足涉及保护耕地造地费。

3）做好基本农田调整、补划工作

地方政府应贯彻执行专款专用的原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用基本农田数量相当的新的基本农田。建议通过基本农田保护区与一般农业区位置的调整，保证沿线乡镇基本农田总量不变。项目需确保基本农田的占补平衡。通过土地开发和基本农田的补化，能够确保项目建设对项目沿线的耕地和基本农田的影响减少到最低程度。

营运期环境保护措施及建议

营运期生态环境保护措施和建议

a）加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。建议开展相关环保培训，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。

b）营运期间继续做好公路沿线的绿化和植被的养护工作，针对公路经过路段部分区域水土流失现象较严重情况，加大对拟建线路周边环境的治理工作和监管工作，特别是路线高挖深填路段的边坡防护工作，定期对其环境脆弱区进行检查修复，避免出现较大的水土流失现象。

c）强化公路沿线的固体废物污染治理的监督工作，公路沿线固体废物应按路段承包，每天进行清理。

d）公路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保公路绿化林带不受破坏。

e）在国土部门的指导下，补偿损失农田，确保区域基本农田数量不减少，质量不降低；强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化有效发挥固土、护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能；配备专业人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。

营运期社会环境保护措施

a）拟建公路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保公路畅通和人民生命财产安全。

b）做好环境工程的建设和维护工作，使公路与周围环境相协调。

c）加强项目营运期的管理工作，确保交通畅通，以方便群众的出行。

d）由于拟建项目的建成通车将对工程沿线地价产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避免过多地丧失宝贵的耕地资源，土地管理部门加强对公路沿线各种建设用地的审批和管理。

e）为保证沿线村镇建设规划与公路景观建设相协调，建议主管部门加强公路两侧用地的规划工作，对沿线建筑物的性质、规模和建筑风格进行严格审批。

营运期水环境保护措施

a）按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）中有关交通安全设施建设的要求，切实加强临曹溪桥、增加桥、贺家桥、龙湾大桥路段的安全设施建设及检查、监控，确保临近水域的安全；确保曹溪桥、增加桥、贺家桥、龙湾大桥的护拦强度能够满足避免发生事故的车辆坠入河流溪流的强度要求，并加强防撞措施。

b）装载煤、石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。

c）加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护，为避免路面径流直接排入农田，路侧排水沟不得直接通向农田。

营运期声环境保护措施

敏感点声环境保护措施

- 根据前节的预测结果，建议对沿线噪声超标的路段采取禁鸣、限速，加密种植行道树，远期敏感点跟踪监测措施，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施，确保其声环境质量全面达到GB3096-2008中2类、4a类标准限值要求。下一步设计阶段，当路段优化调整造成敏感点发生变化时，应及时采取防噪声补救措施；加强运营期沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施。

其它保护措施

a）加强交通管理，严格执行禁止超载等交通规则，在铜盆村、大陆村、莲花村、桃花村等附近路段设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题；

b）加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施；

c）经常养护路面，保证拟改建公路的良好路况；

d）加强拟建公路征地范围内可绿化地段的绿化工作，公路村庄路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。

公路两侧规划用地控制措施

根据《中华人民共和国公路法》（2004年修订）、《公路安全保护条例》【国务院593号令，2011年】、《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》的有关控制要求，本环评提出以下公路两侧规划用地控制距离：

- 按照《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》的要求，在距离公路两侧红线15m范围内，除公路防护、养护需求以外，不得新建、改建、扩建建筑物或构筑物。

根据预测结果，按2类标准，营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离为距路中心线30m、40m和60m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线30m、40m和60m。根据《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》要求，公路两侧距路红线外50m范围以内禁止新建学校、医院等对声环境要求高的建筑。

营运期环境空气质量保护措施

a）结合当地生态建设，在靠近公路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木，既可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

b）规划部门在制定和审批沿线集镇开发建设规划时，在公路红线两侧50m范围内不宜批准新修建学校、医院等建筑。

c）交通运管部门加强车辆监控，减少尾气排放不达标的车辆上路行驶，加强运输散装物资车辆的管理，特别是运输散体材料的车辆必须加盖蓬布。

d）加强路面养护和清洁，维护良好的路况，减少路面扬尘对环境的影响。

营运期固体废物处理措施

在工程营运期，应安排专人分路段负责工程沿线的垃圾清扫工作，防止不良司乘人员将丢弃的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾在沿线堆积，影响景观及环境。清扫的垃圾可放入汨罗市垃圾收集处理设施进行收集处理。

环境风险影响评价

评价目的

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，确保周边影响区内环境质量达标、人群生物的健康和生命安全。

风险识别

风险分析是对未来有害事件发生的可能性及带来的不利影响或损失的评估。

风险分析包括两大类：环境风险和生态风险。前者着重于对确定的有害环境污染事件的分析评价，后者针对不确定的有害或不利生态破坏事件的分析评价。

本项目的生态风险主要为施工过程中的各个实施工序，如：筑路材料运输、机械辗压等，由此可能给施工人员、地方居民、周围动植物环境状况和生态系统带来不利后果。

本工程为公路建设项目，公路运输风险主要为运输有毒有害化学品的车辆因发生交通事故，导致盛装有毒有害化学品的容器及其辅助设施被击穿、破裂或损坏，使有毒有害化学品发生泄漏，引起大气、水体、土壤等局部环境污染风险等。

施工期的生态风险分析及防护措施

a）施工质量

公路建设时，如果工程设计考虑不周，工程设备技术性能差，施工管理不善，或施工人员技术素质不高等因素，可能引起地基、山体等工程质量问题，进一步会产生直接的施工人员伤亡和间接的来往群众伤亡风险，以及造成对周围生物、水、土环境的不利后果。

因此在工程设计阶段，应严格按照公路设计规范进行设计，做到线路线型方案合理可行。

b）输料方式和线路选择

施工期间需要大量运送基建材料，通常的运输方式是地面运输和采用人工搬运。施工单位通常从工程建设的便利性和成本拟定施工方案，容易忽略对周围环境的影响。同时，在必须开辟临时搬运道路时，由于无专业人员现场指导和监督，对工程活动范围内及临近的动植物生存环境所产生不利影响，是较大的生态风险，应予以足够的重视和防范。临时道路和人工运料对周围环境和生态系统的主要影响为施工对占地区地表植被状况破坏。新建道路所占用的土地，基地表层植被将大部被清除，地表结构也会发生改变，对生物、土壤都会产生风险。特别在大雨暴雨天气条件下，会引起水土流失甚至泥石流或滑坡的风险。

c）山体滑坡引发风险

工程施工过程中，有可能诱发岩体崩塌和滑坡，尤其是暴雨天气下可能性更大。因此，必须进行地质分析，尽量减小工程诱发山体滑坡的可能性。并制定水土保护和生态恢复方案。

d）火灾引发风险

施工期燃料的使用，施工生产生活区用火管理不善、施工人员吸烟等，都可能引起森林火灾。因此，应制定严格的防火灭火措施，以防范火灾事件发生。

运营期的环境风险分析及防护措施

环境风险分析

源项分析

a）最大可信事故

本工程运营期最大可信事故为工程沿线发生重大交通事故引起危险化学品的泄漏。若进入到大气环境和水环境，从而造成大气环境、水体环境污染风险等。

在本次评价中，重点分析车辆在樟树塘桥、范家屋场桥路段可能发生交通事故或意外，造成化学危险品倾倒、泄漏等，污染大气环境和水环境的影响。

b）风险概率预测模式

1）计算公式

P=Q0×Q1×Q2×Q3×Q4

P——重要路段出现污染风险概率；

Q0——该地区公路车辆相撞翻车等重大交通事故概率，次/百万车•km；

Q1——预测年拟建公路全路段年绝对交通量，百万辆/年；

Q2——现有危险品运输车辆所占比重，%；

Q3——考核路段长度，km；

Q4——与普通公路的事故概率比。

2）参数确定

Q0的确定：参照湖南省等级公路调查和统计，Q0取0.2次/百万车•km；

Q1的确定：根据预测车流量，重要水域路段的Q1值见表10.4-1；

Q2的确定：项目所在区域运输有毒有害危险品的车辆约占总车流量的0.8%，故Q2取值为0.008；

Q3的确定：考核路段长度，km；

Q4的确定：Q4取1。

表11.4-1   项目重要路段的Q1值  百万辆/a

| 路段 | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1+180 | 1.908 | 2.811 | 3.913 |
| K2+330 | 1.908 | 2.811 | 3.913 |

c）计算结果

以拟建公路樟树塘桥（位于K1+180）、范家屋场桥（位于K2+330）路段进行计算，根据计算公式和上述各参数的确定，计算结果见表11.4-2。

表11.4-2    拟建公路危险货物运输车辆事故概率    起/a

| 跨河桥梁名称 | 路段长 （km） | 事故可能发生的概率（次/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年 | 2025年 | 2033年 |
| 樟树塘桥 | 0.026 | 0.000045 | 0.000066 | 0.000092 |
| 范家屋场桥 | 0.026 | 0.000045 | 0.000066 | 0.000092 |

环境风险后果简要分析

a）对水环境影响分析

由事故风险概率计算结果可知，当拟建公路通车后，在樟树塘桥（位于K1+180）、范家屋场桥（位于K2+330）路段近、中、远期每年发生危险品运输车辆交通事故均远远小于1起，为小概率事件。根据概率论的原理，这种小概率事件还是屡有发生，而且一旦此类事件发生，如有毒、有害的液体流入到工程沿线水体，将会对这些水域产生较为严重的破坏性影响。

本工程所涉桥梁跨越的水体现状功能为渔业用水区，一旦水体被污染，不但会使水体生态环境遭受破坏，沿线农作物遭受损失，还会引起土壤及地下水的污染，并对当地的经济环境产生严重的影响。

本项目终点处西北为93m大里塘水库，一旦发生危险事故，就可造成有毒、有害物质流入到水库造成水库严重污染，虽然这种事故为小概率事件，但还是可能发生。需从工程、管理等多方面落实预防手段来降低此类事故的发生率。

b）对大气环境影响分析

在危险化学品的运输中，部分有毒有害物质具有易挥发性，一旦发生交通事故引起泄漏，就以气体形式扩散到大气环境中，将短时间内对附近区域大气环境质量造成严重的污染影响，对工程附近区域的敏感目标人群健康和安全造成影响，特别是对下风向人群健康影响严重。

因此为了尽量降低营运期公路交通运输风险，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，把事故发生以后对大气环境、水环境的危害降低到最低程度，做到预防和救援并重。

环境风险防范措施

a）在公路的规划与设计中，应注意公路线形的设计，尽可能增大视距，在视距不够的路段应设置警示、限速标志。

b）路线跨越渠处在桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强保护环境意识。

c）加强危险化学品公路运输安全防治措施。

1）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。运输危险品的车辆上路行驶，需要对公安部门办法的“三证”，即运输许可证、驾驶员执照和保安员证书进行检查。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗，严禁危险品运输车辆超载。

2）具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，配备固定装运化学危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险物品的车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。

3）危险品运输车辆上必须有醒目的装有危险品的标记，由公安管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行使区域路线，运输化学危险物品的车辆必须在指定地点停放。

4）公路管理部门应作好公路的管理、维护与维修，路面有缺损或损坏，应计算维修，否则应设置警示标志。

5）在沿线路段设置应急电话，一旦发生车辆交通事故，便于有关单位及个人及时报警。

6）加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。

7）在大里塘水库路段，靠水库一侧设置防撞护栏，护栏内设置导流槽（导流槽内水经集水池收集后交由相关单位处理），导流槽长度约1000m，防止路面径流直接漫流至水库，在离开水库区集雨范围外设置集水池（应急事故池）接纳运输危险品车辆事故时泄漏物及路面径流污染物。一旦发生风险事故，在马上报警、采取相关措施的同时，要立即通知自来水厂停止取水。且应同步立即对大里塘水库水质进行应急监测，如水体已受污染，需采取措施，如迅速筑坝，切断水体流动，并用围栏等限制水面污染物的进一步扩散，或将受污染水体疏导排放至安全区域，紧急调用水源，稀释污染等；事后，应根据水质污染程度由专业人员对水质进行环境恢复处理。

应急计划

应急救援预案主要内容包括：

a）由汨罗市政府牵头成立应急领导小组，制定应急计划。根据应急计划，统一行动，明确有关部门和有关人员职责，确保在最短时间内将事故控制，以减少对环境的污染。

b）明确风险污染事故报警电话，以便发现事故时及时报警、及时采取应急措施，

防止污染和危险的扩散。

c）公路管理部门应配备必要的急救设备和器材，如应急防护处理车辆、吸油毡、

消毒解毒药、固液物清扫、回收设备等。

d）应急环境监测、抢险、救援及控制措施。事故发生后，由当地环境监测站对环境空气、水质进行监测，对事故性质、后果进行评估，为应急领导小组提供决策依据。如有必要应按应急计划组织人员紧急撤离，对现场进行处理。

e）人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他个人协助管理机构对现场进行处理，本工程建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。

f）事故应急救援关闭程序与恢复措施。现场处理完毕后，由地方环境监测站跟踪监测空气、水质情况，并进行总结、汇报。

g）应急培训计划。本工程建设单位应定期进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援工作；对相关人员进行应急事故的应急培训，提高环保知识和应急事故处理能力。

h）公众教育和信息。对发生的危险品污染事故，通过媒体进行公示，起到教育作用。

事故现场的清除与净化

针对事故对渠道、土壤、动植物等已造成的现实危害和可能危害，应迅速采取封闭、隔离、清洗、吸附等措施，对事故外溢的有毒有害物质和可能对环境继续造成危害的物质，及时组织人员予以清除，做好现场清洁，消除第二次污染的危害后果。

环境保护管理及监测计划

环境保护管理计划

环境保护管理目标

通过制订系统的、科学的环境保护管理计划，使本报告书针对本工程建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和公路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求，为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。

通过环境管理计划的实施，将拟建公路对沿线环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

环境保护管理体系

拟建工程环境管理体系及程序详细情况见表13.1-1。

表 13.1-1    环境保护管理体系及程序示意表

| 阶段 | 环境保护内容 | 执行单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计期 | 环境工程设计 | 设计单位 | 汨罗市环保局 |
| 施工期 | 实施环保措施、处理突发性环境问题 | 承包商 | 汨罗市环保局、 监理公司、业主 |
| 营运期 | 环境监测 | 委托监测单位 | 汨罗市环保局 |

环境保护管理计划

环境保护管理计划的制定主要是为了落实本环境影响报告书所提出的环境保护措施及建议；对工程的实施（设计、施工）期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。本工程环境保护管理计划见表13.1-2。

表13.1-2   公路建设工程环境管理计划

| 阶段 | 潜在影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计期 | 影响城镇规划 | 科学设计，使公路路线走向与城镇规划相协调 | 设计 单位、 环评 单位 | 汨罗市环保局国土局及相关部门 |
|  | 部分居民的拆迁和安置 | 制定补偿、安置方案 |  |  |
|  | 损失土地资源 | 采纳少占用耕地方案，对占用耕地实行“占一补一” |  |  |
|  | 交通阻隔、交通噪声 | 布置数量和位置恰当的通道，设置绕道交通警示牌 |  |  |
|  | 水土流失 | 制定水土保持方案 |  |  |
|  | 不良地质路段 | 充分调查，科学施工，尽量绕避软土泥沼等不良地质地段 |  |  |
|  | 影响沿线基础设施 | 科学设计，尽量避让 |  |  |
| 施工期 | 施工现场的粉尘、 噪声污染 | 文明施工，定期撒水，设围挡，设备选用低噪声设备、合理安排施工时段 | 承 包 商 | 业主单位、 监理公司、汨罗市环保局 |
|  | 施工现场、施工生产生活区污水、垃圾对土壤和水体的污染 | 采取治理措施，加强环境管理和监督 |  |  |
|  | 临时占地对土地利用的影响 | 尽可能少占用地，及时平整土地、表土复原、植被恢复 |  |  |
|  | 生态环境破坏、水土流失 | 临时水保措施、工程措施、植被措施 |  |  |
|  | 边坡生态恢复 | 挂网植草护坡、浆砌石护面墙防护措施 |  |  |
|  | 影响沿线公用设施 | 协调各单位利益，科学施工 |  |  |
|  | 社会影响 | 施工前划定施工界线，禁止越线施工；对占用居民建筑和界外植被，应按照相关法律法规进行补偿；施工时加强对沿线基础设施的保护；在工程施工中发现地下文物，应立即停止施工，并上报文物保护部门 |  |  |
|  | 人群健康 | 加强对施工人员的教育，在施工人员居住区举办有关疾病传播的专题宣传栏；对在高噪声和灰尘浓度较高场所工作的工人应注意加强劳动保健 |  |  |
|  | 野生动物保护 | 工程沿线区域如有野生兽类、鸟类出现，禁止施工人员捕猎 |  |  |
| 营运期 | 交通噪声污染 | 沿线两侧设置建设控制距离 | 公路运营管理机构 | 汨罗市环保局 |
|  | 路面径流污染 | 沿线两侧设排水沟，路面径流进行有组织收集，不直接排入沿线农田 |  |  |
|  | 汽车尾气污染 | 加强公路维护，加强绿化 |  |  |
|  | 危险品运输风险事故 | 制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理 |  |  |

环境保护计划的执行

环境保护计划的制定主要是为了落实环境影响报告书所提出的环境保护措施及建议；对工程实施（设计、施工）期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。

a）设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中；建设单位应负责环保措施的工程设计方案审查工作。

b）承包商在投标中应含有环境保护的内容，在中标的合同中应有环境影响报告书提出的环境保护措施及建议的相应条文。

c）业主应要求施工监理机构配备具有一定的环境保护知识和技能的2名监理工程师，实施环境工程监理制度，负责施工期的环境管理与监督。各承包单位应配备1名环保员，具体监督、管理环保措施的实施。

d）营运期的环保管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由公路运营管理机构组织实施。

环境监测计划和要求

制订目的及原则

制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定（重点是主要敏感点、段）。

监测项目

a）施工期监测项目：公路沿线TSP、施工噪声监测及路线临近的大里塘水库水质监测，水质监测项目主要为pH、CODCr、NH3-N、SS、石油类。

b）营运期监测项目：公路沿线TSP、NO2、交通噪声以及交通流量。

环境监测计划

本项目环境监测计划具体见表13.2-1。

表13.2-1   环境监测计划

| 项目 | 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 评价标准 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工期 | 铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点 | TSP | （GB3095-2012）二级 标准 | 1次/季，必要时随机监测 | 3d |
|  | 营运期 | 铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点 | TSP、NO2 | （GB3095-2012）二级 标准 | 1次/年，必要时随机监测 | 3d |
| 环境噪声 | 施工期 | 靠近项目铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点 | 等效连续A声级Leq（A） | （GB3096-2008）2类 | 1次/季，必要时随机监测 | 2d，昼夜各监测一次。 |
|  | 营运期 | 靠近项目附近的铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村居民点 | 等效连续A声级Leq（A） | （GB3096-2008）2类、4a类 | 1次/年，必要时随机监测 | 2d，昼夜各监测一次。 |
| 地表水质 | 施工期 | 无名小溪1樟树塘桥断面、无名小溪2范家屋场桥断面，大里塘水库 | SS、石油类、 COD | （GB3838-2002）Ⅲ类，大里塘水库Ⅱ类 | 1次/季，必要时随机监测 | 3d |
| 备注 |  | 1、实施机构：有资质的监测机构。2、负责机构：监理公司或建设单位。 3、监督机构：市、县环保局。 |  |  |  |  |

监测报告制度

本工程监测报告程序见图13.2-1。

汨罗市交通建设投资有限公司

监测机构

建设单位及公路运营管理单位

汨罗市环保局

图 13.2-1  监测报告程序示意图

每次监测工作结束后，监测单位应提交正式监测报告，并按程序逐级上报。在施工期应有月报、季报和年报，在营运期应有季报和年报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。

工程环境监理计划

环境监理目的

对本工程实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明、目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计、环境影响报告书中提出的各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。

环境监理任务

项目施工阶段环境监理的任务包括以下几点：

a）管理：即对有关监督、环境、质量和信息进行收集、分类、处理、反馈及储存。

b）协调：即协调建设单位和承包商之间、建设单位与设计单位之间及工程建设各部门之间的组织工作。

c）控制：即控制质量、进度和投资。

监理范围、内容及方式

拟建公路工程环境监理范围为公路工程项目建设区与工程直接影响区域，包括公路主体工程、临时工程的施工现场、施工生产生活区、施工便道、弃渣场以及承担大量工程运输的当地现有道路。监理内容包括：生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面。

根据《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交通部、交环发[2004]314号），拟建公路的工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。另外，应根据《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发〔2011〕29号）文的相关要求开展工程环境监理工作。

环境监理工作框架

a）建立健全完善的环境监理保障组织体系

环境监理工作具备双重性，从其相对独立性而言，必须设置专职的机构和配备专业素质较高的专职人员。建议本项目环境监理工作纳入工程监理工作范围，要求工程监理中有专职环保人员，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。

b）制订相关的环境保护管理办法及实施细则

在执行国家环境保护政策、法规的基础上，根据本项目的环评报告书制定的环境监测和环境监理计划，制定针对本项目的《弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目施工区环境保护管理办法》及《环境保护工作实施细则》等有关环境保护制度。

c）建立完善的环境监理工作制度

1）工作记录制度，即“监理日记”。描述巡视检查情况、环境问题，分析问题发生的原因及责任单位，初步处理意见等。

2）报告制度。这是沟通上下内外的重要渠道和传递信息的方法，包括环境监理工程师的“月报”，工程师的“季度报告”和“半年进度评估报告”以及工程承包商的“环境月报”。

3）文件通知制度。环境监理工程师与工程承包商之间只是工作上的关系，双方应办事宜都是通过文件函递和确认。当工况紧急时先行口头通知，事后仍需以书面文件递交确认。

4）环境例会制度。每月召开一次环境保护会议，回顾总结一个月来的环境保护工作情况。召集工程承包商、工程师、环境监理工程师等在一起商讨研究，提出存在问题及整改要求，统一思想，形成实施方案。

监理工作内容

本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。

环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，环保工程监理包括生态环境保护、水土保持、污水处理设施、声屏障、边坡防护、排水工程、绿化工程等在内的环保设施建设的监理。

工程环境监理重点

设计期环境监理重点

设计期环境监理重点主要是核查设计文件中公路选线、工程建设内容及规模、施工方式、占地规模及占地类型、沿线环境敏感点分布等与环评报告及其环评批复的一致性。

施工期环境监理重点

a）环保达标监理

本工程环保达标监理的重点为路基工程、路面工程等，其监理内容要点见表12.3-1。

b）环保工程监理

环保工程与公路主体工程一样，实施质量、进度和费用监理，其监理的重点为质量监理。环保工程的质量监理内容及方法按交通行业有关标准规范进行。

试运行期环境监理重点

试运行期环境监理重点主要包括：施工队伍退场后各临占用地植被恢复情况，绿化工程乔、灌木、花卉的成活率，绿地、草坪表面平整及排水情况等。

机构设置与人员配备

通过对本工程的环境影响分析，修建公路施工期的环境污染问题比营运期严重，在施工期会对水环境、环境空气和声环境带来一定的影响，其中主要环境问题是施工尘土污染、施工噪声污染和水土流失等。由于工程施工期较长，工程的土石方填挖量较大，施工期可能引起的水土流失或塌方等，应有专职人员进行监督、管理。因此在施工期，建设单位须设专职的环境管理技术人员，由其负责处理工程施工期的环境问题。

表13.3-1  拟建工程主要监理内容一览表

| 序号 | 监理 地点 | 主要监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基 工程 | 现场旁站监督检查路基开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施； 监督施工过程中是否发现地下文物及处置过程； 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况； 检查临时水保措施的实施情况；巡视检查路基土石方调运情况；监督洒水降尘措施的实施情况。 |
| 2 | 路面 工程 | 现场抽测声环境敏感路段的施工场界噪声达标情况； 监督洒水降尘措施的实施情况； 检查路用粉状材料运输和堆放的遮盖措施。 |
| 3 | 桥涵 工程 | 桥梁路段施工布置是否合理；桥梁路段施工时，检测周边水体悬浮物的变化情况； 桩基础钻孔产生的钻渣抽排至两岸进行处理，加强施工管理，避免转运不当或管道破损等导致泥浆泄漏排入湄江河； 监督桥梁路段施工建材堆场设置的环境合理性； 监督施工机械是否经过漏油检查，避免在施工时发生油料泄露污染土壤； 桥梁工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集，由环卫部门及时清运。 涵洞基础是否置于结实的地基上； 混凝土盖板或顶板、侧板外表面上在填土前是否涂刷沥青胶结材料和其它材料，以形成防水层。 |
| 4 | 施工生产生活区及临时材料堆放场 | 核实施工生产生活区的选址； 检查施工生产生活区生活污水是否达到排放标准、有关要求及处理设施建设情况； 监督是否在施工生产生活区采用化粪池将生活污水收集处理，化粪池底泥作为农肥定期抽运； 施工生产生活区的污水严禁直接排入地表溪沟； 监督施工生产生活区的生活垃圾是否堆放在固定地点； 监督是否按照环评报告的要求，在施工结束后对施工生产生活区和施工场地进行妥善恢复； 严格控制施工道路修筑边界； 检查监督施工定期洒水情况； 现场抽测施工道路两侧敏感点噪声达标情况； 检查材料仓库和临时堆料场的防止物料散漏污染措施。 |
| 5 | 取弃土场、施工道路 | 取弃土前是否将表土剥离和回填； 取弃土时是否采取了相应的防护和防治水土流失的措施，在取弃土结束后是否进行了复耕； 修建施工道路是否采取了相应的防护和防治水土流失的措施；施工结束后，靠近居民点的临时道路应利用为乡村道路，附近无居民的临时道路应复耕或覆盖植被。 |
| 6 | 沿线受影响的集中居民区 | 施工场地是否合理安排，应尽量远离集中居民区； 施工车辆在夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； 施工时间安排是否合理，夜间是否施工，是否在夜间进行打桩等高噪声施工作业； 施工过程中是否根据施工进展进行噪声监测，有无发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响，并及时采取有效的噪声污染防治措施。 居民拆迁安置进度及安置方式，禁止占用农田进行安置。 |
| 7 | 其它共同监理（督）事项 | 监督建设过程中是否落实水土保持方案内的水保措施。 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被和作物，破坏生态的行为。 监督施工单位在施工期间，所采取的交通分流、交通管制等保障交通畅通的措施是否合理。 监督耕地占补平衡实施情况，沿线植被恢复、绿化情况。 监督拆迁后，后靠安置实施情况，保障后靠安置住房能满足声环境质量标准要求。 |

工程竣工环保验收

工程建成试开通3个月后应当实施环境保护工程的竣工验收，由主管环保部门联合验收。验收的具体内容见表13.4-1。

表13.4-1   工程竣工环保验收一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 报告书提出的环保措施 | 环保措施实施单位 | 验收主要内容 | 应验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工程及生态保护措施 | 8.369km | 报告书提出环保措施： 沿线的美化和绿化。植物种植应选择乡土植物（树、灌木、林荫树、树篱），绿化要突出地方特色。 | 施工单位 | 路基边坡及山体护坡、绿化工程情况。 | 营运期 |
| 2 | 弃土场环境保护措施 | 3处 | 报告书提出环保措施： ①弃土场、弃渣场水保与生态恢复措施。 ②根据最终水土保持提出的措施为施工迹地生态植被恢复。 | 施工单位 | 取弃土场是否按指定地点进行，是否采取水土流失防治措施。检查取弃土场植被恢复情况。 | 施工期 |
| 3 | 施工便道 | 4.185km | 报告书提出环保措施： ①施工便道水保与生态恢复措施。 ②水土保持措施主要为：随挖随运，在开挖边坡内侧设施排水沟，填方边坡和平坦路基处布设临时排水沟，并配套临时沉砂池。挖方和填方边坡进行植草防护。 | 施工单位 | 施工便道是否采取水土保持措施。检查施工便道的植被恢复与利用情况。 | 施工期 |
| 4 | 施工生产生活临时用地区 | 3处 | 报告书提出环保措施： ①施工生产生活临时用地区水保与生态恢复措施。 ②水土保持措施主要为：严格控制临时用地数量和用地范围，工程结束后按土地利用现状进行土地整治与植被恢复。 | 施工单位 | 施工生产生活临时用地区是否采取了相应的水土保持措施。检查施工生产生活临时用地区的土地整治与植被恢复情况。 | 施工期 |
| 5 | 环境空气保护措施 | / | 报告书提出环保措施： 施工期：①定期洒水； ②选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准； ③对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙（网），并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量； ④渣土必须实行封闭运输，运输车辆应具备封闭式加盖装置； ⑤加强对改建路段施工车辆的管理和出入清洗工作，车辆不得“带泥上路”。 运营期：①配备路面清扫车和洒水车减少路面扬尘。 | 施工单位 | 针对扬尘污染防治措施；检查是否配备洒水车、路面清扫车。 | 施工期 营运期 |
| 6 | 声环境保护措施 | / | 报告书提出的环境措施： 施工期：①加强施工管理，合理安排施工时间。在集中居民区附近施工，应限制高噪声设备的施工时间，夜间22时至次日6时后禁止施工作业。 ②合理选择施工机械、施工方法，选用低噪声设备。 ③在临近敏感区（铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村）的施工路段，设置移动式或临时声屏障等防噪措施。 运营期：①在临近敏感区（铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村）路段设置禁鸣标志，在工可实施的绿化措施基础上加强公路两侧绿化，提高绿化密度，种植高大乔木，并限制车辆鸣笛。 ②在距离公路两侧边沟起15m范围内，除公路防护、养护需求以外，不得新建、改建、扩建建筑物或构筑物。 ③公路两侧距路红线外50m范围以内禁止新建学校、医院等对声环境要求高的建筑。 | 施工单位 | 施工管理制度；隔声挡板、绿化带、禁鸣标识 | 施工期 营运期 |
| 7 | 水环境保护措施 | 3处 | 报告书提出的环境措施： 施工期：①施工营地配套生产废水、生活污水处理措施； ②在樟树塘桥、范家屋场桥施工过程中，建筑材料堆放点应远离河道、干渠，各类筑路材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走。 运营期：①完善路面排水设施； | 施工单位 | 施工生产生活区污水收集管网或沟渠，隔油池、沉淀池。 临樟树塘桥、范家屋场桥的环保措施。 | 施工期 营运期 |
| 8 | 环境风险防范措施 | 1处 | 报告书提出的环境措施： 在樟树塘桥、范家屋场桥路段，提高交通安全设施的标准，对护栏（防撞栏）加高加固、采用弹性好的材料及结构，并加强防撞措施。同时设置安全警示标志 | 建设单位 | 防撞礅、护栏、防侧翻设施等、安全警示标志 | 营运期 |

环境经济损益分析

鉴于环境资源的不可再生性，公路建设项目对环境所产生的社会效益和生态效益的损失已越来越受到重视，限于目前对环境影响的经济损益分析尚缺乏成熟的定量评价方法。本报告尝试对本工程建设带来的生态环境和社会经济的的经济损益作出简要的定量或定性分析，并对环保投资的环境效益、社会经济效益作简要的定性分析。

社会环境经济损益分析

本项目的建设占用土地，直接导致了沿线区域农业经济的损失，表现为耕地和经济林地被占用的农产的收入损失。以下简要对项目占用耕地和经济林导致的社会经济效益损失进行估算。经过广泛调查项目沿线区域的社会经济统计资料，拟建项目沿线农田及经济林的年产值及项目占地引起的经济损失情况见表14.1-1。

表14-1  本工程建设造成的社会经济损失估算表

| 占地类型 |  | 占地面积（hm2） | 平均产值（万元/hm2.a） | 年损失（万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久 占地 | 耕地 | 8.7 | 1.0 | 8.7 |
|  | 林地 | 16.07 | 0.5 | 8.035 |
|  | 合计 | / | / | 16.735 |

从上表中可以看出，拟建项目占用耕地和林地所造成的社会经济效益年损失为16.735万元。

生态效益经济损失分析

主要植被类型的生态服务功能

a）农田

农田的生态服务功能主要表现为：

1）对大气的调节，即农作物吸收固定温室气体CO2的功能以及释放O2的功能。

2）阻滞地表径流、减轻洪涝灾害。

3）净化环境。

b）林地

森林具有巨大的生态服务功能，主要包括：生产有机质、涵养水源、保护土壤、固定CO2、释放O2、营养物质循环、吸收污染物以及防治病虫害等方面。

生态价值损失分析

对于生态价值，目前还没有很成熟的理论及计算方法。也有不少专家进行了研究和探讨。比如说林地的生态价值（效益）主要包括经济效益和公益效益两大方面：经济效益即木材生产效益，公益效益主要包括森林的水源涵养效益、固土保肥效益、森林改良土壤效益、森林净化大气效益、森林景观效益等。另外，公路施工噪声、扬尘、水土流失及运营后的交通噪声、汽车尾气、污水排放等造成沿线环境质量下降，影响居民身体健康和生活质量。如果把这些无形的生态价值用经济学方法进行量化，其数值之大往往是人们不能够接受的。随着社会经济发展和人们生活水平的不断提高，人们对环境的舒适性服务的需求，即对环境价值的重视程度就会迅速提高，环境资源的生态价值也会日益显现和积累。

社会影响损益分析

本工程建成后，将带动沿线诸多产业兴起和资源开发利用，由此为社会提供大量的就业机会，同时改善沿线交通运输条件，加快城乡贸易通道，从而促进人民生活水平的提高。

拟建工程所在地及周边县市环境优美，有较丰富的旅游资源和较完善的配套服务设施。交通条件的改善，将提高旅游景点的可达性，有效地促进旅游事业的发展。

环境影响损益分析

虽然本工程的施工和运营会对沿线环境产生一定的干扰和破坏影响，但采取一定的环保措施后，这些影响在一定程度上将得以减轻或消除，有的甚至可能会对社会环境和生态环境产生正效应。拟建工程的建成带来的区域经济发展和居民收入的增加，将有助于增加区域生态环境效益。

对受本工程影响的主要环境因素，分别采用补偿法、专家打分法等分析方法对拟建公路的环境经济损益进行定性分析，其结果见表14.4-1。

表14.4-1  环境影响的经济效益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施及投资 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气、声环境 | 项目沿线声、气环境质量下降 | -2 |
| 2 | 水质 | 施工期对沿线水环境影响轻微 | -1 |
| 3 | 人群健康 | 无显著不利影响，交通方便有利于就医 | +2 |
| 4 | 植物 | 占用林地，但绿化工程将有一定的程度上的补偿 | -1 |
| 5 | 动物 | 对野生动物及其生存环境基本上无影响 | 0 |
| 6 | 旅游资源 | 无显著的不利影响，有利于资源开发 | +3 |
| 7 | 矿产 | 有利于矿产资源的开发利用 | +2 |
| 8 | 农业 | 占地影响农业生产，但加速地区间的物流交换 | -1 |
| 9 | 城镇规划 | 无显著的不利影响，有利于城镇、社会发展 | +2 |
| 10 | 景观美化 | 增加环保投资，改善沿线环境质量 | +2 |
| 11 | 水土保持 | 无显著不利影响，但增加防护、排水工程及环保措施 | -1 |
| 12 | 拆迁安置 | 拆迁货币补偿，无显著的不利影响 | -1 |
| 13 | 土地价值 | 公路沿线两侧居住用地贬值；工、商用地增值 | +2 |
| 14 | 公路直接社会效益 | 缩短里程、节约时间、降低运输成本、降低油耗、提高安全性等5种效益 | +3 |
| 15 | 公路间接社会效益 | 改善投资环境、促进经济发展、增强环境意识 | +3 |
| 16 | 环保措施 | 增加工程投资 | -1 |
| 合计 |  | 正效益：（+19)：负效益：(-8)；正效益/负效益2.375 | +11 |

注：1．按影响程度由小到大分别打1、2、3分；2．“+”表示正效益、“-”表示负效益。

从上表可以看出，拟建工程的环境正负效益比为2.375，说明拟建工程所产生的环境经济的正效益占主导地位。从环保角度来看该项目建设可行。

环境工程投资估算及其效益分析

环保投资估算

拟建工程总投资24018.59万元，根据拟建工程沿线的环境特点以及本报告书中提出的设计、施工和营运三个时段应采取的环保措施及建议，占总投资的比例为2.5%。具体环保项目投资见表14.5-1。

表14.5-1  环境保护投资估算表

| 污染 因素 | 环保措施 | 数量 | 金额 （万元） | 具体内容 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 各施工生产生活区生活污水化粪池、施工废水沉淀池、隔油池等措施 | 4处 | 40 | 4处施工生产生活区， 每处按10万元计算 | 施工期 |
| 废气 | 施工期扬尘防治 | 全线 | 80 | 洒水车；局部施工围挡及其它扬尘控制措施 | 施工期 |
| 固体 废物 | 施工人员生活垃圾清运 | 沿线 | 8 | 施工人员生活垃圾及时清运至生活垃圾填埋场 | 施工期 |
| 噪声 | 对于临近敏感区的施工路段（铜盆村、桃花村、大陆村、莲花村、大里塘村），设置移动式或施工围挡等防噪措施 | 5处 | 25 | 5处施工围挡，每处按5万元计算 | 施工期 |
|  | 预留环保费用 | / | 50 | 跟踪监测和调整、完善噪声防治措施费用 | 营运期 |
| 生态保护措施 | 水土保持措施 | 沿线 | / | 列入水土保持专项投资 | 施工期 |
|  | 施工期生态管理与保护 | 沿线 | 100 | 施工期生态保护；沿线路段的边坡稳定化处理及植被绿化美化；鸟类、兽类经常出没的地带设置禁鸣及减速慢行标识牌； | 施工期 |
|  | 施工生产区等临时用地 植被恢复 | / | 30 | 恢复为旱地和林地 | 营运前完成 |
| 现有 道路 | 完善现有道路排水沟、边坡防护工程，种植行道树，清除沿线原有生活、建筑垃圾。 | / | 20 | 完善现有道路排水沟、边坡防护工程，种植行道树，清除沿线原有生活、建筑垃圾。 | 施工期 |
| 风险防范措施 | 樟树塘桥、范家屋场桥梁路段风险防范措施 | 2处 | 10 | 在临樟树塘桥、范家屋场桥梁路段，对护栏（防撞栏）加高加固、采用弹性好的材料及结构，并在桥两侧设置限速警示标志。 | 营运前完成 |
| 环境 管理 | 环境行动实施计划以 及人员培训 | / | 50 | 施工期3年，营运期20年 | 施工期、营运期 |
|  | 环境监理 | 2年 | 20 | 按每年10万元计 | 施工期 |
| 环境监测费 | 施工期监测实施 | 2年 | 20 | 按每年10万元计 | 施工期 |
|  | 营运期监测实施 | 15年 | 150 | 按每年10万元计 | 营运期 |
| 总计（万元） |  |  | 603 |  | / |

环保投资的效益分析

a）直接效益

本项目在施工和营运期间对项目沿线区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强、切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

b）间接效益

在实施有效的环保措施后，会产生以下间接效益：保证沿线居民的生活质量和正常生活秩序，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

鉴于环保投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对本项目环保投资所带来的环境、社会经济及综合效益作简要定性分析，见表14.5-2。

表14.5-2  环保投资的环境、经济效益分析表

| 环保投资 分类 | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 环保措施 | 1．防止噪声扰民 2．防止水环境污染 3．防止空气污染 4．保护耕地 5．保护动、植物 6．荒地改造 7．保护公众安全、出入方便 8．地方道路修复改造 | 1．保护人们生活、生产环境； 2．保护土地、农业、林业及植被等； 3．保护国家财产安全、公众人身安全。 | 1．使施工期对环境的不利影响降低到最小程度 2．公路建设得到社会公众的支持 |
| 公路用地、绿化及荒地整治与复垦 | 1．公路景观 2．水土保持 3．恢复或补偿植被 4．荒地改造、改善生态环境 5．农田补偿 | 1．改造整体环境； 2．防止土壤侵蚀加剧； 3．路基稳定性； 4．保护土地资源和耕地动态平衡； 5．提高土地使用价值。 | l．改善地区的生态环境 2．保障公路运输安全 3．增加旅行安全和舒适感 |
| 噪声防治工程 | 防止交通噪声对沿线地区环境的污染 | 1．保护村镇居民生活环境； 2．土地保值。 | 保护人们生产、生活环境质量及人们的身体健康 |
| 污水处理工程、排水、防护工程 | 保护公路沿线地区河流、灌渠的水质 | 1．保护河渠的水质； 2．水资源的保护； 3．水土保持。 | 保护水资源 |

评价结论与建议

工程概况

a)项目名称：弼时镇铜盆至青山铺公路（飞地工业园区主干道桃花路）工程建设项目；

b）建设性质：新建；

c）建设单位：汨罗市交通建设投资有限公司；

d）总投资：项目总投资为24018.59万元，平均每公里造价2869.95万元；

e）资金筹措：项目建设资金来源为地方自筹；

f）建设工期：2017年5月开工，2018年10月竣工，建设期18月。

g）路线方案：位于湖南省汨罗市弼时镇，位于铜盆至青山铺中间，设计起点位于汨罗市弼时镇铜盆村，经樟树塘、范家屋场、石塘湾，然后基本沿规划的桃花路线位进行展线，并根据地形对其进行优化，经旧屋场，终点位于汨罗市弼时镇大里塘水库东南角胡家垄（汨罗市与长沙县交界处），与长沙县G107调规公路工程起点对接，里程长度8.369Km。公路路基宽度为25.5m，设计速度80km/h。

h）建设标准：本工程采用一级公路标准建设，设计速度为80km/h；采用双向四车道；沥青砼路面；最小平曲线半径125m；最大纵坡6%；桥涵设计荷载等级为公路-I级；路面设计标准轴载为双轮组单轴100kN；设计洪水频率：特大桥1/300，大、中桥1/100，小桥涵、路基1/100；设震设防标准为简易设防；安全设施防护等级为SB级。

i）工程量：本工程推荐方案路线长8.369km，占用土地501.16亩，新增用地486.09亩，土石方851903m3，防护及排水圬工44143m3，沥青路面18.9602万m2，中桥52m/2座（新建），涵洞30道，平面交叉6处，安全设施、环境保护、照明路灯按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的要求设置，拆迁建筑物6124m2。

环境保护目标

a）大气与声环境保护目标

本工程主要环境保护敏感点共5处居民点。

b）水环境保护目标

拟建工程沿线涉及的水体主要有：两条无名小溪及沿线的水库、鱼塘、沟渠，项目沿线终点西侧93m处大里塘水库为长沙经开区汨罗产业园区水源调蓄水库，属于饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，按照《饮用水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)划分大里塘水库饮用水源保护各分区”可知，大里塘水库饮用水源一级保护区范围为正常水位线以下的全部水域面积（小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300米范围内的区域），湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围（小型湖泊、中型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域）。本项目大里塘水库暂未定取水口的具体方位，本环评建议取水口定为本项目公路的相反一侧。因此，本项目不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内，但与大里塘水库饮用水源保护范围较近，需采取相应防范措施，详见第10章。拟建工程所涉桥梁桥址下游10km内均不涉及敏感水体、饮用水水源保护区以及取水口分布。

c）生态环境保护目标

拟建工程生态环境保护目标涉及沿线植被、野生动植物资源，工程动土范围内（路基、取弃土场、施工营地、施工便道等区域）的水土保持设施以及工程用地沿线涉及范围内的基本农田等。

d）社会环境保护敏感点

拟建公路沿线的学校、村庄、社区，公路，公路沿线灌溉沟渠、电力设施、通讯设施等基础设施，征地拆迁户等。

环境现状评价结论

a）大气环境质量现状

根据现状大气环境监测点的监测结果，工程沿线各环境空气质量现状监测点NO2、PM10、SO2因子都达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

b）水环境质量现状

由现状监测结果表明：两条无名小溪除CODcr略有超标外，其余的各项污染物指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，大里塘水库监测点除CODcr、总磷超标外，其余各项污染物指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。超标原因可能是溪流及水库周围居民像水体排放污染物所致。

c）声环境质量现状

由现状监测结果表明：拟建公路沿线所布设的各处声环境质量现状监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求，区域环境现状良好。

e）生态环境质量现状

根据现场调查，工程沿线主要植被为人工用材林、经济林、灌木林及农田作物等。项目沿线均为农村地区，所在地属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。

环境影响评价结论

声环境影响评价

a）施工期声环境影响评价

1）施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，白天将主要出现在距施工场地160m范围内，夜间将主要出现在距施工场地360m范围内。施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，避开居民休息时间，在夜间（22:00~06:00）应停止施工，同时高强度施工尽可能避开；并在受施工噪声影响严重敏感点路段（铜盆村、大陆村、桃花村、莲花村、大里塘村）设置临时的隔声屏障，以减小施工对这些声环境保护目标的影响；施工场地的布设应尽量避开居民区等。

b）营运期声环境影响评价

1）交通噪声预测与评价

按4a类标准，营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离分别为距路中心线15m、15m和15m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线15m、20m和30m。

按2类标准，营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离为距路中心线30m、40m和60m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线30m、40m和60m。

2）主要敏感点环境噪声预测与评价

①本公路建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声增大，随着距离公路中心线距离的增远，交通噪声逐渐减小，对环境的影响减小。

- ②营运期叠加背景值后，根据运营期噪声预测结果，受交通噪声的影响，铜盆村居民点中期夜间超标0.87dB（A），远期夜间超标2.72dB（A），桃花村中期夜间超标0.55dB（A），远期夜间超标2.52dB（A），大陆村居民点中期夜间超标0.4dB（A），远期夜间超标2.25dB（A），莲花村中期夜间超标0.2dB（A），远期夜间超标1.11dB（A），大里塘村远期夜间超标0.94dB（A）。建议对沿线噪声超标的路段采取禁鸣、限速，加密种植行道树，远期敏感点跟踪监测措施，并预留降噪经费，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施，确保其声环境质量全面达到GB3096-2008中2类、4a类标准限值要求。

大气环境影响评价

a）施工期

施工期的主要污染物为粉尘、扬尘、燃油废气和沥青摊铺烟气。本项目施工期不设置混凝土搅拌站及沥青拌合站；合理布置施工场地、材料堆场、弃渣场等，并远离居住区、学校等，定期洒水，设置施工围挡，做好严密遮盖措施，最大限度减少起尘量，缩短扬尘污染的时段和污染范围；运输车辆必须采用封闭车辆运输，防止撒漏，运输车辆必须进行喷淋、冲洗，不得带泥土上路；施工单位选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具；房屋拆迁时，采用湿润拆除法等，这种短期影响能够得到有效控制。

b）营运期

本公路建成投运后，主要的大气污染源是汽车尾气污染物的排放及道路扬尘对周边环境保护目标的影响。营运期汽车尾气为无组织排放源，且属于流动污染源，对环境空气影响仅局限于道路沿线20m范围内，对道路两侧的环境空气保护目标污染影响较小。

水环境影响评价

施工期废水污染源主要有：施工机械冲洗废水、水泥养护废水、施工机械设备及运输车辆维修保养过程中产生废水；材料堆场雨季产生的含悬浮物污水；项目施工人员生活污水等。施工废水由沉淀池收集处理后回用，不得随意排放；规范材料堆放场所，防止散体物料随径流冲刷至水体；禁止将施工区域清洗、维修产生的含油废水排入沿线地表水体；桥墩施工桩基础钻孔产生的钻渣抽排至两岸进行处理；施工生产生活区不得设置在河路段；施工人员生活污水经处理后综合利用，禁止随意向沿线地表水体倾倒、排放各种生活污水。

营运期对水环境的影响主要是暴雨时路面径流对水体污染影响，其主要水污染因子有：COD、SS、石油类等污染物，除了项目终点西边93m处的大里塘水库为饮用水源一级保护区外，项目途径的两条无名小溪及水库等都无饮用水功能，路面径流携带的污染物在汇入河流后经过一段时间的稀释、自净作用，其污染物的浓度已降低到非常低的程度，对下游水质影响很小。完善项目路面排水设施，加强公路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。

根据《饮用水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)大里塘水库饮用水源一级保护区范围为正常水位线以下的全部水域面积（小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300米范围内的区域），湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围（小型湖泊、中型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域）。本项目大里塘水库暂未定取水口的具体方位，本环评建议取水口定为本项目公路的相反一侧。本项目不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内，但与大里塘水库饮用水源保护范围较近，饮用水水源一级保护区施工路段严禁设置施工营地、生活营地，严禁生活污水、施工废水直接排入大里塘水库。施工期产生的废水主要为路面施工产生的施工废水，该部分污水主要来自砂石材料的冲洗废水，以及受暴雨冲刷产生的污水；该废水量小、且污染物简单，对水质影响相对较小，施工废水需经施工现场的明沟、沉砂池初步处理，上清夜重复利用，避免产生污水流入大里塘水库，底泥联系地方环卫部门定期清运处理。施工期间弃渣应及时运离施工区域，不得丢弃在水库中。大里塘水库附近不得设置施工营地等临时工程，施工期间应加强管理，建筑材料不得随意堆放在水体边。经采取相应污染防治措施后，道路沿线施工对饮用水水源一级保护区水质影响较小。

固体废物环境影响分析

a）施工期

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的弃土弃渣、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。弃土运至弃渣场，建筑垃圾尽量回收利用，剩余建筑垃圾与弃土一起运至弃渣场填埋，生活垃圾收集后运至附近乡镇的垃圾处理场集中处理，桥墩钻渣的固废属性，如属于危险废物，则需交由有资质单位集中收集处理；如属于一般固废，则及时运送至河堤外临时处置场，干化后及时清运至弃渣场，并注意不要沿途洒落。在采取上述处理处置措施后本项目固体废物对环境的影响较小。

b）营运期

营运期分路段到责任人负责工程沿线的垃圾清扫工作，清扫的垃圾可集中收集到汨罗市垃圾填埋场进行处理。

生态环境影响评价

a）施工将破坏沿线植被，影响农业生产，但这种影响是短暂的。总体而言，拟建项目对评价区域内生物量和生产力将造成一定的不利影响，但这种影响是短暂的，通过采取对扰动区域树木进行移植，及时恢复生态，建设好行道绿化带等保护措施后，总体而言，拟建项目实施对评价区内植被影响较小，是生态环境可接受的。

b）拟建公路评价范围内没有国家和湖南省重点保护野生动物及其栖息地分布，营运期项目沿线的自然生境将恢复到建设前的自然状态，基本上不会改变区域原来的自然体系，工程完工后仍可维持其生态稳定性及多样性。

社会环境影响评价

a）本工程征地拆迁，将会对被征地拆迁户的生活带来一定影响，但只要建设单位认真做好征地工作，做到补偿合理及时到位，积极带动和引导农民科学利用土地资源，实施多种经营，主动的为当地村民提供就业岗位培训，积极的为失地村民在公路养护班内谋取合适的工作，在条件成熟的区域积极推动第三产业的发展等一系列措施，将保障被征地拆迁户的生活质量不下降，保障沿线居民工农业生产、生活水平的不降低。

b）本工程除永久占地外，弃渣场、施工临建区、施工便道、表土临时堆放点等临时工程会占用部分土地。在施工结束后，通过及时对临时占地进行土地复垦，恢复土地使用功能。临时占地视具体情况可改造为农业或林业用地，通过施工迹地恢复措施后，临时占地对占地区土地利用的不影响可得到有效改善。

c）本工程已完成沿线压覆矿查询工作，该工程建设用地影响范围内没有已探明的具有工业价值的重要矿产资源，也没有设置探矿权和采矿权。因此，该建设项目未压覆具有工业价值的重要矿产资源。

d）本项目符合公路总体用地指标，永久占地对区域内的土地利用结构会有一定的影响。

工程选线的环境可行性

本项目的建设符合相关产业政策，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、鱼类三场、距离大里塘饮用水源保护区有93m（不在大里塘水库饮用水源一级保护区范围内）等环境敏感区，不违反《风景名胜区条例》、《自然保护区条例》、《中华人民共和国森林公园管理办法》、《国家级森林公园管理办法》等相关规定；公路沿线除有水杉、银杏、杜仲外无其他珍稀保护植物存在以及古大树分布，项目区无珍稀濒危国家保护动物种类分布；项目选线符合湖南省交通运输交通规划和《汨罗市综合交通体系规划（2014-2030）》；根据建设用地项目压覆矿产资源调查报告和建设场地地质灾害危险性评估报告，项目建设用地未压覆已探明的具有工业价值的重要矿床，也没有设置探矿权和采矿权，工程建设加剧滑坡、崩塌、泥石流、岩溶地面塌陷、采空区地面塌陷等地质灾害危险性小，因此，本工程的线位布设合理。

环境制约因素

本项目无明显的环境制约因素。

综合结论

拟建工程建成后，能完善区域路网结构，提升道路通行能力，满足不断增长的公路交通需求，缓减城市交通量压力，改善沿线的交通条件，极大的促进沿线旅游业的发展，改善对外交通运输条件，从而促进人民生活水平的提高。

本工程在施工期和营运期对沿线生态环境、景观环境、大气环境和居民生产生活带来一定的不利影响，但只要认真落实本环评报告提出的环境保护减缓措施及建设方案优化建议，所产生的不利影响可以得到有效控制。从环境角度评价，本工程建设可行。

建议

a）建议建设单位通过沿线各级政府，加强与被征地拆迁的村组、农户沟通，对被拆迁户给予妥善安置，合理补偿；加强对沿线拆迁户的安置工作，不仅要保证他们有房住，更要保证他们在失去土地后有稳定的经济收入，积极引导他们从事第三产业，努力保证征地拆迁户的生活质量不因公路的建设而降低。

b）施工期应严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》安排施工方式和施工时间，防止施工噪声对沿线环境造成严重影响。

c）公路两侧距路红线外50m范围以内禁止新建学校、医院等对声环境要求高的建筑。