汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目


表一、建设项目基本情况：

	项目名称
	汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目

	建设单位
	汨罗市自来水公司

	法人代表
	彭红春
	联系人
	李经理

	通讯地址
	汩罗市迎宾路8号

	联系电话
	13707476112
	传真
	——
	邮政编码
	414600

	建设地点
	汨罗市归义镇、汨罗镇

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	E4852

管道工程建设

	管线长度
	     13.4km
	绿化面积

(平方米)
	

	总投资

（万元）
	1941.11
	其中:环保投资(万元)
	106.5
	环保投资占总投资比例
	5.49%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2018年1月

	工程内容及规模:   

1.项目背景及任务由来

1.1项目背景
汨罗市自来水公司始建于1981年，经过三十多年的发展，现有职工173人，水厂常规日处理总规模为6万立方米,城区主管网130公里，用户4万余户，年供水量达千万余吨。近年已向城乡结合部及古培、上马、团山等周边乡镇部分村、组进行管网延伸，初步形成城乡供水一体化模式。该公司利用优质的兰家洞水库水作为源水，拥有先进的生产制水工艺和水质自动监控系统，确保了出厂水的水质和稳定性。自来水出厂水水质符合并优于国家生活饮用水水质标准GB35749-2006。

多年来，汨罗市自来水公司秉承“团结、务实、创新、奉献”的企业精神，深化改革，强化管理，以城市供水为己任，不断提高服务质量，确保安全优质供水，满足用户供水需求，取得了良好的社会效益和经济效益。公司先后被评为“湖南省集中式供水卫生信誉度A级单位”、“湖南省生活饮用水卫生管理先进单位”、“湖南省文明卫生单位”、“省级园林式单位”等荣誉称号。

近十年来，中国城镇化进程明显加快，中国经历着世界上最大规模的城镇化过程，中国社会结构迎来了一个历史性变化。城镇化率年均增长1.35个百分点，城镇人口年均增长2096万人。全国有30个城市的常住人口超过800万人，其中13个城市超过1000 万人。初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次协调发展的城镇体系。到2020年，中国城镇化率将超过60%。这表明我们已经告别了以乡村型社会为主体的时代，进入到以城市型社会为主体的新时代。

“十二五”以来，汨罗市积极贯彻落实党中央、国务院、省政府决策部署，大规模推进实施城镇保障性安居工程建设，有效改善了困难群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。汨罗市市域社会经济快速发展，全面落实科学发展观，用于创新，扎实工作，全面完成了汨罗市“十二五规划”确定的各项任务。随着城市经济的迅猛发展和城市基础设施的配套完善，按照城市建设总体规划，以及国家、省、市有关保障性安居工程的相关政策，近几年，汨罗已建各类保障性安置小区10个，总建筑面积329976.3平方米，安置人口11000多人。根据国家发改委、住建部下发的《关于加强保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资管理的通知》（发改投资【2015】3001号，省发改委湘发改投资【2016】11号文）精神，为了进一步改善居民生活条件，提高生活质量，拟在汨罗市归义镇、汨罗镇建设汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目。为了更好的完成保障性安居工程项目，促进城市建设发展和规划目标的实现，以及构建和谐社会，必须做好保障性住房供水工程的配套基础设施建设。

1.2项目建设的必要性
随着城市经济的迅猛发展和城市基础设施的配套完善，按照城市建设总体规划，以及国家、省、市有关保障性安居工程的相关政策，近几年，汨罗已建各类保障性安置小区10个，总建筑面积329976.3平方米，安置人口11000多人。目前这些安置小区内供水等基础建设工程暂未配套铺设到位，根据国家发改委、住建部下发的《关于加强保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资管理的通知》（发改投资【2015】3001号，省发改委湘发改投资【2016】11号文）精神，为了进一步改善居民生活条件，提高生活质量，解决汨罗市安置房小区居民的安全饮水问题，让人民群众喝上健康安全的生活用水，拟在汨罗市建设汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目。本项目供水区域为汨罗市山水路汨新廉租房、汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房、汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区、汨罗市城市棚改西湖片区安置区、汨罗市城市棚改西湖公园安置区这五个安置小区，供水管网长度为13.4km。
1.3任务由来
为了进一步改善居民生活条件，提高生活质量，进一步完善保障性安居工程配套基础设施建设，促进城市建设发展和规划目标的实现，在汨罗市山水路汨新廉租房、汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房、汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区、汨罗市城市棚改西湖片区安置区、汨罗市城市棚改西湖公园安置区实施保障性安居工程供水设施建设项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中U—城镇基础设施及房地产147、管网建设，本项目需要编制建设项目环境影响报告表。为此，建设方委托我公司（时代盛华科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我院在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

2、编制依据

2.1、法律法规及相关政策性文件
1．《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年01月01日施行
2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日
3．《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日
4．《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日
5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2008年2月28日
6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行
7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月
8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日
9．《中华人民共和国节约能源法》，2008.8.25

10.《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日,2016年修订
11. 《中华人民共和国循环经济促进法》2008年8月29日
12. 《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）
13．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月18日施行
14．《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）
15．《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本》（工产业[2010]第122号）
16．《湖南省环境保护暂行条例》(2002.3.29修正)
17．《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）
18．《湖南省关于加快新型城镇化推进城乡一体化的意见》（[2012]6号）；
19．《湖南省推进新型城镇化实施纲要（2012—2020年）》（湘政发[2012]37号）；

20. 《湖南省“十二五”新型城镇化发展规划》（湘政发[2012]42号）；

2.2、相关技术导则及规范
1.《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1—2016）；

2.《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2008）；

3.《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3—93）；

4.《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；
5.《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4— 2009）；

6.《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19—2011）；

7.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

8.《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98  1998.2.5）；
2.3、技术性文件及相关资料

1.环境影响评价委托书；
2.建设单位提供的相关其他资料。
3.建设内容与规模
3.1工程简介

（1）项目名称：汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目。

（2）项目性质：新建。

（3）项目投资：项目总投资为1941.11万元。

（4）建设单位：汨罗市自来水公司。

（5）工程规模：铺设供水管道13.4km，安装阀门井72个，修建友谊河管道桥一座。
3.2工程内容与规模
汨罗市城市棚改西湖片区安置区供水管网：铺设供水管道2000m，安装阀门井17个，解决汨罗市城市棚改西湖片区安置区小区居民的安全饮水问题。

汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房供水管网：铺设供水管道2300m，安装阀门井3个，修建友谊河管道桥一座，解决汨罗市沿江大道西延茶园公租房居民的安全饮水问题。
汨罗市山水路汨新廉租房供水管网：铺设供水管道1500m，安装阀门井10个，解决了汨罗市山水路汨新廉租房小区居民的安全饮水问题。
汨罗市城市棚改西湖公园安置区供水管网：铺设供水管道5200m，安装阀门井23个，解决汨罗市城市棚改西湖公园安置区居民的安全饮水问题。
汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区供水管网：铺设供水管道2400m，安装阀门井19个，解决汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区居民的安全饮水问题。
4.主要工程量
本项目为汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目，包括送水工程、管网工程（含输水干管和配水管线）、总图运输、变配电工程等。工程建设主要内容分为以下五个部分：

本项目工程建设具体内容见下表1-11。
表1-11  本工程建设内容一览表

项目名称

工程内容

单位
规模

汨罗市城市棚改西湖片区安置区供水管网
DN315水管

m

1400

DN110水管

m

600

阀门井

个

17

沿江大道西延茶园安置区供水管网

DN560水管

m

800

DN315水管

m

1500

友谊河管道桥

座

1

阀门井

个

3

山水路汨新廉租房供水管网

DN315水管

m

1300

DN110水管

m

200

阀门井

个

10

汨罗市城市棚改西湖公园安置区供水管网

DN315水管

m

1600

DN225水管

m

1600

DN110水管

m

2000

阀门井

个

23

沿江二期棚户区改造窑州安置区供水管网

DN560水管

m

2100

DN225水管

m

300

阀门井

个

19

5.主要施工设备

表1-12 项目使用的主要机械设备一览表

序号
设备名称
数量
备注
1

振动棒
5台
管网施工设备
2

吊车
5台
管网施工设备
3

砼运转车
5台
管网施工设备
4

深井泵

5台

供水设备，40KW，

5

水泵机组

5套
供水设备，132KW，

由上表设备与《产业结构调整指导目录（2011年本）》对照分析可知，本项目所使用的机械设备没有其目录中的限制类、淘汰类产品。
6.劳动定员及工作制度 

本项目为汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目（汨罗市山水路汨新廉租房、汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房、汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区、汨罗市城市棚改西湖片区安置区、汨罗市城市棚改西湖公园安置区供水管网工程），不涉及劳动定员。
7.供水情况

本项目运营后，五个片区的供水全由汨罗市自来水公司供给。

8.其他

（1）施工人员均为当地人员，不需要搭建临时设施，无施工现场生活营区。
（2）供水管网根据配水管道设计规范和运行维护规程，管道沿线设计以下附属设施：管道沿线每间隔0.5~1.0Km左右设一隔断阀,以便管道分段检修,阀门选用寿命长的金属硬密封蝶阀。两具隔断阀之间最低处设泄水阀，用于检修时放空管道。

总之，通过饮用水安全工程的建设，力求达到管网布局合理、供水设施配套、减少水头损失、基本消除供水盲区、提高供水压力、降低管网故障、满足居民生活用水目标，完善供水基础设施，从根本上解决居民生活用水难的问题。


	与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题

本工程建设地均为城镇地区，经现场调查，项目建设周边向外径向距离为500米半径的圆形区域内无有毒有害工业企业和其他污染源、无污染地下水源或向地下水排放污染物的活动。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境概况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

汨罗市位于湖南省东北部、岳阳市南部，界于东经112°25′24″--113°27′11″，北纬28°28′01″--29°02′18″之间，东接平江，东南连长沙，南抵望城，西靠湘阴，北邻岳阳，西北紧靠华容，南距长沙90km，北离岳阳94km。境内著名的汨罗江接湘江汇入洞庭湖，可通江达海；京广铁路、京珠高速、武广高铁专线、107国道、S201线贯穿其境，是省会长沙连接北部重要城市岳阳的重要枢纽，具有较好的区位优势和便利的交通条件，属于湖南省长株潭“两型”社会发展经济圈范围。

项目分别建设于汨罗市白水镇、长乐镇、川山坪镇、罗江镇、大荆镇、神鼎山镇、白塘镇。地理位置优越、交通便利、各项基础设施配套条件较好。具体位置见附图1。

2、地形地貌、地质特征

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110-250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

3、气象气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

4、水文地质

汨罗境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9km。流域面积在6.5km2以上的河流44条，其中100km2以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水：洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿m3，可利用的达28.43亿 m3。地下水储量24.21亿 m3，其中可开采量2.36亿 m3。与拟建项目相关的河流为汨罗江和汨罗江右支罗江。
汨罗江因主河道汨水与支流罗江相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

5、土壤

全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。

6、生态环境

①植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

②陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。




	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。尤以废旧物资回收利用选择业名声远扬，有各类企业及个体经营户1000余户，年成交量50余万吨，成交金额20亿元，年创收近2000万元，是汨罗市国民经济的重要支柱产业。2012年，全市实现地区生产总值234.4亿元，比上年增长 12.8 %，其中，第一产业实现增加值30.4亿元，增长3.6%；第二产业实现增加值141.5亿元，增长13.6 %；第三产业实现增加值62.5亿元，增长13.8 %。三次产业结构比例由上年的13.2：60.1：26.7调整为13.0：60.4：26.6，按常住人口计算，人均生产总值达到37895元，增长15.6%。

汨罗镇基本情况：

汨罗镇位于汨罗市区西侧，扼守市区西大门，镇区距市区2KM，因靠近汨罗江而得名。该镇东邻城郊乡，南接古培镇，西与湘阴县东塘接壤，北与屈原行政区相连。

汨罗镇位于汨罗市中部偏西。面积35平方千米，人口26462人（2016年）。辖夹城、燎家山2个居委会和甘坪、汴塘、九龙2.3万，镇政府驻周家山，辖央城居委会和大坪、北托、甘坪、龙塘山、茶木垅、汴塘、南托、雁塘、童家塘、黄家坪、鱼腮塘、眠羊山、九龙山、李家坪、燎家山、蟠龙桥16个行政村。2004年辖2个居委会、15个行政村。

粮食生产有新增长。按政策全面发放各类涉农补贴资金179.01万元，农民种粮积极性空前高涨，2016年完成粮食总产量3.57万吨，同比增长6%，落实早晚稻种植面积41991亩，同比增加1000亩，发展50亩以上的种粮大户30户，粮食生产工作位居全市前例。

畜禽养殖有新发展。发展生猪8.819万头，牛860头，家禽8.7万羽，其中出栏生猪8.21万头，牛410头，出笼家禽8万羽，分别比上年同期有不同程度增长，现有100头以上的生猪养殖大户98个，新改扩建养殖大户6户，粮猪型经济在全镇农业中的主导作用继续显现。

农民收入有新提升。以发展养殖业和劳务经济为重点，农民收入不断提高，去年全镇农民人平纯收入4620元，较上年增加602元，增长15%。

归义镇基本情况：
汨罗市归义镇由汨罗市原城关镇和城郊乡合并而成。2015年 12月30日，归义镇召开成立大会。按照汨罗市乡镇区划调整改革实施方案，原城关镇和城郊乡合并产生的新的归义镇正式挂牌运作。2015年汨罗市委、市政府大力推进乡镇区划调整改革，将原城关镇和城郊乡合二为一，取名为“归义镇”，办公地点设在原城郊乡政府。新成立的归义镇区划面积为35平方公里，总人口8.9万，辖区4个行政村和16个居委会。

归义镇是汨罗市城区发展的主战场，是全市人口最多的镇，也是全市政治、文化、经济的中心。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1.空气环境质量现状：

（1）监测布点、时间与频次

本项目拟建地位于汨罗市汨罗镇、归义镇，本次环评分别引用湖南永蓝检测技术有限公司提供的2015年12月9日～15日对《汨罗市和帅有色金属有限公司年产5万吨再生合金铝锭改扩建<项目竣工环境保护验收监测报告》进行的环境空气质量现状监测（归义镇）、引用了汨罗市环境监测站于2014年12月4~6日对《汨罗市福缘牧业有限公司年存栏500头肉牛养殖项目》进行的环境空气质量现状监测（汨罗镇）。

（2）监测项目：NO2、PM10、TSP
（3）监测与分析方法：监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中要求进行。

    （4）监测结果统计与评价：监测结果统计于下表3-1、表3-2：
表3-1   汨罗镇环境空气质量现状表
监测点位
监测因子
监测范围
平均值
标准值
超标率
超标倍数
是否达标
汨罗镇上风向
SO2
0.014-0.021

0.016

0.15

0

0

达标

NO2
0.013-0.023

0.018

0.08

0

0

达标

PM10
0.087-0.095

0.090

0.15

0

0

达标

汨罗镇下风向
SO2
0.016-0.023

0.019

0.15

0

0

达标

NO2
0.016-0.024

0.020

0.08

0

0

达标

PM10
0.096-0.104

0.100

0.15

0

0

达标

      表3-2   归义镇环境空气质量现状表
监测点
统计项目
SO2
NO2
PM10
归义镇上风向

最小值
18.2

15.7

28.2

最大值
20.2

16.5

31.4

平均值
18.9

16.0

29.9

超标个数
0

0

0

最大超标倍数
0.00

0.00

0.00

归义镇下风向

最小值
26.1

17.3

46.2

最大值
34.1

18.9

51.5

平均值
30.5

18.2

48.3

超标个数
0

0

0

最大超标倍数
0.00

0.00

0.00

标准值
150ug/m3
80ug/m3
150ug/m3
监测数据表明，区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
  2.地表水环境质量现状：

本项目汨罗江的水质采用汨罗市环境监测站2015年7月——9月对汨罗江窑洲断面、新市断面水质、南渡断面水质的常规监测数据。

采样断面：汨罗江新市断面（饮用水源保护区上界，执行Ⅲ类标准）、汨罗江窑洲断面（饮用水源保护区，执行II类标准）汨罗江南渡断面（一般渔业用水，执行Ⅲ类标准）。监测结果见表3-3、表3-4、表3-5。

表3-3  汨罗江南渡断面监测数据统计     单位：mg/L（PH值除外）

监测项目

单位

监测结果

平均值

标准值

超标率（%）

最大超标倍数

最低值

最高值

pH

无量纲

7.74
7.75
7.74
6-9
0

0

化学需氧量

mg/L

8.8
8.96
8.88
≤20
0

0

BOD5
mg/L

0.9
1.0
0.95
≤4
0

0

氨氮

mg/L

0.175
0.299
0.237
≤1.0
0

0

氟化物

mg/L

0.12
0.12
0.12
≤1.0
0

0

总磷

mg/L

0.088
0.098
0.093
≤0.2
0

0

铜

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤1.0
0

0

锌

mg/L

未检出
0.03
0.02
≤1.0
0

0

硫化物

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.2

0

0

铅

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05

0

0

砷

mg/L

0.0006

0.0008

0.0007

≤0.05

0

0

镉

mg/L

0.0003

0.0003

0.0003

≤0.005

0

0

汞

mg/L

0.000022

0.000024

0.000023

≤0.0001

0

0

石油类

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05
0

0

表3-4  汨罗江窑州断面监测数据统计    单位：mg/L（PH值除外）
监测项目

单位

监测结果

平均值

标准值

超标率（%）

最大超标倍数

最低值

最高值

pH

无量纲

7.92
7.94
7.93
6-9
0

0

化学需氧量

mg/L

9.95
10.2
9.99
≤15
0

0

BOD5
mg/L

2.63
2.65
2.64

≤3
0

0

氨氮

mg/L

0.104
0.115
0.110
≤0.5
0

0

氟化物

mg/L

0.15
0.16
0.157

≤1.0
0

0

总磷

mg/L

0.084
0.088
0.086
≤0.1
0

0

铜

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤1.0
0

0

锌

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤1.0
0

0

硫化物

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.1

0

0

铅

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.01

0

0

砷

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05

0

0

镉

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.005

0

0

汞

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.0001

0

0

石油类

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05
0

0

表3-5  汨罗江新市断面监测数据统计   单位：mg/L（PH值除外）

监测项目

单位

监测结果

平均值

标准值

超标率（%）

最大超标倍数

最低值

最高值

pH

无量纲

7.56
7.58
7.57
6-9
0

0

化学需氧量

mg/L

13.8
14.1
14.0

≤20
0

0

BOD5
mg/L

2.69
2.70
2.7

≤4
0

0

氨氮

mg/L

0.084
0.094
0.089

≤1.0
0

0

氟化物

mg/L

0.17
0.19
0.18

≤1.0
0

0

总磷

mg/L

0.068
0.076
0.072

≤0.2
0

0

铜

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤1.0
0

0

锌

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤1.0
0

0

硫化物

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.2

0

0

铅

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05

0

0

砷

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05

0

0

镉

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.005

0

0

汞

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.0001

0

0

石油类

mg/L

未检出
未检出
未检出
≤0.05
0

0

监测数据表明，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在地水环境质量较好。

3.声环境质量现状
根据湖南精科监测有限公司2017年3月20日-21日对本工程建设地现场监测结果表明，汨罗镇昼间噪声为42.5~48.5dB(A)，夜间噪声为41.6~45.0dB(A)；归义镇昼间噪声为46.3~55.0dB(A)，夜间噪声为43.9~45.0dB(A)，对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。本项目各供水工程监测结果统计见下表。
表3-6  汨罗镇噪声统计表    单位：dB(A)

采样地点
昼间
夜间
1场界东面
48.5

44.6

2场界南面
42.5

41.6

3场界西面
48.1

43.6

4场界北面
47.1

45.0

评价标准（2类）
60dB(A)

50dB(A)

表3-7   归义镇工程噪声统计表    单位：dB(A)

采样地点
昼间
夜间
1场界东面
46.3

43.9

2场界南面
48.8

45.0

3场界西面
55.0

44.7

4场界北面
48.9

44.7

评价标准（2类）
60dB(A)

50dB(A)

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

环境保护目标为管线施工时沿线将受到施工影响的敏感点。
本次环评调查了项目沿线主要环境保护目标，包括学校、医院等，详见下表。
表3-16   项目沿线主要环境保护目标表
环境要素
目标名称

功能、性质、规模

环境保护目标

大气环境
汨罗市城市棚改西湖片区安置区
居民区

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房

汨罗市山水路汨新廉租房

汨罗市城市棚改西湖公园安置区
汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区

管线施工沿线居民
声环境

汨罗市城市棚改西湖片区安置区
居民区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

汨罗市沿江大道西延茶园安置区公租房

汨罗市山水路汨新廉租房

汨罗市城市棚改西湖公园安置区
汨罗市沿江二期棚户区改造窑州安置区

管线施工沿线200m范围内居民
地表水环境

汨罗江

渔业用水

《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅲ类标准




表四、评价适用标准：
	环

境

质

量

标准
	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准

表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L
分类

pH

（无量纲)

BOD5 (mg/L)
COD (mg/L)
氨氮

(mg/L)
SS

动植物油

Ⅲ类

6-9

≤4

≤20
≤1.0

---

---

《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准

表4-2   声环境质量标准  单位：dB (A)
类别

昼间

夜间

2类

60dB (A)

50dB (A)

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准
表4-3  环境空气质量标准  单位：mg/m3

污染物名称
标准限值
1小时平均
日平均
SO2
0.50
0.15
NO2
0.20
0.08
PM10
/

0.15



	污染物排放标准
	《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准

表4-4  《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)

《污水综合排放标准》三级标准
评价因子及标准限值（mg/L）
pH

COD

BOD5
氨氮

SS

6-9

500

300

-

400

《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中标准

表4-5  《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)

《大气污染物综合排放标准》
评价因子及标准限值（mg/m3）

颗粒物

非甲烷总烃

SO2
NOx

1.0（无组织排放）

4.0（刷漆）

0.4

0.12

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准

表4-6   《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》2

类标准
评价因子及标准限值dB（A）
昼间
夜间
60
50
《建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）》中要求

表4-7    《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)

《声环境质量标准》2

类标准
评价因子及标准限值dB（A）
昼间
夜间
70
55
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中要求

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

拟建项目为非生产性建设项目，工程营运期间不产生废气和废水污染物，无总量控制指标。




表五、建设项目工程分析：

	工艺流程简介：
供水管网工程工艺流程及产污节点图：


[image: image1]
供水管网建设工程基本工艺过程：

道路切割→管沟开挖→管道组焊→下管入沟→回填土方→路面恢复→试压供水。

①按相关供水管网规划，进行工程设计、定位、道路切割；

②按照水管尺寸等参数进行管沟开挖；

③现场进行管道对接组焊；

④将组焊好的水管下管入沟
⑤在管沟上回填土方并平整好。
⑥进行路面硬化或绿化等恢复工作。

⑦供水管网试压供水。


	主要污染工序： 

施工期污染工序：

本项目施工期主要为管网工程（含输水干管和配水管线）、绿化及道路等基础设施的建设，本项目施工量较小，施工时间较短。
1.施工生态影响
项目施工期生态环境影响主要有工程临时占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对植被和景观的影响和水土流失的影响。施工过程中管沟挖方对原有地貌造成破坏，填方、堆方过程中使土壤覆盖的植被遭到破坏。施工期由于路基开挖、管沟开挖、路面铺筑等原因，破坏了道路沿线原有地貌，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，导致水土流失增加。本项目供水管网工程建设主要是在原有城市道路上进行改造，施工期生态影响相对较小。工程竣工后，以上水土流失情况将逐步得以消除。
2.施工废水

（1）施工期生产废水

项目施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，
施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据类比分析及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按20辆计，冲洗废水约10m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为2.0kg/d，石油类约3.0kg/d，SS约5.0kg/d。因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排。
（2）施工期生活废水

本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，施工采用白班制，施工人员就近餐馆就餐和使用公共厕所。施工期生活废水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人.d计算，施工总人数约100人，则生活废水产生量约1m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS。污水排放系数按0.8计，则生活废水排放量约为0.8 m3/d。

（3）明沟与集水井降水
通常在土方开挖过程中，应注意进行抽取部分地下水与降水。本项目管沟开挖深度小于1m，开挖深度较小，开挖工程量较小，基本无需进行降水处理。

    （4）试压废水

项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行清管、试压。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水 SS 浓度约在 40～60mg/L 左右。处置方式为沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟。
3.施工废气

（1）施工扬尘

施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要来源于管沟挖方、临时堆土和材料运输等过程，为无组织排放。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重。这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。类比调查数据表明（不在大风天气作业），管沟开挖施工扬尘其产生浓度约为10mg/m3，采取禁止在大风天气时进行此类作业以及在土方和材料的临时堆放场周围设置硬质围挡和定期洒水等降尘措施后，能抑制90%以上的粉尘，则排放浓度可小于1.0mg/m3。

（2）焊接烟气

项目供水管网工程管道组焊工序将会产生部分焊接烟气，通过焊机自带的烟气净化器处理后呈无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，并且一般为露天间歇作业方式，通过类比调查表明，烟尘产生浓度一般不高于1.0mg/m3。
4.施工噪声

由于施工沿线周边环境敏感点较多，建设期间土方挖填、车辆运输、路面混凝土浇注产生的施工噪声，将对周围环境敏感点产生一定的影响，其中主要为施工机械设备（如吊车、混凝土振动棒等以及运输过程中车辆均会产生噪声）的噪声影响。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，其平均噪声值在70~85dB(A)之间。
项目施工期主要噪声源情况见下表5-1：
             表5-1  本项目施工期主要噪声源一览表 单位：dB(A)
名称

噪声级

dB(A)

Db90 

名称

噪声级

dB(A)

吊车

75

运输汽车

75

振动棒

85

人工操作

70

5.施工固废

施工期的固体废弃物主要为工程弃土、建筑固废、焊渣和生活垃圾，其中建筑固废主要包括碎砖、废混凝土块、废包装、建筑边角料等。
（1）工程弃土

本项目建设无需在外取土，新挖方量约为3960m3，项目产生的弃土可以用于当地低洼处填平，具体去向由建设单位与需要土的单位共同制定，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土。

（2）建筑固废
本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量与施工组织和管理关系较大，以项目开挖面积和深度（不计开挖回填的土方，主要为破碎路面材料等）计算最大施工废料产生量，预计本项目将产生施工废料约1560t（约1040m3），全部交由专业渣土公司及时外运处置。
（3）焊渣

项目供水管网工程组焊工序将会产生少量焊渣，通过类比同类型调查，项目焊渣产生量约为1.5t，可外售相关单位回收处置。

（4）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾，按每人每天产生0.5kg计算，项目最多施工人数约为100人/日，则施工期生活垃圾产生量约为50kg/d，由施工单位集中收集后交由环卫部门统一处理。
营运期主要污染工序

1）大气污染物

营运期无废气产生。

2）废水

营运期无废水产生。

3）噪声

营运期无噪声产生。

4）固废

营运期无固废产生。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	施工期
	空气污染物
	扬尘
	TSP
	无组织10mg/m3
	﹤1.0mg/m3

	
	
	焊接烟气
	烟尘
	﹤1.0mg/m3
	﹤1.0mg/m3

	
	水污染物
	施工废水
	SS、
石油类
	10m3/d
	隔油沉淀处理后回用，

不外排

	
	
	试压废水
	SS
	沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟

	
	
	生活废水
	废水量
	0.8m3/d
	不设施工营地，就近餐馆就餐、使用公共厕所

	
	
	
	CODcr
	450mg∕L  0.36kg/d
	

	
	
	
	BOD5
	200mg∕L  0.16kg/d
	

	
	
	
	SS
	150mg∕L  0.12kg/d
	

	
	固体废弃物
	管沟开挖
	土石方
	3960m3
	用于当地低洼处填平

	
	
	建筑固废
	施工废料
	1560t
	渣土公司外运处置

	
	
	管道组焊
	焊渣
	1.5t
	外售相关单位回收处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	50kg/d
	环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场

	
	噪声
	机械噪声源强为70-85dB(A)，落实各种声环境防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中标准限值

	主要生态影响：

本项目管线布置时有土方开挖，施工过程因原有道路沿线绿化植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，因此，应特别注意施工期对区域生态环境的影响。项目建成后因地面硬化或绿化，减轻了因水土流失对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。




表七、环境影响分析：

	施工期环境影响分析：

本项目施工期主要为管网工程（含输水干管和配水管线）、绿化及道路等基础设施的建设，本项目施工量较小，施工时间较短。
1.生态影响分析

项目施工期生态环境影响主要有工程临时占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对植被和景观的影响和水土流失的影响。
1.1工程建设占用土地影响
本工程建设临时性占地主要用于管线施工，管沟挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地，施工临时便道用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。
1.2对土壤环境的影响
管沟开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在：
a.破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。
b.影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。
c.土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。
d.对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度距离较小，因此土壤生物的生态平衡很快会恢复。
1.3对景观环境的影响
项目建设对景观生态的影响主要取决于项目施工区地表现有的植被、地形、城镇居民点变化情况等。本项工程穿越区域主要为交通道路景观。管道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的绿化带基本不会发生改变；项目也不会改变评价区原有景观生态格局与生态功能。因此，按照景观生态学理论与方法评价本项工程对该区域景观生态的影响结论为基本没有不利影响。
为减小本项目施工期对区域生态环境的影响，本评价提出以下生态保护措施：
①环评要求在项目走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。
②本项目管线施工产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理，同时做好水土流失防护措施。
③项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。在该路段管道施工中应执行“分层开挖、分层填埋原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。
④做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取堆土护坡、围挡等防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。
综上所述，本工程生态环境影响是管网铺设工程施工期土方开挖、临时堆放、回填的影响。施工土方量约3960m3，对城市生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。
  1.4水土流失影响分析
一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是供水管网工程水管铺设过程地面开挖。本工程五处新挖方总量约为3960m3，开挖总长度为13.4km。
管道沿线水土流失量可按以下公式进行估算：
W=｛（L×Z×γ/12）｝×n

式中：  W－水土流失量，t

L－管道穿越长度，km;

Z－管道施工带宽度，km;

γ－土壤侵蚀模数，t/km2.a;

n－施工时间，a

经现场调查和资料分析，线管沿线基本为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。土壤侵蚀模数取1500t/km2.a，另外施工按6个月计。经计算，沿线水土流失量约为2.6t，为轻度流失。
由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，材料和未及时清运的弃方在大风雨水天气要用篷布遮盖，临时堆场周围应设置护坡和围挡。
为进一步减小本工程施工期造成的水土流失，本评价提出以下防治措施：
①在开挖建设中，应尽量避开雨季。
②临时土方堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快硬化或恢复植被。
③工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。
④施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及排水管网的影响。
2.水环境影响分析

施工期废水包括生产废水、施工人员生活废水和试压废水。

生产废水：主要来源于施工机械冲洗产生的生产废水，主要含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，油污在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响。因此，要求机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经沉淀处理后再回用，不外排。其次，项目在施工过程中有一定的生活污水产生。因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活废水主要是施工人员产生的粪便污水，产生量约0.8m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5和SS。

试压废水：管道试压采用清水为试压介质。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水 SS 浓度约在 40～60 mg/L 左右，处置方式一般是经沉淀过滤后用于下一段管道试压重复利用，或直接就近选择合适地点排放。根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。由于管道试压水排放时间短，排放量较大，因此，必须做好相应的收集和排放的管理与疏导工作，一般可通过沉淀池沉淀处理后就近排放。在采取以上措施后，管道试压废水对地表水环境影响不大。
施工期水环境污染防治措施：

（1）施工期生活废水防治措施

本项目不设施工营地，因施工人员为就近村民，此因本环评建议施工人员就近用餐和使用当地居民旱厕，利用其配套的化粪池处理后用于菜地施肥，不对外排放。项目产生的生活废水量很小（约0.8m3/d），采取上述有针对性的处理措施后对区域环境影响极小。

（2）施工期生产废水防治措施

施工期生产废水约10m3/d，应修建隔油沉淀池，车辆集中定点冲洗，废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。

（3）施工期水环境综合防治措施

①施工期间严禁将挖基残渣直接排入附近的水域，避免对水域的污染。
②对于施工垃圾、生活垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求组织回收、分类、指定地点集中堆放和处理，其中可利用的物料，应尽量利用或提交收购，如纸质类、木质类、金属类、塑料和玻璃的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理。施工单位要制定施工期垃圾的管理和回收处理计划和制度。
③施工过程中运输车辆产生的含有泥沙（SS）与油类的生产废水，应经隔油池和沉淀池处理后回用，不外排。
④施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需设置围档和护栏，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。

3.大气环境影响分析

本项目施工期扬尘主要来源于土方开挖、临时堆土和材料运输等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重，对区域环境会造成一定的影响。
主要治理措施：

（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡。
（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民等环境敏感点的道路；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。

（4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位应。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。
（5）严格控制在施工现场拌制混凝土，购买商品混凝土和预拌混凝土。
（6）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。
（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

（8）工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。
通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。
另外，施工期管道组焊工序一般为露天间歇作业方式，产生的焊接烟气通过焊机自带的烟气净化器处理后呈无组织排放，烟尘产生浓度一般不高于1.0mg/m3，对区域大气影响较小。
4.声环境影响分析

施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均较高，将对道路沿线居民等环境敏感点产生影响。
为确保施工噪声不因项目建设影响沿线保护目标的正常学习、工作和生活；施工期噪声防治应采取以下的防治措施：

①合理布局施工现场，对施工现场高噪声设备禁止设置在学校、人群集中区等敏感点附近；

②合理安排施工作业时间，在敏感点路段严禁高噪声设备在作息时间（中午12：00-14：00、夜间22：00-次日7：00）作业；对重点敏感点（如学校附近）采取临时的消声围护结构或吸声的隔声屏障；建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境管理和环境监测计划。

③合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间；施工运输车辆进出场地应安排在远离住宅区和学校的一侧；

④选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并对高噪声设备采取隔声和消声处理；

⑤对设备定期保养，严格操作规范，对必须采取临时隔声围护结构或吸声的隔声屏障，应设置临时隔声围护结构和隔声屏障以减轻噪声影响；

施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。经采取上述措施，对区域声环境影响较小。施工活动结束后，噪声影响也随之消失。
5.固体废弃物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为工程弃土、建筑固废、焊渣、更换的废旧水管和生活垃圾。
本项目建设挖方量约为3960m3，项目产生的弃土可以用于当地低洼处填平，具体去向由建设单位与需要土的单位共同制定，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土。本项目建筑施工废料主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，产生量约1560t（约1040m3），全部交由专业渣土公司及时外运处置。焊渣产生量约1.5t/a，可外售相关单位回收处置。施工人员的生活垃圾产生量约为50kg/d，由施工单位集中收集后交由环卫部门统一处理。
本项目固体废弃物污染防治措施如下：

（1）焊渣属一般固体废物，管理单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放间（仓库），待储存到一定量后集中外运处置，不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，要防风、防雨，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。另外，更换的废旧水管应设置临时储存仓库集中统一存放，并配备相应管理设施。

（2）对产生的建筑废料和施工物资，要尽量回收和利用其中的有用部分如包装材料等，剩余废料应及时外运作施工填方，严禁乱堆乱放。

（3）合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。项目产生的弃土可以用于当地低洼处填平，具体去向由建设单位与需要土的单位共同制定，建设单位不得随意堆弃开挖出来的弃土。对临时堆放弃土，应在周边设置硬质围挡、采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期洒水抑制粉尘等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放。

（4）在施工期弃土和施工废料外运过程中，需选择对城市环境影响最小的路线。

（5）要在施工现场利用统一设置的垃圾箱和垃圾池等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到当地的垃圾卫生填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。

6、交通影响分析
一是工程建设时，道路处于封闭或半封闭状态，埋管经过的道路有些被横穿，有些沿路开挖，使车辆被阻，同时，由于堆土、建筑材料的占地，道路变的狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱。同时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题。工程建设将不可避免地影响该地区的交通。项目单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采用夜间运输，以保证白天畅通)。这种影响将随着工程的结束而消失。此外，对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。材料运输应避免交通高峰，减轻城区车流压力。

二是本项目弃土外运输对的大气环境和声环境的影响，渣土车在运输弃土时应该加盖篷布，同时尽可能使土块有一定的湿度，同时夜间在居民区运输时尽量避免不必要的鸣笛等，通过上述措施保障弃土在运输时对环境的影响减至最少。

7、保护目标污染防治措施

本评价建议管线施工在环境敏感点附近（学校、医院、政府机关等）时，应选择在休息日、假期或白天中午车流量少的时候进行，必须设置围挡，有必要时可建立临时声障；在商业、居住区附近管线施工作业时，应选择在白天工作日进行，施工作业尽量避免夜间施工，即使在夜间施工，也必须向当地区环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

	营运期环境影响分析

拟建项目为非生产性建设项目，工程营运期间无污染物产生。

本项目管网的建设和运行对国民经济提升贡献巨大，具有显著的社会效益。

输配水管道爆裂风险防范和应急措施

（1）密切监控供水水压变化情况，及时发现泄水环节和路段；

（2）建立事故抢修队伍，配备先进的施工设备，及时抢修；

（3）与交通部门密切联系，避免施工造成交通阻塞。
环境管理及监理

1、环境管理要求

（1）以城市总体规划为基础，综合各种条件来组织交通，根据项目实施计划，合理安排各路段的交通，协调好交通和管网施工建设的关系，错开高峰时间。

（2）采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式，以减少施工期对交通的影响。

（3）做好施工前的准备工作，同时建设必要的施工便道和交通疏散便道，保证施工期。

（4）合理安排施工工序和时间，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度，以减少对道路的压力。

（5）加强施工单位与公安交警部门的配合，增强警力和临时设施，及时组织和疏导车流和人流；同时作好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通和安全。并应提前利用广播、电视、报刊出安民告示。

（6）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（7）开挖的管道沟上方要有施工照明灯，悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

2、施工环境管理措施及监理内容

（1）施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。

（2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

（3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。

（4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

（5）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

（6）施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。

（7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。

（8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。

（9）合理安排施工计划和作业面积，靠近医院、居民区等敏感区应尽量避免夜间施工。

（10）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。

（11）在商业区将选择夜间施工，但必须向汨罗市环保局提出申请，在夜间施工中不得使用高噪声设备作业。

（12）生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后送到垃圾场处理。

（13）建筑垃圾、挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，运至区域内的低洼处，用于凹面填平。

（14）载重汽车在市内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。

（15）料场位置选择避免在居民区、交通繁忙区、学校、机关、医院等地附近及上风向200m 内。料场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。

    （16）因道路施工造成机动车改线运行，造成部分街道车流量增加，在没有施工的道路，设置慢行标志或单行标志，进行有效的交通疏导。
产业政策符合性、总体规划的符合性分析

1、产业政策符合性分析

汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目，符合国家发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类中“城市基础设施：城镇安全饮水工程、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。

项目属于国家产业政策的鼓励类，本项目的建设将会有利于推动城市基础设施的建设与完善，进一步增强城市服务功能，社会效益、环境效益显著。项目的建设符合国家产业政策。
2、管线布置合理性分析及规划相符性分析
本项目为汨罗市保障性安居工程供水工程，项目用地属于居住用地，处于城市郊区，与汨罗市城市规划及乡镇规划不相冲突。本项目位于汨罗市归义镇和汨罗镇，项目综合管网布设考虑了人口分布，管网覆盖率，旧管网对接等因素，管线走向既要考虑能够就近便捷的接入住户，又能够施工方便，且建成后便于维护管理。管道走向应线路短捷，减少管道迂回往返，降低工程造价。管线的布设是综合考虑的各方面的因素，最终确定下来的。项目供水管线的布置合理。
社会环境效益

本项目工程是一项“以人为本”、保障人民群众生命健康为目的的“德政工程”、“便民工程”、“民心工程”，是一项社会公益性质的项目，项目的效益主要体现在它的间接经济效益、社会效益和环境效益。

1. 社会效益

①通过本项目的实施，项目区农民真正吃上了放心清洁干净的卫生水，村民饮水水质得到极大改善，减少了人民群众地方病和肠道传染病等疾病的患病率，增强了村民的体质，提高了健康水平，为项目区群众节约医疗费用支出；

②随着项目区人民群众安全饮水问题的解决，农民的生存环境和生活条件得到了改善，使农民有更多的时间和条件进行农业结构调整，发展庭院经济和民营经济；

2. 环境效益

本项目解决饮水安全问题，是党和政府关心、支持和改善农村生产、生活条件，加快老百姓脱贫致富的步伐，具有十分广泛的社会效益。主要表现在以下几个方面：

①有利于提高当地村民的生活质量和健康水平

水是生命的源泉，获得安全饮用水是人类生存最基本的需求。且随着社会的进步和发展，人们对生活条件的改善日趋迫切，尤其对关系生命健康的饮水要求更加严格。农村饮水安全已成为人民群众最关心、最迫切需要解决的问题。本项目的建设，使项目人民群众喝上安全优质的饮用水，提高了当地村民的生活质量，保障了人民群众的身体健康。

②积极推动了生活环境的改善

随着饮水安全的解决，将会极大地促进当地改灶、改厨、改厕和改造环境，并配用卫生洁具、洗衣机、太阳能热水器，一些村镇利用供水工程还可在村镇街道周围、房前屋后植树种花，美化环境，家家户户的院子里种上了新鲜蔬菜，生活环境将发生显著的改观，生活方式也将发生较大的变化，有利于社会主义新农村战略的建设。

环保投资及环保竣工验收
汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目总投资1941.11万元，其中环保投资约为105万元，所占比例为5.41％。
环保投资及环保竣工验收见下表7-1：
表7-1  项目环保投资及环保竣工验收一览表
序号
类别
治理措施
投资费用(万元)
治理效果
施工期

生态保护措施
线路尽可能避开树木、草坪等绿化地段，分层开挖、分层填埋，及时硬化或绿化路面，临时堆土场设置硬质围挡
30

保护生态环境，

减少水土流失

废水

生产废水
隔油沉淀池处理后回用，
不外排
5

循环使用不外排
试压废水
沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟
对水环境影响较小

生活废水
就近用餐，

使用农户厕所

对水环境影响较小
废气

焊接烟气

焊机自带烟气净化器处理，露天通风间歇作业

50

对大气环境影响较小

施工扬尘

设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水
噪声

选择低噪声机械设备，合理布局施工设备和安排作业时间等一系列措施
15

GB12523-90中要求
固废

工程弃土用于当地低洼处填平，建筑垃圾外运处置，焊渣和废旧水管外售相关单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处理
5

固废储存管理

的相关要求
合计
105




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期施工扬尘
	TSP
	施工现场设隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水
	《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中标准

	
	施工期管道组焊
	烟尘
	焊机自带烟气净化器处理，露天通风间歇作业
	

	水
污
染
物
	施工废水
	SS、石油类
	隔油沉淀后回用
	不外排，无影响

	
	试压废水
	SS
	沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟，对水环境影响较小

	
	施工期生活废水
	CODcr 、BOD5、SS
	就近用餐，

使用农户厕所
	达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》
中三级标准

	固
体
废
物
	开挖场所
	土石方
	用于当地低洼处填平
	资源化综合利用，
无影响

	
	施工
	施工废料
	渣土公司外运处置
	

	
	管道组焊
	焊渣
	外售相关单位回收处置
	

	
	施工期施工人员
	生活垃圾
	环卫部门统一清运至生活垃圾卫生填埋场
	不影响环境卫生

	噪
声
	施工期：施工作业中的机械噪声，通过落实选择低噪声机械设备，合理布局施工设备和安排作业时间等一系列措施防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中标准限值，避免噪声扰民。

	其
他
	

	生态环境保护措施及预期效果：
施工选线和临时堆土场尽量避免占用绿化带，如必须占用的花草树木需做好移栽保护工作，可暂移种并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。由于工程主要位于城市平原地区，加强施工管理后，施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。


表九、结论与与建议：

	一、结论：
1.项目概况
本项目为汨罗市保障性安居工程供水管网建设项目，建设内容主要包括送水工程、管网工程（含输水干管和配水管线）、总图运输、变配电工程等。铺设供水管道13.4km，安装阀门井72个，修建友谊河管道桥一座。项目总投资为1941.11万元。
2.环境质量现状评价结论
历史监测数据表明，区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。
本项目汨罗江的水质采用汨罗市环境监测站2015年7月——9月对汨罗江窑洲断面、新市断面水质、南渡断面水质的常规监测数据，监测数据表明，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在地水环境质量较好。

根据湖南精科监测有限公司2017年3月20日-21日对本工程建设地现场监测结果表明，汨罗镇昼间噪声为42.5~48.5dB(A)，夜间噪声为41.6~45.0dB(A)；归义镇昼间噪声为46.3~55.0dB(A)，夜间噪声为43.9~45.0dB(A)，对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。
3、环境影响分析评价结论
（1）生态影响分析

项目施工期生态环境影响主要有工程临时占用土地的影响、对土壤环境的影响以及对植被和景观的影响和水土流失的影响。
施工选线和临时堆土场尽量避免占用绿化带，如必须占用的花草树木需做好移栽保护工作，可暂移种并按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。由于工程主要位于城市平原地区，加强施工管理后，施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，建筑材料及未及时清运的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。采取以上措施后，项目对生态环境及水土流失的影响很小。
（2）水环境影响分析
施工期，废水包括施工生产废水和施工人员生活废水。施工生产废水通过隔油沉淀处理后回用，不外排，对水环境无影响；试压废水经沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟，对水环境影响较小；施工人员就近用餐和使用当地农户旱厕，利用其配套的化粪池处理后用于菜地施肥，不对外排放，对区域水环境影响极小。
本项目营运期无废水产生。

（3）大气环境影响分析
施工期，项目土方开挖、临时堆土和材料运输等过程产生的施工扬尘，通过采取开挖线管两侧和临时堆土场设立隔离围栏，建筑材料和运输车辆覆盖，运输机械和施工现场定期洒水等一系列降尘措施后，对区域大气环境影响和周边环境敏感点的影响较小；施工期管道组焊工序一般为露天间歇作业方式，产生的焊接烟气通过焊机自带的烟气净化器处理后呈无组织排放，烟尘产生浓度一般不高于1.0mg/m3，对区域大气影响较小。
本项目营运期无废气产生。

（4）噪声环境影响分析
施工期，施工作业中的机械噪声，通过落实选择低噪声机械设备，合理布局施工设备和安排作业时间等一系列措施防治措施后，可达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中标准限值，避免噪声扰民。
本项目营运期无噪声产生。

（5）固体废弃物影响分析
施工期的固体废弃物主要为工程弃土、建筑固废、焊渣和生活垃圾。建设挖方弃土用于当地低洼处填平；建筑施工废料交由专业渣土公司及时外运处置；焊渣经收集后可外售相关单位回收利用；施工人员的生活垃圾由施工单位集中收集后交由环卫部门统一处理。
本项目营运期无固废产生。
4、项目环保投资
项目在实施节能工程的同时，拟对项目采取如表7-1所示的环保治理措施，预计项目环保投资106.5万元，占总投资的5.49％。
5、社会经济效益分析
   本工程建设对解决当地饮水安全问题、保证当地群众吃上干净卫生的自来水，进一步提高健康水平，减轻医疗负担，解放当地劳动和增加劳务收入具有重要意义，同时又能带动当地环境卫生的改善和乡镇经济的快速发展，是帮助当地群众实施脱贫致富奔小康的重要基础设施项目。因此，本项目建设社会经济效益显显著。

选址合理性分析

本项目位于汨罗市归义镇和汨罗镇，项目综合管网布设考虑了人口分布，管网覆盖率，旧管网对接等因素，管线走向既要考虑能够就近便捷的接入住户，又能够施工方便，且建成后便于维护管理。管道走向应线路短捷，减少管道迂回往返，降低工程造价。管线的布设是综合考虑的各方面的因素，最终确定下来的。项目供水管线的布置合理。

7、总结论：
综上所述，本项目符合国家产业政策。该项目应认真落本环评报告中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽可能减小对周边环境尤其是环境敏感点的影响。
因此，建设单位在采取本评价所述措施进行污染控制和治理后，在正常情况下，可实现达标排放，对周围环境影响符合相关标准要求。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。

二、要求与建议：

1、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。

2、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。

3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通，注意不破坏路面下污水管网、光缆等各种管道、线路。

4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境管理和环境监测计划。



	预审意见：

                                                 公     章

经办人：

                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日


	注  释：

一、本报告表附以下附件、附图：
附件1  环评相关文件
附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  项目城市供水平面图



道路切割





管沟开挖





图一  供水管网工程工艺流程及产污节点图








水管、焊材





管网组焊





下管入沟





回填土方





路面恢复





试压生产





扬尘





焊接烟气、噪声、焊渣





生态影响、扬尘、噪声、废水、废渣





扬尘





噪声





内





容





类





型








- 6 -
- 74 -
时代盛华科技有限公司                                                                   第   页


