汨环验〔2017〕 号

关于汨罗市亚赛石英石加工厂年产2万张石英石

人造板生产项目竣工环境保护验收的意见

根据汨罗市亚赛石英石加工厂（原汨罗市亚赛石英石建材加工厂）申请，2017年6月2日汨罗市环境保护局组织有关人员对该单位年产2万张石英石人造板生产项目进行环境保护验收。通过现场实地勘察、审阅核实环评审批文件、验收监测报告等有关资料，经研究，形成如下验收意见：

一、汨罗市亚赛石英石加工厂年产2万张石英石人造板生产项目租赁汨罗市东方路东侧金一电气厂区内一间标准化厂房作为项目地。项目主要以石英砂、不饱和树脂、色浆、过氧化甲乙酮引发剂、异辛酸钴促进剂等为原材料加工石英石人造板成品。主要工艺：搅拌－－混合－－布料－－压制－－固化－－裁剪切割－－抛光。

本项目属于新建项目办理环评审批手续，汨罗市环境保护局于2016年10月20日对项目环评文件进行了批复（汨环评批〔2016〕107号）。

二、湖南科博检测技术有限公司验收监测报告显示：1.废水：生产废水循环使用，不外排；生活污水依托金一电气既有环保设施经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网。2.废气：搅拌工艺产生的粉尘经管道收集+布袋除尘器处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 后经15米高排气筒排放；固化工序中产生的挥发性有机废气经管道收集+活性炭吸附处理，VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中控制要求后经15米高排气筒排放。无组织废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；无组织废气中VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。3.固废：一般工业固废收集后综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物（废活性炭、过氧化甲乙酮固化剂废包装桶、废润滑油及其包装桶）交有资质单位处理。4.噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

三、汨罗市亚赛石英石加工厂年产2万张石英石人造板生产项目环评审批手续完备，环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据湖南科博检测技术有限公司验收监测报告（KBHJ2017(YS)034）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

四、汨罗市亚赛石英石加工厂应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；严格控制高噪声设备作业时间，防止噪声扰民；加强防火措施，防范火灾事故发生；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

五、证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局

2017年6月12日

注：此意见为拟验收意见稿，公示期满后无如特殊情况将出具正式验收意见，盖章后生效。本拟验收意见如略有修改，不再另行公示说明，以正式验收意见稿为准。