年产6000万块页岩砖环保整治项目


一、建设项目基本情况
	项目名称
	年产6000万块页岩砖环保整治项目

	建设单位
	汨罗市新铺环保建材有限公司

	法人代表
	周思群
	联系人
	周思群

	通讯地址
	汨罗市三江镇望峰村

	联系电话
	13973046098
	传真
	
	邮政编码
	414409

	建设地点
	汨罗市三江镇望峰村

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建□改扩建（整治）■技改□
	行业类别
及代码
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造

	占地面积
(平方米)
	13500
	绿化面积
(平方米)
	1350(10%)

	总投资
(万元)
	600
	 其中：

环保投资(万元)
	74
	环保投资占总投资比例
	12.3%

	评价经费
(万元)
	
	投产日期
	2012年5月

	工程内容及规模：

1、基本情况： 

（1）项目背景

我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。岳阳市2004年房屋建筑施工面积约991.2万平方米，其中住宅约747.5万平方米。本年竣工房屋面积753.9万平方米，其中住宅639.3万平方米。所需墙体材料以标砖估算，按照房屋施工面积年所需标砖约为21亿块。根据湖南省政府湘政办发[2006]4号文件明确指出，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，岳阳市已被列入国家第二批禁止使用实心粘土砖的城市，按照国家和省的统一部署，力争到2010年底，全省所有县级城市禁止使用实心粘土砖。本项目利用煤渣、原煤、粘土和页岩等年产页岩砖6000万块，为墙体材料生产项目，既符合国家相关鼓励政策，又满足了相关市场需求，前景广阔；而且项目利用本地页岩，有充足便利的原材料来源。

（2）项目建设的必要性

①是推进墙体材料革新和节能建筑是节约能源的迫切需要。从全国来看，我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占主导地位。我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。使用实心粘土砖，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且会导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将加剧能源供需矛盾。

②推进墙体材料革新和推广节能建筑师改善建筑功能、提供资源利用效率和保护环境的重要措施。

③是落实岳政发[2003]23号文件精神，关于“为保护耕地、节约能源、保护环境，推广应用新型墙体材料，提高建设工程质量和人民生活水平……决定在全市限时禁止使用实心粘土砖……平江县、湘阴县、汨罗市、云溪区政府所在地的城镇在2005年6月30日前实现禁止使用实心粘土砖……各建制镇以上的小城镇应积极推广使用新材，逐步禁止使用实心粘土砖……墙改主管部门要重点发展承重新型墙体材料，加强对新型墙体材料的市场引导和宏观调控”，是限制和禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。

本项目2012年运营投产，年产6000万块页岩砖，项目脱硫脱硝措施不完善，废气无法完全做到达标排放，厂区环境较差，因此汨罗市环保局责令汨罗市新铺环保建材有限公司停产整治，待完善相关环保手续和设施后，经汨罗市环保局验收通过方可重新


	投产。
受汨罗市新铺环保建材有限公司委托，湖南道和环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》及国务院第253号令的要求，该项目必须进行环境影响评价，应编制环境影响报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。项目属于整治补办环评。

  2项目编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行）
（10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）

（11）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)
（12）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93)
（13）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009)
（14）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)

（15）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)
（16）《湖南省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（湘政办发[2006]4号）
（17）《岳阳市人民政府关于限时禁止使用实心粘土砖的通知》（岳政发[2003]23号）
（18）《汨罗市全面关停从事生产粘土砖企业的工作方案》（HJ497-2009）
3、工程内容

项目总用地面积约为13500m2，总建筑面积约为7400m2，建设有隧道窑1座800m2；干燥室1栋400m2；原料堆场1200m2；破碎车间400m2；半成品堆场800m2；成品堆场1间1800m2；员工宿舍1200m2；办公室及辅助用房1栋800m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产页岩砖6000万块。

项目主要建设内容见下表1-1：

表1-1  项目主要建设内容一览表

序号
项目名称
单位
建筑面积
备注
1

隧道窑
m2
800
2

干燥室
m2
400
3

原料堆场
m2
1200
4

半成品堆场

m2
800
5

成品堆场

m2
1800
6

员工宿舍

m2
1200
7

办公室及辅助用房

m2
800
8

破碎车间

m2
400
合计
m2
7400
4、原辅材料消耗及主要设备

根据建设方提供的资料，主要原辅材料消耗及设备配置如下：

表1-2    主要原辅材料消耗

序号

名称

单位

年耗量

来源

备注

1

页岩

万吨/年
11.1
/
原有

2

煤渣

万吨/年
1.5
湖北

3

粘土
万吨/年
1.8
/
4

原煤
万吨/年
0.6
江西吉安
5

电

kwh

18万

三江供电站

6

水

m3
14888
自来水
根据建设方提供的资料，本项目生产过程为物理压制过程，原料仅使用煤渣、原煤、粘土和页岩，无须其他任何添加剂等。项目页岩、粘土周边企业和农村宅基地挖方，本项目不自行开采。
表1-3     主要设备配置

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1

装载机
650型
台
1

2
粉碎机
P140
台
1
3

破碎机
40-60
台
1

4

双轴搅拌机
台
2
5

液压多斗挖土机
台
1

6

胶带输送机
台
1
7

通风机
台
1

8
切坯机
台
1

9
码坯机
台
1
10
窑车
2500×2000

辆
150
11
滚筒筛
台
1

12
双击真空挤出机
50-50型
台
1

13
切条机
2000型

台
1

14
隧道焙烧
长80米×10米
座
1

由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》中的限制类、淘汰类产品。本项目设备均能满足产能需求。
5、原料和产品的技术指标

项目主要原料为煤渣、原煤、粘土和页岩，均为外地采购，本项目不开采原辅材料。使用薪材作为引火燃料，每年引火一次，每次用量约15t。本项目采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤渣和原煤所含热量（发热量约为3500kJ/kg）。生火后煤渣自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他燃料。
①页岩物化性能及放射性分析表

页岩物化性能：页岩（Shale）是一种沉积岩，结构致密，硬度较高，具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石，其化学成分主要为Si02、A12O3量在、Fe2O3、CaO和MgO等。项目原料页岩硫含量约为0.015％，氟含量约为0.002%。
项目页岩的放射性指标见下表。

表1-4  页岩的放射性分析表    单位：Bq/kg

序号

检验项目

标准要求

实测结果

1

内照射指数（IRa）

≦1.0

0.41

2

外照射指数（Ir）

≦1.3

0.71

备注

符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求

由上表可知，项目所采用页岩符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，无放射性影响。

②煤渣成分
煤渣，工业固体废物的一种，火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣，又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。其矿物组成主要有：钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体(Al2O3·2SiO2)和活性SiO2、活性Al2O3以及部分的未燃煤等。

③原煤工业含量分析表

表1-5  原煤工业含量分析
项目

水分

（%）

灰分

（%）

挥发份

（%）

固定碳

（%）

全硫

（%）

发热量

（KJ/Kg）

原煤
0.96

79.96

13.45

5.33

0.59
1000~1500

（2）产品（页岩砖）技术指标

项目总规模为年产6000万块页岩砖，为20孔标准砖，每块重量约2.5kg，孔径为20mm。产品规格见下表1-6：

表1-6  产品品种规格

产品品种

规格（mm）

与标砖体积比

烧结页岩砖

240×115×53

1：1

6、平面布置

厂大门设置于厂区南侧；由大门进入厂区西侧为办公室及辅助用房；整个厂区以隧道窑为中心，南侧为原料堆场，东侧为员工宿舍，成品堆场、破碎车间和半成品堆场位于隧道窑两侧；在厂区周边和各建筑周围做了绿化布置。厂区平面布置见附图2。

7、能源、给排水

（1）能源：

本项目为机器设备用电由汨罗市三江镇电网供给。

（2）给水：

生活用水采用兰家洞水库自来水供应。

（3）排水：

本项目无生产废水排放，仅有少量生活废水排放，生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥。

8、生产制度与劳动定员 

本项目采用白班制10小时生产，年工作时间300天，劳动定员25人，均在厂区食宿。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于汨罗市三江镇望峰村，目前项目处于停产整治中。其存在的主要环境问题及改进措施详见下表1-7：

表1-7  项目存在的主要环境问题和整改措施一览表
序号

环境影响因素
现有处理措施

存在的环境问题

拟整改措施

治理效果

1

生活废水

雨污分流管网；雨水收集池；化粪池

无

无

对区域水环境

无影响

2

烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘)

隧道窑废气治理系统1套

现有隧道窑废气治理系统老化

完善隧道窑废气治理系统

《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2和表3要求

3

原材料堆场粉尘

无

对周边环境造成一定污染

堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘，地面采取防渗措施
4

噪声
未对设备进行减振降噪，生产车间之间未种植绿化带

对周边居民造成一定影响

减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准

5

其他

裸露的土壤：无

因对相关整改措施的开展，导致部分土壤裸露

进行绿化或覆盖

对区域生态环境

无影响




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1.地理位置
汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。
本项目所在地为汨罗市三江镇望峰村，地理位置优越。

2.地形、地质、地貌
汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。
本项目位于汨罗市三江镇望峰村，根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，该区域属于丘陵地貌，地坪坡度在均在15%以下。
3.气候、气象
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。
年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4.水文状况
本项目区域地表水主要为汨江。
汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。
5.植被和生物
汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。
据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的动植物。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

汨罗市总面积1562平方公里，辖17个镇、12个乡、6个场圃、1个办事处，总人口65万。汨罗市风景秀丽，气候宜人，土地肥沃，物产丰饶，人民勤劳，工农业发达，素有“鱼米之乡”、“黄金之乡”、“龙舟之乡”、“废旧物资回收之乡”的美称。尤以废旧物资回收利用选择业名声远扬，有各类企业及个体经营户1000余户，年成交量50余万吨，成交金额20亿元，年创收近2000万元，是汨罗市国民经济的重要支柱产业。
2014年，汨罗市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。

三江镇位于汨罗东北部，地处岳阳县、平江县、汨罗三县(市)交界处，北靠岳阳县步仙乡,南与智峰、古仑、八景3乡毗邻，东与平江岑川乡接界，西临大荆镇。境内有3条小江，一条由智丰乡发源，一条由平江岑川发源,一条由岳阳县境发源。3条小江于镇境石泉村汇入汨罗江,故称“三江口”。2015年12月3日，湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意汨罗市乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕118号），三江镇、智峰乡、八景乡成建制合并设立三江镇，新设立的三江镇辖1个社区居委会，21个建制村，总面积131平方千米，总人口3.18万人。本项目位于三江镇望峰村，据调查，其1公里范围内，目前未发现重要文物、古迹。

区域环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见表2-1。

表2-1   项目所在地环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

东南侧水渠
农业灌溉用水

V类

2

环境空气质量功能区

执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准

3

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是两控区

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

否

13

是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况：

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

空气环境质量现状：

本次环评根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年6月8~14日对项目地的大气实测数据进行评价。
监测因子：SO2、NO2、PM10、氟化物。
监测时间：2017年6月8~14日连续7天监测。

监测点位：项目地北侧50米处设一个点；项目地东南侧80米处居民区设一个点。
采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定执行。

执行标准：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

监测结果统计于下表3-1：
表3-1  环境空气质量现状表

监测
点位
监测因子
评价项目
SO2
NO2
PM10
氟化物

项目地北侧50米处
浓度范围
0.03-0.08
0.024-0.062
0.024-0.034
0.0009ND～0.0012
日均值
0.06
0.055
0.110

0.0010

超标率(%)

0

0

0

0
最大超标倍数
0

0

0

0
项目地东南侧80米处居民区
浓度范围
0.007ND～0.007ND
0.005～0.013
0.094～0.142
0.0009ND～0.0010
日均值

0.007
0.008
0.120
0.0009

超标率(%)
0

0

0

0
最大超标倍数

0

0

0

0
标准值（二级）

0.15

0.08

0.15

0.007

监测数据表明：SO2、NO2、PM10、氟化物监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域目前环境空气质量较好。
2.水环境质量现状：
区域主要地表水为项目东南侧300m处水渠，长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年6月8-10日对东南侧水渠水质进行检测，本环评采用该水质检测数据进行评价。

（1）监测布点
项目东南侧300m水渠。

（2）监测项目

pH、CODCr、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、粪大肠杆菌等。

（3）监测时间与频率

2017年6月8-10日，监测三天，每天一次。
（4）监测分析方法

按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。

（5）监测结果统计与评价

监测结果统计与评价见表3-2和表3-3。

表3-2 项目东南侧水渠监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

监测点位
监测项目
单位
监测结果
最大超标

率（%）
执行标准

（III类）
2017.6.8
2017.6.9
2017.6.10
项目东南侧300m水渠
pH

无量纲

7.12

7.06

7.08

0

6~9

CODcr

mg/L

17.6

15.9

18.1

0

≤20
BOD5
mg/L

3.6

3.2

3.7

0

≤4
NH3-N
mg/L

0.157

0.186

0.201

0

≤1.0
总磷

mg/L

0.06

0.05

0.06

0

≤0.2
DO

mg/L
6.4

6.8

6.3

0

≥5
SS

mg/L

12

9

10

/

/

粪大肠杆菌

个/L
1400

1300

1800

0

≤10000
监测结果表明，项目东南侧水渠水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

3、声环境质量现状：

根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年6月8日-9日对项目所在地环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为51.4~54.2dB(A)、夜间噪声为40.8~42.9dB(A)，均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求。
表3-2   环境噪声质量现状表

采样地点

采样时间

昼间

夜间

①东厂界

2017.6.8
52.5
41.8
2017.6.9
53.1
42.4
②南厂界

2017.6.8
51.4
41.3
2017.6.9
51.9
41.8
③西厂界

2017.6.8
54.2
42.9
2017.6.9
53.6
42.0
④北厂界

2017.6.8
52.1
41.7
2017.6.9
51.8
40.8
评价标准（2类）
60
50


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目主要环境保护目标见下表3-3：

表3-3    主要环境保护目标

保护

类别

保护目标名称

方位

距项目厂界距离（m）

性质规模

保护级别

大气环境
望峰村居民
S

130-400
约35户

（GB3095-2012）》中二类标准

望峰村居民
SE
80-250
5户

望峰村居民
E
150-360
约50户

声环境

望峰村居民
S

130-200
约25户

声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准
望峰村居民
SE
80-200
4户

望峰村居民
E
150-200
约30户

水环境

水渠
SE
300
水渠
GB3838-2002V类标准

生态环境
农田
周边
200m范围
/
[image: image1.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

Aref

A

-

=


图3-1  主要环境保护目标示意图


四、评价适用标准：
	环
境
质
量
标
准

	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准

《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准
《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准

	污
染
物
排
放
标
准


	《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表2、表3中要求
《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》中要求

	总
量
控
制
指
标


	建议总量控制指标：

SO2：6.25t/a，NOX：8t/a。由建设单位向当地环保部门提出总量申请指标来源及通过排污权交易获得。




五、建设项目工程分析：
	工艺流程简述(图示)：
本项目以煤渣、原煤、粘土和页岩为原料，经破碎筛分——搅拌陈化——真空挤出——切条切坯——码坯——干燥焙烧——检验后制得的页岩砖入库待售。
工艺流程介绍：

该项目采用一次码烧生产工艺。具体工艺流程为：将煤渣、原煤、粘土和页岩由装载机直接送入箱式给料机，由给料机给料后均匀送入锤式破碎机进行破碎，然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物与原煤粉一起进入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把物料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证24小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。

经过陈化处理的物料经带式输送机送至成型车间的箱式喂料机，再由双轴搅拌机搅拌挤出，然后进入双级真空挤出机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯返回陈化后的搅拌工序，合格砖坯由人工码坯、装车；装载砖坯的窑车在隧道窑转运系统的动作下，经过干燥隧道窑对砖坯进行干燥、预热、焙烧、冷却等一系列工序，得到高强度、高性能的成品砖。
工艺流程及产污节点见下图：





















	水平衡、SO2、氟化物平衡分析：






















主要污染工序：
施工期污染工序：

本项目为整治补办环评，项目基本设施已建好，无土石方工程。

营运期污染工序：

1.废水
据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在干燥和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。

职工生活产生的生活废水，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住厂职工生活用水量按145L/人·d，项目劳动定员约25人，年工作时间按300天计，污水排污系数按0.8计算，则生活用水量约为1088m3/a，生活废水排放量约为870m3/a（2.9m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。
2.废气
（1）烧制烟气
根据建设方提供的资料，项目年产量为6000万块页岩砖，根据《工业污染源产排污系数手册》（中册）中3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表废气量为4.298万标立方米/万块标砖，则工业废气量为2.6亿Nm3/a，烟尘为4.728千克/万块标砖，则烟尘产生量为28.4t/a，浓度为109mg/m3，氮氧化物为1.657千克/万块标砖，则氮氧化物产生量为9.94t/a，浓度为38.2mg/m3。
项目用煤量为6000t/a，煤的含硫率为0.59%，页岩用量为111000t/a，页岩含硫率为0.015%。由于砖坯中含有一定的水份和Ca、Mg等碱性物质，根据经验系数，其固硫率可达到40%左右，则硫的转化率为取0.6。二氧化硫产生量计算公式如下：

二氧化硫产生量=2╳B╳F╳S

B-燃煤量、页岩量
F-硫的转化率（%）

S-全硫含量（%）
SO2=2*（6000*0.59%+111000*0.015%）*0.6=62.46t/a

二氧化硫产生量为页岩和煤中二氧化硫产生量之和。根据以上公式计算可知项目总的SO2的产生量为62.46t/a。

烟尘、二氧化硫及氮氧化物按双碱法碱液喷淋塔脱硫除尘器去除效率计算，二氧化硫去除率按90％考虑，氮氧化物去除率按20％考虑，烟尘去除率按90％考虑。

经计算则二氧化硫排放为6.25t/a，浓度为24mg/m3，烟尘排放为2.84t/a，浓度为11mg/m3，氮氧化物排放为8t/a，浓度为30.7mg/m3，处理后的废气再经80m烟囱排放。
此外，页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。页岩中氟元素含量约为0.002%-0.008%之间，本次估算取0.002%计算，其氟化物转化率按50%计算。本项目年用粘土和页岩量为12.9万吨，根据计算年产生氟化物1.29t/a，浓度为4.96mg/m3。

沉降粉尘

本项目沉降粉尘主要为加工粉尘和原料堆场扬尘。

加工粉尘

在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册：31非金属矿物制品业）》烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中产排污系数取值，工艺废气量产污系数为0.827万标立方米/万块标砖、工业粉尘产污系数为1.232kg/万块标砖，本项目产品规模为6000万块页岩砖，则项目工艺废气量约为4962万Nm3/a、粉尘产生量约为7.4t/a。
原料堆场扬尘
原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。装卸及堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，类比秦皇岛码头煤堆起尘及装卸起尘，煤堆起尘量及装卸起尘量的计算公式分别如下。

秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： 

Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W

式中：Q —— 物料起尘量，mg/s；

      U —— 气象平均风速，m/s；取2.9m/s；
      H —— 物料落差，m；

      W —— 物料含水率，%；

秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式：

Qp=2.1K×(U-U0)2×e-1.023w×P

式中：Qp —— 煤堆起尘量，kg/a；

      K —— 经验系数，指煤含水量的函数，取K=0.96；

      U —— 煤场平均风速，m/s；取2.4m/s
      U0 —— 煤尘的启动风速，m/s，取3.0 m/s；

      W —— 煤尘表面含水率，%；

      P —— 煤场年累计堆煤量，t/a。

经上述公式计算，项目所在地常年平均风速为2.4m/s，小于煤尘的启动风速3.0 m/s，原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的起尘量为5.1t/a；煤渣和原煤运输过程采用密封性袋装，仅产生少量粉尘，经采取对原材料仓库采用半密闭的厂房、四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.02t/a。
（3）食堂油烟

员工食堂厨房产生的少量油烟废气，一般产生浓度约6~8mg/m3。

3. 噪声
经查相关资料及类比分析，本项目噪声源主要为破碎机、搅拌机、挤砖机、切坯机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95 dB（A），产生噪声值见下表5-5：
表5-5     主要设备噪声声压级      单位:dB(A)
序号
噪声源
源强dB(A)

减噪措施
1

破碎机
85～95

置于相对封闭的车间内
2

搅拌机
70～80

置于相对封闭的车间内
3

挤坯机
75～80

4

切坯机
70～75

5

风机
92～95

置于机房内并加装消声器
注：资料引自“高红武《噪声控制工程》（2003.07月第一版）”
4.固体废物
（1）废砖坯
本项目生产过程产生的废砖坯，一般产生量约为0.2%左右，则产生的废砖坯约为为300吨/年。废砖坯的主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。
（2）除尘灰渣
除尘系统将产生除尘灰渣，根据除尘效率计算，除尘灰渣收集量约为25.56t/a，主要成分为为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。

沉降粉尘

沉降粉尘主要为加工粉尘和原料堆场扬尘，产生量约为7.4t/a、1.02t/a，主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线重新利用。
（4）生活垃圾

项目劳动定员25人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天1kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a（25kg/d）。

（5）脱硫除硝产生的固废

项目完善后采用双碱法碱液喷淋塔（碱液主要为石灰和氢氧化钠）除去烧制烟气中的二氧化硫和氮氧化物。

第一碱为氢氧化钠吸收废气中的大部分二氧化硫及氮氧化物，此过程除去的二氧化硫为56.21t/a，氮氧化物为1.94t/a，氟化物为0.774t/a，产生的副产物为硫酸钠、硝酸钠、氟化钠。根据相关反应式：

NaOH+SO2+O2→Na2SO4+H2O

2NaOH+NO+NO2+O2→2NaNO3+H2O

HF+NaOH→NaF+H2O
计算出产生的硫酸钠为124.7t/a，硝酸钠为3.6t/a，氟化钠1.71t/a。消耗的氢氧化钠为72t/a。

第二碱为石灰与吸收液中的硫酸钠再生反应:

Na2SO4+Ca(OH)2→CaSO4↓+NaOH

2NaF+Ca(OH)2→CaF2↓+NaOH

生成的产物为硫酸钙、氟化钙及氢氧化钠（氢氧化钠溶液可以继续利用），根据相关反应计算出产生的硫酸钙为119.45t/a，氟化钙为1.6t/a，氢氧化钠为70.3t/a（氢氧化钠溶液可以作为第一碱反应原料使用）。实际消耗氢氧化钠为1.7t/a，消耗的石灰为65t/a。

由以上可知，通过双碱法工艺，生成的产物主要为硫酸钙及硝酸钠，硫酸钙的分解温度为1350-1400℃，硝酸钠的分解温度为380℃，而页岩砖生产工艺的温度为1050-1150℃，所以根据以上分析，产生的固体废物硫酸钙（119.45t/a）可以回用于原料，硝酸钠（3.6t/a）则外售给周边农户用作农肥。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况：
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度

及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	隧道窑
	废气量
	2.6亿Nm3/a
	2.6亿Nm3/a

	
	
	烟尘
	28.4t/a，109mg/m3
	2.84t/a，11mg/m3

	
	
	SO2
	62.46t/a，240.2mg/m3
	6.25t/a，24mg/m3

	
	
	NOX
	9.94t/a，38.2mg/m3
	8t/a，30.7mg/m3

	
	
	氟
	1.29t/a，4.96mg/m3
	0.516t/a，2mg/m3

	
	物料加工
	粉尘
	7.4t/a
	2.5t/a，

厂界浓度0.2668mg/m3

	
	原料堆场
	扬尘
	5.1t/a
	

	
	食堂油烟
	动植物油
	6~8mg/m3
	﹤2mg/m3

	水

污

染

物
	生活废水
	水量
	870m3/a（2.9m3/d）
	经化粪池处理后用作周边菜地农田施肥

	
	
	CODcr
	450mg/l，0.39t/a
	

	
	
	BOD5
	200mg/l，0.17t/a
	

	
	
	SS
	150mg/l， 0.13t/a
	

	固

体

废

物
	砖坯成型
	废砖坯
	300t/a
	返回生产线重新利用

	
	除尘
	除尘灰渣
	25.56t/a
	返回生产线重新利用

	
	加工
	沉降粉尘
	7.4t/a
	返回生产线重新利用

	
	脱硫除硝
	硫酸钙
	119.45t/a
	回用作原料

	
	
	硝酸钠
	3.6t/a
	外售

	
	职工生活
	生活垃圾
	7.5t/a
	送至垃圾处置中心处置

	噪

声
	80～95dB(A)
	昼间﹤60 dB(A)

夜间﹤50 dB(A)

	其
他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目为整治项目，无施工期影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。




七、环境影响分析：
	施工期环境影响分析

本项目为整治补办环评，项目无土石方工程，因此本项目无施工期环境影响。
营运期环境影响分析：
1、水环境影响分析
据建设单位提供的相关资料及同类砖厂类比调查表明，生产用水为搅拌用水，搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在烘干和焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无生产废水外排。

生活废水量较小，生活废水排放量约为870m3/a（2.9m3/d）。经类比岳阳市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS的平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150mg/l，则CODcr、BOD5、SS产生量分别为0.39t/a、0.17t/a、0.13t/a。生活废水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，对区域水环境影响较小。
另外，厂区建设雨污分流系统，雨水通过设置沟渠排入东南侧水渠。

2、大气环境影响分析

（1）烧制烟气
根据工程分析可知，本项目隧道窑烟气产生量为2.6亿m3/a，其中主要污染物为烟尘、SO2、NOx、F。主要污染物产生情况见表7-2。

表7-2   隧道窑产污系数及产污情况
项目
烟气量
烟尘
SO2
NOx
F

产污系数
4.298万m3//万块
4.728kg/万块
/
1.657kg/万块
/

产生浓度

/
109mg/m3
240mg/m3
38.2mg/m3
4.96mg/m3
产生量

2.6亿m3/a
28.4t/a
62.46t/a
9.94t/a
1.29t/a

本项目烟尘、二氧化硫及氮氧化物按双碱法碱液喷淋塔脱硫除尘器去除效率计算，二氧化硫去除率按90％考虑（废气处理手册中此方法去除率最高可达98%以上），氮氧化物去除率按20％（在烟气处理前增加新空气，使NO转化为NO2，去除率最高可达90%）考虑，烟尘去除率按90％考虑,氟化物去除效率按60%考虑。

经计算则二氧化硫排放为6.25t/a，浓度为24mg/m3，烟尘排放为2.84t/a，浓度为11mg/m3，氮氧化物排放为8t/a，浓度为30.7mg/m3，氟化物排放量为0.516t/a，浓度为2mg/m3,处理后的废气再经80m烟囱排放。
隧道窑废气污染物排放情况如表7-3：
表7-3   隧道窑废气污染物排放量一览表
项目
烟气量
烟尘
SO2
NOX
F

产生浓度

/
109mg/m3
240mg/m3
38.2mg/m3
4.96mg/m3
产生量

2.6亿m3/a
28.4t/a
62.46t/a
9.94t/a
1.29t/a

处理效率

/

90%
90%
20%
60%

排放浓度

/

11.0mg/m3
24mg/m3
30.7mg/m3
2mg/m3
排放总量

2.6亿m3/a

2.84t/a
6.25t/a
8t/a
0.516 t/a

排放标准

/

30 mg/m3
300 mg/m3
200 mg/m3
3 mg/m3
根据上表可知，隧道窑废气经双碱法碱液喷淋脱硫除尘后经80m高烟囱进行排放，各项污染物浓度均能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准的要求。
（2）沉降粉尘

沉降粉尘主要包括加工粉尘和原料堆场扬尘。

在物料的加工（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分粉尘产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为SiO2、CaO和MgO等，项目工艺废气量约为4962万Nm3/a、粉尘产生量约为7.4t/a（0.025t/d），产生浓度约149mg/Nm3。项目工业粉尘项目采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，以及适量加水搅拌，对粉尘有较大的抑制效果，再加上车间内自然沉降，总体降尘效果一般可达80%左右。经采取上述措施后，粉尘排放量约为1.48t/a（4.93kg/d）。
原料堆场的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。原料堆放起尘量较小。项目原料堆场的装卸起尘量为5.1t/a；煤渣运输过程采用密封性袋装，物料运输车辆要求采用篷布包裹覆盖，运输路面采取硬化措施，减少运输过程产生的粉尘污染，经采取对原材料仓库四周设置高于物料堆放高度的硬质围档、上部设置防雨顶棚、避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散等一系列抑制起尘措施后，车间内降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织粉尘排放总量为1.02t/a。
大气防护距离

无组织排放源按高5.5m、长100m、宽20m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算颗粒物（粉尘）场界外浓度监控点的最大占标率约为26.68%、最大落地浓度约为0.2668mg/m3，无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）。
（4）食堂油烟食堂厨房油烟废气通过设置油烟净化器及排烟竖管，从食堂建筑屋顶排放，排放浓度可小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。
综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，对周围大气环境影响较小。

3、噪声环境影响分析
项目运营期噪声主要产生于破碎机、滚筒筛、搅拌机、制砖机等机械设备以及风机，声级范围为70~95dB(A)左右。项目设备所在车间距离东厂界距离30m、距离南厂界距离1700m、距离西厂界距离大于50m、距离北厂界距离大于35m。
项目建成投产后主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表7-4。
表7-4   设备噪声声级值     dB(A)
设备名称

安装地点

数量(台/套)
声级

治理措施

治理后源强

破碎机

机房

1

93

半封闭车间隔音，减震垫基础减震、绿化带隔声

73

粉碎机
1

83

63

双轴搅拌机
2

82
62
制砖机

1

90

70

鼓风机

2

88

65

鼓风机

隧道窑
1

88

消声器隔声
65

为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，本环评建议再通过下列措施进一步隔声降噪：
①对高噪声设备加装减振垫等材料加强基础减振，该措施可以降低噪声10~15dB；
②充分利用建筑物阻隔噪声的传播，将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以加强隔声效果，该措施可降低噪声5~10dB；
③充分利用构筑物和绿化带加强隔声降噪效果，在建筑和厂区周围种植高大树木形成绿化带隔声，该措施可降低噪声5~10dB；
④提高工艺流程的自动化控制水平，并加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB；
⑤合理安排作业时间，禁止夜间（22:00-7:00）生产，该措施可以保证项目无夜间噪声影响。
⑥对采购回来的原料设有专门的原料车间，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响，该措施可以降低噪声5~10dB。

根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下：

[image: image4.png]



式中：LA(r)———距声源r处的A声级；

LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； 

r———受声点到声源的距离；

r0———参考点到声源的距离；

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为：


[image: image2.wmf]0.1

1

10lg(10)

eq

i

n

L

eq

i

L

=

=

å

总



 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]
式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级；

Leqi—第i个声源在受声点的A声级。

根据以上预测模式计算，项目各预测点昼间噪声贡献值为54.3-59.6dB(A)，项目夜间不生产对夜间声环境无影响，经与现状噪声叠加后噪声见下表7-5。



	表7-5  项目厂界噪声预测值  单位：dB（A）
声源与厂界距离
昼间本底值
贡献值
昼间预测值
达标情况
项目东厂界外1米
52.8

54.0

56.5

达标
项目南厂界外1米
51.6

35.1

51.7

达标
项目西厂界外1米
53.9

45.2

54.5

达标
项目北厂界外1米
52.0

50.5

54.3

达标
评价标准（2类）
昼间60 dB（A）；夜间50 dB（A）
备注：项目仅白班10小时作业，对夜间声环境无不利影响
由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，四厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。
通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准（昼间噪声在60dB(A)以下，夜间不生产）。另外，经计算，预计运行时噪声经过自然衰减后，距离生产车间30m处的噪声贡献值可低于40dB(A)。而距离生产车间最近的声环境敏感点（项目南侧居民住户）在220m之外，该处噪声贡献值可低于40dB(A)。因此，项目噪声对周围声环境及敏感点不会产生明显的不利影响。
4、固体废物环境影响分析
本项目固体废物处置情况见下表7-6：
表7-6    项目固体废物处置情况
固废名称
产生量
危险程度
拟采取的防治措施 
废砖坯

300t/a
一般工业固废

返回生产线重新利用

隧道窑除尘灰渣
25.56t/a
一般工业固废
返回生产线重新利用
沉降粉尘
7.4t/a

一般工业固废

返回生产线重新利用

硫酸钙
119.45t/a
一般工业固废
回用作原料
硝酸钠
3.6t/a
一般工业固废
外售周边农户用作农肥
生活垃圾
7.5t/a

生活垃圾
送至生活垃圾处置中心
废砖坯、隧道窑除尘灰渣和加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。固体废弃物贮存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存间地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止其他物质和生活垃圾混入。
此外，项目生活垃圾经收集后，送往垃圾处置中心处置。

综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。
5、项目运输工程环境影响分析

项目运输工程对环境的影响主要为原料及成品运输车辆对沿线居民等环境敏感点的噪声和粉尘污染，均为移动式面源污染，本环评要求建设方对运输车辆加强管理，制定运输作业操作规程，对运输煤渣和原煤等易起尘原料的车辆应使用具有密闭车厢或密封篷布的汽车，运输页岩和产品页岩砖的车辆先洒水降尘后发车，车辆应缓速行驶禁止鸣笛以降低沿途扬尘污染和噪声污染。

经采取上述措施后项目运输工程对环境影响较小。

6、生态环境影响分析
项目建成后因地面硬化减轻了因水土流失等对区域环境的影响，营运期对生态环境影响较小。但是厂区空地绿化率不高，建议在厂区空地及建筑周边布置绿化带，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。

树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。因此建议本建设项目应搞好厂内外环境的绿化工作，将厂区建成一个绿色新厂区。

项目退役环境影响分析

为减小对生态环境的影响，本着“谁开发谁治理”的原则，项目在退役期应对制砖场地编制植树造林恢复计划，选择当地适合种植的树木，采用灌、草、木相结合的方式，分期逐步实施恢复计划，确保植被恢复率达到90%。完善水保设施使区域生态环境得以逐步恢复。
8、清洁生产分析
清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。
本项目清洁生产主要体现在以下方面：
（1）原材料指标：本项目的原料为页岩、原煤、煤渣和粘土，可实现废物利用、节约资源能源，所使用的原料整体毒性评价为无毒，原料获取过程中能耗低，对生态环境基本无影响，原料的可回收利用性良好。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响较小。
（2）生产工艺与装备要求：本项目采用双碱法碱液喷淋塔处理隧道窑烟气中的污染物的技术，节能减排效果显著。
（3）产品指标：页岩砖在产品销售过程中不会对环境造成影响，对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。其属于一种高档轻质隔热保温材料，用于建筑节能，能够满足建设部提出的建筑节能50%的要求，可大大减少热散失、提高热利用率，符合国家对节能、环保、利废和社会21世纪发展趋势。
（4）资源能源利用指标：本工程项目采用双碱法碱液喷淋塔处理隧道窑烟气，该技术经济可靠，单位产品（万块页岩砖）的水耗为3.1m3、电耗为30KWh，对比国内同行业多个项目单位产品（万块标砖）的平均水平水耗为4.4m3、电耗为60KWh；各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，因此符合国家节能降耗的产业政策。

（5）污染物产生指标：
本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。本项目以煤渣、原煤、粘土和页岩为原料生产页岩砖墙体材料；焙烧过程中充分利用煤渣和原煤本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，焙烧废气经除尘、脱硫脱销处理后达标排放，且不排弃生产固废物，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。并且项目本身无生产废水外排，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。
（6）环境管理要求：

正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容；建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明；健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作；委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。

针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

（1）严格控制原材料质量，使用无毒无害的环保型物料。
（2）企业应按照相关规定和要求控制原料使用，并加强对物料运输和装卸料、进料的管理，规范操作，防止原料产生粉尘污染。

（3）实施清洁生产审计。
推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、物耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。
9、环保投资及竣工验收分析
汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目总投资600万元，其中环保投资为74万元，所占比例为12.3％。
工程环保投资及整治竣工验收见表7-7：

表7-7  工程环保投资及整治竣工验收一览表
序号

类别

治理措施

投资费用

(万元)

备注

1

废气

烧制烟气(烟尘、SO2、NOX、氟尘)
完善隧道窑废气治理系统
50
整治

粉尘

堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘，路面硬化
8
整治

食堂动植物油烟
油烟净化器+排烟管道

1

/

2

废水

雨污分流管网；雨水收集池；化粪池

6
/

3

噪声

减震垫基础减振、加强机械保养、规范装卸作业、禁止夜间生产、生产车间和厂界围墙周边种植绿化带隔声等一系列噪声防治设施
6
整治

4

固废

一般固废储存场

3

/

合计

74
（1）环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。
本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。
为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议：
1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。
2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。
3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。
（2）监测计划

1.监测点位及监测因子
工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。

根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测：

1.1废气监测
①烧制烟气
监测点位位于烟囱预留的监测点位，监测SO2、NOX、烟尘、氟化物的排放量和排放浓度。

②沉降粉尘
监测点位位于厂区内，监测无组织排放粉尘和扬尘的排放量及浓度

1.2噪声监测

监测厂界四界噪声。

1.4监测频次

废气一次/年，噪声一次/年。

1.5监测方法

按《环境监测技术规范》执行。

1.6实施机构

可委托相关环境监测公司承担监测任务。
2.项目验收监测

项目验收监测内容见下表7-8。

表7-8  项目“三同时”竣工验收监测内容表

类型

监测因子

执行标准

废气

营运期：SO2、NOX、烟尘、氟化物

执行《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求
噪声

营运期：场区四界昼间和夜间噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准
废水

营运期：生活废水用于菜地农田施肥，不外排
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

固废

营运期：一般固废

管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生

10、总量控制分析
总量控制指标及区域替代削减：根据工程排污特点，结合区域环境特征，建议本工程污染物总量控制指标如下：SO2排放量控制在6.25t/a以内，NOX排放量控制在8t/a以内。

11、项目审批原则符合性分析

（1）产业政策符合性分析

汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目，经对照分析（见下表7-9），符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》鼓励类中“十二，建材、3、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”。项目产品页岩砖及使用的原材料、生产设备、生产工艺均未列于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》中限制类、淘汰类。
表7-9   项目产业政策相符性分析
限制类
7、粘土空心砖生产项目
本项目为以页岩为主要原料生产的实心砖项目

10. 3000万标砖/年以下的原煤、页岩烧结实心砖生产线
本项目为年产6000万块页岩砖生产线，符合要求
淘汰类
12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑
本项目采用一次码烧隧道窑
13.普通挤砖机
本项目采用250型双级真空挤出机
14. SJ1580-3000双轴、单轴搅拌机
本项目采用40型强力双轴搅拌机
15. SQP400500-700500双辊破碎机
本项目采用锤式破碎机
16、1000型普通切条机
本项目采用2000型切条机
17、100吨以下盘式压砖机
本项目不采用
并且项目建设符合墙体材料行业产业政策要求，是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。
（2）项目选址的合理性分析

项目位于汨罗市三江镇望峰村，该区域属汨罗市乡镇地区，项目2012年开始运营投产，所在地无具体规划，选址用地为集体用地，所在地紧邻乡村公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放的啊，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址可行。

工程建设与湖南省非煤矿山整治要求相符性分析

湖南省非煤矿山整治要求为依法依规关闭10类非煤矿山，促进矿山安全生产水平整体提升。10类非煤矿山为：未依法取得地质勘查许可证、采矿许可证等相关证照，擅自从事矿产资源勘查或开采；已吊（注）销证照应关未关或关闭后反弹；具有采矿许可证但未取得安全生产许可证，违法组织生产被依法查处后拒不按要求整改；年生产规模5万吨以下的石灰岩建筑石料小采石场；超深越界开采拒不退界、同一矿山一年内有2次以上超深越界开采行为，或在国有或国有控股大矿范围内超深越界开采并严重威胁大矿安全，以及证照到期、资源枯竭无法扩界；资源整合中设计不予利用的矿井；存在重大安全隐患被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍达不到安全生产条件；违反建设项目安全设施“三同时”规定被依法责令停产整改，逾期不整改；被责令整顿，拒不执行监管指令，擅自组织生产；危险尾矿库未按要求治理或者治理后仍不符合安全生产要求以及未经审批擅自利用尾矿的尾矿库。项目原材料中选用的页岩为本地购买，要求建设方采购获得合法环保手续的页岩做为原料。

（5）总图布置合理性与建议

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，将高噪声设备布置在离居民点较远的生产车间内，办公区与生产车间有一定的距离，厂房与厂界有一定距离的缓冲带，最大限度地减轻了项目噪声及粉尘对区域环境尤其是环境敏感点和办公生活区的影响，节省了建筑占地，并为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。项目平面布置见附图2。

平面布置合理化建议：

为保证总体布置达到较好的效果，建议将生产车间厂房设置成半封闭式墙壁以最大限度地减轻了项目噪声对周围环境的影响，对原材料储存场四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，上部设置防雨顶棚，避免物料由于暴雨冲刷流失或在大风天气的扬尘逸散；另外，建议在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产车间和厂界周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	隧道窑
	烟尘、SO2、NOX、氟尘
	隧道窑废气治理系统
	(GB29620-2013)表2、GB16297-1996
中要求

	
	加工、原料堆放装卸
	粉尘
	堆场设置围挡、顶棚，洒水降尘
	

	
	食堂
	动植物

油烟
	油烟净化器+排烟管道
	GB18483-2001中要求

	水
污
染
物
	生活废水
	CODcr
BOD5
SS
	经化粪池+隔油沉淀池处理后用作周边农田菜地施肥
	对区域水环境
无影响

	固
体
废
物
	砖坯加工
	废砖坯
	返回生产线重新利用
	综合利用

无影响

	
	除尘系统
	隧道窑除尘灰渣
	
	

	
	
	加工除尘灰渣
	
	

	
	脱硫除硝
	硫酸钙
	回用作原料
	

	
	
	硝酸钠
	外售
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	送至城市生活垃圾填埋场处置
	区域环境卫生

	噪
声
	合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机配备消声装置；靠近厂界和居民的一侧尽量不设门窗或少设门窗，或设置隔声门窗；厂房内采用高密度隔声性能好的材料，厂区及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸。通过采取以上措施，并经距离衰减和墙体阻隔后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GBl2348-2008)》中2类标准。

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
本建设项目将注意改善厂区生活环境。本评价建议在绿化植物的选择上应尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。


九、结论与建议
	结论
汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目，利用煤渣、原煤、粘土和页岩为原料，项目总用地面积约为13500m2，总建筑面积约为7400m2，建设有隧道窑1座800m2；干燥室1栋400m2；原料堆场1200m2；破碎车间400m2；半成品堆场800m2；成品堆场1间1800m2；员工宿舍1200m2；办公室及辅助用房1栋800m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产页岩砖6000万块。
项目建设符合墙体材料行业产业政策要求，是落实省政府湘政办[2006]4号文件和岳政发[2003]23号文件精神，限制禁止使用实心粘土砖规定的迫切需要。本项目不扩大产能，只对原有环保问题进行整治，完善环保设备，符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》。
2、环境质量现状评价结论
项目区域空气环境中SO2、NO2、PM10、氟化物等各项指标均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求，区域大气水环境质量较好。

项目东南侧水渠水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

项目拟建地厂界四周环境噪声均符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，区域声环境质量较好。
3、项目污染防治措施

项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资74万元，占总投资的12.3%。

4、项目的先进性与清洁生产

本项目采用成熟先进的隧道窑废气治理系统，该工艺能耗较小；项目无生产废水外排；加工产生的少量粉尘洒水降尘处理，对周围大气环境影响较小；固体废物返回生产线重新利用，实现了固体废物的循环利用。因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。
5、项目环境影响分析结论
a.项目隧道窑烟气经废气治理后，烟尘、SO2、氮氧化物和氟尘排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》中表2要求；原料装卸及堆存扬尘经四周设置高于物料堆放高度的硬质围档，设置罩棚、洒水降尘等一系列抑尘措施后，场界监控点浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》中表3中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0mg/m3）；食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。

b.项目无生产废水外排；少量的生活废水（2.9m3/d）经化粪池处理后排入用作周边菜地农田施肥，对区域地表水环境无影响。

c.噪声经进一步采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，可达到厂界噪声排放标准，达标后的厂界噪声不会对周围环境造成影响。

d. 固体废物经收集后返回生产线重新利用，产生的硝酸钠外售处理，实现了固体废物的循环利用，对周围环境影响较小。
6、项目选址的可行性分析
项目位于汨罗市三江镇望峰村，该区域属汨罗市乡镇地区，项目2012年开始运营投产，所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，所在地紧邻公路，交通发达、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。
7、总图布置合理性与建议
项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，减少了物料输送流程，同时充分考虑到噪声源的合理位置，最大限度地减轻了项目噪声对区域环境的影响。生产区和办公区的总体布局相对合理，节省了厂区占地，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂房与厂界围墙有一定距离的缓冲带，缓冲带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。因此厂区平面布置基本合理。

8、综合评价结论

综合上述，项目符合国家产业政策，与汨罗市总体规划不冲突，区域内环境质量均能满足相应功能区要求。项目可以带动当地经济发展，对周围环境的影响不大。
因此，在采取本环评报告中所提出的污染防治措施确保污染物达标排放的前提下，建设项目从环保角度上可行。
二、要求与建议

1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。
2、按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施，禁止夜间生产。

3、完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，在生产区及厂界四周种植枝繁叶茂的高大乔木，以达到吸尘降噪和厂区美化的良好效果。
4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。


	预审意见：

公章

经办人：  年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：  年  月  日

	审批意见：

                                                          公章
经办人：  年  月  日


	注  释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  专家评审意见

附件2  专家签到表

附件3  项目委托书

附件4  项目监测报告及质保单

附件5  项目土地协议
附件6  关于请求办理页岩砖厂环评手续的报告

附件7  项目营业执照

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目监测布点图




页岩、原煤、煤渣、粘土





成     品





检    验





烧成窑焙烧





干燥





人工码坯








自动切坯机








自动切条机








双级真空挤砖机








搅拌挤出机





陈化库





双轴搅拌机





密闭破碎





粉尘





密闭筛分





水





噪声





水





水





废泥头





固废





噪声、固废





双碱法碱液喷淋脱硫除尘器





烟尘


SO2








热烟气（烟尘、SO2）





噪声、


固废








80m烟囱排放





固废





项目工艺流程及产污节点图





蒸发





6300





7500





焙烧





13800





13800





配料





烘干





14888





218





1088





人工清理用于农田施肥





870





化粪池





870





生活用水





项目给排水平衡图  （m3/a）





碱液吸收56.21





废气6.25





项目产生SO2





62.46





双碱法碱液喷淋塔脱硫（脱硫效率按90%计）





80m烟囱排放





项目SO2平衡图  （t/a）





碱液吸收0.774





外排0.516





1.29





双碱法碱液喷淋塔脱硫（脱氟效率按60%计）








80m烟囱排放





项目产生氟化物





项目氟化物平衡图  （t/a）








PAGE  
湖南道和环保科技有限公司                                                                     


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

