汨环验〔2017〕 号

关于汨罗市恒泰家具有限公司年生产1万套木制家具

建设项目竣工环境保护验收的意见

根据汨罗市恒泰家具有限公司申请，2017年9月21日汨罗环境保护局组织有关人员对该单位年生产1万套木制家具项目进行环境保护验收。通过现场实地勘察、审阅核实环评审批文件、验收监测报告等有关资料，经研究，形成如下验收意见：

一、汨罗市恒泰家具有限公司年生产1万套木制家具项目位于天井乡原茶厂，租用部分厂房及场地。工程主要内容：生产车间、锅炉房、办公楼、门卫室和食堂等配套设施。生产工艺为：外购板材——开料——胶压——打孔——造型——刮灰——打磨——封边——喷底漆——喷面漆——组装——包装——入库。

本项目属已建项目补办环评审批手续，汨罗市环境保护局于2015年12月14日对其环评文件进行了批复（汨环评批〔2015〕042号）。

二、汨罗市环境监测站验收监测报告显示：

1.废水：喷漆废水经混凝沉淀—化学氧化法过滤处理后循环使用，不外排；生活污水经过化粪池处理后用于菜地施肥，不外排。

2.废气：喷漆废气通过水帘+活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后经15m高排气筒外排；机加工粉尘由独立的布袋收尘器收集，无组织排放粉尘符合《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；锅炉采用生物质燃料，废气通过湿式除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求后通过15m高排气筒排放。

3.噪声：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的２类标准要求。

4.固废：一般工业固废收集后综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物（废活性炭、废油漆桶、胶水桶、废漆渣及水帘沉渣）交有资质单位处理。

三、汨罗市恒泰家具有限公司年生产1万套木制家具项目环评审批手续完备，环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据汨罗市环境监测站验收监测报告（汨环监验字[2017]第008号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

四、汨罗市恒泰家具有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；注意控制作业时间，禁止晚间（22:00-6:00）及中午生产，防止噪声扰民；注意防范火灾，杜绝安全生产事故；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

五、证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局

2017年9月22日

注：此意见为拟验收意见稿，公示期满后无如特殊情况将出具正式验收意见，盖章后生效。本拟验收意见如略有修改，不再另行公示说明，以正式验收意见稿为准。