汨环验〔2017〕 号

关于汨罗市新铺环保建材有限公司

年产6000万块页岩砖环保整治项目竣工

环境保护验收的意见

根据汨罗市新铺环保建材有限公司申请，2017年9月23日汨罗市环境保护局组织有关人员对该单位年产6000万块页岩砖环保整治项目进行环境保护验收。通过现场实地勘察、审阅核实环评审批文件、验收监测报告等有关资料，经研究，形成如下验收意见：

一、汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目位于湖南省汨罗市三江镇望峰村，以页岩（外购）、煤渣、粘土（工程弃土）、原煤等为主要原材料生产烧结页岩砖。生产工艺：破碎筛分--搅拌陈化--真空挤出--切条切坯--码坯--干燥焙烧--检验--成品。

本项目属已建项目补办环评审批手续，汨罗市环境保护局于2017年8月14日对其环评文件进行了批复（汨环评批〔2017〕030号）。

二、湖南科博检测技术有限公司验收监测报告显示：1.废气：干燥、烧结工序燃烧废气通过双碱法脱硫除尘塔处理，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求后经80米高烟囱排放；原料破碎、粉碎、筛分车间设置雾化喷水装置，无组织排放粉尘符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的限值要求；2.废水：脱硫除尘系统碱性水循环使用，不外排；初期雨水收集后用于生产加工工序用水和厂区洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田、林地施肥。3.噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。4.固废：一般工业固废收集暂存后回收综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，无危险废物产生。

三、汨罗市新铺环保建材有限公司年产6000万块页岩砖环保整治项目环评审批手续完备，环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据湖南科博检测技术有限公司验收监测报告（KBHJ2017(YS)046）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

四、汨罗市新铺环保建材有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；严格控制作业时间，禁止夜间、午间休息时间从事产生较强噪声的生产作业活动，防止噪声扰民；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

五、证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局

2017年9月26日

注：此意见为拟验收意见稿，公示期满后无如特殊情况将出具正式验收意见，盖章后生效。本拟验收意见如略有修改，不再另行公示说明，以正式验收意见稿为准。