一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产5万平方米PVC集成墙板建设项目

	建设单位
	汨罗市福雅居集成墙板厂

	法人代表
	苏国亮
	联系人
	苏国亮

	通讯地址
	汨罗市循环经济产业园（湖南绿谷铝业有限公司内）

	联系电话
	13037308432
	传真
	-
	邮政编码
	414400

	建设地点
	汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内）

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C2922

塑料板、管、型材制造

	占地面积

(平方米)
	3500m2
	绿化面积

(平方米)
	500m2（14.28%）

	总投资

（万元）
	200
	其中:环保投资(万元)
	32
	环保投资占总投资比例
	16%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2018年1月


依托厂区现有雨污分流排水管网，污水经现

化粪池处理后进入汨罗市

	市污水处理厂处理


		废气处理设施

	牵引切割工序产生的粉尘经布袋除尘+15m高排气筒。
挤出成型工序产生的VOCs经集气罩收集后引入切割工序排气筒进行高空排放

		固体废物处理设施

	设有的专门固废贮存区（80m2）


	其它

	绿化率

	14.28%

	500m2

		总投资

	200万

	建设投资



	3.3主要原辅材料及消耗  
本项目为塑料板、管、型材制造行业。项目主要原辅材料及消耗见表1-2。
表1-2   项目主要原辅材料消耗表
名称
用量（t/a）
备注
来源

PVC粉料

160
树脂粉料

外购

碳酸钙

80

工业级

外购

稳定剂

2

工业级

外购
发泡调节剂

3

工业级

外购

木粉

5

工业级

外购

水

400m3
含生产及生活用水

自来水

电

42000度/年
工业园供电电网

/

备注：本项目原料不得使用再生塑料

原辅材料说明：

①PVC（Polyvinylchlorid）即聚氯乙烯，其单体的结构简式为CH2=CHCl，在制造过程中经常增加一些增塑剂、抗老化剂等辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等。其熔化温度：185~205℃；注射压力：可达到1500bar；保压压力：可大到1000bar；为避免材料降解，一般要用相当的注射速度。它是当今世界上广泛应用的一种合成材料。由于PVC材料具有加工性能良好、色泽鲜艳、牢固耐用，而且制造成本低、耐腐蚀、绝缘等良好特点，其用途极其广泛。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90％的硫酸、浓度为60％的硝酸和浓度20％的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为80℃。比重：1.38克/立方厘米；成型收缩率：0.6-1.5%；成型温度：150℃。PVC中Cl的含量占0.75%。

②稳定剂：能增加溶液、胶体、固体、混合物的稳定性能。它可以减慢反应，保持化学平衡，降低表面张力，防止光、热分解或氧化分解等作用，其技术指标为：金属含量≧34%，挥发物≦0.4%，初熔点≧70℃。原料组成为：羊毛酸与氢氧化钠的质量配比是（5.3:3）-(8:1)；氯化钙和七水硫酸锌的质量比是（1:1）~（1.5:1）；钙锌无机盐总量与粗羊毛酸的质量配比是（0.9~1）:1。物理性质：密度 1.5-2.0g/cm3，L加热减量 0.8， 熔点 80.0， 铅含量及允差（以Pdo计） 40.0-52.0±2.0。无毒，安全环保。与聚氯乙烯相溶性及分散性好，不迁移，不喷霜，不易被水、油或溶剂溶出，不用研磨。

③发泡调节剂属于热平衡型发泡剂和吸热型发泡剂，为无毒，无腐蚀性，属非危险品，适应于PE、PVC木塑发泡型材、片材的挤出发泡和注塑发泡；可平衡AC分解放出的热量，避免熔体粘度下降造成泡孔不稳定，缩孔等问题，使制品泡孔均匀致密；热平衡型发泡剂分解温度处于PVC加工温度范围内，分解无诱导期，放气平缓、无突发以及自成核等特点使发泡过程易于控制，特别在尺寸较厚及形状复杂的发泡制品的动态成型过程中，可保证发泡制品性能的稳定。外观为白色粉末，为Hydrocell 232（偶氮二甲酰胺复合物）和H-40P（改性柠檬酸碳酸盐）。
④木粉即木材打成的粉末，一般是指家具厂、密度板厂、多层板厂木材加工剩余的边角废料。木粉用途广泛，是新型节能环保原料。

注：项目所使用的原辅材料不得为再生塑料。项目所使用的发泡剂不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中淘汰类的“以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料制品、聚乙烯、聚苯乙烯挤出泡沫塑料生产工艺” ，符合国家产业政策要求。
由上表与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）对照分析可知，本项目使用的原辅材料未列入其目录中的限制类、淘汰类。

3.4主要生产设备

本项目主要生产设备见下表1-3。

表1-3   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号
数量

备注

1

挤出机

65型
5台
2
挤出机

51型

2台
2

包覆机
600型
4台
3

混料机

/

2台

4

全自动切割机

/

1台

6

高压气泵

/

2台

7

破碎机

/

2台

8

磨粉机

/

2台

9

水泵

/

5台

由上表与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）对照分析可知，所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订）中的限制类、淘汰类产品。
3.5产品的技术指标：
项目产品规模5万平方米，产品主要技术指标见下表1-4。

表1-4 项目产品主要技术指标一览表

产品名称

产品规格（cm）

产量
集成墙板（PVC板材）

宽60cm、宽40cm、宽30cm；厚度一般为10cm；长度约为220-330cm

50000平方米（约250t）

 产品用途：主要作为墙面装饰，如背景墙，天花吊顶等。

4、平面布置
厂大门设置于厂区西侧，靠近龙舟北路，沿大门进入厂区东侧与东北侧为生产车间（布置有生产区、原料区、成品区）循环水池布置在车间的北侧、南侧为办公区，进入厂区中间道路，有利于物料运输；在生活区以及各建筑周围和厂区周边布置了绿化带，以隔声降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。

5、公用工程

   （1）给水

本项目用水主要为循环使用的生产用水（主要为冷却用水）和生活用水。其中冷却循环用水量为1000m3/a，补充新鲜水量为100m3/a；生活用水主要为员工洗漱用水，根据《湖南省用水定额（DB43T388-2014）》中相关标准，不在厂区住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，本项目劳动定员为20人，均不在厂区住宿，则本项目生活用水量为300m3/a（1.0m3/d）。项目用水由工业园内供水管网供水，能满足本项目生产及生活用水需求。

（2）排水

厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水在厂区内汇集后，排入工业园雨水管网。 生产用水（冷却水）经冷却和沉淀后循环使用，不外排；生活废水产生量为240m3/a，生活废水经化粪池预处理后进入工业园龙舟南路的污水管网，由汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。
（3）供电

本工程用电由汨罗市工业园内窑洲变电所供应，年耗电约42000度，厂区内设1000KVA变压器台，向各部门供电，能满足生产及生活用电需求。

6、劳动定员及工作制度 

本工程劳动定员20人，均不在厂区住宿，全年工作日300天，一班制生产，每班8小时。

	与本项目有关的原有污染物情况及主要的环境问题

项目租用湖南绿谷铝业有限公司内的闲置厂房进行生产，该企业始建于2002年，是一家再生铝生产企业，于2002年12月正式投产运营，后因市场效益不好，于2008年停产，项目未办理相关环保手续，厂房闲置至今，未收到相关环保投诉意见。通过现场踏勘及调查，并未发现与本项目有关的遗留环境问题。



二、建设项目所在地自然环境

	一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1.地理位置
汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。
本项目建设地位于湖南汨罗工业园龙舟北路，租用湖南绿谷铝业有限公司场地，详见附图一。

2.地形、地质、地貌
汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。
3.气候、气象
汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：
年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。
年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。
风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。
风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。
年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。
4.水文状况
汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。

据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江。
5.植被和生物
汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。
汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。   

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。



	  湖南汨罗工业园概况:
2014年12月25日取得湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调扩区环境影响报告书的审查意见，湘环评函【2014】137号。

（1）工业园的定位及产业规划
功能定位：
a.成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。
b.成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型社区。
产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。
（2）用地布局规划
a.规划布局与功能分区
本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。
一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。
一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。
一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。
三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。
“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。
b.用地规划
① 居住用地：本次规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。
② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。
③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。
（3）给排水
a.给水：项目周边饮用水及湖南省汨罗工业园水源为汨罗市自来水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市自来水厂供水能力为85000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达90000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，管径DN500。可满足工业园区的用水要求。
b.排水
① 雨水
采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，近期按地形雨水收集后分段排入汨罗江。
② 生活污水
园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。
③ 工业废水
按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗工业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。
（4） 供电
工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。
（5） 燃气规划
规划区内气源为管道天然气。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。
（6）道路交通
工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路已投运，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。
（7） 汨罗工业园建设现状
汨罗工业园成立于1992年，是湖南省人民政府批准的省级开发区，2006年经国家发改委、国土资源部审核改名为湖南汨罗工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2。汨罗工业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。
园区目前已开发面积为8km2，已完成相关环保手续。公共服务平台建设现状如下：
a.道路交通
园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。
b.市政公用设施现状
① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。
②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理工程目前已投入运营中。
③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。
④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心目前已进入设计、环评、筹建阶段。
⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。
本项目位于湖南汨罗工业园内，据调查，区域内目前未发现重要文物、古迹。
二、区域环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见表2-1。

表2-1   项目所在地环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

汨罗江（窑舟断面）

饮用水源地

II类

汨罗江（新市断面）

一般渔业用水

Ⅲ类

2

环境空气质量功能区

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类限值

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是两控区

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

是（汨罗市城市污水处理厂）
13

是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况


	.039

	0.047

	0.086

	＜0.006



＜0.

	06


		超标个数

	0

	0

	0

	0


		最大超标倍数

	0

	0

	0

	0


		执行标准

	0.15

	0.08

	0.15

	0.015




南侧20m

	居民

	11.29

	47.7

	41.3


		11.30

	48.0
	41.0


	评价标准（2类）

	60

	50




方

		距离（m）

	性质规模

	保护级别


	大气环境

	团山村居民

	SE

	380-500

	15户

	GB3095-2012，二级


		工业园办公大楼

	SW

	400-500

	/

	
	声环境

	新书村居民

	S

	20-80

	10户

	GB3096-2008，2类


	水环境

	汨罗江

	N

	700

	中河

	GB3838-2002，新市断面Ⅲ类，窑洲断面Ⅱ类


	主要环境保护目标示意图如下：

[image: image1.png]







四、评价适用标准

NO
		日平均
	0.2

	
		1小时平均
	0.08

	
	PM10
	日平均
	0.15

	

	TVOC
	8小时值
	0.6

	《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)

	HCl

	日平均
	0.015

	《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值


	2、地表水环境

根据湖南省地表水环境功能区划，汨罗江窑州断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）
序号
项目
Ⅱ类标准值

Ⅲ类标准值

1
pH
6-9
6-9
2
CODCr
≦15
≦20

3

BOD5
≦3.0

≦4.0
4
氨氮
≦0.5
≦1.0

5
石油类

≦0.05
≦0.05
6
总磷

≦0.1
≦0.2

3、声环境
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、3类标准。
表4-3声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

类别
昼间
夜间
3
65
55
2

60

50


	


12

		15m

	3.5

	周界外浓度最高点
	1.0


	2

	VOCs

	80

		2.0

		2.0


	3

	HCl

	100

		0.26

		0.2



	2、废水
本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
表4-5  污水综合排放标准表4三级标准    单位：mg/L，除pH外
项目
pH

COD

悬浮物
石油类
氨氮
BOD5
动植物油
标准值

6~9

500
400
20
/
300
100
汨罗市污水处理厂的接管标准见表4-6。

表4-6 废水污染物浓度限值      单位：mg/L

污染物

COD

TN

BOD5
TP

SS

氨氮

接管标准

320

30

160

3.0

180

25

3、噪声
运营期工业企业噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准，具体见4-7：
表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位： dB(A)
厂界外声环境功能区类别
时段
昼  间
夜  间
3

65

55

2

60

50

4、固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。
	

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

废水：本项目污水进入汨罗市城市综合污水处理厂，其总量纳入污水处理厂总量控制指标。废气：项目VOCs：0.1t/a


五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：
1、施工期工艺流程图及产污环节
本项目厂房为租赁湖南绿谷铝业有限公司闲置厂房（详见附件），项目施工期主要为设备安装等。本环评不对其施工期进行环境影响评价。
2、营运期工艺流程图及产排污环节
本项目为墙板生产项目，主要以PVC粉料为原材料加入碳酸钙、稳定剂、调节剂及木粉等相应的辅料，通过专利配方改性后再经高速搅拌机均匀混合、搅拌均匀后送入预热器，预热至90℃，再送入挤压机，用电加热至150℃，使得塑料PVC熔化、挤出成型，再根据预定尺寸切割成一定规格的塑料制品。生产设备主要为挤出机、包覆机、混料机、切割机等。

本项目生产工艺及产污环节如下：


[image: image2.emf]PVC

粉料

专利配方改性

高速混合搅拌

低速混合搅拌

双螺杆挤出

模具定型

牵引切割

打包入库

碳酸钙

木粉

稳定剂

调节剂

废气

边角料

噪声

循环冷却水

粉尘

固废

噪声

破碎

磨粉

粉尘


图5-1  项目生产工艺流程及产排污环节图
生产工艺过程简述：
1、专利配方改性：

本项目无分选、清洗等工序。在合格原料中加入稳定剂、碳酸钙、木粉、发泡调节剂等配方原料。

2、塑化成型

配料好的粉末混料，经高低速混料机拌和均匀，加温至150℃，再经双螺杆挤出机进入挤出模具定型，通过牵引切割后包装入库，最终得到各类塑料产品。

说明：

（1）本项目工艺中各主要设备均使用电能；

（2）模具等设备冷却用水均为循环用水，不外排；
（3）本项目塑料成型温度控制在150℃以下。

1.2水平衡分析：


[image: image3.emf]冷却用水

生活污水

100

循环冷却水

1000

化粪池

工业园污

水管网

自来水

300

60

240

240

100

400


3、主要污染工序： 

   3.2营运期主要污染工序

  （1）运营期废水
 ①生产废水

 冷却水：冷却用水主要用于产品定型的冷却，采用间接外冷的方式，经自然冷却后循环使用，循环水量为1000m3/a，补充新鲜水量为100m3/a。

    ②生活废水

根据《湖南省用水定额（DB43T388-2014）》中相关标准，不在厂住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，本项目劳动定员为20人，均不在厂区住宿，则本项目生活用水量为300m3/a（1.0m3/d）。污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为240m3/a（0.8m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.084t/a、0.048t/a、0.036t/a、0.0072t/a。生活污水经化粪池处理后进入工业园污水管网，再通过城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。
（2） 废气

1 有机废气（以VOCs表示）
原料PVC粉料在塑料成型（高低速混合搅拌+双螺杆挤出+单螺杆挤出）工序，会受热分解，产生的污染物主要为氯化氢（HCl，PVC塑料成型工序产生）和有机废气（以VOCs表示），产生的废气种类、成分较复杂，还具有刺激气味，表现为恶臭。

参照中国卫生检验杂志2008年4月18卷第4期《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论（实验条件：将25g纯聚氯乙烯粉末250mL具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热）。在上述实验条件前提下，在不同温度条件下聚氯乙烯加热分解产物不同，温度越高，热解产生的大分子有机物、苯环类有机物的种类越多，浓度也越大。并且不同热解产物的产生速度不同，小分子有机物产生快，浓度高；大分子有机物产生慢，浓度低，聚氯乙烯在不同的加热温度条件下，产生的有害物质的种类和数量如表5-1所示：聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可产生分解，生成氯化氢和氯乙烯等有害物质；110℃时即产生熔融现象，150℃以上分解速度加快。受热分解出氯化氢等有害气体后，使聚氯乙烯粉末的颜色发生变化，由白色-浅黄色-红色-褐色最后成黑色；170℃时其热解产物即可苯环化，生成苯和甲苯，210℃时即可热解产生苯乙烯。本项目PVC粉末加热温度范围为150℃。

根据表5-1统计结果，本项目使用PVC粉末在塑料成型过程中产生的废气污染物主要有：氯化氢、氯乙烯、乙烯以及一氯甲烷、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯等卤代烃。由表5-1可看出，PVC在密闭容器中受热分解产生HCL及VOCs等废气的浓度极低，根据实验条件进行换算，在加热温度150℃时，每1吨PVC分解产生HCL气体约0.1g（本项目使用PVC粉末为160吨，则产生HCL气体为16g/a），VOCs约36.6g（本项目使用PVC粉末为160吨，则产生VOCs气体为5.86kg/a），由此可见，项目使用PVC粉末进行塑料成型过程中，HCL气体以及VOCs的产生量极少，产生浓度极低。

表5-1 不同温度条件下PVC加热分解产物的种类和浓度（mg/m3）

          [image: image4.png]]

[

1m0

)

0

0

"

2]
"
—APR
s
E 2]
E U
L
E L
B 73

E 2
3
L2
£2 ]

gLt
(X3
gt
10
ECT
R
gt
gt
E)
Al
Al
EE
Al
ARt

08
5%
gLt
s
0s
At
ast
Kl
Kt
kL]

Attt
ELt]
Al

L%
25
EL]
28
12
ET
L
Kl
gLt
Attt
L6
At
08
Al

0.8
0%
s
14
0
R
0%
on
L]
1%
gLt
0%
e

om
i
6%
X3
1%
&)
on
on
&n
01
g

At

1’8
L
%)
9.6
an
s
197
Lt
0%
0.9
0
3%

965
19.46
391
px
né
6%
1513
1
in
13
s
0%
6

Al 0%

ns
ns
614
7%
ns
081
1951
o1
691
23
s
15
821
X

157
ne
i
ne
ne
ns
nu
6
o
58
s
341
g
L%





治理措施：因挤塑温度过高，产生的废气种类越多，废气量也越大，项目应严格控制挤塑温度，温度不能超过160℃（本项目温度为150℃）。由于PVC在挤塑过程中会产生一定量的HCl废气、有机废气，建设单位拟在挤出工序上方安装集气罩进行收集，收集后的废气通过15m排气筒高空排放。类比同类型生产企业，各污染物排放浓度HCl符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放浓度限值要求（100mg/m3），VOCs符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织排放浓度限值要求（80mg/m3），对外环境影响较小。

根据实验条件进行换算，在加热温度150℃时，每1吨PVC分解产生HCL气体约0.1g，VOCs约36.6g，本项目使用PVC粉末为160吨，则产生HCL气体为0.016kg/a（0.0000067kg/h，抽排风设计风量为2000m3/h）则产生浓度为0.0033mg/m3，VOCs气体为5.86kg/a（0.002kg/h，抽排风设计风量为2000m3/h）浓度为1mg/m3，项目生产中HCl及VOCs废气产生情况见下表所示。

表5-2   项目生产废气产生情况一览表
污染源
污染物
产生量

评价标准mg/m3
塑料成型工序
VOCs
5.86kg/a，1mg/m3
2.0
HCl

0.016kg/a，0.0033mg/m3
0.2

②牵引切割工序粉尘
塑料制品在牵引切割工序会产生部分粉尘。根据《湖南新佳懿环保新材料有限公司年产50000平方米集成墙板项目》类比分析，牵引切割工序排放的粉尘一般为塑料产品的0.1%，本项目产品规模为250t/a（每平方米约为5kg），经计算其产生量为0.1kg/h（0.25t/a），产生浓度为50mg/m3（设计风量为2000m3/h）。采用抽排风设施和布袋除尘器处理后，其除尘效率可达99%以上，其粉尘排放量为0.0025t/a，排放浓度为0.5mg/m3。
③破碎磨粉粉尘

本项目残次品及边角料粉碎需使用粉碎机，在粉碎间内进行，残次品及边角料粉碎后呈片状，粒径0.3～0.5cm，根据建设方提供的资料：破碎粉尘产生量为不合格产品和边角料量（2.5t/a）的0.1%，即0.0025t/a；

（3）噪声 

本项目主要噪声源为挤出机、高速搅拌机、切割机、高压气泵、水泵等设备产生的噪声，其噪声源强见下表5-3：

表5-3   设备噪声源强 单位：dB

序号
噪声源
声压级
数量

1
挤出机

75dB(A)

7台

2

包覆机

80dB(A)

4台

3

混料机

80dB(A)

2台
4

高压气泵

85dB(A)

2台（1台备用）

5

布袋除尘器

75dB(A)
1台

6

切割机
85dB(A)
1台

7

水泵
70dB(A)
5台

8

破碎机

85dB(A)
2台

9

磨粉机

85dB(A)
2台

（4） 固体废弃物

本项目固体废物主要为塑料加工过程（塑料挤出、模具定型、牵引切割）中产生的塑料边角料、废包装、除尘系统收集的粉尘以及职工生活垃圾。

①边角料

塑料边角料主要为塑料加工过程中产生的塑料边角废料和不合格产品，根据类比分析约占产品的1%，其产生量为2.5t/a，经破碎后回用于生产。

2 收集的粉尘
塑料制品在牵引切割工序会产生的部分粉尘，经抽排风设施和布袋除尘器收集处理后的粉尘，按除尘效率（约99%）计算，其产生量为0.2475t/a。
③废包装

本项目原料废包装袋为一般工业固体废物，年产生量约为0.2t，由原材料供应厂家回收综合利用。

④生活垃圾
本项目劳动定员为20人，年工作时间按300天计，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则产生量为3t/a，经收集后清运至汨罗市生活垃圾填埋场处理。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名  称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染 

物
	塑料成型
	废气
	HCl：0.0000067kg/h，0.0033mg/m3；

VOCs：

0.002kg/h，1mg/m3
	HCl：0.0000067kg/h，0.0033mg/m3；

VOCs：

0.002kg/h，1mg/m3

	
	破碎粉尘
	粉尘
	0.0025t/a
	0.00025t/a

	
	牵引切割
	粉尘
	0.1kg/h，50mg/m3
	0.001kg/h，0.5mg/m3

	水

污

染

物
	冷却水
	废热
	1000m3/a
冷却后循环使用
	循环使用，不外排

	
	生活废水
	废水量
	240m3∕a
	240m3∕a

	
	
	CODcr
	350mg∕L     0.084t/a
	 250mg∕L   0.06t/a

	
	
	BOD5
	200mg∕L     0.048t/a
	150mg∕L   0.036t/a

	
	
	SS
	150mg∕L     0.036t/a
	100mg∕L   0.024t/a

	
	
	氨氮
	30mg∕L    0.0072t/a
	20mg∕L  0.0048t/a

	固

体

废

物
	塑料加工
	塑料边角料
	2.5t/a
	回用于生产

	
	除尘系统
	收集的粉尘
	0.2475t/a
	返回生产线重新利用

	
	废包装
	废包装
	0.2t/a
	由原材料供应厂家回收综合利用

	
	职工生活
	生活垃圾
	3t/a
	卫生处置

	噪
声
	生产车间
	机械噪声
	70～85dB（A）
	厂界达标

	  其他
	无

	主要生态影响：

本项目为租用湖南绿谷铝业有限公司闲置厂房，厂区内厂房及办公、生活等基础设施较完善，场地已硬化，本项目建设对区域生态环境的影响较小。




七、环境影响分析

	营运期环境影响分析：

 1.水环境影响分析

    项目营运期生产废水主要为模具等设备的冷却用水，为外部间接冷却水，经自然冷却后循环使用，循环水量为1000m3/a，因吸热蒸发损失需补充新鲜水量为100m3/a。经类比调查湖南新佳懿环保新材料有限公司的实际生产情况可知，该生产废水可循环使用不外排。另外，车间设备和地面的保洁，主要采用吸尘器吸尘并配合人工清扫方式，不需要使用水冲洗。
根据工程分析，项目生活废水排放量为240m3/a（0.8m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.084t/a、0.048t/a、0.036t/a、0.0072t/a。
全厂排水实行雨污分流，雨水通过厂区西侧龙舟南路的雨水管道进入工业园的城市雨水管网，生活废水经化粪池处理后，出水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经汨罗市工业园污水管网排入汨罗市城市污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入汨罗江。对区域水环境影响较小。

目前G107西侧工业园片区的污水管网已纳入汨罗城市污水处理厂，汨罗市城市污水处理厂接纳本项目污水是可行的。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了本项目所在地。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及汨罗市工业园区产生的生活废水，近期服务人口约20万人。因此项目污水入汨罗市城市污水处理厂具有可靠性，同时，项目生活废水处理可行。

2.空气环境影响分析

营运期，本项目大气污染主要为牵引切割工序产生的粉尘、破碎工序的粉尘、塑料成型（高低温混合搅拌和双螺杆挤出）工序产生的HCL和有机废气。

（1）车间粉尘
牵引切割工序产生的粉尘主要成份为细小塑料颗粒或粉末，拟设置抽排风设施和集尘管道收集后，经布袋除尘器处理（处理效率达到99%以上），收集的粉尘可返回生产线回用于生产，对区域大气环境影响较小。
经计算，牵引切割工序粉尘产生排放情况见下表7-1：
表7-1   牵引切割工序粉尘产生排放情况

项目
产生情况
排放情况
排放标准（二级）
备注
产生量t/a

速率kg/h

浓度
mg/m3
速率
kg/h
浓度
mg/m3
速率kg/h

浓度
mg/m3
布袋除尘器+15m高排气筒排放
粉尘
0.25

0.1

50

0.001

0.5

3.5

120

牵引切割工序产生的粉尘通过抽排风设施（风量设计值为2000m3/h）收集和配套的布袋除尘器（去除率大于99%）处理后，经15m高排气筒排放，可以达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。
另外，车间设备和地面的保洁，主要采用吸尘器吸尘并配合人工清扫方式。

（2） 有机废气
项目塑料成型工序产生有机废气VOCs及HCl，根据相关计算，本项目废气产生量极少，但为确保达标排放，建设单位拟在挤出工序上方安装集气罩，再引入15m排气筒高空排放，厂界外各种废气浓度HCl符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求（100mg/m3），VOCs符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放浓度限值要求（80mg/m3），对外环境影响较小。根据计算，无组织排放总量见下表7-2。

表7-2 本项目HCl、VOCs大气防护距离计算参数
序号
污染物
评价标准mg/m3
Qc(kg/h)

1

VOCs
0.6

0.002

2

HCl

0.015

0.0000067

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式计算含粉尘在简单地形、全气象条件下的最大影响程度和最远影响范围，预测见下表。

表7-4  VOCs、HCl排放估算模式结果表

距离中心下风向距离（m）
VOCs
距离中心下风向距离（m）
HCl
下风向预测浓度（mg/m3）
地面浓度占标率（%）
下风向预测浓度（mg/m3）
地面浓度占标率（%）
10

0

0.00

10

0

0.00

100

6.612E-5

0.01

100

2.215E-7

0.00

100

6.612E-5

0.01

100

2.215E-7

0.00

200

7.575E-5

0.01

200

2.538E-7

0.00

255

7.745E-5

0.01

255

2.595E-7

0.00

300

7.459E-5

0.01

300

2.499E-7

0.00

400

6.897E-5

0.01

400

2.311E-7

0.00

500

6.592E-5

0.01

500

2.208E-7

0.00

600

6.157E-5

0.01

600

2.063E-7

0.00

700

5.955E-5

0.01

700

1.995E-7

0.00

800

5.564E-5

0.01

800

1.864E-7

0.00

900

5.112E-5

0.01

900

1.713E-7

0.00

1000

4.661E-5

0.01

1000

1.561E-7

0.00

最大落地距离255n
7.745E-5

0.01

255

2.595E-7

0.00

TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准（0.6mg/m3）；

HCl执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值（0.015mg/m3）
由上表预测可知，正常排放情况下VOCs最大落地浓度出现在下风向255m处，最大浓度为7.745E-5mg/m3，占标率为0.01%；小于10%，能满足标准要求；HCl最大落地浓度出现在下风向255m处，最大浓度为2.595E-7mg/m3，占标率为0；小于10%，能满足标准要求；而且SCREEN3模式考虑了最不利因素，预测结果偏保守，因此认为本项目非正常排放大气污染物对周围环境影响的贡献不大，不会引起周围环境的明显改变，不会改变区域环境功能。
（3）破碎粉尘
由工程分析可知项目不合格产品和边角料破碎时粉尘产生量为0.0025t/a，企业拟将设置独立的破碎、磨粉车间，该车间为封闭式工作，同时破碎机、磨粉机设备自带吸尘器。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，则收集的粉尘量约为0.00225t/a；无组织排放的粉尘约为0.00025t/a。区域内粉尘能达标排放，说明本项目粉尘对周围环境影响不大。

（4）大气防护距离

①大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

②大气环境防护距离参数选择

根据污染物的产生和排放情况，选择生产过程中无组织排放的粉尘和VOCs、HCl为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中粉尘的排放量0.00025t/a，VOCs的排放量为0.002kg/h，HCl的排放量为0.0000067kg/h。

③大气环境防护距离计算结果分析

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
[image: image5.png]ARSI ERRE EEF(Ver.2) B

IHERIPFIME TR0
R TS
S R
EAENEE: |15
B EE:fs
B REE
e e

B AEFHEA




VOCs大气防护距离
[image: image6.png]AEREPER T BEF(Ver1.2) | < |

TRRPEITE TR
EERENE ST =L
EE HEGR
e T
T
FRE S
pnbE: 0000067 [kehr v
I~ i (mg/n"3)
T —
¥ B aga's)
T —





HCl大气防护距离

[image: image7.png]RIS B (Ver1 2) B

THRRIPETA TR L
8 EBABIIE S EET

HHER

xmﬁmz 00025

W NPT (ne/m3)
5

A (ng/n’3)

s

I~ B

B ERHE




粉尘大气防护距离

根据上图计算可知，因此本项目不需设置大气环境防护距离，在项目周围不宜新建学校、医院，以及视频企业等会对敏感较为敏感的建筑。

3.噪声环境影响分析

 本项目营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其中包括切割机、高压气泵、切割机、水泵等机械设备，其噪声级约为70～90dB(A)：

表7-3  设备噪声源强 单位：dB

序号
噪声源
治理措施

声压级dB(A)

数量

治理前

采取措施治理后

1

挤出机

隔声、减震、消声

75
55

7台

2

切割机
隔声、减震、消声

85

65

1台

3

包覆机
隔声、减震、消声

80

60

4台

4

高压气泵

隔声、减震、消声

85
65

2台（1台备用）

5

布袋除尘器

隔声、减震
75
55

1台

6

风机
减震、消声
85

65

1台

7

水泵

减震
70

50

5台

8
破碎机

隔声、减震、消声

85

65

2台

9
磨粉机

隔声、减震、消声

85

65

2台

本项目机器设备均位于生产车间内，生产车间距离厂界围墙距离为5～50m。
项目在设计中考虑在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目采取的噪声控制措施主要如下：
（1）车间设备布置，特别是高噪声设备（高速搅拌机）的布置，应布置在单独封闭式车间内，选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB；
（2）厂房主要设备布局时，主要噪声源（高速搅拌机、风机等）应尽可能布置在厂房远离厂界的一侧，增大主要声源与边界的距离，厂房设计中靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗，做到尽可能屏蔽声源，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的围护结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB（A）；
（3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施，；对于风机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，该措施一般可使风机噪声降低20～30dB。
（4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施可以降低噪声5~10dB；
项目机械设备均位于厂房内，设备经隔声降噪等措施处理后同时运行时噪声叠加值为71.59dB(A)，生产车间设备与厂界四周的距离分别为距东厂界15m，南厂界16m，西厂界75m，北厂界10m，距离周边居民最近距离为南面20m。

项目正常工况下对于厂界及周边环境保护目标采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

LA=L0-20lg(ra/r0)-△L

式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）；

      L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）；

      △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）

表7-4 项目环境保护目标噪声叠加值
敏感点

现状监测值

厂界噪声

叠加值

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

51.6
41.2
48.78
/

/
/

65
55
南厂界

48.4

40.3

44.29
/

/
/

65

55

西厂界

53.4

48.2

34.20
/

/
/

65

55

北厂界

46.2

40.5

51.28
/

/
/

65

55

南侧居民
47.7

41.3
43.29

/

49.04
/

60
50
项目正常运营时，根据厂界及环境保护现状监测值以及厂界噪声衰减值叠加后可知，项目厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，项目周围环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4. 固体废弃物对环境的影响分析

本项目固体废物主要为塑料边角料、收集粉尘、废包装以及职工生活垃圾。

项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-5：

表7-5  固体废物产生量及处置措施

序号

项目名称

产生部位

固废属性

产生量（t/a）

处置措施

1

塑料边角料

塑料加工

一般固废

2.5

回用于生产

2

收集粉尘
除尘系统

一般固废

0.2475
返回生产线回用于生产

3

废包装

原材料

一般固废

0.2

厂家回收

4
生活垃圾

职工生活

生活垃圾

3

卫生处置

收集的粉尘、废包装属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013年修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放，塑料固废严禁焚烧处理。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。

生活垃圾经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。

各固体废物的清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。

6.清洁生产分析

清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。清洁生产有两方面的含义，一是通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源、减缓资源的耗竭；二是减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和环境的风险。

清洁生产可以从以下几个方面来体现：

   （1）生产过程使用无污染、低污染的原料。  

   （2）是用清洁的生产工艺、减少有害废物量、对排放物综合利用。

   （3）向社会提供清洁的产品，将对人体和环境的污染减少到最低程度。

   （4）产品可回收利用，不存在对环境的潜在污染和威胁。

   （5）有完善的清洁生产的保障制度和操作规程，并有监督机制。

   （6）在设计和服务过程要将环境因素纳入其中

本项目清洁生产可以从以下几个方面来体现：

（1）工艺先进性分析：该项目采用树脂粉为原料生产墙板，避免利用再生料身缠，可减少污染物的排放。
（2）原材料指标：建设项目的主要原料为PVC树脂粉，所使用的原料整体毒性评价为低毒，原料获取过程中能源强度一般，对生态环境的影响中等，主要原料的可回收利用性良好，再生性能良好。整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响中等。
（3）产品指标：在产品塑料制品的销售过程中不会对环境造成影响，对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。

（4）资源能源指标：单位产品（吨塑料制品）能耗（电能）为168Kwh，水耗为2.236m3，能源利用率大于95%，与国内同类企业相比，均有明显的优越性。因此，本项目生产工艺中各项资源能源指标符合清洁生产的资源能源利用指标要求。
（5）污染物产生指标：本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，模具等设备冷却水经自然冷却后循环利用，无生产废水排放；车间产生的废气经处理

后达标排放，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。
综上所述，本项目达到了国内先进清洁生产水平。

 针对本项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平：

（1）使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。

（2）实施清洁生产审计。推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

 7.环境风险分析

根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地周围环境特征，确定该项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响
达到可接受水平。
7.1主要环境风险分析及防范措施
根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地周围环境特征，确定该项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1、主要环境风险分析及防范措施
本项目为塑料制品加工行业，塑料属于一种易燃物，在塑料成品仓库堆有大量的塑料，若遇明火，有可能引起火灾将会酿成人民群众的生命和财产损失。另外，在加工过程中有牵引切割等工序将产生一定量的粉尘，粉尘在空气中达到一定浓度后，如遇到明火等，将有可能引起爆炸风险事故。

其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的塑料的燃烧火灾风险事故、粉尘的爆炸风险事故，以及除尘系统故障引起的非正常（事故）排放风险事故。
对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，塑料的燃烧火灾风险事故、粉尘的爆炸风险事故和除尘系统的非正常（事故）排放对当地自然环境
可能造成明显的影响。引起塑料燃烧火灾风险事故的因素主要为明火引起，其中最常见的事故是火种带入或电线起火引起塑料成品仓库的塑料燃烧，导致火灾风险和大气污染。引起粉尘的爆炸风险事故的因素主要是收尘系统以及除尘系统的故障失效导致空气中粉尘浓度达到爆炸浓度并遇明火等。引起除尘系统事故排放的因素主要包括除尘器的故障失效、风机失效导致除尘系统无法正常运行以及集气罩变形损坏等情况造成的事故排放。其中最常见的事故是除尘器故障失效，除尘器故障失效将引起除尘效率的下降，导致有组织排放浓度的增加，对周围环境产生一定的污染；集气罩变形损坏将造成除尘系统效率的下降，增加无组织排放量；如果出现风机故障，则会影响粉尘的收集及除尘系统的效率，将导致大气不能达标排放，对周围环境空气造成污染。
因此，必须加强对塑料成品仓库和除尘系统的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下：

（1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。
（2）生产车间和仓库应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及
时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。
（3）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查；在生产车间及库房应禁止吸烟或使用明火，防止意外事故发生。
（4）牵引切割车间应特别注意加强通风，加强收尘系统的巡检管理；并及时有效地对机械设备表面、墙壁和车间地面的粉尘采取吸尘器或人工清扫方式收集处置，防止粉尘浓度超过10g/cm3，本项目与设备配套自动吸尘器收集粉尘；消除火种，禁止吸烟或使用明火；车间建筑应按防火防爆技术要求设计施工。
（5）设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系
统的正常工作；集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要；定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，出现除尘器故障失效应及时维修更换，确保集气系统和除尘系统的正常运行。
（6）加强对废气（HCl和VOCs）的收集及处置设施等环保设备的巡检监管，并制定相应的操作规程和责任分工，确保设备的正常运转，从源头防止事故的产生。

（7）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。
（8）万一出现塑料的燃烧火灾、粉尘爆炸、除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的环境风险事故，应停止生产，待影响清除或设备修复正常后再恢复生产。对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。

2、建立应急预案。
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。
本项目应急预案内容编制依据见下表7-5：
表7-5   应急预案内容
序号

项  目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：塑料成品仓库

牵引切割车间、除尘系统

2

应急组织机构、人员

公司应急组织机构、人员 。

3

预案分级影响条件

规定预案的级别和分级影响程序。

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、
通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢救、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故
性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急监测、
防护措施器材

事故现场、临近区域、控制防火区域、
控制清除污染措施及相应设施。

8

人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

事故现场、临近区、受事故影响的区域人员
及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，
医疗救护与公众健康。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，
恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11

公众教育和信息

对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。

8、环境管理与监测计划
环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。
⑴环境管理机构与人员
营运期环境管理为汨罗市福雅居集成墙板厂负责具体的环境管理和监测，环境监测由有资质的单位进行。
⑵环境管理机构职责
环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：
①编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。
②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。
③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。
④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。
⑤监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。
⑶项目营运期的环境保护管理
①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
④该项目营运期的环境管理由汨罗市福雅居集成墙板厂承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；
⑤负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。
监测计划

本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。
表7-6    环境监测计划一览表
监测项目
监测点位
监测因子
监测频次
噪 声
厂界
连续等效A声级
每年一次
大气
厂界
厂界粉尘、VOCs
每年一次
排气筒

粉尘、VOCs
每年一次

9.环保投资及环境经济损益分析
汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米集成墙板建设项目固定资产投资200万元，其中环保投资为32万元，所占比例为16%。环保投资及竣工验收见下表7-7：

表7-7  项目环保投资及三同时竣工验收一览表
序号
类别
治理措施
投资费用(万元)

治理效果
1

废    气

粉尘

抽排风设施+布袋除尘器 
15m排气筒
12

达到GB16297-1996

中二级标准；

有机废气

集气罩
2

达到DB12/524-2014和GB16297-1996中无组织排放浓度限值
2

废水

生产用水
加强厂区雨污分流建设，冷却水经冷却后循环使用 

5

循环使用不外排

生活废水
经化粪池预处理后排入工业园污水管网
3

达到（GB8978-1996）中三级标准要求
3

噪    声
优化车间布置，要求加强厂区绿，加强生产噪声隔声效果
5

GB12348-2008中3类标准

4

固废
一般固废储存场
5

GB18599-2001中要求
5

合计
32
/

10. 项目可行性分析
（1）产业政策符合性分析

汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米集成墙板建设项目，项目为塑料制品，不属于国家发改委40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类，为允许类项目。项目所使用的发泡剂为Hydrocell 232（偶氮二甲酰胺复合物）和H-40P（改性柠檬酸碳酸盐）不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰类的“以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”，项目产品及使用的原辅材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）目录中的限制、淘汰类，项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。

（2）城市总体规划符合性分析

拟选厂址位于汨罗市工业园龙舟北路以东，根据《汨罗市总体规划修编》(2001~2020)规划：使汨罗建成为“农业强市、工业大市，旅游名市、财政富市”，城市空间结构“一城五区，轴向发展，自然分隔的带状”模式。该区域属于“一城五区”模式规划的汨罗市工业园；根据汨罗市工业园规划，项目所在地属于汨罗市工业园的新材料产业区，并且用地性质为二类工业用地，项目所属的再生塑料资源利用产业是工业园的主要产业。因此，项目选址符合汨罗市总体规划，同时也符合汨罗市工业园的总体规划。
（3）项目选址的可行性分析

     建设项目拟选厂址位于汨罗市工业园内龙舟北路东面，为租用湖南绿谷铝业有限公司闲置厂房（租赁协议见附件），根据《汨罗市工业园总体规划——土地利用规划》（2007-2020），项目用地性质为二类工业园用地（见国土文件），项目选址符合汨罗市工业园的总体规划要求。同时项目建设取得了汨罗市工业园区管委会的同意，详见附件。项目所在地交通发达（紧靠龙舟北路）、通讯便利，工程的建成投产可以带动当地经济发展，目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求。因此，建设工程的选址从环保角度上基本可行。
（4）总图布置合理性与建议

厂大门设置于厂区西侧，靠近龙舟北路，沿大门进入厂区北侧与东侧为生产车间（布置有生产区、原料区、成品区）循环水池布置在车间的北侧、南侧为办公区，进入厂区中间道路，有利于物料运输；在生活区以及各建筑周围和厂区周边布置了绿化带，以隔声降噪、美化环境。厂区平面布置详见附图2（项目平面布置图）。

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、

减少物料输送流程。“三废”主要污染源（塑料成型工序）集中布置在厂区北侧，办公生活区布置在厂区南侧与生产厂区分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。
为保证总体布置达到较好的效果，在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，生产区和生活区应尽量保持分开，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮以达到吸尘降噪、美化环境的效果。
为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下：

本项目搅拌、挤出、原料储存、成品储存均分布在一栋车间内，破碎、磨粉车间为专门的封闭式区域。本环评要求对生产区、原料区、成品区、固废储存区进行分区布置。整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，生产区和原料区、成品区应分开，并设置相应标志以便区分。   


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	牵引切割
	粉尘
	抽排风设施、布袋除尘器放
	+15m排气筒排
	达到GB16297-1996中二级标准

	
	塑料成型
	废气
	抽排风设施
	
	GB16297-1996及DB12/524-2014中无组织排放浓度限值

	
	破碎、磨粉
	粉尘
	抽排风设施
	GB16297-1996中无组织排放浓度限值

	水
污
染
物
	冷却工序
	冷却水
	冷却后循环使用
	不外排，无影响

	
	生活污水
	CODcr 、BOD、SS
	化粪池处理后排入工业园污水管网
	达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》
中三级标准，影响极小

	固
体
废
物
	塑料加工
	塑料边角料
	回用于生产
	综合利用，无影响

	
	除尘系统
	收集的粉尘
	返回生产线重新利用
	

	
	原材料
	废包装
	经收集后由厂家回收
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	送汨罗市垃圾填埋场
	不影响环境卫生

	噪
声
	优化车间布置，扩大厂区绿，加强生产噪声隔声、减振效果，经实并完善后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，对周围声环境影响较小。

	其他
	

	生态环境保护措施及预期效果：

本建设项目将注意改善厂区生活环境，项目建成后厂区绿化率为14.28%。本评价建议尽可能扩大厂区绿化面积，在绿化植物的选择上应发尽量选择降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。



九、结论与建议

	一、结论：
1.项目概况
汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目位于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内），项目总占地面积3500m2。其中现有闲置生产车间3栋（2250m2）、办公楼（含宿舍）1栋（100m2），总建筑面积2350m2，本项目不新建厂房，全部利用现有闲置生产车间、厂房用于生产，项目投产规模为年产5万平方米集成墙板（PVC板材）。
本项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类，项目符合当前产业政策。
2.环境质量现状评价结论
大气环境：项目拟建地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；HCl的日均最高浓度未超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中标准限值，区域空气环境质量较好。
水环境：结果表明，汨罗江新市断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子浓度其余均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质良好。

声环境：监测结果表明，拟建地厂界昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；南侧居民昼间、夜间能满足符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。
3.环境影响分析评价结论
   （1）水环境影响分析
本项目营运期产生废水主要为冷却工序冷却水和员工生活污水。冷却水经冷却后循环使用，生活废水排放量为240m3/a（0.8m3/d），生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀处理后，经汨罗市工业园污水管网排入汨罗市城市污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排入汨罗江。对区域水环境影响较小。
   （2）大气环境影响分析
营运期，牵引切割工序产生粉尘通过抽排风设施收集并经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，可达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准；塑料成型工序产生的废气浓度极低，产生量少，经集气罩收集后通过15m排气筒高空排放，HCl可达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》、VOCs可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织排放浓度限值；破碎、磨粉工序设置在专门的封闭式区域内，对周围环境影响较小。本项目产生的废气经采取上述措施处理后排放，对区域大气环境影响不大。
   （3）噪声环境影响分析 

本项目各种机械设备等经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求。据调查，本项目距离周边居民最近距离为南侧约20m处，项目厂界噪声经衰减后到最近居民处的贡献值分别为43.29 dB(A)，叠加背景值后昼间49.04dB(A)，说明本项目产生噪声在居民点处的预测值维持在背景值水平，不影响其声环境功能，对区域声环境敏感点影响极小。

   （4）固体废弃物影响分析
本项目塑料加工过程中产生的塑料边角料经收集后返回用于生产，除尘系统收集的粉尘经收集后返回生产线回用于生产；职工生活垃圾统一收集后清运至汨罗市垃圾填埋场处理，不影响厂区环境卫生。
4.项目污染防治措施
项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-7所示的环保治理措施，预计项目环保投资32万元，占总投资的16%。

5.清洁生产水平分析
项目生产工艺成熟先进，采用国内先进机械设备，生产用水循环使用，仅使用清洁能源——电能，产品到达使用寿命废弃后均能再回收等；原辅材料的使用、工艺设计、生产过程自动化、节水等方面均体现了先进性，最大限度地减少使用成本，保证了产品的质量，“三废”排放量较少，整体而言，该生产线达到国内先进清洁生产水平。

6. 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是集气系统和除尘系统故障造成的非正常排放风险事故。在除尘系统故障假设的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。

项目必须按环评要求落实，定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行；项目除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，制定相应的操作规程和注意事项并加强职工的岗位操作培训，投产后要采取措施强化规范作业和巡检制度等一系列风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。

7.项目选址合理性分析
建设项目拟选厂址位于汨罗市工业园内龙舟北路东侧，为租用湖南绿谷铝业有限公司闲置厂房，根据《汨罗市工业园总体规划——土地利用规划》（2007-2020），项目用地性质为二类工业园用地，项目选址符合汨罗市工业园的总体规划要求。项目选址是合理的。
8.总图布置合理性分析
项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（塑料成型工序）集中布置在厂区北侧，办公生活区布置在厂区南侧与生产厂区分开，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。
9.社会经济效益分析
本项目对促进地方经济的发展及缓解该产品对国内市场的需求都起到很好的作用。此外，该企业投产后可为社会安排劳动力近20人，本项目具有很好的社会经济效益。
10.总结论：
综上所述，本项目符合国家产业政策，符合用地性质，符合汨罗市工业园的总体规划要求，符合清洁生产的要求，具有良好的经济效益和社会效益，所在区域环境质量良好，有一定的环境容量。该项目应认真落本环评报告中提出的污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽可能减小对周边环境的影响。
因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。
二、要求与建议：

1、建设单位应认真落实环保“三同时”，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、厂区排水要雨污分流，并搞好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。

3、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。

4、对各废气排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。
5、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。

6、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

7、项目所使用的原辅材料只能外购，不得企业自行加工生产。




	预审意见：

                                                 公     章

经办人：

                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公     章

经办人：

                                    年    月    日


	注  释：

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  租赁合同

附件3  土地文件
附件4  汨罗工业园区意见
附件5  营业执照
附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  周边环境现状图
附图4 调扩区排水规划图

附图5 调扩区产业布局规划图

附图6调扩区给水图
附表1  建设项目环评审批基础信息表



N





图3-1  本项目主要环境保护目标示意图








图5-2   全厂给排水平衡图  （m3/a）





内





容





类





型








- 23 -
- 42 -
                                               第    页


_1575466712.vsd
PVC粉料


专利配方改性


高速混合搅拌


低速混合搅拌


双螺杆挤出


模具定型


牵引切割


打包入库


碳酸钙
木粉
稳定剂
调节剂


废气
边角料噪声


循环冷却水


粉尘
固废


噪声


破碎
磨粉


粉尘



_1574492830.vsd
冷却用水


生活污水


自来水


100


循环冷却水


1000


化粪池


工业园污水管网


300


60


240


240


100


400



