
1、建设项目基本情况

	项目名称
	年开采8万立方米花岗岩改扩建项目

	建设单位
	汨罗市鑫峰石材有限公司

	法人代表
	刘伏强
	联系人
	杨建军

	通讯地址
	汨罗市汨罗市川山坪镇高家坊庙岭山村

	联系电话
	13807321888
	邮编
	414400

	建设地点
	汨罗市汨罗市川山坪镇高家坊庙岭山村

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建□  改扩建■  技改□
	行业类别

及代码
	粘土及其他土砂石开采B1019

	占地面积

（m2）
	87000
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

（万元）
	5800
	其中：环保投资（万元）
	71.1
	环保投资占总投资比例
	1.23%

	评价经费

（万元）
	——
	投产日期
	2018年8月


改

	建后

	备注

	主体工程

	矿山开采及其运输

	砂岩爆破、采装生产线（开采规模：年开采8万m3；矿山占地面积87000m2；开采标高：+372.5m至+250m）
	新增破碎、制砂生产线


		破碎加工区

	年破碎5万立方，制砂2万立方
	
	公用工程

	给水

	山泉水、雨水

	依托关系


		排水

	生产废水自然蒸发或回用洒水降尘，无外排；生活污水经化粪池预处理后，用于周围农田、山体绿地浇灌

	依托关系


		供电

	从附近的10kV电网引入

	依托关系


		石料堆场

	在矿区东面设石料场一座，面积约为2000m2
	依托关系


办公生活设

		在矿区东北面建设一栋办公楼、生活区（800m2）
	新建

	
	环保工程
	废气治理

	露天凿岩、切割采用湿式作业，荒料堆场、排土场粉尘、道路扬尘采用洒水抑尘，破碎区采用集气罩收集

	——


		废水治理

	雨水沉淀池、排土场下游沉淀；生活污水经化粪池预处理后供周围山林作灌溉使用；生产废水沉淀池2个1500m3沉淀池

	新建1500m3沉淀池2个

		噪声治理

	机械设备减震、消声

	——


		固体废物

	剥离表土暂存于废石堆场；开采废石用于碎石加工；生活垃圾交由镇环卫部门统一处理

	——



矿山排水截流沟、沉淀池；服务期满后场地

整、植

	恢复措施

	——




资源储量及开采技术

	件

	备案资源储量

	103m3
	1047.56
		
			设计利用储量

	103m3
	1002.29
	
			设计可采储量

	103m3
	982.24
	
			水文地质条件

		简单

	
			工程地质条件

		简单

	
	4

	生

产

规

模

	矿山设计生产能力

	103m3
	80
	
			年产量

	103m3
	80
	

30

		一年按270天

			矿山服务年限

	年

	12.3
	
	5

	开

采

方

案

	开采方式

		露天开采

	
			地面运输

		汽车

	
			设计损失率

	%

		

			
	6

	经

济

指

标

	产品销售价格

	元/m3
	400

	
			产品直接成本

	元/m3
	280
	
			年收入

	万元

	3200
	
			盈利

	元/m3
	30.75
	
			每年净利润

	万元

	246
	


检验项

		标准要求

	实测结果

	
	1

	内照射指数（IRa）

	≦1.0

	0.55

	2

	外照射指数（Ir）

	≦1.3

	0.60

	备注

	符合《建筑材料放射性核素限量（GB6566-2001）》标准技术要求，该数据引用现有项目环评报告



采场切割用

		4.0
	0
	
		破碎用水

	2.0
	0

	山泉水

	生活用水

	3.25
	2.6



经

	度

	80坐标

	
	1

	X:28°31′50″

	Y:112°59′07″

	X:3157112
	Y:38400698

	2

	X:28°31′52″

	Y:112°59′07″

	X:3157722
	Y:38400698

	3

	X:28°31′52″

	Y:112°59′12″

	X:3157722
	Y:38400806

	4
	X:28°31′50″

	Y:112°59′12″

	X:3157712
	Y:38400806



环

	工程

	废气处理

	洒水降尘设施；
	
			废水处理

	化粪池、沉淀池2个各100m3，循环水池1个100m3，废水收集池1个200m3，应急池1个300m3，避洪沟、污水管500m

			固废处理

	矿山开采中表土回用于采空区，挡土墙、围堰350m，护坡550m2，

			噪声防治

	矿区强噪声设备采取减振、消声或隔声措施。


			生态环境

	矿山排水截流沟、沉淀池；服务期满后场地平整、植被恢复措施



	0

	100

	100

	—




在堆场设置

	挡或防尘网


	废水
	矿区未按要求设置截排水沟和沉淀池，雨水无序排放，造成含泥沙雨水直接排入外环境
	对采矿区、堆场、矿区公路四周设置截排水沟和沉淀池，并进行硬化，使雨水经收集沉淀后排放

	噪声

	矿区爆破及切割设备噪声较大，对周边环境有一定影响
	合理安排爆破及切割时间，夜间禁止爆破及切割，尽可能避免中午加工生产

	固废
	无固废集中收集暂存场所，现场较为混乱
	规范原辅材料及产品堆场，固体废物定点收集。

	生态

	矿区未按规范设置截排水沟、沉淀池、挡土墙等水土保持措施，表土堆场裸露
	设置截排水沟、沉淀池、挡土墙和表面绿化或覆盖等措施


	


2项目所在地自然环境简况


项

		功能属性及执行标准

	
	1

	水环境功能

	水渠
	灌溉用水

	Ⅲ类


	2

	环境空气质量功能区

	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准


	3

	声环境功能区

	2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


	4

	是否基本农田保护区

	否


	5

	是否森林公园

	否


	6

	是否生态功能保护区

	否


	7

	是否水土流失重点防治区

	否


	8

	是否人口密集区

	否

	9

	是否重点文物保护单位

	否



是

	控区



	11

	是否水库库区

	否


	12

	是否污水处理厂集水范围

	否



1


是否属于生

敏感与脆弱

		否

	

	


3环境质量状况


0.

	32

	0.087

	0.099




最大超

	倍数

	0

	0

	0

	0

	
	G2备料区

	浓度范围(mg/m3)

	0.099-0.104
	0.037-0.043
	0.032-0.036
	0.077-0.087

		平均值
	0.102
	0.040
	0.034
	0.082

		超标率（%）

	0
	0

	0

	0


		最大超标倍数

	0

	0

	0

	0


	标准值（日均值）：SO2：0.15mg/m3，NO2：0.08mg/m3，TSP：0.3mg/m3，PM10：0.15mg/m3



是

	达标


	W1
	pH值

	无量纲

	7.20-7.22
	6～9

	达标


		DO
	mg/L

	7.2-7.6
	≥5.0

	达标



高锰酸盐指

		mg/L

	1.6-1.9
	≤6

	达标

	
		化学需氧量

	mg/L

	10.2-10.8
	≤20

	达标


		五日生化需氧量

	mg/L

	1.2-1.4
	≤4.0

	达标


		氨氮

	mg/L

	0.066-0.075
	≤1.0

	达标


		悬浮物

	mg/L

	13-16
	≤30

	达标


		TP
	mg/L

	0.04-0.05
	≤0.2
	达标


		TN
	mg/L

	0.32-0.36
	≤1.0
	达标

		石油类
	mg/L

	0.01-0.02
	≤0.05

	达标


		粪大肠菌群

	个/L
	2400-2800
	≤10000

	达标


	W2
	pH值

	无量纲

	7.48-7.59
	6～9

	达标


		DO
	mg/L

	7.3-7.5
	≥5.0

	达标


		高锰酸盐指数

	mg/L

	3.2-3.6
	≤6

	达标


		化学需氧量

	mg/L

	14.5-15.3
	≤20

	达标


		五日生化需氧量

	mg/L

	2.4-2.7
	≤4.0

	达标



mg

	L

	0.174-0.187
	≤1.0

	达标


		悬浮物

	mg/L

	17-22
	≤30

	达标



		TP
	mg/L

	0.06-0.08
	≤0.2
	达标


		TN
	mg/L

	0.72-0.77
	≤1.0
	达标


		石油类

	mg/L

	0.03-0.04
	≤0.05

	达标


		粪大肠菌群

	个/L
	2400-3500
	≤10000

	达标


	备注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）



	g/L

	12-17
	≤250
	达标

		氯化物

	mg/L

	＜10
	≤250
	达标


		硝酸盐

	mg/L

	0.55-0.68
	≤20
	达标


		亚硝酸盐

	mg/L

	0.012-0.018
	≤0.02
	达标


		溶解性总固体

	mg/L

	102-114
	≤1000
	达标


		总大肠菌群

	个/L
	＜3
	≤3.0
	达标




《地表水环境质量

	准》GB3838-2002，Ⅲ类


	生态环境
	山地植被

	周边

	200

	自然植被

	严禁随意侵占、毁坏


	本项目交通噪声环境保护目标


	运输道路

	沿线居民

	运输道路两侧20m
	居住

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准


	
[image: image3.emf]N

200m


图3-1  环境保护目标示意图


4评价适用标准

	环 境 质 量 标 准


	1、环境空气质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准见表4-1。
表4-1 环境空气质量标准
序号

污染物名称

浓度限值（ug/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
500

150

60

2

NO2
200

80
40

3

PM10
—

150

70

4
TSP
—
300
200
2、水环境质量标准

   水渠执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准，详见表4-2：

表4-2 地表水环境质量标准
项  目

III类

项目
III类

pH

6～9

TN
≤1.0
总磷
≤0.2
CODcr

≤20

溶解氧

≥5

石油类

≤0.05

高锰酸盐指数

≤6.0
SS

≤30

BOD5
≤4

粪大肠菌群

≤10000

氨氮

≤1.0

SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）

   地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
表4-3 地下水质量评价标准    单位：mg/L（pH除外）
项目
Ⅲ类评价标准

项目

Ⅲ类评价标准

pH

6.5~8.5
氯化物

≤250

CODMn
≤3.0

亚硝酸盐

≤0.02

挥发酚

≤0.002
硝酸盐（以N计）
≤20
总硬度

≤450

氨氮

≤0.2
依据：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93
3、声环境质量标准

区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，详见表4-4：

表4-4 声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50




类

	别

	昼  间

	夜  间


	厂界外2类声功能区

	60 dB(A)

	50 dB(A)



	4、固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单要求。
	

	总量控制标准
	本项目营运期间产生的生活废水较少，经隔油池、化粪池预处理后，全部回用于周围山体浇灌，此外本项目不产生其他总量控制污染物，因此本项目不建议总量控制指标。




5建设项目工程分析


产

	量(t/a)

	处理措施

	削减量(t/a)

	排放量(t/a)

	排放方式


	1

	锯石机粉尘

	采场
	24
	湿式作业

	21.6
	2.4
	无组织


	2

	解体分割

	采场
	18.06
	湿式作业

	16.254
	1.806
	
	3

	装载粉尘

	采场

	1.23
	洒水除尘

	0.861
	0.369
	无组织


	4

	排土场扬尘

	排土场

	0.64
	洒水除尘

	0.448
	0.192
	无组织


	5

	运输起尘

	运输

	8.1
	洒水除尘

	5.67
	2.43
	无组织



	（二）加工场地

加工场地营运期间产生的废气主要包括有组织粉尘（袋式除尘器）、无组织粉尘（卸料、破碎、皮带传输、成品堆场、漏斗给料）。

（1）有组织粉尘

项目有组织排放粉尘主要来自生产过程各产尘点收集的粉尘。

加工厂在卸料、破碎、皮带传输、漏斗给料环节生产过程中产生一定量粉尘，类比相同类型项目，卸料、破碎（含一次、二次）、漏斗给料等环节产尘系数按原材料用量（16.2万t）的0.1‰计，皮带传输等环节产尘系数按原材料（16.2万t）用量的0.05‰计，经计算，扩建后生产环节粉尘产生总量约为24.3t/a。各生产环节产生的粉尘，经集尘装置收集（集尘效率以90%计）扩建后集尘装置收集粉尘量约为21.87t/a。

表5-4 有组织粉尘的产生情况
内容

产生量(t/a)

采用集尘装置的收集粉尘（收集效率90%）

原有项目

0

0

扩建项目

16.2

21.87
扩建后项目

16.2
21.87
（2）无组织粉尘

扩建后加工厂项目卸料、破碎、传输、漏斗机收集等各生产环节产生的无组织粉尘量约为2.43t/a。此外，成品堆放成品过程中产生一定量的粉尘，其产尘量按照原材料（16.2万t）用量的0.01‰计，扩建后成品堆场无组织粉尘量为1.62t/a。

表5-5 无组织粉尘的产生情况
内容

产生量(t/a)

原有项目

0

扩建项目

4.05
扩建后项目

4.05
(3)食堂油烟

项目燃气采用的是以液化石油气为主的清洁燃料。液化气在燃烧过程后的大气污染物主要是NO2、SO2和烟尘等，废气排放源分散，且液化石油气为清洁能源，废气产生量及排放强度小。

项目设有员工食堂，主要提供工作人员（35人）就餐。根据相关资料显示，消耗动植物油量为0.03kg/d·人，以年工作270天计，则年消耗食用油0.28t/a。烹饪时食用油挥发量为总量的3%，项目营运期油烟产生量为8.4kg/a，其产生量较小。
2、地表水污染源分析
 (1)锯石机废水

根据用水分析可知，石材切割工序用水量为40m3/d，切割废水经二级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，补充新鲜水用量为4t/d，废水量为36.5m3/d。这部分用水兼顾冷却和除尘的作用，因此主要污染因子SS含量很高，根据类比同类企业水质数据，SS浓度为3500mg/L。
(2)破碎除尘废水

在矿石破碎工序，为了减少破碎扬尘，建设单位在破碎机进料口处喷射水雾，用水量为2.0m3/d，该部分水主要经石缝等渗漏及空气蒸发消耗，项目无废水产生。

(3)洗砂废水
项目洗砂用水量为100m3/d，根据建设单位提供的资料，其中10%的损耗，90%的废水经循环沉淀池沉淀池后循环使用，损耗部分进入产品，新水补充量为10 m3/d。

 (4)生活污水

原项目工作人员25人，项目新增工作人员25人，新增员工均在矿区食宿，共50人在矿区食宿。住厂职工用水量按150L/人·d，不住厂职工按50L/人·d，以年工作270天计，原项目生活用水量为607.5m3/a（2.25m3/d），扩建后项目生活用水量为877.5m3/a（3.25m3/d），原项目生活污水产生量为486m3/a（1.8m3/d），扩建后生活污水702m3/a（2.6m3/d），则项目生活污水产量生见表5-6。

表5-6   生活污水产生情况统计
内容
产生量(t/a)
COD
BOD5
SS
NH3－N
浓度(mg/L)
产生量(t/a)
浓度(mg/L)
产生量(t/a)
浓度(mg/L)
产生量(t/a)
浓度(mg/L)
产生量(t/a)
原有项目

486
250

0.122
150

0.073
150

0.073
30

0.015
扩建项目

216
250

0.054
150

0.032
150

0.032
30

0.006
扩建后项目

702
250

0.176
150

0.105
150

0.105
30

0.021
(5) 矿区雨天冲刷雨水
本项目开采方式为露天开采，储量计算底界标高为260m，当地侵蚀基准面标高位于底界标高以下。本矿床主要充水因素为大气降水。根据《开发利用方案》，露采矿坑汇水量主要来源于大气降水，根据地质圈定矿体范围及地表分水岭，大气降水、径流、排泄方向，确定采场汇水面积，选用大气降水经验公式为：
[image: image27.emf]t


FA


Q


1000


j


=




t

FA

Q

1000

 

式中：
[image: image8.wmf]Q

——采场汇水量，m3/d；        
[image: image9.wmf]F

——采场汇水面积，m2；

[image: image10.wmf]A

——多年平均降雨量，mm；    
[image: image11.wmf]j

—— 地表径流系数，取值0.6；

[image: image12.wmf]t

—— 降雨历时，d。
汇水面积为矿体分布面积加北部分水岭以下面积；降水量等数据来自汨罗市资料；地表径流系数，取《水文地质手册》中的经验值(0.6)。
根据上述公式，采场汇水量估算结果为：多年平均汇水量为8347m3/d，日最大汇水量为468.25m3/d，露天采矿区冲刷雨水计算结果见表5-5。
表5-5   露天采矿区汇集雨水量
类别
参数
汇水量Q

降雨量A

采场汇水面积F

年最大降雨量
1345.4mm

87000m2
468.25m3/d

年平均降水天数（d）
150d

历年最大1日降雨量(mm)

159.9mm

8347m3/d

根据类比同类项目水质数据，矿区雨水除SS外，水质均满足《污水综合排放标准》中一级标准的要求，项目设置沉淀池对初期雨水进行沉淀处理，后期多余雨水外排至西南面水渠。

3、噪声污染源分析
矿区主要噪声设备有锯石机、凿岩机、空压机、铲车、自卸汽车、破碎、制砂、洗砂、爆破等。采矿场的采矿机械较多，一般都会产生较强的噪声，如装载机、矿山用汽车等。项目各噪声源的声压级详见下表5-7。

表5-7  设备声源声级值一览表
序号

噪声源

距离源强5m处最大声级dB(A)
备注

1

锯石机
95

稳态

2

凿岩机
90

间歇

3

空压机

92

间歇

4
装载机

95

间歇

5
运输汽车

90

流动声源

6
水泵

90

稳态

7
破碎机

95

间歇

8

制砂

90

间歇

9

洗砂

95

间歇

10
爆破

110

间歇

4、 爆破振动分析

在均质、坚固的矿石中当有足够的炸药爆破能量并与矿石的爆破性能相匹配，而且在有相应的最小抵抗线等条件下，矿石中的药包爆炸后，首先在矿石中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的矿石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起矿石的破裂，而只能引起矿石质点产生弹性振动，这种弹性振动是以弹性波(即震动波)的形式向外传播，造成地面振动，震动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破震动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良感觉。爆破产生的震动与岩层走向、断层、节理、裂隙和炸药的布设等因素有关，条件不同差异很大。

5、固体废物

营运期的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、办公生活垃圾、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣。

采矿区表层剥离物主要为矿层覆盖物，由黄色、黄褐色亚粘土夹少量碎石组成，应予以剥离排弃。根据该项目开发利用方案提供平均采剥比小于10，可计算本项目产生弃土量约为21600t/a。在项目运营期部分废石用于矿区低洼地填平或者其他工程建设填土利用；在项目采矿期间和结束后，剩余部分全部用于矿山复垦，不外排。

采场冲刷雨水和废土石场淋滤水采用沉淀池沉淀处理，沉淀池将会产生沉渣57t/a。沉渣主要成分为泥沙，属于一般性固体废物。

收尘装置收集粉尘量为14.58t/a，集中收集后用于矿区低洼地填平或者其他工程建设填土利用，对环境影响较小。
原有项目员工人数为25人，项目新增员工人数25人，生活垃圾住厂的按1kg/人·d计，则项目产生生活垃圾量详见表5-8。

表5-8 生活垃圾产生量一览表

内容
人数(人)
生活垃圾产生量(t/a)
原有项目
25
6.75
扩建项目
25
6.75
扩建后项目
50
13.5
6、生态景观影响

项目营运期间采矿区生态环境影响主要体现在以下几个方面：

①植被和景观破坏：矿石开采会破坏矿区植被，造成局部生态破坏、生物量急剧减少、影响局部景观。本矿区整个运营期内植被损失量较大，改变了自然地貌和景观。
②土壤破坏：开采矿石对土壤的破坏主要表现在表土的剥离、成土岩石的破坏，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统功能被恶化。

③水土流失：本采矿场的运营会造成一定程度水土流失。不仅采石本身要挖山体，而且还要剥离表土，产生的弃土堆放也要占用一定的空间，这些都会对植被造成破坏，并有可能引发当地的水土流失。

综上所述可知，矿山运营期对生态环境的影响主要体现在矿山开采、废渣堆及弃土场对当地生态的破坏。废渣堆及弃土场的占地改变了土地使用功能，影响了当地生态景观。同时，露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。开采面裸露不仅影响景观效果，还会引起水土流失、滑坡等地质灾害。

7、闭矿期影响

矿山在衰竭后期至退役期的时段内，对自然环境诸要素的影响趋于减缓，各产污环节将逐渐减弱或消失，区域环境质量将会明显改善，露天开采会形成露天采坑，基岩大量裸露，一方面改变微观的地形地貌，一方面造成视觉的不良景观，同时加剧区域水土流失。项目在矿山服务期满后，对露天开采的采空区利用剥离表土进行回填和土地复垦，恢复植被汇入自然景观，以防止造成水土流失。

8、项目扩建前后“三本帐”分析
项目扩建前后三本帐分析见表5-9。

表5-9 本项目扩建前后污染物排放“三本帐”
项目

原项目排放量
本项目排放量
扩建后对原有工程排放量变化
水污染物
废水量
500 t/a
850 t/a
+350 t/a
大气污染物
粉尘

2.244 t/a
11.163 t/a
+8.919t/a
NOx

5.184kg/a
20.736kg/a

+15.552kg/a

CO

2.61kg/a
10.44kg/a

+7.83kg/a
固废

剥离表土

54000 t/a

21600t/a
+16200t/a
粉尘

0
26.82t/a
+26.82t/a
沉渣

3.2t/a
57 t/a
+53.8 t/a
生活垃圾

0
0
0



6项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产

生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气

污染物
	采矿区
	锯石机粉尘
	24t/a
	2.4t/a

	
	
	爆破
	NOX
	20.736kg/a
	20.736kg/a

	
	
	
	CO
	10.44kg/a
	10.44kg/a

	
	
	解体分割
	18.06t/a
	1.806t/a

	
	
	装载粉尘
	1.23 t/a
	0.369 t/a

	
	
	排土场扬尘
	0.64 t/a
	0.192 t/a

	
	
	运输起尘
	8.1 t/a
	2.43 t/a

	
	加工区
	粉尘
	24.3t/a
	2.16t/a

	水污

染物
	职工生活
	排放量
	877.5t/a
	林地肥用

	
	
	COD
	250mg/L
	0.219t/a
	

	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.132t/a
	

	
	
	SS
	150mg/L
	0.132t/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.026t/a
	

	固体

废物
	采矿区
	矿山剥离物
	21600t/a
	矿山复垦

	
	加工区
	生活垃圾
	13.5t/a
	环卫部门处置

	
	
	沉渣
	57t/a
	作为矿区低洼地填平或者其他工程建设填土利用

	
	
	除尘装置收集粉尘
	14.58t/a
	

	噪 声
	机械设备，90～110dB(A)；爆破噪声，110dB(A)；爆破振动：振动影响范围约为矿区边缘外200m内。项目设备噪声通过选用低噪声设备、基座减振、距离衰减等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，可使项目噪声对周围环境的影响降至最低。

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：

根据现场勘测，项目所在地为荒山，项目用地不占用基本农田，主要为乔木和灌木丛，植被覆盖率约为95%。矿区内植被覆盖良好，受人为扰动较少，水土流失呈轻度状态。评价区内未发现珍稀动植物，不属生态敏感与脆弱区。

矿山开发利用对区域内生态环境的影响主要表现在以下几方面：

1、露天开采直接破坏采场土壤、植被，改变土地的使用功能和生态景观。

2、剥离物的堆放占用土地，改变土地使用功能和生态景观。

3、露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。


7环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目为改扩建项目，由于矿山基建工程已建设完毕，因此环评不对施工期环境影响进行评价。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

本项目的大气污染源主要为爆破废气、锯石机切割矿体、荒料分割修整及凿岩机凿岩粉尘、弃土场及矿石临时堆场扬尘、石料和废土石装卸及运输扬尘、汽车尾气、工业场地有组织粉尘，无组织粉尘等。

根据工程分析，项目无组织粉尘排放情况见表7-1，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则--大气环境》，以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。
表7-1 大气污染物产生、排放情况汇总表

序号

污染物类型

来源

产生量(t/a)

排放量(t/a)

1

锯石机粉尘

采场
24

2.4

2

解体分割

采场
18.06

1.806

3

装载粉尘

采场

1.23

0.369

4

排土场扬尘

排土场

0.64

0.192

5

运输起尘

运输

8.1

2.43

注：面源高度随着开采平台的降低而降低，预测考虑污染影响最大最不利的情况，即面源取开采平台最低时参数。
（1）采场无组织粉尘影响分析

根据工程分析，项目采场无组织粉尘排放量为4.575t/a；预测模式可采用环境影响评价导则中推荐的估算模式。该项目大气污染物估算预测结果见表7-2—7-3及表7-4—7-5。
表7-2  采场估算模式计算结果

污染源

采场粉尘排放量4.575t/a    
污染物名称

TSP

环境质量标准，Coi(mg/m3)

0.9

最大落地浓度，C i(mg/m3)

0.03899
占标率，%

4.33
D10%，m

—

—

—

—

—

—

—

一级

Pmax≥80%，且D10%≥5km

二级

其他

三级

Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离
表7-3  采场粉尘估算模式详细计算结果表

距源中心下风向距离(m)

下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)

10

0.0143

1.59

100

0.02016

2.24

200

0.02802

3.11

300

0.03507

3.90

400

0.03651

4.06

500

0.03896

4.33

514

0.03899

4.33

600

0.03829

4.25

700

0.03649

4.05

800

0.03444

3.83

900

0.03245

3.61

1000

0.03064

3.40

下风向最大浓度(514m)

0.03899

4.33

表7-4  临时排土场估算模式计算结果

污染源

排土场粉尘排放量0.192t/a
污染物名称

TSP

环境质量标准，Coi(mg/m3)

0.9

最大落地浓度，C i(mg/m3)

0.008002
占标率，%

0.89
D10%，m

—

—

—

—

—

—

—

一级

Pmax≥80%，且D10%≥5km

二级

其他

三级

Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离
表7-5   临时排土场粉尘估算模式详细计算结果表

距源中心下风向距离(m)

下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)

10

0.001364

0.15

96

0.008002

0.89

100

0.007983

0.89

200

0.007794

0.87

300

0.007275

0.81

400

0.007481

0.83

500

0.006741

0.75

600

0.005823

0.65

700

0.004985

0.55

800

0.004303

0.48

900

0.003744

0.42

1000

0.003287

0.37

下风向最大浓度(96m)

0.008002

0.89

经预测项目采矿区污染源下风向最大浓度的占标率均低于10%，下风向最大浓度为0.03899mg/m3，最大占标率4.33%，距源中心514m；临时排土场下风向最大浓度的占标率均低于10%，下风向最大浓度为0.008002mg/m3，最大占标率0.89%，距源中心96m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目排放粉尘的污染源由于标高较高，大气扩散能力较强，下风向落地浓度占标率均较小，对周围大气环境质量影响不大。

全场边界监控点浓度预测如表7-6所示。

表7-6  全场边界监控点浓度分析表

场界方位

与源强距离(m)

浓度(mg/m3)

东

10
1.59
南

10
1.59
西

10
1.59
北

10
1.59
根据预测计算分析，厂界无组织粉尘排放浓度均浓度满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-2010)表2中无组织排放标准限值≤1.0mg/m3的排放限值要求，说明项目实施的粉尘处理措施是可行的。
项目粉尘污染物对下风向及侧风向关心点的影响，浓度分析结果见7-7。
表7-7  采场粉尘对关心点的小时落地浓度分析

敏感点

距离

方位

预测浓度mg/m3
浓度限值mg/m3
占标率%

居民

500m

西面
0.03896
0.9

4.33
根据预测计算分析，项目对粉尘进行处理后，敏感点无组织粉尘浓度均浓度满足可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求（0.9mg/m3），项目排放的粉尘不会给居民点造成不利影响。
（2）运输扬尘影响分析
运输车辆在装运荒料和碎石的过程中会产生一定的扬尘，当运矿石的汽车以4m/s速度运行时，路面空气中的粉尘量在10～15mg/m3之间。估算汽车运输引起的扬尘排放约2.43t/a。

评价提出对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对成品运输车辆提出要求，严禁石料超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。

（3）爆破烟气影响分析
本项目矿山开采过程中爆破产生的污染物NOx、CO量分别为20.736kg/a、10.44kg/a，而爆破瞬时浓度可达数千。因项目所处位置地貌为低矮丘陵及山地，空气流通量大，距离居民点较远，环境空气容量较大，爆破产生的废气通过绿化吸收和稀释扩散后，其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。

（4）加工场地有组织粉尘

本项目营运期间有组织粉尘量为32.4t/a，产生浓度4600mg/m3。各生产环节产生的矿粉粉尘通过集尘装置收集后（集尘效率以90%计），通过袋式除尘器（除尘效率以99.5%计）处理，经15m高排气筒高空排放，排放浓度2.3mg/m3，排放量为2.16t/a，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求。

（5）加工场地无组织粉尘

根据前述分析，项目加工厂卸料、破碎、皮带传输、漏斗给料、成品堆场等生产环节产生的无组织粉尘量为5.4t/a。为减小无组织粉尘对车间及外环境的影响，评价要求建设单位建设密闭车间，加强车间通风，定期检修生产设备改善生产工艺中的落料高度、地面粉尘及时清理等措施治理后，可实现降尘80%，为此，无组织粉尘排放量为1.08t/a。
(6)食堂油烟

项目设有员工食堂，主要提供工作人员（35人）就餐。根据相关资料显示，消耗动植物油量为0.03kg/d·人，以年工作270天计，则年消耗食用油0.28t/a。烹饪时食用油挥发量为总量的3%，项目营运期油烟产生量为8.5kg/a，其产生量较小。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘的大气环境防护距离。
表7-8 大气环境防护距离计算结果

物质

位置

面积(m2)

排放源强(t/a)

空气质量日平均浓度标准(mg/m3)

计算距离(m)

备注

TSP

矿区

87000

7.197
0.3*3
0

无超标点

本评价以采矿区和加工场地为面源来进行计算，项目粉尘无超标点，即项目的大气防护距离为0。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。

[image: image13.png]KSR RERR T ERE(Ver.2)
i S RIPAIFE T

BHRE

= n

BE 250 0
I f348
g [l e
AR /n'3)

g

I~ B

A (ng/n'3)

g

B fERFHER




粉尘大气防护距离
其它建议：

a、大风天气时，需对成品堆场、排土场加盖毡布，以减少堆场扬尘的产生量；同时，控制运输车辆的车速、轻运轻放等，以减少车辆的起尘量；

b、洒水降尘处理后的粉尘要及时清扫，避免风干的粉尘产生二次污染；

c、建设密封车间，加强车间内通风，定期检修生产设备，尽可能减少粉尘的无组织粉尘排放量；

d、建设方应加强对员工的培训，规范生产，最大程度控制粉尘产生。

采取上述措施后，项目废气排放不会对周围环境产生明显影响。
（6）食堂油烟

食堂使用液化气属清洁能源，废气产生对周围环境空气质量影响甚微。由于项目厨房产生的油烟废气量相对较小，对周围大气环境影响很小。
2、水环境影响分析

(1)开采场废水

荒料开采切割工序用水量为40m3/d，切割废水经二级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，新鲜水用量为4m3/d，废水量为36m3/d。这部分用水兼顾冷却和除尘的作用，因此主要污染因子SS含量较高，切割废水经沉淀池沉降后能够满足回用水水质标准，可循环使用，不对外排放，因此不会对周边地表水环境产生不利影响。

 (2)破碎除尘废水

在矿石破碎工序，为了减少破碎扬尘，建设单位在破碎机进料口处喷射水雾，该部分废水在破碎过程中直接经石缝等渗漏、蒸发严重，排放量约为零，对周围环境影响较小。

(3)洗砂废水
项目洗砂用水量为100m3/d，根据建设单位提供的资料，其中10%的损耗，90%的废水经循环沉淀池沉淀池后循环使用，损耗部分进入产品，新水补充量为10 m3/d。

(4)生活污水

本项目生活污水产生量为702 m3/a（2.6m3/d），建设单位采取化粪池收集生活污水，通过隔油池、化粪池处理后用于周边林地灌溉，将化粪池处理后其污水水质见表7-9。

表7-9  项目生活污水排放情况统计

废水排放量(m3/a)

COD

BOD5
SS

NH3－N

浓度(mg/L)

排放量(t/a)

浓度(mg/L)

排放量(t/a)

浓度(mg/L)

排放量(t/a)

浓度(mg/L)

排放量(t/a)

702
200

0.140
100

0.070
70

0.049
25

0.018
由表7-4可知，污水经化粪池处理后水质可达到GB5084-2005《农田灌溉水质标准》中表1旱作标准限值(COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L)，该部分废水全部用于周边林地灌溉，不外排，对周围环境影响较小。
（4）矿区雨天冲刷雨水

本项目开采方式为露天开采，本矿床主要充水因素为大气降水，矿区雨水除SS外，水质均满足《污水综合排放标准》中一级标准要求，对周围地表水环境影响较小。
3、噪声环境影响分析

本工程在运营时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自工艺过程和噪声设备，主要是开采、装卸、运输等工序产生的噪声。其中强度最大的噪声设备是凿岩机和空压机，工作时可发出90-95dB噪声。其位置不固定，随工作面的变化而移动。本项目主要噪声源及噪声级情况详见表7-10。

表7-10项目主要噪声源及噪声级情况表
序号

噪声源

声级值dB(A)
治理措施

备注

1

锯石机
95

隔声、减震、降噪

室外声源
2

凿岩机
90

室外声源
3

空压机

92

室内声源
4
装载机

95

室外声源
5
运输汽车

90

室外声源
6
水泵

90

室外声源
7
破碎机

95

室外声源
注：机械设备位置随着开采平台变动而变动

3.1主要声源距离矿界和关心点的距离
本项目采场声源主要是位于矿区的锯石机、空压机、凿岩机、挖掘机、装载机、破碎机、运输车辆，噪声源与场界最近的距离为在最外侧平台作业时的距离，根据项目开采终了图可知，噪声源距离各矿界的最近距离为10m。
表7-11 采场各噪声源对矿界的距离（最不利条件下） (单位：m)

序号

 项目

矿界东

矿界南

矿界西

矿界北

1

采场矿机械

10

10

10

10

2

空压机房

15

100

141

150

3

水泵

12

80

138

170

3.2噪声环境影响预测模式

⑴本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下：

噪声预测时考虑不利情况，即各设备同时作业时的情况；建筑物内的噪声源均考虑其隔声效果后的情况。根据噪声源的尺寸大小和距预测点的距离，将噪声源模型化(按点源计算)。

⑵预测模式选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4－2009)中推荐的点声源衰减模式，

①噪声源在预测点产生的等效声级

a)预测点的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

[image: image14.jpg]1 0.1L,
—101a(L S 0%
Lo, =10le( Zr, )



                                             
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

ti —i 声源在T时段内的运行时间，s。

b)预测点的预测等效声级(Leq )计算公式：

[image: image15.jpg]— O1les 100 e
L,, =101g(10""% 4+10"")



                                          
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。

②户外声传基本公式

预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009) 中推荐的单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式，导则中指出在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A 声功率级或某点A 声级时，可按下式作近似计算：

[image: image16.png]L,(r)=L,(r,)—A4




[image: image17.png]A=4, +4_ +A4 +A4_+A4




式中：LA(r)——距离声源r处A声级，dB(A)；
 LA (r0)——参考位置r0处A声级，dB(A)； 
A为声级衰减量，dB(A)；Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；
Agr--地面效应引起的A声级衰减，dB(A)；
Abar—声屏障引起的A声级衰减量，dB(A)；
Amisc—其他效应引起的A声级衰减量，dB(A)。
根据导则附录，A 可选择对A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz 的倍频带做估算。

本次预测考虑几何发散衰减Adiv、空气吸收Aatm、声屏障引起的衰减量Abar，不考虑地面效应衰减A gr 和其他多方面效应引起的衰减Amisc，对施工区施工机械的噪声贡献值进行预测，预测公式化为：

[image: image18.png]



式中：r为预测点与声源的距离，m；r0为测点与声源的距离，m；α为大气吸收衰减系数，dB/km。本次r0值为5m，本工程所处区域多年平均温度16.9℃，湿度左右81%，对应α=2.4。

噪3.3噪声预测结果
本项目夜间不进行生产，故声环境影响预测主要是预测各声源叠加后昼间对矿界的影响，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。

工程针对空压机采取空压机房隔声措施，根据类比相似空压机房室外1m出的声压级为78dB(A)。矿界噪声噪声预测值见7-12所示。

矿区机械设备随着开采位置变化而变化，且为露天开采，设备均在室外，当开采位置临近矿界时，矿界噪声会有一定程度超标，矿区周边500m内没有敏感点，对矿区附近声环境影响不大。离矿区最近的居民点为北面居民，距离为1000米，另外矿区夜间不作业，故本环评仅对矿界和敏感点昼间影响值噪声进行预测。

表7-12  采场边界距离矿界最近时的噪声影响分析结果 (单位：dB[A])

类别

各点源在厂界处的贡献值

矿界东

矿界南

矿界西

矿界北

凿岩机

70

70

70

70

空压机

54.57

38

35.01

34.47

锯石机

75

75

75

75

水泵

68.41

51.93

47.20

45.30

装载机

75

75

75

75

运输车辆

70

70

70

70

噪声

预测值

79.57

79.2

79.2

79.2

续表7-12   在不同距离处的声级    dB(A)

厂界
10m

50m 

80m

100m

东
59.57
45.59
41.51
39.57
南

59.2
45.22
41.14
39.20
西

59.2
45.22
41.14
39.20
北

59.2
45.22
41.14
39.20
由表7-12可知，分析可知，采场边界距离矿界最近时的东、西、南、北各矿界的昼间噪声预测值均不能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，昼间达标距离10m，夜间达标距离为50m，由于项目夜间不进行生产，因此本项目应设置10m的噪声防护距离，根据现场调查，项目矿界10m范围之内无敏感点，同时要求在项目服务期内矿界10m范围之内不得建设居民点、学校、医院等建筑。虽然开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。
4、爆破振动影响分析

爆破工序的一个危害是振动。当进行爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防治对策进行如下分析。

（1）振动强度的预测模式
[image: image28.wmf] 


式中： [image: image19.wmf]V

——质点振动速度，cm/s；
       [image: image20.wmf]Q

——最大一段爆破的药量，kg；  

       [image: image21.wmf]R

——测点（或被保护的）至爆破的距离，m；
       [image: image22.wmf]m

——药量指数，取1/3；
       [image: image23.wmf]k

——与地质条件等因素有关的参数，取[image: image24.wmf]k

=200；
       [image: image25.wmf]a

——与岩石性质有关的衰减指数，取[image: image26.wmf]a

=1.74。
对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度表7-13。
表7-13    爆破振动安全允许标准
序
号
保护对象类别
安全允许振速（cm/s）
＜10Hz

10Hz～50Hz

50Hz～100Hz

1

土窑洞、土坯房、毛石房屋a
0.5～1.0

0.7～1.2

1.1～1.5

2

一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a
2.0～2.5

2.3～2.8

2.7～3.0

3

钢筋混凝土结构房屋a
3.0～4.0

3.5～4.5

4.2～5.0

4

一般古建筑与古迹b
0.1～0.3

0.2～0.4

0.3～0.5

5

水工隧道c
7～15

6

交通隧道c
10～20

7

矿山巷道c
15～30

8

水电站及发电厂中心控制室设备
0.5

9

新浇大体积混凝土d
龄期：初凝～3d

龄期：3 d～7d

龄期：7d～28d

2.0～3.0

3.0～7.0

7.0～12

注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。
注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室破＜20Hz；深孔爆破10Hz～60Hz；浅孔爆破40Hz～100Hz。
a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b 省级以上（含省级）重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。
c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。
（2）振动对敏感点的影响分析
振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将本项目振动强度的预测列于表7-14。
表7-14     振动影响预测表
装药量（kg）
距离（m）
振动速度（cm/s）
30

100

0.484704
30
160

0.22032
30
200

0.143208
30
300

0.070502
30
320

0.063893
30
390

0.044064
30
400

0.041861
30
500

0.028642
30
600

0.022032
30
700

0.015422
30
800

0.012779
30
1000

0.008592
30
1500

0.004186
30
2000

0.002644
30
3000

0.001278
从表7.2-14中可以看出，本工程以每次爆破炸药用量30kg计算，即使在矿山开采岩体移动范围边界处爆破，直线距离爆破位置约2000m处的居民点的振动速度为0.002644cm/s，已远远小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全允许振速2.3～2.8cm/s的要求，可见本工程矿山爆破不会对周边居民构成影响。
爆破噪声影响是瞬间的，为进一步减轻不良影响，本评价建议采取以下措施：
①采用露天深孔分段微差爆破技术，确定合理的微差间隔时间。
②确定爆破时间段（本项目确定为每天上午10点），通过张贴、立牌等方式向周边公众公告，并严格按照时间进行爆破作业。
③爆破振动具有方向性，针对矿区周围有居民点的方向要注意开采台段的方向性，减轻爆破振动对居民点的危害。
④采用分区爆破方法。分区爆破可以实现规则降震和不规则降震，一般岩体性质较好的爆区能实现规则降震，节理较发达的岩石实现不规则干扰降震。分区爆破可提高振动频率，减轻地震波对建筑的影响。
（2）爆破引起的飞石安全距离

根据中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定：“中深孔爆破最小安全距离不小于200m，沿山坡爆破时，安全距离增加50%”，本项目设计矿山爆破安全警戒范围划定为：以爆破点为中心，半径为300m的范围”，本工程矿区内及矿区周围300m之内没有固定住户，所以矿山开采期间的爆破作业对居民不构成危害。

5、固体废物环境影响分析

项目营运期间的固体废物主要为采矿区表层剥离弃土、生活垃圾及袋式除尘器收集的粉尘。

采矿区表层剥离弃土堆存于排土场；袋式除尘器收集的粉尘经收集后作为矿区低洼地填平或者其他工程建设填土利用；职工生活垃圾定期由环卫部门清运。项目弃土场应按照本项目水土保持方案设计要求进行设置，堆场四周应按要求建设挡渣墙、排水沟、沉淀池等。通过对废渣堆和弃土场进行合理规划和后期的复垦处理，可将废渣堆和弃土场的环境影响降低到最小。

因此，项目营运期间的固体废物均得以有效处理，对环境的影响较小。

 6、生态环境影响分析

根据国家环境保护总局〔2005〕109号文《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求，实现矿产资源开发与生态保护协调发展，提高矿产资源开发利用效率，避免和减少矿区生态环境破坏和污染。矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针，推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。

根据现场勘测，项目所在地为山地，项目用地不占用基本农田，主要为灌木丛和荒草地。矿区内植被因矿石开采有所减少，周边植被较好，受人为扰动较少。评价区内未发现珍稀动植物，不属生态敏感与脆弱区。

采石的过程，一般都伴随着植被的破坏，表层土体的剥离，岩石的开采等过程。这些过程破坏了生态系统的稳定与良性循环，产生了一定的环境影响和危害。
（1）植被破坏

由于石料的开采，可能会使本项目矿区部分灌木丛和荒草地被砍伐，破坏大面积的植被和地貌景观。采完之后如不采取有效措施加以恢复，将造成严重的土地沙化和水土流失以及塌陷和地表裂缝等严重者在雨后导致泥石流和山洪暴发。

开采区的植被如果遭到破坏，其后果将是很严重的，植物一旦破坏，将带来数年甚至数十年不能恢复的后果，而且植被、森林砍伐到一定程度，就会从一定程度上改变原有的生态，导致大量物种消失。

（2）土壤破坏

本项目采石场对土壤的破坏主要表现在表土的剥离，岩石被开采，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流。这些都将使土壤资源减少和恶化。

（3）水土流失

本项目采石场运营会造成一定程度的水土流失。不仅采石本身要挖山体，而且还要砍伐树木，剥离表土，产生的废土、废石的堆放也要占用一定的空间，这些都可能对植被造成破坏，并造成当地的水土流失。

（4）生物量减少

由于植被受到破坏，引起了水土流失，这一系列的生态效应最终将导致生物量锐减。植被受到破坏，引起水土流失，同时，会导致周围的生态环境恶化，植物减少，其吸收的二氧化碳、释放的氧气也开始减少，对整个生态环境来说是非常恶劣的；同时，植物减少，会导致食草动物开始迁移或死亡，数量减少，肉食动物也引得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到遏止。所有的这些破坏了食物链，导致生态平衡受到影响，形成了恶性循环。最终使得生物量减少，二氧化碳、氧气产生量减少，这些对生态环境而言都是不利的。

针对上述破坏情况，参照国内同行业采石场生态恢复方案，建设单位在矿山服务期内应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，首先要与矿山基建工程同时开始废石堆场的水土保持工程的建设，待矿山投入运行后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边开采边恢复，通过采取废土回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，结合本区生态环境和土地功能区划，本项目矿山开采完成后对终止使用的采场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要，进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地和其它用地。对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿。在合理的开采利用情况下，被破坏的植被、绿色自然景观是可以恢复的，造成的水土

流失是可以防止的。

1）避免措施

①废渣堆放应选择在空矿裸露地面或地表植被较少的地方，可以减少总体生物损失量。

②制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏。明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动。

③分片区开采，边开采边绿化，先将剥离的土壤回填到已开采完的片区，再将剥离的植被移植过去，同时进行人工浇水、施肥，尽量保持绿化覆盖率。

④矿场的开采位置方式应考虑山体泄洪和预防水土流失。在废渣堆坡脚设置挡土墙，并在其卸车平台及两侧设置截排水沟和沉淀池，将雨天开采区形成的的径流收集到沉淀池沉淀后回用，并应考虑雨水的冲刷是否可能带走废石，以及对农田可能造成的危害。另外，为避免发生地质灾害，建设方应做好边坡防护和治理，做好地质灾害监测与管理等地质灾害治理防护和治理工作。

2）补偿措施

生态影响的补偿通常可分为就地补偿和异地补偿。如在开采区附近区域中较稀疏的灌丛地植树；在开采区附近区域裸露地植树种草；在开采区附近区域稀疏的草地适当增大树木密度；在开采区附近区域种植乔灌草适合的植被等以防止水土流失。

根据本项目特点可以采取就地补偿的办法，在非开采区域内分片种植乔灌草等适合的植被以防止水土流失，如种植马蹄三叶草、高产麦、牛草等植物。

3）恢复措施

不可避免的生态影响或暂时性的生态影响，可以通过生态恢复技术予以消除。主要通过人工手段，选择合适的植物种类改造介质，使之变得更适合植物的生长，或者利用物理或化学的方法直接改良介质，促进生物群落的演替。整个开采区开采结束，应清除废石，覆盖土壤，种植原来群落植被，进行全面和彻底的生态恢复。
7、景观环境影响分析

本项目的开采可能对景观造成一定影响，环评要求建设单位施工期结束后对进场道路进行硬化处理，对进场道路沿线已经破坏的植被进行恢复。

拟建项目现有景观为山地，植被覆盖率较好，本项目建成后，设置进场道路入口，铺设道路过程将对山地植被进行剥离，因此，对沿线生态环境和景观均带来一定影响。

环评要求建设单位应针对沿线生态破坏和景观破坏采取对应措施，对进场道路进行硬化处理，进场道路沿线设置排水沟，对由于修路造成裸露的地面进行绿化，在绿化上，通过乔木、灌木、花草的不同搭配，营造出一种层次丰富、布局活泼的视觉效果，使人工景观与自然景观有机地融合。因此，采取以上措施后，可将对景观的影响降低到最小。

8、闭矿期环境影响分析

根据国家的相关政策，矿山在开采期间，每年都向国土部门交纳规定的生态环境恢复保证基金，矿山开采过程应采取边开采边恢复的措施，闭矿后进行全面的生态恢复。根据本矿山所在地的地形地貌及用地情况，所有的废弃地都应进行生态恢复，主要恢复为林地，其林种应与当时周边的林种一致，废弃地恢复后，2-5年基本与周边的林地一样，恢复了矿区的生物量，由于森林植被得到恢复，原迁移到其它林地的野生动物也逐步回迁，重新营造一种动态的平衡，生物多样性也开始恢复，矿山的水土流失也得以控制。所以，闭矿后按要求进行生态恢复对生态环境的影响是有利。

9、爆破开采环境风险分析

9.1爆破开采
（1）风险因素分析

根据本矿山生产特点，可能发生风险的因素主要体现在如下几点：

①爆破危险：由于本矿山开采要利用炸药等爆炸物，存在一定的爆炸风险，危害现场作业人员。

②本矿山开采破坏了矿区原有的地形，打破了原有的平衡状态。矿区爆炸产生的震动和地表汇水，均可能产生诱发地质灾害的风险。

（2）风险防范措施

①爆破风险防范措施

a.爆破作业必须严格遵守《爆破安全规程》的有关规定。

b.爆破作业人员必须经过专业培训并获得《安全作业证》。

c.使用合格的爆破器材，严禁使用过期的和不合格的爆破材料。

d.浅眼爆破时避炮距离不得小于200m，裸露爆破时避炮距离不得小于300m。

e.工作面有盲炮时须按《爆破安全规程》的规定进行处理。

f.自卸车严禁运载爆破器材。

②地质灾害风险防范措施

a.及时清除边坡上的危石。

b.保证安全平台的宽度。

c.在可能发生地质灾害区段设置警示标志。

d.不超挖坡底，不留伞檐，进行科学合理的采剥。

e.及时了解地震信息。

（3）劳动安全卫生防范措施

①矿场必须成立安全生产机构，配备专职安全生产管理人员，明确安全生产责任制。矿场法定代表是本矿场的安全生产第一责任人，必须按《安全生产法》等法律法规要求布置、检查安全生产，落实安全生产措施，切实抓好安全生产。

②根据有关法律、法规，结合矿山生产特点建立、健全安全生产规章制度和操作规程，设立专职安全员，层层落实安全生产岗位责任制。

③矿场必须按照规定建立健全采矿作业规程和技术操作规程，建立健全安全生产岗位责任制，安全生产奖惩制度，事故分析报告制度等相应制度。建立健全滑坡检查处理制度，对事故隐患及时处理并采取预防措施。

④采矿必须按照由上而下开采顺序成水平台阶正规开采。采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞。作业前须对工作面进行安全检查业中要随时检查，发现工作面有大块浮石、危石和其它危险物体时，必须停止作业并迅速妥善处理，禁止任何人员在边坡底部休息和停留。

⑤矿区开采时应在高陡边坡处设置安全防护栏杆。生产平台与下一级台阶工作面边缘应设安全警示牌。上部台阶采完后须留有安全平台，宽度不得小于3m。

⑥一切可能被人触及的裸露的电器设备和设施的转动和传动部分必须有保护罩或遮挡及警示标志，电器设备的金属外壳、电缆的配件及金属外皮等要有可靠的保护接地。

⑦服从各级行政主管部门监督，对上级主管部门检查提出的整改意见，及时进行整改，排除安全隐患，保证矿场安全生产。

⑧矿场各项安全生产制度必须经安全生产监督部门审批，否则不准进行采矿活动。

（4）爆破安全防范措施

①爆破作业必须严格执行国家标准《爆破安全规程》GB6722-2003，爆破作业人员必须经公安部门培训考核合格并取得行业操作证后方可作业，禁止使用铁棍装药。

②遇有瞎炮应依规程处理，禁止掏出或拉出起爆药包，严禁打残眼，应实行实时爆破，同时应在规定的时间进行爆破。

③禁止在雷雨天、夜间进行爆破作业。爆破前爆破区内的人员设备应撤出危险区，在危险区边界和通道上设立岗哨和标志，同时发出音响、视觉信号，否则不得起爆。

④爆破结束十五分钟后，才能进入工作面检查，经检查确认安全，才能发出解除警戒信号，否则如发现盲炮、冒顶、危石等现象，应设立危险警戒或标志并及时处理。

⑤划定爆破安全警戒范围。根据计算，本项目各种爆破危害的最大安全距离为68m，根据《爆破安全规程》有关规定：“中深孔爆破最小安全距离不小于200m，沿山坡爆破时，安全距离增加50%”，本项目设计矿山爆破安全警戒范围划定为：以爆破点为中心，半径为300m的范围，能够满足上述要求。

矿山有关安全生产措施应遵照国家建材局颁布的《建材矿山安全规程》；中华人民共和国劳动部颁布的《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；劳动人事部、农牧渔业部、国家建材局、公安部颁布的《乡镇露天矿场安全生产规定》；劳动部、农业部、公安部、国家建材局颁布的《乡镇露天矿场爆破安全规程》；劳动部劳部发（1995）155号文《劳动部关于加强采石场安全生产管理和监督工作的通知》；《金属非金属露天矿山安全规程》（GB16423-1996）等有关规定执行。

9.2、自然灾害导致废石堆场垮坝
营运期暴雨条件下，废石堆场存在垮塌的风险，造成坝体位移、沉陷、裂缝、坍塌的原因如下：

①坝体边坡过陡，达不到设计要求的稳定边坡

②清基不彻底或碾压不均匀；

③施工质量差

④雨水直接冲刷坝坡；

本废石堆场下游无居民，风险相对较小。

防治措施：自然灾害(暴雨、地震等)极易引发矿山崩塌、泥石流等事故。对于无法预测的自然灾害，矿山从根本入手，通过加强矿区边坡安全防护来降低灾害发生带来的影响。
⑴制定边坡管理制度，加强边坡安全管理；
⑵严格把握边坡结构参数，对采场的台阶高度、平台宽度，边坡角必须按开采方案设计执行，不得随意改变；
⑶加强对边坡的监测，并做好边坡定点定期观测记录，发现问题，及时进行处理。雨季和大暴雨时山洪暴发对矿区建(构)筑物带来一定破坏，应加强对水害的防治。采场上方要有截水沟，并保持排洪沟、防洪沟畅通。
⑷进入中期开采后，对边坡的稳定性进行专项研究，以确保矿山能长期安全生产。

9.3、矿山安全生产建议

矿山安全生产与生态环境保护关系密切，发生安全生产事故将对生态环境造成一定的危害。为实现矿山安全生产和减小其对生态环境的危害，本报告表提出以下矿山安全生产措施。

①严格执行国办发明电〔2008〕35号《国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知》，进一步提高认识，加强领导，强化政府安全监管主体责任和企业安全生产主体责任，针对矿山安全生产存在的薄弱环节和突出问题，采取切实有效措施，坚决遏制重特大事故，降低矿山企业事故量。

②切实加强安全监管，严格落实安全许可制度。采石场在投产前必须办理安全生产相关手续，领取安全生产许可证后方能正式生产。

③矿山建设工程必须按照县经济局、国土资源局等管理矿山企业的主管部门批准的文件施工。矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有劳动行政主管部门参加；不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入。

④严格执行安全生产规范，在生产中要做到开采正规、系统完善、技术先进、工艺达标、作业规范、管理严格。

⑤严格落实安全生产责任制。建立企业以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，完善规章制度和操作规程；要配备相应的安全管理机构和与工作要求相适应的技术人员；要加大安全方面的资金投入，提升安全生产条件；要加强企业安全管理，切实做到制度完善、执行有力、基础扎实、工作有效，确保矿山企业安全运行。

⑥采石场必须对职工进行安全教育、培训；未经安全教育、培训的，不得上岗作业。

⑦采石场必须向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品。

10、总量控制

根据工程分析，本项目确定不给与总量控制指标。

11、环境管理与监测计划

环境管理
项目环境保护管理是指项目建设期、运行期建设单位必须遵守国家有关的环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的管理监控措施，使项目对环境的影响降到最低。环境管理包括机构和能力建设、职能职责、现场监管、环境监测和报告、环保设备以及环保资金投入管理等，并接受地方环境保护主管部门的监督和指导。环境保护管理机构应由环保专业人员组成，负责项目建设期、营运期的环境管理工作。在项目的不同时期，环保管理机构的工作职责有所不同。

项目运行期的环境管理机构是汨罗市鑫峰石材有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员2～3人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责为：

（1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

（4）领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立档案；

（5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

（6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。

汨罗市环境保护局负责对本项目环境影响报告表审查及项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理法规和标准。

监测计划
1）监测机构和监测仪器设备可委托汨罗市环境监测站对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由本项目建设方负责。

2）监测计划。

主要是监管生产废水不外排

废气：粉尘            监测频次：每年二次，上下半年各一次。

噪声：厂界噪声dB(A)   监测频次：每年二次，上下半年各一次。



8建设项目合理性分析

	1、产业政策符合性分析

本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、与相关矿产资源总体规划符合性分析
与《湖南省矿产资源总体规划》（2016—2020年）符合性分析

鼓励开发锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等矿产；重点开发锰、铜、铅、锌、锡、锑、金、普通萤石、方解石、饰面石材等矿产，限制开发煤炭、铀、钨、稀土、钒等矿种；保护性开采近期内难以利用的铷、铯、赤铁矿、低品位磷矿等矿产。

严格控制稀土、钨等限制开采矿种开采总量，控制钨矿（WO3，65%）产量3.1万吨、稀土（REO）产量0.25万吨；根据产业政策要求、市场形势，逐步压缩煤炭、水泥用灰岩等产能；提高锰、铜、铅、锌、锡、金、锑、普通萤石、方解石、饰面石材、磷、芒硝、盐矿等产量；加快锂、铍、铌、钽、宝玉石、海泡石、膨润土、矿泉水、地温能等新兴矿产开发利用。

本矿山开采的为花岗岩饰面石材的开采，为鼓励开发类，符合《湖南省矿产资源总体规划》（2016—2020年）。

与《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析

根据《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》矿产资源开发利用布局：主要分布在汨罗市南部地区，高家坊——黄柏镇一带，该地区拥有成熟的花岗岩开采加工市场，而花岗岩的利用也是该地区重要的经济来源之一。以现有的良好资源为基础，调整企业结构，扶持大中型企业，以做大做强为目标，把该地区建成汨罗市重要的花岗岩产品出口基地。本项目位于汨罗市川山坪镇高家坊，符合矿产资源开发利用布局。

根据《汨罗市矿产资源总体规划（2016-2020年）》矿产资源开发利用规划分区：重点开采区：（1）古培高岭土开采区：位于古培镇，总面积73.86km2。（2）黄柏花岗岩开采区：位于黄柏镇，总面积14.23km2。（3）川山坪花岗岩开采区：位于川山坪镇，总面积25.44km2。（4）高家坊花岗岩开采区：位于高家坊镇，总面积38.04km2。

禁止开采区内不新建矿山，现已有矿山的，不再扩界，已有资源开采完后逐步退出。根据政府政策，对于特别需要及时注销的，采取关停。限制开采区内，对现有矿山进行必要的整合，矿山总数适当逐年减少，适当提高新建矿山准入门槛，并加强地质环境保护与恢复治理力度。对重点开采区内的重要矿产进行集约开发。本项目位于汨罗市川山坪镇庙岭山村，属于重点开采区，可进行集约开发，符合矿产资源开发利用规划分区。

与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》：

①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；②推广应用充填采矿工艺技术，利用尾矿、废石充填采空区。

本采矿区所在地不属于自然保护区、风景名胜区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；利用废石充填采空区。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。

2、选址合理性分析

本项目矿山位于汨罗市高家坊镇庙岭山村，项目地理位置详见附图1，项目1000m之内无学校、医院等，离敏感点较远。
矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等范围内。矿山占地类型为荒草地和灌木林地，不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定的禁采区和限采区。综合分析，项目的采矿区开发选址符合区域资源发展规划，项目选址合理。
本项目设计采用自上而下、分层露天开采方式，采用金刚石锯片切割与排孔爆裂联合采矿法。首先用切割机沿垂直面割槽，用立式凿岩机和卧式凿岩机分别在垂直大面和水平大面钻凿垂直孔和水平孔，导爆索爆裂，将条状大块石与原岩分离，然后用立式凿岩沿已分离的条状大块石的长度方向按一定距离钻凿垂直孔，爆裂分切成中块石，最后用手锤打钎法将毛荒料整形成规格荒料。规格荒料用汽车起重机吊入载重汽车外运，荒料整形后的碎石由装载机装入自卸汽车运至废水堆场。其特点为设备投资少，生产工艺简单，管理方便，机械化程度较高，产生废石量少，可减少对植被破坏，其采矿方法属比较先进水平。
项目营运期对环境的影响主要表现为粉尘、扬尘污染，噪声影响，水土流失以及生态影响等，项目周边无村庄等敏感点，选址制约因素为运输道路两侧旱作耕地，在项目采取相应的环保设施后，可减轻对农作物的不良影响，将给环境带来的不利影响降到最低限度。综合上述分析，项目建设选址合理。
3、布局合理性分析

矿区平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，石料堆场靠近采矿场东北面，紧临矿区运输道路，便于方料运输；矿山尾矿库位于采石区东面，有利用废弃土石方的清运；矿部生活区位于采石区外界北面的平坦开阔场地。另外，碎石、制砂加工区布置在厂区西面偏北，靠近矿区道路，便于运输。因此厂区平面布置基本合理（详见附图3）。

为保证总体布置达到较好的效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是采矿场和尾矿场的护坡应留出足够的绿化植被或山坡隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况种植不同的树种和草皮。



9环保投资与“三同时”验收

	根据建设项目工程分析及其拟采取的环保措施，本项目的环保投资共计约71.1万元，详见表9-1。

表9-1 项目环保投资与验收一览表

序号
投资项目
采取措施
投资估算（万元）
验收执行标准

已投资

追加投资
1
除尘措施
矿区：洒水降尘
碎石区：集气罩收集

3.0
2.0
符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准

2
生活污水处理设施
隔油池（5m3）、化粪池（5m3）
3.0
0
林地浇灌
3
生产废水

水泥硬化的二级沉淀池2个（1500m3/个）
16
8
循环使用不外排，
无影响
3
水土保持措施
截流沟、排洪沟、导流沟、绿化
8.0
12.0
达到环保要求
4
生产设备降噪减振设施
对高噪声设备采取防减振措施 
0.7
0.3
《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类

5
生活垃圾
垃圾收集箱
0.1
0

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

6
闭矿期措施
回填、复垦
8
10
达到环保要求

合计
71.1
项目环保投资约为71.1万元，占项目总投资的1.23%。这些环保投资可以在提高产能的同时，减低污染物的排放量，有明显的环境效益和经济效益。



10项目拟采取的防治措施及预期效果

	项目

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

 物
	营

运

期
	锯石机粉尘
	粉尘
	洒水降尘、控制车速
	降低粉尘对周围大气环境造成影响和减少对运输沿线两侧林木影响、

	
	
	解体分割
	
	
	

	
	
	装载粉尘
	
	
	

	
	
	排土场扬尘
	
	
	

	
	
	破碎、制砂加工
	
	
	

	
	
	运输起尘
	
	
	

	
	
	爆破废气
	CO、NO2
	自然扩散
	降低粉尘对周围大气环境造成影响

	水

污

染

物
	营

运

期
	生活

污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	隔油池、化粪池处理
	用于周边山体绿地浇灌，对地表水影响不大

	
	
	生产废水
	SS
	水泥硬化的二级沉淀池2个（1500m3/个）
	循环使用不外排，无影响

	固

体

废

物
	营

运

期
	矿区
	废弃土、石
收集的粉尘
	用于低洼地填平或者其他工程建设填土利用
	经合理处置，对周围环境造成影响不大

	
	
	沉淀池
	沉渣
	
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	由环卫部门清运处置
	

	噪声
	营运期：高噪声设备必须严格做好减震、降噪、隔声、消声措施。



	生态环境保护措施及预期效果：

营运期：在采场四周修建截流沟和排洪沟，避免水土流失对周围环境的影响，落实各项防尘措施，减轻粉尘、扬尘对周围林木的影响；

闭矿期：本项目闭矿时应将所有开挖的上层剥离土对采空区进行回填，并对采空区进行生态复垦，植树种草。




11结论与建议

	一、结论

1、项目概况

①项目名称：年开采加工8万立方米花岗岩改扩建项目；

②建设单位：汨罗市鑫峰石材有限公司；

③建设性质：改扩建；

④总投资：5800万元；

⑤占地面积：87000m2；

⑥建设地点：汨罗市高家坊镇庙岭山村；

周边环境现状：本项目四周均为山体，距矿山最近的居民区为西侧500m处的狮岭村居民。矿区范围东经：112°59′06″～112°59′35″北纬：28°31′44″～28°31′59″；其规划面积为0.087平方千米。

2、环境质量状况

环境空气质量：根据湖南精科检测有限公司对项目地进行的大气环境质量现状的监测结果，项目地各监测因子均未超标，区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

地表水环境质量：从表3-3可知，各监测断面水质良好，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准；其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
地下水环境质量：由表3-4可知，监测区域内各监测因子均没有超标现象，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，项目区地下水环境现状质量良好。

声环境质量现状：由监测数据可知，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。项目所在区域声环境质量现状良好。
3、环境影响分析结论

营运期环境影响分析结论

(1) 大气环境质量影响评价结论

本项目产生的大气污染物在采取评价提出有效措施后，凿岩钻孔粉尘、爆破粉尘采装及堆场粉尘、运输扬尘在无组织排放情况下，矿区排放粉尘无超点，矿区不需设置大气环境防护距离，其最大落地浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准(TSP无组织排放浓度≤1.0mg/m3)，对周围环境影响较小。破碎工序产生粉尘经机器自备的布袋除尘器除尘后集中排放，其排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3要求，对周围环境影响较小。爆破废气经空气稀释后对周围环境影响较小。厨房油烟经空气稀释后对周围环境影响较小。

(2) 水环境质量影响评价结论

本项目产生废水在采取评价提出的有效措施后，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，对环境基本无影响；生活污水经隔油池、化粪池后处理后用于周边林地肥用，不外排，对周围环境影响较小；地表径流水经沉淀池进行处理后进行综合利用，对周围环境影响较小。

(3) 声学环境质量影响评价结论

采场边界距离矿界最近时的东、西、南、北各矿界的昼间噪声预测值均不能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，昼间达标距离10m，夜间达标距离为50m，由于项目夜间不进行生产，因此本项目应设置10m的噪声防护距离，根据现场调查，项目矿界10m范围之内无敏感点，同时要求在项目服务期内矿界10m范围之内不得建设居民点、学校、医院等建筑。虽然开采期噪声对周围环境影响不大，但对作业人员和现场管理人员有一定程度的影响，必须实施相应的劳动卫生防护措施。
(4) 爆炸振动影响评价结论

爆破振动在爆破禁戒线(300m)之外，对居民、工作人员及环境的影响较小。

(5) 固体废物环境影响评价结论

本项目矿区采矿上层剥离土、废石、沉渣、生活垃圾均可得到有效的综合处理，不外排，对周围环境影响较小。
（6）生态环境影响评价结论

矿区的建设将使自然生态受到一定的影响，但从整个评价区域来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复后，将会得到一定程度的恢复，工程实施后负面影响较小。
4．环境风险评价

本项目开采工序中有崩矿、爆破等，在矿场内还有可能发生采石场垮塌的突发性事件和事故。在做好本环评提出的环境风险防范措施后，可将环境风险降低至可接受程度。

    5. 产业政策相符性结论

本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

6. 选址及平面布置合理性结论

本项目矿山位于汨罗市高家坊镇庙岭山村，项目地理位置详见附图1，项目1000m之内无学校、医院等，离敏感点较远。同时根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发【2005】109号中有关规定，“禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采”，本项目北侧为村级道路，不在“铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内”，因此选址符合国家相关的法律法规。项目营运期对环境的影响主要表现为粉尘、扬尘污染，噪声影响，水土流失以及生态影响等，项目周边无村庄等敏感点，选址制约因素为运输道路两侧旱作耕地，在项目采取相应的环保设施后，可减轻对农作物的不良影响，将给环境带来的不利影响降到最低限度。
矿区平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，石料堆场靠近采矿场南面，紧临矿区运输道路，便于方料运输；矿部生活区位于采石区外界东北部的平坦开阔场地。另外，碎石加工区布置在矿区东面偏，靠近村级道路，便于运输。因此矿区平面布置基本合理。

7. 环保措施及经济技术论证结论

本项目总投资5800万元，其中环保投资约71.1万元，占总投资的1.23%，项目环保投资合理可行，且可满足环保要求。实施这些环保措施后，可有效地解决项目污染物排放问题，并有利于改善区内生态环境，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。
    8. 综合结论

    综上所述，汨罗市鑫峰石材有限公司建设的年开采加工8万立方米花岗岩改扩建项目符合国家产业政策。项目拟建区域周边无环境制约因素，营运期产生的废水、废气、噪声及固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理后区域内环境质量不会受到太大影响。项目建成投产后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放、固体废物安全处置，则从环境角度出发，本项目建设是可行的。

二、建议及要求

1、制订采场的生态恢复规划，有计划恢复植被，服务期满后，全面恢复被破坏的植被或实现土地复垦。

2、对矿山公路路面铺设废石，减少扬尘的产生。

3、应适时给采场内洒水，以起到降尘的作用。

4、加强场址周边的排水系统的建设和管理，设置截流沟和排洪沟，避免雨水形成的地表径流对周围环境的影响。

5、应合理安排爆破作业时间，禁止在雷雨天、夜间或昼间休息时间进行，爆破前爆破区内的人员设备应撤出危险区，在危险区边界和通道上设立岗哨和标志，同时发出音响、视觉信号，否则不得起爆。

6、服务期满后应立即对原料采场进行土地复垦和全面的植树绿化工作；

7、建设单位应从每年的利润中预留一定比例的资金作为植被恢复费和土地复垦费。


	预审意见：
（ 公章 ）

经办人：                                                      年    月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                              （ 公 章 ） 

经办人：                                                 年   月    日

	审批意见：
                                               （ 公章 ）

经办人：                                       年   月    日
注    释

本报告表应附以下附件、附图：     

附件：
附件1  委托书

附件2  汨罗市发改局文件
附件3  储量报告备案书
附件4  与岳阳市国土局签订的采矿权出让合同
附件5  开发利用方案备案证明
附件6  山地承包协议
附件7  爆破施工协议
附件8  营业执照
附件9 质量保证单
附图：
附图1  项目地理位置图

附图2总平面布置图
附图3项目水系图
附图4项目周围现状图
附图5地形地质图
附图6储量估算图
附图7最终开采境界平面图
附图8环境监测布点图

附表：
附表1建设项目环境保护审批基础信息表



� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





�EMBED Equation.3  \* MERGEFORMAT���








59

[image: image29.wmf]a

)

(

R

Q

k

V

m

·

=

[image: image30.wmf]t

FA

Q

1000

j

=

_1572068229.vsd

_1572081924.vsd

_1572351325.vsd
破碎机


筛网



_1572070437.vsd
给料机


颚式破碎机


圆锥破碎机


堆场外售


振动筛


机制砂


洗砂机


粉尘、固废、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声


废水、噪声


风化沙土、废渣



_1565154917.vsd

_1565155716.vsd
石材加工厂



_1562053801.unknown

_1558506383.unknown

