汨罗市环境保护局
	


汨环评批〔2018〕055号
关于汨罗市泓宇碳素制品有限公司
年加工石墨材料9800吨建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市泓宇碳素制品有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市泓宇碳素制品有限公司年加工石墨材料9800吨建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资300万元（其中环保投资12.5万元）,在我市新市镇新阳社区26组，租赁现有的场地和厂房建设年加工石墨材料9800吨建设项目，占地面积1400平方米，建筑面积800平方米。该项目以废旧石墨块为原材料，经分选、带锯切割、车床精加工、打磨等工序，生产石墨异型制品，以废旧碎石墨为原材料，通过筛分得到石墨块、石墨粉等石墨制品。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市泓宇碳素制品有限公司年加工石墨材料9800吨建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，选址无明显环境制约因素，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:
1、认真做好水污染防治工作。该项目仅从事石墨材料机加工，生产过程中不使用水，无工艺废水产生；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；按“雨水分流、清污分流”原则设置厂区雨水、污水管网，完善初期雨水收集处理设施，原材料及固体废物须存放在防流失的封闭厂房内，防止对周边水环境造成污染。
2、切实做好大气污染防治工作。尽可能采用全封闭的加工设备，带锯切割、车床精加工、打磨、筛分等工序须在封闭车间进行，产生的含尘废气负压收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；物料和固体废物须存放在防扬散的封闭厂房内，车间内配置移动式吸尘装置，通过强化集气效果、及时清扫积尘、采取机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。
3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，带锯、车床、钻铣床、除尘器风机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，临S308省道一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。产生的固体废物要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求分类收集、规范暂存，收集、贮存、运输过程中须采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；不合格品返回生产线重新利用，收集的粉尘、初期雨水沉淀池沉渣等外售综合利用；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；该项目仅对废旧石墨材料进行简单的机加工和筛分，不得从事含焙烧的石墨、碳素制品生产活动，禁止使用含有毒有害物质的废旧石墨、碳素材料作原材料，禁止使用涉危险废物的废旧石墨、碳素材料作原材料；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。
四、如你公司在报批该项目环境影响评价文件过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局　　

2018年9月28日　　

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司
1

