汨罗市环境保护局
	


汨环评批〔2019〕002号

关于湖南固特新材料有限公司年产50000米拉挤型材
建设项目环境影响报告表的批复

湖南固特新材料有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南固特新材料有限公司年产50000米拉挤型材建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100万元（其中环保投资15万元），在我市弼时镇白沙村，租赁伊比亚鞋业有限公司部分闲置场地和厂房建设年产50000米拉挤型材建设项目。该项目主要以不饱和聚酯树脂、滑石粉、无碱玻纤丝、毛毡、固化剂、促进剂、色浆、高效玻璃钢内脱模剂、PE粉等为原辅材料，以电为能源，通过调浆、浸料、电预热、拉挤成型、锯割、钻孔、检验等工序，生产各种规格的拉挤型材（玻璃纤维增强塑料制品），占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南固特新材料有限公司年产50000米拉挤型材建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:
1、认真做好水污染防治工作。湿法切割水经沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；设备间接冷却水降温后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经经化粪池处理后用于周边菜地、绿化带施肥浇灌，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。原辅材料密闭规范储存，尽可能使用自动化全密闭生产设备，切割工序湿法作业，严格控制加热温度，尽可能减少颗粒物和VOCs的产生量；调浆、预热、成型等工序产生的含颗粒物、VOCs的废气使用集气罩负压收集，经布袋除尘、UV光解、活性炭吸附处理达标后通过不低于15米的排气筒外排，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业排放限值；通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物等满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求,VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业厂界监控点浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排作业时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪声作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。
4、规范固体废物的暂存处置。调浆粉尘回用于生产，实现固体废物减量化；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，普通废包装材料外售综合利用，锯孔粉尘、不合格品、边角料、沉淀池沉渣因数量较少，可与生活垃圾一起交由当地环境卫生管理部门定期清运处置；废活性炭、废矿物油、废树脂桶、废色浆桶等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；原材料中的不饱和聚酯树脂、PE粉全部外购新料，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工，不得以再生塑料为原料；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局　　

2019年1月24日　　

　　
抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司
1

