# 附件

岳阳市乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划定方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水厂名称 | 服务乡镇 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |
| 1 | 汨罗市弼时镇大里塘水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 湘江-捞刀河-大里塘水库 | 水库 | 长沙经开区汨罗产业园供水厂 | 弼时镇 | 千吨万人（规划） | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过主坝和副坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 2 | 汨罗市神鼎山镇金鹅水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 汨罗江-湄江河-金鹅水库 | 水库 | 沙溪水厂 | 神鼎山镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 3 | 汨罗市白塘镇汨罗江（白塘段）饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 白塘镇 | 洞庭湖-汨罗江 | 河流 | 白塘水厂 | 白塘镇 | 千吨万人 | 一级 | 取水口上游1000米至下游100米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过防洪堤迎水侧堤肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区上边界上溯1000米，东支流上溯至杨家坝水闸，下边界下延200米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过防洪堤背水侧堤脚（一级保护区除外）。 |
| 4 | 汨罗市白水镇白水江饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 白水镇 | 湘江-白水江 | 水库、河流 | 白水镇水厂 | 白水镇 | 千吨万人 | 一级 | 取水口上游第一个支流汇入口至取水口下游100米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区上边界南支流上溯至道路桥，东支流上溯1000米，下边界下延200米的河道水域。 | 一、二级保护区水域沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 5 | 汨罗市神鼎山镇飘峰水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 汨罗江-湄江河-飘峰水库 | 水库 | 沙溪镇水厂 | 神鼎山镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 6 | 汨罗市桃林寺镇东风水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 汨罗江-东风水库 | 水库 | 桃林寺水厂 | 桃林寺镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区，不超过S201省道背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | / | 水库汇水区（一、二级保护区除外）。 |
| 7 | 汨罗市川山坪镇桥坪水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 湘江-沙河-桥坪水库 | 水库 | 桥坪电站自来水厂 | 川山坪镇 | 千吨万人 | 一级 | 桥坪水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 关山水库水域。 | 桥坪水库库尾上溯3000m的汇水区（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | / | 桥坪水库和关山水库汇水区（一、二级保护区除外）。 |
| 8 | 汨罗市神鼎山镇神鼎山水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 神鼎山镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-神鼎山水库 | 水库 | 黄柏水厂 | 神鼎山镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 9 | 汨罗市川山坪镇望塔水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-望塔水库 | 水库 | 川山水厂 | 川山坪镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 10 | 汨罗市川山坪镇谭公塘水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 川山坪镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-谭公塘水库 | 水库 | 川山水厂 | 川山坪镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边脊线、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 11 | 汨罗市弼时镇小暑洞水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 弼时镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-小暑洞水库 | 水库 | 李家塅镇自来水厂 | 弼时镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 12 | 汨罗市三江镇八景洞水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 三江镇 | 汨罗江-罗江-八景洞水库 | 水库 | 八景水厂 | 三江镇 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外） |
| 13 | 汨罗市桃林寺镇向阳花水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 汨罗市 | 桃林寺镇 | 汨罗江-向阳花水库 | 水库 | 火天水厂 | 桃林寺镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | / | 水库汇水区（一、二级保护区除外）。 |
| 14 | 汨罗市弼时镇定里冲水库饮用水水源保护区 | 岳阳 | 汨罗 | 弼时镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-定里冲水库 | 水库 | 弼时水厂 | 弼时镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区（一级保护区除外）。 |
| 15 | 汨罗市弼时镇青坑水库饮用水水源保护区 | 岳阳 | 汨罗 | 弼时镇 | 湘江-捞刀河-白沙河-青坑水库 | 水库 | 弼时水厂 | 弼时镇 | 千吨万人 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | / | 水库和引水渠汇水区（一级保护区除外）。 |