汨环评批〔2020〕016号

关于汨罗市柄华环保净水材料厂年产20万吨净水过滤材料建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市柄华环保净水材料厂：

你公司《关于申请批复<汨罗市柄华环保净水材料厂年产20万吨净水过滤材料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资50万元），在汨罗市白水镇越江村，利用原汨罗市越江机械厂的闲置场地和厂房，建设年产20万吨净水过滤材料建设项目。该项目外购成品河砂作为原料，经过上料、滚筒初选、去泥清洗、分级精洗等工序得到不同粒径大小的废水处理设施过滤用湿砂、砾石外售，部分湿砂再经过烘干工序制成净水设备过滤用干砂外售，占地面积8002平方米，绿化面积100平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市柄华环保净水材料厂年产20万吨净水过滤材料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。
二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:
1、认真做好水污染防治工作。清洗筛分水絮凝沉淀后回用，定期补充损耗，不外排；食堂生活污水经隔油沉淀池处理、厕所生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；完善“雨污分流”管网，车辆及场地冲洗水、初期雨水妥善收集，沉淀后与污泥压滤液一起作清洗筛分水补充用水和地面洒水抑尘用水利用，不外排；原材料、产品、固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，规范建设初期雨水池和应急池，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。
2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境；原料库、中间料库、成品库等区域厂房和皮带运输全封闭，筛分过程湿法作业，烘干工序使用电作能源，烘干废气和干砂出料口外逸的含尘废气收集后除湿，再进入布袋除尘器处理达标后外排，排气筒高度不低于15米，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。
3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，振动筛分机、滚筒筛、电烘干机、压泥机、水泵、双轴选砂机、转轴式洗砂机、双轴砂石机等高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；对产生噪声的设备和工序进行合理布局，严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区及周边绿化等措施，确保产生的噪声和粉尘不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。沉淀池污泥使用板框压滤机脱水，脱水后的泥饼、收集粉尘、废石子等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，泥饼、粉尘可外售给新型墙体材料企业作制砖原材料综合利用，废石子可外售给商品混凝土加工企业作原材料综合利用；机械设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强企业内部环境管理，实施清洁生产，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；该项目原材料必须采购于拥有合法手续的砂石开采单位，禁止私采滥挖砂石资源，禁止收购其他人非法开采的砂石资源进行加工，禁止回收开发建设过程中剥离的应当优先用于生态修复的表土进行加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。
三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局    

2020年5月26日
   
抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市白水镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司
1

