汨环评批〔2020〕031号

关于湖南金世联塑业有限公司年产4000吨PVC挤出板、1000吨PVC挤出管建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

湖南金世联塑业有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南金世联塑业有限公司年产4000吨PVC挤出板、1000吨PVC挤出管建设项目（重新报批）环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1500万元（其中环保投资75万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟南路东侧，利用原有场地和厂房，建设年产4000吨PVC挤出板、1000吨PVC挤出管建设项目（重新报批）。该项目以PVC树脂粉、钙粉、调节剂、稳定剂、润滑剂、色粉等为主要原辅材料，通过投料、搅拌混料、挤出成型、冷却定型、切割、检验等工序，生产PVC挤出板、PVC挤出管，占地面积3000平方米，建筑面积3370平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南金世联塑业有限公司年产4000吨PVC挤出板、1000吨PVC挤出管建设项目（重新报批）环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。
二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:
1、认真做好水污染防治工作。PVC挤出板冷却定型工序直接冷却水经循环沉淀池处理后回用，定期补充损耗，不外排；生活污水经三格化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。
2、切实做好大气污染防治工作。原辅材料采取防雨淋、防渗漏、防扬散措施规范储存；合理分区，规范建设废气分类收集处理系统，强化集气效果，建设环保设施运行记录台账。不合格品、边角料在密闭破碎间内进行破碎回用处理；投料、搅拌混料、磨粉工序产生的粉尘由集气罩收集，通过袋式除尘器处理后，经15米高排气筒（1#）排放；挤出成型工序产生的有机废气由集气罩收集，通过UV光解+活性炭吸附处理后，经15米高排气筒（2#）排放。颗粒物、非甲烷总烃、HCL执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至楼顶排放。
3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、磨粉机、空压机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格产品、边角料、除尘器收集粉尘、一般性废包装物等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，不合格产品、边角料、除尘器收集粉尘均回用于生产，一般性废包装物可交当地环境卫生管理部门及时清运处置；废活性炭、废UV灯管属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾、沉淀池沉渣交当地环境卫生管理部门及时清运处置。
5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；原材料中的PVC树脂粉全部外购新料，不得以再生塑料为原料，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.4t/a，可通过排污权交易方式获得。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。
四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局    

2020年7月30日

   

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司
2

