汨环评批〔2020〕035号

关于汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表的批复

汨罗市益丰碳素材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

1、 你公司拟投资2050万元（其中环保投资45万元），在汨罗市罗江镇金塘村干桥九组建设年产20000吨石墨制品改扩建项目。该项目以废旧石墨、精细石墨粉、淀粉、水等为主要原辅材料，通过分选、切割、车床精加工、打磨、破碎、筛分以及搅拌、成型、烘干、检验等工序生产石墨异型制品、石墨块、石墨粉、石墨增碳剂产品外售。项目占地面积3500平方米，建筑面积3160平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。
二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染；合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经隔油沉淀处理后回用作施工用水或洒水抑尘，生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于周边菜地林地施肥浇灌，不外排；建筑垃圾用于项目场地回填，建材包装物与生活垃圾一起交当地环境卫生管理部门及时清运处置。
2、认真做好水污染防治工作。项目车间定期采用人工清扫及移动式吸尘器清理，不使用水清洗地面，无生产废水产生；生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于周边菜地林地施肥浇灌，不外排；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后用于厂区绿化及林地浇灌，不外排。原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防流失措施，完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，防止对周边水环境和土壤造成污染。
3、 切实做好大气污染防治工作。生产作业必须在封闭车间内进行，尽可能采用自动化全密闭的加工设备，切割、精加工、打磨、破碎、筛分等工序产生的含尘废气使用集气罩负压收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准要求后，通过不低于15米高的排气筒外排；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放；原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防扬散措施，生产车间、仓库内配置移动式吸尘装置，通过强化集气效果、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
4、 采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序优化布局，东、西厂界与南、北厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类和2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生活造成影响。
5、 规范固体废物的暂存处置。设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；一般性废包装物、初期雨水池沉渣等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范收集暂存，与生活垃圾一起交当地环境卫生管理部门及时清运处置。
6、 加强环境管理和风险防范。认真落实“以新带老”措施，切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；该项目无焙烧、煅烧等工序，禁止使用含有毒有害物质或涉危险废物的废旧石墨作原材料；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。
三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局    

2020年8月7日

   

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司
4

