岳汨环评〔2022〕075号

关于汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖

原料掺和工业滤渣技术改造项目环境影响报告表的批复

汨罗市彩宏环保建材有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖原料掺和工业滤渣技术改造项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司现有年产5000万块页岩砖项目位于汨罗市罗江镇罗江村13组，项目于2018年1月办理环评审批手续（汨环评批〔2018〕007号），2018年11月完成竣工环境保护验收。为适应市场需求，你公司拟投资40万元（其中环保投资3.5万元），对现有项目进行技术改造。主要技改内容为：新增中国石化催化剂有限公司长岭分公司滤渣为原料，相应减少原料中的页岩使用量。技改后项目主要以页岩、煤渣、原煤、废弃渣土、滤渣等为原材料，经过破碎筛分、搅拌陈化、挤出成型、隧道窑焙烧等工序生产不同规格的页岩砖（5000万块/年）。根据你公司委托湖南省徙木环境科技有限公司编制的《汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖原料掺和工业滤渣技术改造项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、切实做好大气污染防治工作。厂区道路、作业区域地面硬化，非作业区域绿化，定期洒水抑尘，及时清扫地面积尘和沉降物料。运输车辆净车上路并采取覆盖措施，物料、固体废物堆存场所采取顶棚、围挡、覆盖等防扬散措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。原料破碎、筛分车间封闭生产，产尘点配套集气罩和布袋除尘器收集处理粉尘。隧道窑焙烧废气须全面收集，经双碱法脱硫除尘器处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2及其修改单排放限值后，通过 35米高排气筒（DA001）排放。企业边界大气污染物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)表3浓度限值要求。

2、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水排放，脱硫除尘废水经沉淀处理后回用。完善厂区初期雨水收集处理设施，初期雨水全面收集经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排。生活污水经隔油、化粪处理后就近作农肥利用，不外排。物料和固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须采取相应防雨防渗防漏等措施。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废机油和油桶、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，配套发电机用于应急供电，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料的使用，选用低硫份的煤渣和原煤，禁止使用污泥和其他未经批准使用的工业固废等作原料，禁止私采滥挖页岩和粘土资源。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：二氧化硫≤4.4t/a、氮氧化物≤13.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年12月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南省徙木环境科技有限公司